- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：               九龙县三垭水利工程

建设单位（盖章）：        九龙县水利局

编制日期：                2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 九龙县三垭水利工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-513300-76-01-402818 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李明 | 联系方式 | 159****6171 |
| 建设地点 | 四川省市九龙县三垭镇 |  |  |
| 地理坐标 | 三垭灌区：101°52′48.28″，28°42′01.56″ 俄尔灌区：101°57′20.49″，28°43′35.03″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 125 灌区工程 | 用地（用海）面积（hm2）/长度（km） | 40.18hm2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 甘孜州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 甘发改〔2019〕610号 |
| 总投资（万元） | 9862.97 | 环保投资（万元） | 122.95 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 | 施工工期 | 15个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 地表水环境影响评价专题报告[引水工程：全部（配套的管线工程等除外）] |  |  |
| 规划情况 | 九龙县人民政府下发的“九府发〔2019〕28号”文关于同意实施《九龙县水资源综合规划》的批复 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与水利行业相关规划符合性分析 根据《四川省水利发展“十三五”规划》中提到的强化推进水利扶贫攻坚，推进水利精准扶贫，按照‘六个精准’的要求，瞄准11501个贫困村、498万建档立卡贫困人员水利需要，选择一批促进贫困地区脱贫致富的实力建设项目，加大政策扶持力度，解决贫困地区引水、灌溉、防洪、生态保护等问题，确保贫困群众‘不掉队’。加快水源工程建设，实施农村的饮水问题；加快实施‘五小水利’和小型农田水利建设，着力提高贫困地区农业用水保障能力。规划中还提到的基本要求，以人为本、服务民生。把保障和改善民生作为水利工作的出发和落脚点，着力解决人民群众最关心最直接最现实的水利问题，使广大人民群众共享水利发展改革成果。九龙县三垭水利工程已纳入《四川省甘孜藏族自治州水利发展“十三五”规划》水利建设重要项目、《四川省九龙县水资源综合规划》重要水利工程。为改善当地群众生活生产用水条件，促进当地奔康致富和经济社会可持续发展，尽快建设三垭水利工程十分重要。 本项目所在区域为甘孜州九龙县三垭镇境内，九龙县三垭镇境内缺乏水利建设，基本无蓄、保水能力，项目区是全县粮食主产区，三垭水利工程的兴建可以保障灌区内农村与农业的供水水源，解决现有灌区人与水土资源严重矛盾。本项目与水利行业相关规划相符合。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类第二项“水利”中的“14 灌区及配套设施建设和改造”。同时甘孜州水利局以“甘水审〔2021〕92号”文对本项目出具了《关于对九龙县三垭水利工程初步设计报告的批复》，原则同意本项目实施。 因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 - 项目与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），全省共分为“四轴九核”、“5个大类13条红线”，红线总面积14.8万km2，占全省幅员面积的30.45%。本项目位于九龙县，九龙县涉及《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》中的锦屏山水源涵养—土壤保持红线区。 ①“锦屏山水源涵养—土壤保持红线区”区域的基本情况 地理分布：该区位于四川省西南边缘，属于岷山-邛崃山-凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及凉山州的木里县、盐源县、冕宁县，甘孜州的九龙县。红线区面积约为1.1万平方公里，占四川省生态保护红线总面积的5.6%，红线地块主要分布于木里县、盐源县西南边缘及九龙县大部分区域。 生态功能：区内自然生态系统以森林生态系统为主，其次为草地生态系统，河流有雅砻江及其重要支流九龙河、盐源河等，是雅砻江水系重要的水源涵养区和金沙江重要水源补给区，水源涵养功能极为重要。此外，该区土壤侵蚀敏感性较高，特别是北部的九龙及木里部分区域，土壤侵蚀极敏感，是我省土壤保持重要区域。建有国家级自然保护区1个、省级自然保护区2个、国家级风景名胜区1个。 保护重点：保护森林及草原植被，维护森林等自然生态系统的水源涵养；加强高山峡谷区地质灾害防治和水土流失治理。 ②本项目与生态保护红线的符合性分析 经过核查比对，本项目地处九龙县，项目占地范围均不涉及四川省生态保护红线，项目与四川省生态保护红线的位置关系见下图，建设项目在选址和施工布置上充分考虑了环境敏感要素特点，不涉及对生态保护红线的挤占，遵守生态保护红线的优先地位，同时，2019年9月，项目已取得九龙生态环境局文件（甘九生环函〔2019〕23号文），明确本项目用地范围不涉及九龙县生态保护红线。 综上所述，项目建设区域不涉及划定的生态保护红线区域，项目建设符合四川省生态保护红线实施意见的相关要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是指按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据甘孜州生态环境局关于2020年各季度甘孜州各县(市)城市环境空气质量的通报可知，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量较好，尚有容量进行项目建设，同时本项目建成后运行期不产生废气，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。 项目选址处地表水环境质量为Ⅱ类。项目所在区域指标中pH、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、六价铬、石油类均小于1，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；本项目所在瓦屋沟和色者沟同属雅砻江流域，且取水口位于上游，受人类活动影响较小，评价认为，区域地表水环境质量良好。 本项目为灌溉工程，施工期污（废）水不外排，不会加剧水质污染；运行期不产生废水，项目建成后对区域地表水的环境质量无污染性影响。 （3）资源利用上线 资源利用上线是指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 本项目为灌溉工程，工程的建设对提高水源的调蓄能力和水资源利用程度，扩大灌溉，提高灌溉保证率，灌区发展农业的生产，增加农民收入，改善农民生产生活条件，使地区农民脱贫致富，具有显著的社会、经济效益。因此，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制的环境准入情形。 本项目位于甘孜州九龙县三垭彝族乡和俄尔彝族乡境内， 根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》，本项目不属于其中限制类和禁止类。 综上所述，工程不涉及生态保护红线、符合环境质量底线要求、满足资源利用要求，未列入九龙县准入负面清单，项目建成后对保障当地居民生命财产安全，促进当地经济社会发展具有积极的正效益。 （5）生态环境分区管控 根据甘孜州人民政府文件《关于落实生态红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（甘府发〔2021〕7号），划分优先保护单元21个（占全州国土面积的76.97%）、重点管控单元21个（占全州国土面积的0.16%）、一般管控单元18个（占全州国土面积的22.87%）。 经过核实本项目位于九龙县三垭彝族乡、俄尔彝族乡境内，属于甘孜州生态环境分区中的一般管控单元。生态管控要求：执行区域生态环境保护基本要求，重点加强城镇和乡村生活污染治理，以及矿产、清洁能源、生态旅游、农牧业等重点行业分类管控。本项目为九龙县三垭水利工程，不属于一般管控单元重点行业分类管控。 根据九龙县生态环境总体管控要求：1.加强城乡生态环境保护基础设施建设；2.严格绿色矿业发展示范指标要求，系统推进矿山生态保护和修复；3.控制生活污染源，强化生活垃圾收转运体系建设，推进实施畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用；4.强化良好水资源保护，严格控制水环境风险突出项目。本项目属于民生工程，对当地生态环境影响可控；建设单位按照环评提出的措施进行施工，产生污染物浓度对环境影响较小。 综上所述，本项目与生态环境分区管控不冲突。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 九龙县三垭水利工程位于九龙县三垭彝族乡、俄尔彝族乡境内，水系属雅砻江下游左岸支沟三垭河流域，流域位于四川西部甘孜藏族自治州东南角，地处横断山北段，青藏高原与四川盆地的过渡地带。本项目位于甘孜州九龙县三垭镇，附近有省道S215以及乡村道路等经过，距九龙县城区约113.3km，离冕宁县城区约122.0km，交通条件便利。 仰天沟、三垭河均为雅砻江左岸一级支流，本工程灌区以三垭河支流瓦屋沟为界，划分为三垭灌区（瓦屋沟以西）和俄尔灌区（瓦屋沟以东），三垭灌区从仰天沟九草坪取水，俄尔灌区从三垭一级电站色者沟取水枢纽沉砂池取水。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目名称：九龙县三垭水利工程； 建设单位：九龙县水利局； 建设地点：九龙县三垭彝族乡、俄尔彝族乡； 流域名称：雅砻江流域； 建设性质：新建； 建设工期：2021年12月至2022年2月，总工期15个月。 项目投资及资金筹措：总投资9862.97万元，资金来源为申请中央预算内资金及业主自筹。 建设规模：本工程规划总灌面13061亩，其中三垭灌区灌面8857亩，俄尔灌区灌面4204亩。工程占地面积为40.18hm2，其中永久占地2.20hm2、临时占地37.98hm2。 建设内容：三垭灌区由取水枢纽和灌区工程组成，取水枢纽由潜流坝、沉砂池、主干管和隧洞组成，取水枢纽推荐潜流坝，取水流量为0.259m³/s；隧洞为城门洞型，长639.03m，净空尺寸为1.5m×1.8m（B×H）；三垭灌区由1条主干管、2条干管（三垭左干管、三垭右干管）、10条垂直支管和42条水平支管组成。其中干管总长 7.04km，垂直支管长 11.72km，水平支管长13.28km。俄尔灌区由1条主干管、2条干管（俄尔灌区左干管、俄尔右干管）、15条垂直支管和16条水平支管组成。其中干管总长10.36km，垂直支管长6.71km，水平支管长4.53km。俄尔干管接三垭一级电站色者沟取水枢纽的沉砂池冲沙闸，取水高程为2642.00m，管道中心线高程为2639.00m。本工程的开发任务是以灌溉为主，兼有农村人畜供水。本工程等别确定为IV等工程，取水枢纽、输水管道及建筑物按5级设计，次要建筑物为5级。 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 三垭灌区; 三垭灌区由取水枢纽和灌区工程组成，取水枢纽由截潜坝、沉砂池等组成，取水枢纽推荐截潜坝，取水流量为0.259m³/s；沉砂池由沉砂池、冲砂阀井、检查井等组成；隧洞为城门洞型，长639.03m，开挖尺寸为3.0m×3.0m（B×H）；三垭灌区由1 条主干管、2条干管（三垭左干管、三垭右干管）、10条垂直支管和42条水平支管组成。其中其中干管总长7.04km，垂直支管总长11.72km，水平支管总长13.28km。; 施工占地、 水土流失、 固体废物、 施工废水、 废气、 噪声、 生活污水、 生活垃圾; 正效益. 俄尔灌区; 俄尔灌区由1条主干管、2条干管（俄尔左干管、俄尔右干管）、15条垂直支管和16条水平支管组成，其中干管总长10.36km，垂直支管总长6.71km，水平支管总长4.53km，. 辅助工程; 施工场地; 根据本工程建筑物布置特点，规划为五个工区和4个施工点，即三垭取水口和隧洞进口设置一个工区，左干管设置一个工区，右干管设置一个工区；俄尔左干管设置一个工区，右干管设置一个工区。; /. 施工便道; 由于工程区支管几乎垂直于等高线的山脊布置，坡度较陡，新建施工道路难度极大，也不经济，主要材料采用人工二次转运，二次转运综合运距2km。工程区外需要乡村道路改扩建5.00km。 本工程场内交通运输以公路运输为主，并根据本工程各建筑物情况沿线新修施工便道，经规划，共需新修场内临时公路18.00km，新修场内临时便道17.50km，泥结碎石路面，路面宽3.0m，施工道路等级为施工便道。. 料场; 料场位于烟袋乡下游雅砻江边砂石料场，储量质量均满足要求，综合运距60km，填筑料全部利用开挖料，利用率可达70%，储量质量均满足要求。. 弃渣场; 根据工程资料，本工程弃渣场位于三垭灌区取水枢纽下游右侧100m处，南侧距离仰天沟60m，所有弃渣全部运至规划的弃渣场，后期进行生态恢复。. 公用工程; 施工用水; 施工生产用水沿渠线附近的溪沟、塘、堰等为水源，采用拦截溪沟水、建蓄水池等方式解决。离水源点较远的部分管道施工采用专用运水车供水。; /. 施工用电; 工程施工用电就近地接10kV输电线路至综合工区，另三垭灌区配备3台10kW的柴油发电机；俄尔灌区配备1台10kW的柴油发电机作为备用电源。. 施工通讯; 在工程管理所设1台程控交换机以及配套设备，用于生产调度和行政管理通信。程控交换机以中继方式接入当地九龙县城电信局的公共电信网。 在工程管理所另设置3部移动电话，计算机2台以便处理干支管的突发问题。. 办公及生活设施; 施工营地; 本工程共规划设置了5个工区和4个施工区，即三垭取水口和隧洞进口设置1个工区，左干管设置1个工区和1个施工点，右干管设置1个工区和1个施工点；俄尔左干管设置1个工区和1个施工点，右干管设置1个工区和1个施工点。; /. 仓库或其它; 在集中生产生活区布置有为各条管道工程施工服务的综合加工车间，仓库系统，机械修配及汽车保养车间、集中生活福利设施、工程施工管理设施等; /. 拆迁工程; 本工程无房屋搬迁，不涉及搬迁安置人口。; /. |
| 总平面及现场布置 | 一、灌区水源 1、水源组成 根据地形条件，以瓦屋沟为界将整个灌区划分为两个灌片：三垭灌片和俄尔灌片。根据灌区流域水系组成看，灌区可供利用的水源有三垭河及其支沟地表径流、邻域仰天沟地表径流，规划灌面分布于三垭河流域两岸，灌面分布高程在 1600-2700m范围内，灌区拟采用流灌溉，仅有瓦屋沟、色者沟、罗木衣得沟、仰天沟等沟集雨面积较 大且取水高程满足灌区自流灌溉需要。根据三垭河水能资源开发利用现状知，三垭河全流域自上而下已建成色者电站、三垭河一级电站、三垭河二级电站，三垭河上游较大支沟色者沟及瓦屋沟均建有电站取水口，电站发电引水后可供利用水量较小，罗木衣得沟内未建电站取水口，小支沟的天然径流过程不能单独满足全灌区需水要求。瓦屋沟建有三垭一级电站取水口(电站取水口高程为2666m)，色者沟上游牦牛坪处建有色者电站取水口(集雨面积28.6km²，取水口高程3120m)。经综合分析比较，本阶段提出可能水源点有四处： ①仰天沟九草坪水源点，集雨面积15.9km²,多年平均流量0.585m³/s； ②瓦屋沟牛包山水源点 ,集雨面积21.5km²,多年平均流量0.792m³/s； ③色者沟三垭一级电站取水枢纽处水源点,集雨面积70.1km²,多年平均流量 2.58m³/s； ④色者沟左支沟罗木依得沟水源点,集雨面积18.2km²,多年平均流量0.67m³/s。 其中②③水源点为三垭一级电站取水点，现状有三垭一级电站取水，仰天沟取水点为跨流域取水。 2、灌区水源方案 ①三垭灌区水源方案选择 本工程三垭灌区水源方案通过技术经济等比较后综合考虑采用仰天沟九草坪取水口方案。 ②俄尔灌区水源选择 俄尔灌区采用从三垭一级电站色者沟取水枢纽处取水（称色者沟取水口）。 - 二、工程布置 1、总平面布置 本工程建设包括三垭和俄尔两个灌区。 （1）三垭灌区 三垭灌区由取水枢纽工程和灌区工程组成，其中枢纽工程由潜流坝和沉砂池等组成。三垭灌区起点为潜流坝，后接沉砂池，沉砂池后接主干管，后经朗呷隧洞，隧洞出口设置水池，水池后分出三垭左干管和三垭右干管，三垭左干管到马颈子村止，三垭右干管到老鸹村止。 三垭灌区工程共布置1条主干管、2条干管（三垭左干管和三垭右干管）、10条垂直支管和42条水平支管组成。其中干管（渠）总长7.04km，垂直支管总长11.72km，水平支管总长13.28km。主干渠流量为0.259m³/s，灌区设计灌溉面积为8857亩。 （2）俄尔灌区 俄尔灌区共布置1条主干管、2条分干管（俄尔左干管和俄尔右干管）、15条垂直支管和16条水平支管组成。俄尔干管从三垭一级电站色者沟取水枢纽的沉砂池冲沙闸取水，后接俄尔左干管和俄尔右干管，俄尔左干管经过尔儿、木耳挖到洼铺子村止，俄尔右干管经过大铺子村、车夫到俄尔村止。干管总长10.36km，垂直支管总长6.71km，水平支管总长4.53km，主干管设计流量为0.116m³/s，灌区设计灌溉面积为4204亩。 2、竖向布置 竖向设计上，根据项目布置，结合用地地形特点和施工技术条件，合理确定取水枢纽、隧洞、管道等标高，做到充分利用地形，少挖填土石方。 三垭灌区取水坝坝顶高程2716.13m，高程为2711.53m，管道布设高程在2700m以下，管道中心线首端高程为2702.20m；俄尔灌区取水高程为2642.17m，管道布设高程在2639m以下，管道中心线高程为2639.93m。根据实地踏勘，工程区现场可布置管道，能较好的适应起伏不定、斜坡、陡坡等地形。 3、取水枢纽 （1）三垭灌区 三垭灌区取水口位于仰天沟河九草坪上游约105m处的左岸，距三垭乡政府约2900m的北偏西方向。输水主干道管进水口采用截潜坝取水，取水高程2700m。取水枢纽工程由截潜坝和沉砂池等组成。 截潜坝为C25 钢筋混凝土结构，坝顶高程2716.13m，坝长11m，最大坝高5.1m。截潜坝为C25 钢筋砼结构，截潜坝末端设置取水廊道，两岸边墙为C25 钢筋砼结构。截潜坝顺水流长10.50m，垂直水流方向长11m。取水廊道顶部设置C25 钢筋砼板，上游设置格栅，底板上下往上依次设置中卵石层、小卵石层、碎石层、小卵石层、中卵石层和大卵砾石层。截潜坝顺水流长10.5m，垂直水流方向宽11m，末端边墙高5.1m，厚50cm；两岸边墙坡比1：0.5，高7.6m，厚30cm，取水廊道垂直水流净空长10m，宽1.5m，高1.5m，底板厚50cm，顶板厚30cm，边墙厚50cm。底板上部各层厚度分别为1.5m、0.5m、0.3m、0.5m、0.8m、1m。 沉砂池由沉砂池、冲砂阀井、检查井等组成。沉砂池为C25 钢筋砼结构，沉砂池内部设置C25 钢筋砼隔墙，边墙设置两座爬梯，设置两个人孔，设置冲砂管、输水管和溢流管，冲砂管设置冲砂阀井，输水管设置检修井。沉砂池长8.6m，宽4.6m，高4.1m，隔墙距离边墙2m，隔墙高2m，厚20cm，人孔孔径为800mm。输水管、溢流管和冲砂管管径为DN500。冲砂阀井长2.4m，宽2.8m，高4.4m；检查井长2.4m，宽2.8m，高3.3m。 附图1 三垭灌区取水枢纽平面布置图 （2）俄尔灌区 俄尔灌区从色者沟已建三垭一级电站取水枢纽的沉砂池冲沙闸取水，故无需另外布置取水枢纽。俄尔灌区取水已获得九龙县水利局同意，并与2018年出局了关于同意三垭水利工程俄尔灌区利用三垭电站取水枢纽取水的函（详见附件）。 附图2 俄尔灌区取水枢纽平面布置图 4、三垭灌区管道工程 （1）管线总布置 三垭灌区由1 条主干管、2 条干管（三垭左干管、三垭右干管）、10 条垂直支管和42 条水平支管组成。其中干管总长7.04km，垂直支管总长11.72km，水平支管总长13.28km。三垭左、右干管接隧洞出水池，取水高程为2702.82m，管道中心线首端高程为2702.20m，于桩号SZ0+003.00（SY0+003.00）处设置阀门井。其中主干管长0.655km，流量为0.259m³/s，含主干管和朗呷隧洞，主干管接沉砂池进水阀，后经朗呷隧洞，隧洞起点为韭菜坪，终点为朗呷村。三垭左干管共1条干管、5条垂直支管和17条水平支管，三垭左干管总长3.124km，垂直支管总长为5.87km，水平支管总长4.83km。三垭左干管沿斜坡和陡坡向东北方向布置，依次穿过朗呷村、龙塘子村、尔巴达和马颈子村。三垭右干管共1条干管和5条垂直支管和25条水平支管，三垭右干管总长3.260km，垂直支管总长为5.85km，水平支管总长为8.45km。三垭右干管沿山谷冲沟、斜坡和道路向南布置，依次穿过店子沟和老鸹村。 （2）干管布置 三垭灌区由1条主干管、2 条干管（三垭左干管、三垭右干管）、10条垂直支管和42条水平支管组成。其中干管总长7.04km，垂直支管总长11.72km，水平支管总长13.28km。三垭左、右干管接隧洞出水池，取水高程为2702.82m，管道中心线首端高程为2702.20m，于桩号SZ0+003.00（SY0+003.00）处设置阀门井。 三垭主干管起于沉砂池后检查井，经埋管段、朗呷隧洞洞内明管后，接入隧洞出口水池内，干管长0.659km，流量为0.259m³/s，采用DN500PE管，压力等级0.8Mpa。 三垭左干管共1条干管、6条垂直支管和17条水平支管，三垭左干管总长3.124km，垂直支管总长为5.87km，水平支管总长4.83km。三垭左干管沿斜坡向东北方向布置PE管，经过朗呷村时，于桩号SZ0+332.95处设置朗呷垂直支管，管道继续沿斜坡布置，于桩号SZ0+584.85处穿过朗呷冲沟，管道继续沿斜坡布置，于桩号SZ1+266.92处穿过龙塘子冲沟，管道继续沿斜坡布置，于桩号SZ1+628.65处设置龙塘子垂直支管，管道继续沿斜坡布置，于桩号SZ1+965.98处穿过尔巴达冲沟，管道继续沿斜坡布置，于桩号SZ2+310.42处布置尔巴达垂直支管，管道继续沿斜坡布置，于桩号SZ2+755.93处开始布置钢管，钢管沿陡坡布置，于桩号SZ2+858.85处穿过马颈子村冲沟，管道继续沿陡坡布置，于桩号SZ2+970.55处开始布置PE管，终点为马颈子村止，桩号为SZ3+123.73，末端分出马颈子1#垂直支管和马颈子2#垂直支管。三垭左干管共设置5座阀门井，42座镇墩，4座排气阀井，3座排泥阀井，5座流量计井和5座压力计井。 三垭右干管共1条干管和4条垂直支管和25条水平支管，三垭右干管总长3.260km，垂直支管总长为5.85km，水平支管总长为8.45km。三垭右干管沿山谷冲沟向南布置PE管，于桩号SY0+133.541处穿过冲沟，继续沿斜坡和道路布置，于桩号SY1+097.25处布置店子沟垂直支管，管道继续沿斜坡和道路布置，于桩号SY1+465.65处设置尔渠1#垂直支管，管道继续沿斜坡和道路布置，于桩号SY2+375.49处布置尔渠2#垂直支管，管道继续沿道路和斜坡布置，于桩号SY2+385.39处开始布置钢管，钢管沿路布置，钢管外包裹保温板，外层采用C20砼包封20cm，于桩号SY2+840.52处开始布置PE管，管道继续沿路布置，于桩号SY2+944.63布置老鸹1#垂直支管，管道继续沿路布置，于老鸹村止，桩号为SY3+260.44，末端设置老鸹村2#垂直支管。三垭右干管共设置6座阀门井，35座镇墩，3座排气阀井，2座排泥阀井，1座减压蓄水池，6座流量计井和6座压力计井。 （3）垂直支管布置 ①三垭左干管支管布置 三垭左干管布置5条支管，分别为郎呷垂直支管、龙塘子垂直支管、尔巴达垂直支管、马颈子1#垂直支管、马颈子2#垂直支管。 郎呷垂直支管起点位于桩号为SZ0+332.95，采用PE管，管径为DN125、DN90、DN75。垂直支管总长989m，设计灌面为587亩，设计流量0.017m³/s。 龙塘子村垂直支管起点位于桩号为SZ1+628.65，采用PE管，管径为DN140、DN125、DN110、DN75。垂直支管总长813m，设计灌面为664亩，设计流量0.019m³/s。 尔巴达垂直支管起点位于桩号为SZ2+310.42，采用PE管，管径为DN200、DN180、DN160、DN125、DN110、DN75。垂直支管总长1893m，设计灌面为1436亩，设计流量0.042m³/s。 马颈子村1#垂直支管起点位于桩号为SZ3+123.73，采用PE管，管径为DN180、DN160、DN140、DN125、DN110、DN75。垂直支管总长1858m，设计灌面为1043亩，设计流量0.03m³/s。 马颈子村2#垂直支管起点位于桩号为SZ3+123.73，采用PE管，管径为DN75。垂直支管总长319m，设计灌面为203亩，设计流量0.006m³/s。 ②三垭右干管支管布置 三垭右干管布置5条支管，分别为店子沟垂直支管、尔渠1#垂直支管、尔渠2#垂直支管、老鸹1#垂直支管、老鸹2#垂直支管。 店子沟垂直支管起点位于桩号为SY1+097.25，采用PE管，管径为DN250、DN200、DN180、DN160、DN140、DN110、DN75。垂直支管总长1760m，设计灌面为1753亩，设计流量0.051m³/s。 尔渠1#垂直支管起点位于桩号为SY1+465.65，采用PE管，管径为DN160、DN140、DN110、DN90、DN63。垂直支管总长1398m，设计灌面为815亩，设计流量0.024m³/s。 尔渠2#垂直支管起点位于桩号为SY2+375.49，采用PE管，管径为DN160、DN125、DN110、DN75。垂直支管总长1037m，设计灌面为885亩，设计流量0.026m³/s。 老鸹1#垂直支管起点位于桩号为SY2+944.63，采用PE管，管径为DN110。垂直支管总长339m，设计灌面为358亩，设计流量0.01m³/s。 老鸹2#垂直支管起点位于桩号为SY3+260.44，采用PE管，管径为DN180、DN160、DN140、DN125、DN90、DN75。垂直支管总长1450m，设计灌面为1112亩，设计流量0.032m³/s。 （4）水平支管布置 朗呷垂直支管：共布置3条水平支管，采用PE管，管径为DN63，水平支管总长671m，管道设计流量0.0043m³/s。 龙塘子垂直支管：共布置3条水平支管，采用PE管，管径为DN63，水平支管总长312m，管道设计流量0.0048m³/s。 尔巴达垂直支管：共布置6条水平支管，采用PE管，管径为DN75，水平支管总长2200m，管道设计流量0.006m³/s。 马颈子1#垂直支管：共布置5条水平支管，采用PE管，管径为DN63，水平支管总长1651m，管道设计流量0.005m³/s。 店子沟垂直支管：共布置9条水平支管，采用PE管，管径为DN63，水平支管总长2800m，管道设计流量0.005m³/s。 尔渠1#垂直支管：共布置5条水平支管，采用PE管，管径为DN63，水平支管总长1641m，管道设计流量0.004m³/s。 尔渠2#垂直支管：共布置5条水平支管，采用PE管，管径为DN63，水平支管总长2135m，管道设计流量0.004m³/s。 老鸹2#垂直支管：共布置6条水平支管，采用PE管，管径为DN63，水平支管总长1866m，管道设计流量0.0046m³/s。 （5）管材及管径选择 本工程管材采用PE管，对于局部穿沟和陡峭地形采用钢管。 本工程管道选择管径为DN50~DN400；根据管道设计内水压力标准值及静水压力水头，并预留一定的安全余度，选择管道压力等级为0.6mpa~1.6mpa。 5、俄尔灌区管线工程 （1）管线总布置 俄尔灌区由1条主干管、2条干管（俄尔左干管、俄尔右干管）、15条垂直支管和16条水平支管组成，其中干管总长10.36km，垂直支管总长6.71km，水平支管总长4.53km。俄尔干管接三垭一级电站色者沟取水枢纽的沉砂池冲沙闸，取水高程为2642.00m，管道中心线高程为2639.00m，于桩号EE0+005.00处设置阀门井。俄尔干管长0.466km，俄尔干管沿斜坡向南布置，于桩号E0+465.88处分出俄尔左干管和俄尔右干管。俄尔左干管由1条干管和8条垂直支管组成，俄尔左干管长5.900km，垂直支管总长2.634km。俄尔左干管接俄尔干管末端，向东以埋管穿过色者沟，然后向南沿斜坡和道路布置，经过尔儿，然后向西南布置，依次经过木耳挖和洼铺子村。俄尔右干管由1条干管、7条垂直支管和16条水平支管组成，右干管总长3.991km，垂直支管总长4.08km，水平支管总长4.53km。俄尔右干管接俄尔干管末端，管道向西南沿斜坡和道路布置，依次经过大浦子村和俄尔村。 （2）干管布置 俄尔灌区由1条主干管、2条干管（俄尔左干管、俄尔右干管）、15条垂直支管和16条水平支管组成，其中干管总长10.36km，垂直支管总长6.71km，水平支管总长4.53km。俄尔干管接三垭一级电站色者沟取水枢纽的沉砂池冲沙闸，取水高程为2642.00m，管道中心线高程为2639.00m，于桩号E0+005.00处设置阀门井。 俄尔主干管长0.466km，未布置支管。俄尔干管起点为三垭一级电站色者沟取水枢纽的沉砂池冲沙闸，起点桩号为E0+000.00，管道沿斜坡向南布置PE管，于桩号E0+458.32处分出俄尔左干管和俄尔右干管。俄尔主干管共设置2座阀门井，5座镇墩，1座排泥阀井，2座流量计井和2座压力计井。 俄尔左干管由1条干管和8条垂直支管组成，俄尔左干管长5.900km，垂直支管总长2.634km。俄尔左干管接俄尔主干管末端，起点桩号为EZ0+000.00，起点设置DN250闸阀，管道向东布置钢管穿过色者沟，于桩号E0+039.29处开始布置PE管，管道继续向东沿山谷冲沟布置，于桩号EZ0+154.53处开始向南、向东南沿斜坡和道路布置，于桩号EZ0+333.81处设置尔儿1#垂直支管，管道继续沿路布置，于桩号EZ0+620.15处设置尔儿2#垂直支管，于桩号EZ0+972.20处穿过尔儿山谷冲沟，管道向西南继续沿路布置，于桩号EZ1+882.36处设置尔儿3#垂直支管，管道继续沿路布置，于桩号EZ2+728.52处设置木耳挖支管，管道继续沿斜坡布置，于桩号EZ4+043.10处设置洼浦子村1#垂直支管，管道继续沿斜坡和道路布置，于桩号EZ5+210.69设置洼浦子村2#垂直支管，于桩号EZ5+588.15设置洼浦子村3#垂直支管，于洼铺子村止，终点桩号为EZ5+900.49，末端设置洼铺子村4#垂直支管。俄尔左干管共设置5座阀门井，38座镇墩，3座排气阀井，4座排泥阀井，6座减压蓄水池，5座流量计井和5座压力计井。 俄尔右干管由1条干管、7条垂直支管和16条水平支管组成，右干管总长3.991km，垂直支管总长4.08km，水平支管总长4.53km。俄尔右干管接俄尔干管末端，起点桩号为EY0+000.00，起点设置DN250闸阀，管道向西南沿斜坡和道路布置PE管，于桩号EY0+457.56处沿路穿过山谷冲沟，管道继续沿路布置，于桩号EY0+807.69处设置大浦子1#垂直支管，管道继续沿路布置，于桩号EY1+092.70处设置大浦子2#垂直支管，管道继续沿路布置，于桩号EY1+640.34处设置大浦子3#垂直支管，管道继续沿路、台地和斜坡布置，于桩号EY2+194.88处设置大浦子4#垂直支管，管道继续沿路、台地和斜坡布置，于桩号EY2+673.80处设置大浦子5#垂直支管，管道继续沿路、台地和斜坡布置，于桩号EY3+034.18处设置车夫垂直支管，管道继续沿斜坡和道路布置，于俄尔村止，终点桩号为EY3+991.19，终点末端设置俄尔村垂直支管。俄尔右干管共设置7座阀门井，36座镇墩，4座排气阀井，3座排泥阀井，7座流量计井和7座压力计井。 （3）垂直支管布置 ①俄尔左干管支管布置 俄尔左干管布置8条支管，分别为尔儿1#垂直支管、尔儿2#垂直支管、尔儿3#垂直支管、木耳挖垂直支管、洼铺子村1#垂直支管、洼铺子村2#垂直支管、洼铺子村3#垂直支管、洼铺子村4#垂直支管。 尔儿1#垂直支管起点位于桩号为EZ0+333.81，采用PE管，管径为DN63。垂直支管总长156m，设计灌面为120亩，设计流量0.003m³/s。 尔儿2#垂直支管起点位于桩号为EZ0+620.15，采用PE管，管径为DN50。垂直支管总长155m，设计灌面为105亩，设计流量0.003m³/s。 尔儿3#垂直支管起点位于桩号为EZ1+882.36，采用PE管，管径为DN63。垂直支管总长97m，设计灌面为154亩，设计流量0.004m³/s。 木耳挖垂直支管起点位于桩号为EZ2+728.52，采用PE管，管径为DN75。垂直支管总长173m，设计灌面为140亩，设计流量0.004m³/s。 洼浦子村1#垂直支管起点位于桩号为EZ4+043.10，采用PE管，管径为DN125。垂直支管总长854m，设计灌面为511亩，设计流量0.014m³/s。 洼浦子村2#垂直支管起点位于桩号为EZ5+210.69，采用PE管，管径为DN90。垂直支管总长320m，设计灌面为289亩，设计流量0.008m³/s。 洼浦子村3#垂直支管起点位于桩号为EZ5+588.15，采用PE管，管径为DN75。垂直支管总长461m，设计灌面为213亩，设计流量0.006m³/s。 洼浦子村4#垂直支管起点位于桩号为EZ5+900.49，采用PE管，管径为DN90。垂直支管总长418m，设计灌面为236亩，设计流量0.007m³/s。 ②俄尔右干管支管布置 俄尔右干管布置7条支管，分别为大铺子1#垂直支管、大铺子2#垂直支管、大铺子3#垂直支管、大铺子4#垂直支管、大铺子5#垂直支管、车夫垂直支管、俄儿村支管。 大浦子1#垂直支管起点位于桩号为EY0+807.69，采用PE管，管径为DN90。垂直支管总长507m，设计灌面为298亩，设计流量0.008m³/s。 大浦子2#垂直支管起点位于桩号为EY1+092.70，采用PE管，管径为DN63。垂直支管总长537m，设计灌面为162亩，设计流量0.004m³/s。 大浦子3#垂直支管起点位于桩号为EY1+640.34，采用PE管，管径为DN63。垂直支管总长415m，设计灌面为142亩，设计流量0.004m³/s。 大浦子4#垂直支管起点位于桩号为EY2+194.88，采用PE管，管径为DN40。垂直支管总长176m，设计灌面为43亩，设计流量0.001m³/s。 大浦子5#垂直支管起点位于桩号为EY2+673.80，采用PE管，管径为DN90、DN75、DN50。垂直支管总长492m，设计灌面为221亩，设计流量0.006m³/s。 车夫垂直支管起点位于桩号为EY3+034.18，采用PE管，管径为DN125、DN90、DN63。垂直支管总长745m，设计灌面为452亩，设计流量0.013m³/s。 俄尔村垂直支管起点位于桩号为EY3+991.19，采用PE管，管径为DN160、DN140、DN110、DN90。垂直支管总长1208m，设计灌面为972亩，设计流量0.027m³/s。 （4）水平支管布置 大铺子5#垂直支管：共布置2条水平支管，采用PE管，管径为DN50，水平支管总长391m，管道设计流量0.0025m³/s。 车夫垂直支管：共布置5条水平支管，采用PE管，管径为DN50，水平支管总长1014m，管道设计流量0.0026m³/s。 俄尔村垂直支管：共布置9条水平支管，采用PE管，管径为DN63，水平支管总长3125m，管道设计流量0.003m³/s。 6、管材及管径选择 本工程管材采用PE管，对于局部穿沟和陡峭地形采用钢管。 本工程管道选择管径为DN50~DN400；根据管道设计内水压力标准值及静水压力水头，并预留一定的安全余度，选择管道压力等级为0.6mpa~1.6mpa。 7、其他建筑物设计 （1）阀门井 本工程根据管道布置及检修运行要求在分水口及管道适宜的位置设置阀门井，阀门井内闸阀为管道控制闸阀兼检修阀。其中俄尔干管共布置阀门井2座、俄尔左干管布置阀门井5座、俄尔右干管布置阀门井7座、三垭左干管布置阀门井5座、三垭右干管布置阀门井6座（和三垭左干管共用1座），共计24座。 （2）排气阀井、排泥阀井 在输水管道的隆起点及在输水管道平直段每隔1.0km左右均设置自动排气阀，以便及时排除管内空气，不使发生气阻，同时在放空管道或发生水锤时引入空气，防止管内产生负压以及管道发生水锤时产生真空水击破坏。本工程俄尔干管未设排气阀井，俄尔左干管共设3座排气阀井，俄尔右干管共设4座排气阀井，三垭左干管共设4座排气阀井，三垭右干管共设3座排气阀井，共计14座。 在输水管的低凹处设置排泥阀及排泥管，排泥管接至就近低洼处，视实际地形情况，布置排泥管。排泥阀兼作为泄水放空阀，在管道需要检修维护时可开启排泥阀放空管道内的水。本工程俄尔干管共设1座排泥阀井，俄尔左干管共设4座排泥阀井，俄尔右干管共设3座排泥阀井，三垭左干管共设3座排泥阀井，三垭右干管共设2 处排泥阀井，共计13座。 （3）镇墩 本工程位于山区，输水管线为山区输水管线。管线沿线地形起伏较大，地质情况复杂，存在局部地形地质条件不良地段。为保证输水管道的安全，在地形起伏处、转弯处、坡度较大及存在不良地形地质条件处应设置镇墩，镇墩采用C20混凝土。三垭左干管设置42座镇墩，三垭右干管设置35座镇墩，俄尔干管设置5座镇墩，俄尔左干管设置38座镇墩，俄尔右干管设置36座镇墩。 （4）蓄水池 本工程根据管道布置、灌区分布及供水户位置，在适宜位置新建蓄水池，蓄水池采用C25钢筋砼矩形结构，布置通风孔、爬梯、溢流管、进出水管等。三垭灌区共布置50m³矩形钢筋砼蓄水池97座，100m³矩形钢筋砼蓄水池23 座，200m³矩形钢筋砼蓄水池6座；俄尔灌区共布置50m³矩形钢筋砼蓄水池44座，100m³矩形钢筋砼蓄水池18座，200m³矩形钢筋砼蓄水池9座。 |
| 施工方案 | - 施工条件 - 1、工程地理位置及对外交通 （1）工程地理位置 九龙县三垭水利骨干工程位于甘孜州九龙县三垭彝族乡和俄尔彝族乡境内，地处九龙县的东南面，为高山地貌，地势大致由北向南倾斜，该工程分为三垭和俄尔两个灌区，共灌溉13088亩，距九龙县城区约113.3公里，离冕宁县城区约122.0km，交通条件便利。本工程建筑物分散，沿渠线基本上都有县级公路、乡村公路通过。 - （2）施工场地 根据本工程建筑物布置特点，规划为五个工区和4个施工点，即三垭取水口和隧洞进口设置一个工区，左干管设置一个工区，右干管设置一个工区；俄尔左干管设置一个工区，右干管设置一个工区。 - （3）施工交通 - ①对外交通运输 - 本项目位于九龙县三垭镇，附近有省道S215以及乡村道路等经过，距九龙县城区约113.3km，离冕宁县城区约122.0km，交通条件便利。 - ②场内交通运输 本项目考虑到渠系建筑物较长，同时为便于后期维护管理，根据地势修建公路以便联通到各渠系建筑物。三垭取水口、俄尔取水口（跨色者沟埋管）及隧洞进出口新建施工道路至工作面，总干管及左右干管引入的施工临时道路至工作面，支管施工利用自身工作面宽度人工后退发开挖施工的方式进行，不再另行布置施工道路。由于工程区支管几乎垂直于等高线的山脊布置，坡度较陡，新建施工道路难度极大，也不经济，主要材料采用人工二次转运，二次转运综合运距2km。工程区外需要乡村道路改扩建5.00km。 本工程场内交通运输以公路运输为主，并根据本工程各建筑物情况沿线新修施工便道，经规划，共需新修场内临时公路18.00km。其中新修场内临时公路0.50km，泥结碎石路面，路面宽4.5m，坡度小于9%，施工道路等级为场内三级；新修场内临时便道17.50km，泥结碎石路面，路面宽3.0m，施工道路等级为施工便道。施工道路铺设土石料来源于取水枢纽、管道开挖土石方，新建和整修道路施工占地面积为5.76hm2，其中三垭灌区3.02hm2、俄尔灌区2.74hm2。 - 2、施工工厂设施 ### （1）机修、汽修及综合加工系统 本工程施工以中小型机械设备为主，各施工区机械设备使用量不大，施工期修配加工、机修、汽修以工区附近乡镇已有修理厂为依托，工区内不再设置机修、汽修厂。综合加工系统在各工区内集中设置，钢筋加工场、木材加工场及砼预制场等均分工区按需要在各渠系建筑物等施工点设置。 - （2）施工供风、供水、供电系统及通讯 ①施工供风 施工供风系统分工区分施工点布置，分别在三垭取水口、隧洞取水口、三垭左右干管、俄尔左右干管规划设置11个移动式供风站。采用DV-9/7型移动式空压机移动使用。 ②施工供水 本工程施工生产用水以沿渠线附近的溪沟、塘、堰等为水源，采用拦截溪沟水、建蓄水池等方式解决，离水源点较远的部分管道施工、干旱季节施工，还需采用专用运水车供水。施工生活用水采用当地井水或引用场镇自来水，干旱季节采用洒水车供水。 - ③施工供电 施工用电就近从国家电网架设10kV输电线路至各施工点，设置降压站，各工区形成相对独立完整的施工供电系统。本工程共设置降压站5座，三垭取水口设置降压站1座50KVA变压器，管道工程共设置降压站4座50KVA变压器，总计共需架设10kV输电线路5.0km。另备用50KW移动式柴油5台。 - ④施工通讯 - 施工通信采用有线通信和无线通信相结合的方式。场内联系配备对讲机为，座机，手机作为通讯工具，场外联系以有线通讯和手机通讯为主，并在施工管理区内设置网络通讯端口。 - 3、建筑材料 - 本工程所需混凝土粗细骨料和砂卵石换填料、块石回填料及粗砂采用位于烟袋镇下游雅砻江边上料场，运距60km。本工程主要外购材料有钢筋、钢材、水泥、木材、油料、炸药等。木、板材、汽油、柴油等可在三垭镇购买；工程所需钢筋、钢材可在九龙县城钢材市场择优购买，运距约113.3km；炸药、雷管可在九龙县民爆公司购买，运距约113.3km；水泥可在冕宁水泥厂购买，运距约122.0km；其它生产物资，如办公用品、小型机械设备、小五金等可就近采购。 - 4、施工导流 - （1）三垭灌区施工导流 - 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《防洪标准》（GB50201-2014）的规定，本工程等别确定为IV等工程，取水枢纽、输水管道及建筑物按5级设计，次要建筑物为5级。根据本工程规模、布置情况及失事后对下游造成后果等，导流标准拟选用5年一遇。 - 三垭取水口导流方式采用河道全断面断流围堰、导流管导流，本阶段推荐选定3月~5月导流施工时段，相应导流设计流量为1.4m³/s。 - 导流程序：第二年3月初开始在右岸铺设导流管，3 月中旬仰天沟河道截流填筑土石围堰，3月下旬填筑围堰完成。第二年4月初~第二年5月底开始基坑抽水、开挖、混凝土浇筑、管道安装等。在此期间河道水流从导流管泄流。 - （2）俄尔灌区施工导流 - 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《防洪标准》（GB50201-2014）的规定，本工程等别确定为IV等工程，取水枢纽、输水管道及建筑物按5级设计，次要建筑物为5级。根据本工程规模、布置情况及失事后对下游造成后果等，导流标准拟选用5年一遇。 - 俄尔过色者沟埋管段导流方式选择分期导流方式，本阶段推荐选择导流时段为3月~5月，一期导流时段为第二年3月～4月，相应导流设计流量为1.1m³/s；二期导流时段为第二年4月～5月，相应导流设计流量为4.9m³/s。 - 导流程序：一期导流时段为第二年3月～4月，导流标准为5年一遇洪水，相应的导流流量为1.1m³/s，第二年2月先对色者沟左岸河床进行开挖，过水通道顺河长度10m，底部开挖至预埋管底部高程，底宽为1.0m。一期围右岸，修筑一期上、下游及纵向围堰，施工右岸建筑物。河流来水从底宽 1.0m 过水通道泄流。二期导流时段为第二年4月～5月，导流标准为5年一遇洪水，相应的导流流量为4.9m³/s，二期围左岸，修筑二期上、下游及纵向围堰，从右岸已施工完成的过流宽度底部宽度大约1.0m的两根预埋管段上部过流。 - 二、施工总体布置 1、施工场地 本工程共规划设置了5个工区和4个施工区，即三垭取水口和隧洞进口设置1个工区，左干管设置1个工区和1个施工点，右干管设置1个工区和1个施工点；俄尔左干管设置1个工区和1个施工点，右干管设置1个工区和1个施工点。整个工区包括风、水、电系统，混凝土拌和机，生产及生活服务设施等；施工点包括有风、水、电系统，混凝土拌和机。施工场地占地面积为0.19hm2，其中三垭灌区0.10hm2、俄尔灌区0.09hm2。 各工区内根据建筑物布置情况在较大建筑物处设置施工点，均分别布置有相应的临时设施。根据现场实际情况，为避免施工区对周边环境的影响，环评要求： ①本项目施工场地标高应高于灌渠洪水期水位，避免遭受洪水影响，同时施工场地选址避开地质灾害区； ②施工场地设置施工围挡，降低噪声对周边居民的干扰； ③施工场地应进行临时硬化，防止地下水污染。施工工场应定期洒水，降低扬尘对周围环境的影响； ④施工场地四周应设置边沟和沉淀池，避免水土流失、场地径流对周围地表水体的影响； ⑤做好材料堆放的水保措施，如加盖篷布、修筑排水沟等； ⑥出工地运输车辆需冲净车轮且车身加盖篷布，确保密闭无撒漏； 在采取相应环保、水保措施的前提下，施工场地对周围环境造成影响较小。施工场地的规划方案合理可行。 2、施工临时占地 根据施工总布置规划，本工程共计占地40.18hm2，其中永久占地2.20hm2，临时占地37.98hm2。施工临时占地包括生产设施占地、生活办公设施占地、埋管暗涵临时占地、临时公路占地、弃渣场占地（含回采料堆场占地）、临时堆料场占地等，其中耕地占地4.38hm2，园地0.51hm2，草地0.89hm2，林地33.82hm2，交通运输用地0.31hm2，水域及水利设施用地0.07hm2，其他土地0.2hm2，根据施工组织设计方案，考虑复垦和种植季节周期，临时用地时间按0.5年考虑。施工临时占地面积统计见下表。 表2-2 工程占地统计表 行政区; 项目组成; 扰动面积及类型（hm2）; 占地性质. 耕地; 园地; 林地; 草地; 交通运输用地; 水域及水利设施用地; 其他土地; 小计; 永久占地; 临时占地. 九龙县; 三垭灌区; 取水枢纽; 0.01; 0.06; 0.01; 0.04; 0.12; 0.12. 隧洞工程; 0.01; 0.01; 0.01. 管道工程; 1.34; 0.21; 17.66; 0.43; 0.06; 0.01; 0.03; 19.74; 1.20; 18.54. 施工道路; 1.20; 0.07; 1.52; 0.13; 0.01; 0.09; 3.02; 3.02. 施工场地; 0.08; 0.02; 0.10; 0.10. 弃渣场; 0.07; 0.07; 0.07. 小计; 2.63; 0.28; 19.25; 0.53; 0.19; 0.06; 0.12; 23.06; 1.33; 21.73. 俄尔灌区; 管道工程; 1.06; 0.18; 12.76; 0.21; 0.03; 0.01; 0.04; 14.29; 0.87; 13.42. 施工道路; 0.62; 0.05; 1.81; 0.13; 0.09; 0.04; 2.74; 2.74. 施工场地; 0.07; 0.02; 0.09; 0.09. 小计; 1.75; 0.23; 14.57; 0.36; 0.12; 0.01; 0.08; 17.12; 0.87; 16.25. 合计; 4.38; 0.51; 33.82; 0.89; 0.31; 0.07; 0.20; 40.18; 2.20; 37.98. 3、土石方平衡及弃渣场规划 项目建设过程土石方开挖总量14.49万m3（自然方），其中开挖土石方8.60万m3，表土剥离5.89万m3；土石方回填总量14.20万m3，其中回填土石方8.31万m3，表土回填5.89万m3；废弃土石方0.29万m3（折合松方0.34万m3，松方系数1.19），废弃土石方全部运至弃渣场堆放。 根据本项目水土保持方案复核分析，本项目土石方主要根据建设单位初步设计资料结合地形图进行估算，主体土石方主要为取水枢纽、管道基础、弃渣场、施工场地等开挖回填，工程土石方与本项目水土保持方案复核后一致。本项目各分区开挖土石方优先考虑本工程回填利用，回填土石方全部利用开挖土石方，运距在50m以内，且不进行二次运输，减少了运输过程中的水土流失；废弃土石方全部运至弃渣场堆放，弃渣场位于三垭灌区取水枢纽下游右侧100m处，南侧距离仰天沟60m，弃渣来源主要为取水枢纽废弃土石方，运距约100m，距离较短，无二次运输，减少了运输过程中的水土流失；本项目开挖方主要为夹石粘土，能够满足工程回填要求。 通过采取防护措施，能有效的减少水土流失。各渣场堆渣期应有可靠的排洪设施和渣场防护，堆渣期结束后需防护或还耕。弃渣时不允许恶化环境。 表2-3 土石方平衡表 单位：m3 序号; 项目区; 开挖（万m3）; 回填利用（万m3）; 弃方（万m3）. 小计; 土石方; 表土; 小计; 土石方; 表土; 土石方; 松方（系数1.19）. ①; 三垭灌区; 取水枢纽; 0.29; 0.26; 0.03; 0.26; 0.31. ②; 隧洞工程; 0.33; 0.33. ③; 管道工程; 6.62; 4.44; 2.18; 6.95; 4.77; 2.18. ④; 施工道路; 1.21; 0.12; 1.09; 1.21; 0.12; 1.09. ⑤; 施工场地; 0.06; 0.01; 0.05; 0.06; 0.01; 0.05. ⑥; 弃渣场; 0.06; 0.04; 0.02; 0.06; 0.01; 0.05; 0.03; 0.03. 小计; 8.56; 5.20; 3.36; 8.27; 4.91; 3.36; 0.29; 0.34. ⑦; 俄尔灌区; 管道工程; 4.79; 3.22; 1.57; 4.79; 3.22; 1.57. ⑧; 施工道路; 1.10; 0.18; 0.92; 1.10; 0.18; 0.92. ⑨; 施工场地; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. 小计; 5.93; 3.40; 2.53; 5.93; 3.40; 2.53. 合计; 14.49; 8.60; 5.89; 14.20; 8.31; 5.89; 0.29; 0.34. 表2-4 弃渣场特性表 弃渣场; 废弃土石方; 松方; 弃渣位置; 弃渣场占地（hm²）; 堆土高程（m）; 堆土容量; 最大堆高（m）; 上游集水面积（hm²）; 占地类型; 弃渣场类型. 编号; （万m³）; （万m³）; (万m³). 1; 0.29; 0.34; 三垭 取水枢纽; 0.07; 2176～2720; 0.37; 8; 1.9; 草地; 缓坡型. 4、施工总进度 本工程计划于2021年12月开工建设，计划完工时间2022年2月，总工期15个月。 |
| 其他 | 一、坝址比选 （1）三垭灌区取水枢纽坝线方案比选 根据地形、地质条件，本阶段在可研推荐坝址拟定两条坝线进行分析论证比较，其中可研坝线为下坝线，在可研坝线上游约 75m 处拟定上坝线。上坝线以上河道逐渐变宽，覆盖层增厚，故坝线不宜往上游选取；下坝线以下河谷逐渐变窄，且低于灌面 2700m 高程，不能完全满足自流灌溉，故坝线不宜往下游选取。经综合分析比较，上、下坝线均具备建坝条件，上坝线在工程地质条件、工程布置条件、施工条件、经济指标条件方面均优于下坝线。综合考虑，本阶段推荐上坝线方案。 （2）俄尔灌区取水枢纽坝线选择 根据可研报告成果可知，俄尔灌区取水枢纽坝址位于主河道色者沟和东沟（也称罗木依得沟）交汇处下游约 350m，俄尔灌区从三垭一级电站色者沟取水枢纽的沉砂池冲沙闸取水，三垭一级电站色者沟取水枢纽为已建工程，故俄尔灌区取水枢纽坝线不再另外布置。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、功能区划和环境敏感区 根据《四川省人民政府关于印发四川省主体功能区规划的通知》（川府发[2013]16 号），本项目属于《四川省主体功能区规划》规定的国家重点生态功能区、禁省级止开发区域。本项目不属于工业项目，不对区域进行大规模开发，不会对所在河流区域的造成不利影响。 根据《全国生态功能区划（修编）》，项目所在区域属于 I-01-31川西北水源涵养与生物多样性保护功能区，该区植被在生物多样性保护、水土保持和土地沙化防治方面也具有重要作用，该区域主要生态问题：大规模水电开发导致的生态破坏加剧，湿地疏干垦殖和过度放牧导致的沼泽萎缩、草甸退化和草地沙化问题突出。 根据《四川省生态功能区划》，本项目位于川西高原横断山区寒温带、温带针叶林生态区、2 大雪山—沙鲁里山云杉冷杉林—高山灌丛草甸生态亚区、雅砻江林木业与土壤保持生态功能区，典型生态系统为森林、草地和河流生态系统。生态建设与发展方向为保护森林植被和生物多样性；逐步提高区域河谷生态系统的结构和功能，合理发展林木业，实现区域的可持续性发展。 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》和《四川省水土保持规划省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》，项目位于雅砻江、大渡河中下游省级水土流失重点预防区。九龙县三垭镇境内，根据四川省环境管控单元分布图， 九龙县属于优先保护单元，项目沿线不涉及环境敏感区 二、生态环境质量现状 1、陆生生态 九龙县三垭一级水电站位于本工程项目区内，本工程的陆生生态环境参照《九龙县三垭一级水电站环境影响报告书》，九龙三垭一级水电站进行过多次生态调查，并于2020年再次对区域的陆生生态环境状况进行了复核，故此次项目区内陆生生态环境如下： （1）陆生植物 取水枢纽海拔在2600~2800m之间，地带型植被为栓皮栎林、山地禾草草丛、栽培植被。栓皮栎林群落外貌黄绿色，林冠参差不齐，林内结构简单。乔木层郁闭度常0.4~0.8，树高10m左右，最高可到15m，胸径10~30cm，有时遭多次砍伐，常形成近基部萌蘖的数个主干，蔷薇、悬钩子、箭竹、枸子灌丛。本项目灌区地段海拔在1600~1900m之间，地带型植被为山地灌丛、山地禾草草丛、栽培植被。山地灌丛以蔷薇、悬钩子、箭竹、枸子灌丛为主;山地禾草草丛以须芒草、芸香草草丛为主;栽培植被以玉米、小麦为主，靠水沟边和灌溉条件良好的地段多水田或梯田，梯田中常水稻和旱粮轮作，一年二熟。套种洋芋、大蒜等。 国家保护植物调查结果：根据野外调查和资料查证,按照中华人民共和国国务院1999年8月4日国函92号文(国务院关于《国家重点保护野生植物名录(第- -批)》的批复)中所列物种，工程区及其影响区内尚未发现国家级保护植物。在对九龙县三垭乡的当地群众调查过程中了解到，该区边缘的高山栎林(或灌丛)中有少量的松茸，属国家II级保护种，而在海拔3600m以上的高山草甸中有冬虫夏草，属国家II级保护真菌。考虑到这两种真菌分布处于工程及影响区的边界或超出评价区范围，而且工程对它们的生境影响十分微弱，因而不纳入工程建设需要采取对策的保护物种。同时，工程及影响区内有一定的野生资源植物，其中较重要的有药用植物和观赏植物等，其次有野生水果(或干果)及优良牧草等。但是，有突出的资源优势和潜在开发价值的种类不多，且当地群众对这些资源植物的利用仅限于零星的采收或个别利用,没有在他们的经济生活中形成对某种或某类物种的依存系。 - （2）陆生动物 1）区域野生动物种类 根据历史资料和现时考察结果，结合《中国动物红色名录》及《四川重点野生动物名录及修订名录》，三垭河、萝卜丝沟流域工程及影响区域共有脊椎动物160种，其中两栖类2目、5科、8属、8种，爬行类1目、4科、10属、11种，鸟类13目、34科、71属、100种， 兽类7目、20科、28属、34种。 2）本项目工程区域野生动物概况及调查结果 取水枢纽区海拔在2600~2800m之间，地带型植被为栓皮栎林、山地禾草草丛、栽培植被。项目区海拔在1600~ 1900m之间，地带型植被为山地灌丛、山地禾草草丛、栽培植被。评价区域大部分处于流域中海拔中高度的半山。由于历史.上过量采伐，目前森林覆盖率低，植被主要为次生灌丛、草甸及农耕地，并且人类活动十分频繁，绝大多数野生动物难觅踪迹。工程区主要分布有小型动物，如松鼠、竹鼠、黄鼬、灰尾兔、藏鼠兔、中华鼢鼠、川西长尾駒等，在工程区域范围内尚未发现国家级、省级珍稀濒危保护动物。 2、水生生态 九龙县三垭一级水电站位于本工程项目区内，本项目水生生态参照《九龙县三垭一级水电站环境影响报告书》，三垭一级电站进行过多次生态环境状况调查，2020年7月再次进行了区域水生生态环境状况实际调查。故此次项目区内陆生生态环境如下： （1）水生生物 ①浮游植物现状 浮游植物是指在自然水域中能自由悬浮的微小植物，通常指的是浮游藻类，而不包括细菌和其他植物碎屑等。浮游植物作为水体初级生产力最主要的组成部分，部分浮游植物是鱼苗和成鱼的天然饵料，在营养结构中起着重要的作用。有些藻类可以直接用作环境监测的指示生物，而且相对于理化条件而言，其流域内的种群密度、种类组成和多样性能更好地反应出-一个时间段内河流水体的营养水平和总体健康程度，比化学瞬时测定更具有代表意义。. 表明:色者沟和三垭河流域共有水生藻类植物3门8科15属43种。其中，蓝藻门1科1属2种，占总数4.65%;硅藻门4科10属36种，占总数83.72%;绿藻门3科4属5种，占总数11.63%。从评价区水生藻类物种区系和种群数量上比较,以适应高山溪流的山区冷水和流水的硅藻门]种类为主，蓝藻门和绿藻门的种类和数量较少。 ②水生维管束植物现状 水生维管束植物是生活在水中的维管束植物的总称，包括水生蕨类植物和水生被子植物，是水体中的生产者，能直接利用太阳能，通过光合作用制造有机养分，使之变成可供草食性水生动物的饵料，同时也是众多粘卵的附着物，在水生生态系统中具有重要作用。 工程影响的河段水生维管束植物较少，色者沟和三垭河段水生维管束植物的种类和数量均较小，仅在--些支沟边滩上分布着稀疏、低矮的苋科植物喜旱莲子草(Altemanthera philoxeroides)，禾本科植物双穗雀稗(Paspalum ditichum)、狗尾草(Setaria viridis) ，调查期间未发现浮叶植物和沉水植物。 ③浮游动物现状 - 工程河段浮游动物总共3门3科12种。浮游动物中原生动物有8种，占水域总种数的66.67%; 轮虫动物有3种，占25.00%; 枝角类1种，占8.33%。评价范围内浮游动物的常见种类原生动物中主要有盘状表壳虫和弯凸表壳虫，轮虫中主要有尊花臂尾轮虫和龟形龟甲轮虫，枝角类中主要有长额象鼻湿。 - ④鱼类资源 - 色者沟和三垭河流域内的鱼类资源按鱼类的生活习性及其主要生活环境，可以将工程区内分布的鱼类分为下列生态类群:①流水吸附生态类群：此类群有特化的吸盘或类似吸盘的附着结构,适于附着在江河急流浅滩水底物体上生活，以藻类或底栖动物等为食，调查发现有青石爬魷和黄石爬魷2种鱼类，占鱼类种数的40%。此类群在三垭一级电站引水发电导致河道水量减少，饵料生物减少等综合因素的影响下，在三垭一级电站影响河段已逐渐减少甚至绝迹，目前仅存于减水河段下段及尾水下游的三垭河干流中，石爬鯡类的资源量在评价区域内已较少。②流水洞缝隙生态类群：该类群的鱼类主要或完全生活在流水、急流水体底层的各种岩洞缝隙中，主要以发达的口须觅食底栖穴动物，调查河段主要包括鳅科鱼类，如斯氏高原鳅、山鳅和贝氏高原鳅等。由于这类个体较小，完成生活史需要的空间比大型个体要小得多，它们对生境的要求相对较低。 - 调查区域内由国家二级重点保护鱼类青石爬鮡。从鱼类濒危成都来看，青石爬鮡被《中国物种红色名录》评估为极危级已危种。工程区河段分布有中国生物多样性红色名录濒危物种黄石爬魷和极危物种青石爬魷；长江上游特有种类有山鰍、黄石爬魷和青石爬鯡；小型鱼类主要为鳅科种类，如贝氏高原鳅、斯氏高原鳅、山鳅。 - 鱼类“三场”特点及分布：调查鱼类的产卵场、索饵场和越冬场是了解鱼类生活史对策和更好地保护鱼类生存繁衍的基础和前提。由于三垭水电站已建成运行多年，色者沟和三垭河流域中现有的鱼类区系结构较为稳定，区系动态处于相对平衡状态。生活在其中的鱼类适应了河流中水文情势和微生境，它们在产卵繁殖场所、索饵环境以及在冬季越冬的环境都相对较为固定。调查这些鱼类的产卵场、索饵场和越冬场(以下简称“三场”)是了解这些鱼类生活史的基础，也是为针对性地保护具有重要经济价值或具有重要学术价值鱼类的重要内容。 - 1）产卵场 - 山地江河鱼类的产卵场，因产卵鱼群小，产卵场地分散，常因不同年份洪水量的大小，滑坡、泥石流的大小、频度，河床的形态、淤积程度、水流态势、落差变化等综合因子的影响而发生变化。鱼类的产卵场环境每年都在变动之中，鱼类繁殖群体多为分散小群，以适应山地江河水域环境的动态变化。青石爬跳和黄石爬魷多在6-7月繁殖，产卵时体内受精。其产卵场所- -般位于急流和缓流交叉的大河段，水量较大,在调查河流中这样的环境也主要分布在三垭一级电站尾水下游的自然河段中。在5月份后进入雨季，河水流量增加刺激其性腺快速发育，到6-7月 份便开始产卵繁殖。 - 2）索饵场 - 鱼类的不同种类对索饵场的环境要求差异较大，并且也随时间不断发生变化。进入3月份以后，河流水温度开始回升，鱼类从越冬的深水区域(深潭)到河流浅水的礁石或砾石滩索饵。调查结果显示色者沟和三垭河河段鱼类主要以有机碎屑、底栖无脊椎动物等为主要食物的鳅科、石爬鯡类。在浅水区域光照条件好，利于着生藻类生长， 相应地底栖无脊椎动物也相对较为丰富，往往这些河段成为鱼类重要的索饵场所。鱼类育幼环境对鱼类种群的发展至关重要。鱼类育幼区要求水流平缓，适口饵料丰富，水位相对稳定，这与缓流水鱼类索饵环境相似。因此,幼鱼索饵场的环境基本特征是静水或微流水，水深约0.5m,其间有砾石、礁石，沙质岸边，这些地方形成较深的水坑、凼、凹岸浅水区、静水缓流区。支流汇合口由于.上游的有机碎屑等随水流而下，汇口处常为大部分鱼类的良好的索饵场所。本次调查河段典型的索饵场为为瓦屋沟、色者沟及三垭河的汇口。. - 3）越冬场 - 每年秋冬季节，随季节性气温下降，水量减少，水位降低，鱼类活动减少。鱼类开始往水温相对较高的干流下游湾沱进行越冬迁移,寻找温度相对稳定且饵料较为丰富的深水潭。山地江河鱼类的越冬场，主要在河流急流险滩下水流冲刷形成的深潭，深潭的河床多为岩石、礁石和巨大的砾石，着生藻类、水生昆虫较为丰富。尽管在河流中的湾沱数量相对较多，但规模不大，因此工程影响河段鱼类的越冬集群规模不大，较为分散。此外，河流中的槽、坑凼、回水或微流水或流水、水下岩洞、泉眼、地下河道及巨砾石、砾石间的洞缝隙，都有不同鱼类的越冬场，并常随当年汛期的砾石堆积、河道改变、泥沙的淤积不同而有所改变。越冬场水体宽大而深，底质多为乱石或礁石，凹凸不平。调查河段未发现鱼类明显越冬场。 因仰天沟没有水生生态调查资料，三垭灌区涉及到仰天沟，根据现场走访仰天沟流域周围居民，该河段内未发现珍稀水生动物。 综上，项目建设区域内有发现国家二级重点保护的野生动物青石爬鮡，且无国家和地方各级人民政府批准设立的自然保护区、森林公园、风景名胜区、文物古迹、地质遗址等特殊的环境保护目标。项目区域生态环境质量较好，生物多样性较丰富。 三、环境空气质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于四川省甘孜州九龙县三垭彝族乡和俄尔彝族乡境内。根据甘孜州生态环境局关于《2020年一四季度甘孜州各县(市)城市环境空气质量的通报》、《2020年三季度甘孜州各县(市)城市环境空气质量的通报》、《2020年一四季度甘孜州各县(市)城市环境空气质量的通报》及《2020年上半年甘孜州各县(市)城市环境空气质量的通报》，项目所在的九龙县为达标区。 根据甘孜州生态环境局关于2020年各季度甘孜州各县(市)城市环境空气质量的通报，2020年九龙县环境空气质量如下： 表3-1 环境空气质量现状结果统计表（九龙县） 监测点; 时间; 二氧化硫（μg/m3）; 二氧化氮（μg/m3）; 一氧化碳（mg/m3）; 臭氧（μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）; PM10 （μg/m3）; 达标情况. 九龙县; 2020-01; 4; 3; 1.2; 75; 12; 13; 达标. 2020-02; 3; 2; 0.5; 78; 10; 28; 达标. 2020-03; 9; 2; 0.9; 113; 8; 19; 达标. 2020.01~2020.06; 9; 3; 1.2; 104; 9; 15; 达标. 2020-07; 10.7; 6.5; 0.7; 68; 6.4; 21.6; 达标. 2020-08; 10.7; 5.9; 0.9; 79; 7.1; 18.7; 达标. 2020-09; 10.3; 7.1; 0.9; 79.3; 6.7; 16.9; 达标. 2020-10; 10.1; 7.4; 0.6; 76; 8; 18.5; 达标. 2020-11; 8.1; 5; 0.5; 76.1; 9.4; 18.7; 达标. 2020-12; 8.3; 3.7; 0.5; 74; 25.1; 32.1; 达标. 由上表可见，项目所在区域空气质量均达标优良状况，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 因此，本项目所在甘孜州九龙县属于大气环境质量达标区。 四、地表水环境质量现状评价 为反映本项目区域地表水环境质量现状，委托四川锡水金山环保科技有限公司于2021年11月8日-11月10日对九龙三垭水利工程项目进行了采样监测。本次还引用《九龙县三垭河一级水电站环境影响报告书》的地表水监测断面数据，引用监测断面为色者沟“1# 色者电闸闸坝下游处”引用监测断面位于俄尔灌区取水口上游；引用监测断面为三垭河处“6# 三垭河二级电站闸址下游减水河段（三垭河）处”，该断面位于本项目中游。引用监测时间为2020年7月25~27日，由于引用报告和本次评价时间相隔3年内，本项目与九龙县三垭一级、二级水电站项目同属雅砻江流域，均为农村环境，外环境相似，引用监测点位具有代表性，且项目所在地环境无明显变化，具有一定的时效性和代表性。 - 监测断面 表3-2 监测断面 序号; 河流; 断面位置; 备注. 1; 仰天沟; 1# 仰天沟取水口上游100m处; 监测断面. 2; 三垭河; 2# 三垭河老鸹村下游500m处. 3; 色者沟; 引1# 色者电闸闸坝下游处; 引用断面. 4; 三垭河; 引6# 三垭河二级电站闸址下游减水河段（三垭河）处. 2、监测项目 监测断面水质监测项目为：水温、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类。 引用断面水质监测项目为：水温、pH、溶解氧、总氮、总磷、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类。 3、监测周期及频率 地表水连续监测3天，每天监测一次。 - 4、监测结果 - 地表水监测结果见下表 表3-3 地表水检测结果表 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 11月8日; 11月9日; 11月10日. pH; 无量纲; 7.4; 7.3; 7.3; 6-9. 水温; ℃; 4.2; 4.5; 5.0; /. 化学需氧量; mg/L; 4; 5; 6; 15. 五日生化需氧量; mg/L; 1.1; 1.1; 1.3; 3. 氨氮; mg/L; 0.250; 0.237; 0.231; 0.5. 总磷; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; 0.1. 石油类; mg/L; 0.02; 0.01; 0.02; 0.05. pH; 无量纲; 7.4; 7.4; 7.2; 6-9. 水温; ℃; 4.7; 4.9; 4.6; /. 化学需氧量; mg/L; 7; 8; 8; 15. 五日生化需氧量; mg/L; 1.4; 1.3; 1.5; 3. 氨氮; mg/L; 0.303; 0.290; 0.290; 0.5. 总磷; mg/L; 0.01; 0.02; 0.01; 0.1. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.01; 0.05. 表3-4 引用地表水监测结果 5、水质评价方法 监测项目; 引1# 色者电闸闸坝下游处; 引6# 三垭河二级电站闸址下游减水河段（三垭河）处. 2020.07.25; 2020.07.26; 2020.07.27; 2020.07.25; 2020.07.26; 2020.07.27. 水温; 13.6; 13.4; 14.6; 16.8; 15.9; 16.9. pH; 8.11; 8.10; 8.10; 8.19; 8.19; 8.25. 溶解氧; 5.45; 5.94; 5.62; 5.97; 5.97; 5.86. 总磷; 0.02; 0.02; 0.02; 0.01; 0.01; 0.01. 氨氮; 0.051; 0.051; 0.092; 0.060; 0.045; 0.086. 化学需氧量; 4; 4; 4; 4; 4; 4. 五日生化需氧量; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5. 石油类; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01. 采用单项水质指数评价法，其数学模式如下： （1）一般污染物： 式中：Sij——i污染物在监测点j的标准指数； Cij——i污染物在监测点j的地表水浓度值(mg/L)； Csi——i污染物的地表水环境质量标准值(mg/L)。 （2）对具有上下限标准的项目pH，单项指数模式为： pHj≤7.0 pHj＞7.0 式中：SpH,j——pH值的标准指数； pHj——监测点j的pH值； ——水质标准pH的下限值； ——水质标准pH的上限值。 6、评价结果 地表水水质评价结果见下表。 表3-5 地表水水质评价结果 - 监测 - 点位; - 监测项目; - 采样时间; - 浓度（mg/m3）; - 标准值（mg/m3）; - 最大标准指数; - 超标率; - 达标情况. - 1#; 水温; - 11.8-11.10; - 4.2~5.0; - --; - --; - --; - --. pH; - 7.3~7.4; - 6~9; - 0.4; - 0; - 达标. 总磷; - 0.02; - 0.1; - 0.2; - 0; 达标. 氨氮; - 0.231~0.250; - 0.5; - 0.5; - 0; 达标. 化学需氧量; - 4~6; - 15; - 0.4; - 0; 达标. 五日生化需氧量; - 1.1~1.3; - 3; - 0.1; - 0; 达标. 石油类; - 0.01~0.02; - 0.05; - 0.4; - 0; 达标. - 2#; 水温; - 4.6~4.9; - --; - --; - --; 达标. pH; - 7.2~7.4; - 6~9; - 0.4; - 0; 达标. 总磷; - 0.01~0.2; - 0.1; - 0.1; - 0; 达标. 氨氮; - 0.290~0.303; - 0.5; - 0.606; - 0; 达标. 化学需氧量; - 7~8; - 15; - 0.53; - 0; 达标. 五日生化需氧量; - 1.4~1.5; - 3; - 0.5; - 0; 达标. 石油类; - 0.01~0.02; - 0.05; - 0.4; - 0; 达标. 表3-6 引用地表水水质评价结果 - 监测 - 点位; - 监测项目; - 采样时间; - 浓度（mg/m3）; - 标准值（mg/m3）; - 最大标准指数; - 超标率; - 达标情况. - 引1#; 水温; - 07.25-07.27; - 13.4~14.6; - --; - --; - --; - --. pH; - 8.10~8.11; - 6~9; - 0.56; - 0; - 达标. 溶解氧; - 5.45~5.94; - 6; - 0.99; - 0; 达标. 总磷; - 0.02; - 0.1; - 0.2; - 0; 达标. 氨氮; - 0.051~0.092; - 0.5; - 0.184; - 0; 达标. 化学需氧量; - 4; - 15; - 0.27; - 0; 达标. 五日生化需氧量; - 0.5; - 3; - 0.17; - 0; 达标. 石油类; - 0.01; - 0.05; - 0.2; - 0; 达标. - 引6#; 水温; - 15.9~16.9; - --; - --; - --; 达标. pH; - 8.19~8.25; - 6~9; - 0.625; - 0; 达标. 溶解氧; - 5.86~5.97; - 6; - 0.995; - 0; 达标. 总磷; - 0.01; - 0.1; - 0.1; - 0; 达标. 氨氮; - 0.045~0.086; - 0.5; - 0.172; - 0; 达标. 化学需氧量; - 4; - 15; - 0.27; - 0; 达标. 五日生化需氧量; - 0.5; - 3; - 0.17; - 0; 达标. 石油类; - 0.01; - 0.05; - 0.2; - 0; 达标. 由上表的评价结果可以看出，项目所在区域监测断面的各项监测指标中pH、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类均小于1，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；本项目所在瓦屋沟和色者沟同属雅砻江流域，且取水口位于上游，受人类活动影响较小，评价认为，区域地表水环境质量良好。 五、声环境质量现状评价 为反映项目所在区域声环境质量现状，在项目项目共布设4个监测点，监测等效声级LeqdB(A)，噪声监测点位见表3-7。 1、监测点布置 本项目噪声监测点位见下表3-7。 表3-7 声环境质量监测布点 编号; 监测点位. 1#; 韭菜坪村居民点. 2#; 朗呷村居民点. 3#; 九龙县三娅彝族乡中心校. 4#; 九龙县俄尔彝族乡中心校. 2、监测项目 监测项目：昼间和夜间的等效连续A声级。 3、监测时间 连续监测2天，昼间、夜间各一次。 4、评价方法 采用实测值（LAeq）与标准直接进行比较的方法进行评价。 5、监测结果 监测结果见下表3-8。 表3-8 噪声监测结果 单位:dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果dB(A); 标准限值dB(A). Error: Reference source not found; 11月8日; 11:50-12:00（昼）; 49; 昼间≤60 夜间≤50. 22:05-22:15（夜）; 42. Error: Reference source not found; 12:58-13:08（昼）; 51. 23:19-23:29（夜）; 41. Error: Reference source not found; 13:50-14:00（昼）; 53. 次日00:23-00:33（夜）; 44. Error: Reference source not found; 14:15-14:25（昼）; 52. 次日00:59-01:09（夜）; 42. Error: Reference source not found; 11月9日; 10:31-10:41（昼）; 50. 22:03-22:13（夜）; 42. Error: Reference source not found; 11:39-11:49（昼）; 52. 23:22-23:32（夜）; 40. Error: Reference source not found; 12:37-13:47（昼）; 52. 次日00:29-00:39（夜）; 42. Error: Reference source not found; 13:18-13:28（昼）; 54. 次日01:12-01:22（夜）; 43. 由上表的监测结果统计表可以看出，各监测点位昼、夜间噪声均达标，各噪声监测点位满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求的标准限值。评价项目周围声学环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 工程位于四川省甘孜州九龙县俄尔彝族乡和三垭彝族乡境内，涉及河流为仰天沟、色者沟，三垭河。工程所在区域为农村环境，2个取水工程周边50m范围内无居民分布；灌渠工程涉及大铺子村、俄尔村、洼铺子村、马颈子村、龙塘子村、朗呷村、老鸠村等居民约500户。根据现场调查，各个村的居民相对集中，但是污水收集和集中处理设施不完善，存在生活污水和人畜粪便散排的情况，同时，该区域还有大面积的耕地，存在农业面源污染的情况。 九龙三垭水利工程区内有两个水电站，分别为俄尔灌区取水口上游约200米处的色者水电站，俄尔灌区内三垭一级水电站。水电站为清洁能源，不产生污染物。厂区内工作人员产生的生活污水经化粪池处理后用于农肥，生活垃圾集中收集后有乡镇统一处理，不直接排放。不会对工程区内的环境造成影响。 |
| 生态环境保护目标 | 1、项目外环境关系 本工程位于九龙县瓦屋沟河谷两岸，由此将工程分为三垭（瓦屋沟右岸）和俄尔（瓦屋沟左岸）两个灌区。三垭灌区取水口位于仰天沟河韭菜坪上游约105m处的左岸，距三垭乡政府约2900m的北偏西方向。采用低压管道输水，设有输水主干道管一条，左、右输水干道管共两条，共灌溉13061亩。俄尔灌区取水口位于东沟上，距东沟与色者沟交汇处约465m处，离俄尔乡政府约4800 m的北偏东方向。采用低压管道输水，设有输水主干道管一条，左、右干道管共两条。 经调查，项目所在地为农村环境，灌区取水口50m范围内无居民分布，灌渠工程涉及俄尔彝族乡的大铺子村、俄尔村、洼铺子村，以及三垭彝族乡的马颈子村、龙塘子村、朗呷村、老鸠村等居民约500户，共计3441人。项目全线不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护区、水源地保护区、森林公园等特殊环境敏感目标，也不在九龙县生态保护红线范围内。 2、环境保护目标 （1）大气保护目标：本项目区域的空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水：评价河段水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准； （3）声学环境：项目所在地声学环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准； （4）生态环境：保护目标确定为本项目建设不造成区域水土流失加重，土壤质量不受到破坏，生态景观不发生根本性改变； 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 与工程的 区位关系; 性质; 保护级别. 环境空气和 声环境; 三垭灌区; 取水口附近为韭菜坪居民点; 最近一户距取水口约160m; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 龙塘子村居民约150户; 支管 200m范围内. 朗呷村居民约24户. 老鸠村居民约50户. 俄尔灌区; 大铺子村居民约80户; 支管 200m范围内. 俄尔村居民约90户. 洼铺子村居民约94户. 马颈子村居民约18户. 地表水环境; 三垭灌区; 仰天沟; 取水水源; 雅砻江一级支流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 俄尔灌区; 色者沟; 取水水源; 雅砻江二级支流. 三垭河; 受纳水体; 雅砻江一级支流. 生态环境; 水土流失; 开挖工作面、工程渣料场; 项目建设不造成区域水土流失加重，土壤质量不受到破坏，生态景观不发生根本性改变；. 陆生生物; 水库淹没区及施工影响区; 耕地及人工植被、小型动物. 水生生物; 工程河段; 工程河段的水生生物，涉及国家二级保护鱼类青石爬鮡. 生态系统; 工程区; 农田、村庄、林地. 社会环境; 大铺子村、俄尔村、洼铺子村、马颈子村、龙塘子村、朗呷村、老鸠村; 灌溉范围; 三垭灌区共灌溉8857亩、俄尔灌区共灌溉4231亩. 色者水电站; 俄尔取水口上游约200m处; 工业企业. 三垭一级水电站; 俄尔灌区内; 工业企业. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准，具体标准值见下表。 表3-5 地表水环境质量标准限值 序号; 项目; Ⅱ类. 1; pH; 6~9. 2; 化学需氧量（COD），mg/L; ≤15. 3; 五日生化需氧量（BOD），mg/L; ≤3. 4; 氨氮（NH3-N），mg/L; ≤0.5. 5; 粪大肠菌群，个/L; ≤2000. 6; 石油类，mg/L; ≤0.05. 2、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见下表。 表3-6 环境空气质量标准 取值时段; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160（日最大8小时平均）. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10; 200. 3、噪声环境质量 环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见下表。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 二、污染物排放标准 1、废水 本项目涉及水域为Ⅱ类水体，废水禁止排放。 2、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，具体标准值见下表。 表3-8 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 二氧化硫; /; 15; 2.6; 周界外浓度 最高点; 0.40. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 0.12. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 表3-10 声环境质量（2类）标准 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 60; 50. 4、固体废弃物 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关标准。 5、生态环境 （1）以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性作为目标。 （2）水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准 |
| 其他 | 本项目属于非污染型建设项目，故评价不对其污染物的排放提出总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期环境影响主要来自于施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水、建筑垃圾、废弃土石方、废机油等造成的环境影响，同时施工期还存在一定的社会环境影响和生态环境影响。本项目环境影响集中于施工期，施工期结束后这些影响将会随之消失。施工期各类环境要素影响分析如下： 1、大气环境影响分析 工程对区域大气环境的影响仅限于施工期。本工程施工期对环境空气质量的影响源主要包括施工机械、燃油、车辆运输等产生的废气和粉尘。 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业中车辆运输、装卸造成的扬尘最为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； v——汽车速度，km/h，取15km/h； W——汽车载重量，t，取10t； P—道路表面粉尘量，kg/m2，取0.2kg/m2。 下表为一辆10吨的卡车，通过一段长度1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 清洁度车速; 0.1 Kg/m2; 0.2 Kg/m2; 0.3 Kg/m2; 0.4 Kg/m2; 0.5 Kg/m2; 1.0 Kg/m2. 5（km/h）; 0.0511; 0.0856; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4255. 由上表此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度、保持路面清洁，是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 （2）施工机械废气影响 施工区施工机械和运输车辆排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生SO2、NOx、CO以及碳氢化合物等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。 据统计，大气扩散条件好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部环境空气质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，燃油废气排放对区域的环境空气质量影响较小。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响 本工程施工期的水污染源主要包括生产废水和生活污水，其中施工生产废水主要包括混凝土生产废水、含油废水、基坑排水，生活污水产生量较少，主要来自施工人员的生活用水排放。本工程对生产废（污）水进行处理后尽量循环利用，对生活污水经旱厕收集处理后外运做农肥。 本项目施工现场不设大型机械修配厂（维修均在周边维修厂进行）。施工生产废水主要包括混凝土生产废水、含油废水、基坑排水。其主要污染物为SS、石油类。该部分废水经隔油池、沉淀池处理后循环利用，不外排，对周边的地表水环境影响很小。 ①混凝土生产废水 混凝土拌合冲洗废水主要来源于混凝土转筒、料罐及拌合站地面冲洗废水，废水pH一般为9~12，并含有较高浓度的悬浮物，其浓度一般为5000mg/L。混凝土拌合站分别在三垭取水口、管道工程及俄尔管道工程生产区内集中布置，采左右岸管道工程各分区分段设置 JS-350 搅拌机，共布置混凝土搅拌点 9 处。每个拌和站设置1 座沉淀池，采用矩形设计，设计尺寸(长×宽×高)3.0m×2.0m×1.5m，本工程每个混凝土拌和站每班台冲洗废水按0.5m3计，2班制工作，冲洗废水9m3/d，其产生方式为间歇式。每台班末冲洗废水进入沉淀池静置沉淀，由于混凝土拌和系统废水排放量较小且不连续，处理后废水要达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，处理工艺较复杂，运行成本较高。因此，在对废水采取初步处理措施后，在满足综合利用标准要求的条件下，优先考虑混凝土拌和系统冲洗废水经处理后循环利用;初步处理后不能完全利用的废水，经达标处理后，再进行循环利用。 ②含油废水 根据施工机械及汽车冲洗、保养废水的排放量、水质等特点，拟采用小型隔油池处理含油废水。该处理方法构筑物简单、造价低、管理方便，仅需定期清池。本工程设置了施工机械停放场，需定期清洗的燃油施工机械和车辆约为 20 台，按每天约有 50%的机械车辆需要冲洗，则设计冲洗废水量约 2m³/d。为便于收集处理，在施工机械停放场附近设置 1 处冲洗专用场地，四周设置集水沟收集废水，而后进入隔油池处理，达标后用于施工场地洒水。集水沟为矩形断面，尺寸为：B×H＝0.2m×0.2m。隔油池设计：水平流速 0.003m/s，停留时间为 1h，排油周期为7d，尺寸为 3.0m×0.60m×1.6m（长×宽×高）。 ③基坑废水 灌溉管道敷设沟槽开挖时，因降水、渗水等汇集而产生部分基坑废水，该部分废水悬浮物含量较高，约为3000~4000mg/L，产生量约为6m3/d。为避免基坑废水溢流或渗流入项目区地表水环境中，对地表水环境造成污染，拟完善围堰内的截排水沟，在地势低洼处设基坑废水收集池，在基坑水汇集到一定程度后向基坑投放一定量絮凝剂(聚合氯化铝或聚丙烯酞胺)。根据其它水利项目对基坑初期排水的处理经验，仅向基坑投加聚合氯化铝絮凝剂，让基坑水静止沉淀2h后悬浮物浓度一般能降到200mg/L以下，对初期排水中的SS消减作用显著，沉淀处理后的排水可抽出后优先用于施工道路和施工区内的洒水降尘，不外排，对工程区地表水环境影响较小。 ④施工人员生活污水 施工期生活污水源于施工人员的生活用水和粪便的排放，主要污染物为CODcr、NH3-N和BOD5，并含有细菌和病原体。项目根据施工需要在工区内设施工营地或租用当地居民住房。项目施工高峰期，施工人员为150人，按人均生活用水0. 12m3/天，计，则高峰期施工工区生活用水量为18m3/d，废水产生量按80%计，则施工人员生活污水产生量为14.4m3/d。根据类似工程经验，生活污水中主要污染物浓度一般为:SS 150 mg/L、COD 250mg/L、BOD5150 mg/L、NH3-N 20 mg/L、TP 4. 5mg/L。对工程区生活污水采取化粪池处理生活污水，处理水回用于农肥，不外排，对工程区地表水环境影响较小。 （2）地下水环境影响 三垭灌区取水口接朗呷取水隧洞，隧洞横穿山体至东侧的朗呷村，全长632.5m，桩号0+289.239m之前走向为N89°E，之后走向为S81°E，隧洞的岩层产状为 N40～50°E/SE∠44～49°。工区地处侵蚀型高山峡谷地貌，地下水较贫乏，一般多为风化带的裂隙水，在隧洞开挖中不会产生大的涌水现象，对围岩稳定也是较为有利。 本项目取水坝施工在枯水期进行，在施工过程中会在一定程度上会通过改变地表水的径流方式而对区域地下水的补给产生一定的影响，但是由于项目施工时间较短，因此，这种影响是短暂的、可接受的，在施工期结束后将得以消除。 项目对地下水环境可能存在的污染主要来自施工期间操作机械区域少量柴油、润滑油的泄漏，施工废水沉淀池及管道的泄漏，特征污染因子为CODcr、NH3-N。项目通过加强对设备的检修及提高对施工人员的操作技能要求，正常施工情况下，施工废水不会进入到地下水体中，不会造成地下水污染影响。 在非正常工况下，施工废水沉淀池出现泄漏，施工废水可能会进入地下水体中造成的地下水环境污染影响。该部分污水主要含COD、NH3-N，可生化性好，易降解。同时，项目区域地下储水接受河水入渗补给和上游地下水的径流以及大气降水补给，地下水体自净作用较强，因此，不会造成地下水的污染性影响，不会造成区域的地下水水质超标，影响较小。 综合项目区域水文地质、当地地下水利用以及本项目采取的一系列地下水污染防治措施等因素分析，项目的建设不会对周围地下水质造成明显影响。 环评要求建设单位必须按照相关要求进行防渗处理，杜绝地下水污染事故的发生。 - 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来自于施工过程中各类施工机械运行噪声和运输车辆运行噪声。 （1）机械噪声 机械噪声主要的噪声源有推土机、挖掘机、蛙夯机、砂浆拌和机、自卸汽车、振捣器、水泵等。施工期的机械噪声具有阶段性、突发性和不连续性。不同施工设备产生的设备噪声如下表所示。 表4-2 主要施工机械设备噪声强度 单位：dB（A） 序号; 施工机械; 测试点距施工设备距离（m）; Lmax. 1; 挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 84. 3; 蛙夯机; 5; 80. 4; 混凝土搅拌机; 5; 82. 5; 自卸汽车; 5; 85. 6; 振捣器; 5; 84. 7; 潜水泵; 5; 89. （2）车辆噪声 本项目施工过程中使用的车辆均为中、大型车，根据类比调查车辆噪声源情况见下表。 表4-3 施工车辆噪声源强 单位：dB（A） 车型; 运行情况; 噪声声压级. 中型车; 怠速行驶; 62-76. 正常行驶; 62-72. 鸣笛; 75-85. 大型车; 怠速行驶; 65-78. 正常行驶; 65-80. 鸣笛; 75-85. - 4、固体废弃物 工程施工过程中产生的固体废弃物主要来自于土石方工程的弃渣、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及危险废弃物。 （1）开挖土石方 本工程建设总计产生废弃土石方0.29万m3（折合松方0.34万m3），主体工程规划1处弃渣场，等级为5级，本项目土石方开挖量较大，需设置弃渣料场，渠系工程的开挖土方，临时堆放在施工沿线，及时回填。本项目位于三垭灌区取水枢纽下游右侧100m处，南侧距离仰天沟60m，地理坐标为东经101°52′48.60″，北纬28°41′56.74″。占地面积0.07hm2，容量为0.37万m3。 （2）建筑垃圾 施工过程中产生的建筑废弃材料首先必须考虑回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废条石、钢筋等，其损耗量约占使用量的5～8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象；对钢筋、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砂石的杂土应集中堆放，部分用于场地平整，剩余建渣定时清运，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生。 （3）生活垃圾 施工期施工人员生活垃圾主要来自于施工人员在施工作业现场产生的玻璃、塑料、废纸和果皮等。按施工高峰期施工人员150人计，每人每天产生0.1kg生活垃圾，则施工期生活垃圾产生量约为15kg/d。设置专门的垃圾桶 20 个，安排专人负责生活垃圾的分类收集、清扫工作以及生产废料的收集工作，禁止乱丢乱弃和向河道中倾倒垃圾，并定期清运至乡镇现有生活垃圾堆放点，交由环卫部门统一送往当地垃圾处理站进行处置。工程完建后，对施工区的临时设施进行拆除，及时进行场地清理，作好施工迹地恢复工作。 - 危险废弃物 本项目机械燃油为柴油，随用随买，施工场内不做储存。施工过程中因机械设备更换修理等产生的废机油、废润滑油等，集中收集后送至机械维修店统一回收处置。由于本项目施工期短，产生废机油等较少，且处理处置得当，不会对周围环境产生较大影响。 5、生态环境 工程建设期间主要生态环境影响表现在工程占用土地、破坏环境、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被以及由此引起的局部水土流失等。 （1）工程占地的影响 工程建设征地范围根据主体工程设计提供的占地范围确定，九龙县三垭水利骨干工程分为三垭灌区和俄尔灌区，包括永久占地和临时占地。 永久占地主要包括灌渠永久占地，临时占地主要包括灌渠临时占地、渣场区、施工生产生活区及施工道路区。 本工程占地涉及九龙县三垭彝族乡和俄尔彝族乡，根据调查，本工程共计占地40.18hm2，其中永久占地2.20hm2，临时占地37.98hm2。施工临时占地包括生产设施占地、生活办公设施占地、埋管暗涵临时占地、临时公路占地、弃渣场占地（含回采料堆场占地）、临时堆料场占地等，其中耕地占地4.38hm2，园地0.51hm2，草地0.89hm2，林地33.82hm2，交通运输用地0.31hm2，水域及水利设施用地0.07hm2，其他土地0.2hm2，根据施工组织设计方案，考虑复垦和种植季节周期，临时用地时间按0.5年考虑。 经调查，工程建设区不涉及压覆矿。 项目永久占地不会改变整个区域的生态稳定性；临时占地区域在一定程度上会对区域植被产生影响，但临时占地时间短，施工结束后采取植被恢复措施，能减少影响程度。但是土地是一种无法再生的资源，在工程建设中应当尽可能少的占用土地，严格在征地红线范围内施工，最大限度节约土地资源。施工结束后及时进行迹地恢复 ①占用耕地的影响 本项目所经区域为山地地貌，为农村环境，本工程建设征地共征收耕（园）地4.38hm2，不涉及基本农田，征占耕地后，减少了当地的农业资源，将会造成农业、牧业减产，对当地的农业生产产生一定的影响。本次工程影响的耕地面积占总数量不多，因此，在工程实施后，应尽可能多的恢复耕地，把耕地的损失减少到最小，同时，按照国家相关政策进行补偿，或者利用相关资金进行低产田改造或农田、水利改造，以提高单产弥补部分粮食减产问题。因本工程建设无新开垦耕地的条件，故耕地占补不能平衡，需按耕地占补平衡有关规定缴纳 7.26 亩耕（园）地的开垦费，专项用于开垦新耕（园）地。 ②占用林地、草地的影响 本项目所经区域为山地地貌，为农村环境，本工程建设征地共征占林地33.82hm2，草地0.89hm2，征占林地会导致区域林木的消失，森林面积减少，森林覆盖率降低，林木蓄积量减少，森林资源的年龄结构、树种结构、蓄积结构等会改变，林地属性改变、动植物迁移，这些影响往往是破坏性的，后天难以恢复的。同时，林地消失后可能造成林区植被消失，导致区域涵养水源、保持水土等生态功能低下，不仅破坏了土壤的理化性质，还可能导致新的水土流失，产生新的地质灾害。本次工程影响的林地面积占总面积相对较少，因此，在工程实施过程中，应加强林地的保护和植被恢复，工程占用林地在建设费用中将计列林地补偿费和植被恢复费，用于林地的异地补偿、培育，各子项建设项目建成后，根据原有植被类型进行植被重植、绿化等措施，对植被进行补偿。 （2）对动物的影响 根据现场走访及类比分析：从现阶段工作来看，项目建设区及影响区域内，尚未发现国家级的珍稀、濒危、保护动物，特别是对国家级明令保护的珍稀、濒危、保护鸟类和兽类，主要为常见野生动物，分布在工程区外。 但是施工开挖、运输、筑坝等活动，会影响部分野生动物栖息地，使其迁往别处。施工期对上述陆生动物的影响是暂时的，随着工程的建成，种群会很快恢复，种群的生物多样性不会受到影响。因此可以判断，工程建设活动对分布在该区域的野生动物生活、栖息环境不会发生明显影响和改变。 （3）对陆生植物的影响 工程建设施工影响的区域主要集中在枢纽施工的河谷地带、渣场、新建公路段、管道铺设。施工过程中影响到的主要鞘舌卷柏、垫状卷柏、蕨类、芸香草、蒿、野古草等灌丛、草丛。根据项目施工区的调查，施工可能会对这些植物造成了一定程度的破坏，导致一部分植株的死亡；同时因施工段沿河两岸土层较薄，施工导致表层土壤与浅层岩石剥离，最终将对这些地带的灌丛植被造成破坏；施工中的道路建设开挖使道路以下的植被遭到一定程度破坏。 （4）对水生生物的影响 根据工程施工安排，工程取水坝施工期安排在枯期施工，此段时间段为枯水期，有利于水工建筑物施工。水工建筑物施工造成水体受到污染，对水生生物造成影响。对水体造成污染主要为砂石骨料加工系统废水、混凝土拌和系统冲洗废水、维修系统含油污水和施工人员的生活污水，砂石骨料加工系统废水主要污染物为SS，使水体浑浊；混凝土拌和系统冲洗废水为碱性，PH值大概在11左右；维修系统含油污废水漂浮在水体表层，阻碍水体中溶解氧；施工人员生活主要是COD、BOD5和氨氮。各种污染物进入水体，水体中的水生生物生活环境受污染，使水生生物栖息地发生转移，污染物过高，导致部分水生生物不适应而死亡。仰天沟内未发现鱼类等珍惜水生生物，工程施工期各种污染物按照规定途径处理，达标后排放，对水生生物基本不存在影响，故各种污染物按照提出措施进行处理达标后排放，禁止事故排放，减小对水生生物的影响。色者沟因三垭河一级水电站运行期，在电站坝址至电站厂房尾水间形成减水河段，减水河段内河道流量主要来自枢纽泄流和支沟补水。电站减水河段内虽有支沟补水，但河道内大面积砾石漫滩裸露、水域面积严重缩减，直接破坏、缩减了鱼类的栖息场所，对鱼类分布及资源量造成了一定程度的影响。在枯水期，减水河段的水量更加明显的减少 （4）景观影响 项目在施工过程中可能破坏取水沟溪两岸原生态环境景观，对部分地形地貌景观产生扰动。但随着施工期的结束，工程将对其占地进行绿化恢复，其景观影响亦随之消失。 施工期应合理设置施工场地，施工结束后及时对堆场及各种临时占地采取迹地整治，植被恢复措施，并加强施工期施工人员环保教育，不要随地乱倒，乱丢垃圾，方可减轻工程建设对环境景观的影响。 （5）水土流失 ①水土流失防治标准和防治目标 本项目位于甘孜州九龙县境内，项目区属于国家及四川省水土流失重点预防保护区内，属于南方红壤区。结合《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定，本项目水土流失防治标准为一级标准。 ②水土流失防治责任范围 本工程水土流失防治责任范围为项目建设区面积。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定及项目建设特点，本项目水土流失防治责任范围包括包括项目永久征地临时占地(含租赁土地)以及其他使用与管辖区域，防治责任范围面积共计40.18hm2，全部为项目建设区，其中永久占地2.20hm2、临时占地37.98hm2。 - ③水土流失防治分区划分 结合工程各项设施占地类型、占用方式，以及当地自然环境现状，本工程水土防治分区分为三垭灌区工程区、俄尔灌区工程区2个二级防治区，其中三垭灌区工程区下分为取水枢纽工程区、隧洞工程区、管道工程区、施工道路区、施工场地区、弃渣场区6个二级防治区，俄尔灌区工程区下分为管道工程区、施工道路区、施工场地区3个二级防治区，共计9个二级防治区。 ④水土流失影响 根据本工程设计资料及征地范围，结合实地调查，工程征用地包括整个项目建设用地范围。工程建设将扰动工区原生地貌，占用土地和压覆当地植被，造成土壤抗蚀能力降低，水土保持功能降低或丧失，增加水土流失。工程项目施工期与自然恢复期预测时段水土流失总量为4079.83t，新增水土流失量为2326.18t。 区域开发建设过程中在不采取水土保持措施的情况下，工程开挖区、临时渣场地等均可能产生水土流失。区域的开发建设在一定程度上加剧了当地水土流失的产生和发展。其危害主要体现在： 1）开挖形成裸露坡地如不采取有效的护坡措施加以防护，将可能造成局部的崩塌和滑坡等流失现象，影响工程建筑安全和正常生产运行。 2）影响生态环境。工程建设使原土地上的植被遭到破坏，工程竣工后如不及时采取措施，随着水土流失的产生，土壤中的有机物、氮、磷及无机盐含量将迅速下降，微生物及其衍生资源降低，进而导致土地贫瘠和荒草地化，加大绿化工作难度。 3）对地表水质造成不良影响，使大量泥沙进入区域地表水体中。 区域开发过程中的工程兴建产生的水土流失可能对周边社会、经济和生态环境、地表水水体以及工程安全造成危害。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为水利工程建设项目，满足建设区域耕地灌溉而建的工程，为非污染型项目，项目建成后，有利于提高当地耕地灌溉功能，具有明显的环境正效应，因此，项目灌溉管道运营期不涉及污染物排放及治理。运营期对生态环境的影响主要在于工程取水对区域水资源的影响，以及取水对下游水生生态环境的影响。 一、对区域水资源的影响分析 （1）水资源供需平衡分析 为满足灌区水利计算要求，本阶段需提供丰、中、枯水设计代表年。根据《灌溉与排水工程设计规范》结合灌区特点，灌区灌溉设计保证率取为P=70%。 ①供水分析 本工程取水口有两个：三垭灌区在仰天沟取水，取水口集雨面积为15.9km²，俄尔灌区在色者沟三垭一级电站色者沟取水枢纽处取水，取水口集雨面积为70.1km²。 取水口坝址设计流域属无水文资料地区，其径流计算根据参证站径流计算成果，通过面积比与降水量综合修正移用至设计断面。面积修正系数由设计断面与乌拉溪站控制流域面积（2413km²）之比求得。根据已求得乌拉溪站设计径流成果，通过面积与降水量修正，推求出灌区取水口断面设计径流成果，见表。 表4-4 三垭灌区取水口断面设计径流成果表 取水口; 集雨面积（km²）; 项目; 均值（m³/s）; 各频率设计流量Qp(m³/s). P=5%; P=30%; P=50%; P=70%; P=95%. 仰天沟取水口（三垭灌区推荐取水口）; 15.9; 年平均流量; 0.585; 0.737; 0.628; 0.581; 0.536; 0.449. 最枯3个月（2-4月）; 0.147; 0.209; 0.166; 0.144; 0.124; 0.089. 色者沟水口（俄尔灌区推荐取水口）; 70.1; 年平均流量; 2.58; 3.25; 2.77; 2.56; 2.36; 1.98. 最枯3个月（2-4月）; 0.649; 0.923; 0.730; 0.634; 0.549; 0.390. 本工程在新建2个取水口：三垭灌区在仰天沟取水，主干道管设计流量0.26m³/s，左干道管设计流量0.12m³/s，右干道管设计流量0.14m³/s；俄尔灌区在色者沟三垭一级电站色者沟取水枢纽处取水，主干道管设计流量0.12m³/s，左干道管为0.05m³/s，右干道管为0.07m³/s。项目灌溉引水对下游河道的影响主要集中在灌溉期，但是由于本项目三垭灌区设计流量=0.26m³/s，占多年平均流量的48.42%，俄尔灌区设计流量=0.12m³/s，占多年平均流量的5.08%。三垭灌区河段引水后与天然河道相比，流量将有所减少，水位略有降低，项目为利民工程，为正效益。俄尔灌区河段引水后与天然河道相比，流量略有减少，水位略有降低但是变化不大，水温等其他指标亦无变化，不会对下游干流的水文情势产生影响。 ②需水预测 灌区现状年居民生活及牲畜年用水总量为 51.4 万 m3，全部由已建成的供水设施供给（共 22 处，分散式取供水，水源与本次规划设计灌区水源不重叠），现状居民生活用水全部得到保障；至设计水平年 2030 年灌区居民生活及牲畜用水总量为 64.4 万 m3，本次三垭水利工程设计将设计水平年灌区人畜净用水较现状年增加部分 13.0 万m3(其中三垭灌区增加 6.20 万 m3，俄尔灌区增加 6.80 万 m3)纳入供水，原有取供水工程保留使用。 三垭灌区工程综合需水包括灌区内灌溉用水、农村人畜用水（比现状水平年用水量增加部分 13.0 万 m3）。按照上述分析预测，至设计水平年 2030 年各代表年灌区净用水量见下表 表4-5 灌区设计水平年2030年净用水量表 万m3 代表年; P=5%; P=30%; P=50%; P=70%; P=95%; 多年平均. 灌溉净需水量; 144; 163; 182; 192; 211; 178. 人畜用水量（增量）; 13.0; 13; 13.0; 13.0; 13.0; 13. 合计; 157; 179; 195; 205; 224; 191. 设计水平年灌区P=70%代表年灌区总净需水量205万m³，其中灌溉净需水192万m³，供灌区农村人畜增量用水13.0万m³。 ③灌区供需水平衡分析 俄尔灌区拟从色者沟三垭一级电站取水枢纽处取水，下分左、右干渠向灌区供水；三垭灌区拟从仰天沟取水口取水，设置一条主干渠，下分左、右干渠向灌区供水；采用设计代表年法进行水量平衡计算，渠首无调节库容，采用来水过程与用水过程线同期进行水量平衡计算，本次设计采用以需定供确定各灌区从取水口引用水量。取水口水源利用优先保证下泄生态环境用水，其次为农业生产、生活用水，三垭、俄尔灌区水量平衡成果见下表。 表4-6 三垭水利工程灌区水量供需平衡汇总表 单位：万m³ 典型年; P=5%; P=30%; P=50%; P=70%; P=95%; 多年平均. 灌溉净需水量; 144; 163; 182; 192; 211; 178. 人畜用水; 净需水量; 64.4; 64.4; 64.4; 64.4; 64.4; 64.4. 现状供水量; 51.4; 51.4; 51.4; 51.4; 51.4; 51.4. 新增供水量; 13.0; 13.0; 13.0; 13.0; 13.0; 13.0. 净合计; 157; 176; 195; 205; 224; 191. 毛需水量; 171; 191; 212; 223; 244; 208. 灌区P=70%代表年总净需水量205万m³，其中灌溉净需水192万m³，农村人畜净需水量64.4万m³，现有供水工程供水51.4万m3，灌区需供水13.0万m³。灌区设计灌溉水利用系数为0.855，则灌区毛需水总量为223万m³。灌区多年平均取水量为208万m3，其中灌溉净需水178万m³，农村人畜净需水量64.4万m³，现有供水工程供水51.4万m3，灌区需供水13.0万m³。 - （2）水文情势影响分析 ### ①取水口水文情势变化 三垭灌区在仰天沟取水，取水口集雨面积为15.9km²，俄尔灌区在色者沟三垭一级电站色者沟取水枢纽处取水，取水口集雨面积为70.1km²。 取水口坝址设计流域属无水文资料地区，其径流计算根据参证站径流计算成果，通过面积比与降水量综合修正移用至设计断面。面积修正系数由设计断面与乌拉溪站控制流域面积（2413km²）之比求得。根据已求得乌拉溪站设计径流成果，通过面积与降水量修正，推求出灌区取水口断面设计径流成果，见表。 表4-7 三垭灌区取水口断面设计径流成果表 取水口; 集雨面积（km²）; 项目; 均值（m³/s）; 各频率设计流量Qp(m³/s). P=5%; P=30%; P=50%; P=70%; P=95%. 仰天沟取水口（三垭灌区推荐取水口）; 15.9; 年平均流量; 0.585; 0.737; 0.628; 0.581; 0.536; 0.449. 最枯3个月（2-4月）; 0.147; 0.209; 0.166; 0.144; 0.124; 0.089. 色者沟水口（俄尔灌区推荐取水口）; 70.1; 年平均流量; 2.58; 3.25; 2.77; 2.56; 2.36; 1.98. 最枯3个月（2-4月）; 0.649; 0.923; 0.730; 0.634; 0.549; 0.390. 本工程在新建2个取水口：三垭灌区在仰天沟取水，主干道管设计流量0.26m³/s，左干道管设计流量0.12m³/s，右干道管设计流量0.14m³/s；俄尔灌区在色者沟三垭一级电站色者沟取水枢纽处取水，主干道管设计流量0.12m³/s，左干道管为0.05m³/s，右干道管为0.07m³/s。项目灌溉引水对下游河道的影响主要集中在灌溉期，但是由于本项目三垭灌区设计流量=0.26m³/s，占多年平均流量的48.42%，俄尔灌区设计流量=0.12m³/s，占多年平均流量的5.08%。三垭灌区河段引水后与天然河道相比，流量将有所减少，水位略有降低，项目为利民工程，为正效益。俄尔灌区河段引水后与天然河道相比，流量略有减少，水位略有降低但是变化不大，水温等其他指标亦无变化，不会对下游干流的水文情势产生影响。 ②减水河段水文情势变化 三垭灌区取水口在仰天沟取水，取水口集雨面积为 15.9km²。取水口坝址设计流域属无水文资料地区，其径流计算根据参证站径流计算成果，通过面积比与降水量综合修正移用至设计断面。面积修正系数由设计断面与乌拉溪站控制流域面积（2413km²）之比求得。降水量修正系数计算，根据我省最新的《四川省 1956～2000 年平均降水量等值线图》计算面雨量修正系数。通过该最新四川省多年平均年降水量等值线图量算得三垭灌区仰天沟取水口以上面雨量为 2000mm，三垭灌区范围较小，灌区面雨量统一采用 2000mm，乌拉溪水文站以上流域多年平均降雨量为 1500mm，计算设计流域与水文站间雨量量修正系数为1.33。根据已求得乌拉溪站设计径流成果，通过面积与降水量修正，推求出灌区取水口断面设计径流成果，见表 4-8 表 4-8 灌区取水口断面设计径流成果 取水口; 集雨面积（km²）; 项目; 均值（m³/s）; 各频率设计流量Qp(m³/s). P=5%; P=30%; P=50%; P=70%; P=95%. 仰天沟取水口（三垭灌区推荐取水口）; 15.9; 年平均流量; 0.585; 0.737; 0.628; 0.581; 0.536; 0.449. 最枯3个月（2-4月）; 0.147; 0.209; 0.166; 0.144; 0.124; 0.089. 三垭灌区设计引用流量0.26m3/s，坝址多年平均流量0.585m3/s。取水为无调节性能，当天然流量大于或等于电站引用流量0.26m3/s，坝下减水河段将维持一定流量；当天然流量小于电站引用流量，坝下河段将出现不同程度的脱水或减水，此时减水河段内流量主要由生态流量为主。三垭灌区建设对仰天沟水文情势的影响较小。 ③灌区水文情势变化 根据设计报告，九龙县三垭水利工程完成后，灌区设计灌溉水利用系数为0.855，则灌区毛需水总量为223万m³。灌区多年平均取水量为208万m3，其中灌溉净需水178万m³，农村人畜净需水量64.4万m³，现有供水工程供水51.4万m3，灌区需供水13.0万m³。根据水资源配置及利用分析结果，九龙县三垭水利工程灌溉、农村人畜用水年平均回归水量为76.4万m3。依据工程区水系分布情况，九龙县三垭水利工程灌区回归水将汇流于三垭河汇入雅砻江，因此灌区运行期间回归水排放对区域地表径流水文情势的影响较小。对于灌区部分因干旱而间断干涸的支沟，由于回归水的补给，可以在一定程度上缓减干旱对其水文情势带来的负面影响。 二、对生态环境的影响分析 1、陆生生态 工程各项施工活动结束以后，项目建设对植被、植物的侵占影响消失、间接干扰强度也大大降低，临时占地区内的植被进入恢复期，对植被、植物的干扰将大大降低。运行期间对环境影响最大的是附近的人为活动和下游陆生植被的影响。所有施工活动结束后，各临时占地内的植物进入恢复期。与施工期相比，运行期不会再有大面积开挖、填埋引起植物群落破坏和大量植物植株死亡的现象发生，对植物物种和植被的影响是极其微弱的。 2、水生生物 （1）对浮游物物的影响 俄尔灌区取水口在三垭一级电站取水枢纽处取水，三垭河一级水电站运行期，河道内流速小，透明度增大,有利于浮游藻类光合作用，浮游藻类的生物量明显增加，在库周的浅水且静止的区域，藻类的大量繁殖更加显著。电站坝址的修建削弱了洪峰，导致库区河段内营养物质的滞留和积累，被淹没区域植被、土壤的营养物质释放，水中有机物质及矿物质增加，加之广阔的水面和缓慢的流速,使得浮游动物的生物量也大为增加。三垭河一级水电站减水河段内流量主要通过生态泄流孔下泄灌溉、生态等综合用水流量对减水河段内的水量、流速有一定的补充和缓解作用，浮游生物的种类和生物量有一定程度的恢复，但减水河段内水量仍明显低于河道天然径流状态。根据现场调查结果，色者沟和三垭河内仍以硅藻门类群为主，河道内未发生富营养化现象;电站减水河段内浮游生物受河道减水，生物量有一定程度的减少。 （2）对减水河段的影响 工程运行期，取水口下游形成减水河段，减水河段内河道流量主要来自枢纽泄流和支沟补水。减水河段内虽有支沟补水,但河道内大面积砾石漫滩裸露、水域面积严重缩减，直接破坏、缩减了鱼类的栖息场所，对鱼类分布及资源量造成了一定程度的影响。在枯水期，减水河段的水量更加明显的减少。 三、灌溉回归水的影响分析 1、农村人畜灌溉回归水 至设计水平年2030年九龙三垭水利工程供水范围内供水净需水量64.4万m³，现有供水工程供水51.4万m3。九龙三垭水利工程供水灌区农村人畜增量用水13.0万m³，农村人畜回归水按照供水量的40%计，则灌区农村人畜年平均新增回归水量为5.2万m³。 经调查九龙三垭水利工程农村居民呈多分散居住，农村居民均有采用化粪池收集生活污水、人畜粪便用作农灌，因此九龙三垭水利工程建成供水后，虽然农村人畜供水保障率得到了提高，供水增加，但将生活污水人畜粪便收集用作灌溉的习惯不会改变，少有生活污水直接外排至周边河沟，农村人畜回归水对地表水环境影响很小。 2、农田灌溉回归水 九龙三垭水利工程的建设目的主要为：农业灌溉和人畜供水。设计灌溉面积13061亩，分为两个灌区，其中三垭灌区灌面8857亩，俄尔灌区4204亩。两个灌区多年平均灌溉净需水178万m³。类比相似工程回归调查结果，灌溉回归水按灌溉水量的40%计，则灌区灌溉年平均新增回归水量为71.2万m³。 灌区回归水主要为农田螺杆造成的地表径流和平时农田、旱地渗漏通过浅层地下水灰机造成的地表径流。根据污染物预测结果，至规划水平年，灌区回归水年CODCr排放量为48.84t/a，NH3-N排放量为9.75t/a。根据《九龙县三垭河一级水电站环境影响报告书》的地表水监测断面数据，河流的水质变化不大，整体水质可达到二水质标准。因此工程灌溉回归水类比分析可得，灌溉回归水对受纳河流水质影响不大。 四、工程取水对下游用水的影响分析 1、三垭灌区取水对仰天沟的影响 三垭灌区取水设施位于仰天沟韭菜坪处。经调查,取水口以下约1.25km和3.50km处分别有一较大支沟(集水面积分别为7.70km2、5.90km2)汇入，且该河段内无其他取水用水户，即本工程三垭灌区取水对仰天沟流域用水基本无影响。 2、俄尔灌区取水对三垭河一级电站的影响 三垭河一级水电站位于四川省甘孜州九龙县境内，装机容量1.8万kW,为无调节能力电站。三垭河一级水电站的开发任务是发电为主，兼顾工程影响区内少量灌溉、居民生活用水及河道内生态环境用水。其装机规模在系统中所占比重小，结合电力系统的实际情况及本电站在电力系统中的作用，三垭河一级电站的设计保证率采用90%,设计保证流量0.72m3/s,发电引用流量3.63m2/s,多年平均发电量8431万kW.h, 12~4 月多年电量1585万kW.h,其中，按面积比分配(色者沟色者取水枢纽断面控制集水面积70.1km2，瓦屋沟牛包山取水枢纽断面控制集水面积21 .5km2)，色者沟取水枢纽设计保证流量0.61m2/s，发电引用流量2.69m2/s，多年平均发电量6452万kW.h,12~4月多年电量1213万kW.h。 机组型号为CJA237转轮(机型为CJA237-126/2*10.5)，发电效率89%。 本工程灌溉保证率70%，乡村供水保证率95%。俄尔灌区取水对三垭河一级电站的影响计算分析采用50%典型年来水量 ( 70%灌溉用水量+95%人畜供水量+生态下泄流量) =发电可引水量来复核计算近似求得本工程在色者沟取水后电站多年平均发电量6513kW.h,12~4月多年平均电量495万kW.h。由此可知，50%典型年工况下，本工程最大取水量旬平均流量为0.10m3/s (6月中旬)，对三垭河一级电站多年平均发电量影响不大，主要是对枯期12~4月发电量有一定影响。又根据附件:九龙县里铜电力有限责任公司关于同意三垭水利工程取水的函，可知本工程取水对三垭河一级电站发电的影响是已预知且经过第三方水事权益人九龙县里铜电力有限责任公司同意的。 五、对水质的影响 本项目的实施对水质的影响表现在：灌溉水一部分通过地层渗漏，通过地下径流入三垭河，还有一部分通过支渠末端流入三垭河，最终汇入雅砻江。 灌区现为当地居民农耕区，已进行耕作多年。灌溉区内地下水主要为为松散堆积层中孔隙水和基岩裂隙水两大类，主要赋存在河床漫滩和阶地，含水层为冲积、冲洪积的砂卵砾石和块碎石及粉质砂土，受大气降水、基岩裂隙水和农业灌溉水源的补给，向雅砻江排泄，埋藏较深。灌区耕作层为含砾砂质粘土，层厚较小，位于地下水位以上。由于地层透水性强，灌溉退水极易通过渗漏进入第四系松散层孔隙水，将造成地层总含水量有所增加，主要的排泄方式为蒸发排泄及向下越流补给孔隙承压水，其次以径流的型式渗透至雅砻江。 灌区取、用水后，灌溉退水对水质的影响主要在于农作物种植过程中因化肥、农药施用而产生的面源污染。九龙县现有农业生产过程中农药、化肥施用情况较低，主要是采用有机肥料，但灌区受益后，复种指数提高，化肥农药的使用量可能会相应有所升高。根据我国农田化肥、用药利用情况的研究结果，一般而言，农药的使用效率为20%，化肥的使用效率为30%，特别是氮肥的流失率较高，氮素进入水体，是潜在的污染源。 综上所述，灌区采用续灌的方式，灌溉所需水量有所减少，但是灌区受益后，复种指数提高，化肥、农药的使用量会相应的提高，此外，我国广大农村地区由于农业技术的推广，农药（特别是除草剂）的使用量在增加，由于不同季节水的使用量与化肥使用量不同，对水体的影响也不同，由此从污染源的角度，灌溉退水对地下水和地表水仍然是一个潜在的影响源。 雅砻江是区域地下水和地表水的排泄基准面，接纳灌区的退水，目前，雅砻江的水质良好，能够达到《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类水域要求。本项目的灌溉退水以灌溉回归水形式补给区域的地下水和地表水体，最终汇入雅砻江，主要的污染物为化肥、农药残余，排放期主要集中在灌溉期，由于雅砻江的纳污容量较大，而且通过水体的自净作用，污染物能够得到消纳，不会对其的水体功能产生较大的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程位于九龙县俄尔彝族乡和三垭彝族乡。主要是新建取水口、沉砂池、蓄水池、输水管道等。三垭灌区位于瓦屋沟和仰天沟之间，可在仰天沟、瓦屋沟以及色者沟取水，经过工程经济比较和施工难度的比较本次三垭灌区选择在仰天沟取水。三垭灌区灌溉面积8857亩。取水口位于仰天沟河九草坪上游约105m处。俄尔灌区分布在瓦屋沟左岸和色者沟两岸，可在瓦屋沟、色者沟、东沟（色者沟支沟）取水。经过工程经济比较和施工难度的比较本次俄尔灌区选择在色者沟取水。俄尔灌区灌溉面积4204亩，进水口在三垭一级电站色者沟取水枢纽沉砂池修筑管道取水。 三垭、俄尔灌区耕地大部分处于2700m高程以下，2700高程以上仅有牧草地分布，2700m以下灌面占区域总面积的比例达96%，本次规划三垭灌区范围据此确定为控灌2700m高程以下灌面，俄尔灌区控灌2639m高程以下。灌区位于三垭河河谷两岸区域，规划灌区灌面13061亩，其中耕地面积6532亩，林果地3529亩，牧草地3000亩，灌面分布高程在1700m~2700m左右。耕地主要集中在俄尔彝族乡的大铺子村、俄尔村、洼铺子村3个行政村，三垭彝族乡的马颈子村、龙塘子村、老鸹村等村4个行政村。 本项目为新建工程，根据现场踏勘及项目实施方案，工程管道主要沿地形变化傍山而建，工程管线沿线物理地质现象主要为不稳定斜坡，该斜坡为人工开挖边坡堆积的松散物，易松动，该层的松散物对本工程的管线施工无太大影响，工程地质条件较好。 本工程管道铺设线路避开了居民较为集中居住区域；管道铺设沿线占地主要为荒草地和溪滩地，不涉及基本农田、基本草原、自然林等生态环境敏感点。工程为新建，管道为地埋式，对环境的影响主要存在于施工期，通过在施工期采取一定的环保措施后，可减轻项目施工期对项目周边居民的影响。当施工期结束后，对管道回填覆土进行播撒草籽、植被恢复等措施，运营期对周围环境产生的影响不大。优先保证下游河道生态环境用水要求，管道常年打开，通过控制闸阀开度控制引水流量，通过自流的方式将水引至田间蓄水工程，多余的水从蓄水池溢流排入乡间山沟 。在丰水期取水口水量充沛的条件下，提前完成蓄水工作，避免在枯水期出现用水紧张。枯水期根据灌区需水量利用蓄水池放水满足灌溉要求。蓄水池占地为荒草地，不涉及基本农田、基本草原、自然林等生态环境敏感点因此蓄水池选址布置合理可行。 综上，根据项目周边的敏感点特征、蓄水池位置及管道线路的走向，项目选址选线从环保角度分析可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气 施工期大气污染主要来源于施工扬尘、施工机械废气。 （1）施工扬尘 项目在施工过程中必须强化拌合站扬尘的控制措施，规范灰土拌合作业，避免在大风天进行灰土拌合材料堆放及运输等作业，同时加强灰土拌合场的防尘措施，包括覆盖密目安全网、在拌合场地周边设置挡墙（在距居民区较近一侧可适当增高围挡防护）、定期对地面洒水等措施，以减少拌合扬尘对周围环境的影响。 在防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应通过加强统一、严格规范管理制度和措施。施工期拟采取如下措施： a、主要运输车辆使用草帘覆盖，防止扬尘。所有临时道路均需清洁、润湿，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 b、运输车辆出场时必须使用毡布覆盖，避免在运输过程中的抛洒现象。建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量。 c、在施工场地出口放置扬尘垫，对运输车辆现场设置冲洗台，车辆进出场用清水清洗车体和轮胎。 d、施工开挖区及弃土堆放区及时进行薄膜覆盖，避免二次扬尘。 e、合理规划项目拌合站选址，其选址必须位于区域主导风向下风向，且200m范围内无居民区分布，避免混凝土拌合扬尘对周边环境敏感点的影响，同时拌合站周边应添加施工围挡，避免大风扬尘。 f、责任方要加强对建设工地的监督检查，督促施工单位落实降尘、压尘和抑尘措施。 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可以得到有效控制，这些污染源具有排放量小，且属间断性无组织排放这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准，实现达标排放。 （2）施工机械废气 施工机械废气主要是各类燃油动力机械在土石方开挖、砌体修筑、物料运输等施工作业时排放的废气，主要污染物为CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。项目施工期比较短，工程量较小，施工机械沿灌溉管道分布较分散，流动作业，属间断性排放。加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气可实现达标排放。 环评要求：施工单位在施工期内安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。 2、废水 施工期的废水排放主要来自施工生产废水、基坑废水和施工人员的生活污水。 ①混凝土生产废水 为混凝土生产废水共设置9座沉淀池，采用矩形设计，设计尺寸(长×宽×高)3.0m×2.0m×1.5m，本工程每个混凝土拌和站每班台冲洗废水按0.5m3计，2班制工作，冲洗废水9m3/d，其产生方式为间歇式。每台班末冲洗废水进入沉淀池静置沉淀，由于混凝土拌和系统废水排放量较小且不连续，处理后废水要达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，处理工艺较复杂，运行成本较高。因此，在对废水采取初步处理措施后，在满足综合利用标准要求的条件下，优先考虑混凝土拌和系统冲洗废水经处理后循环利用;初步处理后不能完全利用的废水，经达标处理后，再进行循环利用。 ②含油废水 根据施工机械及汽车冲洗、保养废水的排放量、水质等特点，拟采用小型隔油池处理含油废水。该处理方法构筑物简单、造价低、管理方便，仅需定期清池。本工程设置了施工机械停放场，需定期清洗的燃油施工机械和车辆约为 20 台，按每天约有 50%的机械车辆需要冲洗，则设计冲洗废水量约 2m³/d。为便于收集处理，在施工机械停放场附近设置 1 处冲洗专用场地，四周设置集水沟收集废水，而后进入隔油池处理，达标后用于施工场地洒水。集水沟为矩形断面，尺寸为：B×H＝0.2m×0.2m。隔油池设计：水平流速 0.003m/s，停留时间为 1h，排油周期为7d，尺寸为 3.0m×0.60m×1.6m（长×宽×高）。 （2）基坑废水 灌溉管道敷设沟槽开挖时，因降水、渗水等汇集而产生部分基坑废水，该部分废水悬浮物含量较高，约为3000~4000mg/L，产生量约为6m3/d。工程拟在渠段中基础旁边设置有排水沟并设置集水井，将基坑废水和部分雨水经过沉淀池处理后作为施工用水，多余部分则用于周边林地、农耕地灌溉。因此，对当地水环境影响很小。 本项目水体功能为Ⅱ类水域功能。为了保障施工期不会对渠道下游水质造成明显影响，本评价要求建设单位严格落实以下施工期水环境保护措施： 1）建设单位在施工期间，应制定施工规范、加强对施工人员的环保培训。 2）严禁施工期间的机械冲洗废水、基坑废水等水污染物排入渠道中。 3）严禁施工期间的弃土、弃渣随意抛洒进入渠道地表水中，严禁弃土、弃渣在河滩漫地上随意堆放。 4）施工产生的砂卵石、土方以及水体底部开挖的碎岩和砌筑混凝土的材料，尽可能采取密闭袋包装，加强运料及使用过程的管理，泥浆必须全部收集，干化后运到填埋场，禁止向渠道排放泥浆。必须尽量减少运输和使用过程的泥浆散失、洒漏，造成水体污染。 （3）施工人员生活污水 根据建设单位提供资料，项目主体工程总工期为15个月。施工期生活污水源于施工人员的生活用水和粪便的排放，主要污染物为CODcr、NH3-N和BOD5，并含有细菌和病原体。项目根据施工需要在工区内设施工营地或租用当地居民住房。项目施工高峰期，施工人员为150人，按人均生活用水0. 12m3/天，计，则高峰期施工工区生活用水量为18m3/d，废水产生量按80%计，则施工人员生活污水产生量为14.4m3/d。根据类似工程经验，生活污水中主要污染物浓度一般为:SS 150 mg/L、COD 250mg/L、BOD5150 mg/L、NH3-N 20 mg/L、TP 4. 5mg/L。对工程区生活污水采取化粪池处理生活污水，处理水回用于农肥，不外排，对工程区地表水环境影响较小。 在采取上述的地表水保护措施后，施工期废水不会对渠道水环境产生污染影响。 3、地下水 项目施工期生活污水利用化粪池进行处理，施工生产废水通过沉淀池处理，不外排，同时隔油池、沉淀池挖深不低于地下水位并做好防渗措施后，对地下水环境影响较小。地下水防治措施： （1）在基础开挖施工中，应保持作业地段的清洁，避免污水和污物进入基坑，要防止降水结束、地下水回升后造成的地下水水质恶化； （2）施工区内实施“雨污分流”； （3）对施工企业严加管理，将开挖的土方尽快归位，严禁雨季，特别是大雨天施工，以杜绝施工机械的石油类和悬浮物进入地下水体污染地下水。 综上，若项目实施过程中在加强管理，并采取了必要的防范措施，将项目施工及运营对地下水的污染降低到最小程度。 4、噪声 噪声源主要为运输车辆流动声源和施工机械噪声，其中施工机械影响较大。由于施工场地紧邻乡镇，噪声除对现场施工人员产生影响外，对施工区附近居民也产生一定的影响。 各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点源，噪声衰减公式如下： LA=L0-20Lg(rA-r0) 式中：LA——距声源为rA处的声级，dB（A） L0——距声源为r0处的声级，dB（A） 通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见下表。 表5-1 施工机械噪声影响范围 机械 声级; 距离（m）. 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52; 48.5. 推土机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52; 48.5. 蛙夯机; 80; 74; 68; 62; 58.5; 56; 54; 50.5; 48; 44.5. 混凝土搅拌机; 82; 76; 70; 64; 61.5; 59; 57; 53.5; 51; 47.5. 自卸汽车; 85; 79; 73; 67; 63.5; 61; 59; 55.5; 53; 49.5. 振捣器; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52; 48.5. 潜水泵; 89; 83; 77; 71; 67.5; 65; 63; 59.5; 57; 53.5. 据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间的噪声限值为70dB，夜间限值为55dB。表5-1的噪声级表明：昼间在离施工作业点60m处所有机械均可达到标准限值；夜间在150m处，除自卸汽车和排水泵外，其余机械均能够达到标准要求。 根据现场踏勘，本项目渠系工程较长，因此，施工过程中应采取严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值，以减少对周围居民生活的影响。 ①合理布置施工工区，尽量将施工工区布置在远离居民的位置，对于施工工区的内部布局，应合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在远离周边散户一侧；施工过程优先选用低噪声设备。 ②合理安排施工时间，禁止午休（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工。如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意。 ③合理布设噪声源，对高噪声声源加隔声工棚，工棚使用前应完全封闭，确保施工噪声不扰民。 ④加强对施工机械设备的检查维修，防止由于松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声。 ⑤文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷。材料运输等汽车进场要专人指挥，限速，场内运输车辆禁止鸣笛。 ⑥由于分水管、放水管沿线有较多的住户分布，因此在靠近各环境保护目标的施工应合理安排施工时间，通过文明施工，加强有效管理加以缓解人为因素造成的噪声强度升高。提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提前发布公告，最大限度的争取公众的理解和支持，避免因噪声污染而引起纠纷。 施工期噪声会对周围沿线居民造成一定程度的负影响，但是施工期时间较短，噪声影响也是暂时的，将随着施工期的结束而消失，在采取以上噪声防治措施后，项目施工不会对评价范围内的声环境产生严重不利影响。 5、固体废物 （1）开挖土石方 项目建设过程土石方开挖总量14.49万m3（自然方），其中开挖土石方8.60万m3，表土剥离5.89万m3；土石方回填总量14.20万m3，其中回填土石方8.31万m3，表土回填5.89万m3；废弃土石方0.29万m3（折合松方0.34万m3，松方系数1.19），废弃土石方全部运至弃渣场堆放。 根据本项目水土保持方案复核分析，本项目土石方主要根据建设单位初步设计资料结合地形图进行估算，主体土石方主要为取水枢纽、管道基础、弃渣场、施工场地等开挖回填，工程土石方与本项目水土保持方案复核后一致。本项目各分区开挖土石方优先考虑本工程回填利用，回填土石方全部利用开挖土石方，运距在50m以内，且不进行二次运输，减少了运输过程中的水土流失；废弃土石方全部运至弃渣场堆放，弃渣场位于三垭灌区取水枢纽下游右侧100m处，南侧距离仰天沟60m，弃渣来源主要为取水枢纽废弃土石方，运距约100m，距离较短，无二次运输，减少了运输过程中的水土流失；本项目开挖方主要为夹石粘土，能够满足工程回填要求。 在堆放和调运土石方时，项目方应采取以下措施： ①根据项目需要合理放置，严禁随意倾倒； ②开挖出的土石方应加强围栏，表面用塑料薄膜覆盖，不能随意倾倒土方； ③控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和堆放量；渣土运输车辆必须密闭运输，水平运输，不得撒漏。 （2）建筑垃圾 施工过程中产生的建筑废弃材料首先必须考虑回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废条石、钢筋等，其损耗量约占使用量的5～8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象；对钢筋、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砂石的杂土应集中堆放，部分用于场地平整，剩余建渣定时清运，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生。 （3）生活垃圾 施工期施工人员生活垃圾主要来自于施工人员在施工作业现场产生的玻璃、塑料、废纸和果皮等。按施工高峰期施工人员100人计，每人每天产生0.1kg生活垃圾，则施工期生活垃圾产生量约为10kg/d。施工工区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集，并定期清运至乡镇现有生活垃圾堆放点，交由环卫部门统一送往当地垃圾处理站进行处置。 - 危险废弃物 本项目机械燃油为柴油，随用随买，施工场内不做储存。施工过程中因机械设备更换修理等产生的废机油、废润滑油等，集中收集后送至机械维修店统一回收处置。由于本项目施工期短，产生废机油等较少，且处理处置得当，不会对周围环境产生较大影响。 6、生态环境 （1）工程占地的生态影响 工程占地对生态环境的影响主要表现在临时占地对植被、土壤、自然景观等生态要素的影响，其影响程度以堆场最为突出。施工碾压，人员活动踩踏地表，造成植被损伤，影响植被生长发育。同时，破坏土壤结构，形成斑块状扩散，影响景观。 在工程建设期间，为减免工程施工对周边植物和植被造成的不利影响，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复，这是影响区生态恢复的关键。 永久占地恢复：在所有永久建筑设施完工后，应立即进行裸露区的植被恢复，包括开挖等区域。恢复时根据各地段的实际情况，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少工程区内的施工痕迹。如原为灌丛植被的应恢复为灌丛，原为林地的应恢复为林地等。 施工迹地的绿化恢复过程中将尽量采用当地树种、草种，最好是利用原自然植被的建群种进行恢复。建群种在整个植被中盖度最大，生物量最大，占有空间也最大，并在建造群落、改造环境以及物质与能量交换中作用最突出。具体可采取人工栽植幼苗的方式，遵循夹杂混合种植、密度适宜、杜绝纯林的原则。 临时占地迹地(包括临时便道)恢复：施工结束后与本建设无关的临时设施和道路将全面拆除和封闭，应根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。 （2）陆生植物保护措施 九龙县三垭水利骨干工程在建设过程中不可避免对陆生植物产生一定的影响，为了减缓影响，应采取下列措施： 1）加强植被保护 ①工程施工期加强施工人员的环保意识，施工活动严格控制在工程规划占地范围内，尽量减少和有效控制对施工区生态环境的影响和破坏； ②合理进行施工布置，精心组织施工管理，尽可能减少施工期施工营地、施工便道等临时占地，临时占地不得占用耕地，并避开灌木、灌丛等植被繁茂区，并要求各种临时占地在工程完成后务必尽快进行植被恢复，做到边使用、边平整、边绿化； ③工程使用的荒地或其它闲散地也应及时清理整治、恢复植被，防止土壤侵蚀； ④项目完工后，应及时恢复破坏的植被，在植被恢复过程中应注意对建群种和优势种的保护，采用当地树种和草籽，避免外来物质。建群种的恢复可采取人工栽植幼苗方式，夹杂混合种植的原则；优势物种的恢复，必须在形成建群种幼林后才在其空隙中种植优势树种。 2）加强保护植物资源的宣传教育工作 业主和建设单位应当结合群众的切身利益，宣传保护自然资源的科学知识，以及破坏自然资源及其环境可能导致的危害，对每一种植物资源的开发利用都应根据市场的需要，结合当地的实际有计划进行，并注意控制采集利用的强度，保护植物资源的再生能力，以利永续利用。 3）加强防火宣传 本工程区域牧草茂盛，秋季为了减少森林火灾，应加强防火宣传教育，制定有关防火制度和措施，建立施工区防火及火警警报系统，划出可用火范围，严禁在其它区域随意用火，避免森林火灾的发生，确保工程地区林草资源的安全。在防火期严禁野外用火、抽烟等，林区用火作业应严格执行审批制度，向相关部门申请汇报后方能用火作业。在划定区域用火，也应加强管理，用火时注意明火防范，例如在地上铺防火垫等，在用火结束后，一定作到浇灭火源，杜绝因大风天气火星随风进入林区造成隐患。 （3）对野生动物的影响 根据现场走访及类比分析：从现阶段工作来看，项目建设区及影响区域内，尚未发现国家级的珍稀、濒危、保护动物，特别是对国家级明令保护的珍稀、濒危、保护鸟类和兽类，主要为常见野生动物，分布在工程区外。 但是施工开挖、运输、筑坝等活动，会影响部分野生动物栖息地，使其迁往别处。施工期对上述陆生动物的影响是暂时的，随着工程的建成，种群会很快恢复，种群的生物多样性不会受到影响。因此可以判断，工程建设活动对分布在该区域的野生动物生活、栖息环境不会发生明显影响和改变。 （4）对水生生物的影响 根据工程施工安排，工程取水坝施工期安排在枯期施工。此段时间段为枯水期，溪沟的流量小，有利于水工建筑物施工。水工建筑物施工造成水体受到污染，对水生生物造成影响。对水体造成污染主要为砂石骨料加工系统废水、混凝土拌和系统冲洗废水、维修系统含油污水和施工人员的生活污水，砂石骨料加工系统废水主要污染物为SS，使水体浑浊；混凝土拌和系统冲洗废水为碱性，PH值大概在11左右；维修系统含油污废水漂浮在水体表层，阻碍水体中溶解氧；施工人员生活主要是COD、BOD5和氨氮。各种污染物进入水体，水体中的水生生物生活环境受污染，使水生生物栖息地发生转移，污染物过高，导致部分水生生物不适应而死亡。工程范围内发现有青石爬鮡等珍稀水生生物，应对施工人员进行科普教育。工程施工期各种污染物按照规定途径处理，达标后排放，对水生生物基本不存在影响，故各种污染物按照提出措施进行处理达标后排放，禁止事故排放，减小对水生生物的影响。 - 水土流失 在工程区基础设施建设和土建施工过程中应高度重视水土保持，严格按照水土保持有关法规的要求进行设计施工，主要做到以下几个方面： ①选择取弃土场，做好取弃土场的水土保持防护措施，在破土开挖段采用水土流失防护栏，以防止水土流入河道。基础设施建设中应和主体工程同时竣工验收，最大限度的减少水土流失量。 ②实施期按照“先挡护后挖填，分段施工，弃土压实，排水先行，当年开挖，当年绿化”的原则，积极落实相关水保措施。项目建成运营后，不会增强原来的土壤侵蚀强度，大部分地点因地表覆盖物变为建筑物或水泥地面后，还可降低土壤侵蚀强度。从长远看，建成区内绿化面积及有效的日常管理和维护，从一定程度上可减轻当地水土流失，改善局部生态环境。 ③施工时若遇到大雨，土方开挖的坡面可能会引起较严重的水土流失。对此，建设单位和施工单位要引起足够的重视。一方面，在挖填土方区，设置排洪沟和侧沟，起到排水以及减少流水对边坡、裸土的冲刷作用；另一方面，设雨水沉淀池，让雨水经沉淀后排入沟渠。暴雨季节尽量不施工，若要施工，则应争取土料随挖、随运、随压的方法，减少松土的产生，同时保持排水沟的畅通。 ④施工土地要平整完毕，及时在拟绿化区进行复垦绿化（植被恢复）。对于非拟绿化区，应采用护墙坡等来减少雨水对裸土的冲刷，并配合在坡面种植草皮等措施。绿化种植要在平整土地施工结束后即进行，不要等全部施工完毕后才补种，建设单位环保科室要进行监督。验收时环保部门应验收绿化完成情况。 ⑤施工物资均要妥善储存，严防因暴雨冲水进入水体而造成的污染事故。 总的来说，只要规划实施期严格实施生态环境保护措施，实施期对生态环境的影响是有限度的、可控的。同时，评价建议实施环境监理制度，加强施工后期工程措施的落实和生态恢复建设力度。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）陆生生态保护措施 ①陆生植物 在工程运行期间，一方面，加强对恢复植被的养护，切实维护在施工后期植被恢复的成果。严禁对树木和水源涵养林滥砍滥伐，保护植物资源，关注农畜载荷量，保护草地和灌丛，杜绝毁坏植被的事件发生。另一方面，工程运行期间，必须确保一定的下泄流量，保证减水河段正常生态用水。 施工结束后，为了控制工程建设造成的水土流失，除了采取防洪挡渣、排水、挡土墙、场地整治、护坡等工程措施外，应按照“减免-减缓-补偿”的原则，对各施工场地及主体建筑周边裸露区域进行植被恢复和补偿。对确实不可避免的破坏，应按照“破坏多少，恢复多少”，“谁破坏，谁恢复”的原则。对临时占地和新开辟的临时施工便道等破坏区，竣工以后要平整土地，耕翻疏松机械碾压后的土地，恢复植被；对永久占地的灌草丛、次生森林生态系统等采用异地抚育的补偿方式恢复生境。在其他地块对森林、灌草丛采取各种人工抚育措施，使生物量不低于原来水平，用以挽救或扩大野生动植物的生境。 植被恢复过程中，根据不同生态功能区的特征，选择适当的乡土植物作为绿化植物，尽量少用或不用外来物种进行植被恢复，以免带来潜在的生态灾难。 ②陆生生态 对于评价区内重点保护野生动物，如普通鶿、雀鹰等国家级保护鸟类，以及藏酋猴等国家级保护动物(评价区内无国家级和省级保护的两栖和爬行类动物)，要依照《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规要求，加强宣传教育，严禁非法猎捕。工程周围一旦发现有国家和省级重点保护野生动物在项目区活动，应当避让野生动物通行,必要时须报野生动物保护主管部门和专业人员协助处置保护。开展必要的巡查活动，通过加强教育，科普宣传等公众教育的方式，提高对重点保护野生动物的保护力度。将工程建设对该区域的国家和省级重点保护野生动物的影响减到最低程度。同时，针对工程施工影响区裸露的地表及时开展植被恢复,尽量减少工程带来的水土流失。 根据《九龙县三垭河一级水电站环境影响报告书》及现场调查，三垭河一级电站工程河段两岸山坡上有国家重点保护野生植物有两种，为松茸和冬虫夏草。该物种分布在阳坡高山栎林内，偶见于山体上部的针阔混交林内。尽管当地存在着采摘松茸、虫草、贝母等名贵中药材和资源植物的传统习惯，但鉴于松茸和虫草已被列入国家II级别重点保护野生植物进行特别保护，建议对运行人员加强科普宣传和教育管理，认真执行国家对野生植物的保护政策。 ### （2）水生生态保护措施 ①下泄生态流量 水资源利用优先保证下游生态环境用水，工程区地处高山峡谷，河道比降较陡。俄尔灌区取水口位于三垭一级电站沉砂池，电站取水量已包含灌区取水量，且三垭一级电站取水口已采取下泄生态流量措施，在色者沟取水枢纽设置的生态流量下泄管末端增设流量计，确保下泄生态流量不少于0.245m3 /s。 根据相关规范，本次评价需在三垭灌区设置下泄生态流量措施，要求为:下泄取水口处多年平均流量的10%计，即0.06m³/s的生态流量。 ②水生生物 加强宣传教育：鱼类资源的保护如果缺乏公众的支持和参与，是不可能顺利开展的。建议业主在电站取水口、减水河段、或其它适合的地方，布置鱼类保护宣传牌和警示标牌，图文并茂地介绍流域内鱼类的基本情况，大力宣传《野生动物保护法》、《中华人民共和国渔业法》等法令及保护水生野生动物的重要意义,以及在工程区内及周边进行生产作业的注意事项等,提高工程区内外过往车辆及工作人员和当地群众的生态环境保护意识。 鱼类栖息地保护：依据环保部和能源部下发的《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》(环发[2014]65号)中要求，《九龙三垭一级水电站环境影响报告书》中已提到三垭一级水电站应编制栖息地保护方案，明确栖息地保护目标、具体范围及采取的工程措施，并在水电开发同时落实栖息地保护措施，以保护受影响物种的替代生境。故本项目不再设置鱼类栖息地保护区。 在工程河段，特别是减水河段附近建立减水河段安全警示标记及预告管理制度是非常必要的，以防止河水突然变化带来的人、畜伤亡和财产损失。 项目实施后将形成河段减水，河面缩窄，形成较多的裸露河滩地，为当地村民下河创造了条件。但运行期间可能在部分时段使河道水量发生陡涨的现象，河道水位的迅速变化，可能威胁到下游的生命安全，因此，在减水河段设立警示牌，避免安全事故的发生。同时在建设过程中,对当地村民进行安全教育，使其对河段有所了解，并引起乡政府和村民的足够重视，避免安全事故的发生。 2、减缓灌区退水对水质影响措施 评价建议：①在植物保护方面采用高效、低毒、低残留的农药，严格按照规范操作，减少农药对水体以及农作物的影响；②地方人民政府农业主管部门和其他有关部门，应当采取措施，指导农业生产者科学、合理地施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，防止造成水污染。 |
| 其他 | 为保证水源水质质量，使工程开发功能和环境效益得到充分发挥，维护工程所在地的生态环境，掌握水源水质变化趋势，为环境保护和采取科学的用水制度以及保障各部门用水质量提供依据，对施工废水和灌区水质进行监测。 一、施工期水环境监测 施工期水环境监测内容包括混凝土拌和系统冲洗废水、含油废水、生活污水、生活饮水用、河流水质。监测时间从工程准备期至工程完建，监测方法：《地表水和污水监测技术规范》（GB91—2002）规定的监测方法。 1、混凝土拌和系统冲洗废水 监测点布设：混凝土拌和站冲洗废水处理设施排放口，布设1个监测点。 监测项目：PH、SS、流量。 2、机械保养站含油废水 监测点布设：在施工区机械保养站处理设施进排放口，布设1个监测点。 监测项目：CODcr、石油类、挥发酚、流量。 3、生活污水 监测点布设：在施工区临时生活区，布设1个监测点。 监测项目：PH、CODcr、BOD5、总磷、氨氮、SS、动植物油、污水流量等8项。 4）河流水质 监测断面布设：主要针对施工区域影响河段的水体污染情况进行 监测，选择坝址上游500m河道断面为对照断面，导流洞下游500m河段断面为坝址施工区域的污染控制端面，导流洞下游1000m河段断面为坝址施工区域的消减控制端面。 监测内容：水温、PH、SS、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌等7项 二、运行期水环境监测 1、水质监测 ①监测断面和采样点：共布设1个监测断面，灌区河道内布置监测断面一个。 根据规范要求，在一个采样断面上，水面宽度为100—1000m时，应设置左、中、右三条垂线；水面宽度小于50m时，只设置中弘一条垂线。 ②监测项目：pH、溶解氧、COn）岫、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氟化物、六价铬、硫酸盐、氯化物、铁、汞、铅、粪大肠菌群等。 每年的丰、平、枯三期进行，每期采样两次，每次时间间隔大于5d。 2、水文监测 监测断面可根据水质断面进行布设。 监测项目包括灌区流量、水温等，监测要求根据水文规范进行，洪水期可根据需要加大监测频率。 3、灌溉水温及农作物生长状况监测 ①监测点位：灌溉水温监测点位于坝后最近灌区的引水渠末端，即第一个支渠引水口，监测点位于水面下 20cm；农作物生长状况监测点位于第一个支渠下游农田。 ②监测项目及频次：水温监测内容为支渠引水口水温；农作物生长状况主要观测农田灌溉后作物长势情况。监测时间为每年6、7、8月份，每月各一次，连续监测3年。 三、生态环境监测 1、水生生态及鱼类的监测 ①监测范围：选择在鱼类的繁殖期5、6月份以及越冬的9月份至来年3月份进行监测。监测河段选择在灌区河道。 ②监测内容：包括水生浮游动植物、底栖动物的种类、数量、生物量，鱼类的种类、体长、重量以及形态特征，同时附注采样点位水体的温度、流速、水质等有关特征。 ③监测方法：采用人工捕捞的方式对河道中生存的各种鱼类及浮游动、植物进行监测。 ④监测周期 共进行4个年度的监测，在工程施工期的第一年，以及工程运行初期的6年内每隔1个年完成全点位的例行监测工作，运行中、后期视情况确定监测周期或停止监测。 2、河谷林草生态监测 ①监测断面、观测井、样方的选择：根据坝后河谷林的分布特点以及对河谷林草的影响特征，在减水河段布置两个河谷植被及地下水位观测断面，断面布置在坝后600m处和灌溉渠首下游200m处，在河谷内垂直于河道布置横断面，上游断面宽度80m，下游断面宽度100m，每个断面在河谷林分布区布置两个地下水位观测井，并在观测井周围布置植被调查样方，布置样方2个。 ②监测方法：河谷林草监测采用遥感解译与实地调查相结合的方法。 ③监测内容：河谷林植物资源状况、植被组成及特点，主要植被类型及其分布。河谷林草物种类别及其所占比例、面积、郁闭度、株高、优势度、覆盖度、天然更新状况等。河谷林区地下水位变化情况等 四、大气环境监测 仅在施工期进行，在距施工区最近居民点设2个监测点，灌区施工在临近居民区附近设置2个监测点。按《环境监测技术规范》要求监测，监测项目为TSP、NO2、SO2，每季度监测1次，每次监测2459天。 五、噪声监测 仅在施工期进行，灌区施工在临近居民区附近设置2个监测点。监测项目为Leq，每季度监测1次，监测技术按《环境监测技术规范》要求监测。 六、人群健康监测 施工期由地方卫生防疫部门对施工人员进行抽样检疫1次，检疫人数为施工人数的20%，食堂工作人员每半年检疫1次。 |
| 环保投资 | 按照上述原则计算，本工程环境保护投资共计122.95万元，各分项投资详见下表： 表5-2 环境保护投资估算 序号; 项目; 单位; 数量; 单价; 合计; 备 注. （元）; （万元）. 第一部分：环境保护措施; 19.55. 一; 生态保护措施; 16.55. 1; 水土保持措施; /; 已计入水保投资. 2; 生态保护; 3.75. 陆生动、植物保护警示牌; 块; 3; 2500; 0.75. 渔业环境和资源保护宣传; 年; 2; 15000; 3. 3; 水环境保护措施; 12.8. 拦挡、过滤帷幕; 座; 16; 8000; 12.8. 二; 水质保护措施; 3. 1; 水源保护标识牌; 个; 6; 2500; 1.5. 2; 减水河段标识牌; 个; 6; 2500; 1.5. 第二部分：环境监测措施; 10.85. 一; 施工期环境监测; 7.45. 1; 地表水水质监测; 16.2. 1.2; 混凝土拌合废水; 组; 9; 4500; 4.05. 1.3; 生活污水; 组; 3; 4500; 2.25. 2; 地表水水质监测; 组; 5; 5400; 2.7. 3; 施工供水水质监测; 组; 5; 5400; 2.7. 4; 施工期大气环境监测; 组; 5; 4500; 2.25. 5; 施工期噪声环境监测; 组; 5; 4500; 2.25. 6; 卫生防疫; 3.9. 疫情普查; 人; 150; 200; 3. 疫情预防与监控; 人; 30; 300; 0.90. 二; 运行期环境监测; 3.03. 1; 地表水水质监测; 组; 3; 5000; 2.00. 2; 地下水质监测; 组; 2; 4000; 1.20. 3; 水温观测; 组; 3; 1500; 0.45. 三; 水土流失监测; 已计入水保投资. 第三部分：环境保护仪器设备及安装; 14.7. 混凝土拌合废水处理系统; 套; 9; 15000; 13.50. 垃圾桶; 个; 24; 500; 1.2. 第四部分：环境保护临时措施; 35.98. 一; 施工废水处理; 17.2. 1; 混凝土拌和系统简易滤池; 座; 9; 8000; 7.2. 2; 移动混凝土拌和系统沉淀池; 座; 9; 3000; 2.7. 3; 含油污水隔油沉淀池; 座; 5; 5000; 2.5. 4; 旱厕; 个; 12; 4000; 4.80. 二; 生活垃圾处理; 1.50. 1; 施工期生活垃圾清运及处理费; 月; 15; 1000; 1.50. 三; 大气环境保护费; 1.50. 1; 洒水降尘费; 辆.年; 2; 30000; 6. 四; 声环境保护措施; 1.8. 耳塞; 个; 150; 20; 0.3. 头盔; 个; 150; 100; 1.5. 五; 交通安全保护措施; 2.25. 1; 交通疏导; 年; 1.25; 10000; 1.25. 2; 交通警示标志牌; 个; 10; 1000; 1.00. 六; 人群健康保护; 7.23. 1; 人员体检; 人.次; 30; 200; 0.6. 2; 疫情建档; 人.次; 15; 20; 0.03. 3; 预防免疫; 人.次; 30; 100; 0.3. 4; 防尘口罩; 只; 150; 30; 0.45. 5; 施工区的清理与消毒; 工区; 9; 3000; 2.7. 6; 传播媒介灭杀; 月; 15; 900; 1.35. 7; 环境卫生及食品卫生管理; 月; 15; 1200; 1.8. 第五部分：环境保护独立费用; 36.01. 一; 环境建设管理费; 9.95. 1; 管理人员经费; 81.08; 2%; 0.73; 按前四部分2%计. 2; 环保设施竣工验收费; 8.00; 根据实际需要计列. 3; 宣传教育及技术培训费; 81.08; 1.5%; 1.22; 按前四部分1.5%计. 二; 环境监理费; 81.08; 6%; 4.86; 按前四部分6%计. 三; 科研勘测设计费; 21.00. 1; 环保设施勘测设计费; 12.00; 根据实际需要计列. 2; 环境影响评价费; 9.00; 根据实际需要计列. 四; 工程质量监督费; 81.08; 0.25%; 0.20; 按前四部分0.25%计. 第一至五部分合计; 117.09. 基本预备费; 117.0937; 5%; 5.85; 按前五部分5%计. 环保总投资; 122.95. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①尽量将影响范围控制在施工范围内，不能扩大影响范围以及影响程度；②施工结束后对临时施工占地进行植被恢复；③提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物；优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段；④施工期如遇到重点保护野生动物严禁伤害；⑤如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。 | 以不减少区域内 动植物和不破坏 该区生态系统完 整性为标准。 | 植被恢复 | 植被恢复效果 达到要求 |
| 水生生态 | ①对施工人员加强生态环境保护宣传教育工作，增强环保和生物多样性保护意识，以便在施工中能自觉保护生态环境；②在枯水期施工，尽量减小对水体扰动；③做好施工机械、车辆的维护管理，避免燃油滴漏进入水体；④加强对施工人员的管理，禁止下河捕鱼；生活污水、生产废水合理处置利用，不外排。 | 施工期严格落实水环境保护措施，未对水生生态产生明显影响。 | 下泄流量措施 | 无 |
| 地表水环境 | ①生活污水利用居民旱厕收集后用于周边农灌，不会直接排入附近的地表水体；②施工生产用水经临时沉砂池沉淀后回用，不排入地表水体。 | 污（废）水不外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①选用低噪声设备，定期对设备进行维修、养护；②对噪声较突出的施工环节采取临时围障措施，阻隔噪声传播；③合理布置施工总平面，高噪声作业点远离敏感点一侧；④合理安排施工时间，夜间及午休时间禁止施工；⑤运输车辆限速行驶等。 | 满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准要求。 | 无 | 无 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①合理布置施工现场；②施工场地适时洒水降尘；③打围作业、定时清理施工现场；④临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖；⑤材料运输车辆封闭运输，防止泄漏造成沿途地面的污染；⑥施工所用的大型燃油机械必须配置消烟除尘设备。 | 对大气环境无明显污染性影响 | 无 | 无 |
| 固体废物 | ①开挖回填后剩余土石方运至规划的弃渣场，后期及时进行生态恢复；②生活垃圾设置垃圾桶集中收集，定期清运到环卫部门指定生活垃圾堆放处由乡镇环卫清运处置。 | 妥善处置 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | /（1）严格采取相关的水环境保护措施，不将施工废 水、施工人员生活污水以及建筑垃圾等随意乱排，及时清理 （2）加强工程建设期生态保护措施，工程施工设计中应尽量减少影响面积，在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复。 | / | / | / |
| 环境监测 | / | 大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类水域水质标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 | 无 | 无 |
| 其他 | ①在进场前就对施工场地进行平整，并在场地周围设置简易排水沟，必须首先完成场地的工程排水措施才能进行场地平整，以减少扰动地表因降雨带来的水土流失；②严格施工管理，禁止施工材料乱堆、乱放；③在施工便道一侧修建简易排水沟，便道开挖形成的边坡上播撒草籽。 | 施工期水土保持措施落实到位，对施工区及周边地区不造成严重的水土流失危害，对生态环境不构成威胁。 | 无 | 无 |

- 七、结论

一、结论 九龙县三垭水利工程建设符合国家现行产业政策，与区域规划相符。九龙县三垭水利工程对发展现代化农业、提高灌区的农业灌溉保证率，确保农村饮水安全，乡村振兴的顺利实现，当地社会经济的可持续发展等具有重大作用。通过对九龙县三垭水利工程区环境现状及工程建设的环境影响预测评价，综合分析认为，九龙县三垭水利工程具有较大的经济效益和社会效益。 九龙县三垭水利工程也带来了一些不利影响，主要影响表现在对水文情势及水环境的影响、施工占地破坏植被及动植物资源影响、施工期“三废”及噪声污染、施工扰动地表产生的水土流失影响等方面。 针对上述各方面的不利影响，环境保护设计规划了水资源保护及水污染防治、水环境治理措施；植被恢复措施、野生动、植物和鱼类的保护、管理措施，尽可能地减小工程建设对生态环境产生的各种不利环境影响；设计了施工期“三废”及噪声污染防治措施，施工期污染物能按排放标准达标排放，有效减免了对居民点和周边环境的影响。 九龙县三垭水利工程工程选址和施工布置基本合理，工程建设产生的负面影响是可以控制的，只要切实落实好各项环境保护措施及建议，工程建设对环境的不利影响能够减免到最小程度。从环境影响的角度分析，九龙县三垭水利工程的建设是可行的。 二、建议 1、严格执行环境保护“三同时”制度，使防治环境污染和破坏的环保工程。 2、工程建设前应按照相关要求完善工程建设相关征占地手续。 3、建立健全的施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。 4、项目建设需要的混凝土及砂浆使用商品混凝土及砂浆，购买混凝土搅拌站的商品混凝土，采用汽车运输至施工现场，禁止现场搅拌。 5、环评建议施工期间对施工人员进行相关的环境保护知识教育，增强施工人员的环保意识，使其自觉主动地保护环境。 6、工程施工完成后及时清理施工场地。对施工场地、弃渣场等除及时进行清理平整之外，应及时进行迹地恢复，种植当地适生绿植、草籽。