- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  九龙县雅砻江矿业有限责任公司尾矿充填工程技改项目

建设单位（盖章）：九龙县雅砻江矿业有限责任公司

编制日期：         2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 九龙县雅砻江矿业有限责任公司尾矿充填工程技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 川投资备【2018-513300-09-03-260523】JXQB-0005号 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刁全斌 | 联系方式 | 15183616816 |
| 建设地点 | 四川 省（自治区） 甘孜藏族自治州 市 九龙 县（区） 魁多 乡（街道） 江郎村 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 101 度 40 分 24.05 秒， 28 度 26 分 24.84 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业、60 石墨及其其他非金属矿物制品制造 309 中的其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 甘孜藏族自治州经济和信息化委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2018-513300-09-03-260523】JXQB-0005号 |
| 总投资（万元） | 3750 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 约800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，本项目不属于其中鼓励、限制、淘汰类，故本项目为“允许类”建设项目；本项目生产设备中没有《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中明令淘汰、限制的机械设备。 同时甘孜藏族自治州经济和信息化委员会以“川投资备【2018-513300-09-03-260523】JXQB-0005号”文件予以备案，同意本项目的建设。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2、与相关法规、规范符合性分析 本项目与其他大气污染防治相关规划、实施方案的符合性见下表。 表1-1 大气污染防治相关规划的符合性 序号; 文件名称; 相关要求; 本项目相关情况; 符合性. 1; 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号; “一、加大综合治理力度，减少多污染物排放”中“（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化”; 本项目为其他非金属矿物制品制造，项目选址位于四川省甘孜藏族自治州，在原有厂区空置区域进行建设本项目。项目施工阶段严格遵循建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化等要求。; 符合. 2; 《四川省人民政府关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则2016年度实施计划的通知》（川办函[2016]42号）; “二、重点工作”中“（一）强力实施多污染物协同减排，加大工业污染治理力度。”第1条“认真加强重点工业企业燃料、原料、产品堆场扬尘控制，积极推行视频监控设施安装。”; 本项目为其他非金属矿物制品制造项目与矿区修复治理工程项目，项目选址位于四川省甘孜藏族自治州，在原有厂区空置区域进行本项目的建设。项目生产原料均含有一定水分，且在密闭环境内进行生产。原料均在密闭空间内进行暂存，堆放时不产生扬尘。; 符合. 《关于做好生物多样性保护优先区域有关工作的通知》（环发[2015]177号）; 根据《关于做好生物多样性保护优先区域有关工 作的通知》中三“新增项目选址要尽可能避开生态敏感区及重要 物种栖息地，针对可能对生物多样性造成的不利影响，提出相关 保护与恢复措施。”; 本项目选址不涉及生态敏感区及重要物种栖息地，本项目的建设对当地生物多样性保护影响较小，满足区域生物多样性保护的要求; 符合. 综上所述，本项目符合有关法规、规范的要求。 3、“三线一单”符合性分析 表1-3 “三线一单”符合性分析 内容; 本项目; 符合性. 生态红线; 项目位于甘孜藏族自治州魁多乡江郎村附近，根据《关于印发四川省生态保护红线的通知》（川府发[2018]24号，本项目建设不涉及文件划定的生态红线区域，生态红线图见附图所示。; 符合. 环境质量底线; 据《四川省生态环境状况公报2019年》，全省21个市（州）政府所在地城市的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒、一氧化碳、臭氧年均浓度分别为9.4微克/立方米、27.8微克/立方米、52.9微克/立方米、34.4微克/立方米、1.1微克/立方米、134.1微克/立方米，甘孜藏族自治州均达标，为达标区。综上本项目在认真落实各项环保措施，不会超出环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目为其他非金属矿物制品制造项目与矿区修复治理工程项目，在已有厂区空置范围内进行建设本项目，故不涉及园区土地利用上线；本项目用水主要为员工生活用水以及生产用水，本项目生产废水循环使用不外排，生活废水经化粪池处置后用作周边灌溉，不外排。; 符合. 负面清单; 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，本项目不属于其中鼓励、限制、淘汰类，为“允许类”建设项目，因此该项目建设符合国家产业发展政策。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿位于四川省甘孜藏族自治州九龙 县南部，与里伍铜矿矿部直距约5km。行政区划隶属九龙县魁多乡。矿区面积约 1.3114km2。雅砻江矿业选厂目前选矿规模为1500t/d（49.5万t/a），已建成并投入生产。选厂底流标高约2730m，选厂总尾自流输送至与里伍铜矿共用的尾矿库，尾矿库采取尾矿自筑坝。目前，尾矿库有效库容不足200万m³，按现有尾矿排放量其使用年限为3～4年，尾矿库容容积的减少将直接影响矿山后续正常生产。目前，我国尾砂的综合利用主要集中在两个方面，一是将尾砂进行再选，从中回收有用物质，但是一次投资金额较大；二是对尾砂进行简单的物理加工处理后直接利用，作为采空区填料等，且目前充填工艺流程技术成熟、可靠，工艺、操控较为简单，投资适中。为了能有效提高矿山资源回收率，延长矿山及尾矿库服务年限，实现绿色矿山建设，故九龙县雅砻江矿业有限责任公司拟开展九龙县雅砻江矿业有限责任公司尾矿充填工程技改项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 （2017年）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等文件的 有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中：“七、有色金属矿采选业中的091常用有色金属矿采选业中的矿区修复治理工程”、“二十七、 非金属矿物制品业 30 中 60 石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他”类别的项目，需编制环境影响报告表。因此，建设单位委托四川中科云佳环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作。本单位接受委托后，立即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》及相关评价技术导则的要求编制了本项目的环境影响评价报告表。 二、工程概况（项目名称、建设地点、建设性质等） 项目名称：九龙县雅砻江矿业有限责任公司尾矿充填工程技改项目 建设单位：九龙县雅砻江矿业有限责任公司 建设地点：四川省甘孜藏族自治州 建设性质：改建 总投资：3750万元，企业自筹 劳动定员：劳动定员15人。年生产300天，每天2班，单班8小时。 建设内容：九龙县雅砻江矿业有限责任公司拟投资3750万元在四川省甘孜藏族自治州魁多乡江郎村原项目厂区空置区域建设九龙县雅砻江矿业有限责任公司尾矿充填工程技改项目，该项目主要工艺为脱水、造浆、搅拌等工序，主要购置深锥膏体浓密机、螺旋称重给料机、双管螺旋喂料机、立式砂仓等设备。建成后可形成尾砂处理能力1380t/d，年生产充填56.25万吨充填料浆。 产品方案：项目产品方案及产品示意图如下表所示。 表2-1 项目主要产品方案表 序号; 名称; 技术参数（浓度）; 预计生产规模（万吨）. 1; 充填料浆; 72% ~ 74%; 56.25. 三、工程内容及项目组成 项目组成及主要环境问题见下表所示。 表2-2 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题. 建设内容; 建设规模; 备注; 施工期; 运营期. 主体 工程; 尾砂浓密系统; 尾砂浓密系统及尾砂输送泵站选址于充填站东面标高2740m的平台，主要设备为深锥膏体浓密机及其附属设施。; 原项目空置区域进行本项目生产; 施工粉尘、焊接烟尘、设备安装噪声等; 生产固废、生活废水、废气、设备噪声等. 尾砂输送泵站; 尾砂输送泵站设置在充填站东面标高2740m的平台，主要设备为锥阀工业泵及其附属设备。. 立式砂仓系统; 在3200m标高的充填站东北面设置1个立式砂仓（采用钢筋混凝土结构，上部为圆形、下部为锥形，单个砂仓有效容积约 500m³，直径8m，直筒高10m，锥角55°）. 水泥输送计量系统; 水泥输送计量系统设置于标高3200m的充填站东北方向，主要设置一个水泥筒仓（有效容积为200m³）及其附属装置。. 水供给计量系统; 水供给计量系统设置于标高3200m的充填站东北方向，设置一个独立溢流水池（有效容积150m³）及其电磁流量计等附属设施。. 搅拌泵送系统; 在充填站中部设置搅拌泵送系统，主要设备为2台双卧轴连续搅拌机。. 充填管路系统; 主要为充填管路以及截止阀，管路采用Φ168mm×10mm无缝钢管，长度为2000m，通过法兰连接。. 公用 工程; 供水; 来自于厂区循环水。; 依托; /. 供电; 接原项目已建配电系统。. 排水; 雨污分流。. 辅助工程; 办公及生活设施; 依托原项目已建8375㎡综合楼，其中办公楼1023㎡，食堂及浴室531㎡，宿舍楼8800㎡，值班室120㎡。; 依托; 生活垃圾、生活废水. 配电控制系统; 位于充填站南侧，主要为总控系统以及变配电系统。. 实验室; 充填站左侧设置一座实验室，面积为42㎡，主要对产品密度进行检测。. 操作间; 位于充填站实验室北侧，面积为42㎡，主要为员工操作房间。. 备件室; 位于充填站实验室南侧，面积为42㎡，主要存放物品使用。. 环保 工程; 废水处理; 生活废水经化粪池处置后用作周边灌溉，本项目生产废水循环使用不外排。充填站设置一座50m³的事故池。; 依托; /. 固废处理; 固废分类收集。设置生活垃圾桶。（其中危废依托于原项目危废暂存间）; 依托; /. 废气处理; 水泥仓自带滤芯式除尘器，厂区定时洒水。; 新增; /. 噪声处理; 采用合理布局、厂房隔声；噪声设备采用隔声、减震、消声降噪处理。; 新增; /. 四、公辅设施依托可行性分析 本项目在原项目厂区进行建设，生产过程中道路、绿化、给排水管网、雨水管网、用电、生活污水预处理池等设施均可依托原项目配套设施。 表2-3 项目依托可行性一览表 序号; 项目; 依托设施内容; 依托情况; 可行性. 1; 废水处理; 生活污水地埋式一体化装置（50m³/d），位于生活区旁边。; 原项目废水产生约为30m3/d，本项目生活废水产生0.81m3/d，占预处理能力的1.8%，不会对其造成冲击。; 可行. 2; 供水系统; 依托原项目已有取水管网。; 原项目从雅砻江进行取水，通过高压泵送，原项目生活区附近有一台一体化净水器，净水规模为35m3/d，净水后进入20m3生活水池。; 可行. 3; 供电系统; 依托原项目当供电电网。; 项目设备用电可直接接入原项目电网，能够满足本项目需求。; 可行. 4; 其他; 已建成绿化、雨水管网、道路等。; 均可以依托已经建成设施。; 可行. 五、项目原辅材料及主要设备 1、主要原辅材料和能源消耗 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 类别; 名称; 年耗量; 单位; 最大 储量; 性状; 包装; 主要化学 成分/有害成分. 主（辅）料; 尾砂; 414000; t/a; 2000; 半固体; 开放式; 见下所示. 水泥; 103500; t/a; 200; 固态; 开放式; /. 环保絮凝剂; 100; t/a; 20; 固态; 桶装; 聚丙烯酰胺. 其它; 机油; 0.5; t/a; 0.05; 液体; 桶装; 主要成分基础油. 柴油; 1; t/a; 1; 液体; 桶装; 烃类混合物. 能源; 电; 50000; KWh/a; /; /; /; /. 水; 水; 45000; t/a; 150; /; /; H2O. 主要原辅材料介绍： 尾砂 本项目尾砂进行了危险废物鉴别标准试验（试验报告见附件报告蓝科源检（2020）第0523号），报告显示本项目为一般工业固废不属于危险废物。其相关的参数、指标如下： （1）尾砂比重 2.85g/cm3 , 松散容重 1.35g/cm3， 孔隙率 52.63%，其粒级分布如下表所示。 表2-5 尾砂粒径分布 粒径（mm）; +0.074; 0.074~0.043; 0.043~0.037; 0.037~0.019; -0.019; 合计. 产率（%）; 36.25; 13.75; 11.25; 23.75; 15.00; 100. 累计（%）; 36.25; 50.00; 61.25; 85.00; 100; 100. - 尾砂渗透系数为：全尾砂K10=7.83cm/h，移液法脱去37μm后的分级尾砂K=21.28cm/h。 - 尾砂压缩沉缩率如下表所示。 表2-6 尾砂粒径分布 - 压力P（kg/cm2）; - 0; - 0.5; - 1.0; - 2.0; - 10.0; - 20.0; - 30.0; - 50.0. - 压缩沉缩率η; - 0; - 0.008; - 0.014; - 0.025; - 0.057; - 0.088; - 0.117; - 0.169. 2、主要生产设备 本项目主要的生产设备如下表所示。 表2-7 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/尺寸大小; 单位; 数量; 来源; 用途; 备注. 1; 深锥膏体浓密机; NGT12; 套; 1; 飞翼股份有限公司; 提高尾砂料浆浓度; 尾砂浓密系统. 2; 底流循环及输送装置; /; 套; 1; 飞翼股份有限公司; 将矿浆从浓密机输送到锥阀泵. 3; 絮凝剂添加系统; FPP4000; 套; 1; 飞翼股份有限公司; 用于絮凝剂的制备和添加. 4; 电动夹管阀; GJ941X-16L-125; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 浓密机下部放矿. 5; 浓度计; DN125，Na22; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 测矿浆浓度. 6; 电磁流量计; E+H，DN125; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 测矿浆流量. 7; 底流尾砂浆输送管等附件; DN125无缝钢管; 套; 1; 飞翼股份有限公司; 输送料浆. 8; 锥阀工业泵; HGBZ70.15.320G; 台; 1; 飞翼股份有限公司; 泵送料浆至3200m; 料浆输送系统. 9; 高浓度矿浆管道; Φ133×12mm，无缝钢管; m; 2000; 飞翼股份有限公司; 料浆输送. 10; 排污泵; 50QV-SP，Q:37.24m3/h，H:38m; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 沉淀池排污. 11; 远程控制; 包含到充填站的光纤、收发器等; 套; 1; 飞翼股份有限公司; 用于将浓密机及锥阀工业泵并入充填站中控室. 12; 水泥筒仓; 200t; 套; 1; 飞翼股份有限公司; 存放水泥; 水泥输送计量系统. 13; 手动插板阀; 800×800mm; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 手动开关. 14; 双管螺旋喂料机; GLS250×2-3200; 台; 1; 飞翼股份有限公司; 喂料. 15; 螺旋称重给料机; GXC300; 台; 1; 飞翼股份有限公司; 水泥计量. 16; 导料槽及连接件; /; 套; 1; 飞翼股份有限公司; 附属设备. 17; 立式砂仓; 600m3; 套; 1; 飞翼股份有限公司; 存放矿浆; 立式砂仓系统. 18; 电动夹管阀; GJ941X-16L-150; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 阀门. 19; 浓度计; DN150，Na22; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 测矿浆浓度. 20; 电磁流量计; E+H，DN150; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 测矿浆流量. 21; 螺杆式空气压缩机; 排气量 21.55m³，排气压力0.8MPa; 台; 1; 飞翼股份有限公司; 提供高压风. 22; 储气罐; 6m³; 台; 1; 飞翼股份有限公司; 存放高压风. 23; 储水池; 150m³; 个; 1; 自建; 存放水; 水供给计量系统. 24; 单级离心式水泵; Q＞50m³/h；H＞60m; 台; 3; 飞翼股份有限公司; 为充填站提供清水. 25; 超声波液位计; ZYHLT6; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 测量水池也为. 26; 电磁流量计; 个; 2; 飞翼股份有限公司; 测量用水量. 27; 双卧轴连续搅拌机; JSY3200; 台; 2; 飞翼股份有限公司; 搅拌; 搅拌泵送系统. 28; 雷达料位计; ZYLD22; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 检测料斗料位. 29; 除尘装置; CH4M47; 台; 1; 飞翼股份有限公司; 除尘. 30; 充填工业泵; HGBS110.14.400G; 台; 1; 飞翼股份有限公司; 将充填材料泵送至矿房. 31; 集料斗; 泵上部集料斗; 个; 2; 飞翼股份有限公司; /. 32; 排污泵; 50QV-SP ，Q:37.24m3/h，H:38m; 个; 1; 飞翼股份有限公司; 沉淀池排污. 33; 充填管路; Φ168×10mm，无缝钢管，法兰连接; m; 2000; 飞翼股份有限公司; 输送充填材料至矿房; 充填管路系统. 34; 井下截止阀; DN150，承压15MPa; 个; 2; 飞翼股份有限公司; 用于充填及洗管的切换. 35; 低压配电系统; 进线柜、补偿柜、出线柜; 套; 1; 飞翼股份有限公司; /; 电气控制系统. 36; 总控系统; 包含中控PLC控制柜1个，现场操作箱5个、检修电源箱3个、工控机2台、24寸LED显示器2台、UPS电源1台、操作台2台; 套; 1; 飞翼股份有限公司; /. 37; 视频监控系统; 包含摄像头10个、防水电源10个、24寸LED显示器1台、硬盘刻录机1个、操作台1个; 套; 1; 飞翼股份有限公司; /. 38; 变压器; S13-800 10/0.4KV 800KVA; 台; 2; 自建; /; 变配电系统. 39; 柴油发电机组; 850kw; 台; 1; 外购; /. 六、公辅设施 本项目在原项目空置区域进行建设，配套公辅设施依托原项目已建配套设施。 本项目为改建项目，配套公辅设施依托原项目已建配套设施。 1、供水系统 本项目生活用水依托原项目取水净水系统，原项目从雅砻江进行取水，通过高压泵送，原项目生活区附近有一台一体化净水器，净水规模为35t/d，净水后进入20m3生活水池。 2、排水工程 本项目实施“雨污分流”制，雨水经雨水管道收集排入雨水边沟。生活污水经预处理池处理后用作周边农灌。 3、供配电系统 本项目新建变配电系统，在充填站南侧设置一套变配电措施。 七、平面布置合理性分析 厂区平面布置遵循以下原则： - 厂区内功能分区明确，物流畅通、互不干扰； - 生产流程顺畅，避免迂回重复； - 供水、配电等管网敷设简单； - 交通顺畅，便于管理。 根据上述原则，本项目按照不同功能，结合厂区用地布局，整个厂区分为生产区和操作区，各个区域互不干扰。厂区入口位于东侧，厂区设计按照设备工艺要求及国家关于建筑消防、通风、环保等规范要求，进行总图布置，做到功能分区明确、间距合理、工艺流畅、运输方便。符合环保、安全、卫生、消防要求。 综上，项目总图布置功能分区明确，人流物流干扰较少，项目总平面布置合理。 八、项目劳动定员及工作制度 项目定员：本项目劳动定员15人。 工作制度：年工作天数为300天，每天2班，8h/班。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述(图示) 施工期产生的污染是暂时性的，待施工结束后基本上可以得到消除，施工期的工艺流程及产污位置如图2-1所示。 （一）施工期污染物产生及治理措施 基础工程 项目运营 工程验收 设备安装 装饰工程 主体工程 建筑弃方 全部回填 噪声 施工废水 扬尘、废气 生活污水 少量建筑垃圾 声学环境 预处理池 用作农肥 大气环境 沉淀池 建筑垃圾处置场 循环使用 图2-1 施工期工艺流程图及产污位置图 施工期工艺流程简述： 本项目在空置场地进行建设，因此施工期主要进行基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装工程等工程，施工过程中将会产生建筑废渣、建筑噪声、扬尘、施工人员的生活污水及土石方的开挖回填、对植被的破坏、水土流失等环境问题。 项目在设备安装施工过程中需严格按照施工期的有关规定进行施工，合理安排施工时间、施工场地等，减少施工过程对周围环境影响。施工污染物主要有扬尘、噪声、施工固废等，污染物排放及治理措施如下： 1、施工期废气 本项目施工期大气污染物主要有建筑材料运输、装卸，土石方挖掘堆放等产生的扬尘、机械设备产生的燃油废气、运输车辆产生的汽车尾气以及装修废气。产生的扬尘，具有量多、点多、面广的特点；燃油废气、汽车尾气、装修废气属无组织排放，产生量比较少。 （1）扬尘防治措施： ①施工区域设置2.5m高的围墙。 ②建筑材料堆放应严格管理。本项目在建设过程中需要使用大量的建筑材料，这些建材在装卸、堆放过程中会产生大量扬尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料的堆放定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆放场采用水喷淋防尘，并用篷布遮盖建筑材料； ③加强施工管理，安排专职人员负责现场卫生管理工作； ④对土石方临时堆放场及建筑材料修建维护设施； ⑤对主要道路进行硬化，施工场地定期洒水降尘，并及时清扫及冲洗道路； ⑥施工场地进出口设清洗水池，对土石方转运及材料运输车辆进行严格清洗，运行车辆尽可能减缓行驶速度，车辆进出口设置防尘措施，如防尘垫等； ⑦项目必须使用商品混凝土； ⑧主体工程施工时，在施工现场采用全密闭式施工，采用密闭安全网等维护结构，脚手架在拆除前，先将安全网内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘的产生，防治扬尘污染； 建设单位要严格按照上面提出的扬尘控制措施执行，则项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。 本环评要求施工方在施工期做到“六必须、六不准”：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛散建渣、不准现场搅拌混凝土、不准现场积水、不准现场焚烧废弃物。 （2）机械设备、运输车辆废气防治措施： ①使用技能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； ②合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染； ③选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ④尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ⑤做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ⑥尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。 通过采取以上废气污染防治措施后，可有效控制施工期废气对周围环境及施工现场作业人员的影响。 2、施工废水 施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 主要来源于初期雨水、机械和车辆冲洗、构件与建筑材料的保潮、材料的洗刷以及打桩基础施工中排出的泥浆等，产生的废水量不大。但如果防治措施不当，也很容易造成水环境污染。针对不同的废水，需采取不同的防治措施。 防治措施： ①机械和车辆冲洗废水。主要为含油废水，应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在项目区内进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置，可用容器收集后回收利用；含油污水不得随意排放，要建小型隔油池，经处理后回用，不得进入城市雨、污水管网，不得排入河流。 ②混凝土养护废水。混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶剂喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因用水量较小，且不产生废水，故养护废水可以不需要专门处理。 ③初期雨水、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆。其悬浮物含量大，需建沉淀池沉淀后回用于施工。部分废水澄清后可用于建筑施工场地洒水防尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄露，泄露水泥砂浆应及时清理运浆容器，尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉淀池。 对施工废水应有处理设施进行相应处理，经沉淀后回用。 ④施工人员生活污水 本项目施工高峰期施工人员有30人左右，施工人员生活污水排放按0.05m3/人▪d计算，日排生活污水约1.5m3/d。 防治措施：依托附近现有的预处理池，处理后用作农肥。 3、施工机械噪声 施工噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声。由于整个施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难确切的计算施工场界噪声。各施工阶段主要噪声源及场界噪声和标准声级见表2-8。 表2-8 施工期主要噪声源及其声压级 单位：dB（A） 施工阶段; 声源; 声源强度[dB(A)]; 施工阶段; 声源; 声源强度[dB(A)]. 土石方阶段; 挖掘机; 78-96; 装修、安装阶段; 电钻; 100-105. 冲压机; 95; 电锤; 100-105. 空压机; 75-85; 手工钻; 100-105. 卷扬机; 90-105; 无齿锯; 105. 压缩机; 75-88; 多功能木刨; 90-100. 机构阶段; 混凝土输送泵; 90-100; 切割机; 100-110. 振捣器; 100-105; 云石机; 100-110. 电锯; 100-105; 角向磨光机; 100-105. 电焊机; 90-95; 轻型载重卡车; 75-80. 空压机; 75-85. 噪声防治措施： （1）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 （2）对各施工环节中噪声较为突出又难以对声源进行降噪的设备装置，采取设置临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 （3）合理设计施工总平面图。有效利用施工场地的距离衰减作用，同时钢筋加工房、木工房使用前应完全封闭，避免噪声 扰民现象的发生。 （4）合理安排施工时间，禁止在夜间（22:00-6:00）施工。对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经主管政府部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地行政主管部门申报，并公告周围群众、取得谅解。并合理安排作业时间，尽量缩短施工周期。 （5）在施工过程中采用商品混凝土和成品窗。 （6）最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；木工房使用前应完全封闭；运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 （7）充分调查周边单位和个人的工作休息时间，合理安排施工组织，避免在夜间及午休时段产生高噪声污染；如果夜间需要施工，需征得当地建委、城管等主管部门的同意，并必须提前告知附近的单位或个人，征求其支持和理解，避免噪声扰民。 （8）装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷。 4、施工固废 施工期产生建筑垃圾、弃土和生活垃圾等固体废弃物。 ①施工产的废料首先必须考虑废料的回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材等，其损耗量约占使用量的5~8%，且大多可回收，不能使用部分运送至政府指定建渣堆场堆放。 ②根据建设方提供的资料，项目场地平整、基础工程开挖土石方，全部用于厂区内的绿化、道路回填，没有弃土。 ③高峰期施工人员及工地管理人员约80人，现场不设置施工营地，吃饭、住所施工队自行解决，生活垃圾按0.5kg/人.d计，则生活垃圾产生量为40kg/d，集中收集堆放，及时交由当地环卫部门统一进行处置。 固体废物防治措施： （1）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （2）项目产生的土石方必须及时进行回填，不得随意倾倒，造成二次污染。 （3）施工期生活垃圾经垃圾桶集中分类收集后，由当地环卫部门进行统一的清运处理。 综上，项目施工期在严格落实上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不会造成二次污染。 （二）运营期污染物产生及治理措施 运营期工艺流程如下所示。 图2-2 运营期工艺流程图及产污位置图 工艺简述： - 尾砂 - 尾砂（浓度约65%）经雅砻江矿业选厂自流进喂料桶，再由泵输送到高效深锥浓密机（标高约2740m）。 - 主要污染物：无。 - （2）浓密 - 经水隔膜泵加压输送到高效深锥浓密机（高效深锥浓密机主要由圆形浓缩池和耙氏刮泥机二部分组成，主要原理为浓缩池里悬浮于尾砂中的固体颗粒物在重力作用下沉降，上部则成为澄清水，使固液得以分离，沉积于浓缩池底部的尾泥由耙氏刮泥机连续刮集到池底中心排出口排出）的尾砂在固体颗粒物自身重力作用下沉降由下部中心排口排出，在这一过程中为了加快尾砂细颗粒沉降，本项目在此工序中添加絮凝剂（标高约2740m）。 - 主要污染物：设备噪声。 （3）脱水 - 经高效深锥浓密机浓密后的尾砂经输送泵输送到标高约3200m的充填站的立式砂仓内，通过其自身的重力进行再一次的脱水（立式砂仓工作原理为仓内浆体以自由沉降的形式进行浓缩脱水，浆体浓度自上而下逐渐增高，在达到沉降极限浓度时浓缩脱水过程完成），脱水的上清液通过砂仓管道进入沉淀池沉淀，脱水后浓度约为70%。 - 主要污染物：无。 （4）混合搅拌 - 普通硅酸盐水泥作为胶凝材料通过双管螺旋给料机进入立式砂仓与尾砂混合（水泥的用量按照每吨尾砂用量0.2~0.3t的用量），同时通过加水对其浓度进行调节并在双卧轴连续搅拌机搅拌下，使其均匀后制备成呈结构流性态的充填料浆，使其浓度达到72~74%，此过程全密闭。 - 主要污染物：G1水泥仓粉尘、设备噪声。 （5）检验 - 通过对经过混合搅拌均匀的料浆进行取料进行人工检测，主要检测是否搅拌均匀，浓度是否达到72~74%，合格后进入下一个充填工序，不合格返回混合搅拌罐。 - 主要污染物：无。 （6）充填 - 经检验合格的充填料浆通过泵泵送至采空区域进行充填。雅砻江矿业黑牛洞铜矿区充填搅拌站布置在3200m平硐口，其充填管道从地表沿3200m平硐（约1100m）进入至矿体下盘，然后再沿斜井或专用充填井分别往上或往下布设，主管路单线总长约2000m，充填量为1380t/d（56.25万吨/年），充填料浆经充填管路输送至密闭墙围成的空间内，井下采空区采用分层充填方式进行。第一层充填7d后进行第二层充填；第二层充填7d后再进行第三层充填，后层充填时间以此类推，充填流程示意图见附图9所示。 - 主要污染物：设备噪声。 二、主要污染工序及污染物 各产污环节的污染物产生情况见下表。 表2-9 主要产污工序及污染物名称一览表 序号; 类别; 产污因子; 污染来源. 施工期. 1; 废气; 扬尘; 土建工程施工造成. 2; 废水; CODcr、SS、NH3-N、BOD5、TP、TN; 施工人员. 3; 噪声; 噪声; 推土机、挖掘机、运输车等. 4; 固废; 施工废弃物; 设备开箱. 装修固废; 装修. 生活垃圾; 施工人员. 运营期. 1; 废气; G1粉尘; 水泥仓. 2; 废水; CODcr、SS、NH3-N、BOD5、TP、TN; 办公. 3; 噪声; 噪声; 设备运行. 4; 固废; 一般固废; 生活垃圾; 办公. 水泥仓收尘灰; 水泥仓环保设备. 危险废物; 废润滑油; 设备维护. 废润滑油桶; 润滑油包装. 三、平衡分析 （一）水平衡分析 本项目不设食宿，本项目主要用水为生活用水，员工洗手用水以30L/人·d计、冲厕用水30L/人·d计，职工人数为15人，排水系数按0.9计，则每天生活用水用水量0.9m³/d，排水量0.81m³/d。本项目生产用水为150m³/d，绝大多数为沉淀池用水，每天经补充约10%的水量为15m³/d，循环池循环水量为135m³/d。 表2-10 用排水情况表 项目; 数量; 用水定额; 用水量(m3/d); 循环量(m3/d); 补水量(m3/d); 排水量(m3/d). 办公生活用水; 15人; 60L/人·d; 0.9; /; /; 0.81. 生产用水; /; /; 15; 135; 15; 0. 合计; /; /; 15.9; 135; 15; 0.81. 本项目水平衡图如下所示。 图2-3 项目水平衡图单位（m³/d） （二）物料平衡分析 项目物料平衡表如下表所示。 表2-11 物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 尾砂; 414000; 充填料浆; 562500. 水泥; 103500. 水; 45000. 本项目物料平衡图如下图所示。 图2-4 本项目物料平衡（t/a） 四、项目劳动定员及工作制度 项目定员：本项目劳动定员15人。 工作制度：年工作天数为300天，每天2班，8h/班。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 2011年9月，九龙县雅砻江矿业有限责任公司取得黑牛洞铜矿新增矿权采矿证，同年委托环境保护部南京环境科学研究所与西南交通大学承担原项目环境影响评价工作，原项目《黑牛洞铜矿1500t/d采选工程》于2011年11月3日取得原四川省环境保护厅出具的批复“川环审批【2011】497号”，待原项目建设完成及调试完成进入正式投产后，公司委托四川省长城安全事务有限公司成都检测中心编制《黑牛洞铜矿1500t/d采选工程》环境竣工验收调查报告，并于2017年12月4日完成该项目的环境保护竣工验收工作。 一、原有项目组成及环境问题 原有项目组成及环境问题见下表所示。 表2-12 原有项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容; 主要环境问题. 施工期; 运营期; 退役期. 主体 工程; 地下 采场; 井巷工程：3500m回风中段3500~3000m回风盲斜井、3450m中段、3420m中段、3390m中段、3360m盲中段、3330m盲中段、3210m中段、3000m中段、2815m主运输段; 施工期已结束; 地表沉陷、水土流失、 废水、噪声、粉尘、废石; 地表沉陷、植被破坏. 在2815m、3000m和3210m主平硐硐口附近汞布设三处工业场地，占地面积分别为24.00hm2、2.56hm2、1.09hm2. 新建1个硫磺崖子排土场（容积8.7万m3）；3个弃渣场，分别为3210废渣场（容积8万m3）、3000废渣场（容积3万m3）、2815废渣场（容积9万m3）. 新建1个爆破器材库，库容1t，占地面积1.36 hm2; 风险. 选厂; 建设内容包括破碎筛分车间、主厂房（磨矿浮车间）、精矿过滤及精矿仓等生产设施; 废水、噪声、粉尘. 扩建1个尾矿库，含排洪系统、尾矿及回水输送管线，库容534.57万m3，当前剩余库容112.25万m3; 废水、粉尘. 辅助工程; 通风; 通风方式和通风系统通风采用机械抽出式; 废气. 矿井生产调度通信系统; 在工业广场井口综合楼调度室内设置矿用数字程控调度交换机一台，主要汞井下和地面各生产部门使用; 噪声、废气. 井下压风系统; 新建一个空气压缩站; 噪声、废气. 井下消防洒水系统; 井下消防、洒水采用消防与洒水合一的给水系统; 废水. 机修 设施; 新建采矿系统116m2的电机车修理间、324m2的选矿机修间（建设后改为仓库使用）. 药剂师及检化验室; 配套选厂新建413m2的药剂制备室；新建204m2的检化验室; 废水. 办公及生活设施; 新建综合楼、食堂、宿舍楼及生活污水地埋式一体化装置处理等，占地约8375m2。建设规模：办公楼1023m2，食堂及浴室531m2，宿舍楼8800m2，值班室120m2; 生活废水. 仓储或其它; 选厂新建原矿仓有效容积330m3，细碎缓冲矿仓有效容积70m3，粉矿仓有效容积每座550m3，2座精矿仓有效容积580m3绿化：采选工业场地绿化细碎4.3%; /. - 二、原项目工艺流程及产污分析 - （1）采矿工艺 采用地下开采方式进行开采。矿体以中段为单位采取自上而下，先上盘后下 盘，由西向东后退式回采顺序，各矿块中的开采顺序为自下而上。由上盘到下盘 逐矿体，从南向北逐矿块的正常回采顺序。首采地段为3250m和3290m中段。 项目矿床为缓倾斜薄~中厚矿体，矿岩较稳固，矿石不结块不自燃。根据矿 体赋存特点、开采技术条件及矿山生产实践，设计采用底盘漏斗分段空场法和全 面法两种采矿方法。底盘漏斗分段空场法适用于矿石稳固，顶板中等稳固，底盘 中等以上稳固的缓倾斜中厚以上矿体。通过统计采用该方法的矿段占整个矿山矿 量的93.78%，所属矿体为I1-1和I3号矿体的全部、II4 矿体的一部分。全面采 矿法适用于矿体厚度≤3m，倾角＜30°的稳固性好的矿体。通过统计采用该采矿 方法的矿段占整个矿山的矿量的6.22%，所属矿体为 II 4 矿体的一部分及II 5-1 矿体。 本矿开拓运输系统为平硐、阶段溜井加盲斜井串车组提升。矿石通过采场卸 矿漏斗装入YCC1.2-6型侧卸式矿车，由7t架线式电机车牵引矿车组至中段溜井， 通过3390m、3210m、3000m 转运至下一个阶段溜井，最后下放2815m主运输平硐，再由7t架线式电机车牵引矿车组至地表选厂原矿仓卸矿。生产及掘进巷道产生的废石，由盲斜井将废石提升至各采空区，进行回填骨料。人员、材料、设备等用 ZK10-7/550 型架线式电机车牵引 PRC-18 型平巷人车或 3t 材料车、平板车由 3000m主平硐口进入，运输至辅助提升盲竖井井底车场，再经卷扬提升设备提升至各中段。 （2）选矿工艺 选矿工艺为三段一闭路破碎、矿石经一段闭路粗磨至-200目70%后，浮选铜、锌、硫。具体选矿工艺流程如下： ①碎矿流程 矿石从原矿仓经棒条给料机给入颚式破碎机粗碎，粗碎产品由胶带输送机送 入圆锥破碎机中碎，中碎产品及细碎产品一起由胶带输送机给入振动筛筛分，筛上产品经胶带输送机返回细碎圆锥破碎机破碎，构成闭路破碎；筛下料即为破碎产品，由带式输送机运输至粉矿仓贮存。 ②磨浮流程 粉矿由粉矿仓下摆式给料机给料，经胶带输送机给入溢流型球磨机，与水力旋流器形成闭路磨矿，分级机溢流细度-200目65%。分级产品自流到该厂房浮选跨的搅拌槽，经一粗、 二扫、三精浮选产出铜精矿；浮铜尾矿经提升搅拌槽搅拌，进行一粗、二扫、四精选获得到锌精矿；选锌尾矿经提升搅拌槽搅拌，经一粗、一扫、二精浮选产出硫精矿。选硫尾矿经管道自流去尾矿库。 ③脱水过程 铜、锌、硫精矿采用浓缩、过滤两段脱水流程，精矿最终水分10~12%。脱水后的精矿分别堆存或外运销售。 原本项目工艺流程产污位置示意图如下图所示。 图2-5 原项目工艺流程及产污位置示意图 三、与本项目有关原有污染物及治理措施 （1）废水 矿井涌水、选厂工艺废水、设备冷却水均按环评报告要求处置方式处理；生活污水及污水处理装置处理后排至回水泵站回用作生产用水；化验室废水经隔油池、中和池处理，排至回水泵站回用做生产用水。 - 废气 - 地下采场保证通风并洒水防尘，选厂安装集气罩及布袋除尘器和湿式除尘器，原辅料装卸、贮存、运输及破碎车间均密闭作业，厂区地面硬化、定期洒水，厂区植树种草绿化。采用分散放尾矿和经常改变放尾矿位置，使尾矿库滩面始终保持湿润；在尾矿堆积坝外坡铺土，同时在其上种植灌木，定期洒水促进坡面植物的生长，同时保持坝坡一定的湿润度，防止尾矿坝外坡扬尘。 - （3）噪声 - 厂区平面布置将高噪声厂房尽量靠近厂区中央，远离厂界和敏感保护区；选择低噪声的设备；高噪声车间安装隔声门窗，且与保护目标和厂界预留防护距离；高噪声设备安装消声器、隔声罩等消音降噪设备。加强管理及对驾驶员的教育，提高路面机构等级，控制车辆行驶速度，降低噪声的污染影响。 - （4）固废 - 原项目废石堆存于排土场，外联公路开挖弃方于硫磺崖子排土场堆存，井巷工程基建期废石于3200m、3000m、2815m平台各弃渣场临时堆存、尾矿由管道输送至尾矿库，除尘灰进入一段磨矿工序回收利用，生活垃圾交九龙县垃圾填埋场处置。 四、原有项目存在环境问题及拟采取的“以新带老”环保措施 经过对现场勘查以及四川省长城安全事务有限公司成都检测中心所编制的《黑牛洞铜矿1500t/d采选工程》建设项目竣工环境保护验收调查报告可知，原项目产生的废气、废水、噪声均能实现达标排放，固体废弃物处置妥当。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现在与评价 - 达标区分析 根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选取四川省生态环境厅公布的《四川省生态环境状况公报2019年》空气质量年平均数据对项目所在区域的环境空气质量进行达标判断。 - 根据公报，对全省21个市（州）政府所在地的94个城市环境空气质量监测点位开展实时监测，并按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价，平均优良天数率为89.1%，同比上升0.7个百分点，其中优占40.4%，良占48.7%，总体污染天数比例为10.9%，其中轻度污染为9.5%，中度污染为1.2%，重度污染为0.2%。其中二氧化硫，全省21个市（州）政府所在地城市的二氧化硫（SO2）年均浓度为9.4微克/立方米，同比下降16.1%。21个城市均达标，其中年均浓度达到一级标准的城市占95.2%；未达到一级标准但达到二级标准的城市占4.8%。二氧化氮，全省21个市（州）政府所在地城市的二氧化氮（NO2）年均浓度为27.8微克/立方米，同比上升0.7%。达州、成都年均浓度超标，超标倍数分别为0.08、0.05倍，其余19个城市均达标。可吸入颗粒物（PM10），全省21个市（州）政府所在地城市的可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为52.9 微克/立方米，同比下降4.5%。仅达州超标，占4.8%，超标倍数为0.05倍。其余20个城市均达标。细颗粒物（PM2.5），全省21个市（州）政府所在地城市的细颗粒物（PM2.5）年均浓度为34.4微克/立方米，同比上升0.3%。11个城市达标，占52.4%，宜宾、达州、自贡、成都、南充、乐山、泸州、德阳、绵阳、眉山10个城市超标，超标倍数为0.04-0.33倍。一氧化碳（CO），全省21个市（州）政府所在地城市的一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度为1.1 毫克/立方米，同比持平。21个城市均达标。臭氧（O3），全省21个市（州）政府所在地城市的臭氧（O3）日最大8小时值第90百分位浓度为134.1微克/立方米，同比上升1.4%。21个城市均达标。故本项目所在区域为达标区域。 - 2、特征污染物补测 ①本项目大气特征污染物为颗粒物。委托四川蓝科源环保科技有限公司进行检测。 ①环境空气监测点 本项目在厂区内设置1个大气环境质量监测点位。 ②监测项目 监测项目为：TSP ③监测频率及时段 2021年3月25日～27日连续3天。 ④环境空气现状评价 A.分析方法 采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定方法。 B.评价方法 大气环境现状采用单项指数进行评价。 评价公式：QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Ii——i种污染物的单项指数； Ci——i种污染物的实测浓度（μg/Nm3）； Si——i种污染物的评价标准（μg/Nm3）。 根据本次监测结果，对评价区域的环境空气质量现状进行评价分析。 C.评价标准 总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 D.评价结果 表3-1 项目特征污染物大气环境质量监测结果 单位：mg/m3 监测时间; 监测项目; 浓度值范围; Pimax（%）; 评价标准值; 达标情况. 3月25日; 总悬浮颗粒物; 0.025; 0.083; 0.3; 达标. 3月26日; 总悬浮颗粒物; 0.024; 0.08; 0.3; 达标. 3月27日; 总悬浮颗粒物; 0.031; 0.103; 0.3; 达标. 由上表特征污染物项目监测数据，表明本项目所在区域的总悬浮颗粒物浓度均无超标现象，说明评价区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状监测与评价 - 根据《四川省生态环境状况公报2019年》可知，长江干流（四川段）、黄河干流（四川段）、金沙江、嘉酸江水系优良比例100%，岷江和沱江水系优良水质断面占比分别为 84.2%、7.8%。152个监测断面中有138个达到优良水质标准，占90.8%;Ⅳ类水质断面10个，占6.6%; V类水质的断面4个，占26%；无劣V类水质断面。主要污染指标为总确、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量和石油类。13个出川断面水质优良。金沙江的岗托桥（甘孜入西藏）为I类水质；金沙江的贺龙桥（甘孜入云南）、大湾子（攀枝花入云南）、蒙姑（凉山入云南）、泸沽湖湖心（凉山入云南）、长江的朱沱（沪州入重庆）、嘉酸江的金子（广安入重庆）、渠江的码头（广安入重庆）、涪江的玉溪（遂宁入重庆）、黄河的玛曲（阿坝、青海、甘肃交界）为Ⅱ类水质；大洪间的黎家乡崔家岩（广安入重庆）、御临河的么滩（广安入重庆）、琼江的光辉（遂宁入重庆）为Ⅲ类水质。本项目距离最近的河流为6km外的雅砻江，雅砻江下游为金沙江，本项目无废水外排，本项目水环境参照金沙江水质。金沙江水系，总体水质优，干流10个断面（有6个国考断面）、支流6个断面（有4个国考断面）均为I~Ⅱ类水质。 三、声环境质量现状监测与评价 本次噪声环境质量现状委托四川蓝科源环保科技有限公司对本项目建设地厂界进行检测，检测时间为2021年03月25日~26日，监测报告（蓝科源检[2021]第0141号），见附件。 1、监测内容 （1）监测因子 区域环境噪声（Leq）。 （2）监测周期及频率 昼夜间各一次，连续监测2天。 （3）监测点位 表3-2 声环境监测布点位置 编号; 位置; 与本项目厂房距离. 1#; 1#地块西侧外; 1m. 2#; 2#地块北侧外; 1m. 3#; 2#地块西侧外; 1m. 4#; 2#地块东侧外; 1m. 5#; 2#地块南侧外; 1m. 2、监测结果 见下表所示。 表3-3 声环境质量监测现状 单位：dB（A） 类别; 编号; 监测点; 2021.03.25; 2021.03.26; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 环境噪声; 1; 1#; 56; 45; 56; 46; 《声环境质量标准》GB3096-2008）2类. 2; 2#; 53; 42; 51; 43. 3; 3#; 53; 42; 53; 42. 4; 4#; 54; 43; 54; 42. 5; 5#; 54; 42; 54; 44. 3、评价结论 由以上监测结果可以看出，项目所在地厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 - 四、地下水环境质量现状 为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价特委托四川蓝科源环保科技有限公司对区域地下水环境质量现状进行监测。 1、1地下水环境质量现状监测 （1）监测点位 在评价范围内共布设3个监测点，具体位置参见下表： 表3-4 地表水环境监测点位及项目 序号; 点位名称. 1#; 1#地下水流向上游方向. 2#; 2#地下水流向下游方向. 3#; 3#地下水流向下游方向. （2）监测因子 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、地下水位 （3）监测频次 2021年03月28日，监测1天，每天1次。 （4）采样和分析方法 水样的采集、保存方法按《环境监测技术规范》执行，监测分析方法按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中规定的方法进行。 （5）监测结果 地下水环境质量现状监测结果见下表： 表3-5 地下水环境质量现状监测结果 检测 日期; 检测项目; 检测结果; 单位; 标准值. 1#; 2#; 3#. pH; 7.82; 7.85; 7.88; 无量纲; 6.5~8.5. 总硬度; 103; 119; 126; mg/L; 450. 溶解性总固体; 226; 267; 218; mg/L; 1000. 硫酸盐; 28.1; 19.2; 26.7; mg/L; 250. 氯化物; 1.55; 0.738; 0.277; mg/L; 250. 铁; 0.19; 0.28; 0.07; mg/L; 0.3. 锰; 0.043; 0.013; 0.019; mg/L; 0.1. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; mg/L; 0.002. 耗氧量; 0.96; 1.02; 0.89; mg/L; 3.0. 氨氮; 0.477; 0.485; 0.485; mg/L; 0.50. 钾; 2.97; 2.94; 3.23; mg/L; /. 钠; 7.94; 5.18; 6.21; mg/L; 200. 钙; 20.4; 8.74; 12.6; mg/L; /. 镁; 2.70; 3.26; 3.38; mg/L; /. 碳酸氢盐; 55.3; 35.2; 42.5; mmol/L; /. 碳酸盐; 0; 0; 0; mmol/L; /. 总大肠菌群; ＜2; ＜2; ＜2; MPN/100ml; 3. 细菌总数; 9; 7; 5; 个/ml; /. 亚硝酸盐（以N计）; 0.005L; 0.005L; 0.005L; mg/L; 1.00. 硝酸盐（以N计）; 4.05; 0.341; 0.312; mg/L; 20.0. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; mg/L; 0.05. 氟化物; 0.104; 0.172; 0.252; mg/L; 1.0. 汞; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; mg/L; 0.001. 砷; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; mg/L; 0.01. 镉; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; mg/L; 0.005. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; mg/L; 0.05. 铅; 0.0010L; 0.0010L; 0.0010L; mg/L; 0.01. 备注：当测定结果低于检出限时，报所使用方法的检出限，并加标志L。. 序号; 点位; 检测结果（水位深度）. 1; 1#; 15m. 2; 2#; 8m. 3; 3#; 8m. 4; 4#; 2m. 5; 5#; 20m. 1.2地下水环境质量现在评价 （1）评价因子 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、地下水位。 （2）评价标准 本次评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 （3）评价方法 本次评价采用标准指数法，公式为： Si=Ci/Csi 式中：Si——第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci——第i个水质因子监测点的监测浓度值，mg/L； Csi——第i个水质因子监测点的标准浓度值，mg/L。 对具有上、下限标准值的指标pH，公式为： SpH，j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）pHj≤7.0 SpH，j=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）pHj＞7.0 式中：SpH，j——pH值的标准指数； pHj——pH值实测值； pHsd——水质标准中规定的pH值下限值； pHsu——水质标准中规定的pH值上限值。 水质评价因子的标准指数大于1时，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水域功能要求。 （4）评价结果 采用上述评价方法，各水质评价因子的标准指数见下表： 表3-6 地下水水质评价因子标准指数统计表 监测点位; 标准指数; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 硫酸盐; 亚硝酸盐; 氨氮; 硝酸盐; 氯化物; 总大肠菌群; 耗氧量. 1#; Sj值; 0.55; 0.23; 0.23; 0.11; 0.003; 0.95; 0.20; 0.006; 0.67; 0.32. 2#; Sj值; 0.56; 0.26; 0.27; 0.08; 0.003; 0.97; 0.02; 0.003; 0.67; 0.34. 3#; Sj值; 0.59; 0.28; 0.22; 0.11; 0.003; 0.97; 0.02; 0.001; 0.67; 0.3. /; /; 挥发酚; 氰化物; 汞; 砷; 六价铬; 铅; 氟化物; 镉; 铁; 锰. 1#; Sj值; 0.075; 0.04; 0.02; 0.02; 0.04; 0.05; 0.10; 0.01; 0.63; 0.43. 2#; Sj值; 0.075; 0.04; 0.02; 0.02; 0.04; 0.05; 0.17; 0.01; 0.93; 0.13. 3#; Sj值; 0.075; 0.04; 0.02; 0.02; 0.04; 0.05; 0.25; 0.01; 0.23; 0.19. /; /; 细菌总数; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 1#; Sj值; 0.01; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 2#; Sj值; 0.02; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 3#; Sj值; 0.01; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 从上表可以可知：现状监测中各监测点位各监测因子监测浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。 - 土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中3.2土壤环境影响类型判别方式，本项目属于土壤环境污染影响类型。 根据HJ964-2018附录 A 土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于其他行业中的Ⅲ类项目，根据 HJ964-2018 中6.2.2表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目为土壤环境影响评价为不敏感项目，则可不开展土壤环境影响评价工作。 - 生态环境 本项目建设地块位于四川省甘孜藏族自治州九龙县魁多乡江郎村附近。整个区域人为活动频繁，已不存在原生植被。区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位。因此，区域生态系统敏感程度低。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境大气 项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，环境空气应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水 本项目地表水环境保护目标为雅砻江，地表水执行《地表水环境在质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 3、声环境 声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，项目所在地声学环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 项目周围主要的环境保护目标见下表3-7所示。 表3-7 项目环境保护目标 保护目标; 方位; 最近厂址距离; 规模; 环境功能. 小堡子村; 东; 391m; 48户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 雅砻江; 东南; 4713m; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 本项目周围200m范围内无对噪声特别敏感的保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水排放标准 本项目无生产废水外排，生活污水经预处理池收集处理后用作周边灌溉，不排放。 二、大气污染物排放标准 本项目运营期执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产相关标准。 表3-8 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 20; 周界外浓度最高点; 0.5. 三、噪声 1、项目施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：[dB(A)] 施工阶段; 噪声限值. 昼间; 夜间. 标准限值; 70; 55. 2、企业运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准；见表4-7。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：[dB(A)] 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 四、固废 一般工业固体废物的贮存和处置评价采用参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 - 2020）。 危险废物按《国家危险废物名录（2021年版）》（自2021年 1月1日起施行）进行管理；危险废物的贮存和处置评价采用《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）；危险废物的转移依据《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活废水经化粪池处置后用于周边农灌，不外排。生产废水进入沉淀池循环使用，无废水外排。本项目在水泥仓工序有极少量粉尘产生，本项目水泥仓自带滤芯式除尘器，经滤芯式除尘器处置后仅有极其少量的粉尘产生，且厂区定时洒水降尘。 故本项目无需设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期大气污染防治措施 本项目施工期大气污染物主要有建筑材料运输、装卸，土石方挖掘堆放等产生的扬尘、机械设备产生的燃油废气、运输车辆产生的汽车尾气以及装修废气。产生的扬尘，具有量多、点多、面广的特点；燃油废气、汽车尾气、装修废气属无组织排放，产生量比较少。 （1）扬尘防治措施： ①施工区域设置2.5m高的围墙。 ②建筑材料堆放应严格管理。本项目在建设过程中需要使用大量的建筑材料，这些建材在装卸、堆放过程中会产生大量扬尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料的堆放定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆放场采用水喷淋防尘，并用篷布遮盖建筑材料； ③加强施工管理，安排专职人员负责现场卫生管理工作； ④对土石方临时堆放场及建筑材料修建维护设施； ⑤对主要道路进行硬化，施工场地定期洒水降尘，并及时清扫及冲洗道路； ⑥施工场地进出口设清洗水池，对土石方转运及材料运输车辆进行严格清洗，运行车辆尽可能减缓行驶速度，车辆进出口设置防尘措施，如防尘垫等； ⑦项目必须使用商品混凝土； ⑧主体工程施工时，在施工现场采用全密闭式施工，采用密闭安全网等维护结构，脚手架在拆除前，先将安全网内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘的产生，防治扬尘污染； 建设单位要严格按照上面提出的扬尘控制措施执行，则项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。 本环评要求施工方在施工期做到“六必须、六不准”：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛散建渣、不准现场搅拌混凝土、不准现场积水、不准现场焚烧废弃物。 （2）机械设备、运输车辆废气防治措施： ①使用技能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； ②合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染； ③选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ④尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ⑤做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ⑥尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。 通过采取以上废气污染防治措施后，可有效控制施工期废气对周围环境及施工现场作业人员的影响。 - 施工期水污染防治措施 施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 主要来源于初期雨水、机械和车辆冲洗、构件与建筑材料的保潮、材料的洗刷以及打桩基础施工中排出的泥浆等，产生的废水量不大。但如果防治措施不当，也很容易造成水环境污染。针对不同的废水，需采取不同的防治措施。 防治措施： ①机械和车辆冲洗废水。主要为含油废水，应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在项目区内进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置，可用容器收集后回收利用；含油污水不得随意排放，要建小型隔油池，经处理后回用，不得进入城市雨、污水管网，不得排入河流。 ②混凝土养护废水。混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶剂喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因用水量较小，且不产生废水，故养护废水可以不需要专门处理。 ③初期雨水、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆。其悬浮物含量大，需建沉淀池沉淀后回用于施工。部分废水澄清后可用于建筑施工场地洒水防尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄露，泄露水泥砂浆应及时清理运浆容器，尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉淀池。 对施工废水应有处理设施进行相应处理，经沉淀后回用。 ④施工人员生活污水 本项目施工高峰期施工人员有80人左右，施工人员生活污水排放按0.05m3/人.d计算，日排生活污水约4m3/d。依托附近现有的预处理池，处理后用作周边灌溉。 - 三、施工期噪声污染防治措施 施工噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声。由于整个施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难确切的计算施工场界噪声。 噪声防治措施： （1）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 （2）对各施工环节中噪声较为突出又难以对声源进行降噪的设备装置，采取设置临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 （3）合理设计施工总平面图。有效利用施工场地的距离衰减作用，同时钢筋加工房、木工房使用前应完全封闭，避免噪声 扰民现象的发生 。 （4）合理安排施工时间，禁止在夜间（22:00-6:00）施工。对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经主管政府部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》 ，向当地行政主管部门申报，并公告周围群众、取得谅解。并合理安排作业时间，尽量缩短施工周期； （5）在施工过程中采用商品混凝土和成品窗。 （6）最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；木工房使用前应完全封闭；运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 （7）充分调查周边单位和个人的工作休息时间，合理安排施工组织，避免在夜间及午休时段产生高噪声污染；如果夜间需要施工，需征得当地建委、城管等主管部门的同意，并必须提前告知附近的单位或个人，征求其支持和理解，避免噪声扰民； （8）装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷。 - 4、施工期固体废弃物污染防治措施 施工期产生建筑垃圾、弃土和生活垃圾等固体废弃物。 ①施工产的废料首先必须考虑废料的回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材等，其损耗量约占使用量的5~8%，且大多可回收，不能使用部分运送至郫都区政府指定建渣堆场堆放。 ②根据建设方提供的资料，项目场地平整、基础工程开挖土石方，全部用于厂区内的绿化、道路回填，没有弃土。 ③高峰期施工人员及工地管理人员约80人，现场不设置施工营地，吃饭、住所施工队自行解决，生活垃圾按0.5kg/人.d计，则生活垃圾产生量为40kg/d，集中收集堆放，及时交由当地环卫部门统一进行处置。 固体废物防治措施： （1）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （2）项目产生的土石方必须及时进行回填，不得随意倾倒，造成二次污染。 （3）施工期生活垃圾经垃圾桶集中分类收集后，由当地环卫部门进行统一的清运处理。 综上，项目施工期在严格落实上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不会造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 地表水环境影响分析及评价 - 废水源强分析及治理措施 - 本项目主要用水为生活用水，生产废水循环使用不外排。本项目不设食宿员工洗手用水以30L/人·d计、冲厕用水30L/人·d计，职工人数为15人，排水系数按0.9计，则每天生活用水用水量0.9m³/d，排水量270m³/a。 - 拟采取的治理措施：本项目生活废水经预处理池收集处置后用作周边灌溉，不外排。 - 废水环境影响分析 1、地表水环境影响分析及评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响建设项目评价等级判定表如下表4-1所示。 4-1 水污染影响建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目无生产生活废水外排，生活污水经预处理池处理后用作周边灌溉，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响建设项目评价等级判定中，本项目废水不外排，为三级B，进行简单评价。本项目生活废水经预处理池处理后用作灌溉，不会对周边水环境产生影响。 综上所述，采取上述治理措施后，生活污水能够达标排放，对项目所在地地表水环境质量影响较小。 - 2、废气 - （一）废气污染源强及其治理措施 - 本项目水泥由水泥罐车运至充填站后，通过吹灰管吹卸入散装水泥仓中。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A奥里蒙，中国环境科学出版社）中筒仓产尘经验系数表可知，贮仓排气粉尘产生量为0.12kg/t。 - 拟采取的治理措施： - ①本项目所有工序均在密闭环境进行，且生产工序中原辅料混合后均含有大量的水分，仅在水泥仓工序有极少量粉尘产生，本项目仓顶呼吸口均自带滤芯式除尘器，风量为5000m3/h，除尘效率为99%，则粉尘产生量为0.1242t/a，经处理后的粉尘在密闭搅拌站内排放，经车间阻隔和自然沉降后再加上定时洒水能减少90%的颗粒物的产生，故本项目粉尘产生量为0.01242t/a，0.005175kg/h。 - （二）废气环境影响分析 ①评价方法 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2—2018)，大气评价工作等级采用估算模式计算各污染物的最大影响程度，然后按评价工作分级判据进行分级。根据工程分析的计算结果计算最大地面浓度占标率Pi，其中Pi定义为： Pi = Ci/C0i ×100% 式中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准（1小时平均值）ug/m3。 C0i一般取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 大气评级等级表如表4-2所示。 表4-2 大气评价等级确定表 评价工作等级; 评价工作等级分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. ②评价因子和评价标准 评价因子和评价标准如表4-3所示。 表4-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 24h平均; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 二次污染物评价因子筛选表如下表4-4所示。 表4-4 二次污染物评价因子筛选表 类别; 污染物排放量（t/a）; 二次污染物评价因子; 本项目情况（t/a）; 筛选结果. 项目; SO2+NOx≥500; PM2.5; SO2+NOx=0; 无需. ③估算模式、源强参数及评价结果 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ 2.2-2018中推荐估算模型AERSCREEN参数见下表。 表4-5 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度（℃）; 37.7. 最低环境温度（℃）; -3.6. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形分辨率（m）; /. 是否考虑岸边熏烟; 考虑岸边熏烟; 否. 岸线距离（km）; /. 岸线方向（°）; /. 表4-6 建设项目无组织废气源强一览表 污染源; 污染物; 中心坐标; 矩形面源; 排放速率. 长度; 宽度; 与正北向夹角; 有效 高度. 生产 车间; 颗粒物; E101.67131660, N28.44349494; 9m; 9m; 0°; 5m; 0.005175kg/h. - 根据AERSCREEN估算模式进行，本项目废气影响预测结果见下表所示。 表4-7 项目TSP无组织废气预测和计算结果一览表 距离（m）; TSP. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 26.415; 2.93500E+000. 25; 15.927; 1.76967E+000. 50; 11.277; 1.25300E+000. 75; 8.4876; 9.43067E-001. 100; 6.8486; 7.60956E-001. 125; 5.5935; 6.21500E-001. 150; 4.648; 5.16444E-001. 175; 3.9326; 4.36956E-001. 200; 3.3809; 3.75656E-001. 225; 2.9459; 3.27322E-001. 250; 2.603; 2.89222E-001. 275; 2.3184; 2.57600E-001. 300; 2.0828; 2.31422E-001. 325; 1.8854; 2.09489E-001. 350; 1.7179; 1.90878E-001. 375; 1.5744; 1.74933E-001. 400; 1.4504; 1.61156E-001. 425; 1.3422; 1.49133E-001. 450; 1.2472; 1.38578E-001. 475; 1.1632; 1.29244E-001. 500; 1.0886; 1.20956E-001. 525; 1.0218; 1.13533E-001. 550; 0.96177; 1.06863E-001. 575; 0.9076; 1.00844E-001. 600; 0.8585; 9.53889E-002. 625; 0.81381; 9.04233E-002. 650; 0.77299; 8.58878E-002. 675; 0.73559; 8.17322E-002. 700; 0.70122; 7.79133E-002. 725; 0.66953; 7.43922E-002. 750; 0.64024; 7.11378E-002. 775; 0.6131; 6.81222E-002. 800; 0.58789; 6.53211E-002. 825; 0.56443; 6.27144E-002. 850; 0.54254; 6.02822E-002. 875; 0.52208; 5.80089E-002. 900; 0.50292; 5.58800E-002. 925; 0.48495; 5.38833E-002. 950; 0.46806; 5.20067E-002. 975; 0.45217; 5.02411E-002. 1000; 0.43719; 4.85767E-002. Max; 26.415; 2.93500E+000. Dmax; 10m. D10%; 0. 综合分析，本项目Pmax最大为无组织TSP，Pmax值为2.935%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 由大气污染物预测结果可见，建设项目投产后各污染物排放的最大占标率均<10%；各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。 - （三）大气环境防护距离 为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的大气环境防护区域。在大气环境防护距离内部应有长期居住的人群。根据前述计算分析，本项目无组织排放污染物均不存在超标点，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 - （四）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： QCCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Cm——浓度标准限值，mg/m3； L——卫生防护距离，m； r——排放源等效半径，m；根据该生产单元占地面积S计算，r=(S/π)0.5 A、B、C、D ——卫生防护距离计算系数； Qc——无组织废气可以达到的控制水平排放量，kg/h。 A、B、C、D，根据当地多年平均风速1.4m/s，及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）查取，见下表4-8所示。 表4-8 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >2; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 表4-9 项目无组织废气排放情况统计一览表 无组 织源; 污染物; 无组织排 放面积（m2）; 标准值 （μg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 计算距离 （m）; 卫生防护 距离（m）. 厂房; 颗粒物; 81; 900; 0.005175; 1.075; 50. 根据上述计算可知，本次环评将以水泥仓划定50m包络范围为本项目卫生防护距离。经现场踏勘，项目所在地50m范围内无居民区、学校、医院等环境敏感点，本项目卫生防护距离内未分布居民区、学校、医院等环境敏感点。同时，环评要求本项目卫生防护距离内不得规划新建学校、医院等环境敏感点，不得再引入食品加工厂、医药企业等对大气环境质量要求较高的企业。 - （五）污染物排放量核算表 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; 车间; 水泥仓; 颗粒物; 加强管理; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 0.5; 0.01242. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.01242t. - 3、噪声环境影响分析 噪声评价等级采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作等级的划分，评价依据见下表所示。 表4-11 噪声等级评价一览表 评价工作等级; 评价工作等级分级判据. 一级; GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价氛围内敏感目标噪声级增高量达5db（A）【不含5db（A）】，或受影响人口数量显著增多时. 二级; GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价氛围内敏感目标噪声级增高量达3-5db（A）【含5db（A）】，或受影响人口数量显著增多时. 三级; GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价氛围内敏感目标噪声级增高量达3db（A）以下【不含3db（A）】，且受影响人口数量变化不大时. 本项目所在甘孜藏族自治州九龙县魁多乡江郎村附近，为GB3096规定的2类区域，本项目噪声严格执行本评价所提出的措施后，不会对周围产生影响，根据上表可知本项目声环境评级等级为二级评价。 （1）主要噪声源及分布 企业主要噪声源见下表4-12所示。 表4-12 主要噪声源 噪声来源; 噪声级dB（A）; 数量; 位置; 降噪措施. 深锥膏体浓密机; 70; 1; 生产厂房; 合理布局、低噪设备、减震基础、消声器、隔音间、厂房隔声、距离衰减. 锥阀工业泵; 80; 1. 双管螺旋喂料机; 80; 1. 螺杆式空气压缩机; 70; 1. 双卧轴连续搅拌机; 80; 2. 充填工业泵; 80; 1. （2）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测计算模式，根据具体情况作必要简化，预测本项目各声源对预测点的影响规律和影响程度。 噪声衰减按照点源衰减模式，噪声衰减公式： LA(r)=LA(ro)−20lgrro−ΔL 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB(A)。 关于△L的取值，厂房隔声处理△L≈15dB（A） 噪声源叠加公式： L=10Lgi=1n100.1Li 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 预测范围及预测点的确定：环境影响预测评价的目的就是评价项目对周围环境及场界噪声影响的程度。项目噪声源对厂区外环境的影响最直接的反映在厂界环境噪声变化中。预测评价标准：厂界噪声的贡献值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。 噪声环境预测结果及评价：本项目主要噪声为生产设备机械噪声，噪声源强为70～85dB（A）。根据项目噪声源及设备安装数量，对厂内噪声源进行叠加后，厂内噪声源强约81.07dB（A），经过合理布局、设备减震、隔声罩隔声、建筑隔声等措施后，降噪效果20dB（A），计算室内等效室外噪声值噪声源强，再经距离衰减和厂内绿化隔声吸声后，得出厂界预测值。厂区噪声源对厂界的贡献的预测结果见表4-13。 表4-13 厂界噪声预测结果一览表 序号; 厂界; 厂界噪声贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东; 30.09dB（A）; 夜间不生产; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 达标; 达标. 2; 南; 49.26dB（A）; 达标; 达标. 3; 西; 30.09 dB（A）; 达标; 达标. 4; 北; 37.69 dB（A）; 达标; 达标. 注：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；. 由上述预测结果可知，本项目建成后，场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 以上预测结果是基于对处于室内的机械设备采取厂房隔声、隔振及安装消声器等措施后计算所得，因此为确保运营期厂界排放噪声达标，环评建议项目落实本项目提出的噪声降噪措施；此外，还应加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 - 4、固体废弃物影响分析 项目运营期产生的固废主要包括一般固废和危险废物。 一般固废：本项目一般固废为员工生活垃圾，及水泥仓收尘灰。 ①生活垃圾：本项目员工15人，按0.5kg/h人·d计，则生活垃圾估算产生量为2.25t/a（7.5kg/d），统一由当地环卫部门统一清运处置。 ②水泥仓收尘灰：水泥仓除尘器收尘灰经计算为12.2958t/a，经收集后作为原料回用。 危险废物：本项目危险废物为设备维护过程中产生的废润滑油及废润滑油桶。产生量分别为为0.05t/a、0.1t/a。 危险废物：项目产生的危险废物废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021版）中的HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-217-08。本项目危险废物暂存于原项目危废暂存间，定期交有资质的单位进行收集处理。 表4-14 本项目固废分区情况汇总 名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）; 治理措施; 属性. 生活垃圾; 员工生活; 固态; 2.25; 委托环卫部门统一清运; 一般固废. 水泥仓收尘灰; 水泥仓; 固态; 12.2958; 收集后回用与原料. 表4-15 项目危险废物产生情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 设备维护; 固态; /; /; 每季度; T/In; 委托资质单位处理. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备维护; 固态; /; /; 每季度; T/In. - 五、地下水 - 本项目对运营期事故应急池加强管理，做好防渗工作，正常情况下不会对地下水环境造成影响，只有在应急池发生泄漏会对地下水造成一定的影响。 - 1、区域水文地质条件 - ①矿区、地形、地貌、气象及水文地质特征 - 矿区位于江浪穹隆背形组成地区。黄蕨箕沟由北西向北东流经矿区北西部地区。区内地层总体为一向南西倾斜的单斜构造，总体地势为南西高北东低，微向黄蕨箕沟倾斜。最高处位于矿区南西部边界附近，标高4188.88m；最低处位于矿区南东端大水沟流出矿区处，标高3170.00m，为矿区的最低侵蚀基准面，相对高差1019.00m，矿区内地形一般标高，3500-3800m，属深切割的构造剥蚀中高山～高山地形地貌区。 - 区内水文网较为发育，近东西走向的冲沟，北西部有黄蕨箕沟，南西部有大水沟，均为区内主要主干冲沟。近南北向的次级小冲沟则较为发育，并分别向南、向北汇入两主干冲沟。它们构成了矿区地表面流和部分含水岩组地下水的排泄通道。黄蕨箕沟为区内常年有水溪流，由南西向北东流经矿区北西部地区，全长约 1.08km，向北东注入海底沟，海底沟属雅砻江源头水系之一。黄蕨箕沟沟床标高均高于估算资源量矿体标高，矿体均位于矿区侵蚀基准面以上。 - 矿区水文地质边界，北西起于矿区北西部近东西走向山脊一线，南西部止于北西—南东走向的大水沟一线;南部止于斩牛坪矿区边界以南地区。东部止于马石不坪以西一线。南、东部边界水文地质、工程地质及环境地质测绘范围有所扩大，包括了一个完整的水文 - 地质单元。 - ②地下水补给，径流、排泄条件 - 黑牛洞-大水沟矿区地表广布里伍群中岩段（Pt2I2）二云母石英片岩，片状石英岩夹云母片岩、斜长角闪岩风化裂隙含水岩组。 - 瓦拖山脊一线以北地区，广泛出露里伍群中岩带变质岩基岩地层，近地表（0—80.00m范围内）风化变质岩段，岩体中风化裂隙、卸荷裂隙、构造裂隙发育，为接纳大气降水提供了较为有利的储藏空间。区内地势陡峻，地形坡度一般47—63°，最大可达85°。树支状次级冲沟发育，为原始森林区，较为有利拦蓄大气降水。出露较多的裂隙下降泉地下水点，本次调查中获地下水露头点8处。 - 瓦拖山脊一线以南地区，南东部出露第四系残坡积地层，其余出露变质岩基岩地层，区内植被稀疏，地形坡度大，一般47°- 63°，为草甸地区，不利于大气降水的拦蓄。仅出露一处孔隙裂隙下降泉。 - 而原生岩段的变质岩，即距地表埋深80.00m以下的基岩，不能直接接受大气降水补给。由于岩石颗粒细腻，结构致密，岩石中石英含量较高，抗风化能力较强，钻孔岩心水文地质工程地质编录表明岩体完整，无储水空间，故基本不含水。 - 矿区内北、西边界、中南部处近东西、南北走向的分水岭夹持范围内的大气降水大部沿南北走向的次级冲沟，排入南西—北东走向展布的黄蕨箕沟，沿北东方向流出矿区。 - 瓦拖东西走向山脊以南地区的大气降水，循地势运移，并在矿区南部边界以外区域注入北西—南东走向的大水沟。 - 余下部份大气降水则入渗补给含水岩组转化为地下水，循层（面理）运移、径流，并沿南西方向向矿区界外及侵蚀基准面排泄。由此形成了向南西方向倾斜的单斜储水构造。矿区的补给区、径流区与勘查区范围基本一致，排泄区则在矿区南西边界外区域。 - ③含、隔水岩组的水文地质特征 - 本次地表测绘时注重调查地下水露头出露层位及其岩性，根据泉水流量大小初步判断地层富水性。钻孔岩心水文地质编录，全面统计了岩心线裂隙率、线裂隙模数。并对裂隙观测其裂隙面平整、开启闭合及充填程度，以及是否发育有未充填溶蚀孔洞，是否有地下水活动痕迹存在等;结合钻孔回次水位拐点变化趋势及孔内各种水文地质异常现象判断其富水性。矿区内变质岩地层广泛出露，岩体风化较微，残坡积粘土及岩块堆积层分布于矿区南东部瓦拖以南地区。根据矿区出露地层岩性、岩土体颗粒连接结构形式、地下水赋存空间特征、富水性强弱，划分如下各含（隔）水岩组及其特征∶ - 第四系孔隙含水岩组，里伍群中岩带风化岩段—风化裂隙含水岩组（段），里伍群中岩带原生岩段—隔水岩组（段），现由新至老分述如下∶ - 表4-16 矿区地下水露头点分布一览表 - 编号; - 流量; - 泉点性质; - 层位; - 标高（m）. - W01; - 5.03; - 裂隙下降泉; - Pt2125; - 3845. - W02; - 1.20; - 裂隙下降泉; - Pt2126; - 3895. - W03; - 1.30; - 裂隙下降泉; - Pt2125; - 3820. - W04; - 2.34; - 裂隙下降泉; - Pt2124; - 3750. - W05; - 0.60; - 裂隙下降泉; - Pt2125; - 3815. - W06; - 1.73; - 裂隙下降泉; - Pt2126; - 3700. - W07; - 0.86; - 裂隙下降泉; - Q; - 3600. - W08; - 3.10; - 裂隙、孔隙下降泉; - Pt212; - 3351. - PD01; - 0.155; - 坑道地下水; - Pt2123; - 3545. - W09; - 0.300; - 孔隙下降泉; - Q; - 3476. - W10; - 0.200; - 孔隙下降泉; - Q; - 3274. - 表4-17 钻孔岩心线裂隙率与线裂隙模数统计一览表 - 层位; - Pt2L2（风化岩段）; - Pt2L2（原生岩段）. - 钻孔编号; - 线裂隙率; - 线裂隙模数; - 线裂隙率; - 线裂隙模数. - ZK205; - 2.012; - 0.561; - 1.321; - 0.315. - ZK207; - 1.014; - 13.960; - 0.928; - 4.610. - ZK406; - 2.340; - 5.953; - 1.054; - 4.621. - ZK409; - 2.310; - 7.931; - 0.976; - 3.659. - ZK602; - 1.981; - 9.562; - 1.121; - 6.170. - ZK604; - 1.040; - 12.440; - 0.520; - 10.780. - ZK803; - 1.758; - 7.641; - 0.982; - 5.631. - ZK806; - 1.834; - 15.320; - 0.573; - 9.549. - ZK809; - 2.045; - 16.705; - 0.871; - 7.852. - A、第四系（Q）孔隙含水岩组（A） - 含水岩组按其成因及物质成份，细分为残坡积孔隙含水岩组和冲洪积孔隙含水岩组。 - 残坡积孔隙含水岩组，分布于矿区范围内南东部相对平缓的斜坡地带，厚 0.00—43.00m，成份为粘土及碎石，碎石主要为风化残留的里伍群中岩带（Pt2L2）黑灰色黑云绢云片岩、云母石英片岩夹灰色云母石英岩、云母长石石英岩岩块。该层土体呈松散土状，结构疏松，厚度薄，富水性严格受大气降水的控制。雨季该层由于接受大气降水的补给，常处于饱和状态，其中的在重力的作用下，部分入渗补给下伏基岩，部分以面流或雨后泉"的形式沿沟谷排泄。旱季土体中的结合水则在土体固结过程中逐渐入渗补给下伏基岩，此时该含水层处于硬塑或干燥状态，富水微弱，为弱孔隙含水岩组。 - 冲洪积孔隙含水岩组，主要分布于黄蕨箕沟、大水沟谷谷底及一级阶地等处，厚 0.00m—40.00m。沟床纵降18°—48°。其主要成份为里伍群中岩带（Pt2L2）黑灰色黑云绢云片岩、云母石英片岩岩块、卵石和少许砂土。该层土体颗粒粒径大者10～25cm，棱角明显、磨圆度差、无分选，结构疏松，透水性强。其富水性将随溪流水位变化而增减，富水微弱，为弱孔隙含水岩组，不具供水意义。本次调查该岩组发育泉点3处，流量0.20—0.86l/s，分布标高3274.00—-3600m。 - B、里伍群中岩带（Pt2L2）风化岩段—风化裂隙含水岩组（带）（B） - 矿区范围内广泛出露中元古界里伍岩群结晶变质岩系，主要由灰色黑云绢云片岩、云母石英片岩、二云石英片岩、石英片岩、二云片岩和黑云片岩夹斜长角闪岩组成，近地表风化岩段厚45.56～80.00m。 - 岩体岩石颗粒细腻、结构致密。近地表岩体风化强烈，风化裂隙、卸荷裂隙、构造裂隙等ⅣV、V结构面较为发育，他们破坏了岩体的完整性。按其倾向、倾角，矿区主要发育以下几组裂隙∶ 60～70°∠50～60°、140～160°∠70～80°、220～270°∠85°、330～ 350°∠70～85°等。裂隙宽一般为 0.005～0.02m，在陡崖处最宽可达0.2m以上。地面统计面积裂隙率2～3%，坑道统计面积裂隙率 0.3～3%。钻孔统计线裂隙率1.99%，面裂隙率3.16%，线裂隙模数0.35～18条/m，平均5.6 条/m。裂隙面凹凸不平，多数开启，裂隙充填了较少的铁质及泥质薄膜。在长期风化营力的作用下裂隙相互贯通，形成地下裂隙网络贮水空间。含水岩组分布于矿区大部近地表岩段，岩体空隙度较大，地表植被较为茂密，有利于大气降水的拦蓄与入渗。受溪沟切割，地形较为陡峻，含水岩组地下水以裂隙下降泉的形式排泄。本次调查获泉点7处，分布标高3351～3895m，流量0.6～5.03 L/s，按天然泉水流量含水层富水性划分，含水岩组富水性弱—中等。 - 根据矿区相邻的里伍矿区的普查水文地质资料，浅井抽水流量（Q）0.032～0.0551/s，钻孔单位涌水量（q）0.0066I/s.m，渗透系数（K）0.03 m/d。本次黑牛洞-大水沟矿区ZK604、 ZK803 两孔风化岩组进行了注水试验，试验获得该风化裂隙含水段的渗透系数（K） 6.272×10-3m/d～9.918×10-3m/d，单位涌水 0.0041～0.0059 I/s.m，影响半径（R）55.03～ 67.791m。水化学类型一般为HCO3-；SO42-一Na+.Ca2+型水，总矿化度为0.117～0.388g/l。 - 含水岩组接受大气降水及上游溪沟水的补给，为富水微弱的风化裂隙含水岩组。也是矿床开采的主要充水含水岩组。 - 含水岩组与开采矿体间相距较远，且有较厚的隔水的里伍群中岩带原生岩段隔水岩组相隔，对矿体开采影响微弱。 - 里伍群中岩带（Pt2l2）原生岩段—隔水岩组（带）（矿层及其顶底板）（C） - 岩带厚675.20～871.26m，钻孔揭露原生岩段厚度441.55～871.26m。隔水岩组广泛分布于矿区大部地区，上覆于矿层之上，下伏于矿层之下，是矿层的直接顶底板。岩性为二云母石英片岩，片状石英岩夹云母片岩、斜长角闪岩等。 - 矿体呈似层状相嵌于该隔水岩组中，岩组岩石颗粒细腻，结构致密。钻孔岩心编录显示，岩心完整，长柱状，少许岩心呈短柱状，也属机械破碎。裂隙稀少，裂隙闭合，裂隙面平整、光滑。裂隙一般全充填白色石英细脉，裂隙面上未见地下水活动痕迹。钻孔简易水文地质观测表明。回次水位无明显拐点，无地下水储藏空间。结合区域水文地质资料为隔水岩组。岩心中矿体均为原生矿石，几乎未见铜矿石的次生矿物即为证据之一。 - 该原生岩段隔水岩组未直接出露地表，卧伏于风化裂隙含水岩组之下，通过风化裂隙含水岩组间接接受大气降水与山溪的补给，其入渗补给量较为有限，故原生岩段与矿层均属隔水岩组，故对矿体开采影响微弱。 - ④构造破碎带的水文地质特征 - 黑牛洞-大水沟矿区位于江浪穹隆的南西翼，矿区总体构造貌视一倾向南西的简单单斜构造。该单斜构造实由里伍岩群第三期变形面理（S3）组成，岩层面理走向从北西向南东，总体呈现320～300～280°的渐变转折趋势，略向南西方向平缓外突，面理倾角变化于25～35°之间，多小于30°。矿区内大的褶皱构造尚未发现，但岩层沿倾向、走向的波状起伏及小挠曲较为常见。 - 在单斜构造内，顺S3面理的层间滑脱断裂普遍发育，尤其在能干性较强的片状石英岩、斜长角闪岩与能干性较弱的二云片岩、二云石英片岩之间常形成规模较大的强变形带，它们具有早期逆推兼左行平移到晚期滑脱的性质，多期活动的迹象明显。发育于第三岩性层中的滑脱带是控制矿区蚀变、矿化的主要构造，矿体就位于滑脱构造形成阶段，尤其是韧性剪切带演化转变为晚期脆性滑脱断裂构造，常常是赋矿的有利部位。矿区成矿后构造不发育，未见对矿体有破坏性的断裂，但新生的节理构造较发育，以NE向一组为主，其次为SN、EW及NW等走向，倾角均较陡立。 - 此外，矿区内岩体中Ⅳ、V级节理裂隙、层理、面理等结构面较为发育，主要发育里伍群中岩带一～六段地层二云石英片岩、二云母片岩夹片状石英岩岩体中，结构面延伸小，裂隙面较为闭合，且多被粘土细碎屑充填，导水性差，对矿体开拓充水影响微弱。 - ⑤水文地质参数确定 - 水文地质模拟参数的确定是溶质运移模型建立的关键，各模拟参数通常情况下通过野外和室内试验确定。本次通过查阅资料所取得有效孔隙度、含水层厚度、地下水流速、纵向（横向）弥散系数等参数，各项参数值见表 所示。 - 表4-18 水文地质模拟参数取值 - 含水层 - 厚度/m; - 地下水流速度m/d; - 有效孔隙度; - 纵向弥散系数m2/d; - 横向弥散系数m2/d; - 渗透系数m/d; - 水力坡度. - 50; - 0.0304; - 0.17; - 2; - 0.2; - 0.14; - 0.037. - 2、污染源分析及主要评价因子 - 预测时段及预测因子 - ①预测时段 - 本项目地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，本次非正常状况排污池泄漏预测时段分别选取为污染发生后 10 天、100 天、 365 天、1000 天和 3650 天。 - ②预测因子 - 根据导则要求，预测因子的选择既要考虑预测的可行性，又要考虑预测因子的代表性。本次评价依据其它同类型站场产生的主要污染物确定预测因子，本项目主要产生的污废水来自于事故应急池。根据导则预测因子分类原则和本项目产生的特征污染物，本次评价选择COD和石油类作为预测因子。 - 预测情景假设 - 本项目站场运营过程中主要污染风险均来自于排污池的泄漏事故，因此本 - 次评价只重点考虑在非正常状况下排污池池底破裂对地下水的影响。 - 污染源源强概化 - ①污染物浓度的确定 - 根据同类型场站事故应急池的成分情况，本次预测评价的特征污染物石油类浓度取值为20mg/L，COD 浓度取值为350mg/L。 - ②污染物渗漏量的确定 - 以保守为原则，假设池底出现5%面积的破损，污水经包气带渗入地下含 水层，包气带充满水，池水进入地下属于有压渗透，应急池检修周期为30天，检修时污染源被立即切断，按达西公式计算污水的渗漏量。本情景污染物泄漏模式可概化为点源瞬时泄漏。 - Q=KH+DDA - 式中： - Q—为渗入到地下水中的污水量（m3/d）； - K—为包气带的垂向渗透系数（m/d），取 0.089m/d； - H—为池内水深（m），取 2.0m； - D—为地下水埋深（m），取 15m； - A—为排污池的泄漏面积（m2），按5%的面积破损。 - 本情景污染物泄漏模式可概化为点源瞬时泄漏。因此，若排污池池底发生 - 破裂，各污染物源强计算结果见下表 。 - 表4-19 事故应急池破损情景各污染物预测源强 - 预测情景; - 污染物种类; - 污染物浓度（mg/l）; - 泄漏量（m3）; - 污染物泄漏量（g）. - 事故池破碎; - COD; - 350; - 0.1614; - 56.49. - 石油类; - 20; - 3.228. - 3、预测方法 - 本项目地下水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，则一维连续污染物运移预测方程为： - CC0=12erfcx−ut2DLt+12euxDLerfcx+ut2DLt - 式中： - x——预测点距污染源强的距离，m - t——为预测时间，d - C——为t时刻x处的污染物浓度，mg/L - C0——为地下水污染源强浓度，mg/L - erfc（）——为余误差函数 - u——水流速度，m/d - u=K×I - K——为渗透系数，m/d - I——为水力坡度 - DL——为纵向弥散系数(m2/d) - DL=aL×u - aL——为纵向弥散度，m - 4、地下水预测与评价结果 - 根据非正常状况事故池体发生破裂并导致水池中的废水直接进入含水层的情景假设，运用解析法得出主要污染物石油类对地下水的影响情况及运移规 律的分析结果，分述如下。 - 本次评价污染物影响与超标情况分别以检测指标的检出限和地下水质量标准限值为判别依据（如下表所示），当预测结果小于标准限值时即可视为污染物不会对地下水产生污染，当预测结果小于检出限时即可视为对地下水环境没有影响。 - 表4-20 各污染指标质量标准及检出限一览表 - 类别; - 石油类; - COD. - 环境质量标准mg/l; - 0.05; - 3. - 检出限mg/l; - 0.01; - /. 注：COD 和石油类执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中 III 类水标准. - 若本项目在非正常状况下事故池发生渗漏，由预测结果（如下图所示）分析可知，事故池泄漏的污染物 COD 和石油类进入地下水含水层后，随着时间推移，污染物在地下水含水层缓慢迁移，其中下游COD浓度低于检出限，对地下水没有影响；而下游石油类污染和影响距离呈现先变大后减小的趋势，污染晕浓度先出现高于检出限后降低至检出限以下，最终使其对地下水没有影响。现将各阶段污染扩散情况分述如下： - 当泄漏发生30天时，地下水中污染物 COD 的浓度降至检出限以下；而石油类影响距离为下游10m 处。当泄漏发生30天、100天、365天、1000天、3650天时，地下水中污染物COD 和石油类的浓度均低于检出限，说明此时污染物对地下水没有影响。根据污染物迁移变化规律分析可知，污染物的迁移距离、影响面积和浓度随时间逐渐变小，表明污染物在一定时间内即可对地下水产生的影响降至最低。 - 图4-1 污染物COD距离与浓度关系曲线 - 图4-2 污染物石油类距离与浓度关系曲线 - 表4-21 各类污染因子预测评价结果统计表 - 污染物种类; - 时间; - 超标距离（m）; - 影响距离（m）; - 污染物最大浓度（mg/l）. - COD; - 30天; - 0; - 0; - 0.5558125. - 100天; - 0; - 0; - 54.04017. - 365天; - 0; - 0; - 246.7592. - 1000天; - 0; - 0; - 335.2053. - 3650天; - 0; - 0; - 349.9593. - 石油类; - 30天; - 0; - 0; - 0.03176071. - 100天; - 0; - 0; - 3.08801. - 365天; - 0; - 0; - 14.10052. - 1000天; - 0; - 0; - 19.15459. - 3650天; - 0; - 0; - 19.99767. - 5、地下水保护目标的影响分析 - 评价区非正常状况下的假设情境下都不可避免的会对站场周围区域（特别是下游地区）的地下水产生一定程度的污染。但由于地下水弥散、稀释作用以及水流的迁移作用，产生的污染物最后会降解消失。根据污染物质的性质特征，污染物质COD和石油类在区内迁移速度较慢，影响范围也有限，在发生风险事故时，污染物将影响下游区域。由预测情景的预测分析结果可知，事故池破裂会对地下水产生一定的影响，但影响程度有限，其污染物最大影响范围在下游10m。 - 根据污染影响的结果，表明地下水保护目标具有供水价值的浅层含水层会受到站场污染事故的影响，但是污染物 COD 和石油类浓度在一定时间内均降低至检出限以下，使其对保护目标的影响降低。总体上，根据预测结果分析站场在事故情况下对地下水保护目标影响较小，但是在做好防渗漏措施的前提下，本项目对周边地下水产生的影响较小，本项目对厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区，本项目拟采取的防渗措施见下表。 表4-22 项目地下水污染防治区及分类表 序号; 区域名称; 分区类别; 要求; 备注. 1; 危废暂存间、沉淀池、化粪池; 重点防渗; 地面铺10~15cm的混凝土进行硬化+2mm HDPE防渗膜+20mm防渗混凝土，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，防渗等级达到GB50108-2008的一级。在废机油、废润滑油桶下应设置托盘。; 危废暂存间为原有，其它新增. 2; 生产区域; 一般防渗; 地面层铺10~15cm的混凝土进行硬化，防渗等级达到GB50108-2008的二级。防渗层渗透系数≤10-7cm/s，防渗等级达到GB50108-2008的二级。; 新增. 3; 其他区域; 一般防渗; 地面铺10~15cm的混凝土进行硬化，防渗层渗透系数≤10-7cm/s，防渗等级达到GB50108-2008的二级。; 新增. - 六、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目 属于污染影响型项目，应根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。根据导则附录 A 可确定本项目为Ⅲ类项目；本次改建均利用现有建设用地，无新增占地，占地规模为小型；项目周边存在林地，土壤环境敏感程度为较敏感。因此，对照污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 表4-23 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品; 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; 有色金属铸造机合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含焙烧的石墨; 其他. - 表4-24 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. - 故，本项目属于可不开展土壤环境影响评价。 - 七、生态 - 本项目在原场址内进行建设，不新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 - 八、环境风险 1、环境风险潜势判定 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 表 B.1、《化学品分类和标签规范 第 18 部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目所使用的原辅材料不存在相关突发环境事件风险物质及健康危害急性毒性物质。本项目涉及的环境风险危险品仅为生产设备维修过程产生的废机油，临界量及实际最大储存量见下表。 - 表4-25 危险物质数量与临界量比值表 序号; 危险物质名称; CAS; 临界量t; 存在量t; Qn/t; 辨识结果. 1; 机油; /; 2500; 0.05; 0.00002; ∑Q=0.00042，即 Q＜1. 2; 柴油; /; 2500; 1; 0.0004. 从上表计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.00002<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 下附物质主要理化性质表 表4-26 机油MSDS 标识; 中文名：机油; 英文名：lubricating oil. 危险货物编号：81007; UN编号：. 理化性质; 外观及性态：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。. 闪点：大于200℃; 饱和蒸气压：0.13（145.8℃）kPa. 相对密度(空气=1)：1.83; 相对密度(水=1)：934.8. 溶解性：不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 燃烧爆炸危险性; 稳定性：稳定。; 燃烧性：可燃. 火灾危险性：丙B类; 避免接触条件：单独密闭存放. 聚合危害：不聚合. 燃烧产物：一氧化成、二氧化碳. 危险特性：遇明火、高热可燃，禁忌与硝酸、高氯酸、重铬酸钾等强氧化剂混合。. 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已经变色或者从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 健康危害; 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 毒性; 急性毒性：LD5070mg/kg(大鼠经静脉) 亚急性毒性：10μg/m3，大鼠接触30至40天，红细胞胆色素原合酶(ALAD)活性减少80%～90%，血铅浓度高达150～200μg/100ml。出现明显中毒症状。10μg/m3，大鼠吸入3至12个月后，从肺部洗脱下来的巨噬细胞减少了60%，多种中毒症状。0.01mg/m3，人职业接触，泌尿系统炎症，血压变化，死亡，妇女胎儿死亡。 慢性毒性：长期接触铅及其化合物会导致心悸，易激动，血象红细胞增多。铅侵犯神经系统后，出现失眠、多梦、记忆减退、疲乏，进而发展为狂躁、失明、神志模糊、昏迷，最后因脑血管缺氧而死亡。血铅水平往往要高于2.16微摩尔/升时，才会出现临床症状。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟后立即就医；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟后就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，立即输氧，如呼吸停止，立即人工呼吸并就医；食入：用水漱口，饮用牛奶或蛋清后就医。. 储存运输; 用油罐车、油船、铁通及塑料桶盛装，盛装时不可倒满，要留出必要的安全空间，储存于阴凉、通风处，远离火种、热源。. 表4-27 柴油MSDS 标识; 中文名：柴油; 英文名：Diesel fuel. 危险货物编号：; UN编号：. 理化性质; 外观及性态：无色或谈黄色液体，易挥发，有气味，不溶于水。. 闪点：小于23℃; 饱和蒸气压：0.13（145.8℃）kPa. 相对密度(空气=1)：; 相对密度(水=1)：0.7-0.79. 溶解性：不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 燃烧爆炸危险性; 稳定性：稳定。; 燃烧性：易燃. 火灾危险性：丙B类; 避免接触条件：单独密闭存放. 聚合危害：不聚合. 燃烧产物：一氧化成、二氧化碳. 危险特性：遇明火、高热可燃，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已经变色或者从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离，灭火剂：雾状水，泡沫，干粉，二氧化碳，砂土。. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮。吸入其雾状或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿雪中。柴油废气可引起眼、鼻刺进症状，头晕及头痛。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。. 毒性; 急性毒性：LD5070mg/kg(大鼠经静脉) 亚急性毒性：10μg/m3，大鼠接触30至40天，红细胞胆色素原合酶(ALAD)活性减少80%～90%，血铅浓度高达150～200μg/100ml。出现明显中毒症状。10μg/m3，大鼠吸入3至12个月后，从肺部洗脱下来的巨噬细胞减少了60%，多种中毒症状。0.01mg/m3，人职业接触，泌尿系统炎症，血压变化，死亡，妇女胎儿死亡。 慢性毒性：长期接触铅及其化合物会导致心悸，易激动，血象红细胞增多。铅侵犯神经系统后，出现失眠、多梦、记忆减退、疲乏，进而发展为狂躁、失明、神志模糊、昏迷，最后因脑血管缺氧而死亡。血铅水平往往要高于2.16微摩尔/升时，才会出现临床症状。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少10分钟后；化学性灼伤时，用肥皂水清洗患处，若水泡已破，用凡士林纱布覆盖伤面；痛疼时，口服扑热息痛或肌注吗啡；吸入：立即将伤员撤离现场，保暖，吸氧，稍重者吸痰，插通气导管，不要给食物和兴奋剂；必要时采用人工呼吸或心脏按压术，营救者须戴隔绝式呼吸器。. 储存运输; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火化的机械设备和工具。储区应备泄露应急处理设备和合适的收容材料。. 2、环境风险识别及分析 ①生产过程中风险识别 原辅料在明火或高热条件下引发的火灾风险。 3、环境风险分析 本项目运营期间容易发生的事故主要为厂区发生火灾而导致周边大气、水体受到污染。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾防范及应急措施 1）平面布置应严格执行安全和防火的相关技术规范要求。 2）加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质，加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标。 3）原料和产品存储区应加强火灾风险防范措施，包括加强明火管理，车间内严禁烟火；电源电气管理，车间内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸漏、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强公司假日及夜间消防安全管理。 4）在仓库和生产车间配备一定数目的移动式灭火器，例如 MFT 型推车式干粉灭火器、MF 型推车式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。同时应加强员工培训，使其熟练掌握灭火器的使用。另外还应加强对灭火器的维护保养，灭火器应正立在固定场所，严禁潮湿，日晒，撞击，定期检查。 5）应急措施：若发现厂区内起火，应立即报警，停止有关生产活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施。同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。 5、环境风险分析结论 本项目运营期不涉及有毒有害、易燃易爆危险物质，主要存在可燃物料在明火或高热条件下可能引发的火灾事故，项目不存在重大风险源，运行期间的环境风险很小，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。 - 九、环保投资 本项目总投资3750万元，环保投资15万元，占总投资的0.4%，环保投资见表4-27。各环保设施组成及投资估算详见下表。 表4-28 环保设施（措施）及投资估算一览表 内容; 污染源; 环保治理措施; 投资万元; 备注. 废水; 生活污水; 经化粪池处置后用作周边灌溉。; /; 计入土建施工. 废气; 颗粒物; 本项目水泥仓自带滤芯式除尘器，厂区定时洒水能减少颗粒物的产生。; /; 计入工程投资. 噪声; 设备运行; 选用低噪声设备、隔声、减振，加强设备维护等。; 5; 新建. 固废; 一般固废; 办公生活垃圾; 垃圾桶内收集后交环卫部门清运、处理，日产日清。; 1; 新建. 除尘灰; 经收集后回用于原料。; /; /. 危废; 废润滑油、废润滑油桶; 存于危废暂存间，与危废资质单位签订危废处置协议，定期交由有资质的单位处置。; 3; 依托. 地下水; 进行分区防渗。; 6; 新建. 合计; /; 15; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织排放 | 颗粒物 | 本项目所有工序均在密闭环境进行，且生产工序中原辅料混合后均含有大量的水分，仅在水泥仓工序有极少量粉尘产生，本项目水泥仓自带滤芯式除尘器，经处理后排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织相关标准 |
| 地表水环境 | 生活废水（不外排） | COD、氨氮、BOD | 经化粪池处置后用作周边农灌 | / |
|  | 生产废水（不外排） | COD、氨氮、BOD | 经沉淀池沉淀后回用 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类 标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营期产生的固废主要包括一般固废和危险废物。本项目一般固废为员工生活垃圾，及水泥仓收尘灰。生活垃圾统一由当地环卫部门统一清运处置。水泥仓收尘灰经收集后作为原料回用。危险废物为废润滑油及废润滑油桶暂存于原项目危废暂存间，定期交有资质的单位进行收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、沉定池、化粪池为重点防渗区，地面铺10~15cm的混凝土进行硬化+2mmHDPE防渗膜+20mm防渗混凝土，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，防渗等级达到GB50108-2008的一级。生产区域和其它区域为一般防渗区，地面层铺10~15cm的混凝土进行硬化，防渗等级达到GB50108-2008的二级。防渗层渗透系数≤10-7cm/s，防渗等级达到GB50108-2008的二级。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强用火管理，厂区内严禁烟火，配备一定数量的干粉等灭火器，并定期检查确保其可正常使用，加强电气设备及线路检查，防止线路和设备老化造成的引发事故；制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造 成的事故。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目符合国家产业政策，选址符合九龙县总体规划，无明显环境制约因素。项目采取的各项污染防治措施技术可靠、经济可行，污染物能够做到达标排放，建设单位只要严格落实环境影响报告表和工程分析中提出的环保对策及措施，确保项目所产生的污染物达标排放。从环境的角度而言，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 22.9 | 89.6 | 0 | 0.01242 | 0 | 22.91242 | 0.01242 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 130 | 130 | 0 | 2.25 | 0 | 132.25 | 2.25 |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.05 | 0 | 0.65 | 0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①