建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：九龙县九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程

建设单位（盖章）：九龙县水利局

编制日期：2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	13

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	33

四、生态环境影响分析	71

五、主要生态环境保护措施	98

六、生态环境保护措施监督检查清单	115

七、结论	117

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目总平面布置图

附图3项目施工总布置图

附件4外环境关系及监测布点图

附图5土壤侵蚀分布图

附图6水生生态调查范围图

附图7鱼类三场分布图

附图8评价范围图

附图9四川省生态红线图

附图10甘孜州生态红线图

附图11项目水系图

附图12分区管控单元图

附件

附件1委托书

附件2初步设计批复

附件3用地文件

附件4弃渣协议

附件5监测报告

附件6不涉及敏感区文件

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 九龙县九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-513324-19-01-647431 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙继康 | 联系方式 | 16521651888 |  |
| 建设地点 | 四川省甘孜藏族自治州九龙县乌拉溪镇河坝村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 河道疏浚起点：E101°38′54.797″，N28°38′11.255″、终点：E101°38′58.698″，N28°38′4.7855″； 磨房地段起点：E101°39′7.1569″，28°37′53.198″、终点：E101°39′10.672″，N 28°37′46.555″； 河坝村段起点：E101°39′37.65″，N28°37′18.804″、终点：E101°39′54.336″，N28°37′18.437″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利： 127、防洪除涝工程：其他（小型沟渠的护坡除外； 城镇排涝河流水闸、排涝泵站 除外） | 用地面积（m2） |  | 永久占地：2680m2； 临时占地：2500m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 四川省九龙县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 九发改【2021】52号 |
| 总投资（万元） | 665.15 | 环保投资（万元） |  | 34.2 |
| 环保投资占比（%） | 5.14 | 施工工期 |  | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1、产业政策符合性判定 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于E4822河湖治理及防洪设施工程建筑，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于该目录“鼓励类”中“二、水利——1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，同时，本项目已取得四川省九龙县发展和改革局出具的《九龙县九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程实施方案的批复》（九发改【2021】52号，同意本项目的建设，本项目符合国家现行产业政策。 ### 2、与相关规划符合性分析 （1）《关于做好生物多样性保护优先区域有关工作的通知》（环发[2015]177号）符合性分析 项目位于九龙县乌拉溪镇河坝村，属于横断山南段生物多样性优先保护区域，根据《关于做好生物多样性保护优先区域有关工作的通知》中三“新增项目选址要尽可能避开生态敏感区及重要物种栖息地，针对可能对生物多样性造成的不利影响，提出相关保护与恢复措施。” 本项目实施后采取鱼类增殖放流措施以减缓工程河段主要鱼类的影响，满足区域生物多样性保护的要求，符合《关于做好生物多样性保护优先区域有关工作的通知》相关要求。 （2）与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的相符性分析 本工程与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性详见表1。 - 本工程与审批原则相符性分析 序号; 审批原则要求; 相符性分析; 相符性. 1; 第一条本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 本工程建设内容包括疏浚、堤防建设; 相符. 2; 第二条项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 工程为水利工程，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划相协调，本工程不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。; 相符. 3; 第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本工程选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，不向饮用水源保护区排放污染物，与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; 相符. 4; 第四条项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 本工程为防洪治涝工程，在正常时期对九龙河的水动力条件或水文过程、水质不产生大的改变，对九龙河影响较小，本工程对地下水环境影响很小。; 相符. 5; 第五条项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 项目位于九龙河干流，受梯级电站的阻隔影响，评价区域不存在大规模的 鱼类“三场”，只零星分布有小型的索饵、产卵地点，鱼类索饵场位于河坝村工程段下游1.5km处， 本项目通过采取优化施工工艺、开展水污染防治、风险事故防范、人工增殖放流、水生生物监测、加强施工期的监督和管理、鱼类保护宣传等措施，可在一定程度上减缓工程的实施对评价河段水生生物及鱼类资源的影响，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 相符. 6; 第六条项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 本项目通过采取优化施工工艺、开展水污染防治、风险事故防范、人工增殖放流、水生生物监测、加强施工期的监督和管理、鱼类保护宣传等措施，可在一定程度上减缓工程的实施对评价河段水生生物及鱼类资源的影响，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 相符. 7; 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 本工程对施工组织方案具有环境合理性，对施工工区提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。涉水施工不涉及饮用水水源保护区或取水口，针对清淤产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置措施。; 相符. 8; 第八条项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本工程不涉及移民安置和蓄滞洪区。; 相符. 9; 第九条项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本工程为防洪治涝工程，不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。; 相符. 10; 第十条改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本工程为新建工程。; 相符. 11; 第十一条按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 本评价按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求。; 相符. 12; 第十二条对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 对环境保护措施进行了深入论证，明确了建设单位主体责任、投资估算和时间节点。; 相符. 13; 第十三条按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 相符. 14; 第十四条环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 环境影响评价文件按规范、相关管理规定和环评技术标准要求进行编制。; 相符. （3）与区域水利发展规划的符合性 ①与四川省“十三五”水利发展规划的符合性 根据《四川省“十三五”水利发展规划》“第七章--加快完善水利基础设施网络（二）完善防洪排涝体系2--主要江河和中小河流防洪治理。加快推进渠江流域土溪口、黄石盘、固军等防洪控制性水库工程建设，增强对洪水的调控能力，基本完成“六江一干”主要江河重点河段堤防工程，继续推进中小河流治理，采取综合措施提高防御洪水能力，改善河流生态环境。加快完善城市防洪排涝设施，建设“海绵城市”，健全城市洪涝预报预警、指挥调度、应急抢险等措施，提高防洪减灾能力。 本项目的建设有利于九龙河乌拉溪镇段防洪排涝，采取综合措施提高防御洪水能力，改善河流生态环境，因此本项目符合《四川省“十三五”水利发展规划》。 ②与甘孜州“十三五”水利发展规划的符合性 根据《甘孜州水利发展“十三五”规划报告》，甘孜州将本着全州水利发展现状，以省、州国民经济和社会发展规划为依据，坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理的原则；坚持兴利与除害相结合，开发与节约保护并重，防洪与抗旱并举的方针；统筹考虑水资源的治理、开发、利用、配置、管理；突出着力改善民生水利问题，加强牧区草原水利基础设施建设，改善河源地区草原牧区生态系统，努力实现工程建设与水资源优化配置，积极保护、高效利用和有效管理密切结合，从而实现水利与经济建设与人口、资源、环境协调发展。 本项目为防洪排涝，采取综合措施提高防御洪水能力，改善河流生态环境，符合《甘孜州“十三五”水利发展规划》。 （4）与主体功能区及生态功能区划规划的符合性 ①与全国主体功能区划符合性分析 为推进形成人口、经济和资源环境相协调的国土空间开发格局，加快转变经济发展方式，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，实现全面建设小康社会目标和社会主义现代化建设长远目标，2010年12月21日国务院印发了<《全国主体功能区规划》的通知>。 项目所在地九龙县，从全县的角度考虑属于限制开发区域中的国家重点生态功能区——川滇森林及生物多样性生态功能区，属于主体功能区规划中的生物多样性维护型区域。该类区域表现在濒危珍稀动植物分布较集中、具有典型代表性生态系统。区域的发展方向定位为：禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。根据主体功能区规划的要求，对重点生态功能区，要限制大规模高强度的工业化城镇化开发，但仍允许有一定程度的能源和矿产资源开发。 本项目为河道治理及防洪堤建设，工程建成后江河的防洪能力会显著提高，对保护人民生命财产安全，促进社会稳定，减轻洪涝灾害对当地人民带来的巨大心理压力有利。同时，工程建成后，可保护已有的经济建设，促进社会经济可持续稳定发展，项目建设与全国主体功能区划不矛盾，与其保护要求总体相符。 ②与全国生态功能区划符合性分析 根据《全国生态功能区划（修编）》，项目所在区域属于I-01-31川西北水源涵养与生物多样性保护功能区，该区植被在生物多样性保护、水土保持和土地沙化防治方面也具有重要作用，该区域主要生态问题：大规模水电开发导致的生态破坏加剧，湿地疏干垦殖和过度放牧导致的沼泽萎缩、草甸退化和草地沙化问题突出。 本项目的防洪堤的修建将使整治的河流更加顺直、通畅，有利于洪水宣泄，使保护区内居民、房屋免遭洪水侵袭，有利于维护项目建设段生态环境系统的平衡，对河流水生态有利，项目建设与全国生态功能区划不矛盾，与其保护要求总体相符。 ③与四川省主体功能区规划符合性分析 2013年4月，四川省人民政府以“川府发[2013]16号”文正式印发了《四川省主体功能区规划》。该规划基于全省不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化开发为基准，将全省国土空间划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级分为国家和省级两个层面。同时，规划对其中的“开发”进行了专门定义，即“特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制开发，特指限制大规模高强度的工业化城镇化开发，并不是限制所有的开发活动。对农产品主产区，要限制大规模高强度的工业化城镇化开发，但仍要鼓励农业开发；对重点生态功能区，要限制大规模高强度的工业化城镇化开发，但仍允许一定程度的能源和矿产资源开发。” 根据四川省主体功能区划分区结果，项目位于川滇森林及生物多样性生态功能区，该区的主体功能定位为：大熊猫、羚牛、金丝猴等重要珍稀生物的栖息地，国家乃至世界生物多样性保护重要区域，全省重要的生物多样性、涵养水源、保持水土、维系生态平衡的主要区域，需重点保护原生森林、流域生态系统，加强造林绿化、小流域治理、矿山生态恢复、河流水生态恢复等生态工程。同时，国家层面限制开发重点生态功能区以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜开发利用优势特色资源，发展资源环境可承载的适宜产业。 工程修建后，项目区域可摆脱历年频繁洪水的侵害，减少巨大的洪灾直接经济损失，使保护区内国家和人民生命财产的安全得到保障，对促进九龙县乌拉溪镇开发建设和国民经济发展起着重大作用，社会效益显著。 ④与四川省生态功能区划符合性分析 图1四川省生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，本项目位于川西高原横断山区寒温带、温带针叶林生态区、2大雪山—沙鲁里山云杉冷杉林—高山灌丛草甸生态亚区、雅砻江林木业与土壤保持生态功能区，典型生态系统为森林、草地和河流生态系统。生态建设与发展方向为保护森林植被和生物多样性；逐步提高区域河谷生态系统的结构和功能，合理发展林木业，实现区域的可持续性发展。 本项目的防洪堤的修建将使整治的河流更加顺直、通畅，有利于洪水宣泄，使保护区内居民、房屋免遭洪水侵袭，有利于维护项目建设段生态环境系统的平衡，对河流水生态有利，项目建设与四川省生态功能区划不矛盾，与其保护要求总体相符。 （5）三线一单符合性分析 ①环境质量底线 根据《2019年四川省生态环境状况公报》，甘孜藏族自治州基本污染物平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准限值要求，环境空气质量优良天数比例为100%，故区域环境空气质量为达标区。 根据九龙生态环境局网站发布的九龙县生态功能区县域生态环境质量现状地表水监测数据以及补测监测数据，监测断面水质评价指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水域标准，拟建项目评价区域地表水质量整体上良好。 项目拟建地大气、地表水环境质量现状均满足相应功能区要求。建设单位严格执行环评提出的各项要求，认真落实污染防治措施，确保治理措施的治理效果达到设计及环评提出的要求，不会改变区域的环境功能，可满足功能区大气、地表水等环境质量达标。项目运营期不排放污染物，项目建设符合区域符合环境质量底线管理要求。 ②生态保护红线 根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号），全省共分为“四轴九核”、“5个大类13条红线”，红线总面积14.8万km2，占全省幅员面积的30.45%。本项目位于九龙县，九龙县涉及《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》中的锦屏山水源涵养—土壤保持红线区。 1）“锦屏山水源涵养—土壤保持红线区”区域的基本情况 地理分布：该区位于四川省西南边缘，属于岷山-邛崃山-凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及凉山州的木里县、盐源县、冕宁县，甘孜州的九龙县。红线区面积约为1.1万平方公里，占四川省生态保护红线总面积的5.6%，红线地块主要分布于木里县、盐源县西南边缘及九龙县大部分区域。 生态功能：区内自然生态系统以森林生态系统为主，其次为草地生态系统，河流有雅砻江及其重要支流九龙河、盐源河等，是雅砻江水系重要的水源涵养区和金沙江重要水源补给区，水源涵养功能极为重要。此外，该区土壤侵蚀敏感性较高，特别是北部的九龙及木里部分区域，土壤侵蚀极敏感，是我省土壤保持重要区域。建有国家级自然保护区1个、省级自然保护区2个、国家级风景名胜区1个。 保护重点：保护森林及草原植被，维护森林等自然生态系统的水源涵养；加强高山峡谷区地质灾害防治和水土流失治理。 2）本项目与生态保护红线的符合性分析 图2四川省生态红线分布图 经过核查比对，本项目永久占地、临时占地均不涉及四川省生态保护红线，项目与四川省生态保护红线的位置关系见附图8。建设项目在选址和施工布置上充分考虑了环境敏感要素特点，不涉及对生态保护红线的挤占，遵守生态保护红线的优先地位。 综上所述，项目建设区域不涉及划定的生态保护红线区域，项目建设符合四川省生态保护红线实施意见的相关要求。 ③资源利用上线 本项目为河道治理及防洪堤建设项目，运行期不涉及水、电、气等资源的消耗；工程所在区域不属于土地资源重点管控区，满足国土资源、规划、建设等部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，工程施工过程中用水、用电较少，不会对当地资源利用上线造成较大影响。临时占地拟采取相应的迹地恢复措施，工程占地规模较小，工程满足土地资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于九龙县乌拉溪镇，根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）》（试行），九龙县产业准入负面清单涉及国民经济6门类10大类16中类33小类，其中禁止类涉及国民经济2门类3大类3中类3小类；限制类涉及国民经济6门类8大类13中类30小类，对比九龙县产业准入负面清单，本项目不属于九龙县禁止类及限制类产业，同时，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类（鼓励类）二、水利中“江河湖海堤防建设及河道治理工程”，符合国家当前产业政策。 综上所述，符合环境准入负面清单管理要求。 ⑤甘孜州“三线一单”生态环境分区管控的通知 根据甘孜藏族自治州人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线指定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（甘府发【2021】7号），将全州行政区域从生态环境保护角度划分为有限保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。根据分区管控的通知及甘孜州环境管控单元分布图，本项目位于一般管控区，本项目与其符合性分析见下表2、表3。 - 全州各类环境管控单元生态环境管控要求 单元类型; 总体生态环境管控要求; 本项目; 符合性分析. 一般管控单元; 执行区域生态环境保护基本要求，重点加强城镇和乡村生活污染治理，以及矿产、清洁能源、生态旅游、农牧业等重点行业分类管控。; - 本项目执行区域生态环境基本要求; 符合. - 全州及各县（市）生态环境总体管控要求 区域; 生态环境总体管控要求; 本项目; 符合性分析. 九龙县; 1.加强城乡生态环境保护基础设施建设； 2.严格绿色矿业发展示范指标要求,系统推进矿山生态保护和修复； 3.控制生活污染源，强化生活垃圾收转运体系建设，推进实旌畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用； 4.强化良好水资源保护,严格控制水环境风险突出项目。; - 本项目属于河湖整治及堤防建设，本项目的建设有利于改善九龙县乌拉溪镇河坝村段九龙河水质，改善周边生态环境; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”相关要求。 （6）与区域规划符合性分析 根据《九龙县城市总体规划（2012-2030）》中（十一）城市公共安全与综合防灾规划2、防洪规划“①规划沿九龙河以及支流沿岸修筑护城防洪堤工程，按20年设防要求修筑防洪堤，以争取下游地带发展建设用地。②采取工程措施和非工程措施防洪。” 综合治理河长0.866km，建设规模包括：河道疏浚0.200km，新建堤防0.637km，均位于左岸，堤防工程级别为5级，主要建筑物为5级，次要建筑物及临时建筑物为5级，防洪设计标准采用10年一遇，建成后可以加强河段防洪能力，保护沿线人民群众生命财产安全，减少经济损失，符合相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 1、流域概况 九龙河是雅砻江中下游左岸的一级支流，发源于九龙县北端与康定市交界处，河源海拔高程4360m，在九龙县境内向南流至大河边区文家坪下游约0.7km处汇入雅砻江，干流全长132km，河口海拔高程1524.3m，平均比降21.5‰，流域面积3611.6km²，河口多年平均流量118m³，水能蕴藏量152.7万kw，其中，干流为100.02万kw，占65.5%。 2、地理位置 本项目位于九龙县乌拉溪镇河坝村内，治理河段属九龙河乌拉溪镇磨坊段和河坝村段，九龙河磨房地治理段起点位于党家地下游约100m处，起点坐标(X=3168507.378，Y=466016.357)，终点位于磨房地破损索桥下游约140m处，终点坐标（X=3168277.552，Y=466092.583），治理河长0.503km，新建堤防0.282km，均位于左岸设计堤顶高程为1908.22~1900.44m。 河坝村整治段起点为废弃垃圾池，起点坐标(X=3167441.297，Y=466787.515)，终点为河坝村房屋下游约150m处，终点坐标（X=3167488.167，Y=467122.679），整体走向为北-南走向。项目涉及河流为九龙河，九龙河是雅砻江左岸的一级支流。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目基本情况 项目名称：九龙县九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程 建设单位：九龙县水利局 项目性质：新建 投资及资金来源：工程总投资665.15万元。 防洪标准：10年一遇 建设内容及规模： 综合治理河长0.866km，建设规模包括：河道疏浚0.200km，新建堤防0.637km，均位于左岸，新建穿堤涵管2处。分段整治内容具体如下： ①九龙河磨房地段 九龙河磨房地治理段起点位于党家地下游约100m处，终点位于磨房地破损索桥下游约140m处，治理河长0.503km；河道疏浚0.200km；新建堤防0.282km，均位于左岸，设计堤顶高程为1908.22~1900.44m；新建穿堤涵管1处。 ②九龙河河坝村段 河坝村整治段起点为废弃垃圾池，终点为河坝村房屋下游约150m处，治理河长0.363km，新建堤防0.355km，均位于左岸，设计堤顶高程为1887.85~1882.54m；新建穿堤涵管1处。 - 工程规模统计表 编号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 河道治理长度; km; 0.866. （1）; 新建堤防; km; 0.637. 磨房地段; km; 0.282; 均位于左岸. 河坝村段; km; 0.355; 均位于左岸. （2）; 河道疏浚; km; 0.200; 均位于磨房地段. （3）; 穿堤涵管; 座; 2; 磨房地段和河坝村各1处. - 工程主要特性表 项目基本情况; 项目名称; 九龙县九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程. 所在河流; 九龙河; 所在水系; 雅砻江. 所在县级行政区; 九龙县; 项目分类; 河道整治. 项目所在地流域面积（km2）; 3604; 工作深度; 实施方案. 保护人口（万人）; 0.03; 保护面积（亩）; 200. 受益面积（亩）; 200; 工程等别; 5级. 治理标准; 10年一遇; 工程综合治理长度（km）; 0.866. 堤型; 衡重式; 生态堤防; 是. 否; √. 工程量; 河道疏浚; 治理长度（km）; 0.200; 土石方方量（万m3）; 0.16. 相应投资（万元）; 2.03; 综合单位方量 投资（元/m3）; 12.69. 单位长度投资 （万元/km）; 10.15; /; /. 新建堤防; 治理长度（km）; 0.637; 土方方量（万m3）; 0.19. 相应投资（万元）; 504.68; 石方、砼方量（万m3）; 3.25. 单位长度投资 （万元/km）; 791.03; 综合单位方量 投资（元/m3）; 146.71. 指标; 各项治理河长总和与综合治理河长之比; 0.97:1; 工程总投资（万元）; 665.15. 人均保护投资（元/人）; 22172; 保护面积亩均 投资（元/亩）; 33258. 受益面积亩均投资（元/亩）; 33258; 综合河长每延米工程量（m3/m）; 21. 综合单位方量投资（元/m3）; 193; 综合河长单位 投资（万元/km）; 768. 工程任务 根据工程河段出现的问题，结合流域水情特点及流域社会经济发展的需要，确定本工程建设任务为：通过新建堤防，形成完善的防洪体系，从而实现防洪减灾、稳定河势、减少水土流失的目标；通过清淤疏浚，确保河道行洪通畅，提高河道的行洪能力，改善生态环境，促进当地社会经济的发展。 保护对象 本项目保护对象为乌拉溪镇河坝村以及拟建屠宰场，保护沿线居民300余人，耕地200亩等的安全。 设计水平年 结合流域内经济社会发展的需求，确定工程流域防洪工程现状水平年为2019年，设计水平年为2030年。 ### 2、项目组成、工程等级及标准 （1）项目组成 本工程主要包括防洪堤和清淤，分别由主体工程、辅助工程、临时工程、环保工程等组成，工程项目组成详见表6。 - 本项目组成及主要环境问题 项目名称; 项目内容及规模; 环境影响. 施工期; 运营期. 主体工程; 堤防; 新建堤防0.637km，均位于左岸，其中九龙河磨房地段新建堤防0.282km，河坝村段新建堤防0.355km; 占用土地、植被破坏、改变水生生境，水土流失、施工扬尘、施工噪声、施工废水; 水文情势、水生生态、陆生生态. 排涝涵管; 新建穿堤涵管2座. 清淤疏浚; 本工程疏浚总长0.200km。工程以左右岸坡脚为界，留有不小于5m的坡脚保护范围，以1:4的坡度疏浚到设计河床高程，严禁超挖清淤量1596m3. 辅助工程; 施工导流; 清淤：磨房地段河道疏浚施工在河道一侧挖一条纵向排水沟使水归槽，用土方堆在槽边形成土埂，使少量的河水通过水槽排水。 堤防：枯水期施工，根据项目资料，ML0+100~ML0+165、ML0+224~ML0+283、HL0+000~HL0+100段建基面高于枯期洪水位，无需导流措施；其他段堤防工程施工导流方式采用束窄河床，右岸布置分段围堰导流，沿河道修建纵向围堰，根据施工部位分段布置横向围堰挡水，围堰迎水面采用复合土工膜防渗，保证河道干地施工。; -. 施工便道; 本工程需新建场内临时施工公路总长0.485km。路面宽3.5m，公路路面结构为泥结碎石路面，道路每200m~300m设置错车。. 临时工程; 施工工区、生活场地; 施工工区（1.2亩）; 本项目设置2个施工工区，工区内包含生产辅助设施，施工仓库，机械停放场占地面积共计0.75亩。. 本项目设置2个施工工区，分别位于河坝村段及模仿堤防建设段，每个工区各设置1个临时堆土区，占地面积0.45亩，占地主要为耕地，场地较为平缓，满足表土堆放条件。堆土期间采取临时苫盖、临时排水和拦挡等措施，以减小水土流失。. 施工营地; 本项目不设置施工营地，施工人员生活租赁当地居民房屋。. 弃渣场; 本项目不设置弃渣场，多余土石方开挖料，运至国家畜禽遗传资源九龙牦牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地土地平整（本项目已签订弃渣出资协议，详见附件）. 环保工程; 废水; 拌和废水、机械冲洗废水：在施工区设置隔油池1个、沉淀池1个，每个4.2m3，进行除油、沉淀处理，处理后回用于车辆冲洗及场区绿化、洒水降尘等。 冲洗废水预先经隔油池进行隔油处理，然后进入沉淀池，经沉淀后的清水回用于施工场地洒水。; -. 废气; 施工场区进行洒水处理，以减轻扬尘污染。 散状物料临时存放，应采取防风遮挡措施，减少起尘量; -. 固废; 生活垃圾在施工现场定点收集，并实行袋装化，定期交由当地生活垃圾清理公司运至生活垃圾填埋场处理。 弃渣运至国家畜禽遗传资源九龙牦牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地回填利用。; -. 生态 恢复; 对施工便道、施工工区等区域进行生态恢复， 对渔业资源损失采取必要的补救、增殖放流措施。; -. （2）工程等级及标准 ①防洪标准 本工程治理河段位于九龙河乌拉溪镇河段上，工程防洪治理为九龙河磨房地段和河坝村段，九龙河磨房地段保护对象为拟建企业；九龙河河坝村段保护对象为河坝村和乌拉溪镇，根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）以及《防洪标准》（GB50201-2014）要求，结合治理段按保护对象、洪水淹没范围和灾害损失，确定其防洪标准为10年一遇。 ②排涝标准 根据《治涝标准》（SL723-2016）规定，确定工程河段排涝设计暴雨重现期为5年一遇。 ### 2、工程主要建筑物 （1）堤防工程 ①堤型： 本次选用衡重式结构，衡重式挡墙采用C25F100砼浇筑，挡墙顶高程按10年一遇洪水位+1m安全超高确定，上墙高为0.4H，墙顶宽0.5m，挡墙迎水面坡比1:0.05，上墙背坡倾斜坡度1:0.40，下墙背坡倾斜坡度1:0.30，背坡台宽1.2m，挡墙迎水面设0.5m×0.6m（宽×高）墙趾。 堤顶设3.0m宽防汛抢险通道，采用20cmC25砼路面，下设20cm级配碎石垫层；抢险通道背水侧设30cm×60cm（宽×高）C25砼路缘石，临水侧设1.2m高C25F100钢筋预制砼栏杆；堤防每10m设沉降缝一道，缝宽2cm，采用沥青杉板填缝。 墙身设置Φ50mmPVC排水管，排水管按1:20倾向河道，间距1.5m，排水管内侧设2层50cm×50cm无纺土工布反滤；经冲刷深度计算，挡墙基础埋深2.0m，堤脚位置采用大卵砾石回填（卵石粒径≥30cm）。 图3碾压砂卵石料砼面板堤型典型断面图（顶冲、基础埋深5m） ②堤顶结构 根据规范要求，本工程九龙河磨房地段和河坝村段考虑防汛抢险通行要求，对新建段堤防堤顶设3.0m宽防汛抢险通道，采用20cmC25砼路面，下设20cm级配碎石垫层；抢险通道背水侧设30cm×60cm（宽×高）C25砼路缘石，临水侧设1.2m高C25F100钢筋预制砼栏杆。 ③堤防型式 九龙河磨房地段和河坝村段采用C25F100衡重式挡墙浇筑，挡墙顶高程按10年一遇洪水位+1m安全超高确定，上墙高为0.4H，墙顶宽0.5m，挡墙迎水面坡比1:0.05，上墙背坡倾斜坡度1:0.40，下墙背坡倾斜坡度1:0.30，背坡台宽1.2m，挡墙迎水面设0.5m×0.6m（宽×高）墙趾。 堤顶设3.0m宽防汛抢险通道，采用20cmC25砼路面，下设20cm级配碎石垫层；抢险通道背水侧设30cm×60cm（宽×高）C25砼路缘石，临水侧设1.2m高C25F100钢筋预制砼栏杆；堤防每10m设沉降缝一道，缝宽2cm，采用沥青杉板填缝。 墙身设置Φ50mmPVC排水管，排水管按1:20倾向河道，间距1.5m，排水管内侧设2层50cm×50cm无纺土工布反滤；经冲刷深度计算，挡墙基础埋深2.0m，堤脚位置采用大卵砾石回填（卵石粒径≥30cm）。 ④堤防背坡设计 由于本工程九龙河磨房地段ML0+059.35～ML0+255.86河段和河坝村段HL0+070.00～HL0+109.00河段堤后较低，为低洼堤段，故本次设计在此低洼堤段沿抢险通道内侧设30cm×30cm排水沟，排水沟采用10cmC25F100砼浇筑。背坡用砂卵石回填，坡比为1:1.75，并播撒草籽（高羊茅和狗牙根混播，35g/m2）进行绿化恢复。 （2）穿堤（跨堤交叉）建筑物设计 根据现场走访、实地调查及洪水计算，本工程治理段九龙河磨房地左岸桩号ML0+059.35～ML0+255.86段和九龙河河坝村左岸桩号HL0+070.00～HL0+109.00段新建堤防建后，堤后地面低于堤顶高程，堤后浅滩积水将无法排入河道，因此，本次排涝规划分别在磨房地和河坝村布置DN400穿堤排水涵管1处，确保堤后积水及时排入河道，为防止洪水倒灌，排水涵管出口设HDPE拍门式逆止阀。 - 排水管统计表 序号; 涵管位置桩号; 涵管长度（m））. 1; ML0+255; 5. 2; HL0+109; 5. （3）疏浚工程 经现场踏勘了解，九龙河磨房地段桩号MK0+000~MK0+200河道因山坡崩落乱石较多阻塞河道，影响河道的行洪能力，为确保河道行洪通畅，提高河道的行洪能力，本次设计拟对上述阻塞严重的磨房地段MK0+000~MK0+200河道进行疏浚治理。疏浚工程在河床演变的基础上，以不加深河道为原则，横剖面根据行洪安全、河槽与岸坡稳定等要求确定。为避免疏浚量过大，同时考虑上下游水面线的衔接，结合现状地形，本次治理疏浚总体坡降基本与现状河底坡降相同，主要是对明显阻塞部分进行清挖，并将河床形态理顺。 本工程疏浚总长0.200km。工程以左右岸坡脚为界，留有不小于5m的坡脚保护范围，以1:4的坡度疏浚到设计河床高程，严禁超挖。本次设计均考虑尽量减少原有河岸边坡扰动，仅清除淤积物。本工程疏浚总方量为0.16万m3，主要为山坡崩落乱石，疏浚后应满足边坡稳定要求，并确保河槽较稳定，河岸不崩塌。 3、工程占地及拆迁 （1）工程占地 经调查，本工程建设征地面积为7.77亩。永久征地面积4.02亩，其中其他草地1.41亩、水利及水域设施用地2.61亩。临时征用土地3.75亩，其中耕地1.84亩、其他草地1.40亩、水利及水域设施用地0.51亩。工程占地及占地类型详见下表。 - 本项目占地面积汇总表 单位：亩 序号; 涉及乡镇; 占地类型; 占地分区; 耕地; 其他草地; 水利及水域设施用地; 合计. 1; 乌拉溪镇; 永久占地; 主体工程; 0.00; 1.41; 2.61; 4.02. 小计; 0.00; 1.41; 2.61; 4.02. 2; 乌拉溪镇; 临时占地; 施工区; 临时堆土区; 0.45; 0.45. 3; 乌拉溪镇; 临时占地; 施工设施区; 0.75; 0.00; 0.75. 4; 乌拉溪镇; 临时占地; 临时道路; 0.64; 1.40; 0.51; 2.55. 小计; 1.84; 1.40; 0.51; 3.75. 合计; 1.84; 2.81; 3.12; 7.77. （2）拆迁安置 项目不涉及拆迁房屋，无搬迁人口，因此，不涉及拆迁安置。 ### 4、土石方工程 根据《九龙县九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程水土保持方案报告》，本项目土石方开挖量为2.25万m3（含表土剥离0.09万m3），土石方回填0.98万m3（含表土回覆0.09万m3），产生弃方1.27万m3，弃方运至距离本项目约2km的国家畜禽遗传资源九龙耗牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地回填综合利用。 （1）主体工程区 主体工程区土石方开挖主要为堤防边坡开挖、场地平整及清淤，土石方总开挖量为2.09万m3，土石方回填主要为堤后回填，土石方回填量为0.79万m3，调运0.03万m3至施工便道区，产生弃方1.27万m3。 （2）施工工区 ①临时堆土区 临时堆土区土石方开挖主要为场地平整，土石方总开挖量为0.01万m3，土石方回填主要为地形整理土石方，土石方回填量为0.01万m3。 ②施工设施区 施工设施区土石方开挖主要为场平开挖土石方，土石方总开挖量为0.02万m3，土石方回填主要为场平回填土石方，土石方回填量为0.02万m3。 （3）施工便道区 施工便道区土石方开挖主要为路基平整土石方，土石方总开挖量为0.04万m3，土石方回填主要为地形整理土石方，土石方回填量为0.07万m3，其中0.03万m3从主体工程区调入。 - 土石方平衡表 序号; 项目组成; 开挖（万m3）; 回填（万m3）; 调出（万m3）; 调入（万m3）; 弃方（万m3）. 表土剥离; 挖方; 合计; 表土回覆; 填方; 合计; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. ①; 主体工程区; 堤防; 0.03; 1.93; 1.96; 0.03; 0.79; 0.82; 0.03; ③; 1.11; 运至距离本项目约2km的国家畜禽遗传资源九龙耗牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地回填综合利用. 清淤; -; 0.16; 0.16; -; 0.16. ②; 临时堆土区; 0.01; 0.01; 0.02; 0.01; 0.01; 0.02. ③; 施工便道区; 0.03; 0.04; 0.07; 0.03; 0.07; 0.10; 0.03; ①. ④; 施工设施区; 0.02; 0.02; 0.04; 0.02; 0.02; 0.04. 小计; 0.09; 2.16; 2.25; 0.09; 0.89; 0.98; 0.03; 0.03. 堤防开挖的土石方堆放于本项目设置的临时堆土场，堆放期间采用防尘布遮盖，具备回填条件时及时回填，未回填弃渣运至国家畜禽遗传资源九龙牦牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地（本项目已签订弃渣出资协议，详见附件），清淤土石方暂时堆放于项目设置的临时堆土场内，与堤防开挖土石方分开堆放，经自然晾干后运至国家畜禽遗传资源九龙牦牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地（本项目已签订弃渣出资协议，详见附件）。清淤土石方暂存时堆放点四周应设置围堰防止溢流，堆土占地范围地面采用彩条布铺垫。 5、料场设置 ①料场概况 本工程水工设计需要砂卵石回填0.54万m3、大卵砾石回填0.19万m3、砼工程0.78万m3；砼需粗骨料0.79万m3、细骨料0.33万m3。 1）砼粗、细骨料 根据地质资料，可在工程区上游约6km处万千砂石料场厂购买，该料场为合法料场，有公路相通，交通较方便。该料场目前处于开采状态，料源主要为河床砂卵石料。料场现储量砂近1万m3，碎石料1.5万m3，产量可达400m3/d，能够满足工程需要。 2）回填料 本工程堤后砂砾石回填料需用0.54万m3，工程区广泛分布漂卵砾石层及块碎石土层。根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程SL251-2015》技术要求，工程区漂卵砾石及块碎石土作为回填料，质量满足要求。另有堤脚大卵砾石回填0.19万m3，工程河道大粒径漂卵石含量较多，主要为变质砂岩、板岩等，堤脚大卵砾石料可充分利用开挖、疏浚料，其质量可满足设计要求。 3）围堰填筑料 工程设计拟采用土石围堰填筑，工程区广泛分布漂卵砾石层及块碎石土层。作为围堰填筑料，其质量能满足规范要求，储量能满足工程需要，运距小于2km，交通较便利。 |
| 总平面及现场布置 | 九龙河磨房地段 九龙河磨房地治理段起点位于党家地下游约100m处，终点位于磨房地破损索桥下游约140m处，治理河长0.503km；河道疏浚0.200km；新建堤防0.282km，均位于左岸，设计堤顶高程为1908.22~1900.44m；新建穿堤涵管1处。 九龙河河坝村段 河坝村整治段起点为废弃垃圾池，终点为河坝村房屋下游约150m处，治理河长0.363km，新建堤防0.355km，均位于左岸，设计堤顶高程为1887.85~1882.54m；新建穿堤涵管1处。 图4 本工程总平面布置示意图 |
| 施工方案 | 1、施工条件 ①场内外交通条件 1）场外交通 本工程治理河段位于九龙河乌拉溪镇，工程区境内交通发达，省道215穿境而过，工程所需外来建筑材料及机械设备均可由省道和乡村道路直达各施工点，对外交通良好。 2）场内交通 工程治理段沿岸有水泥路及泥结碎石路，村庄的交通可达性较好，只需新建部分至河边建筑物的临时施工公路，经计算，本工程需新建场内临时施工公路总长0.485km。路面宽3.5m，公路路面结构为泥结碎石路面，道路每200m~300m设置错车。 ②供水条件 本工程施工期的生产及生活用水量不大。生产采用水泵从河中直接抽取，生活用水从附近居民点接取即可。本工程共设置2个抽水站。 ③供电条件 本工程施工高峰负荷约65kW，施工供电可从附近的10kV电网线路上“T”接入，需架设10kV输电线路0.2km，设置降压变压器2台，架设380V低压施工用电线路0.4km，向各生产生活设施供电。同时配备1台30~50kW移动式柴油发电机作为备用电源。 ④通讯条件 由于无线通讯信号全覆盖，建设单位管理可以使用无线通讯工具，以满足施工要求和建设管理的需要。 ⑤原材料 1）砼粗、细骨料 经调查，当地政府对现场拌制砼没有要求。工程所需砼粗、细骨料在九龙县万千砂石料场购买，该料场料源质量、储量能满足设计要求，平均运距6km，有公路连接，交通方便。 2）回填料 根据土石方平衡计算，工程砂卵石开挖料可作为堤身砂卵石回填、堤脚大卵砾石回填料，质量、储量满足设计要求，工程开挖量较大，需清除表层杂质，充分利用于回填。 ⑥其他 工程区在乌拉溪镇境内，可满足机械设备的加工和修配，能为工程的汽修、机修提供服务。九龙县人口密集，劳动力资源丰富，剩余劳力较多，可为工程建设提供一定的劳务人员，完全可以满足施工期的劳务需求。 2、施工导流 ①导流标准、导流时段和导流流量 本工程主要建筑物为5级，次要建筑物5级，依据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)规定，施工导流建筑物级别为5级，对土石围堰，其设计洪水重现期应为5~10年。本工程工程量不大，主体工程，尤其是水下工程的施工时间短，围堰挡水时间短，经综合分析，本工程导流建筑物设计洪水标准采用5年一遇。 工程项目较单一，规模较小，汛期导流临时工程量较大，考虑在枯期施工。经综合分析，工程施工导流时段为2月~4月，有效施工时间为3个月。 导流时段为2月~4月，磨房地段、河坝村段相应5年一遇洪峰流量为39.3m3/s。工程河段分期洪水（p=20%）计算成果见表10。 - 工程河段分期洪水（p=20%）成果表 位置; 时段; P=20%洪峰流量Xp(m3/s). 磨房地段+河坝村段终点; 12～翌年4月; 39.3. 5月; 85. 6～9月; 421. 10月; 203. 11月; 62.2. ②导流方式 1）磨房地段河道疏浚施工在河道一侧挖一条纵向排水沟使水归槽，用土方堆在槽边形成土埂，使少量的河水通过水槽排水。 2）枯期河道施工，磨房地、河坝村治理段沿河道不均匀发育阶地和滩地，根据水力计算，ML0+100~ML0+165、ML0+224~ML0+283、HL0+000~HL0+100治理段建基面高于枯期洪水位，无需导流措施；其他段堤防工程施工导流方式采用束窄河床，右岸布置分段围堰导流，沿河道修建纵向围堰，根据施工部位分段布置横向围堰挡水，围堰迎水面采用复合土工膜防渗，保证河道干地施工。 ③导流建筑物设计 根据本工程的实际情况，为充分利用开挖料和便于施工，施工围堰采用土石围堰，梯形断面，利用开挖料进行填筑。 施工围堰：根据拟定的导流标准、导流时段和导流方式，经计算分析，确定本工程围堰顶宽1m，迎水面、背水面边坡比分别为：1:1、1:1.5。围堰的基础防渗采用迎水面基础基坑开挖，沿围堰铺设复合土工膜到基坑底部进行防渗，进行基坑回填，土工膜迎水面再垒砌编织袋装土石围堰防冲护坡。堰顶高程不低于设计洪水位加安全超高加波浪高度，安全超高为0.5m。 导流建筑物设计见表11，导流工程量见下表。 - 导流建筑物设计表 工程治理段; 导流方式; 顶宽; 平均堰高; 围堰长. （m）; （m）; （m）. 磨坊地段; 分段围堰; 1; 1.5; 212. 河坝村段; 分段围堰; 1; 1.5; 266. - 导流工程量表 项目; 基础开挖（m3）; 基础回填（m3）; 围堰填筑（m3）; 袋装土石围堰（m3）; 复合土工膜（m2）; 围堰拆除（m3）. 合计; 265; 265; 1888; 397; 1764; 2285. ④导流建筑物施工 1）基础砂卵石开挖、围堰填筑 围堰填筑料充分利用工程开挖料，采用74kW推土机推料压实。围堰迎水面基础砂卵石开挖采用1m3反铲挖土，待土工膜铺设完毕立即回填。 2）编织袋装土石填筑 采用编织袋装土石料，充分利用工程开挖料，采用74kW推土机运料，人工堆筑护坡。 3）复合土工膜施工 复合土工膜在专业加工厂拼成符合设计要求尺寸的块体（尽量宽幅），卷在钢管上，妥善运输至施工现场。人工铺设土工膜。 4）围堰拆除 先下游围堰，再上游围堰。先用反铲拆除至略高于当时河水位，再用反铲退挖，尽量利用反铲的挖深能力，采用1m3反铲拆除围堰，74kW推土机运料，围堰拆除料考虑用于工程回填。 3、施工工艺 图5堤防工艺流程及产污示意图 图6项目疏浚流程及产污位置图 ①堤防工程 1)土方（砂卵石）开挖 本工程新建堤防工程主要为土方开挖0.19万m3，砂卵石开挖1.74万m3。 工程开挖量较小，施工期较短，开挖采用分段，自上而下分层开挖，1m3液压反铲开挖，74kW推土机运料，可利用开挖料堆放至临时堆土场，后期用于工程回填，平均运距100m。开挖过程中应严格按地质提供的稳定临时边坡开挖。河坝村附近无弃渣条件，运至距离本项目约2km的国家畜禽遗传资源九龙耗牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地回填综合利用。 2)砼浇筑 本工程砼工程施工主要为砼挡墙、路肩等。砼浇筑的主要施工工艺：拌和→运输→振捣→养护。 现浇砼挡土墙，应根据挡土墙的具体形式、尺寸确定浇筑方案。基础砼宜采用插入式振捣器振捣，混凝土应分层浇筑，分层厚度不超过30cm。各层砼浇筑不得间断；应在前层混凝土振实尚未初凝前，将次层混凝土浇筑、捣实完毕。浇筑墙体砼应按规范规定分层浇筑，振捣密实，分层厚度不大于30cm。砼下料点应分散布置。墙体应连续进行浇筑，每层间隔时间不超过砼初凝时间。墙体砼施工缝宜设在设计伸缩缝处。对大体积混凝土挡墙的养护，应根据气候条件采取控温措施，将温度控制在设计要求的范围内。 施工机械选用0.4m³移动式砼搅拌机布置在施工工区内，拌制后用胶轮车运至工地现场（平均运距100m），以组合钢模板为主，局部采用木模拼装，1.1kW插入式振捣器振捣。 砼浇筑出口采取相应的砼缓溜设置，严禁直接从高处下倾倒砼，入口与舱面垂直距离控制在1.5m以内，若垂直距离过大，设溜槽或溜筒缓置。 3)回填施工 本工程回填工程为堤身砂卵石回填、堤脚大卵砾石回填。回填料优先利用工程开挖料。回填采用机械化施工为主，局部辅以人工，采用分段分层的回填施工方案。 A.堤身砂卵石回填 衡重式挡墙后砂卵石回填待砼挡墙达到设计强度80%以后进行，砂卵石回填料源为工程砂卵石开挖料，74kW推土机自临时堆料场运料至施工面（平均运距100m），拖拉机压实，局部边角部位采用蛙式打夯机夯实。 B.堤脚大卵砾石回填 堤防前趾大卵砾石回填待砼挡墙达到设计强度80%以后进行，料源为工程砂卵石开挖料，在临时堆料场采用74kW推土机自临时堆料场运料至施工面（平均运距100m），拖拉机压实回填。 4）分缝及反滤层施工 为减少温度应力对砼挡墙的破坏，按设计要求设置伸缩缝，伸缩缝缝宽2cm，采用填塞沥青木板方式填缝。堤身设PVC排水管，按设计坡度预埋在墙身内，墙后设土工布反滤。 5）模板制安 砼施工以组合钢模板为主，局部采用木模拼装。模板拆除按规范要求决定拆模的时间，防止因抢工期提前拆模。 6）道路施工 堤顶拟新建堤顶道路，堤顶道路路面结构从下至上依次为：碎石基层，砼表面处治。道路施工程序如下：路基平整压实→碎石基层铺筑碾压→砼路面浇筑→养护。 道路一侧设栏杆。栏杆根据设计进行购买安装，采用购买成品自卸汽车运输至现场。在相关部位达到安装要求后，开始安装。 ②穿堤涵管施工 本工程新建穿堤涵管2处。开挖、砼等工程施工同堤防工程。 涵管主要施工程序为：基坑开挖→基础浇筑→砼管安装。钢筋砼管在制造厂家进行购买成品，汽车运输至现场进行安装。 防冲采用钢筋石笼，利用工程砂卵石开挖料，在临时堆料场采用人工拣选出符合设计要求的卵石，胶轮车从临时堆料场运料至施工点（平均运距100m）人工装填钢筋笼。 ③清淤 本工程疏浚总长0.200km。工程以左右岸坡脚为界，留有不小于5m的坡脚保护范围，以1:4的坡度疏浚到设计河床高程，严禁超挖。本次设计均考虑尽量减少原有河岸边坡扰动，仅清除淤积物。本工程疏浚总方量为0.16万m3，主要为山坡崩落乱石，疏浚后应满足边坡稳定要求，并确保河槽较稳定，河岸不崩塌。 根据疏浚数量、工期以及临时堆料场的分布，河道疏浚可分段同步施工。每段施工顺序按照顺河流方向，自上而下施工，具体施工方法如下： 因枯期河道流量很小，在河道一侧挖一条纵向排水沟使水归槽，用土方堆在槽边形成土埂，使少量的河水通过水槽排水。 河道疏浚开挖采用机械化施工，从上游至下游依次分段进行，施工程序：开挖→装车→运输。工程河段淤积物主要为砂卵石0.16万m3，采用1m3反铲挖掘机直接开下河道内挖淤积物配8t自卸汽车装运料，运至距离本项目约2km的国家畜禽遗传资源九龙耗牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地回填综合利用。 4、施工交通运输 ①对外交通 本工程治理河段位于九龙县九龙河乌拉溪镇河段上。工程区境内交通发达，省道215穿境而过，工程所需外来建筑材料及机械设备均可由省道和乡村道路直达各施工点，对外交通良好。 ②场内交通 工程治理段沿岸有水泥路及泥结碎石路，村庄的交通可达性较好，只需新建部分至河边建筑物的临时施工公路，经计算，本工程需新建场内临时施工公路总长0.485km。路面宽3.5m，公路路面结构为泥结碎石路面，道路每200m~300m设置错车。 - 工程场内道路规划表 道路起止部位; 长度（m）; 路面宽度（m）; 路面结构; 备注. ML0+074~ML0+283; 205; 3.5; 泥结碎石; 新建，临时. HL0+064~HL+235; 280; 3.5; 泥结碎石; 新建，临时. 合计; 485. 5、施工总布置 根据工程布置、料场位置、地形条件，结合进场道路、施工干线、工程施工情况和施工生产规模，依托就近县城及村镇现有企业的修配加工条件和当地提供劳动力资源的可能性，尽量减少施工工厂系统规模，减少施工占地。本工程在磨房地段、河坝村段各布置一个施工工区，占地面积1.2亩（包含生产辅助设施，施工仓库，机械停放场，临时堆土区）。项目不单独设置施工营地，主要采取租用项目附近民房食宿。 ①生产辅助设施 1)砂石料加工系统 本工程所需砼骨料全部采用购买，施工区内不再布置砂石骨料加工系统。 2)混凝土拌合系统 本工程主体建筑物混凝土总用量0.78万m3，混凝土高峰月浇筑强度为0.35万m3。本工程混凝土浇筑总量较小，施工工期紧张，浇筑强度较高，混凝土拌和系统采用0.4m3移动式混凝土搅拌机，每个工区设置1个混凝土搅拌机。 3)机械修配及综合加工系统 本工程在乌拉溪镇境内，当地修配企业可做为本工程施工机械的维修、保养、零配件供应的主要依托，满足施工机械设备的小修和保养。 本工程砼浇筑模板以组合钢模板为主，因此工程区不设木加工房，少量的木材加工依托当地的加工能力。 ②临时堆土区 每个工区内各设置1个临时堆土区，占地面积共0.45亩，占地类型为耕地，场地较为平缓，满足表土堆放条件。堆土期间采取临时苫盖、临时排水和拦挡等措施，以减小水土流失。工程建设完毕后，对临时堆土区进行场地平整，并覆耕植土，耕植土厚度为0.25m，以便复耕。 ③施工仓库 工区内设置施工仓库，占地面积0.135亩。 ④机械停放场 工区内设置机械停放场，占地面积0.495亩。 ⑤水、电、通讯系统 1)施工供水 本工程施工期的生产及生活用水量不大。河道常年有水，生产采用水泵从河中直接抽取，并定期检测水质，符合要求后使用。生活用水从附近居民点接取即可。本工程共设置2个抽水站，抽水站技术特性见表。 - 施工供水特性表 治理河段; 水泵型号; 数量 （台）; 供水量 （m3/h）; 扬程 （m）; 功率 （kW）; 备注. 磨房地段; IS65-50-160; 1; 25; 32; 33; 设20m3~50m3水池. 河坝村段; IS65-50-160; 1; 25; 32; 33; 设20m3~50m3水池. 2)施工供电 本工程施工高峰负荷约65kW，施工供电可从附近的10kV电网线路上“T”接入，需架设10kV输电线路0.2km，设置降压变压器2台，架设380V低压施工用电线路0.4km，向各生产生活设施供电。同时配备1台30~50kW移动式柴油发电机作为备用电源。 3)施工通讯 电信、移动部门通讯网络已覆盖本工程所在地区，本工程施工期较短，施工期内拟使用无线手机解决场内外通讯联系。 6、主要施工机械设备 主要包括土石方工程、混凝土工程等施工机械设备。本工程主要施工机械设备需用量根据施工方式、进度及强度需要，并考虑部分关键设备的备用后确定。本工程主要施工机械设备汇总见表。 - 主要施工机械设备汇总表 序号; 机械设备名称; 规格及型号; 单位; 数量. 一; 土石方开挖（回填）机械. 1; 反铲挖掘机; 1m3; 台; 2. 2; 推土机; 74kW; 台; 4. 3; 拖拉机; 74kW; 台; 1. 4; 蛙式打夯机; 2.8kW; 台; 1. 二; 运输机械. 1; 载重汽车; 5t; 辆; 1. 2; 胶轮车; 辆; 11. 3; 自卸汽车; 8t; 辆; 2. 三; 混凝土机械. 1; 振捣器插入式; 1.1kW; 台; 4. 2; 混凝土搅拌机; 0.4m³; 台; 2. 3; 汽车起重机; 5t; 辆; 1. 4; 风（水）砂枪; 个; 1. 5; 电焊机; 25kVA; 台; 1. 四; 辅助设备. 1; 水泵; IS65-50-160; 台; 2. 2; 水泵; IS65-40-315C; 台; 1. 3; 水泵; IS50-32-125; 台; 2. 4; 柴油发电机; 30-50kW; 台; 1. ### 7、施工定员及施工总进度 （1）施工定员 结合本工程施工场地、条件和特性，制定具体施工方案，高峰期施工人数60人。 （2）施工进度 根据SL303-2017《水电工程施工组织设计规范》的规定，本工程建设分为四个时期，施工总进度由工程筹建期、施工准备期、主体工程施工期以及工程完建期组成，其中工程筹建期不计入工程总工期。 根据上述原则，结合工程具体的施工条件和施工导流方案，通过分析，确定本工程施工总工期为5个月，施工准备期1个月，主体工程施工期3个月，完建工期1个月。 ①工程筹建期 工程筹建期主要完成拆迁征地、招标评标及合同签订等工作，为承包人进场顺利开工创造条件。同时为了工程开工后，主体工程能很快进入施工状态，在工程筹建期可进行部分场地平整、施工用水、用电及承包单位生产生活设施建设等。 工程筹建期约需4个月，筹建工期不计入总工期。 ②施工准备期 工程准备期主要完成场地平整、施工单位生产生活用房建设、施工工厂建设等工作，建设完成风、水、电、通信系统等，为主体工程顺利进行施工创造条件。 本工程安排1个月的准备工期。 ③主体工程施工期 主体工程施工期共计3个月。主要施工项目：河道疏浚、土方开挖、回填，砼挡墙等施工。 ④工程完建期 完成后机械设备退场、资料整理、施工场地恢复及复土还耕等收尾工作，工程完工。 |
| 其他 | 一、 方案比选 本项目为河道整治，河道走向唯一，因此，无方案比选。 二、依托工程、外委工程介绍 无。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、功能区划和环境敏感区 1、四川省主体功能区规划 2013年4月，四川省人民政府以“川府发[2013]16号”文印发《四川省人民政府关于印发四川省主体功能区规划的通知》。《四川省主体功能区规划》根据《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》（国发[2007]21号）、《全国主体功能区规划》编制。本项目位于乡城县，从全县的角度考虑，乡城县属《四川省主体功能区规划》“国家层面限制开发区域（重点生态功能区）”，根据四川省主体功能区划分区结果，项目位于川滇森林及生物多样性生态功能区，该区的主体功能定位为：大熊猫、羚牛、金丝猴等重要珍稀生物的栖息地，国家乃至世界生物多样性保护重要区域，全省重要的生物多样性、涵养水源、保持水土、维系生态平衡的主要区域，需重点保护原生森林、流域生态系统，加强造林绿化、小流域治理、矿山生态恢复、河流水生态恢复等生态工程。同时，国家层面限制开发重点生态功能区以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜开发利用优势特色资源，发展资源环境可承载的适宜产业。 本项目所在河段不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护地等生态红线的开发区域，所以本项目符合《四川主体功能区规划》的相关基本。 2、四川省生态功能区划 根据2006年5月实施的《四川省生态功能区划》中的“四川省生态功能区划三级区特征一览表”，本项目所在区域属于Ⅲ川西高原横断山区寒温带-温带针叶林生态区-Ⅲ2大雪山-沙鲁里山云杉冷杉林-高山灌丛草甸生态亚区-Ⅲ2-4金沙江上游牧业与水源涵养生态功能区，该区所区域在四川西部边缘，设计甘孜州的5个县，面积1.5万km；典型生态系统为森林、草地和河流生态系统；主要生态问题为草场超载过牧严重，存在荒漠化现象，已发生泥石流和滑坡，水土流失严重，泥沙入江量大；生态环境敏感性为土壤侵蚀中度敏感，野生动物生境极敏感，沙漠化高度敏感；生态服务功能重要性为牧业发展，沙漠化控制，水源涵养，生物多样性保护；生态建设与发展方向为保护沼泽湿地及其生态系统,保护生物多样性;发展畜牧产业及相关产业链，合理开发草地资源,控制草场载畜量，在适当区域设立禁(限)牧区、禁（限）猎区、禁（限)挖区和禁〔限）采区，开展围栏封育和退牧还沼，适度发展旅游业和第三产业。 本项目不属于《四川省生态功能区划》在本区域内禁止开发的项目，本项目的建设与《四川省生态功能区划》的相关要求不矛盾。 二、陆生生态环境质量现状 1、植被 （1）植被类型 工程评价区海拔1840-2990m范围内，植被覆盖度高，森林覆被率超过50%，植被以亚热带常绿阔叶林、亚热带落叶阔叶林和亚热带常绿针叶林形成的森林为主，之间间杂有一部分的山地灌丛及少量的山地草丛植被。 依据《中国植被》的分类原则、单位和方法，结合野外实地考察记录，并参考《四川植被》相关部分的描述，评价区内共有10个自然植被类型和2个人工植被类型。各植被类型特征及分布见表。 - 植被类型特征及分布 植被型; 群系. Ⅰ.亚热带常绿针叶林; 1.云杉林. Ⅱ.亚热带落叶阔叶林; 2.桤木次生林. 3.山杨林. Ⅲ.山地灌丛; 4.川滇高山栎灌丛. 5.马桑、牛奶子灌丛. 6.水麻灌丛. Ⅳ.山地草丛; 7.芦竹草丛. 8.茅草草丛. 9.蕨草草丛. 10.黄花蒿草丛. Ⅴ.人工植被; 11.人工核桃林. 12.农作物植被. ①云杉林 云杉（Piceaspp.）林在评价区分布面积较大，主要分布在评价区上游山坡，群落外貌呈灰绿色，林冠较整齐，分层不明显，盖度约30%-50%。该群落的乔木层以川西云杉（Picealikiangensisvar.balfouriana）为优势种，还混生有少量的黄果云杉（Picealikiangensisvar.hirtella）和鳞皮云杉（Picearetroflexa），其平均高18-22m，平均胸径22-24cm；此外，林内阳坡区域还具有小块状的山杨（Populusdavidiana）林和桦木属（Betulaspp.）的乔木，林内灌木和草丛生长较好。 ②桤木次生林 桤木(Alnusspp.)次生林主要在河谷或道路两侧呈条状分布，其林冠整齐，外貌呈深绿色，高约12-13m，胸径约14-16m，郁闭度约0.3。桤木次生林以尼泊尔桤木（Alnusnepalensis）为建群种，分布其间的种类还有垂柳（Salixbabylonica）、胡桃（Juglansregia）、山桃（Amygdalusdavidiana）、川鄂鹅耳枥（Carpinushupeanavar.henryana）、菱叶钓樟（Linderasupracostata）等。 ③山杨林 山杨（Populusdavidiana）林在评价区各个位置均有分布，但面积均较小，其群落外貌呈灰绿色，林冠参差不齐，种类组成单纯，通常为纯林，以山杨为乔木层建群种，树高约8-12m，最高15m，胸径约20-24cm，郁闭度约0.4-0.6。山杨林的伴生树种较少，常见的有高山桦（Betuladelavayi）、川鄂鹅耳枥（Carpinushupeanavar.henryana）、栓皮栎（Quercusvariabilis）、青榨槭（Acerdavidii）等。 ④川滇高山栎灌丛 川滇高山栎（Quercusaquifolioides）灌丛主要分布于调查区山坡的阳坡，在海拔较高处分布面积较大，常呈片状或大块状分布，而在海拔较低处则呈小块状或零星分布，其群落外貌黄绿色，有时杂以深绿色或浅绿色，林冠整齐微波浪形起伏，建群种单纯，成层明显，郁闭度约0.5-0.7，植株的高低随环境变化差异较大，一般高6-8m，胸径12-16cm。 ⑤马桑、胡颓子灌丛 马桑（Coriarianepalensis）、胡颓子（Elaeagnusspp.）灌丛在评价区分布较多，但较分散，主要分布于区域内林缘、山坡上和沟边，二者在不同区域内所占比例相差较大，沟边胡颓子以为主，山坡上则以马桑所占比例较高。群落内种类丰富，盖度约为70%，平均高度约为1-4m，外貌有明显的季相变化，林冠不整齐且层次不明显。该植被类型的灌木层除了马桑，常见的灌木还有荚蒾（Viburnumspp.）、岷谷木蓝（Indigoferalenticellata）、柳（Salixspp.）、花楸（Sorbusspp.）、蔷薇（Rosaspp.）、悬钩子（Rubusspp.）、薄叶鼠李（Rhamnusleptophylla）、小檗（Berberisspp.）、异叶海桐（Pittosporumheterophyllum）、金丝梅（Hypericumpatulum）等。 ⑥水麻灌丛 水麻（Debregeasiaspp.）灌丛夏季外貌绿色，高约3-5m，盖度约为0.6，多分布于现有道路两旁，面积较小。该植被类型以长叶水麻（Debregeasialongifolia）和水麻（Debregeasiaorientalis）为优势种，伴生植物种类常见的有柳（Salixspp.）、花楸（Sorbusspp.）、川滇小檗（Berberisjamesiana）、中国清香木（Hippophaerhamnoidessubsp.sinensis）、绣线菊（Spiraeasalicifolia）、滇杭子梢（Campylotropisyunnanensis）等。 ⑦芦竹草丛 芦竹（Arundodonax）草丛在评价区内以中下部及沟谷处向阳处分布较多呈片状或带状分布，群落结构简单，优势种明显，无明显层次，总盖度约为0.4-0.6，其优势种为芦竹（Arundodonax），除芦竹外较少见其它植物，偶见有少量的山杨（Populusdavidiana.）、川滇高山栎（Quercusaquifolioides）、杜鹃（Rhododendronspp.）、牛奶子（Elaeagnusumbellata）等。 ⑧黄花蒿草丛 黄花蒿（Artemisiaannua）草丛群落结构简单，优势种明显，无明显层次，总盖度多在60%以上，其分布面积较小，主要在调查区道路沿线呈小块状或条状分布。该植被类型的优势种为黄花蒿（Artemisiaannua），还混生有少量的悬艾蒿（Artemisiaargyi）、青蒿（Hydrangeaspp.），偶见其边缘有少量的悬钩子（Rubusspp.）、绣球（Artemisiacarvifolia）、柳（Salixspp.）等灌木，其它偶见草本种类有蒿（Artemisiaspp.）、蓼（Polygonumspp.）、矛叶荩草（Arthraxonlanceolatus）、黄茅（Heteropogoncontortus）、野古草（Arundinellaspp.）、老鹳草（Geraniumspp.）、薹草（Carexspp.）、银莲花（Anemonespp.）、鬼针草（Bidenspilosa）、蒲公英（Taraxacummongolicum）、画眉草（Eragrostispilosa）等。 ⑨蕨草草丛 蕨草（PteridiumScopoli）草丛分布在调查区内的路边、荒草坡以及林缘，呈条状或小块状分布，群落无明显层次，总盖度多在0.5以上。优势种以蕨草植物为主，主要为里白（Hicriopterisglauca）、铁线蕨（Adiantumcapillus-veneris）、凤尾蕨（Pteriscreticavar.nervosa）等，还有较多地方混生有鸢尾（Iristectorum），此外，还有少量的悬钩子（Rubusspp.）、栒子（Cotoneasterspp.）、柳（Salixspp.）等灌木。其它常见草本种类有冷水花（Pileanotata）、白花鬼针草（Bidenspilosavar.radiata）、路边青（Geumaleppicum）、蒿（Artemisiaspp.）、蓼（Polygonumspp.）、白茅（Imperatacylindrica）、单叶细辛（Asarumhimalaicum）、野古草（Arundinellaspp.）、龙芽草（Agrimoniapilosa）、木藤蓼（Fallopiaaubertii）等。 ⑩茅草草丛 茅草（Imperataspp.）草丛主要分布在评价区生境干燥、土壤贫瘠的山坡，在阳坡比在阴坡的海拔范围略大，面积愈广，其群落结构简单，种类单纯，以白茅为优势种，总盖度多在50%以上，最大可达95%。群落中其他的禾本科植物常见的有野古草（Arundinellahirta）、狗尾草（Setariaviridis）、芸香草（Cymbopogondistans）、早熟禾（Poaannua）等，其他种类还有婆婆针（Bidensbipinnata）、竹叶茅（Microstegiumnudum）、川续断（Dipsacusasperoides）等；裸露的岩石上常有垫状卷柏（Selaginellapulvinata）、蒿（Artemisiaspp.）、瓦韦（Lepisorusthunbergianus）等，其外观呈现出一种干枯状。 ⑪核桃疏林 核桃（Juglansregia）疏林在评价区分布较多，主要分布在评价区中部和中上部的阳坡上，为退耕还林所种植的人工林，其高度约12-13m，胸径约22cm。该群落外貌为灰白色，结构简单，分层明显，其乔木种类以核桃（Juglansregia）为主，此外，常见的乔木种类还有山杨（Populusdavidiana）、小叶杨（Populussimonii）、垂柳（Salixbabylonica）以及尼泊尔桤木（Alnusnepalensis）等。 ⑫农作物植被 本调查区域，农作物植被主要分布于区域内较为平坦的山坡谷地，种植面积较小，以人工栽种的农作物为主，常见的种类有玉蜀黍（Zeamays）、阳芋（Solanumtuberosum）、大豆（Glycinemax）、竹叶花椒（Zanthoxylumarmatum）、白菜（Brassicarapavar.glabra）、萝卜（Raphanussativus）、油菜（Brassicacampestrisvar.oleifera）、菜豆（Phaseolusvulgaris）、豌豆（Pisumsativum）等。农田周围尚有蒿（Artemisiaspp.）、银莲花（Anemonecathayensis）、蒲公英（Taraxacummongolicum）、蛇莓（Duchesneaindica）、醉鱼草（Buddlejaspp.）、栒子（Cotoneasterspp.）、珠芽蓼（Polygonumviviparum）、车前（Plantagoasiatica）、毛茛（Ranunculusjaponicus）、荠（Capsellabursa-pastoris）等草本植物，它们常生于田间空地或与农作物混生，并同时受人为干扰和季相波动。 （2）植物与植物资源 评价区内共有维管植物88科233属346种，其中蕨类植物有10科12属17种，裸子植物有2科4属7种，被子植物有76科217属322种。评价区内共有种子植物78科221属329种。 项目影响区域植物类型主要为农作物、林地植被、草本植被，无国家及地方重点保护的植物资源及古树名木。 2、陆生动物 建设区域，自然植被较丰富，野生动物种类较多。根据实地考察和资料查询，评价区内共有陆生动物71种，其中两栖类7种，爬行类6种，鸟类38种，兽类20种。 （1）两栖类 ①物种组成 工程评价区内现分布有两栖动物7种，隶属2目4科6属，无国家级重点保护物种。评价区两栖动物中，角蟾科分布种数最多，占全部两栖类动物总数的42.86%；蟾蜍科只分布1种，但数量较多。 ②生态类群 根据两栖类的生活习性，将评价区内两栖类的生态分布划分为以下2类：陆栖型：即成体可在离水源较远的陆地上生活的类型，包括中华蟾蜍华西亚种（Bufogargaransandrewsi）、高原林蛙（Ranakukunoris）、西藏齿突蟾（Scutigerboulengeri）、胸腺猫眼蟾（Scutigerglandulatus）和小角蟾（Megophrysminor）。流栖型：在山间溪流中生活的类型，包括四川湍蛙（Amolopsmantzorum）和西藏山溪鲵（Batrachuperustibetanus）。 ②主要种类的分布与数量 中华蟾蜍华西亚种以及高原林蛙主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、河沟、水潭附近，在评价区域内广泛分布；四川湍蛙主要栖息于山溪、流水中，分布较为广泛。根据对两栖类的调查访问，中华蟾蜍华西亚种、高原林蛙和四川湍蛙的数量较多；西藏山溪鲵、西藏齿突蟾、刺胸猫眼蟾以及小角蟾的数量较少。 主要种类介绍如下： 四川湍蛙（Amolopsmantzorum）：雄性头体长55-58mm，雌性头体长65-73mm。头长略等于头宽；吻端圆；鼓膜小而显著。雄性前肢粗壮。后肢细长，趾间全蹼。指、趾间具吸盘。皮肤光滑，头侧及体侧有少数痣粒。背面为绿色或深绿色，杂以不规则的深色花斑或横纹；体及四肢腹面为乳黄色；蹼为橘黄色。白天长栖息于溪河岸边石下，夜间出外活动，大雨后山水高涨时，则大量出现于山溪旁。 西藏齿突蟾（Scutigerboulengeri）：蟾体长48-59mm，雌蟾体长56-68mm，胫长为体长的38%左右，足比胫长；体形较窄扁，头较扁平，吻端圆，吻棱不显；鼻孔位于吻眼之间，颊部向外倾斜有一浅凹陷；鼻间距大于眼间距而小于上跟睑宽，眼较适中；指细长，内蹠突窄长，无外蹠突，后肢短；皮肤粗糙，头部较光滑；雄蟾背部满布大小刺疣。西藏齿突蟾生活于评价区海拔较高的小山溪、泉水石滩地；成蟾以陆栖为主，仅繁殖期进入流溪内，主要捕食鞘翅目、鳞翅目、双 翅目等昆虫及其幼虫。 （2）爬行类 评价区内分布有爬行类动物6种，隶属2目2科6属。其中，游蛇科有5属5种，占爬行类动物总数的83.33%；鬣蜥科有1属1种，占爬行类动物总数的16.67%。在区系组成上，以东洋界物种为主，有5种，占16.67%；仅1种广布种，占16.67%，物种混杂程度比较低，无国家和四川省规定保护的珍稀爬行类。 ①生态分布 根据爬行类的生活习性，将爬行类的分布生境划分为以下2类： 森林生境：在该类生境内主要有草绿龙蜥（Japaluraflaviceps）、黑眉锦蛇（Elaphetaeniura）、颈棱蛇（Macropisthodonrudis）以及黑线乌梢蛇（Zaocysnigromarginatus）分布。 傍溪生境：主要包括溪涧、沟边，在该类生境内有翠青蛇（Eurypholismajor）和赤链蛇（Dinodonrufozonatum）。 ②主要种类的分布与数量 黑眉锦蛇善攀爬，适应力极强，在评价区分布较广，主要栖息于山地草地、田园村舍附近，也常在农田河边中发现；草绿攀蜥栖息于山坡、路边、田边、荒地乱石间，多于中午活动，遇惊则钻入石缝中，以蝗虫、蜂、蝶类幼虫、天牛等 昆虫及多足类为食。 主要种类介绍如下： 草绿龙蜥（Japaluraflaviceps）：鬣蜥科，中国特有种，体侧扁，头体长75毫米左右，尾长约为头体长的2倍；吻短而钝圆，鼻孔位于1枚较大的鼻鳞中央；头背鳞片大小不一，均具棱；体侧鳞大小不等，起棱；躯干腹面、四肢上方及外侧方鳞显著起棱；后肢前伸达眼或眼后角，指、趾较细长；尾略侧扁，尾鳞较大，具棱。栖息于山坡、路边以及荒地乱石间，多于中午活动，遇惊则钻入石缝中。以蝗虫、蜂、蝶类幼虫、天牛等昆虫及多足类为食，属“三有”动物。野外调查表明调查区内分布有一定数量。 翠青蛇（eurypholismajor）：别名青竹标，身体细长，体型中等，成蛇体长为80～110cm，头呈椭圆形，略尖，头部鳞片大，和竹叶青的细小鳞片有明显的区别；全身平滑有光泽，体色为深绿、黄绿或翠绿色，头部腹面及躯干部的前端腹面为淡黄微呈绿色；尾细长，眼大，黑色。 （3）鸟类 评价区分布有鸟类38种，隶属8目19科。 区系分析：调查区的38种鸟类中，属东洋界的种类有18种，占该区总种数的47.37%；古北界种类有13种，占34.21%；广布种类有7种，占18.42%，由上可见，该区鸟类区系以东洋界种占优势。 生态分布：根据调查区植被分布的特点，将调查区鸟类分布的生境划分为以下几种类型： 河谷区鸟类：该区域的生境类型主要包括水域、河谷灌丛等基本类型，分布海拔相对较低，活动于其中的鸟类主要包括：雁形目及雀形目鶺鸰科的种类。该区的优势种类是：赤麻鸭、粉红胸鹨等。 森林区鸟类：森林环境在该区域广泛分布于山坡上。生活于该区的鸟类区系成分较为复杂，其中优势的种类主要是啄木鸟科、鸠鸽科、雨燕科、杜鹃科、雀科、山雀科、鸦科的鸟类，如灰头啄木鸟、小嘴乌鸦、岩燕、白腰雨燕、长尾山椒鸟、大杜鹃、大山雀等。 灌丛鸟类：该类生境在调查区主要分布与山坡或沟谷地带，从较低海拔至较高海拔均有分布。该区段生活的鸟类主要是鸡形目、鸽形目及雀形目的部分鸟类。其中的优势种类主要有雉鸡、大嘴乌鸦、大山雀、大杜鹃、高山旋木雀、麻雀和山麻雀等。 常见种类介绍如下： 雉鸡（Phasianuscolchicus）：是鸟纲雉科的一种走禽，体形较家鸡略小，但尾巴却长得多。雄鸟和雌鸟羽色不同，雄鸟羽色华丽，多具金属反光，头顶两侧各具有一束能耸立起而羽端呈方形的耳羽簇，下背和腰的羽毛边缘披散如发状；翅稍短圆；尾羽18枚，尾长而逐渐变尖，中央尾羽比外侧尾羽长得多，雄鸟尾羽羽缘分离如发状。雉鸡主要栖息于低山丘陵、农田、地边、沼泽草地，以及林缘灌丛和公路两边的灌丛与草地中，为杂食性。 麻雀（Passermontanus）：体长14cm左右，褐色。雌雄形、色非常接近。喙黑色，呈圆锥状；跗跖为浅褐色；头、颈处栗色较深，背部栗色较浅，饰以黑色条纹。脸颊部左右各一块黑色大斑，这是麻雀最易辨认的特征之一，肩羽有两条白色的带状纹。尾呈小叉状，浅褐色。幼鸟喉部为灰色，随着鸟龄的增大此处颜色会越来越深直到呈黑色。麻雀在评价去各处都有分布，多活动于林缘疏林、灌丛和草丛中，尤其是在有人类集居的地方分布较多。 （4）兽类 评价区分布有兽类20种，隶属5目9科，不包含国家级重点保护动物。其中，从类群构成看，啮齿目兽类的种类最多，共13种，占调查区实际调查到的兽类总种数的65%，非啮齿目兽类8种，占35%。查到有分布的兽类总种数的60%；古北界种类有7种，占35%；广布种1种，占5%，可见，该区段兽类以东洋界种类占相对的优势。 生态分布：根据该区域的环境特征和兽类的生活特性，把该区域兽类分为如下几种生态类型： 河谷区兽类：指生活在调查区内河流和沿岸的物种，该区域的生境类型主要包括水域、河谷灌丛等基本类型，分布海拔相对较低，生活于其中的兽类主要包括：黄鼬、西南绒鼠、灰尾兔等。 林区兽类：主要是指生活在森林环境的物种，包括针叶林和阔叶林。该区分布的兽类种类较多，以小型兽类为优势种，常见的有野猪、松鼠科、鼬科等种类。 灌丛区兽类：是指生活于灌丛生境中的兽类，该类生境主要集中评价区中部至中下部以及道路两侧，人类活动较频繁，加之灌丛高度和盖度均较低，生活于其中的兽类种类不多，主要是一些鼠类、兔类等。 常见种类介绍如下： 黄鼬（Mustelasibirica）：俗名黄鼠狼，雌性小于雄性1/2-1/3；头骨为狭长形，顶部较平；体形中等，身体细长；头细，颈较长；耳壳短而宽，稍突出于毛丛。尾长约为体长之半；冬季尾毛长而蓬松，夏秋毛绒稀薄，尾毛不散开；四肢较短，均具5趾，趾端爪尖锐，趾间有很小的皮膜。黄鼬主要栖息林缘、河谷、灌丛和草丛中，也常出没在村庄附近，居于石洞、树洞或倒木下；夜行性，主要以啮齿类动物为食，偶尔也吃其他小型哺乳动物。 赤腹松鼠（Callosciuruserythraeus）：体细长，尾较长，若连尾端毛在内几等于体长。吻较短。前足裸露，后足踱部裸出；体背自吻部至身体后部为橄榄黄灰色，体侧、四肢外侧及足背与背部同色，耳壳内侧淡黄灰色，外侧灰色，耳缘有黑色长毛，但不形成毛簇鼻骨粗短，其长小于眶问宽；脑颅圆而凸，仅眶间部略低凹。眶后突发达。颧骨平直，不向外凸，侧面观中间向上有一突起，较突出；上门齿扁而窄，无明显切迹。赤腹松鼠主要分布于亚热带森林和灌丛中，多栖居在树上；食性较杂。 草兔（Lepuscapensis）：是哺乳纲、兔属几种野兔的通称。体形较大，身体背面为黄褐色至赤褐色，腹面白色，耳尖暗褐色，尾的背面为黑褐色，两侧及下面白色。草兔终生生活于地面，善于奔跑，主要栖息于农田或农田附近沟渠两岸的低洼地、田野、树林、草丛、灌丛及林缘地带，主要以玉米、豆类、种子、蔬菜、杂草、树皮、嫩枝及树苗等为食，对农作物及苗木有危害。 ### 三、水生生态现状调查 (1)调查时间 2021年6月。 (2)调查范围 综合考虑本项目情况，按照《内陆水域渔业自然资源调查手册》要求并结合项目影响水域特点以及与相邻工程的位置关系，将水生生物及鱼类资源调查范围重点确定为九龙河磨房地工程段与河坝村工程段之间约3.0km的九龙河河段。 （3）采样点设置 水体中水生生物的分布很不均匀，通常因水体形态、深度、水源、风、光照、温度以及其它环境条件的不同而异，因此必须选择有代表性的地点进行采样。根据工程河段水域的形态特点、水文条件和水生生物特性等，为满足样品的代表性和可比性，保证达到必要的精度和满足统计学样品数，在工程江段共设置了4个采样点，各采样点点设置及其基本情况见下表，采样点示意图见附图。 - 水生生物采样点基本情况 采样点; 位置; GPS位点; 海拔; 水温; PH. 采样点1; 磨房地上游50m; N:28°37′43.54″E:101°39′13.75″; 2011m; 15.2; 8.6. 采样点2; 磨房地工程段; N:28°37′9.04″E:101°39′39.72″; 2011m; 15.2; 8.6. 采样点3; 河坝村工程段; N:28°36′59.67″E:101°40′8.67″; 2009m; 15.1; 8.9. 采样点4; 河坝村工程下游0.2km处; N:28°36′51.00″E:101°40′20.97″; 2009m; 14.7; 8.7. （4）调查内容与方法 水生生物调查方法主要依据《内陆水域渔业自然资源调查手册》，同时并参照SL219-2013《水环境监测规范》和《淡水浮游生物研究方法》等的相关技术和要求进行。 ①浮游植物 浮游植物是指悬浮在水中没有游泳能力、或游泳能力很弱，只能随水流或波浪移动的微型藻类植物，是水生藻类中数量最多的一类，分布极其广泛。这类藻类大多体型微小，常见的有硅藻、金藻、黄藻、甲藻、隐藻、裸藻、绿藻和蓝藻等类群。浮游植物不仅是鱼苗和部分成鱼的天然饵料，也是水体供饵能力高低的标志之一，其丰欠程度决定着水体鱼类动物生产力的大小，有些种类还可以作为水质的指示植物。 1）定性样品的采集 用25号浮游生物网，在水面和0.5m深水层之间以每秒20～30cm的速度作∞字形循回缓慢拖动约5min左右采样。将收集的水样装入编号塑料瓶内，加入少量鲁哥氏液固定后，用3-4%的甲醛密封保存。 2）定量样品的采集 用有机玻璃采水桶在距水面0.5m和1m的水层中采水10L，用25号浮游生物网过滤后，收集水样装入编号塑料瓶内，加入少量鲁哥氏液固定后，用3-4%的甲醛密封保存。 3）浮游植物物种鉴定 在显微镜下采用10×40倍或油镜进行观察，对所采到的浮游植物进行物种鉴定，一般可鉴定到种，少数特点显著的藻类可以鉴定到变种，也有极少数标本因植体不完善或无繁殖器官，只能鉴定到属。 4）浮游植物定量分析 用显微镜计数法可排除杂质，鉴别物种，计算出单位水体中浮游植物的个体数量，较准确地换算出单位体积中的生物量，能有效地评价水质和了解水体中浮游植物的物种和更新数量变动。定量分析前，先将样品静置48h以上，用虹吸原理仔细吸出上部不含藻类的上清液，将样品浓缩到20ml，然后将样品摇匀，迅速准确吸出0.1ml水样，注入0.1ml玻璃计数框内，盖上盖玻片，在10×40倍显微镜下观察100个视野并计数。每瓶标本计数二片取其平均值，并换算成每升水体的藻类数量，即种群密度。同一样品的两片标本主计数结果与其平均数之差，如不大于10%则为有效计数，否则须测第三片，直至符合要求。 每升水中浮游植物的数量计算公式为：  式中：Cs——计数框面积（mm2） Fs——每个视野的面积（mm2） Fn——计数过的视野数 V——1L水样经沉淀浓缩后的体积（ml） U——计数框的体积（ml） Pn——每片计算出的浮游植物个数 浮游植物个体微小，不可能直接秤重，一般按体积来换算重量。大多数藻类的细胞形状比较规则，可用形状相似的几何体积公式来计算其体积。浮游植物悬浮在水中生活，其比重应近于其生活水体中水的比重，即近于1。因此体积值（μm3）可换算为重量值。 ②浮游动物 浮游动物定性标本的采集：选择不同的水域区，用25号或13号浮游生物网在水面下约0.5至1m水深处缓慢作∞形循回拖动5min左右，将采得的水样装入编号塑料瓶中，采得的水样每升加鲁哥氏液15ml或5%的甲醛液固定，带回实验室后在显微镜和解剖镜下进行种类鉴定。 浮游动物定量标本的采集：用1L的有机玻璃采水桶采集，每采样点均采水样10L，用25号浮游生物网过滤，收集水样装入编号塑料瓶中，加入少量鲁哥氏液固定后，用5%福尔马林保存。将野外采集的水样，分别倒人沉淀器静置48-72h，让样品自然沉淀，然后用虹吸法吸去上层清水，浓缩至20ml。每样取浓缩液0.1ml于生物计数框中镜检，每样品检查2-3次。甲壳类水样，沉淀浓缩至5ml，用2ml计数框镜检，全液检完计数。定性样品，物种鉴定到属或种，并统计优势种类。定量样品，在10×10倍的显微镜下，逐一统计动物种类和每种的个体数量。每水样连续统计两次，如两次统计结果差异很大，则需再镜检和统计一至二次，将各次统计的数据平均，按下式计算每升水中浮游动物的数量，并根据每升水中种的数量，再换算出每升水中种的重量，即生物量。 ③底栖动物 底栖动物定性标本的采集：在采集断面附近河岸寻找不同水域环境，翻捡卵石、石块等物体，用手刷或镊子收取标本，或用手抄网捞取河道底层物，淘洗后捡出标本，用5%福尔马林液固定。 底栖动物定量标本的采集：采用1/16m2的彼得逊采泥器采集，每个断面采2次，将采得的泥样用40目铜丝筛在水中轻轻摇荡，洗去污泥，筛选出各类标本。定性样，物种鉴定到属或种，并统计优势种类。定量分析时，鉴定到属或种后，分种逐一进行种类数量统计，并用精度为0.01g的电子天平称重，最后计算出以每平米为单位的种类密度及生物量。 ④水生维管束植物 定性采集：采集水深2m以内的物种及优势种，生长在岸边的挺水植物和漂浮植物直接用手采集。浮叶植物和沉水植物则用钉耙将它们连根拔起，选择完整的植株，滴去表面水分，夹入植物标本夹内压干，制成腊叶标本，带回实验室鉴定保存。标本按《中国水生高等植物图说》和《中国水生维管植物图谱》进行鉴定。 ⑤鱼类 1)鱼类的调查和采集 鱼类等水生脊椎动物是调查的重点对象，主要包括鱼类的种类组成、地理分布、产卵场、索饵场和越冬场等“三场”以及当地的渔业资源现状等，并重点评估工程的实施对河流鱼类的影响。 采用现场采集和走访调查相结合的方法，了解工程影响河段附近鱼类种类。通过访问当地的渔政部门、居民等渠道收集数据资料，了解鱼类多样性及资源状况和渔业状况。主要经济鱼类的“三场”分布主要通过走访沿岸居民，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类繁殖情况，结合鱼类生物学特性和水文学特征，分析出鱼类“三场”分布情况。 2)内业分析 在实验室对采集到的样品进行确认和资料整理，根据所取得的调查数据和文献资料进行报告编写。内业分析工作主要包括以下几个方面： A.鉴定标本、查阅有关文献资源，摸清工程影响区鱼类的本底现状。 B.统计鱼类的组成，分析资源现状。 C.根据工程基本情况及施工特点和工程与周围环境的关系以及调查结果，综合分析工程实施对鱼类的影响程度，提出针对性措施和建议。 (5)水生生态现状调查结果 ①浮游植物 1）浮游植物种类组成 浮游植物是指在自然水域中能自由悬浮的微小植物，通常指的是浮游藻类，而不包括细菌和其他植物碎屑等。浮游植物作为水体初级生产力最主要的组成部分，部分浮游植物是鱼苗和成鱼的天然饵料，在营养结构中起着重要的作用。有些藻类可以直接用作环境监测的指示生物，而且相对于理化条件而言，其流域内的种群密度、种类组成和多样性能更好地反应出一个时间段内河流水体的营养水平和总体健康程度，比化学瞬时测定更具有代表意义。 本次采集到的浮游藻类进行业内分析鉴定，结果表明：九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程影响水域共有水生藻类植物3门、15科、22属、42种。其中，蓝藻门2科、2属、4种，占总数7.14%；硅藻门9科、16属、35种，占总数83.33%；绿藻门4科、4属、4种，占总数9.52%。从评价区水生藻类物种区系和种群数量上比较，以适应高山溪流的山区冷水和流水的硅藻门种类为主，蓝藻门和绿藻门的种类和数量较少。 - 浮游植物种类组成 门; 科; 属; 种; 种数比例. 硅藻门; 9; 16; 35; 83.33%. 绿藻门; 4; 4; 4; 9.52%. 蓝藻门; 2; 2; 4; 7.14%. 合计; 15; 22; 42; 100.00%. 图7浮游植物种类占比 2）浮游植物密度和生物量 对工程影响水域不同采样点藻类进行定量统计，结果表明，从采样断面来看，4个调查断面的藻类密度分别为23641ind./L、23838ind./L、24776ind./L和24939ind./L。调查水域浮游植物密度平均24299ind./L，其中硅藻门18068ind./L、绿藻门3902ind./L、蓝藻门2329ind./L。 - 调查水域不同采样点浮游植物密度（单位：ind./L） 采样点; 采样点1; 采样点2; 采样点3; 采样点4; 均值. 硅藻门; 17693; 17742; 18471; 18364; 18068. 绿藻门; 3785; 3897; 3941; 3986; 3902. 蓝藻门; 2163; 2199; 2364; 2589; 2329. 合计; 23641; 23838; 24776; 24939; 24299. 4个断面浮游植物生物量分别为0.3858mg/L、0.3899mg/L、0.3966mg/L和0.4098mg/L，调查河段平均浮游植物生物量为0.3955mg/L（表4.2-4）。其中硅藻门0.2478mg/L；绿藻门0.1176mg/L；蓝藻门0.0301mg/L。调查河段浮游植物生物量以硅藻门、绿藻门次之，蓝藻门最低。 - 调查水域不同采样点浮游植物生物量（单位：mg/L） 采样点; 采样点1; 采样点2; 采样点3; 采样点4; 均值. 硅藻门; 0.2415; 0.2456; 0.2469; 0.2573; 0.2478. 绿藻门; 0.1154; 0.1147; 0.1195; 0.1208; 0.1176. 蓝藻门; 0.0289; 0.0296; 0.0302; 0.0317; 0.0301. 合计; 0.3858; 0.3899; 0.3966; 0.4098; 0.3955. - 调查水域浮游植物名录表 门; 纲; 目; 科; 属; 种; 学名; 采样点1; 采样点2; 采样点3; 采样点4. 蓝藻门; 蓝藻纲; 颤藻目; 颤藻科; 颤藻属; 绿色颤藻; Oscillatoriachlorina; +; +; +. 蓝藻门; 蓝藻纲; 颤藻目; 颤藻科; 颤藻属; 巨颤藻; Oscillatoriaprinces; +; +; +. 蓝藻门; 蓝藻纲; 色球藻目; 色球藻科; 色球藻属; 微小色球藻; Chroococcusminutus; +; +; +. 硅藻门; 中心藻纲; 圆筛藻目; 圆筛藻科; 直链藻属; 变异直链藻; Melosiravarians; +; +. 硅藻门; 中心藻纲; 圆筛藻目; 圆筛藻科; 直链藻属; 颗粒直链藻; Melosiragranulata; +; +; +. 硅藻门; 中心藻纲; 圆筛藻目; 圆筛藻科; 直链藻属; 意大利直链藻; Melosiraitalica; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 无壳缝目; 脆杆藻科; 平板藻属; 窗格平板藻; Tabellariafenestrata; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 无壳缝目; 脆杆藻科; 等片藻属; 普通等片藻; Diatomavulgare; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 无壳缝目; 脆杆藻科; 脆杆藻属; 钝脆杆藻; Fragilariacapucina; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 无壳缝目; 脆杆藻科; 针杆藻属; 尖针杆藻; Synedraacus; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 无壳缝目; 脆杆藻科; 针杆藻属; 偏突针杆藻; Synedravaucheriae; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 无壳缝目; 脆杆藻科; 针杆藻属; 肘状针杆藻; Synedraulna; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 拟壳缝目; 短缝藻科; 短缝藻属; 极小短缝藻; Eunotiaperpusilla; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 胸膈藻属; 施密斯胸膈藻; Mastogloiasmithii; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 布纹藻属; 斯潘塞布纹藻; Gyrosigmaspencerii; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 布纹藻属; 尖布纹藻; Gyrosigmaacuminatum; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 辐节藻属; 尖辐节藻; Stauroneisacuta; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 辐节藻属; 紫心辐节藻; StauroneispHoenicenteron; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 舟形藻属; 微绿舟形藻; Naviculaviridula; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 舟形藻属; 长圆舟形藻; Naviculaoblonga; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 舟形藻属; 缘头舟形藻; NavicularhynchocepHala; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 舟形藻属; 微型舟形藻; Naviculaminima; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 舟形藻属; 隐头舟形藻; NaviculacryptocepHala; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 舟形藻属; 简单舟形藻; Naviculasimplex; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 舟形藻属; 短小舟形藻; Naviculaexigua; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 舟形藻属; 卡里舟形藻; Naviculacari; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 舟形藻属; 瞳孔舟形藻; Naviculapupula; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 羽纹藻属; 纤细羽纹藻; Pinnulariagracillima; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 羽纹藻属; 短肋羽纹藻; Pinnulariabrevicostata; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 舟形藻科; 羽纹藻属; 著名羽纹藻; Pinnularianobilis; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 桥弯藻科; 桥弯藻属; 极小桥弯藻; Cymbellaperpusilla; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 桥弯藻科; 桥弯藻属; 纤细桥弯藻; Cymbellagracillis; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 桥弯藻科; 桥弯藻属; 近缘桥弯藻; Cymbellaaffinis; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 双壳缝目; 异极藻科; 异极藻属; 窄异极藻; GompHonemaangustatum; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 单壳缝目; 曲壳藻科; 卵形藻属; 虱形卵形藻; Cocconeispediculus; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 单壳缝目; 曲壳藻科; 卵形藻属; 扁圆卵形藻; Cocconeisplacentula; +; +; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 管壳缝目; 窗纹藻科; 窗纹藻属; 钝端窗纹藻; Epithemiahyndmanii; +. 硅藻门; 羽纹藻纲; 管壳缝目; 双菱藻科; 波缘藻属; 草鞋形波缘藻; Cymatopleurasolea; +; +. 绿藻门; 绿藻纲; 刚毛藻目; 刚毛藻科; 刚毛藻属; 寡枝刚毛藻; CladopHoraoligoclona; +; +. 绿藻门; 绿藻纲; 绿球藻目; 小球藻科; 小球藻属; 小球藻; Chlorellawulgaris; +. 绿藻门; 双星藻纲; 鼓藻目; 鼓藻科; 新月藻属; 小新月藻; Closteriumparvulum; +; +. 绿藻门; 双星藻纲; 双星藻目; 双星藻科; 水绵属; 普通水绵; Spirogyracommunis; +; +; +. ②水生维管束植物 水生维管束植物是生活在水中的维管束植物的总称，包括水生蕨类植物和 水生被子植物，是水体中的生产者，能直接利用太阳能，通过光合作用制造有机养分，使之变成可供草食性水生动物的饵料，同时也是众多粘卵的附着物，在水生生态系统中具有重要作用。 由于调查水域属于高山峡谷性河流，落差大，水流湍急，水温低，水体有机质含量极低，并且河床底质由卵石、大块石、基岩组成，造成水生维管束植物极其贫乏，此次调查未采集到水生维管束植物，仅在少数河岸边沿地带发现少量湿生性植物，如喜旱莲子菜、牛毛毡等。 ③浮游动物 1）浮游动物种类 结果表明，评价河段浮游动物总共9种，种类较少，区系组成简单，主要由原生动物、轮虫和枝角类组成。原生动物有5种，占总数的55.56%，轮虫有2种，占总数的22.22%，枝角类2种，占总数的22.22%。在工程影响河段4个采样点分别采集到5种、6种、6种和7种，各采样点之间采集的种类数目差异不大。原生动物种类和数量最多的为砂壳虫属中的种类。轮虫的种类也比较丰富。总之，评价区河段浮游动物组成简单，数量较少，这是由山区河流水流湍急且水体温度较低等环境因素所决定的。 - 浮游动物种类组成及比例 门; 门; 种类（种）. 原生动物; 5; 55.56. 轮虫; 2; 22.22. 枝角类; 2; 22.22. 合计; 9; 100. 2）浮游动物密度及生物量 对调查河段采集的样本进行鉴定统计，4个断面浮游动物密度范围为31~38个/L，各断面浮游动物密度分别为31个/L、35个/L、38个/L和38个/L，平均浮游动物密度为35个/L。 各断面浮游动物生物量范围为0.0217~0.0246mg/L，4个断面浮游动物生物量分别为0.0217mg/L、0.0224mg/L、0.0246mg/L、0.0239mg/L，平均浮游动物生物量为0.0232mg/L。 - 调查水域不同采样点浮游动物密度及生物量（单位：个/L，mg/L） 种类; 采样点1; 采样点2; 采样点3; 采样点4; 均值. 密度（个/L）; 31; 35; 38; 37; 35. 生物量（mg/L); 0.0217; 0.0224; 0.0246; 0.0239; 0.0232. - 调查水域浮游动物名录表 种类; 采样点1; 采样点2; 采样点3; 采样点4. 陆生动物; 普通表壳虫Arcellavulgaris; +; +; +; +. 冠砂壳虫Difflugiacorona; +; +. 球形砂壳虫Difflugiaglobulosa; +; +; +. 表壳圆壳虫Difflugiaarcello; +; +. 叉口砂壳虫Difflugiagramaen; +; +. 轮虫; 长棘异尾轮虫T.longiseta; +; +; +. 钩状狭甲轮虫Colurellauncinata; +; +. 枝角类; 长额象鼻溞Bosminalongirostris; +; +; +. 颈沟集合蚤Bosminopsisdeitersi; +; +; +. 陆生动物; 9; 5; 6; 6; 7. ④底栖无脊椎动物 1）底栖无脊椎动物种类组成 鉴定结果表明，底栖无脊椎动物的区系由1纲、4目、7科、7种组成（见附表3）。调查到的底栖动物主要为节肢动物门昆虫纲的种类，常见种类包括：蜉蝣目的扁蜉和细蜉；襀翅目的短尾石蝇；毛翅目的石蚕。其中，以扁蜉和石蝇为优势种，数量较多，分布广。底栖无脊椎动物的类群主要以喜氧的种类为主，其中以水生昆虫的种类组成最为复杂，在急流浅滩和乱石下均有分布。 2）底栖无脊椎动物密度及生物量 调查水域底栖动物密度平均15ind./m2，工程影响河段4个采样点底栖动物的种群密度分别为15ind./m2、12ind./m2、16ind./m2和18ind./m2；生物量平均1.073mg/m2，工程影响河段4个采样点底栖动物的生物量分别为1.047mg/m2、1.034mg/m2、1.052mg/m2和1.159mg/m2。从不同采样点来看，4个调查断面底栖生物组成基本类似，差异不明显 - 调查水域不同采样点底栖动物密度及生物量（单位：ind./㎡） 种类; 采样点1; 采样点2; 采样点3; 采样点4; 均值. 密度（ind./㎡）; 15; 12; 16; 18; 15. 生物量（mg/㎡); 1.047; 1.034; 1.052; 1.159; 1.073. - 调查水域底栖动物名录表 门; 纲; 目; 科; 种; 学名; 采样点1; 采样点2; 采样点3; 采样点4. 节肢动物门; 昆虫纲; 襀翅目; 石蝇科; 石蝇; Perlodessp.; +; +; +. 节肢动物门; 昆虫纲; 蜉蝣目; 扁蜉科; 扁蜉; EpHemerasp.; +; +. 节肢动物门; 昆虫纲; 蜉蝣目; 细蜉科; 细蜉; Caenidaecaenissp.; +; +. 节肢动物门; 昆虫纲; 蜉蝣目; 四节蜉科; 四节蜉; Baetissp.; +; +; +; +. 节肢动物门; 昆虫纲; 蜉蝣目; 蜉蝣科; 蜉蝣; EpHemerasp.; +; +. 节肢动物门; 昆虫纲; 毛翅目; 石蛾科; 石蚕; PHryganea; +; +; +; +. 节肢动物门; 昆虫纲; 双翅目; 摇蚊科; 摇蚊; Tendipessp.; +; +. ⑤鱼类资源 1）鱼类种类组成 根据实地调查、走访记录和查阅资料，对九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程影响水域的鱼类种类进行统计。该工程影响水域共有鱼类13种（鱼类名录详见表29）。 调查水域分布的鱼类，隶属2目3科8属。从种类比例上看，鲤形目11种，占种数的84.61%，鲇形目2种，占种数的15.39%。鲤形目中，鳅科鱼类有5种，占种数的38.46%，鲤科鱼类6种，占种数的46.15%，种类组成百分比见下表。 - 工程影响河段中的鱼类属、种百分比 目; 科; 属数; 属%; 种数; 种%. 鲤形目; 鳅科; 4; 50.00; 5; 38.46. 鲤形目; 鲤科; 3; 37.50; 6; 46.15. 鲇形目; 鮡科; 1; 12.50; 2; 15.39. 2）鱼类生态类型 按鱼类的生活习性及其主要生活环境，可以将调查范围内分布的鱼类分为底栖性鱼类，中、下层鱼类和中、上层鱼类3种栖息习性，具体可以分成下列生态类群。 A.流水吸附生态类群 此类群有特化的吸盘或类似吸盘的附着结构，适于附着在江河急流浅滩水底物体上生活，以藻类或底栖动物等为食，调查发现有青石爬鮡和黄石爬鮡2种鱼类，占鱼类总数的15.39%。 B.流水水体中、下层生态类群 此类群主要或完全生活在江河流水环境中，身体较长、侧扁，适应于流水、急流水中穿梭游泳，活动掠食；头部呈锥形，适应于破水前进，躯干部较长，是产生强大运动的动力源，各鳍发达，尾鳍深叉形，都是适应水体中、下层快速游泳，在急流水体中、下层穿梭翻滚捕食低等动物和流水急流水带来的有机食物。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物为食，或以软体动物为食，或主要以水草为食，或主要以鱼虾类为食，甚或为杂食性，或以浮游动植物为食。该类群有齐口裂腹鱼、短须裂腹鱼、四川裂腹鱼、长丝裂腹鱼等。 C.流水洞缝隙生态类群 该类群的鱼类主要或完全生活在流水、急流水体底层的各种岩洞缝隙中，主要以发达的口须觅食底栖穴动物，调查河段主要包括鳅类鱼类，如山鳅、细尾高原鳅等。由于这类个体较小，完成生活史需要的空间比大型个体要小得多，它们对生境的要求相对较低。目前该类群在调查河段内有一定资源量分布。 3）渔业资源类型 A.珍稀保护鱼类 四川省重点保护野生动物，为青石爬鮡、长丝裂腹鱼、西昌高原鳅。 B.中国生物多样性红色名录 调查河段列入《中国生物多样性红色名录》（中科院、环保部，2015）的鱼类易危物种有齐口裂腹鱼、长丝裂腹鱼、软刺裸裂尻鱼、四川裂腹鱼，濒危物种有黄石爬鮡、青石爬鮡。 C.长江上游特有鱼类 长江上游及其支流中约有特有鱼类112种，调查评价河段分布的长江上游特有鱼类有9种，分别为山鳅、短须裂腹鱼、齐口裂腹鱼、软刺裸裂尻鱼、长丝裂腹鱼、四川裂腹鱼、西昌高原鳅、青石爬鮡和黄石爬鮡。占调查河段鱼类总种数的69.23%，占长江上游特有鱼类总种数的8.04%。 D.主要经济鱼类主要经济鱼类 短须裂腹鱼、软刺裸裂尻、四川裂腹鱼、青石爬鮡、黄石爬鮡等鱼类曾是调查水域的主要经济鱼类，目前在调查水域已很难捕获了。 4)鱼类食性 摄食是鱼类重要的生命活动之一，鱼类的摄食器官和体型等形态结构与所摄取的食物类型是紧密相关。水域环境条件的改变将引起鱼类饵料生物种类的改变和丰度的波动，进而影响着鱼类的生长发育和繁殖等生命过程。从工程影响水域分布的鱼类的食性来看，可以划分为2类： A.以着生藻类为主要食物的鱼类 以着生藻类为主要食物的鱼类，它们的口裂较宽，近似横裂，下颌前缘多具有锋利的角质，适应于刮取生长于石上的藻类的摄食方式，如短须裂腹鱼、长丝裂腹鱼等。 B.以底栖动物为主要食物的鱼类 以底栖无脊椎动物为主要食物的鱼类，口部常具发达的触须或唇较厚等特点。所摄取的食物主要是毛翅目、蜉蝣目和寡毛类等底栖无脊椎动物。常见的鱼类有鳅科、鮡科等的鱼类。 5)鱼类繁殖习性 鱼类的繁殖习性往往具有种的特性，不同的物种或同一物种在不同的河流都有一定的差异，即繁殖策略上的差异。鱼类的繁殖策略差异主要源于物种对繁殖时间、繁殖场所的水文特征和河床底质特征上的特殊要求。鱼类对于繁殖场所的要求主要包括水文情势（流速，流态、径流量等）、河床底质形态以及水体透明度等环境因子，不同物种繁殖的水文要求是有差异的。四川裂腹鱼繁殖季节在3月上旬至4月上旬，产卵行为发生在水温高于13℃的早春季节，持续30-40天，产卵活动多在夜间进行，在浅滩卵石泥沙混合底质产粘性卵，产卵前有追逐行为，雄鱼有筑窝习性，常用尾鳍和臀鳍推扫出直径30-50cm的“窝”。性成熟的雌鱼和雄鱼在繁殖季节表现出明显的外形差异。性成熟雄鱼在每年2月吻部开始出现珠星。珠星刚出现时为乳白色，不规则地排列在吻前方及两侧，总数约50-60枚，吻端的较发达，随着繁殖季节的结束，珠星变短变钝呈疣状，最后于6月完全消失。 长丝裂腹鱼多生活在山区水流较缓的宽谷河流中，河底多砾石，水清澈；常以硅藻、蓝藻为食，也摄食绿藻和一些底栖无脊椎动物；其生长速度缓慢，雌鱼一般4龄可达性成熟，生殖季节常集群做短距离回游，繁殖期多在3～4月份。产卵场是在砾石底、水清澈、水流较急的河滩地段。长丝裂腹鱼在流水滩处产沉性卵，主要是鱼卵不致被河水带到河流的中、下游；鱼卵得以受到砾石的隐蔽，相对减水了太阳紫外线辐射对胚体的损伤作用。 齐口裂腹鱼繁殖季节多在3月，水温11～16℃。不同江段差别较大：齐口裂腹鱼在繁殖季节有短距离回游习性，一般要上溯到栖息地以上江段产卵，将卵产于急流、浅滩的砂、砾石上。 青石爬鮡和黄石爬鮡属于急流产卵鱼类，主要以无脊椎动物为食，以水生昆虫成虫及幼虫为主。雌雄个体的外形区别在于非生殖期雄性肛门后面具有生殖乳突。雄鱼具有特殊的交配器官，表现为发达的、延伸于体内并可伸缩的生殖乳突，雄鱼体内授精方式，其成熟卵的受精和产出是异步的。受精卵多产于流速湍急的河道乱石缝穴中，受精卵粘附在石块和砂粒上。生殖季节在6~7月。 部分鳅科鱼类如山鳅，生殖季节在5~7月，怀卵量少，一般在300-1000粒，卵较大，黄色，直径约2mm。细尾高原鳅性成熟年龄为2-3龄，生殖季节为5-7月，川东地区稍早，成熟卵呈较小，黄色。怀卵量不大，一般成熟个体怀卵量300-700粒。 ⑥鱼类资源现状 本次调查得知，由于九龙河干流已进行梯级开发，已造成评价河段渔业资源量发生一定程度的下降。这些水电站已造成了九龙河流域鱼类及水生生物生境的片段化，并对鱼类形成了明显的阻隔效应，河段减水对鱼类的影响也较为突出，从而对该河段的渔业资源造成明显的影响。 本次调查在工程影响河段进行了鱼类标本的收集，通过安置地笼网、流刺网及钓鱼爱好者处收集的方式共收集鱼类6尾，经鉴定为2种，分别为山鳅和齐口裂腹鱼。 - 渔获物统计表 鱼名; 体长范围（cm）; 平均体（±S.D.,g; 体重范围（g）; 标本数（ind.）. 齐口裂腹鱼; 17.8; 246.5; -; 1. 山鳅; 4.0~10.9; 176.3±6.7; 0.99~13.6; 5. 山鳅; 齐口裂腹鱼. - 调查水域鱼类名录表 目; 科; 属; 种; 拉丁名; 保护种; 长江上游 特有种; 备注. 鲤形目; 鳅科; 山鳅属; 山鳅; Schisturadabryisubsp.dabryi; ●; 资料、采集. 高原鳅属; 细尾高原鳅; TriplopHybleekeri; 资料. 西昌高原鳅; TriplopHysaxichangensis; △; ●. 副鳅属; 泥鳅; Misgurnusanguillicaudatus(Cantor); 资料. 鲤科; 副鳅属; 红尾副鳅; Homatulavariegatus. 麦穗鱼属; 麦穗鱼; Pseudorasboraparva; 资料. 裂腹鱼属; 短须裂腹鱼; Schizothoraxwangchiachii; ●; 资料、采集. 齐口裂腹鱼; Schizothoraxprenanti; ●; 资料、采集. 长丝裂腹鱼; Schizothoraxlongibarbus; △; ●. 四川裂腹鱼; SchizothoraxkozloviNikolsky; ●. 裸裂尻鱼属; 软刺裸裂尻鱼; Schizopygopsismalacanthu; ●; 资料. 鲇形目; 鮡科; 石爬鮡属; 青石爬鮡; Euchiloglanisdavidi（Sauvage）; ★; ●; 资料. 黄石爬鮡; Euchiloglansiskishinouyei; ●; 资料. 备注：“★”表示国家二级保护种，“△”表示省级保护种，“●”表示长江上游特有鱼类. ⑦鱼类“三场”分布 鱼类的活动随外界条件的变化而改变。在一个生命周期内，它们的活动也随着环境条件的变化和鱼类本身生理上的要求而有规律的变化。为了查明影响区域主要经济鱼类活动规律，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类种群组成，根据走访和实地调查，结合鱼类生物学特性和水文学特征，收集了主要经济鱼类产卵场、越冬场和索饵场的资料。 项目位于九龙河干流，受梯级电站的阻隔影响，评价区域不存在大规模的鱼类“三场”，只零星分布有小型的索饵、产卵地点，由于调查时间有限，鱼类资源及三场，主要结合调查结果与历史调查资料而定，工程影响河段鱼类三场分布图见附图7。 1）产卵场 山地江河鱼类的产卵场，因产卵鱼群小，产卵场地分散，常因不同年份洪水量的大小，滑坡、泥石流的大小、频度，河床的形态、淤积程度、水流态势、落差变化等综合因子的影响而发生变化。鱼类的产卵场环境每年都在变动之中，鱼类繁殖群体多为分散小群，以适应山地江河水域环境的动态变化。 通常裂腹鱼类选择滩多急流，水深40cm左右的近岸或主流流水沙砾石滩上产卵。水流较大时产卵，卵随水流进入浅滩内发育，当水流量变小时，浅滩内形成众多小水体，卵或鱼苗继续在里面发育生长，等下一次汛期来临后，已发育到一定大小的鱼苗便可随水流重新回到河流干流中生长发育了。九龙河干流水流速度较快，河床底质基以较大的不规则砾石或直径较大的卵石为主，适合裂腹鱼类产卵繁殖的环境主要集中在九龙河干流上，一般在滩下的沱边缘有小直径的砂粒的地方。由于产卵的基质非常分散，决定了裂腹鱼类的产卵场也比较分散。裂腹鱼类的产卵鱼群都较小，一般是1尾雌鱼和1尾或2尾雄鱼组合。调查河段鱼类产卵场主要分布在江边电站库尾河段（N28°36′6.52″E101°41′46.26″）。 图8江边电站库尾产卵场生境照 2）索饵场 索饵场的环境基本特征是静水或微流水，水深0~0.5m，其间有砾石、礁石，沙质岸边。这些地方形成较深的水坑、凼、凹岸浅水区、静水缓流区，与干流深水处邻近，易于躲避敌害。进入3月份以后，河流水温度开始回升，鱼类从越冬的深水区域（深潭）到河流浅水的礁石或砾石滩索饵。裂腹鱼类幼鱼的索饵场主要在岸边浅静水区，鳅类的幼鱼也适宜在该在浅水区域活动摄食。鱼类育幼环境对鱼类种群的发展至关重要。鱼类育幼水域要求水流平缓，适口饵料丰富，水位相对稳定，这与缓流水鱼类索饵环境相似。因此，幼鱼索饵场的环境基本特征是静水或微流水，其间有砾石、礁石，沙质岸边，这些地方形成较深的水坑、凼、凹岸浅水区、静水缓流区。当河流水位开始上涨，喜急流性的鮡科鱼类在早春季节，它们索饵多在水流较急的区域，这类鱼的索饵场所重叠较大。流水水体中下层类群往往个体较大，它们游泳能力较强，成鱼一般喜欢在下游多砾石的急流滩上索饵。根据本次调查发现，鱼类索饵场位于河坝村工程段下游2.5km处（N28°36′44.57″E101°40′35.91″）。 图9河坝村工程段下游2.5km处索饵场生境照 3）越冬场 每年秋冬季节，随季节性气温下降，水量减少，水位降低，鱼类活动减少。鱼类从电站工程影响河段开始往水温相对较高的下游厂房附近湾沱进行越冬，寻找温度相对稳定且饵料较为丰富的深水潭。山地江河鱼类的越冬场，主要在河流急流险滩下水流冲刷形成的深潭，深潭的河床多为岩石、礁石和巨大的砾石，着生藻类、水生昆虫较为丰富。尽管在河流中的湾沱数量较多，规模不大，因此工程影响河段鱼类的越冬集群规模不大，较为分散。 此外，河流中的槽、坑凼、回水或微流水或流水、水下岩洞、泉眼、地下河道及巨砾石、砾石间的洞缝隙，都有不同鱼类的越冬场，并常随当年汛期的砾石堆积、河道改变、泥沙的淤积不同而有所改变。越冬场水体宽大而深，底质多为乱石或礁石，凹凸不平。调查水域内，鱼类越冬场主要在江边电站库区河段。 图10江边电站库区河段越冬场生境照 四、环境空气质量现状 本项目位于九龙县乌拉溪镇河坝村，项目所在地行政区划属于甘孜州，因此根据环境空气质量评价数据获得性和代表性，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1基本污染物环境质量现状数据：6.2.1.1“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本项目采取收集资料方法对项目区域空气质量进行现状评价。 环境空气质量现状评价中，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用甘孜州乡城县生态环境局统计数据（二〇一九年度）的数据。 2019年，乡城县可吸入颗粒物（PM10）为24微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）为10微克/立方米；二氧化硫（SO2）为9微克/立方米；二氧化氮（NO2）为4微克/立方米；臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位数浓度为93微克/立方米；一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度为1.3毫克/立方米。 - 2019年乡城县环境空气质量主要污染物年均值浓度表 城市 （或具体 点位）; SO2平均浓度; NO2平 均浓度; CO--95百 分位; O3--8h90百分位; PM10 平均浓度; PM2.5 平均浓度. 乡城县; 9; 4; 1.3; 93; 24; 10. 注： 1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； 2.SO2、NO2、PM10、PM2.5的月均值浓度为有效监测天数的日均值浓度算术平均值；CO为日均值的95百分位数；O3为最大日八小时浓度值的第90百分位数； 3.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重； 4.百分位数浓度：按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），将日历年内有效的臭氧O3日最大8小时平均值按数值从小到大排序，取第90%位置的数值与国家标准日最大8小时平均浓度限值比较，判断臭氧达标情况。一氧化碳（CO）评价同理。. 根据以上分析，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区 - 五、地表水环境质量现状 本次评价引用九龙生态环境局2020年5月对九龙河断面水质例行监测的数据以及四川省工业环境监测研究院于2021年6月16日～2021年6月18日进行监测采样的数据进行地表水环境现状评价。 （1）引用九龙县人民政府网站地表水监测数据 根据九龙县人民政府网公布的2020年5月环境质量监测月报，监测因子为水温、pH、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、硒、砷、汞、铅、镉、六价铬、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂，共计24项。 监测数据表明，目前九龙河段的水质监测项目均分别符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的限值要求。 （2）本项目补测监测数据 ①监测布点 本次评价项目共设置1个监测点位，监测点位见表。 - 地表水环境质量监测点位布设情况 - 断面编号; - 监测水体; - 断面位置. - 1#; 九龙河; - 项目所在地下游. ②监测项目 pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、石油类、悬浮物共计8项。 ③监测频率 连续3天，每天采样1次。 ④地表水环境质量现状评价 1）评价标准 水质现状评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 2）评价方法 采用单因子评价方法进行水环境现状评价。 单项水质参数评价采用标准指数式： A、单项水质参数i在j占的标准指数。 Sij=CijCsi 式中：Sij——单项水质参数i在监测点j的标准指数； Cij——污染物i在监测点j的浓度，mg/l； Csi——水质参数i的地表水水质标准，mg/l； B、pH值标准指数的计算可用下式： SpHj=7.0−pHj7.0−pHsd(PHj≤7.0时) SpHj=pHj−7.0pHsu−7.0(PHj>7.0时) 式中：SPHj——单项水质参数PH在监测点j的标准指数； pHj——监测点j的PH值； pHsd——水质标准中规定的pH值下限； pHsu——水质标准中规定的pH值上限； C、溶解氧（DO）标准指数，用下式计算： DO的评价将采用以下模式： 式中： SDOj——DO的标准指数 DOf=468/(31.6+T) DOf——饱和溶解氧浓度； DOs——评价标准值； DOj——j取样点溶解氧实测值。 3）监测结果与现状评价 - 监测结果及现状评价表 - 监测项目; - 单位; - 监测点位、时间及结果; - 标准限值; - 达标情况. - 项目所在地下游1# - （101.670602°E，28.618175°N）. - 2021年6月16日; - 2021年6月17日; - 2021年6月18日. - pH; - 无量纲; - 6.9; - 6.9; - 6.9; - 6-9; - 达标. - 悬浮物; - mg/L; - 15; - 12; - 11; - -; - 达标. - 化学需氧量; - mg/L; - 4; - 7; - <4; - 15; - 达标. - 五日生化需氧量; - mg/L; - 0.6; - 0.5; - 0.6; - 3; - 达标. - 氨氮; - mg/L; - <0.025; - <0.025; - <0.025; - 0.5; - 达标. - 总氮; - mg/L; - 0.22; - 0.29; - 0.28; - 0.5; - 达标. - 总磷; - mg/L; - 0.029; - 0.026; - 0.011; - 0.1; - 达标. - 石油类; - mg/L; - 0.02; - 0.01; - 0.02; - 0.05; - 达标. 监测数据表明，本项目水质监测项目均分别符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的限值要求。 六、地下水环境质量现状调查与评价 （1）监测点布设 本次评价委托四川省工业环境监测研究院于2021年6月17日对本工程所在地及附近区域的地下水进行调查，监测点位置详情见下表。 - 地下水监测断面布置 点位编号; 位置. 1#; 项目清淤段（101.6486969468°，28.6365291764°）. 2#; 磨坊防洪堤段（101.6518693425°，28.6304524719°）. 3#; 河坝防洪堤段（101.6608947175°，28.6226253922°）. （2）监测因子 八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、好氧量、总大肠菌群。 （3）监测频次 连续监测1天，每天采样1次。 （4）评价方法 根据实测结果，利用《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）所推荐的标准指数法进行评价。标准指数＞1，表明水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况： a）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如下公式1： 式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。 b）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法见公式2、公式3： 式中：PpH—pH的标准指数，无量纲； pH—pH监测值； pHsd—标准中pH的下限值； pHsu—标准中pH的上限值。 （5）监测及评价结果 本次地下水水质监测结果及评价见下表。 - 本工程地下水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 单位; 监测点位、时间及结果; 标准值; 标准指数. 项目清淤段1#; 磨坊防洪堤段2#; 河坝防洪堤段3#. 2021年6月17日; 2021年6月17日; 2021年6月17日. pH; 无量纲; 7.0; 7.0; 7.2; 6.5-8.5; 0-0.13. 高锰酸盐指数 （耗氧量）; mg/L; 1.6; 1.5; 2.2; 3.0; 0.5~0.73. 氨氮; mg/L; <0.025; <0.025; <0.025; 0.5; 0.05. 六价铬; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; 0.05; 0.08. 汞; mg/L; <0.00004; <0.00004; <0.00004; 0.001; 0.04. 砷; mg/L; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 0.01; 0.03. 铁; mg/L; <0.03; <0.03; <0.03; 0.3; 0.1. 锰; mg/L; <0.01; <0.01; <0.01; 0.1; 0.1. 铅; mg/L; <0.00009; <0.00009; <0.00009; 0.01; 0.009. 镉; mg/L; <0.00005; <0.00005; <0.00005; 0.005; 0.01. 钾; mg/L; 1.75; 1.74; 4.56; /; /. 钠; mg/L; 0.53; 0.52; 2.00; /; /. 钙; mg/L; 22.6; 6.21; 9.89; /; /. 镁; mg/L; 1.48; 1.36; 2.89; /; /. 碳酸盐; mg/L; 12; 5; 0; /; /. 碳酸氢盐; mg/L; 143; 77; 89; /; /. 氯化物; mg/L; 0.156; 0.156; 0.280; /; /. 硫酸盐; mg/L; 6.12; 5.92; 11.0; /; /. 硝酸盐氮; mg/L; 0.500; 0.561; 0.313; 20; 0.015~0.028. 亚硝酸盐氮; mg/L; <0.003; <0.003; <0.003; 1.0; 0.003. 氟化物; mg/L; 0.076; 0.070; 0.071; 1.0; 0.070~0.076. 氰化物; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; 0.05; 0.08. 总硬度; mg/L; 272; 79; 133; 450; 0.175~0.684. 溶解性总固体; mg/L; 376; 172; 234; 1000; 0.172~0.376. 挥发酚; mg/L; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 0.002; 0.15. 总大肠菌群; MPN/100ml; 2; 1; 1; 3.0; 0.33~0.66. 从地下水现状评价结果可见，各监测点位中监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准，说明该地区地下水水质状况较好，未受到污染。 七、声环境质量现状 （1）监测布点 设置3个噪声监测点，具体监测点位置见下表。 - 噪声监测点布置 序号; 监测点. 1#; 河坝段左岸居民处（101°39'39.57"，28°37'19.91"）. 2#; 磨房段右岸居民处（101°39'6.64"，28°37'50.3517"）. 3#; 磨房段右岸居民处（101°38'58.31"，28°38'3.91"）. （2）监测项目：监测昼、夜间各点等效连续A声级[LAeq(dB)]。 （3）监测频次：连续监测1天，测定昼间和夜间的环境等效A声级。 （4）监测结果 环境噪声监测结果见下表。 - 环境噪声监测结果统计 单位：dB(A) 监测项目; 监测点位; 监测时间、时段及结果[单位：dB(A)]; 标准 限值; 结果 评价. 2021年6月16日; 2021年6月17日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 环境噪声; 河坝段左岸居民处▲1#; 50; 46; 51; 46; 昼间：60 夜间：50; 达标. 磨房段右岸居民处▲2#; 52; 48; 52; 48; 达标. 磨房段右岸居民处▲3#; 52; 47; 50; 47; 达标. 由以上监测结果可知，各监测点位昼间、夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，区域声环境质量较好。 八、土壤环境质量现状 （1）底泥监测布点及监测项目 本次评价在项目清淤所在地设1个监测点。 （2）监测时间及频次：于2021年6月17日进行监测，监测点位采样1次。 （3）监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项； （4）底泥监测结果 本项目河道疏浚区底泥监测结果见下表。 - 本项目河道沿疏浚区底泥监测结果 单位：mg/kg 监测项目; 单位; 监测时间、点位及结果; 风险值筛选; 达标情况. 2021年6月17日. 项目清淤所在地. 含水率（风干样）; %; 1.7; -; -. 水分（风干样）; %; 1.8; -; -. pH; -; 7.75; pH＞7.5; -. 汞; mg/kg; 0.018; 3.4（其他）; 达标. 砷; mg/kg; 1.96; 25（其他）; 达标. 铬; mg/kg; 115; 250（其他）; 达标. 铅; mg/kg; 37.2; 170（其他）; 达标. 镉; mg/kg; 0.34; 0.6（其他）; 达标. 铜; mg/kg; 35.1; 100（其他）; 达标. 镍; mg/kg; 36; 190; 达标. 锌; mg/kg; 192; 300; 达标. 本项目河道疏浚区淤泥参考《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的表1标准进行分析。从以上结果可以看出，本项目疏浚区范围内底泥中的所有监测因子，均满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的表1中农用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，因此不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于九龙县乌拉溪镇，处于农村环境，项目周边环境保护目标主要为乌拉溪镇河坝村居民；清淤处200m范围内居民户数为20户，其中最近居民距离项目约57m；磨坊段堤防西北侧有居民15户，最近约20m，东侧约1户居民，距离约18m；河坝段北侧约有5户居民，最近约19m，南侧为河坝村，约有35户居民，最近约34m。 本工程不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、饮用水水源保护区、文物保护单位、生态保护红线、水产种质资源保护区等环境敏感区。根据工程布置和周围环境特征，本工程环境保护对象及保护要求详细情况见下表。 - 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 位置; 距离m. 经度; 纬度. 磨坊段清淤处居民; 101.6476367549°; 28.6374901418°; 居民; 约20户; 2类; 西北侧; 57. 磨坊段堤防处居民; 101.6515931109°; 28.6319642418°; 居民; 约16户; 2类; 西北侧、东侧; 20. 河坝村居民; 101.6515931109°; 28.6319642418°; 居民; 约35户; 2类; 南侧; 34. - 其他环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 规模/功能; 相对位置; 保护级别. 声环境; 磨坊段清淤处居民; 约20户; 西北侧; 57; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 磨坊段堤防处居民; 约16户; 西北侧、东侧; 20. 河坝村居民; 约35户; 南侧; 34. 地表水环境; 九龙河; 泄洪、农灌、生产生活; 紧邻; 紧邻; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准. 生态环境; 陆生生态; 动植物和自然景观; 建设河段中心线两侧各200m范围、临时施工占地周围200m; 生态环境不造成明显破坏. 水生生态; 水生生物、重点保护鱼类; 磨坊段疏浚河段起点上游500m处至河坝村段下游3000m. 鱼类三场; 下游2.5km. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、大气环境质量标准 执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值的要求。标准值见下表。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 8小时平均; 160μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. 氮氧化物; 1小时平均; 250μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 2、地表水环境质量标准 项目涉及的河流主要为九龙河，该水功能区水质现状为II类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水域标准。 - 地表水环境质量标准限值 单位：mg/l 序号; 项目，单位; 类别; 标准值. 1; pH; Ⅱ类; 6~9. 2; 硫酸盐，mg/L; 补充项目; 250. 3; 氯化物（以Cl计），mg/L; 补充项目; 250. 4; 溶解氧，mg/L; Ⅱ类; 6. 5; 高锰酸盐指数（CODMn），mg/L; Ⅱ类; 4. 6; 化学需氧量; Ⅱ类; 15. 7; BOD5，mg/L; Ⅱ类; 3. 8; 粪大肠菌群（个/L）; Ⅱ类; 2000. 9; 氟化物（以F计），mg/L; Ⅱ类; 1.0. 10; 总磷，mg/L; Ⅱ类; 0.1. 11; 氨氮，mg/L; Ⅱ类; 0.5. 12; 硝酸盐，mg/L; 补充项目; 10. 13; 铬6+，mg/L; Ⅱ类; 0.05. 14; 挥发性酚，mg/L; Ⅱ类; 0.002. 15; 氰化物，mg/L; Ⅱ类; 0.05. 16; 阴离子表面活性剂，mg/L; Ⅱ类; 0.2. 17; 铜，mg/L; Ⅱ类; 1.0. 18; 锌，mg/L; Ⅱ类; 1.0. 19; 铁，mg/L; 补充项目; 0.3. 20; 锰，mg/L; 补充项目; 0.1. 21; 汞，mg/L; Ⅱ类; 0.00005. 22; 总砷，mg/L; Ⅱ类; 0.05. 23; 硒，mg/L; Ⅱ类; 0.01. 24; 铅，mg/L; Ⅱ类; 0.01. 25; 镉，mg/L; Ⅱ类; 0.005. 26; 硫化物，mg/L; Ⅱ类; 0.1. 27; 石油类，mg/L; Ⅱ类; 0.05. 3、声环境质量标准 执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，标准值见下表。 - 环境噪声标准限值等效声级 LAeq：dB（A） 环境噪声; 时段. 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 二、污染物排放标准 1、废气 施工期大气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），见下表。 - 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 900; 自监测起连续15分钟. 其他工程阶段; 350. - 废水 九龙河为2类水体，禁止废水排放。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准，标准限值见表44；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表45。 - 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间; 依据. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间; 依据. 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 5、生态环境 （1）生态环境以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏该区生态系统完整性为标准。 （2）水土流失以不增加土壤侵蚀类型为标准。 |
| 其他 | 总量控制指标 本项目运营期无废水排放，无废气排放。而且本项目未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行管理，因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期生态影响和环境污染源识别 项目区域内不涉及森林公园、风景名胜区和自然保护区，项目在施工期对环境的影响主要为： - 环境影响识别表 类别; 影响因素; 影响形式. 环境空气; 施工扬尘; 直接影响. 机械和车辆尾气; 直接影响. 地表水; 施工废水; 直接影响. 生活污水; 直接影响. 基坑废水; 直接影响. 水文要素、水文情势; 直接要素. 声环境; 施工噪声; 直接影响. 运输噪声; 直接影响. 固体废物; 生活垃圾; 直接影响. 弃渣; 直接影响. 建筑垃圾; 直接影响. 陆生生态; 永久、临时占地; 直接影响. 植被破坏; 直接影响. 施工噪声; 直接影响. 生态恢复; 直接影响. 水生生态; 围堰施工、河道整治; 直接影响. 二、施工期生态影响和污染影响分析 ### （一）废水源强核算及环境影响分析 项目施工扰动地表水，将造成水中SS升高，由于本项目在枯水期施工，因此，扰动地表水影响较小。施工期水污染物主要包括施工废水与生活污水。其中施工废水主要为围堰修筑与拆除悬浮物废水、清淤悬浮物废水、混凝土搅拌机废水、机械冲洗废水、基坑废水。 1、污染源强核算 (1)疏浚产生悬浮物废水 疏浚过程中扰动河道内的泥沙、淤泥，引起河水中的悬浮物增高。悬浮物是疏浚施工过程中的主要污染因子，其产生量和影响程度与施工方式、施工强度以及疏浚机械、疏浚方式和疏浚量有关。 本次评价疏浚悬浮物产生量参考港口建设项目环境影响评价规范中提出的公式进行估算。 式中： Q--疏浚时悬浮物发生量，t/h； W0--悬浮物发生系数，t/m3； R--发生系数W0时的悬浮物粒径累计百分比； R0--现场流速悬浮物临界粒子累计百分比； T--疏浚效率m3/h。 - 疏浚悬浮物发生量 施工项目; R; R0; W0. 填筑; 23.0%; 36.55%; 1.49×10-3t/m3. 疏浚; 89.2%; 80.2%; 38.0×10-3t/m3. 本工程采用1m3挖掘机清淤，参考同类项目，1m3进行挖掘机挖泥效率约19~55m3/h，清淤产生的淤泥主要为砂卵石，含泥量较少，本评价按50m3/h进行估算，根据经验公式计算，河道疏浚时悬浮物产生量为2.11t/h。（按每天施工作业时间8小时进行估算）。 (2)围堰修筑与拆除悬浮物 本项目大部分堤段均需修筑土石围堰，在围堰防护下完成相应堤段工程，围堰施工和拆除活动可能会引起九龙河水体中SS增加，根据国内的环境影响评价和监测经验，一般施工处下游100m-200m范围内SS增量不超过50mg/L，下游2000m范围内SS增量不超过1mg/L。 (3)凝土搅拌系统废水 根据可研设计，在2个施工工区内各布置一个混凝土拌和机，合计使用移动式混凝土拌合机2台（0.4m3）。经类同类项目，混凝土拌和机处理废水产生量约0.1m3/次，每天冲洗1次，则本工程拌合机冲洗废水产生量为0.2m3/d，废水主要污染物pH值约为11、SS浓度约为5000mg/L，具有悬浮物浓度高、污水排放量小、间歇集中排放的特点。 (4)基坑排水 设置围堰时砂石袋堆放会扰动水体和河底底质。施工阶段会产生河道渗水，河道渗水的排放可分为阶段性排水和经常性排水。 ①初期排水 初期排水是每天施工前要排出围堰内累积的渗水或雨水，排放量较小，主要污染物SS浓度约为500mg/L。 ②经常性排水 经常性排水是要排出施工期间产生的河道渗水，主要污染物为SS，基坑排水SS排放浓度约为500mg/L。类比同类项目，项目基坑渗水量约128m3，本工程围堰施工工期约30d，合计4.26m3/d。 (5)机械冲洗废水 本工程不设有车辆维修站等，废水主要来自机械设备简单冲洗水，机械清洗废水中主要污染物为悬浮颗粒物和石油类，其中石油类浓度一般为16mg/L。根据初步设计方案本工程拟在施工机械停放场周围布置集水沟，冲洗废水经集水沟收集进入沉沙滤油池处理后回用。根据同类水利项目施工作业经验，每台水电施工机械平均约产生冲洗废水0.3m3/d，本工程使用挖掘机、拖拉机、推土机、自卸、载重汽车汽车共10台，平均每天产生含油废水3m3/d，施工期间（主体施工期按3个月计）产生含SS生产废水的总量为270m3。 (6)生活污水 经项目各工程内容施工活动计算，施工期高峰日作业人员约60人，按80L/人·d生活用水计，则高峰日生活用水量为4.8m3，污水排放系数按0.80计，则生活污水产生量约为3.84m3/d。类比同类型污水水质，废水中主要污染物为CODcr、BOD5和SS，各污染物浓度：CODcr：350mg/l、BOD5：200mg/l、SS：250mg/l。 2、地表水影响分析 （1）水文情势、水文特征影响分析 ①径流流量的变化 项目施工期施工期用水从九龙河取水，施工期用水较少，施工时间较短，九龙河流量较充沛，因此，对九龙河的径流量影响可以接受。 ②水位的变化 施工期，选择枯水期围堰施工，只需对位于枯期设计水位以下的部分河堤段，结合地形条件，分段布置土石围堰，布置围堰时，不会导致河道断流，由于壅水作用，施工会导致围堰前水位略有抬升，由于在枯水期施工，枯水期流量较小，围堰工程量较小，因此，水位变化很小，可以接受。 ③水面积的变化 施工导流期间仅设置局部围堰，不会拦截全部河道，因此，仅导致局部河段变窄，局部河段过水断面收缩，水面积收缩，但河水仍能正常流动，本项目围堰面积小，施工时间较段，因此，工程实施，对水面积的影响很小，可以接受。 ④流速变化 分段布置土石围堰，布置围堰时，不会导致河道断流，由于壅水作用，施工会导致围堰前流速变缓，同时，施工导流期间导致局部河段变窄，围堰下游过水断面收缩，导致围堰下游局部河段流速变快，但河水能通过另一半正常流动，由于是枯水期施工，且施工时间较短，因此，工程实施，对流速的影响很小，可以接受。 此导流方式的围堰工程量小，所围护基坑抽排水量小，并能适应分段施工的总体布置要求。施工工期较段，因此，总体而言，施工期对河道水文情势、水文特征影响可以接受。 （2）地表水环境质量影响分析 ①施工生产废水 本工程施工期的生产废水为施工机械和车辆冲洗废水。 故环评要求在施工工区设置1个隔油池、1个沉淀池，废水经隔油池处理后，可回用于施工场地洒水抑尘，全部循环使用，不外排。 ②施工人员生活污水 项目区不设施工营地，施工人员租用附近民房，生活污水经民房旱厕处理后，可定期用于周围农作物施肥，严禁排入地表水体。 不会对周边水环境造成影响。 ③堤防施工废水 围堰施工过程中将造成施工河段局部水域SS增大，根据国内的环境影响评价和监测经验，一般施工处下游100m-200m 范围内SS增量不超过50mg/L，下游2000m范围内SS增量不超过1mg/L，且随着施工结束，这一影响将很快消失，故不会对河流水质产生明显影响。 ④基坑排水 基坑采用明沟排水系统，排水系统布置紧跟基坑开挖主体建筑物施工。本工程主要采用水泵分段抽排水，分段施工。 基坑排水主要为河道渗水，基坑排水水质符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)二类水质标准，其主要污染物为SS，基坑排水选用IS50-32-125型潜水泵进行排水，基坑排水利用水泵将围堰中的水抽至简易沉淀池，经沉淀处理后，可以去除大部分SS，经沉淀后用于工地洒水降尘和工程回用水，不能回用的部分返回河道，严禁直接排入河道。 综上所述，评价认为在采取上述措施后，施工对水环境影响可以接受。 ⑤地表径流 项目施工期间，部分用地需开挖及填筑，在当地强降雨条件下，存在水土流失而进入周围水体的风险，对水环境造成影响。 环评要求项目在施工时，对开挖和填筑的道路、表土堆积地、堆料场等，利用塑料薄膜进行覆盖；在表土堆积地周围用编织土袋拦挡、并设置截洪沟等；在堆料场周围设置沉淀池等措施。采取以上措施后，将大大减少因表土裸露而产生含泥冲刷污水，经设置的沉淀池进一步处理达标后方能排放，因此，项目对周围水环境的影响很小。 ⑥施工扰动影响 围堰与河道扰动施工，涉及底泥产生轻微搅动，导致水体悬浮物浓度增加，但由于其成分与河道水体一样，经一段时间沉淀后即可恢复到施工前的水平。 因此，施工导流排水对九龙河水质会造成一定不利影响，但影响时间较短。 ⑦围堰建设、拆除对下游水质影响分析 本项目大部分堤段均需修筑土石围堰，在围堰防护下完成相应堤段工程，围堰采用土石围堰，开挖料作为堰体，土工膜铺设防渗，编织袋装开挖土石料压实。围堰施工结束后全部拆除，围堰拆除后作为弃渣外运。围堰施工和拆除活动可能会引起九龙河水体中SS增加，评价要求在工程允许条件下，尽量减小围堰建设规模，由于围堰建设和拆除的施工时间较短，因此工程涉及水下施工活动不会对下游水质造成明显影响。 ⑧河道疏浚对下游水质影响分析 本项目河道疏浚开挖采用干法清淤，干法清淤产生的淤泥含水率较低。并且清淤产生的淤泥主要为砂卵石，含泥量较少，它随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，清淤引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。因此，清淤对九龙河下游水质的影响不大 因此，施工导流排水对九龙河水质会造成一定不利影响，但影响时间较短。采取以上措施后，施工期不会对九龙河水质带来不良影响。 （二）废气污染源强核算及影响分析 施工期环境空气污染主要来源于土石方挖掘、堆放、交通运输产生的扬尘，机动车排放的燃油尾气，底泥臭气。根据施工组织设计，大气污染源具有流动性和间歇性，且源强不大，施工结束后随即消失。 1、污染源强核算 （1）扬尘 本工程在磨房地段、河坝村段各布置一个施工工区，工区内主要布置生产辅助设施、施工仓库、机械停放场、临时堆土区，施工区的大气污染具有污染范围小，仅限于施工场地，时间短，仅限于施工期的特点。 根据类比调查，施工场地上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.31～0.34mg/m3。 （2）机械设备及运输车辆尾气 项目施工期间，各种施工机械（打桩机、推土机、装载机、运输车辆等）将消耗轻质柴油，使用过程中会产生NOx、CO等废气。机械燃油废气属于连续、无组织排放源，污染物呈面源分布。根据建设单位提供的初步设计资料，本工程施工期燃油总量约为27.12t，主要为燃料为柴油，参考《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL5260-2010-T），每燃烧1t柴油释放的有害物为NOX为48.26kg、CO为29.35kg、SO2为3.52kg，则本工程施工期施工机械燃油废气排放量分别为NOx为1.31t、CO为0.79t、SO2为0.095t。 （3）底泥臭气 河道清淤产生的底泥，在受到扰动和堆置地面时，可能会引起恶臭物质呈无组织状态释放，从而影响周围环境空气质量，主要恶臭污染物为硫化氢和氨。 由工程地质结构特性可知，项目所在区疏浚深度范围内的土层主要由漂卵砾石组成，孤石含量较多，淤泥量极少，因此本项目疏浚过程恶臭影响较小。类比同类项目，清淤过程臭气浓强度为2~3级，30m之外将至2级，有轻微臭味，低于恶臭强度的限值标准；50m之外基本无气味。 - 淤泥臭气强度影响距离 距离; 臭气感觉强度; 级别. 堆放区; 有较明显臭味; 3级. 堆放区30m; 轻微; 2级. 堆放区40m; 极微; 1级. 50m外; 无; 0级. 疏浚料暂存于临时堆土场，一般暂存于晾晒场的时间约2~3天，之后由封闭式工程运输车外运处理。淤泥晾晒过程喷洒除臭剂，可进一步减小恶臭污染物的影响。由于暴露时间短，且工程区空旷、扩散条件好，淤泥产生的恶臭对环境影响较小。 2、环境空气影响分析 （1）扬尘 一辆载重8t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。 - 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.042; 0.071; 0.096; 0.119; 0.141; 0.238. 10; 0.084; 0.142; 0.193; 0.239; 0.282; 0.475. 15; 0.127; 0.213; 0.289; 0.358; 0.424; 0.713. 20; 0.169; 0.284; 0.385; 0.478; 0.565; 0.950. 40; 0.338; 0.568; 0.770; 0.956; 1.130; 1.900. 由表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4、5次，可使扬尘减少70%左右。有关施工场地洒水抑尘的试验结果见下表。 - 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从以上数据可看出对施工场地实施每天洒水4次～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20m～50m范围。 施工场地下风向50m处TSP浓度已经低于《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值（0.9mg/m3）。施工现场的扬尘强弱与施工现场条件、施工方式、施工设备及施工季节、气象条件及建设地区土质等诸多因素有关。 本项目施工现场均位于河滩地上，空气中相对湿度较大，施工扬尘将在很大程度上得到抑制，不会对周边大气环境造成显著的影响。施工沿线与敏感目标最近的距离是相邻，因此应采取必要措施以避免扬尘对沿线道路两侧及施工区附近居民区环境空气质量的影响，需采取洒水降尘等措施，防止施工扬尘对敏感点的影响。 因此，在施工时要采取一定的管理措施，如在选择建材堆放、转运的场地时，对易产生扬尘的物质，如水泥、砂等，不要在开阔地或露天堆放，同时对于易起尘的建筑材料应加盖蓬布。 （2）施工机械尾气 运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。施工期间加强设备维护，禁止超负荷运行，且施工区场地开阔，空气流通性好，废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之施工时间短，施工废气会随着施工期的结束而消失，因此排放的废气对区域环境空气质量影响可以接受。 （3）底泥臭气 根据工程施工布置，工程清淤段磨坊村居民距离河道均较近，因此，在河道底泥疏浚、运输以及堆放对这些村庄可能会产生一定的影响。但由于施工过程臭味气体量不大、易于被大气扩散稀释，单独河段清淤时间短暂，恶臭随时施工结束而逐渐消息。河道疏浚采用1m3反铲开挖，堤防开挖料可利用部分采用1.5m3小型装载机配合5t自卸汽车运送至临时堆土场。对清淤底泥表面喷洒生石灰、除臭剂、掩臭剂，封闭运输，以减小对环境空气的影响。在采取以上措施后，底泥清运对周边环境空气的影响可以接受。 因此，底泥臭气对环境空气以及河道附近的居民影响是暂时的，工程施工结束后其影响便结束。 3、噪声污染源强核算及影响分析 1、污染源强核算 本工程所用的机械设备种类繁多，本工程施工期使用的施工机械有土石方机械、运输机械、其他施工机械等，参考《环境影响评价技术手册水利水电工程》（邹家祥主编）、《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）及《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL5260-2010-T），本工程主要施工设备噪声源强见下表。 - 施工机械设备噪声 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 5m处声源强度值dB（A）; 单位; 数量. 1; 反铲挖掘机; 86; 台; 2. 2; 推土机; 76; 台; 4. 3; 载重汽车; 76; 辆; 1. 4; 自卸汽车; 76; 辆; 2. 5; 振捣器插入式; 66; 台; 4. 6; 混凝土搅拌机; 81; 台; 2. 7; 风（水）砂枪; 56; 个; 1. 8; 载重汽车; 76; 辆; 1. 9; 电焊机; 56; 台; 1. 10; 水泵; 76; 台; 5. 2、噪声影响预测与分析 （1）预测方法 工程施工机械噪声主要属于中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减， 将声源看成半自由空间。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），施工期机械噪声采用点声源模式进行预测： 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(ro)——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； DL——其它衰减因子，dB(A)。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （2）预测结果 根据前述影响模式预测，计算噪声随距离的衰减量详见下表。 - 主要施工机械噪声衰减值 单位：dB(A) 机械设备名称; 5m处噪声源强; 距施工点距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 反铲挖掘机; 86; 80; 76; 70; 66.4; 64; 60; 56.5; 54; 50.5. 推土机; 76; 70; 64; 58; 54.4; 52; 50; 46.5; 44; 40.5. 载重汽车; 76; 70; 64; 58; 54.4; 52; 50; 46.5; 44; 40.5. 自卸汽车; 76; 70; 64; 58; 54.4; 52; 50; 46.5; 44; 40.5. 振捣器插入式; 66; 60; 54; 48; 44.4; 42; 40; 36.5; 34; 30.5. 混凝土搅拌机; 81; 75; 69; 63; 59.4; 57; 55; 51.5; 49; 45.5. 风（水）砂枪; 56; 50; 44; 38; 34.4; 32; 30; 26.5; 24; 20.5. 载重汽车; 76; 70; 64; 58; 54.4; 52; 50; 46.5; 44; 40.5. 电焊机; 56; 50; 44; 38; 34.4; 32; 30; 26.5; 24; 20.5. 水泵; 76; 70; 64; 58; 54.4; 52; 50; 46.5; 44; 40.5. 本工程施工一般是几台或十几台机械同时操作，按照每个施工单元有挖掘机、装载机、自卸汽车等设备。根据噪声叠加原理，由表中可得施工机械综合噪声源强约为95~98dB(A)。 根据距离衰减模式，估算得施工区不同距离处的噪声预测值，见下表。 - 距施工边界不同距离的噪声预测值 距离声源（m）; 10; 20; 40; 60; 100; 150; 200; 230. 噪声预测值[dB(A)]; 82; 76; 70; 66.4; 62; 58.5; 56; 54.8. 多台设备同时运行，在施工作业带边界外40m处噪声预测结果符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间噪声排放限值要求；夜间的达标距离则在230m外区域。由此可见，施工期多台噪声同时运行对周围声环境影响较大。施工单位应严禁在夜间施工，并采取合理的噪声污染防治措施。 施工期间噪声对周围环境有一定的影响，但该影响是短期的，施工噪声随着施工活动结束而消失。通过采取相应的噪声防治措施，施工期噪声影响将降低到最小限度，对周围环境和住户影响不大。 （四）固废污染源强核算及环境影响分析 1、源强核算 工程施工过程中产生固体废弃物主要来自于清淤及开挖土石方、施工过程产生的建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 土石方：本项目土石方开挖量为2.25万m3（含表土剥离0.09万m3），土石方回填0.98万m3（含表土回覆0.09万m3），产生弃方1.27万m3，弃方运至距离本项目约2km的国家畜禽遗传资源九龙耗牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地回填综合利用（本项目已签订弃渣出资协议，详见附件）。 （2）清淤 本项目清淤0.16万m3，清淤土石方暂时堆放于临时堆土场，经自然晾干后运至国家畜禽遗传资源九龙牦牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地（本项目已签订弃渣出资协议，详见附件）。 （3）建筑垃圾 施工过程中产生的建筑垃圾主要为废气的建材、包装材料等，类比同类项目，建筑垃圾产生量约为1t，由施工单位分类回收，清运至指定的建筑垃圾堆放场地。 （4）生活垃圾 工程施工人员生活垃圾按0.8kg/d人，则施工期每天产生生活垃圾48kg/d，施工期工区设置垃圾桶对生活垃圾实行分类收集，定期清运至九龙县垃圾处理场集中处理。 - 环境影响分析 本项目土石方运至距离本项目约2km的国家畜禽遗传资源九龙耗牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地回填综合利用。 清淤淤泥量极少，同时根据本次评价河流底泥监测结果，各点位底泥均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018），河流底泥环境现状质量满足农用地污染风险管控要求。 淤泥暂存时堆放点四周应设置围堰防止溢流，堆土占地范围地面采用彩条布铺垫。 为防止水土流失，在堆土区周边设置排水沟，排水沟出口设置沉砂池，并对临时堆土区内堆放的土石方采用防雨布进行遮盖并采用块石压，工程建设完毕后，对临时堆料场区进行场地平整，并覆耕植土。 建筑垃圾：施工过程产生的建筑垃圾由施工单位分类回收，清运至指定的建筑垃圾堆放场地。 生活垃圾：设置垃圾桶对生活垃圾实行分类收集，定期清运至九龙县垃圾处理场集中处理。为防止蚊蝇滋生，定期对施工生活区进行消毒处理。严禁乱丢乱弃，进入江河及施工场地。 综上所述，本项目施工期固体废物全部得到了妥善处置，对环境影响不大。 （五）生态环境 1、陆生生态环境影响分析 （1）对陆生植物的影响 项目建设区域尚未发现受国家保护的珍稀植物，也无名木古树，工程永久占地主要为内陆滩涂用地、草地，临时用地占地主要为旱地、内陆滩涂用地、草地，本项目的实施将造成区域植被破坏及植被减少，工程建设对陆生植被的影响主要是局部的破坏它们的一些个体，对物种本身的生存和总体数量规模不形成威胁。工程影响植被物种无国家保护的濒危植物，也均不是地方特有种，而且其分布区域一般比较广泛。因此，从评价区整体上看，施工期对这些物种在评价区以及流域内的分布状况和种群生长影响不大。 （2）对陆生动物的影响 项目区靠近九龙县乌拉溪镇，由于人类活动相对频繁，其动物以少量鸟类、一般性小型动物为主，且数量不多，未发现国家重点保护的珍稀野生动物分布。 ①对鸟类影响分析 评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护鸟类分布，本工程对施工区生态系统有一定的破坏，间接地通过食物来源来影响鸟类；车辆、机械等操作都会产生高分贝的噪声和持续的震动。鸟类则适应于施工前的安静的、具有一定植被作为掩蔽物的以及食物来源丰富的栖息地，因此在该项目的施工期间，施工中人为活动的干扰增加、各种机械产生的噪声和震动以及栖息地部分破坏都会对鸟类的繁殖、巢址选择、觅食和栖息都产生一定的影响。 施工期间，禁止施工人员捕食鸟类，尽量减少植被破坏，尽量减少对鸟类栖息地的破坏，在施工期间采取一定的降噪、减震措施。考虑到鸟类具有强运动能力和对环境的强适应性等特点，一方面，它们可以通过飞翔来避免不利的外界环境，减小对其栖息和觅食的影响；另一方面，当鸟类对噪声逐渐熟悉以后，将逐渐适应施工区内的干扰环境，该区域的鸟类的生物多样性将会逐渐恢复，且施工期是短暂的，整个项目工程对评价区域内的鸟类物种多样性、鸟类区系组成、鸟类居留类型以及鸟类的生态分布影响可以接受，鸟类的种群密度也会伴随着项目工程的结束而恢复。 ②对两栖、爬行动物影响分析 项目区两栖动物主要为中华蟾蜍华西亚种以及高原林蛙、四川湍蛙等，爬行类动物主要为大眼斜鳞蛇、高原蝮等，项目沿线未发现有受国家重点保护动物分布。 两栖动物是迁徙能力较弱的动物类群，它们对环境的依赖性较强。在工程堤防建设沿线的两栖动物，其中主要的动物类群和大多数的个体栖息于溪流及附近的草丛等。在工程施工时会将部分区域作为工程用地，因此工程施工对两栖动物的影响体现在其生境遭受侵占、以及因受生境侵占及噪声、震动、人为活动等因素的干扰向其他适宜生境扩散，总体而言，施工期两栖动物受施工占用栖息地或施工活动干扰影响，导致施工区两栖动物种类和数量下降，但不会影响评价区两栖动物种群规模和种群生存，影响可以接受。 爬行类动物主要在水域附近或两岸山谷溪流附近潮湿的林地内活动，施工区域分布较少，与两栖动物类似，由于工程施工时会将部分区域作为工程用地，因此工程施工对爬行动物的影响体现在其生境遭受侵占，爬行动物因受生境侵占及噪声、震动、人为活动等因素的干扰向其他适宜生境扩散。由于爬行动物在环境改变后能及时迁移到周边，且施工区周边有大量的适宜生境，为避开不利因素，爬行类动物一般会向附近适宜生境中迁移。工程建设对爬行动物的影响主要是导致其在施工区及外围地带的分布及种群数量的变化，并没有改变其区系组成，更不会造成物种消失，且施工期较短，因此，本项目施工期对爬行类动物的影响可以接受。 ③对兽类影响分析 项目所处位置以小型兽类为优势种，常见的有中华姬鼠、长尾姬鼠、高原兔、灰鼠兔等，项目沿线未发现有受国家重点保护动物分布。 施工对于对兽类的影响主要体现在两个方面：一是施工区生态环境的破坏导致兽类栖息地和觅食地的质量下降及适宜栖息地的丧失，这主要来自施工过程中对对林木必要的砍伐导致森林植被的破坏，导致草食动物的食物来源减少，以及施工场地、临时堆料场等作业导致对原有生境的改变，原来的土质堤岸及道路被水泥、石质所代替，直接破坏的动物的巢穴。二是由于施工过程中由于机械作业所产生的噪声，以及各种施工人员高频度的活动带来的干扰等，使得评价区中部分地区或者周边环境状况发生改变，施工期间通过禁止施工人员捕杀动物，对施工机械采取一定的降噪、减震措施，且施工期是短暂的，因此，本项目施工对兽类的影响可以接受。 （3）对景观的影响 本工程对景观生态的影响主要取决于施工现场地表现有的植被、地形，以及施工机械等。 工程建设期内，施工场地现有的地表植被景观被施工机械、施工人员等杂乱的、局部的、破碎的人为景观所替代，在这一段时期内，施工场地的原有景观发生变化。建设会破坏地表表面的植被，同时造成较大的开挖裸露面，施工材料及土石方临时存放，施工物料的堆放等对区域景观生态环境造成影响。 （4）水土流失危害影响分析 本工程建设可能导致土地生产力的降低、破坏植被，加速土壤侵蚀施工中由于扰动地表，将不同程度地改变原有地貌形态及土壤结构，施工扰动面，是造成水土流失的主要因素，使得土地生产力下降。 本工程的土石方开挖回填，占地扰动，将产生弃渣，如不采取必要的措施，必然使土壤流失对项目区周边的季节性河流造成一定的淤积，增加水体的含沙量。 （5）占地影响 永久征地面积4.02亩，其中其他草地1.41亩、水利及水域设施用地2.61亩。临时征用土地3.75亩，其中耕地1.84亩、其他草地1.40亩、水利及水域设施用地0.51亩，施工占地和临时占地将对工程所在土地利用格局带来一定的影响，造成土地利用格局发生变化，本项目临时占地和永久占地面积均较小。 施工工期较为短暂，工程施工影响较为短暂，建设单位对占用的耕地及其他草地临时用地期间，按使用年限逐年补偿，用地期结束后，对临时占地进行迹地恢复和复垦，对土地的影响可以进一步降低，因此，影响可以接受。 2、水生生物影响分析 （1）对浮游植物的影响 本工程河道疏浚施工时，施工围堰的建立和拆除以及导流槽的开挖等将不可避免地会导致施工河段水体悬浮物上升，局部水域变浑浊，透明度下降，影响了浮游植物的光合作用。这必然使浮游植物生物量及种类数量降低，水域初级生产力降低。 疏浚过程中产生的污水和固体垃圾，使水体有机质增加，若污物的排放控制不当，蓝藻等藻类则会过量繁殖，可能造成疏浚河段及其附近水域的局部水体发生水质变化。 河道疏浚挖掘取走河床底部的砂石，也使得附着在河底砂石上的固着藻类失去了赖以生存的环境，将会很大程度降低。 围堰范围内的河道将会被排干，造成局部水域的水生生物失去了生存空间。 同时，由于挖掘机等施工机械对河床的挖掘会减少沉积于河床底质中的N、P等营养物质，一定程度降低水体的肥力。 （2）对浮游动物的影响预测 施工围堰的建立和拆除会使河水悬浮物增多，浑浊度增加，溶解氧下降，势必阻碍浮游动物的呼吸，对其生长繁殖产生不利影响。由于水体的浑浊度增加，透明度下降，浮游植物的生物量减少后，也会造成以藻类为食的浮游动物种群密度大幅下降。 施工作业产生的各种噪声会使活动能力较强的纤毛虫、轮虫等浮游动物产生应激而逃匿施工河段，无疑将降低其生物量。 在施工过程中生产废水和固体垃圾的排放，使水体有机质增加，若污物的排放控制不当，则会造成水体局部污染，这将影响浮游动物的种类组成及种群密度。 （3）对底栖动物的影响 本工程疏浚河段底质多以泥沙、砾石、卵石为主，疏浚活动破坏河床底部地栖动物生存的环境，疏浚过程中污水和固体垃圾的产生，使水体有机质增加，若污物的排放控制不当，则会造成水体局部污染，使得底栖动物的种类组成和区系发生变化。毛翅目、蜉蝣目中喜清洁水体的种类将大幅减少，相反耐有机污染的种类将会增加。疏浚工程完工后，底栖生物的资源将逐步恢复至疏浚前，但恢复时间相对较缓慢。 3、对鱼类的影响 （1）对鱼类多样性的影响 九龙河乌拉溪镇段河段内主要分布经济鱼类为齐口裂腹鱼、短须裂腹鱼、 软刺裸裂尻、四川裂腹鱼、 青石爬鮡、黄石爬鮡等种类。施工河段主要以适合流水生境的鱼类为主。 总体来看，工程影响河段的生态功能主要为鱼类产卵场和索饵场。 九龙河分布的齐口裂腹鱼主要繁殖季节为3月，根据调查，工程影响河段齐口裂腹鱼基本上3月底完成了繁殖活动，工程实施后，主要进行河道内砂石清理，同时清理砂石过程中，难免会对河段内底质产生一定的破坏，会对鱼类的生境产生一定的影响，对裂腹鱼类产卵繁殖产生一定的影响。 疏浚工程采用围堰施工，工程影响河段的分布的鱼类会受到机器振动、河道水质悬浮物增加等因素，逃逸到下游河段，下游河段可以成为这些鱼类的临时避难所。 疏浚作业会使河床降低，水体深度增加，这将改变河道中原有鱼类的分布， 使其分层更明显，多样性增加。挖掘等作业活动会翻动河床底质，直接破坏底栖动物的生境，将会在局部水域内降低鱼类的分布。 挖掘机等施工机械在作业过程中产生的噪声，迫使疏浚工程区域附近的鱼类逃离，但疏浚工程对鱼类的影响限于工程施工位置，随着距离增加，噪声的影响越来越小。 （2）对重点鱼类“三场”的影响评价 本工程影响河段内主要分布的为鱼类产卵场和索饵场，该水域生态环境将 因疏浚工程的实施，发生较大变化将直接导致长期适应于该河段生活、繁衍的鱼类的“三场”在部分水域丧失生态功能。 1）对鱼类“索饵场”的影响 浮游植物、水生维管束植物、固着藻类、浮游动物和底栖动物的众多种类是鱼类优良的天然饵料。本工程施工作业将对这些饵料生物的生境造成不同程度的影响。 本次疏浚施工过程中导流槽开挖、围堰的建立和拆除等将导致下游河段水体浑浊造成的水体悬浮物增加使浮游植物、水生维管束植物的光合作用减弱，生物量降低，这将使得以浮游植物为食的滤食性鱼类和以水草为食的植食性鱼类的饵料减少。水体浑浊度增加及污物的排放会使浮游动物呼吸困难、种类组成变化及种群密度降低；同时施工过程中产生的各种噪声会对活动能力较强的藻类造成应激，使其逃离工程区。这会造成工程附近以浮游动物为开口饵料的仔鱼及滤食浮游动物的鱼类出现饵料短缺。由于疏浚工程河段内主要以适应静水和微流水的鱼类为主，其索饵场较为分散，疏浚工程的建设对鱼类索饵场存在一定不利影响。 2）对鱼类“产卵场”的影响 工程影响河段内尽管不具备主要珍稀、特有鱼类和经济鱼类的大型产卵场 所。疏浚工程影响河段内鱼类产卵喜欢到高流速和紊流当中进行，将卵产在礁石的岩石基质裂缝（喜石性）。 施工作业过程中产生各种噪声，会对产卵繁殖的鱼类受到惊吓甚至逃匿，影响鱼类繁殖的正常进行。 项目选择枯水期围堰施工，项目施工期较段，施工时避开鱼类产卵季节（3-4月），可以避免对区域内鱼类繁殖可能产生的不利影响，因此，施工期对鱼类的繁殖活动影响较小。 本工程的施工，将改变该处河段的水文情势和河床底质，鱼类产卵场生境将被破坏。疏浚工程产生的固体悬浮物，将干扰鱼类产卵，并降低孵化率和仔鱼成活率。本项目主要进行河道砂石清理，对河道淤泥的涉及较少，总体而言，对河道的水文情势和河床底质改变较小，影响可以接受。 综上所述，工程河段由于上、下游电站的调蓄作用，水文情势变化年际相对稳定，分布鱼类种类已经长期适应了这种河段生境，鱼类典型“三场”等环境已相对稳定，工程施工过程会在短期内破坏工程河段底质，工程对鱼类“三场”存在不利影响，但影响较小，在采取避开鱼类产卵季节施工，围堰施工，并通过增殖放流等补救措施，对鱼类产生的影响可以接受。 （六）地下水环境影响分析 结合本工程设计方案可知，本工程不涉及地下水开采，疏浚高程为河道上堆集砂卵石，本次疏浚工程依据设计方案进行疏浚活动不会影响流域的地下水水文情势，但建设单位工程施工过程注意避开汛期施工，禁止将含油废水、施工废水、生活污水外排，在此基础上，项目施工不会影响区域地下水环境。 （七）土壤环境影响分析 本项目的实施对土壤环境的影响范围主要包括工程永久占地、临时占地及施工 活动影响的区域，其影响主要体现在项目的施工活动改变了原有地表覆盖物的类型 及性质，使表层土壤的结构、物理性质发生改变。工程新增永久占地区域内的原有土壤将被堤防等取代，临时占地区域土壤生产力在施工阶段将基本丧失，土壤结构和理化性质发生改变。 随着施工的结束，对工程临时占地进行复垦，因此，土壤生物的生态平衡会逐步恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为河道清淤及堤防建设项目，运营期项目本身无外排废水污染物。 一、运营期水生生态影响分析 1、对水生植物的影响 本河段水生维管束植物极其贫乏，此次调查未采集到水生维管束植物，仅在少数河岸边沿地带发现少量湿生性植物，如喜旱莲子菜、牛毛毡等。 在施工结束后将采取人工措施，在两岸重新栽种新的水生植物，通过人工恢复措施，施工区域内的水生植物将得到恢复；施工结束后，河道内的水生态环境能够满足部分种类(尤其是飘浮植物)的生存，河道内将逐渐形成水生维管束植物群落，河道内水生维管束植物群落种类数、覆盖率以及生物量随时间的推移将逐渐增加。 2、对浮游生物的影响 施工活动结束后，河道内水流畅通，水体浊度有所降低，对浮游植物的生长和繁殖有利，河道内浮游植物种类和数量都将会很快恢复。 河道内生境条件的改变也将通过浮游植物间接影响浮游动物，工程实施后，随着河道生态环境的改善，对浮游动物的生长和繁殖有利，河道内浮游动物种类和数量都将会很快恢复。 3、对底栖生物的影响 工程实施后，河床将有所增宽、水流畅通，受水深和流速的影响，流速在一定范围内变快，但变化与整治前而言较小，同时河道砂石清理后，可改善底泥生境，均有利于底栖动物的生存，有利于底栖动物的恢复。 4、对鱼类的影响 工程的施工破坏了工程河段底质，对现有鱼类资源及“三场”存在不利影响，工程实施后河床底质环境质量发生一定变化，底栖生物等会重构，鱼类“三场”分布会有一定变化，需要较长时间来恢复其生态功能。工程对工程河段局部生态环境存在不利影响，河床底质环境生态功能的重构是缓慢长期的过程，工程实施后还将会受到持续的一定影响。 由于河道清淤主要为砂石的清理，对河道淤泥的清理较少，总体而言对河道底质的影响在可接受的范围内。 运营期通过人工增殖放流，补偿对鱼类的损失，一定程度上可以减缓对鱼类的影响。随着时间的推移，河道整治改造后，河道断面的加宽加深，有利于改善河道水质，有利于鱼类基础饵料的生长和繁殖，改善鱼类栖息、繁殖环境，从而提高了河道鱼类的生物量。随着时间的推移，河道内浮游生物、底栖生物、鱼类的群落演替速率将趋于零，群落逐渐稳定，群落组成、多样性、生物量以及优势种类组成保持稳定水平。 总体而言，对鱼类的影响处于可接受水平。 3、陆生生态影响分析 （1）对两栖类、爬行类动物的影响 本工程实施过程中，疏浚、防洪堤等工程将使一部分生境遭到破坏，而且局部改善水文过程，两栖、爬行动物的栖息环境将发生改变，一定程度上影响两栖、爬行动物的繁殖活动。本项目区域两栖、爬行动物分布较少，且工程规模较小，工程对两栖爬行动物的影响程度可以接受。 （2）水土流失影响分析 随着施工的结束，各种工程措施、植物措施等落实到位，水土流失进入自然恢 复阶段，经过约2年，水土流失基本可恢复至原有水平，对水土流失的影响可以接受。 （3）占地影响 经调查，本工程建设征地面积为7.77亩。永久征地面积4.02亩，其中其他草地1.41亩、水利及水域设施用地2.61亩。临时征用土地3.75亩，其中耕地1.84亩、其他草地1.40亩、水利及水域设施用地0.51亩。 施工结束后对临时占地进行迹地恢复，对土地的影响可以进一步降低，同时，对永久占地进行一次性货币补偿方式，补偿费用包括耕园地占用税、耕园地开垦费、森林植被恢复费等，采取异地植被恢复措施，完善周边植被恢复措施，减轻对生态环境的影响，同时，项目占用土地面积较小，因此，影响可以接受。 三、地下水环境影响分析 九龙河磨房地治理段设计堤顶高程为1908.22~1900.44m。河坝村整治段计堤顶高程为1887.85~1882.54m。本工程河道设计底高程与区域河网相近。但本工程实施后将局部改变实施部位的地下水渗透特性，对地下水连通产生一定程度的影响，改变局部位置地下水流场特性。但其建设不会整体抬高堤内地下水位或长期降低堤内地下水位，仅会延缓地下渗流时间和影响堤内一定范围内的地下水位。工程所在区域的地下水因受地表水和大气降水补给，受地表水水质影响较大，随着工程的建成，河道水质的改善，同时可改善河道附近的地下水水质，对地下水环境具有一定的正效益。 综上，本工程护岸建设不会改变地表水与地下水交换的总体趋势，在保证护 岸工程选用的建筑材料及回填土料等环保、清洁的前提下，本工程建成后对区域 地下水环境无明显影响。 四、地表水环境影响分析 1、水环境质量影响分析 本工程为水系综合整治工程，运营期间不会产生污废水，工程运行不会对流域水质产生影响。工程建设后，对水量的时空分配有一定的调节作用，沿河污染源排放逐步得到控制，河道内水质将逐渐好转。河道整治清理砂石过程中，可有效减轻九龙河水体污染情况，通过河道整治会带走一定量的COD、有机质、氨氮等，有利于河道水质的改善，同时，由于防洪堤的修建，可以有效减少该河道水土流失，有利于运营期的水质改善。 2、泥沙冲淤分析 洪水期河道会夹杂大量的泥沙，工程河段河床在洪水期可能出现淤积，但由 于河道断面拓宽，行洪面积增加，故对河段两岸堤防冲刷的机会较小，两岸冲淤 的机会减少；此外，拓浚扩大行洪面积，水流流速减小，除河段进出口水流收放 位置可能以冲刷变形为主之外，本河段中部可能呈现出淤积的情况。同时本项目 实施后，改善了水力条件，出现淤积的可能性降低，淤积量也有所下降。 3、对水文情势的影响评价 根据《九龙县九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程实施方案（报批稿）》，本工程水面线计算河段共1.59km，其中磨房地段1.1km，河坝村段0.49km。 工程河段水面线运用HEC-RAS软件进行演算，分别以工程河段现状及整治后两种情况进行10年一遇水面线计算，核算工程建设前后流速、水位、水面线、过水面积的变化情况。 |

- 磨房地段工程建设前后10年一遇设计洪水水面线成果表 桩号 （m）; 断面 编号; 起点距 （m）; 河底高程 （m）; 流量; 天然（1）; 建堤后（2）; 水位差; 变化率（%）; 备注. 水面宽; 过水面积; 流速; 水位; 水面宽; 过水面积; 流速; 水位; (2)-(1); 水面宽; 过水面积. MK0+000; CS15; —; 1917.31; 479; 52.36; 105.04; 4.56; 1920.33; 51.87; 106.12; 4.51; 1920.32; -0.01; -0.94; 1.02; 清淤起点. MK0+100; CS14; 100; 1914.78; 479; 42.33; 97.36; 4.92; 1918.77; 41.53; 98.74; 4.85; 1918.75; -0.02; -1.89; 1.42. MK0+200; CS13; 100; 1911.93; 479; 57.52; 108.37; 4.42; 1914.71; 56.89; 109.84; 4.36; 1914.69; -0.02; -1.10; 1.36; 清淤终点. MK0+400; CS12; 200; 1907.09; 479; 34.32; 93.37; 5.13; 1910.83; 34.32; 93.38; 5.13; 1910.83; 0.00; 0.00; 0.00. MK0+553; CS11; 153; 1903.91; 479; 24.05; 82.16; 5.83; 1907.98; 24.05; 82.21; 5.83; 1907.98; 0.00; 0.00; 0.00. MK0+600; CS10; 37; 1903.55; 479; 45.85; 101.70; 4.71; 1907.22; 45.85; 101.78; 4.71; 1907.22; 0.00; 0.00; 0.00. MK0+677; CS9; 77; 1902.26; 479; 45.07; 105.97; 4.52; 1906.03; 46.52; 109.86; 4.36; 1906.00; -0.03; 3.22; 3.67; 工程起点. MK0+709; CS8; 32; 1901.73; 479; 45.67; 128.76; 3.72; 1905.54; 47.09; 133.73; 3.58; 1905.50; -0.04; 3.11; 3.86. MK0+750; CS7; 41; 1900.63; 479; 36.89; 90.55; 5.29; 1904.48; 36.95; 93.92; 5.10; 1904.44; -0.04; 3.13; 3.72. MK0+800; CS6; 50; 1899.69; 479; 36.36; 91.59; 5.23; 1903.69; 36.08; 94.02; 5.09; 1903.67; -0.02; 2.10; 2.66. MK0+850; CS5; 50; 1899.63; 479; 51.88; 103.90; 4.61; 1903.01; 53.91; 108.44; 4.42; 1902.96; -0.05; 3.91; 4.37. MK0+900; CS4; 50; 1899.25; 479; 44.56; 99.58; 4.81; 1901.92; 45.97; 102.60; 4.67; 1901.89; -0.03; 3.16; 3.03. MK0+950; CS3; 50; 1897.03; 479; 44.13; 102.79; 4.66; 1900.42; 45.85; 106.69; 4.49; 1900.37; -0.05; 3.90; 3.79. MK0+980; CS2; 30; 1895.82; 479; 39.44; 93.37; 5.13; 1899.52; 40.88; 96.77; 4.95; 1899.48; -0.04; 3.65; 3.64; 工程终点. MK1+000; CS1; 50; 1895.01; 479; 32.93; 91.24; 5.25; 1898.88; 32.93; 91.17; 5.25; 1898.88; 0.00; 0.00; 0.00. MK1+100; CS0; 100; 1893.43; 479; 35.54; 93.74; 5.11; 1897.39; 35.54; 93.80; 5.11; 1897.39; 0.00; 0.00; 0.00; 控制断面. 表中单位：水面宽m，过水面积m2，流速m/s，水位m；缩窄率为（建堤后—天然）/天然。

| 运营期生态环境影响分析 | 图11磨房地段工程建设前后10年一遇水面线对比图 图12磨房地段工程建设前后水面宽对比图 图13磨房地段工程建设前后流速对比图 图14磨房地段工程建设前后过水面积对比图 |
| --- | --- |

- 河坝村段工程建设前后10年一遇设计洪水水面线成果表 - 桩号 （m）; 断面 编号; 起点距 （m）; 河底高程 （m）; 流量; 天然（1）; 建堤后（2）; 水位差; 变化率（%）; 备注. 水面宽; 过水面积; 流速; 水位; 水面宽; 过水面积; 流速; 水位; (2)-(1); 水面宽; 过水面积. HK0+000; CS'11; —; 1883.65; 479; 36.11; 100.00; 4.79; 1886.78; 37.26; 103.23; 4.64; 1886.74; -0.04; 3.18; 3.23; 工程起点. HK0+043; CS'10; 43; 1883.01; 479; 33.32; 91.59; 5.23; 1886.10; 34.70; 95.35; 5.02; 1886.04; -0.06; 4.14; 4.11. HK0+093; CS'9; 50; 1882.81; 479; 39.17; 95.04; 5.04; 1885.52; 40.38; 98.42; 4.87; 1885.48; -0.04; 3.09; 3.56. HK0+143; CS'8; 50; 1881.8; 479; 38.31; 94.85; 5.05; 1884.72; 39.44; 97.78; 4.90; 1884.69; -0.03; 2.95; 3.09. HK0+193; CS'7; 50; 1880.81; 479; 34.19; 90.55; 5.29; 1883.82; 35.29; 93.99; 5.10; 1883.77; -0.05; 3.22; 3.80. HK0+243; CS'6; 50; 1879.41; 479; 28.74; 84.18; 5.69; 1882.87; 28.38; 86.39; 5.54; 1882.84; -0.03; 2.39; 2.62. HK0+293; CS'5; 50; 1878.51; 479; 28.18; 83.60; 5.73; 1882.10; 28.30; 86.50; 5.54; 1882.06; -0.04; 3.64; 3.47. HK0+343; CS'4; 50; 1877.98; 479; 31.98; 109.36; 4.38; 1882.02; 32.71; 111.93; 4.28; 1882.00; -0.02; 2.28; 2.35. HK0+363; CS'3; 20; 1877.47; 479; 32.36; 99.38; 4.82; 1881.57; 33.28; 102.35; 4.68; 1881.54; -0.03; 2.84; 2.99; 工程终点. HK0+393; CS'2; 30; 1876.71; 479; 28.05; 86.50; 5.54; 1880.85; 28.05; 86.50; 5.54; 1880.85; 0.00; 0.00; 0.00. HK0+443; CS'1; 50; 1874.66; 479; 34.99; 93.60; 5.12; 1878.87; 34.99; 93.60; 5.12; 1878.87; 0.00; 0.00; 0.00. HK0+493; CS'0; 50; 1873.66; 479; 32.68; 91.03; 5.26; 1877.11; 32.68; 91.03; 5.26; 1877.11; 0.00; 0.00; 0.00; 控制断面. 表中单位：水面宽m，过水面积m2，流速m/s，水位m；缩窄率为（建堤后—天然）/天然。

| 运营期生态环境影响分析 | 图15 河坝村段工程建设前后10年一遇水面线图 图16 河坝村段工程建设前后过水面积对比图 图17 河坝村段工程建设前后水面宽对比图 图18 河坝村段工程建设前后水流速度对比图 磨房地段工程建设前后水位变幅-0.05~-0.01m，流速变化-0.19~-0.05m/s，水面宽变化率-0.94%~3.91%，过水面积变化率1.02%~4.37%。 河坝村段工程建设前后水位变幅-0.06~-0.02m，流速变化-0.21~-0.10m/s，水面宽变化率2.28%~4.14%，过水面积变化率2.99%~4.11%。 通过对比分析，工程建设前后对水文情势的影响较小，可以接受。 |
| --- | --- |

| 选址选线环境合理性分析 | 1、主体工程 本项目位于九龙县乌拉溪镇，处于农村环境，项目周边环境保护目标主要为乌拉溪镇河坝村居民；清淤处200m范围内居民户数为20户，其中最近居民距离项目约57m；磨坊段堤防西北侧有居民15户，最近约20m，东侧约1户居民，距离约18m；河坝段北侧约有5户居民，最近约19m，南侧为河坝村，约有35户居民，最近约34m。 工程沿线分布敏感点主要是两侧分布的居民，工程占地类型为水域及水利设施用地、草地、耕地，项目占地不属于原国土资源部和国家发展和改革委员会颁布的《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中所列名录。 本项目评价区域不存在大规模的鱼类“三场”，只零星分布有小型的索饵、产卵地点，鱼类索饵场位于河坝村工程段下游1.5km处，本项目通过采取优化施工工艺、开展水污染防治、风险事故防范、人工增殖放流、水生生物监测、加强施工期的监督和管理、鱼类保护宣传等措施，可在一定程度上减缓工程的实施对评价河段水生生物及鱼类资源的影响，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 综上所述，本项目选址合理。 2、临时工程 本工程在磨房地段、河坝村段各布置一个施工工区，占地面积1.2亩，主要用于生产辅助设施，施工仓库，机械停放场，临时堆土区，占地类型均为临时占地。 施工工区避开了植被良好区，符合环境保护和水土保持的要求；并且项目施工工区占地不涉及自然保护区、风景名胜区、可开发矿产、文物和珍稀动植物分布区，周边50m范围内无居民点，外环境关系简单，施工期间，工程实施封闭管理，不会对周边居民造成影响。 综上所述，临时工程的布置在环境上是合理的。 且工程建设对环境的负面影响是暂时的、局部的，随着施工的结束，对环境的负面影响将消失。 |
| --- | --- |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期环境空气保护措施 1、扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气控制措施 施工期对大气环境影响最为严重的是粉尘，为将影响降低到最低限度，建议采取以下防护措施： （1）石灰等散状物料运输和临时存放，应采取防风遮挡措施，减少起尘量。 （2）施工单位对施工场区应经常进行洒水处理，以减轻扬尘污染，建议配备洒水车。 （3）施工期开挖和拆迁过程中应经常洒水降尘。 （4）工程开挖土方应集中堆放，以缩小粉尘影响范围，及时回填，减小粉尘影响时间。施工场地内松散、干涸表土应采用遮盖物覆盖，并在填筑土方时表层土质需经常洒水，防治粉尘飘散；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 （5）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间。散装物料装卸或运移场地应采用封闭的方式作业，严格控制车况不符合规定、超载车辆上路。施工机械与运输车辆应采用新的、尾气量较少的设施，减少机械尾气排放。运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 （6）拌和系统的密闭性要好，同时配备减震、除尘装置，施工便道要经常进行洒水防尘。运输建筑材料的车辆经过村庄等敏感目标需要减速慢性，防治掉落引起扬尘和扬沙。 （7）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 （8）制订合理的施工计划，合理调配施工物料，物料根据施工实际进度由产地调运进场，尽量减少堆场的堆存量和堆存周期。 （9）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 建设单位严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，施工工地做到“六必须”、“六不准”；要加强对建设工地的监督检查，落实降尘、压尘和抑尘措施。虽然项目施工过程难免会产生一定量的扬尘，但是只要加强管理、文明施工、措施得当，将能把扬尘的影响减至最低，且扬尘影响也将随着施工结束而消失。 2、燃油废气防治措施 （1）施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速的时间，以减少机动车尾气的排放。 （2）加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料。 目场地较开阔，扩散效果较好，施工期间产生的大气污染物会随着施工期的结束而消失。因此，在落实上诉措施的前提下，施工期间不会对周围环境及附近居民造成长期不利影响。 3、恶臭异味防治措施 （1）河道清淤工程应尽可能选择在枯水期分段进行，在施工场地周围建设围栏，围屏高度一般为2.5~3m，避免废气直接扩散到岸边。 （2）运输淤泥必须尽量使用密闭的转运系统，防止漏水、漏泥以及气味飘散。同时，淤泥运输时间及运输路线应严格控制，尽量避开交通繁忙时间。淤泥运输尽可能避开繁华区及居民密集区。 （3）本工程渣土及淤泥运输将严格按照九龙县有关渣土运输的有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染市区道路及周边环境。同时需在土方运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视、值班、组织路口交通。淤泥运输的路线应根据最终确定的综合利用地点合理划定，划定原则是尽量避开繁华区及居民密集区，最大限度地减轻臭气对周围居民的影响。 （4）淤泥堆场晾晒时间为2~3天。为减轻淤泥恶臭污染物的影响，晾晒过程喷洒生物除臭剂。生物除臭剂能有效地吸咐、分解空气中的恶臭气体分子，有效的减轻恶臭气体对大气环境的影响。 二、施工期水环境保护措施 1、生产废水 生产废水主要包括混凝土搅拌系统废水、机械冲洗废水、基坑废水。 混凝土拌和点生产废水主要来源于混凝土转筒和料罐的冲洗，废水排放具有悬浮物浓度高、水量小、间歇性集中排放等特点。据有关资料，混凝土拌和场每次冲洗废水量约0.5m3，废水中悬浮物浓度约5000mg/L，pH值在12左右。 基坑排水包括初期排水和经常性排水。初期排水主要是基坑积水（覆盖层含水）、降雨、围堰渗水和其他途径来水，水质与河流水质基本相似。本工程为防洪护岸工程，基本上属基础施工期间经常性排水，经常性排水由基坑渗水、降雨汇水等组成，其主要污染物为SS等物质，其中SS浓度约500mg/L。 机械冲洗废水：本工程不设有车辆维修站等，废水主要来自机械设备简单冲洗水，冲洗水中SS最大浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L。 （1）拌和废水、机械冲洗废水 1）处理工艺 在施工区设置隔油池1个、沉淀池1个，每个4.2m3，进行除油、沉淀处理，以去除乳化油和悬浮颗粒。经处理后回用于车辆冲洗及场区绿化、洒水降尘等，全部回用，不外排。 沉淀池设计尺寸为3.0m×2.0m×0.7m，清水池设计尺寸为3.0m×2.0m×0.7m。 图19 生产废水处理工艺流程图 图20 沉砂池设计图 图21 清水池设计图 机修系统废水主要污染物为石油类和悬浮物，主要采取修建小型隔油池等方法进行处理。本工程含油污水为混凝土搅拌、汽车冲洗废水，处理措施采取将冲洗废水预先经隔油池进行隔油处理，然后进入沉淀池，经沉淀后的清水回用于施工场地洒水。隔油池设计为一池一格，设计参数水平流速0.005m/s，停留时间10min，有效水深1.0m，排油出泥周期为7d，有效容积为4.5m3，尺寸为3.0×1.5×1.0m(长×宽×高)。本处理设备运行维护简单，在运行过程中要注意定时清洗、更换隔油材料及清池、废油及时收集，妥善处置或回收，管理和维护工作纳入施工统一安排，不另设机构和人员。 图22隔油池设计图 （2）围堰基坑排水 1）处理工艺 设置围堰时砂石袋堆放会扰动水体和河底底质。施工阶段会产生河道渗水，河道渗水的排放可分为阶段性排水和经常性排水。阶段性排水是每天施工前要排出围堰内累积的渗水或雨水，经常性排水是要排出施工期间产生的河道渗水。 围堰基坑排水需要排出河道渗水，河道渗水是九龙河河水（Ⅱ类水质）通过砂石缝隙向围堰内渗漏的水，在渗透过程中携带了一定的泥沙，因此河道渗水中主要污染物是悬浮物。 本工程拟在围堰施工场地布置排水干、支沟，将废水收集于集水井，进入沉淀池进行处理，沉淀池设计的停留时间达到2小时，能够有效的去除渗水中的悬浮物，经沉淀处理后，可以去除大部分SS，水质类别也能够保持Ⅱ类标准，可以作为河道的补充水。经沉淀后用于工地洒水降尘和工程回用水，不能回用的部分返回河道，可以作为河道的补充水，严禁直接排入河道。 2）可行性分析 围堰基坑排水需要排出河道渗水，河道渗水是九龙河河水（Ⅱ类水质）通过砂石缝隙向围堰内渗漏的水，在渗透过程中携带了一定的泥沙，因此河道渗水中主要污染物是悬浮物。 根据《水利水电工程施工废水处理工艺与实践》（韩建利，2018.02）等文献研究结果，采用沉淀处理水利建设项目施工期基坑排水，工艺成熟稳定，操作管理方便，一般基坑水经2h沉淀处理，悬浮物的浓度会降低90%以上，出水水质一般SS浓度范围在45mg/L～60mg/L，沉淀处理可以去除大部分SS，水质类别也能够保持Ⅱ类标准，经沉淀后用于工地洒水降尘和工程回用水，不能回用的部分返回河道，可以作为河道的补充水，严禁直接排入河道。 总体而言，本工程基坑排水沉淀处理技术合理有效，经济节约，可解决实际中发生基坑水问题。 2、生活污水 本工程设置2个施工工区，施工期不单独设置施工营地，主要采取租用项目附近民房食宿，施工期高峰生活污水日产生量约为3.84m3/d，生活废水依托当地污水处理设施处理后用作农肥不外排。 三、施工期声环境保护措施 1、施工机械噪声 ①施工设备采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 ②对于高噪声设备需安装减震降噪措施，以降低其噪声的产生。 ③文明施工，在装卸、搬运钢管、模板等时严禁抛掷。 ④合理安排施工时间，将打桩、倾倒卵石料等强噪声施工作业尽量安排在白天施工，夜间22:00至次日06:00严禁施工，杜绝出现夜间施工噪声污染影响。如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意。 ⑤施工单位在施工过程中应合理进行施工总平布置，将主要高噪声作业点置于场地内中央区域，充分利用施工场地的距离衰减作用缓解噪声影响，确保施工噪声场界处实现达标排放。 2、运输机械噪声 ①严禁运输超载，应合理安排施工物料的运输时间，在途经沿线的居民等敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。 ②合理安排运输路线，尽量避开居民等敏感点路段。 四、施工期固体废物防治措施 - 1、生活、建筑垃圾 (1)在施工生活区设置垃圾箱，施工人员生活垃圾集中堆放，委托地方卫生 环卫部门进行定期清运。 (2)对施工产生的建筑垃圾尽量进行重新利用，不能利用部分应集中堆置， 并委托有关部门定期清运。 (3)施含油废水处理产生的浮油应交由有资质的单位进行处理。 - 2、弃方处理措施 堤防开挖的土石方堆放于本项目设置的临时堆土场，堆放期间采用防尘布遮盖，具备回填条件时及时回填，未回填弃渣运至国家畜禽遗传资源九龙牦牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地（本项目已签订弃渣出资协议，详见附件） 清淤土石方暂时堆放于临时堆土场，经自然晾干后运至国家畜禽遗传资源九龙牦牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地（本项目已签订弃渣出资协议，详见附件）。清淤土石方暂存时堆放点四周应设置围堰防止溢流，堆土占地范围地面采用彩条布铺垫。 五、施工期生态环境保护措施 工程施工扰动土壤和水体，不可避免地造成区域地表植被的破坏和影响水生生态系统，但需要采取控制措施，减少对生态环境的破坏： 1、陆生生态保护 （1）植物保护和恢复措施 ①开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占农田、林地，又方便施工的目的。并缴纳相关的补偿费用。 ②工程建设施工期、运营期都应进行生态影响的调查监测。在施工期，加强对区域性分布的重点保护植物调查，在施工过程中若发现有重点保护对象，及时上报主管部门，迁地保护。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。 ③施工工区及施工生活区临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏，并及时进行施工迹地恢复，做好林地占用的生态补偿。 ④对于永久占用地占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化，其费用要列入工程预算。 ⑤工程施工过程中，不允许将工程废渣随处乱倒，更不允许排入河中；严格限制弃面积和堆砌高度，不得随意扩大临时弃渣场范围及破坏周围农田、植被。 ⑥在项目建设中施工单位应重点保护植物保护宣传工作，一旦在施工中遇到其它保护植物，应立即向有关部门汇报，协商采取妥善措施后才能进行下一步施工。 ⑦严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。 ⑧严格执行水土保持方案中取土场和施工临时占地等的绿化方案，尽快恢复占地植被。 ⑨各施工单位应加强施工工区防火知识教育，坚持定点、定人、定时用火等，以防止人为原因导致森林火灾的发生。 ⑩在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择应参考对各地区的地形、土壤和气候条件，经过详细的调查以当地优良乡土树种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率。同时在道路绿化带绿化物种选择时，除考虑选择速生树种外，适地适树地从相同地区移植灌木，既要与自然融为一体，又避免植物入侵，再现自然本色。另外树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病虫害，防止外来物种入侵。 （2）动物保护和要求 ①提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中 华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物，在施工时严禁进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀两栖和爬行动物。 ②优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。 ③施工期间加强临时堆料场的防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生活环境。 ④施工人员必须提高野生动物保护意识，建设单位也应该加强野生动物保护宣传，特别国家重点保护野生动物，施工期如遇到重点保护野生动物严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。 ⑤要重视对非评价范围的人、畜和工程施工人员毒蛇咬伤防治和防疫工作，加强管理、减少污染。 ⑥生活垃圾、建筑垃圾及时清运处理，生活垃圾收集点喷洒除臭除味剂，采取有效措施抑制鼠类的危害。 2、水生生态保护措施 （1）合理安排施工期，应选择枯水期进行施工，避开鱼类繁殖季节（3月-4月）进行施工。合理安排施工进度，尽量缩短施工时间，以减小对水生态环境的影响。 （2）禁止将含泥沙、油污、生活污水、垃圾、废弃物排入水域，施工材料等应远离岸边储存并采取防渗防漏的措施，防止污染水体水质，从而影响水生生物的生境。为防止临时堆放和土方被雨水冲刷影响周边河道生态环境，应设置临时性挡护设施。 （3）优化施工方案，设置围堰前，可采用声波驱散施工期及临近水域鱼群，将鱼类驱离施工区，降低对鱼类的影响。从保护水生生物的角度，优化施工工艺，尽量减轻水下噪声。 （4）加强监管，严格按环保要求施工，生活污水和施工废水禁止排入水体，防止影响水生生物生境污染的事故发生。 （5）对破坏的植被尽快恢复，建立生态防护林和防护体系，防止水土流失，避免和减少泥沙和有害物质进入河流，影响水域环境和渔业生产。 （6）加强渔政管理。工程环境管理部门应积极协助当地渔政管理部门做好项目区鱼类的保护及宣传工作。加大执法力度，加强巡逻和检查，加强对施工人员的管理，严禁炸、电、毒鱼、捕鱼事件发生。 （7）尽量保护原来的水生植物的种类多样性，在河道拓宽工程中尽量避免和减少对原来植物的破坏。 （8）业主应积极与当地渔业保护管理部门沟通和配合，严格执行《野生动物保护法》、《中华人民共和国渔业法》等法规的规定，加强对沿河非法捕鱼等行为的监督。业主应对施工人员参与非法捕鱼的，要通报给施工单位，并和施工单位一起对这些违法行为进行惩处。同时，开展施工人员以及流域周边水生生物保护宣传活动，增强鱼类保护意识。建议业主在施工区岸边设置保护宣传标牌、标示，图文并茂地介绍受重点保护种类的基本情况，提高施工人员和公众对渔业资源的保护意识。施工期配置临时护鱼人员定期对工程影响河段进行巡护监督管理，一旦发现珍稀特有鱼类发生搁浅，浮头等、甚至缺氧死亡事件立即通报主管部门，停止施工作业并启动应急预案进行鱼类救护工作。 （9）根据防洪治理工程特性及对评价区水生生物影响程度，建议在项目施工期采取相应的措施对区域分布的特有鱼类和主要经济鱼类资源动态、繁殖以及影响这些物种生存的环境要素进行跟踪监测。监测工作应在相关渔业行政主管门的监督下，委托有相关工作基础的专业技术单位实施。 通过对河流水环境要素、水生饵料生物及鱼类种群动态、鱼类产卵场等进 行监测，及时反映河流生态环境变化趋势，为鱼类和水生生物多样性保护提供科学的依据。监测范围为工程影响河段的干支流，重点监测其中疏浚河段影响 0.866km范围。 六、项目水土流失防治对策 1、水土保持总体布局 根据本工程建设的水土流失特点、危害程度和防治目标，结合本项目实际工程进度、现状及前面各章节的分析，依据治理与防护相结合、植物措施与工程措施相结合、治理水土流失与防治相结合的原则，统筹布局各种水土保持措施。 2、分区措施布设 （1）主体工程区 1）工程措施 表土剥离：主体工程区剥离表土0.03万m³，多余表土运至临时弃渣区进行覆土。 2）植物措施 本区域主体工程已考虑了植物措施，本水保章节不再重复计列。 3）临时措施 临时遮盖：主要是对施工裸露边坡进行覆盖，防止降雨期间会产生较为严重的水土流失，考虑到临时遮盖措施可重复利用，预计备用防雨布1300m2。 （2）施工工区 ①临时堆土场 1）工程措施 表土剥离及回覆：临时弃渣场区剥离表土0.12万m3，用于后期绿化覆土及迹地恢复，表土回覆量为0.14万m3，不足部分从主体工程区调入。 2）植物措施 对工程区进行迹地恢复，绿化面积0.25hm2，选用高羊茅和狗牙根选用合格品，发芽率不低于85%，采用1:1混播，播种量为35g/m2。 3）临时措施 临时遮盖：为防止其施工过程中遇暴雨，地表受径流冲刷，故对裸露土石方采取防雨布临时遮盖，防止雨水冲刷产生水土流失。预计备用防雨布1900m2。 临时排水及沉砂：排水沟能够排导项目区外坡面来水，排导项目区内积水。本次临时排水沟采用梯形断面，尺寸为：底宽0.5m×深0.5m，排水沟长约400m。（临时排水沟开挖后直接铺设防雨布），排水沟后接临时沉砂池（土质）1座，沉砂池底宽1.2m，底长2.0m，深1.2m，并在沉砂池内部用粘土拍实，池面铺设防雨布。 临时拦挡：临时拦挡主要为防堆放土石方体产生水土流失（主要是针对坡度地段），拟在堆放区下侧采用编织袋装土（土袋）拦挡，规格：梯形断面。顶宽1m，底宽1.5m，高1.0m，坡度1:0.5，土袋挡墙长250m。 ②施工设施（包含生产辅助设施，施工仓库，机械停放场） 1）防雨布遮盖 为了防止雨水冲刷施工场地内堆放的材料，为减少堆土直接裸露产生水土流失，方案新增防雨布遮盖处理，遮盖面积为系数扩大后堆土面积，共计525m2，施工结束后对防雨布进行拆除，共计拆除525m2。 2）临时排水沟在施工设施区四周布设临时土质排水沟90m，采用土质梯形断面，沟内用黏土拍实后铺一层土工膜，排水沟底部宽度0.3m，深度0.4m，内坡比1:0.5，采用人工施工方法。 3）复耕 工程施工结束后，结束此临时用地的使用权，将恢复至原有的地形地貌或进一步改善土地原有的情况，恢复原有功能，与原有地形地貌相符，经统计该区域共需复耕0.05hm2。 （3）临时道路区 1）工程措施 表土剥离及回覆：临时道路区剥离表土0.04万m3，用于后期绿化覆土及迹地恢复，表土回覆量为0.04m3。 2）植物措施 对工程区进行迹地恢复，绿化面积0.09hm2，选用高羊茅和狗牙根选用合格品，发芽率不低于85%，采用1:1混播，播种量为35g/m2。 3）临时措施 临时遮盖：为防止其施工过程中遇暴雨，地表受径流冲刷，故对裸露土石方采取防雨布临时遮盖，防止雨水冲刷产生水土流失。预计备用防雨布850m2。 临时排水及沉砂：排水沟能够排导项目区外坡面来水，排导项目区内积水。本次临时排水沟采用梯形断面，尺寸为：底宽0.5m×深0.5m，排水沟长约200m。（临时排水沟开挖后直接铺设防雨布），排水沟后接临时沉砂池（土质）2座，沉砂池底宽1.2m，底长2.0m，深1.2m，并在沉砂池内部用粘土拍实，池面铺设防雨布。 3、水土保持监测 （1）监测范围 为了及时了解整个工程水土流失防治责任范围内的水土流失变化情况，应对项目建设区和直接影响区进行监测，监测范围为本项目水土流失防治责任范围面积。根据水土流失预测结果分析，本项目水土保持监测重点区域为主体工程区、临时弃渣区，监测时段包括施工期和自然恢复期。 （2）监测时段 根据水土保持监测技术规程，结合本工程的实际情况，监测时段分为施工期（含施工准备期）、自然恢复期2个阶段。本项目的监测时段应从施工准备期开始，至设计水平年结束，并应在施工准备期以前进行本底值监测，即第一年1月~第一年12月，共计12个月。由于本项目总工期为5月，历时较短。故把整个施工期作为本项目的重点监测时段。 （3）监测点位 监测点应根据各施工时段可能造成的水土流失强度布设，要有较强的代表性，对所在水土流失类型区和监测重点要有代表意义，同时对原地貌和扰动地貌应具有一定的可比性； 根据上述原则，结合本工程建设特点及现场调查情况，本方案拟对施工期（含施工准备期）和自然恢复期的临时堆料场区。本次监测共设监测点5个，主体工程区、施工临建区、临时道路区、临时弃渣场区、临时堆料区各一个。 （4）监测内容和方法 水土保持监测的主要内容包括水土流失影响因子监测、水土流失状况监测、水土保持措施防治效果监测，根据工程不同的功能分区及各区的水土流失特点、水土保持防治重点，确定各区的水土保持监测内容和监测重点，并设计相应的监测方法。水土流失监测重点区域在于主体工程区和临时堆料场区等，需驻点监测，其余区域的监测可采用巡测的方式进行。 - 水土保持监测内容表 监测内容; 具体内容. 水土流失影响因素监测; 自然影响因素，项目建设影响因素、项目占地因素、项目弃土因素、项目取土因素等. 水土流失状况监测; 水土流失的类型、形式、面积、分布及强度，各监测分区及其重点对象的土壤流失量。. 水土流失危害监测; 对主体工程的危害、对农田、道路、居民点的危害，对重大工程的危害，造成的自然灾害，对重要区域的危害和对江河行洪的影响情况等. 水土保持措施监测; 包括措施类型、数量、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖度、措施进展情况、对工程主体和周边环境发挥的作用等. - 水土保持投资概算 本工程水土保持概算投资为13万元。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程施工期对九龙河鱼类资源可能造成一定的损失，根据《中华人民共和国渔业法》和《四川省＜中华人民共和国渔业法＞实施办法》等法律法规规定，业主应对渔业资源损失采取必要的补救措施，因此，建议采取鱼类增殖放流措施。 （1）放流种类 根据工程影响江段鱼类资源分布情况分析，可能产生影响的长江上游特有 鱼类为山鳅、短须裂腹鱼、齐口裂腹鱼、软刺裸裂尻鱼、长丝裂腹鱼、 四川裂 腹鱼、西昌高原鳅、 青石爬鮡和黄石爬鮡等。综合考虑分布鱼类珍稀程度、资 源量及项目影响程度，并结合人工繁殖成功与否，建议放流种类为齐口裂腹鱼和四川裂腹鱼。 （2）放流苗种数量、规格及苗种来源 放流鱼种的规格越大，适应环境能力和躲避敌害生物能力越强，成活率越 高。但规格越大，培育成本越高，所需生产设施也越多。为了尽量减少生产设 施，但又必须保证成活率较高的前提下，建议主要放流苗种规格在6~8cm，每 年放流齐口裂腹鱼5000尾、四川裂腹鱼5000尾。建议本工程在江边电站鱼类 增殖站就近购买鱼苗方式进行人工放流。 （3）放流地点 根据工程影响江段实际情况，最终确定增殖放流地点主要在江边水电站库区上游。 （4）放流周期 建议本项目在项目工程完工后连续2年开展增殖放流。具体的放流数量及经费见下表。 （5）放流活动监管 根据《四川省〈中华人民共和国渔业法〉实施办法》，天然水域鱼类资源的人工增殖放流，需征得县级以上渔业主管部门批准，并在其组织管理和监督下实施。因此，建议业主在渔政主管部门的管理和监督下实施人工放流任务。 （6）放流所需经费 鱼类人工放流经费预算总计4.0万元。 - 鱼类增殖放流经费预算表（2 年） 序号; 种类; 规格（cm）; 数量（尾）; 单价/尾; 总费用/万元. 1; 齐口裂腹鱼; 6~8; 10000; 2; 2. 2; 四川裂腹鱼; 6~8; 10000; 2; 2. 3; 合计; 20000; 4. |
| 其他 | 一、环境管理 1、施工期环境管理 本工程施工期环境管理工作由建设单位、施工单位共同承担。 为有效地控制本工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对 工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度、环境影响减缓措 施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。 （1）项目前期工作阶段 ①可行性研究阶段 在此阶段建设单位应做的环境管理工作是负责提供项目的环境影响报告书， 并报请环保主管部门审批。 ②设计阶段 设计单位应将环境影响报告书提出的环保措施列入设计和投资概算中，建设 单位应对环保措施的设计方案进行审查，并及时提出修改意见。 ③招、投标阶段 建设单位按环评报告书所提出的环境保护措施和建议制定建设期环境保护实 施行动计划和管理办法，并将其编入招标文件和承包项目的合同中；施工单位在投标书中应含有包括环境保护和文明施工的内容，在中标的合同中应有环境影响 报告书提出的环境保护措施及建议的相应条文。 （2）施工期环境管理及保护计划 建设单位组织开展环境保护宣传、教育和培训工作，组织实施工程的环境保护行动计划，及时处理环境污染事故和污染纠纷，接受当地环保管理部门的监督和指导。建设单位的环保机构在施工开始后应配备专职环保管理人员，专门负责施工期的环境管理和监督。 施工单位应接受建设单位和当地环保部门的监督和指导，并按中标书、施工 合同落实各项环境保护和文明施工措施，各施工单位至少应配备 1～2 名专职环保 员，具体监督、管理环保措施的实施情况。 ①监督实施环保设施的“三同时” A、各项环保设施的设计、施工计划必须与主体工程同时进行，并把工程设计 和施工计划报环保主管部门审批。 B、在施工过程中必须经常检查环保设施建设进度，如有滞后，应立即纠正。 C、竣工验收时必须提交项目竣工环保验收调查报告，经竣工验收合格，方可投入正式营运。 ②施工期间环境保护实施计划 A、施工期环境管理 a、建设单位的环保机构在施工开始后应派管理人员专门负责施工期环境管理与监督，本项目施工期环境管理与监督的重点是： ●控制对高噪声、高振动施工的施工时间，避免其对周围居民正常睡眠的影响； ●控制施工粉尘对周边环境的影响； ●合理安排施工营地，严格控制临时性施工占地面积。 b、施工期间应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的 排污情况进行监督，对造成严重水土流失、生态破坏或其它重大污染事故进行调 查处理，直至法律追究。 c、各施工单位（承包商）应配备 1～2 名环保员，根据承包工程的环境问题 提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的水土流 失事件或其它污染事故应组织处理，并及时向建设单位环保机构和地方环保部门 报告。 d、建设单位及施工单位要专门设立“信访办”，设置专线投诉电话。接待群众 投诉并派专人限时解决问题，妥善处理市民投诉。 B、施工现场环境恢复监督 在施工结束后，建设单位应组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环 境恢复情况，督促施工单位及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏 的土地和植被，使工程以整洁的面貌投入营运。 2、营运期环境管理 运行期间，按水利工程运行管理模式，环境管理职能由建设单位负责开展运行期环境保护工作。 主要环境管理职责如下： （1）贯彻国家及地方环境保护法律法规、政策法令，执行国家、地方和行业 环境保护要求。 （2）落实工程运行期环境保护措施，制定防护设施运行期环境管理办法和制度，根据竣工环境保护验收意见进行补充完善。 （3）负责落实运行期的环境监测，并对结果进行分析总结，如发现问题，则 会同地方环保部门等及时解决。 （4）监控运行期环保措施，运行期间出现的环境问题。 （5）保护工程管理区域的生态环境。 （6）制定环境监测资料的存贮建档与上报的计划，并接受环保行政主管部门的检查。 2、环境监测 施工期间可由其委托检测单位进行施工期环境监测。 本次选择有代表性的少数施工区作为地表水、大气、声和生态的监测点（面）。详见表54。 - 施工期环境监测计划 工 程; 环境 要素; 监测地点; 监测项目; 监测时间及频率. 堤防; 地表水; 施工点; pH、悬浮物、BOD5、COD、总磷、石油类; 监测1次. 大气; 施工现场附近村庄; 颗粒物、CO、SO2、NOX; 监测1次，每次连续3天. 噪声; 施工现场附近村庄; 等效A声级; 监测1次，连续2天，昼夜连续监测. 注：监测时间可根据施工强度的不同灵活掌握。 |
| 环保投资 | 本项目总投资665.15万元，环境保护投资34.2万元，占总投资的5.14%，本项目的环保投资估算见下表。 - 环保设施（措施）及投资估算一览表 阶段; 类别; 污染源; 环保措施; 投资估算(万元). 施工期; 废气治理; 扬尘; 采用湿法作业、加盖篷布、对散料堆场采用水喷淋防尘; 1. 建筑材料、土石方覆盖防尘布; 1. 废水治理; 施工废水; 施工废水：配套建设排水沟和1个隔油池（4.5m3）、1个沉淀池（4.2m3）等设备，施工废水经隔油沉淀后用于工地洒水降尘和施工回用水，不外排；基坑排水：经沉淀处理后，经沉淀后用于工地洒水降尘和工程回用水，不能回用的部分返回河道，严禁直接排入河道; 2.4. 施工人员生活污水; 生活废水依托当地污水处理设施处理后用作农肥不外排; /. 噪声治理; 设备噪声; 选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，采用噪声较低的生产设备和生产工艺，加强对机械设备的维修和保养，减少运行时产生的噪声等; 1. 固废处置; 固废; 建筑垃圾外运; 0.5. 未回填弃渣运至国家畜禽遗传资源九龙牦牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地; 0.5. 生活垃圾设置垃圾桶收集处理，定期外运; 0.8. 生态环境; 水土流失; 选择在枯水期施工，对临时占地区域设置排水沟、沉沙池等；裸露土壤及时覆盖，施工迹地及时拆除并恢复; 13. 水生生态; 施工期鱼类管护、鱼类保护宣传费; 2. 水生生态监测; 8. 营运期; 生态环境; 水生生态; 鱼类增殖放流，共2万尾; 4. 合计; 34.2. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 优化施工场地、严格控制施工作业范围；加强施工人员环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏涉及用 地以外的植被；地表植被土层进行剥离，临时堆存并加以防护，以便 完工后回覆用于生态恢复；临时用地使用完成后进行土地复垦；开展科普知识讲座、法律法规宣传，提高施工人员的动物保护意识；施工场地设置临时排水沟及沉砂池；施工场地、临时占地防雨布进行遮盖 | 按环评和水保要求完成种植植被等生态恢复工作 | —— | —— |
| 水生生态 | 合理安排施工期，应选择枯水期进行施工，避开鱼类繁殖季节（3月-4月）进行施工。合理安排施工进度，尽量缩短施工时间，以减小对水生态环境的影响。 禁止将含泥沙、油污、生活污水、垃圾、废弃物排入水域，施工材料等应远离岸边储存并采取防渗防漏的措施，防止污染水体水质，从而影响水生生物的生境。设置临时性挡护设施。 优化施工方案，设置围堰前，可采用声波驱散施工期及临近水域鱼群，将鱼类驱离施工区，降低对鱼类的影响。 加强渔政管理。工程环境管理部门应积极协助当地渔政管理部门做好项目区鱼类的保护及宣传工作。 对区域分布的特有鱼类和主要经济鱼类资源动态、繁殖以及影 响这些物种生存的环境要素进行跟踪监测。监测工作应在相关渔业行政主管门的监督下，委托有相关工作基础的专业技术单位实施。 | 按环评和《九龙县九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程对水生生物影响评价专题报告》完成水生生态环境保护工作 | 放流种类：齐口裂腹鱼和四川裂腹鱼。放流数量：齐口裂腹鱼5000尾/年、四川裂腹鱼 5000尾/年。齐口裂腹鱼共10000尾、四川裂腹鱼共10000尾。 放流地点：江边水电站库区上游。 放流周期：在项目工程完工后连续2年开展增殖放流。 | 放流频率、品种、地点适合水域水生生物的生态特点， 具有良好的水生生态修复效果 |
| 地表水环境 | 施工废水：配套建设排水沟和1个隔油池（4.5m3）、1个沉淀池（4.2m3）等设备，施工废水经隔油沉淀后用于工地洒水降尘和施工回用水，不外排；基坑排水：经沉淀处理后，经沉淀后用于工地洒水降尘和工程回用水 ，不能回用的部分返回河道，严禁直接排入河道 | 城市污水再生利用城市杂用水水质GB/T 18920-2002 | —— | —— |
|  | 生活废水依托当地污水处理设施处理后用作农肥不外排 | 不外排 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | —— | —— | —— | —— |
| 声环境 | 采用低噪声设备； 合理布局施工场地，采取降噪措施； 合理安排施工时间，敏感点附近禁止夜间（22:00至次日6:00）施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | —— | —— |
| 振动 | —— | —— | —— | —— |
| 大气环境 | 打围作业，硬化道路，设置冲洗设施，湿法作业，配齐保洁人员，定时清扫施工现场 | 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020） | —— | —— |
| 固体废物 | 未回填弃渣运至国家畜禽遗传资源九龙牦牛保护与利用暨农畜牧产品加工基地；生活垃圾收集后环卫部门清理 | 妥善处置 | —— | —— |
| 电磁环境 | —— | —— | —— | —— |
| 环境风险 | —— | —— | —— | —— |
| 环境监测 | —— | —— | —— | —— |
| 其他 | —— | —— | —— | —— |

- 七、结论

九龙县九龙河乌拉溪镇段防洪治理工程位于九龙县乌拉溪镇河坝村，建设内容：综合治理河长0.866km，建设规模包括：河道疏浚0.200km，新建堤防0.637km，均位于左岸，新建穿堤涵管2处。分段整治内容具体如下： ①九龙河磨房地段 九龙河磨房地治理段起点位于党家地下游约100m处，终点位于磨房地破损索桥下游约140m处，治理河长0.503km；河道疏浚0.200km；新建堤防0.282km，均位于左岸，设计堤顶高程为1908.22~1900.44m；新建穿堤涵管1处。 ②九龙河河坝村段 河坝村整治段起点为废弃垃圾池，终点为河坝村房屋下游约150m处，治理河长0.363km，新建堤防0.355km，均位于左岸，设计堤顶高程为1887.85~1882.54m；新建穿堤涵管1处。 项目符合国家和地方产业政策，符合相关规划要求，选址和平面布置合理，采取的生态环境保护和污染防治措施可行，环境风险水平在可接受范围内；项目建设与“三线一单”的相关要求是符合的；项目建设造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 在建设单位认真执行环境保护“三同时”制度、按照报告描述的建设内容和建设规模进行建设、落实本报告提出的各项生态环境保护和风险防范措施的情况下，（如果区域不达标还需要落实区域或流域达标方案），可将项目对环境的影响降至最低，从生态环境保护的角度来看，本项目的建设可行。