- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查项目

建设单位：         九龙县昊天矿业有限公司

编制日期：          2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王璐瑶 | 联系方式 | 13550506054 |
| 建设地点 | 四川省甘孜州九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组上棚子 |  |  |
| 地理坐标 | （ 101 度 35 分 84.379 秒， 28 度 42 分 27.989 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六.专业技术服务业；99、陆地矿产资源地质勘查 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 3.99km2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 1052.79 | 环保投资（万元） | 16.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.57 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）中表1专项评价设置原则表要求内容，因此本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 1、《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》（征求意见稿）； 2、《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》（川国土资发[2017]96号）； 3、《甘孜藏族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》（征求意见稿）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | (1)与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》（征求意见稿）的符合性分析 根据《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》（征求意见稿）“第三章 坚持生态保护 优化勘查开发总体格局 中 第一节优化勘查开发区域总体格局”中“川西北有色稀有贵金属矿产资源绿色发展示范区。包括甘孜、阿坝2州，突出生态环境保护和绿色矿业发展，严守生态保护底线，强化资源惠民和矿地和谐。重点加强区内稀有金属等矿产的勘查开发利用，优化川西锂矿矿业权设置，推动甲基卡、可尔因地区锂矿资源的规模化、集约化、绿色化开发利用，加强铍、铌、钽等共伴生元素综合利用研究，有序推进国家级锂资源基地建设；稳妥推进铜、铅锌、金等有色贵金属矿产的调查和勘查，逐步提高里伍铜矿、呷村银多金属矿、夏塞银多金属矿等开发利用水平；严控高原生态脆弱地区矿山露天开采，坚持边开发、边治理、边恢复，切实履行矿山生态修复义务。” 本项目为铜钼矿详查项目，属于优势矿产，属于川西北区内稀有金属矿产，因此本项目符合《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》（征求意见稿）要求。 ⑵与《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》的符合性分析 根据《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》中“第四章 加强勘查开发空间管控 中第二节 优化勘查开发区域布局”中提出“川西北有色稀有贵金属矿产资源发展区。包括甘孜、阿坝 2 州。有序推进锂矿基地建设，规模集约开发甲基卡等锂矿。稳步推进矿产资源调查评价和勘查开发，逐步提高里伍铜矿、呷村银多金属矿、夏塞银多金属矿、九寨松潘金矿和若尔盖铀矿等开发利用水平。” 本项目为铜钼矿详查项目，属于《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》中川西北区域重点勘查类。因此本项目符合《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》要求。 （3）与《甘孜藏族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》（征求意见稿）的符合性分析 根据《甘孜藏族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》（征求意见稿）中“第三章 明确勘查开发方向 强化资源安全保障 中 第一节 突出矿产资源勘查开发方向和重点”中提出“重点勘查矿种：锂、铌、铍、钽、岩金、银、铜、铅、锌、锡、镍、地热、矿泉水、脉石英、大理岩、石灰岩”。“第四章 科学分区管理 统筹勘查开发布局 中 第二节 优化勘查开发区域格局”中提出“东部有色稀贵金属勘查开发区。包括康定、泸定、丹巴、九龙、道孚、雅江6个县（市），重点勘查开发锂、铍、金、铜、镍等战略性优势矿产资源。加快推进康定、道孚、雅江、九龙稀有金属矿产的勘查开发利用，以优势企业为龙头，推动甲基卡锂矿资源的规模化、集约化、绿色化开发利用，加强铍、铌、钽等共伴生元素综合利用研究，推进国家级锂资源基地建设；重点推进九龙铜、铅、锌、铍和丹巴铂、镍等战略性矿产资源的调查和勘查工作，逐步提高里伍铜矿、独狼沟金矿、杨柳坪铂镍矿等开发利用水平，整合规范大渡河沿岸金矿开发，推进国家级铜资源基地建设。鼓励大理岩、脉石英、石膏、水泥用灰岩等非金属矿产的规模化开采，探索石材循环经济产业发展，积极开发地热水、矿泉水资源。” 本项目位于九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组上棚子，为铜钼矿详查项目，属于重点勘查矿种。因此本项目符合《甘孜藏族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》（征求意见稿）要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ⑴《产业结构调整指导目录》符合性分析 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第9条有色金属行业中“1.有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”。本探矿工作属于“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，”。因此本项目的建设符合国家的相关产业政策。 ⑵本项目与“三线一单”符合性 为更好的建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。 ①生态保护红线 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。 根据省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24 号），四川省生态保护红线总面积14.80万 km2，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。 四川省西北部边缘，属于川西北水源涵养与生物多样性保护的重要区域，行政区涉及甘孜县、德格县、石渠县、色达县，总面积2.23万平方公里。 生态功能：区内除石渠县北部、色达县东部分属黄河流域和大渡河流域外，该区大部分属于雅砻江流域，是雅砻江的主要发源地和重要水源补给区，具有极重要的水源涵养功能。区域生态系统类型有高原湖泊、高寒湿地、高原及高山灌丛草甸等,代表性物种有白唇鹿、藏野驴、雪豹、野牦牛、黑颈鹤等。 重要保护地：分布有1个国家级自然保护区、2个省级自然保护区、8个省级湿地公园的部分或全部区域。保护重点：保护高原原生灌丛、草甸、湿地等自然生态系统，特别是保护高寒湿地生态系统和河流水生生态系统，维护水源涵养功能，加强草地沙化和鼠虫害防治，控制草场载畜量。 经核实，本项目跟四川省生态红线图的对比，本项目不涉及四川省生态红线范围，本项目拟建地不涉及各类重要保护地，符合生态红线要求。 ②环境质量底线 环境质量底线是指按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。 本项目位于甘孜州九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组上棚子，声环境质量满足2类标准要求，声环境质量良好；根据四川省生态环境厅发布的《2020年四川省生态环境状况公报》中“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，本项目位于甘孜州，环境空气质量达标区；地表水环境质量满足II类水质要求。因此满足环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目勘查面积为3.99km2，不会达到项目所在区域土地资源利用上线；项目用水由周边住户家拉运，总用水量5.5m3/d，不会达到项目所在区域水资源利用上线；项目涉及到柴油消耗，消耗量为90L/d，消耗量较小，不会对区域柴油资源产生影响。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制的环境准入情形。 本项目位于甘孜州九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组上棚子。本项目为矿山勘查项目，根据《四川省国家重点生态功能区产业主内负面清单（第一批）（试行）》，本项目不属于九龙县产业准入负面清单中限制类和禁止类项目。 ⑤地方“三线一单”生态环境分区管控相关要求符合性 a.《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发[2020]9 号）相关符合性分析 根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发[2020]9 号）生态环境分区管控及其要求：按照省委“一干多支、五区协同”的区域发展战略部署，立足五大经济区的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，主要落实生态环境保护基本要求，建立全省统一的生态环境分区管控数据应用系统，将生态环境分区管控的具体要求，系统集成到数据应用系统，实现共建共享动态更新。 根据四川省“三线一单”符合性分析系统（http://www.sczwfw.gov.cn/jiq/front/item/bmft_index?deptCode=69918285-5&areaCode=510000000000），本项目涉及到环境管控单元 4个，涉及到管控单元见下表。 表1-1 本项目涉及管控单元情况表 管控单元编码; 管控单元名称; 所属城市; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51332410001; 四川贡嘎山自然保护区、四川湾坝自然保护区、四川九龙溪古湿地自然公园、贡嘎山国家级自然遗产地、贡嘎山风景名胜区、八家铺子沟饮用水水源地、磨房沟饮用水水源地、邓家沟饮用水水源地、雅砻江鲈鲤长丝裂腹鱼省级水产种质资源保护区、生态公益林、生态功能极重要和重要区; 甘孜藏族自治州; 九龙县; 环境综合; 环境综合管控单元优先保护单元. YS5133241130001; 生态优先保护区（一般生态空间）4; 甘孜藏族自治州; 九龙县; 生态分区; 生态空间分区一般生态空间. YS5133243210001; 九龙河乃渠乡水打坝控制单元; 甘孜藏族自治州; 九龙县; 水环境分区; 水环境一般管控区. YS5133243310001; 九龙县大气环境一般管控区; 甘孜藏族自治州; 九龙县; 大气环境分区; 大气环境一般管控区. 本项目与所涉及的4个环境管控单元符合性分析详见下文表1-4。 表1-2 项目与“川府发[2020]9 号”的符合性分析 文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发[2020]9 号）; 根据四川省环境管控单元分布图，项目属于环境优先保护单元，生态环境管控要求：优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。; 根据四川省环境管控单元分布图，项目属于环境优先保护单元，属于川西北生态示范区。经核实，本项目跟四川省生态红线图的对比，本项目不涉及四川省生态保护红线范围。; 符合. 川西北生态示范区：限制工业开发等明显破坏生态环境的活动，严控“小水电”开发，合理控制水电、旅游、采矿、交通等建设活动，引导发展生态经济。保障区域重要生态功能和水源涵养功能。加强生态保护与修复，强化山水林田湖草系统保护与治理。; 本项目涉及国家二级公益林，根据九龙县林业和草原局出具的《关于对四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及贡嘎山国家级自然保护遗地和生态公益林的函》（九林草函[2022]7号），该范围内可以进行探矿作业; 符合. 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策、行业准入条件，符合“三线一单”的要求。 b.与《甘孜藏族自治州人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（甘府发[2021]7号）相关符合性分析 2021年6月29日，甘孜藏族自治州人民政府发布《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（甘府发[2021]7号），主要目标为： “到2025年，全州生态环境质量持续改善，生态环境分区管控体系有效建立，生态恢复和治理工作取得新的成效，生态环境治理体系与治理能力现代化明显提高，生态环境风险得到进一步管控，环境安全得到切实保障。 到2035年，全州生态环境质量持续向好，环境污染得到全面控制与治理，生态环境系统实现优势循环，环境管理体系和生态环境分区管控制度健全完善，美丽甘孜目标基本实现。” 根据甘府发[2021]7号附件1、2，本项目所在位置属于“九龙县优先保护单元”，本项目与甘府发[2021]7 号附件 3《甘孜州生态环境分区管控方案》的符合性如下。 表1-3 与“甘府发[2021]7 号”的符合性分析 文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《甘孜藏族自治州人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（甘府发[2021]7号）; 环境管控单元：优先保护单元; 以优先保护生态环境为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守环境质量底线，确保生态功能不降低; 本项目为矿产资源勘查项目，勘查期间通过采取各类污染防治措施及生态保护措施，勘查结束后进行生态恢复; 符合. 生态环境总体管控要求; 九龙县： 1.加强城乡生态环境保护基础设施建设； 2.严格绿色矿业发展示范指标要求，系统推进矿山生态保护和修复； 3.控制生活污染源，强化生活垃圾收转运体系建设，推进实施畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用； 4.强化良好水资源保护，严格控制水环境风险突出项目。; 本项目为矿产资源勘查项目，勘查期间坚持生态保护优先原则; 符合. 因此，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 |

表1-4 本项目与所涉及的4个环境管控单元符合性分析表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 甘孜州总体管理要求 | 管控类别 | 单元特征管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51332410001 | 四川贡嘎山自然保护区、四川湾坝自然保护区、四川九龙溪古湿地自然公园、贡嘎山国家级自然遗产地、贡嘎山风景名胜区、八家铺子沟饮用水水源地、磨房沟饮用水水源地、邓家沟饮用水水源地、雅砻江鲈鲤长丝裂腹鱼省级水产种质资源保护区、生态公益林、生态功能极重要和重要区 | 合理控制生态旅游开发活动和规模，保障长江上游生态安全和生态屏障、水源涵养功能；控制矿产开发规模，加强矿山生态修复和污染防范；加快小水电清理整顿，加强生态修复与保护；合理控制畜牧业发展规模。 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 ①生态保护红线及红线外的自然保护地——执行甘孜州优先保护单元总体准入要求。 ②生态公益林——禁止开垦、采石、采砂、取土、开矿、砍柴、采脂、放牧、狩猎、修建墓地等行为。一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等。 ③生态功能重要区——九龙县域属锦屏山水源涵养-水土保持生态功能重要区，区内禁止破坏森林及草原植被等自然生态系统的建设活动，矿产资源开发应统筹山、水、林、田、湖综合治理措施，落实绿色矿业发展示范指标要求。 限制开发建设活动的要求 执行甘孜州优先保护单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 执行甘孜州优先保护单元总体准入要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行甘孜州优先保护单元总体准入要求 其他空间布局约束要求 | 根据九龙县林业和草原局出具的《关于四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及湾坝省级自然保护区及环贡嘎山风景名胜区的函的复函》（九林草函[2021]170号），项目不涉及湾坝省级自然保护区及环贡嘎山风景名胜区；根据甘孜州九龙生态环境局出具的《关于核实四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及饮用水源地保护的复函》（甘九生环[2021]180号），项目不涉及九龙县饮用水水源地；根据九龙县文化广播电视和旅游局出具的《关于四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及旅游景区的函》（九文广旅函[2021]49号），项目不涉及旅游景区；根据九龙县自然资源局出具的证明，项目不涉及九龙县生态红线，不涉及永久性基本农田；根据九龙县农牧农村和科技局出具的《关于四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及雅砻江鲈鲤长丝裂腹鱼省级水产种质资源保护区的回复》（九农牧科（2022）21号），项目不涉及雅砻江鲈鲤长丝裂腹鱼省级水产种质资源保护区；根据九龙县林业和草原局出具的《关于四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及溪古省级湿地公园的回复》（九林草函[2022]6号），项目不涉及溪古省级湿地公园；根据甘孜州九龙生态环境局出具的《关于核实四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及九龙县生态重点功能及重要区域的复函》（甘九生环函[2022]8号），项目不涉及九龙县生态重点功能及重要区域；根据九龙县林业和草原局出具的《关于四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及贡嘎山国家级自然保护遗地和生态公益林的函》（九林草函[2022]7号），项目不涉及贡嘎山国家级自然保护遗地，涉及国家二级公益林，明确在此范围内可进行探矿作业。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 新增源等量或倍量替代 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 其他污染物排放管控要求 | 项目施工期间废气采用洒水抑尘方式、开挖的表土使用篷布进行遮盖，钻机使用清洁柴油燃料；施工营地设置防渗环保厕所，洗漱废水泼洒抑尘，旱厕粪便定期清掏，由周边居民拉运施肥；项目钻探工程单井配套设置沉淀池和泥浆池，冲洗设备废水经沉淀池循环利用，钻探泥浆在泥浆池中固化填埋处置；选用低噪声设备，同时加强运输车辆管理、控制车速、禁止鸣笛等措施；设置生活垃圾收集箱，定期由运输车辆运至九龙县生活垃圾集中收集设施，由环卫部门清运处理；开挖土方临时堆放使用篷布进行遮盖，勘查结束后及时回填；钻机更换完的废机油由专用密闭的危险废物容器收集，及时交由有危废处置资质的单位处置，不在勘查区暂存。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险管控 | 严格管控类农用地管控要求 安全利用类农用地管控要求 污染地块管控要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 其他环境风险防控要求 | 项目加强风险防范措施，加强源头、过程中风险防范措施。 | 符合 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 地下水开采要求 能源利用效率要求 其他资源利用效率要求 | 本项目不涉及地下水开采 | 符合 |
| YS5133241130001 | 生态优先保护区（一般生态空间）4 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 自然保护地、饮用水水源地及水产种质资源保护区、生态公益林、重要湖库、生态功能重要区等参照现行法律法规执行；其他用地根据地类属性参照相关规定执行 限制开发建设活动的要求 自然保护地、饮用水水源地及水产种质资源保护区、生态公益林、重要湖库、生态功能重要区等参照现行法律法规执行；其他用地根据地类属性参照相关规定执行 允许开发建设活动的要求 自然保护地、饮用水水源地及水产种质资源保护区、生态公益林、重要湖库、生态功能重要区等参照现行法律法规执行；其他用地根据地类属性参照相关规定执行 不符合空间布局要求活动的退出要求 自然保护地、饮用水水源地及水产种质资源保护区、生态公益林、重要湖库、生态功能重要区等参照现行法律法规执行；其他用地根据地类属性参照相关规定执行 其他空间布局约束要求 按现行法律法规执行，参照主体功能区中限制开发区管控 | 根据九龙县林业和草原局出具的《关于四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及贡嘎山国家级自然保护遗地和生态公益林的函》（九林草函[2022]7号），项目不涉及贡嘎山国家级自然保护遗地，涉及国家二级公益林，明确在此范围内可进行探矿作业 | 符合 |
| YS5133243210001 | 九龙河乃渠乡水打坝控制单元 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 根据九龙县林业和草原局出具的《关于四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及贡嘎山国家级自然保护遗地和生态公益林的函》（九林草函[2022]7号），项目不涉及贡嘎山国家级自然保护遗地，涉及国家二级公益林，明确在此范围内可进行探矿作业。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 强化乡镇场镇生活污水收集、处理设施建设、运行；合理控制畜禽养殖规模，完善粪污收集处理设施，提高资源化利用率 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 施工营地设置防渗环保厕所，洗漱废水泼洒抑尘，旱厕粪便定期清掏，由周边居民拉运施肥；项目钻探工程单井配套设置沉淀池和泥浆池，冲洗设备废水经沉淀池循环利用，钻探泥浆在泥浆池中固化填埋处置。 | 符合 |
| YS5133243310001 | 九龙县大气环境一般管控区 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 根据九龙县林业和草原局出具的《关于四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及贡嘎山国家级自然保护遗地和生态公益林的函》（九林草函[2022]7号），项目不涉及贡嘎山国家级自然保护遗地，涉及国家二级公益林，明确在此范围内可进行探矿作业。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 | 项目施工期间废气采用洒水抑尘方式、开挖的表土使用篷布进行遮盖，钻机使用清洁柴油燃料。 | 符合 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于甘孜州九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组上棚子，勘查区位于九龙县南东方向，距县城平距40km，隶属九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组所辖，北起七日沟，南至钻洞子沟，西止出龙洞，东至子耳石沟。地理坐标为：东经：101°35′11.8818″－101°36′56.8855″；北纬：28°41′42.9908″－28°43′12.9865″。由成都乘车经雅安、康定、九龙至勘查里程约680km。勘查区内有30km人畜便道相通。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、勘查项目基本情况 详查区位于四川省甘孜州九龙县，探矿权人为九龙县光华矿业贸易公司，勘查矿种为铜钼矿。首次取得时间为2004年，勘查区地理极值坐标（80西安坐标系）为东经：101°35′118818″~101°36′568762″，北纬28°41′429908″~28°43′129865″，面积7.91km2；2013年探矿权减面积延续为详查，面积5.36km2，颁证机关为四川省国土资源厅，证号：T51120080602009263，有效期：2013年6月30日至2015年6月30日。 探矿权到期，且处于质押阶段，故未到期进行正常延续。 表2-1 原探矿权范围拐点坐标（1980西安坐标系） 序 号; 1980西安坐标经纬度. 东经; 北纬. 1; 101°35′12″; 28°43′13″. 2; 101°36′57″; 28°43′13″. 3; 101°36′57″; 28°41′45″. 4; 101°36′15″; 28°41′45″. 5; 101°36′15″; 28°42′30″. 6; 101°35′12″; 28°42′30″. 面积5.36km2. 现探矿权申请延续，根据《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规[2019]7号）及《四川省自然资源厅关于贯彻落实《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》精神若干事项的通知》（川自然资规[2020]9号）等文件要求，本次探矿权延续拟缩减探矿证面积的25%，缩减后探矿权减面积延续为详查，缩减后面积3.99km2，由8个拐点圈闭，缩减面积1.37km2，约占原范围的25.6%，符合文件要求。 同时，本次拟申请变更探矿权人为：九龙县昊天矿业有限公司。 表2-2 缩减后探矿权范围拐点坐标（经纬度） 点 号; 经度(西安80); 纬度(西安80); 经度(国家2000); 纬度(国家2000). 1; 101°35′12"; 28°43′13"; 101°35′16.047"; 28°43′13.374". 2; 101°36′57"; 28°43′13"; 101°37′01.047"; 28°43′13.373". 3; 101°36′57"; 28°42′13"; 101°37′01.047"; 28°42′13.373". 4; 101°36′15"; 28°42′13"; 101°36′19.047"; 28°42′13.374". 5; 101°36′15"; 28°42′30"; 101°36′19.047"; 28°42′30.375". 6; 101°35′27"; 28°42′30"; 101°35′31.047"; 28°42′30.376". 7; 101°35′27"; 28°43′00"; 101°35′31.047"; 28°43′00.375". 8; 101°35′12"; 28°43′00"; 101°35′16.047"; 28°43′00.375". - 主要建设规模及内容 本次勘查工作在以往地质资料及实地踏勘情况为依据，以绿色勘查为思路进行工程布设。本次勘查工作内容有1：5000地质填图测量、1：2000地质填图、1：1000地质剖面测量、1：1000勘探线剖面测量、1：5000水文地质测量、1:5000工程地质测量、1:5000环境地质测量、槽探、钻探、各类样品测试以及综合整理等，项目内容主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等组成。具体项目组成见表2-3。 表2-3 项目主要工程内容 类别; 项目; 工作内容. 主体 工程; 测量; 地形测绘; 地形测量：GPS控制点测量4个，工程点测量19个；. 导线测量：坑道测量，探槽4.5km. 地质测量; 专项地质测量： 1：5000地质填图：设计工作量为3.7 km2 1：2000地质填图：设计工作量为2 km2 1：1000地质剖面测量：设计工作量为1 km 1：1000勘探线剖面测量：设计工作量为6 km 1：5000水文地质测量：设计工作量为3.7 km2 1：5000工程地质测量：设计工作量为3.7 km2 1：5000环境地质测量：设计工作量为3.7 km2. 化探测量; 1:5000土壤地球化学测量：设计工作量为2 km2. 槽探工程; 本次探槽工作共设计7根，长度2000m；. 钻探; 本次钻探工作共设计15个，设计工作量3800m；. 岩矿分析; 基本分析样（1.0m）：设计分析样品300件，设计刻槽取样规格为10×3cm。基本分析样分析项目Cu、Mo；. 化探分析：设计样品2000件，. 铜钼物相：设计样品15件，分析项目Cu、Mo；. 化学全分析：设计样品3件，详细全面了解矿石中所有组分的种类及其含量，为矿床物质成分研究提供资料；. 光谱分析：设计样品10件，详细全面了解岩石中所有组分的种类及其含量，为矿床物质成分研究提供资料. 组合分析：设计样品30件，组合分析样分析项目Cu、Mo、Pb、Zn、WO3、Bi、Re、S；. 放射性：设计样品30组；. 抗压强度：设计样品6件；. 抗拉强度：设计样品6件；. 抗剪切强度：设计样品6件；. 水质分析一般水样：设计样品3件，目的为了解决生活用水、工程用水的水质问题；. 饮用水分析：设计样品2件，分析项目：水色、水温、口味、浑浊度或透明度、PH值、肉眼可见物；. 岩石浸出毒性试验：设计样品3件；. 采样; 刻槽样：设计工作300m，采样时应按不同的矿石类型、矿化特征分段连续采样；. 加工; 样品加工按Q=Kd2公式进行缩分，其中K值为0.2-0.5，加工过程严格按照《地质矿产实验室测试质量管理规范-岩石矿物分析样式制备》有关要求进行；. 岩矿鉴定与试验; 薄片鉴定20片；光片鉴定20片；薄片制片20片；光片制片20片；小体重30件；选矿试验1件；化探样品加工2000件；样品加工300件； 基本分析、岩矿鉴定、光谱全分析委相关测试中心承担，内检量总样品数的10%，合格率要求90%，外检量为总样品数的5%，合格率要求不低于85%，测试严格执行《土壤地球化学勘查规范》（DZ/T0011-91）和《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T0130-2006）；. 辅助工程; 便道; 利用勘查区内有30km人畜便道相通，仅对局部进行平整，宽约3m，便道占地面积90000㎡，待勘探期结束后，翻松后播撒区域本地植被；. 施工营地; 勘查区北侧新建1处临时生活营地，占地面积约为400m2；. 公用工程; 供电; 本项目勘查区生活及生产用电由柴油发电机提供；. 供水; 项目生产用水和生活用水均取由罐车取自勘查区北侧，靠近矿区处长期居住居民水井。施工营地设1座10m3生产用水蓄水池，1座5m3蓄水罐，可满足本项目勘查期用水；. 环保工程; 废气治理; 洒水抑尘、开挖的表土使用篷布进行遮盖，钻机使用清洁柴油燃料；. 废水治理; 项目施工营地设置防渗环保厕所1座，洗漱废水泼洒抑尘，旱厕粪便定期清掏，由周边居民拉运施肥；项目钻探工程单井配套设置1m3沉淀池和3m3泥浆池，冲洗设备废水经沉淀池循环利用，钻探泥浆在泥浆池中固化填埋处置；. 噪声治理; 选用低噪声设备，同时加强运输车辆管理、控制车速、禁止鸣笛等措施；. 固废治理; 设置生活垃圾收集箱，定期由运输车辆运至九龙县生活垃圾集中收集设施，由环卫部门清运处理；开挖土方临时堆放使用篷布进行遮盖，勘查结束后及时回填；钻机更换完的废机油由专用密闭的危险废物容器收集，及时交由有危废处置资质的单位处置，不在勘查区暂存；. 生态治理; 钻探场地需进行平整，平整场地时进行表土剥离；钻探完毕后，原平整后的场地覆盖表土、播撒草籽，进行生态恢复；. 探槽开挖的临时土石方及剥离的表土置于探槽两侧，施工结束后及时回填探槽，表土回铺、播撒草籽，进行生态恢复；. 施工营地施工期结束后拆除平整，并撒播草籽、进行生态恢复；. 防渗; 对沉淀池、泥浆池按《石油化工工程防渗技术规范》(GBT 50934-2013)进行一般防渗区建设，渗透系数不小于≤10-7cm/s；. 对旱厕进行硬化建设。. 3、设计主要实物工作量 根据工作部署与工作安排方案，确定实物工作量如表2-4。 表2-4 勘查区设计主要实物工作量一览表 工作手段; 设计工作量. 计量单位; 总工作量. 地形测绘; 地形测量; 控制点测量; 个; 4. 导线测量; 坑道测量，探槽; km; 4.5. 地质测量; 专项地质测量; 1：5000地质填图; km2; 3.7. 1：2000地质填图; km2; 2. 1：1000地质剖面测量; km; 1. 1：1000勘探线剖面测量; km; 6. 1：5000水文地质测量; km2; 3.7. 1：5000工程地质测量; km2; 3.7. 1：5000环境地质测量; km2; 3.7. 化探测量; 化探; 1:5000土壤地球化学测量; km2; 2. 山地工程; 槽探; 槽探; m/根; 2000/7. 坑道; Ⅵ级; m; 3800. 岩矿试验; 岩矿分析; 基本分析样（1.00m）; 件; 300. 化探分析; 2000. 铜钼物相; 件; 15. 化学全分析; 件; 3. 光谱分析; 件; 10. 组合分析; 件; 30. 放射性; 组; 3. 抗压强度; 件; 6. 抗拉强度; 件; 6. 抗剪切强度; 件; 6. 抗剪断强度; 件; 6. 水质分析一般水样; 件; 3. 饮用水分析; 件; 2. 岩石浸出毒性试验; 件; 3. 采样; 刻槽样; m; 300. 岩矿鉴定与试验; 薄片鉴定; 片; 20. 光片鉴定; 片; 20. 薄片制片; 片; 20. 光片制片; 片; 20. 小体重; 件; 30. 选矿试验; 件; 1. 化探样品加工; 件; 2000. 样品加工; 件; 300. 其他地质工作; 地质勘查工作测量; 勘探基线测量; km; 6. 工程点测量; 点; 19. 地质编录; 槽探编录; m; 800. 坑道矿产地质编录; m; 3800. 坑道水文地质编录; m; 3800. 坑道工程地质编录; m; 3800. 收集九龙县气象、水文、地质灾害、地震等资料. 4、主要工作方法及技术要求 根据矿区的实际情况，本次工作的主要内容及方法为地形测量、地质测量、浅钻施工及编录、坑道施工及编录、勘查线剖面及基线测量、1：5千水、工、环地质调查、取样试验及综合研究等。 （1）测量工作 项目涉及的测量工作有1：2千地形测量、探矿工程点定位等。地形测量、基线点测量、工程点测量用全仪器法测量，测线、测点用半仪器法施测。该项工作执行地质勘探的有关要求，以确保质量。 1）1:2000地形测量 ①本次作业应用GPS全球卫星定位系统布设“E”级GPS点4点，作为本测区的首级控制。 ②在GPS点的基础上，用结点导线、附合导线、不定向导线等方法进行一级导线点的加密。一级导线边长以400m为宜，相邻边比值不小于1:3，边数不宜多于12条。水平角测量仪器为J2型光学经纬仪，用方向法观测四测回。测距用RED2L红外测距仪观测2测回，边长应往返观测，测回较差不应超过15mm；往、返测经改平后的较差不应超过2（5+10×D）mm；式中D为边长，以km计。垂直角观测用中丝法对向观测2测回。各导线边应加入倾斜、两差、仪器加、乘常数及投影至测区平均高程面900m的各项改正。 ③图根加密：图根加密采用附合导线或光电极坐标法。使用5″级全站仪，边、角均为一测回。当采用附合导线时，其边长不宜超过800m，总边数不超过12条，方位角闭合差不超过40秒√n。高程测量：往返高差较差按0.04m×D（D以百米为单位）。边长短于300m时，不得超过0.12m。当采用光电极坐标法进行图根加密时，应联测两个已知方向，边长不超过1000m，垂直观测时应变动站高，两次求得的高差不得超过0.1m。 ④地形碎部测量：在进行地形碎部测绘时，可采用全站仪、大平板仪、经纬仪配平板或光电测距仪配合平板等方法进行多种作业。所测绘的地形图，应该充分地反映地理特征，地物地貌的表示要清晰易读，综合取舍恰当，主次分明。在作业中，应将测区内所有工程点、剖面等所有资料充分利用。本区地形测量采用的基本等高距为2m。高程注记点应分布均匀，密度为图上10～15点/dm2，注记至0.1m。在地形图上应表示居民地、独立地物、道路、水系、地貌、植被、地理名称注记及坑道等。 2）探矿工程测量 钻探定位测量按图根要求，若用极坐标测定时，应在至少两已知点上设站，以提供检测条件，作业精度同图根。 （2）1:2000地质测量 采用实测的1∶2000地形图作底图，地质测量方法以追索法为主，穿越法为辅。线距控制在50—80m，以能够查明矿化体的产出条件、形态、规模等，确定矿化有利地段为目的。测量面积为2km2。 1：2千地质测量使用实测的1:2千地形图作底图，在开展大面积地质测量工作之前，先充分了解以前测制1：1--5千地质剖面，建立工作区柱状图，做到有目的有针对性。地质点用全仪器法定位。采用穿越法和追索法相结合的填图方法，填图单元以非正式地层单元为主。重点填绘含矿地层（矿源层）的分布，控矿、容矿构造的特征及延伸情况，以基本查明矿化带的规模和产状。根据工作区的实际情况，地质填图的基本网度为50×20m，点平均密度160点/km2。在构造矿化蚀变带内网度加密为20×10m，穿越时尽量垂直于地层和构造线走向。针对矿化带、控矿构造和蚀变带布置追索路线。对于大片掩盖区，应结合已有的地表工程揭露进行揭盖，必须保证重要地质界线、岩性界线、标志层、断层、蚀变、矿化等有点控制，同时平面上5m×20m以上的地质体和大小不等的矿（化）体必须圈闭。 地质点描述应全面系统，重点突出，层次清楚。同时应采集不同类型岩矿石的光薄片样和陈列标本，并及时作好取样记录，对特殊（典型）地质现象需进行现场大比例尺素描或照像。 地质填图所要求收集研究的内容按照《固体矿产勘查原始地质编录规程(试行)》（DD2006-01）所规定的执行。 （3）1:1000勘探线基线测量 全程采用全站仪对布设主要工程的勘探线进行起止点测量，精度为1：1000，重要的地质界线和矿体采用全站仪进行精确定位，并精确表示在1：2000地形图上。总长度6km。 （4）探槽 目的是控制矿体延伸情况，揭露、追索矿体，在见矿工程加密探槽，了解矿体延伸变化特征。总方量2000m3。 探槽布设应尽量垂直矿带（体）或断层破碎带走向，工程间距80m。 施工顺序：优先在见矿几率最大的部位，再沿见矿工程或矿化露头沿走向展开。控制矿（化）体的工程应揭露其顶、底板；开口宽度根据推测施工深度确定，施工深度一般不超过3m、底宽不低于0.8m，断面为倒梯形、底壁平整、掘进基岩0.3～0.5m。在确保安全的前提下可酌情加深。人工掘进探槽时,应严格按照地质勘探安全规程，禁止采用挖空槽壁自然塌落方法。槽壁应保持平整，松石应及时清除。槽口两侧1m内不得堆放土石和工具。在松软易坍塌地层掘进探槽时，两壁应及时进行支护。槽内2人以上同时作业时，相互间距应大于3m。探槽满足地质要求后，应及时回填。 本次施工探槽都布设在勘探线上，槽口坐标用全占仪测量。槽探编号按TC+勘探线号，如01号勘探线上的探槽，编号为TC01。 （5）钻探 钻探工程主要用于控制深部矿体沿倾向方向的延伸规律、圈定矿体、了解深部矿石组份及品位变化，查明矿体与围岩的接触关系、上下盘围岩的性质，发现和控制隐伏矿体。共设计坑道约3800m，主要坑道工程为布设在I号矿体，控制其深部延伸情况，在施工过程中及时编录以及时了解矿体的深部变化情况。 对地表已控制I号钼矿化体，在4100m、4150m、4184m三个地表高程，设计三个中段的沿脉平硐PD04（X=3177658Y=461354H=4184m）、PD04-1（X=3178175Y=461614H=4150m）、PD00-1（X=3178191Y=461721H=4100m）及穿脉CM00、CM03、CM07、CM04、CM08、CM012坑道的布置主要是在尽量利用原有坑道的基础上控制矿体深部延伸情况。控制矿体在倾向方向的斜距为垂高100m。目的在于了解深部矿化特征、矿石品位、质量等，为估算（332）+（333）资源量及矿床的远景评价提供依据。沿脉布设方向平行矿体走向布置，坑道根据实际工作量及具体地形情况灵活进行布置。 坑道施工时应严格按照地质勘探安全规程，在施工的坑口上方应有防、排水措施，坑口应稳定、坚固。地处道路上方或者陡坡坑口，应有防护措施。 （6）1:5000水、工、环地质调查 在整个详查区范围内进行1：5千水文地质、工程地质、环境地质调查，调查面积为3.7km2。 水文地质、工程地质、环境地质工作是矿床开采条件的重要组成部分，应特别加以重视，目的是为矿区机械化开采提供依据。 1）水文地质调查 开展矿区水文地质调查的目的是：初步查明矿区水文地质条件，观测矿坑涌水量，提供供水水源方向，提出防止矿坑水对地表水、地下水的污染和环境影响的意见、以及排供结合、综合利用的建议。为了达到最佳的经济效果，在工作中应该充分利用勘探工程坑道获取水文地质资料。 具体工作是收集区域水文地质资料，坑道施工应进行简易水文地质观测，选取有代表性的泉、井、坑道、水系及地表水体进行流量、水位、水温、排水量的动态观测；采取水样做水质分析；了解矿区主要含水层（或含水体）和隔水层的岩性、分布、水质；了解泉水流量和地下水的补给、径流、排泄条件；了解构造破碎带的导水性和富水性；分析矿床充水因素，估算矿坑涌水量。 ①水文地质测绘 水文地质测绘是通过对含水层或构造破碎带的富水性、分布和埋藏条件、边界条件，地下水的补给、径流和排泄条件等进行研究，为矿床充水因素提供基础资料。比例尺采用1：5000。至少有纵向和横向剖面各一条，剖面通常选择在地形变化大、构造复杂、地下水的露头（人工或天然）多的地段。对地表水，应圈定其范围，测量其流量和水位；对各类地下水观测点（泉、井、坑道）应测量其位置和标高，观测其流量和水位，并采取代表性水样。泉水应确定其类型和补给来源，流量大的查明其成因。 ②坑道简易水文地质观测 坑道简易水文地质观测是结合坑道取得水文地质资料的一项重要的基础工作，观测内容包括：观测坑道施工中的水文变化，详细记录施工过程中发现的涌水、漏水、掉块、垮塌等现象出现的深度。 ③地表水及地下水的动态观测 矿区是以大气降水为充水水源的矿床，因此，地表水及地下水的观测显得尤为重要，同时为开发用水提供依据。 a、地表径流观测，以常规的三角堰和断面法测量其流量，并测量其流速，在流水速度不大于0.5m/s的地段，应选用三角堰法；在流水速度大于0.5m/s的地段，应选断面法。主要在一些有影响的沟谷中进行。依据当时水面所淹没的河流横断面估算单位时间流速、流量。 b、地表水、地下水均应监测其水温、采取水质分析样。水质监测一般在丰水期和枯水期各取一次水样。采水样的容器用硬质玻璃或乙烯塑料瓶取样。 c、水质分析项目：水质分析的目的是为了解决生活用水、工程用水的水质问题。生活用水的分析项目：水色、水温、口味、浑浊度或透明度、PH值、肉眼可见物。工程用水的分析项目：PH值、重碳酸盐碱度、游离二氧化碳、Ca、Mg、Cl、SO4、总硬度、暂时硬度、永久硬度。 2）工程地质调查 工程地质调查分为区域工程地质调查和矿区工程地质调查。 ①区域工程地质调查 区域工程地质条件主要是收集资料，以了解区域稳定性、地震和区域大断裂的活动情况。 ②矿区工程地质调查 矿区工程地质调查的基本任务是查明矿区工程地质条件，为分析和处理可能出现的工程地质问题提供基础地质资料，要求查明矿区滑坡、泥石流、崩塌、地裂缝、矿体顶底板及井巷围岩稳定性等，查明断层的地质特征、顶底板岩石物理特征，划分工程地质岩组。 ③工程地质测绘 调查工作中应充分利用施工的坑道、探槽等。 ④岩土物理性质试验样的采取 样品主要从施工的坑道、探槽等探矿工程中采取。 ⑤矿石的松散系数测定：可以从采矿场获得。 ⑥安息角从采矿堆场或坑道的矿渣获取，测试点可作5-7个取其平均值。 ⑦岩矿力学强度测定：测定样品应采取不同类型的矿石及矿体的顶、底板围岩，样品标明产状和定向构造方向，每种类型的样品选择2个点取样，每个取样点取2件样品，每件样品取3块（测试项目有抗压强度试验、抗拉强度试验、抗剪强度试验三种），样品大小以保证能加工成5-7cm的立方体为宜。 3）环境地质调查 矿山环境地质分天然的环境问题和人为的环境问题。 天然的环境问题是由于区域地球化学特征等天然因素引起人类与原生环境不和谐而导致病变发生地方性疾病，即某种元素在地质环境中的含量，有导致人体器官发生病变的可能性。 人为的矿山环境问题，是指由于采矿活动而导致环境恶化，破坏生态平衡。 针对上面的问题，矿山环境地质调查工作主要内容如下： ①搜集矿区自然地质灾害（地震、滑坡、泥石流等）的有关资料。 ②岩体和矿体的物质组成和地球化学特征。 ③第四系沉积物的成因和分布，土壤的地球化学组成与背景，土壤与基岩地球化学背景的相关性。 ④岩石与岩体的物理力学性质、构造作用与风化作用对岩体稳定性的影响。 ⑤矿山开发可能引起的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。 ⑥矿山开发形成的“三废”（废气、废水、废渣）对周围环境的影响。 ⑦评价环境的自净能力和环境容量，预测环境的发展趋势。 （7）工程编录 1）探槽编录 施工的探槽均应进行编录，方法及技术要求执行《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078-2015）。探槽素描一壁一底，采用以壁投底法作一壁一底素描图，基线上的读数以底壁交界点为准，素描图比例尺为1:100。 对揭露的蚀变带、矿（化）带、矿（化）体及其顶底板应连续刻槽取样。采样编录在现场实地进行。内容为样品编号、岩矿石名称、样槽方位、坡角、样品重量、采样日期、采样人等。 2）坑道编录 坑道编录采用压顶法，应及时编录、采样。编录比例尺为1:100，编录两壁一顶，执行《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078-2015）规范，沿脉须对掌子面间距5m进行编录，采样在腰线附近进行。 （8）样品采集及测试 1）样品的采集 地质填图中的矿化现象采用打块法取样。采样时应按不同的矿石类型、矿化特征分段连续采样。采样中要充分注意样品的代表性，严禁混样，采样方法、编录要求按采样工作的有关规范执行。 岩矿样的采集，必须选择新鲜基岩中采集，样品规格为2×5×8cm或3×6×9cm，样品采集后要注明采样地点、岩石产状等。 2）样品分析 样品种类：矿石全分析、光谱全分析、基本化学分析样、岩矿鉴定、小体重样、物相分析样和矿石组合分析样。在地质剖面上以采集标本样为主。 矿石全分析：在实地按岩性和矿石类型分别取代表性样品进行全分析，以详细全面了解矿石中所有组分的种类及其含量，为矿床物质成分研究提供资料，设计工作量3件，分析项目16-17个。 光谱全分析:在实地按岩性和岩石类型分别取代表性样品进行全分析，以详细全面了解岩石中所有组分的种类及其含量，为矿床物质成分研究提供资料，设计工作量10件。 岩矿鉴定样：为了了解不同类型矿石及其赋存围岩的物质组份及结构构造，岩矿鉴定样以打块法取样。设计工作量50件。 基本分析样：设计工作量300件。设计刻槽取样规格为10×3cm。基本分析样分析项目Cu、Mo。组合分析样分析项目Cu、Mo、Pb、Zn、WO3、Bi、Re、S。岩矿化学分析样按规定进行内外检查，内检量为总样品数的10%，外检量为5％。样品委相关测试中心承担分析测试。样品分析质量按《地质矿产实验室测试质量管理规范》执行。 3）样品加工 样品加工包括碾碎、过筛、拌均和缩分四个程序。样品加工缩分按切乔特公式（Q＝Kd2）进行。钼矿化学样品加工的K值常采用0.2～0.5。同时钼矿较软，有可能粘在球磨机上，应注意实验室方法选择。对加工缩分的质量应定期检查，碎样全过程中的样品累计损失不得大于5％，缩分误差不得大于3％。 样品加工时烘烤温度一般不大于60℃；物性测试样品烘烤温度不得超过105℃。副样一定要密封防潮，避高温保存；长期保存的样品，必须用磨口玻璃瓶封蜡包装；对作业时间较长的样品，如选矿试验样等，必须安排在寒冷干燥的季节，进行采集加工处理。 4）、质量管理和监控 分析质量管理和监控按《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T 0130.1-2006、DZ/T 0130.2-2006、DZ/T 0130.3-2006）执行。 样品测试单位由具有“MA”质量认证的单位承担。 （9）资料整理与综合研究 1）资料整理 资料整理是详查工作中的重要环节，必须贯穿于详查工作的全过程。按工作进程可将其分为四个阶段。 ①日整理：检查、整饰野外采集数据、信手地质剖面图、探矿工程素描图等。勾连地质手图，标绘重要数据，对所采集的样品上漆和编录。 ②阶段整理：在完成一条剖面或一定矿产地质填图工作基础上进行。其内容：各作业组间进行连图，标绘野外实际材料图；检校原始文、图、表、样品的一致性；全面清理、登记、包装各类样品；检查、完善探矿工程编录相关资料；编写阶段工作小结。 ③野外验收前的资料整理：全面系统地检查开工以来各项实际资料的齐全完备程序；定稿实际材料图及野外矿产地质图；清理各类样品及鉴定结果；清理各类表册、文字报告及技术档案文件；编绘着色矿产地质草图。 ④最终验收前资料整理：全面系统地整理各项实际资料和测试、鉴定成果；做好原本档案的分类、编号与编目工作；总结地质矿产成果；编制各类成果图件和详查报告。 2）综合研究 综合研究必须贯穿整个地质工作全过程，其关键是通过各种基础资料的综合分析，不断总结成矿规律，进行成矿预测，指导矿产普查工作。 报告的编写工作要依据《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》（DZ/T0097—93）、《固体矿产报告编写规定》（DZ/T0033—92）等技术标准进行，全面、系统、客观、准确地对勘查区资源进行总体评价。 资料综合整理是地质勘查工作中的重要环节，必须贯穿于勘查工作的全过程。重点是将单项原始资料（文、图、表、实物）按照相关技术要求，系统检查及整理、综合，为综合研究提供资料。 综合研究也应贯穿于项目的全过程，坚持突出重点、兼顾一般，使用的原始资料真实、齐全、准确，应尽量使用新理论、新方法和新手段。各类综合图件的编制方法及内容应按有关规定进行，力求做到规范化、标准化、图表化。 方法及技术要求按DZ/T0079-2015标准执行，图例按GB958-2015标准执行，色标按DZ/T0179-1997标准执行，图饰参照1980年地矿部“主要综合图件规范”执行。 5、工程实施原辅材料消耗 工程实施主要原辅材料消耗见表2-5。 表2-5 工程建设主要原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 工程消耗量; 来源; 备注. 1; 柴油; 90L/d; 外购; 柴油不在项目区储存，自九龙县城拉运. 2; 新鲜水; 5.5m3/d; 勘查区北侧，靠近矿区长期居住居民水井; 罐车拉运. 6、公用工程 (1)给水 本项目施工期总用水量5.5m3/d，其中钻探过程中所需约2.0m3/d的钻机冷却用水，生活用水量按60L/人·d计，则用水量为3m3/d，施工期降尘用水0.5m3/d，项目用水由罐车取自勘查区北侧，靠近矿区长期居住居民水井，并存储于水车中。 (2)排水 项目洗钻废水进入沉淀池内暂存后循环利用到钻探过程，不外排。作业人员生活污水由防渗旱厕处理，定期清掏。 表2-6 本项目水平衡一览表 单位：m3/d 项目; 单位耗水量; 新鲜用水量（m³/d）; 损耗（m³/d）; 循环（m³/d）; 废水量（m³/d）; 排水去向. 生活用水; 60L/人·d; 3; 0.6; --; 2.4; 旱厕. 钻探用水; --; 2.0; 2.0; 2.0; 2.0; 沉淀池循环利用. 抑尘用水; --; 0.5; 0.5; --; --; 自然蒸发，无废水排放. 合 计; 5.5; 3.1; 2.0; 4.4; /. 新鲜水 降尘用水 施工作业 5.5 2 0.5 0.5 2 2 沉淀池 勘查区绿化 生活用水 旱厕 3 0.6 2.4 2.4 2 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目勘查区生活及生产用电由柴油发电机提供。 7、工程机械设备 项目使用的施工机械设备见表2-7。 表2-7 工程主要机械设备表 名 称; 单 位; 数 量; 备 注. 帐房; 顶; 2. 越野车; 辆; 3. 挖掘机; 台; 1. 牵引车; 辆; 1. 钻机设备; 套; 1. 柴油发电机; 台; 1. 计算机; 台; 5. 炊具; 套; 1. 照相机; 部; 2. 手持GPS定位仪; 台; 5. 发电机; 台; 1. 卫星电话; 台; 1. 对讲机; 台; 12. 高精度GPS（V8）; 台; /. 测量（RTK）; 台; 6. 其它生产、生活物资设备. 7、施工营地及施工道路 ⑴施工营地 本次勘查区内北侧新建1处临时施工营地，占地面积约为400m2，主要用于施工人员办公、休息，施工设备暂存。施工营地均为临时建筑，待勘查期结束后，将施工营地设施及设备拆除拉运，场地自然恢复。 ⑵施工道路 利用勘查区内有30km人畜便道相通，仅对局部进行平整，宽约3m，便道占地面积90000㎡，待勘探期结束后，翻松后播撒区域本地植被。 8、占地情况 项目主要为金属矿勘查项目，勘查范围区域面积为3.99km2，本次在勘查区建设槽探、钻探、施工便道、施工营地等工程，全部为临时占地，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），结合现场踏勘，项目勘查活动占地类型为山林地。项目具体占地面积及类型见下表。 表2-8 项目占用土地情况一览表 项目名称; 所属区域; 占地类型; 占地面积（m2）; 备注. 槽探; 九龙县; 山林地; 3800; 施工期外扩2m，用于堆放废石. 钻探; 九龙县; 山林地; 294. 施工道路; 九龙县; 山林地; 90000; 利用勘查区内有30km人畜便道，不进行开挖. 施工营地; 九龙县; 山林地; 400; 位于勘查区内北侧. 合计; 九龙县; 山林地; 94494. 9、共组制度、劳动定员 工作制度：工作周期3年，共计930d，每天8h。 劳动定员：生产组织与人员编制见表11。 表2-9 项目劳动定员表 序号; 工作人员; 岗位职责; 总定员（人）. 1; 项目负责人; 负责项目实施; 1. 2; 技术负责人; 技术负责; 2. 3; 技术员; 地质及测量技术工作; 8. 4; 辅助人员; 司机、测量工人、采样工民; 10. 5; 槽探; 槽探施工人员; 14. 6; 钻探; 钻探施工人员; 15. 7; 合计; /; 50. |
| 总平面及现场布置 | 本项目为资源勘查项目。不涉及永久占地，占地主要为钻探、探槽及施工营地的临时占地，勘查区钻探、探槽平面布置见附图。 |
| 施工方案 | - 施工工艺 本次勘查工作以铜、钼为主要目标矿种，同时兼顾其他矿种的勘查。根据地质普查规范要求，结合勘查工作的目的任务，本次普查工作遵循“从已知到未知，先地表后深部，由点到面，点面结合，重点突破”的原则进行工作部署。在全面收集、分析、整理已有地质资料的前提下，以先进的成矿理论为指导，综合研究控矿条件和成矿规律的基础上，首先在工作区开展 1:1000地质剖面测量、1：5000地质测量、化探、代槽浅钻施工、部分光薄片样品采集及测试，然后进行槽探工程。地表工作结束后，总结其成果，选择成矿有利地段布设钻探工程。 本项目为矿产资源勘探工程，主要工程内容为槽探、钻探工程。在施工前，先进行表土剥离，表土剥离厚度一般为10cm。开挖时，尽可能做到土壤的分层开挖、分层堆放，分层回填，特别是表层土壤应分层堆放，在施工完毕后回铺与地表，减轻对土壤的破坏，以利于植被的恢复和生长。本项目不设表土堆场，产生的土石方分层堆放在探坑和采坑附近，加盖篷布减少扬尘，施工结束后及时回填后一段时间即可恢复原状。 探矿工程 钻孔定位 钻探作业 破坏植被、扬尘、固废 噪声、扬尘 植被破坏、扬尘、固废 钻探工程 槽探工程 地质工程 取样 提取岩心 封孔 表土剥离 采样 就地回填 噪声、扬尘、废水 噪声、扬尘、固废 植被破坏、扬尘、固废 图2-2 项目施工工艺流程图 工艺流程简述： 1、槽探工程 本项目槽探设备为挖掘机，勘探按顺序逐个勘探。本次槽探设计7根，工作量为2000m3，以勘探线间距80m布设探槽，再根据见矿情况适当加密或放稀。通过槽探施工，达到揭露埋藏较浅的矿（化）体、地质界线及构造线的目的，并通过刻槽取样，基本查明浅部矿（化）体矿石质量特征，为圈定矿体提供依据。探槽应垂直地质体、矿（化）体走向，且尽量与勘查线方位一致。 工程的布置由技术负责或地质组长会同有关地质人员、施工人员进行实地踏勘，用罗盘定向、皮尺测长度的方法，进行工程定位，开工前工程人员向施工单位说明施工目的、要求及地质概况。槽探工程遵循由已知到未知，由疏到密的原则布设，探槽尽量垂直矿体走向，以短槽为主，长度以揭露矿体顶底板围岩，揭穿破碎带为度。要求施工深度一般不超过3m、底宽不低于0.8m，断面为倒梯形、底壁平整、掘进基岩0.3～0.5m。工程完工后，进行编录、取样和验收，编录起始点要设立标记。其工作标准参照《固体矿产勘查原始地质编录规定》（DZ/T0078-93）、《固体矿产勘查原始地质编录规程（试行）》（DD2006-01）执行。 项目槽探工程施工前先进行表土剥离、挖掘及回填过程会产生废气扬尘，采取湿式作业可有效抑制扬尘产生；废水主要为生活污水，旱厕清掏后直接作为勘查区绿化肥料使用；剥离表土全部回填，撒播当地植被采取自然恢复。 2、钻探工程 本次钻探设计钻孔15个，工作量3800m。当矿（化）体倾角在30～60°，以直孔为主，当矿（化）体倾角变大时，布置85°斜孔。孔位由地质人员用GPS测定，立轴用罗盘校正。采用机械岩心钻探，按国土资源部发布《地质岩心钻探规程》(DZ0227-2010)执行。 ①岩矿心采取率：要求取心的岩层钻孔平均岩芯采取率不得低于75％。矿化带、重要标志层以及矿层与矿层顶板各3～5m范围内不得低于85％。厚大矿体内部矿芯采取率低于85%的连续长度不能超过5m，否则应采取补救措施。取出的岩矿芯，应洗净后自上而下按次序装箱，不得颠倒或任意拉长，岩芯应按规定编号，每回次应填放岩芯票（包括没有岩芯的回次），岩芯箱应进行编号，箱子规格要符合要求且结实。 ②钻坑弯曲度测量：钻坑为直孔时，钻坑顶角和方位角每100m测量一次，顶角每100m弯曲≤2°；钻坑为斜孔时，则每50m测量一次，顶角每100m弯曲≤3°。 ③坑深误差的测量与校正：直孔每钻进100m，斜孔每钻进50m及进出矿体时，均应测量孔深，误差小于千分之一者可不修正孔深，超过千分之一时，涉及矿层的采用平差法校正孔深，不涉及矿层的，按测量结果校正最后一回次孔深。测量要使用经过校正的钢尺。 ④简易水文观测：钻机每班至少要测1-2次孔内水位。每次观测应在提钻后、下钻前各测量一次，其间隔时间应大于5分钟。钻进时遇涌水、漏水、坍塌、掉块、溶洞等现象应及时准确记录其孔深和有关情况。终孔后应及时进行稳定水位观测，每30分钟观测一次，直至观测到水位稳定为止。 ⑤原始班报表：要在现场用钢笔或碳素笔及时填写，要内容齐全、真实准确、详细整洁，不准涂改，只能划改，不得撕毁、遗漏和丢失，终孔后装订成册。交接班班长和机长要亲笔签字，不得代签。 ⑥封孔：封孔要按封孔通知书和封孔设计书进行，施工方法采用大口径定向钻进，开孔口径不小于110mm，终孔口径89mm；全孔水泥砂浆封闭，水泥水泥宜选用标号为22.5的普通硅酸盐水泥，砂粒粒径宜在1mm以下，其中 0.5mm以下的细砂宜占总量的50%以上，水泥砂浆拌和比（清水：水泥：细砂）宜为（0.5〜0.6):1:3，并按水泥用量加膨胀剂；封孔前，宜清除孔内沉淀；水泥砂浆灌注方法可用导管灌注法和灌注器送入法，也可用手捏成团，往孔内投放，边投边用钻杆捣实，直至孔口，让砂浆自由沉降，翌日检查水泥砂浆沉降深度，再用同样配比的水泥砂浆进行封填。搬迁后要埋水泥标桩，保证其质量，并要标注：孔号、孔深、施工单位、施工日期等。 一般钻孔开孔采用清水钻进，换径后，采用技术套管隔离前段，防止泥浆渗入地表浅水层。现场泥浆配方主要为水和膨润土，该类成分无毒无害，在自然环境中存在，因此泥浆体系为清洁无害绿色环保型。泥浆液中禁止添加强酸、强碱性或具有腐蚀性性等处理剂材料，钻孔漏失使用的堵漏材料均为无毒无公害型堵漏剂。 项目钻探工程施工前先进行表土剥离、钻探作业等过程会产生废气扬尘和机械尾气，采取湿式作业可有效抑制扬尘产生；废水主要为生活污水，旱厕清掏后直接作为勘查区绿化肥料使用；钻探剥离的地表剥离物勘查结束后全部用于勘查场地回填；钻探产生的岩芯矿石全部送西南冶金地质测试中心实验室进行试验。 3、地质工程测量 ①1∶2000地形测量 a.本次作业应用GPS全球卫星定位系统布设“E”级GPS点4点，作为本测区的首级控制。 b.在GPS点的基础上，用结点导线、附合导线、不定向导线等方法进行一级导线点的加密。一级导线边长以400m为宜，相邻边比值不小于1:3，边数不宜多于12条。水平角测量仪器为J2型光学经纬仪，用方向法观测四测回。测距用RED2L红外测距仪观测2测回，边长应往返观测，测回较差不应超过15mm；往、返测经改平后的较差不应超过2（5+10×D）mm；式中D为边长，以km计。垂直角观测用中丝法对向观测2测回。各导线边应加入倾斜、两差、仪器加、乘常数及投影至测区平均高程面900m的各项改正。 c.图根加密：图根加密采用附合导线或光电极坐标法。使用5″级全站仪，边、角均为一测回。当采用附合导线时，其边长不宜超过800m，总边数不超过12条，方位角闭合差不超过40秒√n。高程测量：往返高差较差按0.04m×D（D以百米为单位）。边长短于300m时，不得超过0.12m。当采用光电极坐标法进行图根加密时，应联测两个已知方向，边长不超过1000m，垂直观测时应变动站高，两次求得的高差不得超过0.1m。 d.地形碎部测量：在进行地形碎部测绘时，可采用全站仪、大平板仪、经纬仪配平板或光电测距仪配合平板等方法进行多种作业。所测绘的地形图，应该充分地反映地理特征，地物地貌的表示要清晰易读，综合取舍恰当，主次分明。在作业中，应将测区内所有工程点、剖面等所有资料充分利用。本区地形测量采用的基本等高距为2m。高程注记点应分布均匀，密度为图上10～15点/dm2，注记至0.1m。在地形图上应表示居民地、独立地物、道路、水系、地貌、植被、地理名称注记及坑道等。 ②1:2000地质测量 1：2000地质测量使用实测的1:2000地形图作底图，在开展大面积地质测量工作之前，先充分了解以前测制1：1--5千地质剖面，建立工作区柱状图，做到有目的有针对性。地质点用全仪器法定位。采用穿越法和追索法相结合的填图方法，填图单元以非正式地层单元为主。重点填绘含矿地层（矿源层）的分布，控矿、容矿构造的特征及延伸情况，以基本查明矿化带的规模和产状。根据工作区的实际情况，地质填图的基本网度为50×20m，点平均密度160点/km2。在构造矿化蚀变带内网度加密为20×10m，穿越时尽量垂直于地层和构造线走向。针对矿化带、控矿构造和蚀变带布置追索路线。对于大片掩盖区，应结合已有的地表工程揭露进行揭盖，必须保证重要地质界线、岩性界线、标志层、断层、蚀变、矿化等有点控制，同时平面上5m×20m以上的地质体和大小不等的矿（化）体必须圈闭。 地质点描述应全面系统，重点突出，层次清楚。同时应采集不同类型岩矿石的光薄片样和陈列标本，并及时作好取样记录，对特殊（典型）地质现象需进行现场大比例尺素描或照像。 地质填图所要求收集研究的内容按照《固体矿产勘查原始地质编录规程(试行)》（DD2006-01）所规定的执行。 ③1:1000勘探线基线测量 全程采用全站仪对布设主要工程的勘探线进行起止点测量，精度为1：1000，重要的地质界线和矿体采用全站仪进行精确定位，并精确表示在1：2000地形图上。总长度6km。 - 施工时序 将普查阶段总体工作部署按照3个年度划分为三个阶段实施。 第一年度：主要开展1:1千地质剖面测量、1：5千地质测量、化探、代槽浅钻施工、部分光薄片样品采集及测试、年度总结报告编制等工作。 第二年度：主要开展1：2千地质测量、坑道施工及编录、样品采集及测试、年度总结报告编制等工作。 第三年度：视找矿效果如浅钻、坑道等工作量可作调整，进行岩矿试验，整理研究综合成果资料，编写详查报告。 - 建设周期 本次勘查工作周期为三年。分为设计编写、野外工程施工作业、报告（总结）编制3个阶段。首先完成前期勘查设计的编制和评审工作；然后开始开展野外第一阶段1:1千地质剖面测量、1：5千地质测量、化探、代槽浅钻施工、部分光薄片样品采集及测试工作；在此基础上开展1：2千地质测量、坑道施工及编录、样品采集及测试。野外工作期间整理好所有原始地质资料供上级主管部门检查验收，验收合格后进入室内资料整理和报告（总结）编写，估算出推断的内蕴经济资源量和预测的资源量。以上工作还要根据勘查工作中的见矿情况，随时进行调整和施工方案的优化。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）要求，开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查，并填写其现状调查和评价结果概要。不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。 本项目不开展专项评价，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定，本项目评价范围内无声环境敏感目标，本次评价不进行调查。生态按各要素导则要求开展调查，大气环境现状引用生态环境主管部门公开发布的数据，土壤、地下水按导则要求不进行调查，具体各要素环境现状如下： 1、主体功能区划 本项目与《四川省主体功能区规划》符合性分析详见下表3-1。 表3-1 本工程与《四川省主体功能区规划》符合性分析对比表 《四川省主体功能区规划》相关要求; 本项目; 结论. 第四章 重点开发区域 第七节 点状开发城镇 在保障农产品供给和保护生态环境的前提下，适度推进工业化城镇化开发，点状开发优势矿产、水能资源，促进资源加工转化，推进清洁能源、生态农业、生态旅游、优势矿产等优势特色产业发展，促进产业和人口适度集中集约布局，加强县城和重点镇公共服务设施建设，完善公共服务和居住功能。; 本项目属于铜钼矿资源勘探，推进优势矿产发展，注重保护生态环境; 符合. 第七章 禁止开发区域 第一节 禁止开发区域范围 禁止开发区域点状分布于城市化地区、农产品主产区、重点生态地区。国家级禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家地质公园；省级禁止开发区域包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要饮用水源地以及其它省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。; 本项目涉及国家二级公益林，根据九龙县林业和草原局出具的《关于对四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及贡嘎山国家级自然保护遗地和生态公益林的函》（九林草函[2022]7号），该范围内可以进行探矿作业; 符合. 因此，本项目符合《四川省主体功能区规划》相关要求。 2、生态功能区划 本项目与《四川省生态功能区划》符合性分析详见下表3-2。 表3-2 与《四川省生态功能区划》符合性分析对比表 类别; 内容; 本工程; 结论. 生态区; Ⅰ 四川盆地亚热带农林生态区; 本工程勘探结束后将进行植被恢复，最大限度的减小了勘探对生态环境的破坏和污染; 符合. 生态亚区; Ⅰ 6盆西山地常绿阔叶林生态亚区. 生态功能区; Ⅰ 6-4峨眉山-大风顶生物多样性保护生态功能区. 典型生态系统; 山地森林、草甸、农田及城市生态系统. 主要生态问题; 山地植被分布不均，耕地保水能力差，水土流失较严重；滑坡、崩塌、泥石流等较高发生区；个别地方滥挖乱采矿产资源浪费，环境污染和生态破坏. 生态环境 敏感性; 土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感，酸雨中度敏感沙漠化轻度敏感。. 主要生态服务功能; 农林业发展，土壤保持，生物多样性保护，水源涵养，水环境污染控制。. 生态建设与发展方向; 保护森林植被和生物多样性；加强基本农田保护和建设，严格执行退耕还林政策；规划适当的薪炭林、用材林和经济用地；建立中药材原料生产基地；发展旅游业和第三产业，科学合理开发自然资源，防止资源开发对生态环境的破坏、污染和不利影响。. 本项目属于矿产资源勘查项目，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地、天然防护林及基本农田等，虽然本项目的建设会对项目所在地生态环境及自然景观造成一定的影响。但项目运营期生活污水和生产废水均经处理后实现综合利用，不外排，矿山勘查过程中采取洒水降尘的措施后对当地环境影响较小，同时勘探结束后将进行植被恢复，可以恢复至勘探前的水平，因此本项目的建设与《四川省生态功能区划》的相关要求不矛盾。 综上所述，本项目与《四川省生态功能区划》符合。 3、生态环境现状 （1）陆生维管束植物现状 1）维管束植物物种组成 根据现场调查及相关资料，评价区内分布有维管束植物98科336属545种，其中：蕨类植物16科22属35种，裸子植物3科8属15种，被子植物79科306属495种（表3-3）。菊科植物最多，有43个种；蔷薇科其次，有33个种；排在第三位是豆科植物24种。 表3-3 评价区维管植物科属种统计表 门类; 科数; 所占比例(%); 属数; 所占比例(%); 种数; 所占比例(%). 蕨类植物; 16; 16.33; 22; 6.55; 35; 6.42. 种子植物; 裸子植物; 3; 3.06; 8; 2.38; 15; 2.75. 被子植物; 79; 80.61; 306; 91.07; 495; 90.83. 合计; 98; 100.00; 336; 100.00; 545; 100.00. 2）种子植物区系成分分析 ①科的区系分析 根据李锡文划分的世界种子植物科的分布型，对评价区种子植物（裸子植物+被子植物）82科进行归类统计。根据表2-2可知，科的分布区类型具有热带分布特点，热带分布科34个，占总科数的41.46 %，泛热带分布所占比例最高，有28科；即有壳斗科、榆科、桑科、荨麻科、桑寄生科、防己科、樟科、芸香科、大戟科、黄杨科、漆树科、冬青科、卫矛科、无患子科、葡萄科、锦葵科、胡颓子科、藤黄科、紫金牛科、柿树科、木犀科、马钱科、萝藦科、马鞭草科、茄科、爵床科、苦苣苔科、茜草科、天南星科等。热带亚洲和热带美洲间断分布有1科，占总科数的1.22 %，即为仙人掌科。旧世界热带分布及其变型分布有2科，占总科数的2.44 %，即为海桐花科、紫葳科。 世界分布也占有较高比例，分布有21科，占总科数的25.61 %，有蓼科、藜科、苋科、石竹科、景天科、蔷薇科、豆科、酢浆草科、牻牛儿苗科、鼠李科、瑞香科、堇菜科、白花丹科、旋花科、唇形科、玄参科、车前科、菊科、禾本科、莎草科、百合科等。 温带分布27科，占总科数的32.93 %，其中北温带及其变型分布居多，有22科；主要有松科、杨柳科、胡桃科、桦木科、毛莨科、罂粟科、十字花科、马桑科、槭树科、伞形科、杜鹃花科、紫草科、忍冬科、败酱科、桔梗科等。 东亚和北美洲间断分布及其变型分布有1科，占总科数的1.22 %，即为小檗科。 旧世界温带分布及其变型分布有1科，占总科数的1.22 %，即为川续断科。 评价区内无中国特有分布科。 表3-4 种子植物科的分布区类型 分布区类型; 科数; 占种子植物总科数百分比(%). 1、世界广布; 21; 25.61. 2、热带分布; 34; 41.46. 3、温带分布; 27; 32.93. 4、中国特有分布; 0; ——. 共计; 82; 100.00. ②植物区系特征 影响评价区植物区系的基本特征如下： a.区系成分以温带为主，热带成分次之 温带成分的科属数远多于热带成分，说明该评价区植物区系为具有较明显的温带性质，这与评价区植被位于青藏高原东南部山地寒温性针叶林地带的特征相喙合。本区在气候区划上处于西昌-泸定中亚热带山地北亚热带区与川西高山峡谷河谷暖温带气候区交界处，因而植物区系中温带成分和热带成分比例较大。 b.区系成分起源古老 区系成分的古老性首先表现在许多第三纪及其以前的古老植物得以保存和发展。该地区作为西藏高原东部边缘的高原及高山峡谷区，山岭和河谷底部相对高差很大，自然条件复杂，适于各类植物的生存，因此受第四纪冰川的影响不大，古老植物得以保存和发展。蕨类植物中得凤尾蕨即为第三纪的植物；裸子植物中有产于侏罗纪以前的苏铁，产于白垩纪的松（Pinus）、云杉（Picea），产于老第三纪的铁杉（Tsuga）、油杉（Keteleeria）等；被子植物中在白垩纪初期至晚期已经出现的有桑（Moraceae）、卫矛（Celastraceae）、鼠李（Rhamnaceae）、槭（Aceraceae）、毛茛（Ranunculaceae）、壳斗（Fagaceae）、桦木（Betulaceae）、胡桃（Juglandaceae）等。 c.植物区系的过渡性 该地区在纬度上是处于热带（亚热带）和温带的过渡地段，植物区系也相应的表现出一种过渡性。另外，由于该地区高山和河谷的相对高度非常大，高山和山原上的植物群落主要为温带成分，而南北走向的高山峡谷造成谷底的焚风效应十分显著，使得低海拔地区多为干热河谷，主要群落类型为干旱河谷灌丛，其植物区系成分多为热带成分。因此该地区植物区系还表现出海拔上的一种过渡性和替代性，即从低海拔的热带成分过渡到中、高海拔的温带成分。 3）国家重点保护植物和珍稀濒危植物的种类及分布 根据野外调查和评价区珍稀保护植物资料查证，并依照国务院2021年新发布的《国家重点保护野生植物名录（第二批）》，评价区内有国家Ⅱ级重点保护野生植物——桃儿七（Sinopodophyllum hexandrum）和红花绿绒蒿（Meconopsis punicea）分布。 （2）陆生植被现状 经实地调查，评价区植被在中国植被分类体系中隶属于青藏高原高寒植被区域，细化为青藏高原东南部山地寒温性针叶林地带，评价区的海拔高度在1800 m-3800 m之间且以亚高山为主。虽然是以乌拉溪镇为中心，但地理条件基本不适合进行农耕，因此沿线植被受人为破坏较少，植被类型比较简单。沿线植被分布格局以冷杉林、云杉林、高山松林、云南松林、灌丛和草甸植被为主体：其中云南松林和高山松林、灌丛等分布于较低地带，为工程的主要占地区；其上为川滇高山栎灌丛、密枝杜鹃灌丛和草甸。 1）自然植被划分 依据《四川植被》的分类原则、单位及方法，对工程影响评价区植被进行分类。评价区的自然植被可分为4个植被型组、7个植被型，11个群系组和14个群丛组（见表3-5）；另外，评价区内还有部分农耕地和经果林等人工栽培植被类型： 表3-5 评价区域植被类型 植被型组; 植被型; 群系组; 群丛组. I针叶林; 一．亚热带常绿针叶林; 1.亚高山常绿针叶林; ⑴川滇冷杉林. ⑵川西云杉林. ⑶高山松林. 2.中山常绿针叶林; ⑷云南松林. 二．亚热带落叶针叶林; 3.亚高山落叶针叶林; ⑸大果红杉林. Ⅱ阔叶林; 三．亚热带山地落叶阔叶林; 4.杨树林; ⑹滇杨+山杨林. 5.桤木林; ⑺尼泊尔桤木林. Ⅲ灌丛; 四．干旱河谷灌丛; 6.山地灌丛; ⑻皱叶醉鱼草+火棘灌丛. 五．亚高山灌丛; 7.常绿阔叶灌丛; ⑼川滇高山栎灌丛. 8.落叶阔叶灌丛; ⑽扁刺峨眉蔷薇灌丛. ⑾柳灌丛. 9.箭竹灌丛; ⑿冷箭竹灌丛. 六．高山灌丛; 10.常绿阔叶灌丛; ⒀密枝杜鹃灌丛. Ⅴ草甸; 七．高山草甸; 11.高山杂类草草甸; ⒁淡黄香青+美头火绒草草甸. 2）栽培植被划分 栽培植被是人工栽培而形成的各种群落都属于栽培植被，包括大田农作物、蔬菜、药用植物、果园和经济林等。本评价区域农业不发达，农业基本属于广种薄收的粗犷营业模式，主要种植青稞、玉米、大麦、小麦、荞麦和土豆等，另有一些木本经果树木，如花椒、核桃、苹果、梨、枇杷、红椿等。 按照《中国植被》的分类方法，把栽培植被分为木本类型和草本类型，下面分为若干型，型下面在分为若干亚型，亚型在分为若干组合。根据调查资料。评价区域主要有以下几种栽培植物群落（表3-6）： 表3-6 评价区域内栽培群落类型统计表 类型; 型; 亚型; 组合型（群落）; 分布特点. 草本类型; 大田作物型; 旱地作物组合型; 青稞、土豆、玉米、荞麦为主作物组合; 大量分布. 蔬菜作物型; 旱地蔬菜组合型; 油菜、白菜、萝卜; 大量分布. 木本类型; 经济林型; 落叶经济林亚型; 核桃、香椿; 零散分布. 常绿经济林亚型; 花椒; 零散分布. 果园型; 落叶果树亚型; 梨、苹果、杏、樱桃、枣; 零散分布. 常绿果树亚型; 枇杷; 零散分布. 3）评价区陆生植被分布类型 评价区按照《四川植被》的植被区划单元，属于川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带-川西南山地偏干性常绿阔叶林亚带-川西南河谷山原植被地区-木里山原植被小区。 木里山原植被小区位于西昌地区的西北部，属于青藏高原的东南缘，东南以白林山、雅砻江下游至冕宁一线为界，西北以木里、九龙一线为界，包括盐源、木里、盐边等县和冕宁、九龙等县的部分地区。由于地处青藏高原的边缘，气候冷凉，但夏季炎热。年降水量790 mm左右，多集中在6-9月，占全年降水量的80 %以上。因此，气候特点是冬春干旱，夏秋易涝，为四川较干旱地区之一。 境内主要由盐源岩溶陷落盆地、盆边山地以及雅砻江中游及其支流的高山峡谷组成；基质以石灰岩为主，另有花岗岩，盆地内沿河阶地为第四纪堆积物。土壤为山地红壤、山地红棕壤和山地灰棕壤。 植被由干热河谷灌丛、云南松林、川滇高山栎（Quercus aquifolioides）、灰背栎（Quercus senescens）、黄背栎（Quercus pannosa）、铁橡栎（Quercus cocciferoides）、光叶高山栎（Quercus pseudosemecarpifolia）等高山栎类林、松栎混交林、亚高山常绿针叶林、高山灌丛、草甸组成，其植被组合表现为常绿阔叶林区与高原山地植被的一个过渡带。区系上有意义的是云南松（Pinus yunnanensis）、高山松（Pinus densata）、丽江云杉（Picea likiangensis）、长苞冷杉（Abies georgei）、川滇冷杉（Abies forrestii）和各种高山栎类。在海拔1500-1600 m的雅砻江河谷分布麻疯树（Jatropha curcas）、余甘子（Phyllanthus emblica）、清香木（Pistacia weinmannifolia）、小雀花（Campylotropis polyantha）、梨果仙人掌（Opuntia ficus-indica）、黄背草（Themeda japonica）、黄茅（Heteropogon contortus）组成的干旱河谷灌丛。海拔1600-2200 m为含有常绿栎类（高山栲、滇石栎、滇青冈等）的云南松林。沿雅砻江支流的局部沟谷湿润石灰岩地段有小片的滇青冈为主的常绿栎林。海拔2200-3200 m的阳坡分布有混交川滇高山栎、匙叶栎（Quercus dolicholepis）、黄背栎、光叶高山栎的云南松林，并有滇青冈分布。云南松混交林砍伐后形成高山栎灌丛，并常与滇榛（Corylus yunnanensis）组成亚高山灌丛，混生有少量的川滇金丝桃（Hypericum forrestii）、马桑（Coriaria nepalensis）、南烛、西南杭子梢等。亚高山灌丛进一步破坏之后，形成小菅草、细柄草、刺芒野古草（Arundinella setosa）组成的亚高山草甸，是重要的天然牧场。海拔3200-3400 m为丽江云杉林，其上段以丽江云杉为优势，下段则混生有少量川滇冷杉和黄果冷杉。云杉林破坏后则形成红桦（Betula albo-sinensis）、白桦（Betula platyphylla）、山杨（Populus davidiana）等组成的次生落叶阔叶林，在湿润沟谷中保存有铁杉（Tsuga chinensis）、云南铁杉（Tsuga dumosa）、油麦吊云杉（Picea brachytyla var. complanata）林，其中混生有白桦、多种槭树（Acer spp.）。海拔3000-3800 m为长苞冷杉林，其中上段多为纯林，下段混生有少量丽江云杉（Picea likiangensis）、川滇冷杉和黄果冷杉（Abies ernestii）；冷杉林破坏后，红桦侵入，常形成桦木、冷杉、云杉混交林。在海拔3800 m以上地段的砾石坡上有稀疏的大果红杉（Larix potaninii var. macrocarpa）纯林，点缀在各个崎岖的山峰上部。 栽培植被中作物多为一年一熟类型，坝地、河谷可一年两熟，以玉米、小麦、马铃薯、荞麦为主，次为青稞、燕麦。在海拔2500米以上地区，以马铃薯、荞麦、青稞为主。经济林木有核桃、油桐、苹果和梨。由于地区年蒸发量超过降水量，加之盐源盆地为石灰岩区，漏水现象严重，搞好水利建设是发展农业的重要途径。 （3）陆栖脊椎动物现状 1）陆生动物概况 根据野外调查、访问和结合当地野生动物保护部门提供的资料，评价区内有陆生脊椎动物18目47科123种，其中，两栖动物2目4科10种，爬行动物1目4科8种，鸟类10目25科77种；哺乳类动物5目14科28种（表3-7）。 表3-7 评价区陆生脊椎动物种类统计 纲; 目; 科; 种; 国家级重点保护种. 两栖纲; 2; 4; 10; 0. 爬行纲; 1; 4; 8; 0. 鸟纲; 10; 25; 77; 12. 哺乳纲; 5; 14; 28; 7. 合计; 18; 47; 123; 19. 评价区国家Ⅰ级重点保护野生动物1种，国家Ⅱ级重点保护野生动物共18种，其中鸟类动物有11种，哺乳类动物7种。 2）两栖类动物 ①种类组成 根据实地调查结果和有关文献资料的报道，评价区内范围共有2目4科10种。分别是有尾目的小鲵科山溪鲵（Batrachuperus pinchonii）和西藏山溪鲵（Batrachuperus tibetanus）。无尾目有蛙科的四川湍蛙（Amolops mantzorum）、倭蛙（Nanorana pleskei）、中国林蛙（Rana chensinensis）；锄足蟾科齿蟾属西藏齿突蟾（Scutiger boulengeri）、九龙猫眼蟾（Scutiger jiulongensis）和木里猫眼蟾（Aelurophryne muliensis）；以及蟾蜍科的华西蟾蜍（Bufo andrewsi）和西藏蟾蜍（Bufo tibetanus）。在这10种两栖动物中，除中国林蛙为古北界类型外，其它均为东洋界的西南分布型，其区系特征与工程影响九龙河段所在的地理位置相一致，北面与古北界的青藏区相邻。 表3-8评价区两栖类各目、科种类组成及所占比率 目; 科; 种; 占总种数的%. 一、有尾目CAUDATA; 1. 小鲵科HYNOBIIDAE; 2; 20.0. 二、无尾目ANURA; 2. 锄足蟾科PELOBATIDAE; 3; 30.0. 3. 蟾蜍科BUFONIDAE; 2; 20.0. 4. 蛙科RANIDAE; 3; 30.0. 由上表3-8可见，该区两栖类以无尾目蛙科略占明显优势，其它科的种类相当。 ②区系分析 从物种分布区类型看，分布型属于喜马拉雅-横断山区型的有6种，包括山溪鲵、西藏山溪鲵、西藏齿突蟾、九龙猫眼蟾、四川湍蛙和西藏蟾蜍，占该区目前已知有分布的两栖类总种数的60.0%；属于南中国型的有2种，包括木里猫眼蟾和中华蟾蜍华西亚种，占20.0%；属于高地型仅倭蛙1种，中国林蛙则属于东北－华北型。 ③评价区域内两栖类的生态类型及分布 评价区域海拔跨度大，植被类型分布差异显著。由于两栖动物的生存与环境和湿度、温度明显相关，在不同生境中分布状况也不同。工程建设及影响区域内的两栖动物主要分布在河谷或山溪、小水塘等不同生境中。此外，在森林和灌丛生境中也偶有两栖类分布。 溪流、水域区：该生境类型主要包括九龙河及其较大的支流（铁厂河、踏卡河）、小溪等基本类型，西藏山溪鲵、四川湍蛙、木里猫眼蟾、九龙猫眼蟾主要分布在该生境中，在繁殖季节，要利用水域环境进行繁殖产卵。 灌丛生境：包括各类高山柳河谷灌丛、川滇高山栎灌丛和光叶高山栎灌丛等。灌丛区分布的两栖类主要是西藏齿突蟾和倭蛙。它们也离不开水，尤其繁殖季节，卵必须产在水中，但可以在离水较远的区域活动。 森林区：森林环境主要包括各类阔叶林、针叶林、针阔叶混交林等。森林区域分布的两栖类种类也主要有中国林蛙、华西蟾蜍和西藏蟾蜍，繁殖季节，它们选择在森林中的溪沟中产卵。 ④珍稀保护物种 调查和访问确认，评价区内没有国家及四川省重点保护的两栖类分布。 3）爬行类动物 ①物种组成 实地调查并查阅相关资料，结合九龙县林业局的资料，评价区爬行动物包括丽纹攀蜥（Japalura splendida）、草绿攀蜥（Japalura flaviceps）、康定滑蜥（Scincella potanini）、棕网腹链蛇（Amphiesma johannis）、黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）、九龙颈槽蛇（Rhabdophis pentasupralabialis）、高原蝮（Gloydius strauchi）和菜花原矛头蝮（Protobothrops jerdonii）。该区爬行类各目、科所含种数及所占比率见下表3-9： 表3-9评价区爬行类各目、科物种组成表 目; 科; 种; 占总种数的%; 合计%. 蜥蜴亚目; 鬣蜥科 Agamidae; 2; 25.00; 37.50. 石龙子科 Scincidae; 1; 12.50. 蛇亚目; 游蛇科 Colubridae; 3; 37.50; 62.50. 蝰科 Viperidae; 2; 25.00. 根据调查，评价区域内丽纹攀蜥（Japalura splendida）和草绿攀蜥（Japalura flaviceps）种群数量较大。蛇类的种群数量小，都不常见；而棕网腹链蛇（Amphiesma johannis）和九龙颈槽蛇（Rhabdophis pentasupralabialis）已是罕见的动物。由于繁殖和冬眠的原因，评价区内夏、秋季爬行类的种群数量最大，冬季种群数量最小。 ②区系组成 根据张荣祖（1999）对中国陆栖脊椎动物区系成分的划分，调查区内有分布的8种爬行动物均为东洋界种类。从物种分布型看，除了九龙颈槽蛇和菜花原矛头蝮属于南中国型，黑眉锦蛇属于东洋型外，其它5种全部属于喜马拉雅-横断山区型的成份。 ③爬行类的生活类型及分布 根据《四川爬行类原色图鉴》记述，由于该区域特殊的地理位置，气候及湿度差异较大，从低海拔到高海拔，植被差异明显。根据调查区生境分布的特点，并结合爬行类分布的特点，将区内爬行类分布的生境划分成以下三类： 河谷灌草丛生境：包括各类河谷柳灌丛、沙棘灌丛、川滇高山栎灌丛和杜鹃灌丛等。河谷灌丛区分布的爬行类主要是丽纹攀蜥、草绿攀蜥和康定滑蜥。 森林生境：森林环境主要包括各类针叶林、阔叶林等。森林区域分布的爬行类种类有九龙颈槽蛇、菜花原茅头蝮和高原蝮。 农田生境：包括各类农地、旱地、果园、农舍等，黑眉锦蛇常出没于农田生境中。 ④珍稀保护物种 调查和访问确认，评价区内没有国家及四川省重点保护的爬行类分布。 4）鸟类动物 ①物种组成 经查阅有关文献资料，评价区内共有鸟类10目25科77种。其鸟类种数占全国鸟类1532种的5.03 %；占全省鸟类628种的12.26 %。从类群构成看，雀形目鸟类的物种最丰富，有52种，占评价区实际调查到的鸟类总种数的67.53 %，非雀形目鸟类25种，占32.47 %。评价区内鸟类各目和科的种数及所占百分比见下表3-10。 表3-10 评价区鸟类各目、科鸟类种数组成表 目; 科; 种; 占总种数的%. - 隼形目 FALCONIFORMES; - 鹰科 Accipitridae; 5; 6.49. - 隼科 Falconidae; 2; 2.60. - 鸡形目 GALLIFORMES; - 雉科 Phasianidae; 5; 6.49. - 鸽形目 COLUMBIFORMES; - 鸠鸽科 Columbidae; 2; 2.60. - 鹃形目 CUCULIFORMES; - 杜鹃科 Cuculidae; 3; 3.90. - 鸮形目 STRIGIFORMES; - 鸱鸮科 Strigidae; 2; 2.60. - 夜鹰目Caprimulgiformes; - 夜鹰科 Caprimulgidae; 1; 1.30. - 雨燕目 APODIFORMES; - 雨燕科 Apodidae; 2; 2.60. - 戴胜目 UPUPIFORMERS; - 戴胜科 Upupidae; 1; 1.30. - 鴷形目 PICIFORMES; - 啄木鸟科 Picidae; 2; 2.60. - 雀形目 PASSERIFORMES; - 百灵科 Passeriformes; 2; 2.60. - 燕科 Hiundidae; 2; 2.60. - 鹡鸰科 Motacillidae; 3; 3.90. - 鹎科 Pycnonotidae; 1; 1.30. - 伯劳科 Laniidae; 2; 2.60. - 鸦科 Corvidae; 5; 6.49. - 岩鹨科 Prunellidae; 3; 3.90. - 鸫科Turdidae; 6; 7.79. - 莺科 Silviidae; 6; 7.79. - 鹟科 Musiccapidae; 4; 5.19. - 画眉科 Timaliidae; 5; 6.49. - 山雀科 Paridae; 3; 3.90. - 雀科 Passeridae; 1; 1.30. - 燕雀科 Fringillidae; 7; 9.09. - 鹀科 Emberizidae; 2; 2.60. 由表3-10可见，该区鸟类以燕雀科鸟类7种（占9.09 %）为最多，其次鸫科和莺科，各有6种（7.79 %）；列第三位的分别是鹰科、雉科、鸦科和画眉科，它们各有5种（6.49 %）；这7个科所含鸟类种数占该区调查已知鸟类总种数的50.65 %，这7科鸟类构成了该区鸟类区系成分的主体。其它科的鸟类种数所占比例很小。 ②区系分析 在评价区调查到的77种鸟类中，东洋界种类有33种，占该区鸟类总种数的42.86 %；古北界种类有31种，占40.26 %；广布种有13种，占16.88 %。 从物种分布型看， 属于东洋型（W）的种类有大杜鹃（Cuculus canorus）、小云雀（Alauda gulgula）、鹰鹃（Cuculus sparverioides）、领角鸮（Otus bakkamoena）普通夜鹰（Caprimulgus indicus）、短嘴金丝燕（Aerodramus brevirostris）、白喉针尾雨燕（Hirundapus caudacutus）等共11种，占该区鸟类总种数的14.29 %； 属于喜马拉雅-横断山区型（H）的有雪鹑（Lerwa lerwa）、血雉、高原山鹑（Perdix hodgsoniae）、红腹角雉（Tragopan temminckii）、灰背伯劳、棕胸岩鹨（Prunella strophiata）、大噪鹛（Garrulax maximus）、白顶溪鸲、灰头鸫（Turdus rubrocanus）、白颈鸫（Turdus albocinctus）、大树莺（Cettia major）、黄腹柳莺（Phylloscopus affinis）、棕眉柳莺（P. armandii）、异色树莺（Cettia flavolivaceus）、锈胸蓝姬鹟（Ficedula hodgsonii）、凤头雀莺（Lophobasileus elegans）、大噪鹛、白眉雀鹛（Alcippe vinipectus）、点翅朱雀（C. rhodopeplus）、高山雀鹛（Alcippe striaticollis）、白领凤鹛（Yuhina diademata）等共21种，占鸟类总数的27.27 %； 属于南中国型（S）的有山鹨（Anthus sylvanus）和领雀嘴鹎（Spizixos semitorques）共2种，占2.60 %； 属于季风型（E）的有山斑鸠（Streptopelia orientalis）和大嘴乌鸦（Corvus macrorhynchos）共2种，占2.60 %； 属于古北型（U）的有雀鹰（Accipiter nisus）、普通鵟（Buteo buteo）、鸢（Milvus migrans）、灰头绿啄木鸟（Picus canus）、大斑啄木鸟（Picoides major）、松鸦、黄眉柳莺（Phylloscopus inornatus）、暗绿柳莺、烟腹毛脚燕（Delichon dasypus）、红喉[姬]鹟（Ficedula parva）、普通朱雀（Carpodacus erythrirus）和小鹀（Emberiza pusilla）共12种，占总种数的15.58 %； 属于全北型（C）的有金鵰（Aquila chrysaetos）、猎隼（Falco cherrug）、角百灵（Eremophila alpestris）和喜鹊（Pica pica）共4种，占5.19 %； 属于东北型（M）的有褐柳莺（P. fuscatus）、乌鹟（Muscicapa sibirica）和栗耳鹀（Emberiza fucata）共3种，占3.90 %； 属于高地型（I或P）的有藏雪鸡（Tetraogallus tibetanus）、噪鹃（Eudynamys scolopaceus）、达乌里寒鸦（Corvus dauuricus）、鸲岩鹨（P. rubeculoides）、白眉山雀（Parus superciliosus）、树麻雀（Passer montanus）、林岭雀（Leucosticte nimoricola）和白斑翅拟蜡嘴雀（Mycerobas carnipes）等10种，占总种数的12.99 %； 属于广布型（O）的种类有高山兀鹫（Gyps himalayensis）、红隼（Falco tinnunculus）、岩鸽（Columba rupestris）、灰林鸮（Strix aluco）、戴胜（Upupa epops）、岩燕（Ptyonoprogne rupestris）、灰鹡鸰（Motacilla cinerea）、白鹡鸰（M. alba）、红嘴山鸦、蓝矶鸫（Monticola solitarius）和大山雀（Parus major）等12种，占总种数的15.58 %。 可见，该区鸟类区系以东洋界种类占优势。从分布型看，喜马拉雅-横断山区型鸟类所占比例最高，有21种，所占比例为27.27 %；其次是古北型和广布型的种类，各有12种，分别所占比例为15.58 %；东洋型有11种，居第三位，所占比例为14.29 %。这几种分布型的鸟类构成了该区鸟类区系成分的主体。 ③评价区鸟类的生态分布 根据调查区植被分布的特点，结合鸟类的生活习性，将调查区鸟类分布的生境划分为以下几种类型： 农田－村落区：该区域的农田和人居主要分布在溪流、河谷以上的台地或公路两旁，数量较少。生活在其中的鸟类主要是习惯于农田、人居生活的鸟类。如鸽形目的山斑鸠、戴胜目的戴胜、雀形目的树麻雀、喜鹊、达乌里寒鸦、大嘴乌鸦、红嘴山鸦、棕胸岩鹨和大山雀等。一些猛禽如普通鵟等有时候在上空盘旋或下来寻食。 溪流、水域区：该生境类型包括铁厂河和踏卡河的干流及其支流、小溪等。在九龙河下游地势较为平坦开阔的地方，水鸟相对比较丰富。活动于其中的鸟类主要包括：白喉针尾雨燕、白顶溪鸲、红尾水鸲、赭红尾鸲、蓝矶鸫、灰头鸫、紫啸鸫、黑喉红尾鸲、蓝额红尾鸲、白鹡鸰、灰鹡鸰、岩燕等。 灌丛区：包括各类河谷灌丛、高山栎灌丛和杜鹃灌丛等。该区的鸟类主要有戴胜目的戴胜科鸟类、鸡形目的雉科鸟类、雀形目的鶺鸰科鸟类、伯劳科鸟类、莺科鸟类、百灵科鸟类、画眉科鸟类、山雀科鸟类、鸦科鸟类和鹀科鸟类。其中的优势种类有：角百灵、白喉噪鹛、大噪鹛、大山雀、褐冠山雀、鸲岩鹨、领岩鹨、棕胸岩鹨、黄眉柳莺、褐柳莺、锈胸蓝[姬]鹟、灰背伯劳、棕背伯劳、戴胜、山斑鸠，有时在林缘灌丛可见鸡形目种类——血雉、雪鹑、藏雪鸡等。 森林区：森林环境主要包括云杉林、冷杉林、红杉林和高山松林等针叶林，以及桦木林等落叶阔叶林。生活于该区的鸟类比较丰富，主要包括隼形目的鹰科的雀鹰、金鵰、普通鵟、鸢等，鸡形目的雉科的血雉、高原山鹑、红腹角雉，鹃形目的杜鹃科的大杜鹃、鹰鹃、噪鹃，鴷形目的啄木鸟科的灰头绿啄木鸟、大斑啄木鸟，雀形目的莺科的异色树莺、黄腹柳莺、凤头雀莺等；燕雀科的林岭雀、高山岭雀、白眉朱雀、普通朱雀等，以及鶲科、莺科、画眉科、山雀科等类群的部分鸟类。评价区内有分布的保护鸟类鸮形目的灰林鸮和领角鸮主要分布在森林区。 ④重点保护鸟类 经实地调查、访问并结合相关历史资料，确认评价区内共有国家级重点保护鸟类12种，其中，国家Ⅰ级重点保护鸟类为金鵰；其余11种均为国家Ⅱ级重点保护，即雀鹰、普通鵟、高山兀鹫、鸢、猎隼、红隼、藏雪鸡、血雉、红腹角雉、灰林鸮和领角鸮。其中，雀鹰、红隼、猎隼常见于评价区內的针叶林上空盘旋；高山兀鹫和普通鵟于高海拔段高山灌丛和流石滩附近飞翔；藏雪鸡于高山灌丛及流石滩区域活动栖息；血雉多见于评价区云冷杉林下。另外，还有鹰鹃和普通夜鹰为四川省省级保护鸟类。总体来说，评价区内保护鸟类的种群数量均较多。 表3-11 评价区国家级与省级重点保护鸟类组成及分布情况 种 类; 相对数量; 保护 级别; 调查发现点及数量; 评价区分布及栖息地范围. 金鵰; +; Ⅰ; 科考资料; 评价区高山灌丛、高山流石滩. 雀鹰; ++; Ⅱ; 科考资料; 整个评价区森林灌丛及空中飞行. 普通鵟; ++; Ⅱ; 实地观察; 评价区高山灌丛、流石滩、农地. 高山兀鹫; +++; Ⅱ; 实地观察; 评价区高山灌丛、高山流石滩. 鸢; +; Ⅱ; 实地观察; 整个评价区森林灌丛及空中飞行. 红隼; +; Ⅱ; 科考资料; 整个评价区森林灌丛及空中飞行. 猎隼; +; Ⅱ; 科考资料; 整个评价区森林灌丛及空中飞行. 藏雪鸡; ++; Ⅱ; 科考资料; 评价区高山灌丛、高山流石滩. 血雉; ++; Ⅱ; 实地观察; 评价区针叶林及灌丛. 红腹角雉; ++; Ⅱ; 实地观察; 评价区针叶林及灌丛. 灰林鸮; +; Ⅱ; 科考资料; 评价区针叶林及农地边缘. 领角鸮; +; Ⅱ; 科考资料; 评价区针叶林及农地边缘. 鹰鹃; ++; 省; 实地观察; 森林、灌丛、农地. 普通夜鹰; ++; 省; 科考资料; 针叶林和阔叶林. 5）哺乳类动物 ①物种组成 根据野外调查和查阅《四川哺乳类原色图鉴》、《四川资源志.哺乳类》等专著和文献，以及九龙县林业局的调查记录资料，根据王应祥（2003）分类系统，确认评价区域内共分布有哺乳类动物5目14科28种，物种组成见表3-12。 表3-12 调查区哺乳类各目、科所含种数及百分率表 目; 科; 种数; 占总种数的%. 一、食虫目INSECTIVORA; 1. 鼩鼱科Soricidae; 3; 10.71. 二、食肉目CARNIVORA; 3. 犬科Canidae; 2; 7.14. 4. 熊科 Ursidae; 1; 3.57. 5. 鼬科Mustelidae; 4; 14.29. 6. 灵猫科 Viverridae; 1; 3.57. 7. 猫科Felidae; 1; 3.57. 三、偶蹄目ARTIODACTYLA; 8. 猪科 Suidae; 1; 3.57. 9. 鹿科 Cervidae; 2; 7.14. 10.牛科 Bovidae; 3; 10.71. 四、啮齿目 RODENTIA; 11.松鼠科 Sciuridae; 2; 7.14. 12.鼯鼠科 Petauristidae; 1; 3.57. 13.鼠科Muridae; 5; 17.86. 五、兔形目 LAGOMORPHA; 14.兔科Leporidae; 1; 3.57. 15.鼠兔科Ochotonidae; 1; 3.57. 由上表可见，该区哺乳类动物以食肉目种类为最多，共9种，占评价区哺乳类动物总种数的32.14 %；啮齿目种类次之，共8个种，占评价区哺乳类动物总种数的28.57 %；偶蹄目居第三，共有6个种，占总种数的21.43 %。 从科的级别来看，鼠科种类最多，达5个种；其次为鼬科，4个种。由此可见，该区域哺乳类动物组成以啮齿目等小型动物为主。 ②区系分析 调查确认该区有分布的28种哺乳类中，其中，东洋界种类有17种，占该区域调查到有分布的哺乳类总种数的60.71 %；古北界种类有10种，占25.71 %；广布种1种，占2.57 %。可见，该区哺乳类以东洋界种类占绝对优势。 从哺乳类的分布型看： 属于南中国型（S）的有鼬獾（Melogale moschata）、毛冠鹿（Elaphodus cephalophus）、高山姬鼠（Apodemus chevrieri）和龙姬鼠（Apodemus draco）共4种； 属于喜马拉雅-横断山区分布型（H）的有云南鼩鼱（Sorex excelsus）、灰褐长尾鼩（Soriculus macrurus）、灰鼯鼠（Petaurista xanthotis）、大耳姬鼠（Apodemus latronum）和藏鼠兔（Ochotona thibetana）共5种； 属于东洋型（W）的哺乳类有狼（Canis lupus）、猪獾（Arctonyx collaris）、花面狸（Paguma larvata）、豹猫（Felis bengalensis）、鬣羚（Capricornis sumatraensis）、赤腹松鼠（Callosciurus erythraeus）、川西白腹鼠（Niviventer excelsior）和社鼠（Niviventer confucianus）共8种； 属于古北型（U）的哺乳类有姬鼩鼱（Sorex minutissimus）、伶鼬（Mustela nivalis）、黄鼬（Mustela sibirica）和野猪（Sus scrofa）共4种； 属于高地型（P）的有岩羊（Pseudois nayaur）和灰尾兔（Lepus oiostolus）2种； 属于季风型（E）的有黑熊（Ursus thibetanus）和斑羚（Naemorhedus goral）2种； 属于广布型（O）的有岩松鼠（Sciurotamias davidianus）1种。 由此可见，该区哺乳类以东洋型哺乳类为主，占该区域调查到有分布的哺乳类总种数的28.57 %，其次是喜马拉雅-横断山区型，占17.86 %，再次是南中国型和古北型，分别占到14.29 %。 上述几种分布型的哺乳类构成了该区哺乳类区系的主体，东洋型、南中国型和喜马拉雅-横断山系分布型构成了东洋界的主体成分，而古北型成分则是古北界的主体成分。 ③评价区哺乳类的生态分布 根据调查区植被分布的特点，将调查区哺乳类分布的生境划分为以下几种类型： 农田－人居区：该区域的农田和人居主要分布在溪流、河谷以上的台地或公路两旁，呈板块状分布，数量较少。活动于其中的哺乳类主要是习惯于农田、人居生活的哺乳类。主要包括黄鼬、鼬獾、猪獾、社鼠、川西白腹鼠和野猪等。 溪流、水域区：该类生境主要包括九龙河的主流及其支流、小溪等，冬季偶见大中型哺乳类去溪边饮水，比如云南鼩鼱、姬鼩鼱。 灌丛区：包括各类河谷灌丛、川滇高山栎灌丛和杜鹃灌丛等。该区的哺乳类主要有灰尾兔、伶鼬、社鼠、高山姬鼠、大耳姬鼠、龙姬鼠、藏鼠兔和豹猫等。 森林区：生活于该区的哺乳类成分比较复杂，主要包括狼、赤狐、黑熊、花面狸、野猪、毛冠鹿、鬣羚、斑羚、赤腹松鼠、岩松鼠、灰鼯鼠等。评价区内有分布的保护哺乳类主要分布在森林区或森林边缘。 高山流石滩区：岩羊。 ④评价区的珍稀保护哺乳类的生态习性及分布 表3-13 评价区域保护哺乳类的分布、生境特征和食性 名称; 保护级别; 海拔（m）; 生境、行为与食性; 数量级. 黑熊; Ⅱ; 2000-3400; 阔叶林和针阔混交林，在夏季，它们常在较高的山中活动，到了冬季则会迁居到海拔较低的密林中去。以植物为主，喜欢各种浆果、植物嫩叶、竹笋和苔藓、蜂蜜，各种昆虫、蛙、鱼以及腐肉。它们偶尔也会闯入农庄捕食家畜。; ++. 豹猫; Ⅱ; 2600-3000; 常单独或数只集群捕猎较小的动物，在跑动中还能进行大距离的跳跃，还具有爬树本领。常在白天活动，但早晚活动更加频繁。; ++. 毛冠鹿; Ⅱ; 2600-3300; +++. 马鹿; Ⅱ; 2800-3800; 阔叶林、针阔混交林和针叶林，以原生针阔叶混交林较多，而人工林中少见活动。; +. 斑羚; Ⅱ; 2800-3600; 为典型的林栖哺乳类，栖息生境多样，常在密林间的陡峭崖坡出没，并在崖石旁、岩洞或丛竹间的小道上隐蔽。以各种青草和灌木的嫩枝叶、果实以及苔藓等为食。; +. 鬣羚; Ⅱ; 3200-3800; 树林、竹林或灌丛十分茂密，地势非常险峻。夏季喜在大树下、灌丛中及巨岩间等僻静之处休息；冬季常到岩洞中避风、过夜。主要以青草、树木嫩枝、叶、芽、落果和菌类、松萝等为食。; +. 岩羊; Ⅱ; 3600以上; 草甸和流石滩，以蒿草、薹草、针茅等高山荒漠植物和杜鹃、绣线菊、金露梅等灌木的枝叶为食；成群活动。; ++. 数量级：+（少）；++（较少）；+++（较多）。 （3）陆域生态敏感区 评价区内陆域生态敏感区为亚高山针叶林，即云杉林和冷杉林。由于本区属于偏干旱河谷区域，降水量少、蒸发量大，因此，针叶林只能在海拔3000米以上的地带得以存留。评价区内的亚高山针叶林以川滇冷杉林和川西云杉林为代表，但云冷杉林的面积共计为48.23 hm2（川滇冷杉林26.67 hm2，丽江云杉林21.56 hm2），只占到评价区总面积的0.68 %。陆域生态敏感区虽然面积很小，但却集中分布了评价区内大部分国家级重点保护动物，如黑熊、鬣羚、斑羚、红隼、红腹角雉、白鹇等。它孕育着更高的生物多样性，具有更强的生态系统稳定功能，有着极高的保护价值。 （4）景观生态系统 评价区自然生态系统由森林、灌丛、草地、荒漠、农业和水域生态系统共计6类构成，另外还有建筑与道路景观；人工生态系统包括农业生态系统。通过九龙县森林二调数据，统计出各类生态系统的面积和斑块数如下表3-14。 表3-14 评价区各类生态系统的面积及所占比例统计表 生态系统类型; 植 被类 型; 斑块; 合计; 比例 %; 面积 (hm2); 合计 (hm2); 比例 %. 森林生态系统; 川滇冷杉林; 2006; 3755; 62.66; 5500.86; 10821.47; 56.59. 川西云杉林; 225; 642.18. 高山松林; 317; 1252.96. 云南松林; 1071; 3058.93. 大果红杉林; 66; 217.68. 滇杨+山杨林; 4; 10.25. 尼泊尔桤木林; 66; 138.61. 灌丛生态系统; 皱叶醉鱼草+火棘灌丛; 3; 1170; 19.52; 5.26; 3105.39; 16.24. 川滇高山栎灌丛; 703; 1922.66. 扁刺峨眉蔷薇灌丛; 114; 199.70. 柳灌丛; 62; 195.38. 冷箭竹灌丛; 39; 48.42. 密枝杜鹃灌丛; 249; 733.97. 草甸生态系统; 淡黄香青+美头火绒草草甸; 780; 780; 13.02; 4128.18; 4128.18; 21.59. 荒漠生态系统; 高山荒漠; 74; 74; 1.23; 464.86; 464.86; 2.43. 农业生态系统; 农耕地; 101; 101; 1.69; 394.57; 394.57; 2.06. 水域生态系统; 水体; 63; 63; 1.05; 105.28; 105.28; 0.55. 建筑与道路; 建筑与道路; 50; 50; 0.83; 104.16; 104.16; 0.54. 总 计; 5993; 5993; 100.00; 19123.91; 19123.91; 100.00. 从上表3-14可知，上述各类生态系统中，森林生态系统的斑块数和面积都占绝对优势，分别占评价区总斑块数和总面积的62.66 %和56.59 %。由于评价区处于亚高山森林带的大环境下，区内以云冷杉林、云南松林为主的森林生态系统分布很广，无论数量与面积都远远超过其它生态系统。 灌丛生态系统斑块数次之，主要以分布于河谷阳坡的川滇高山栎灌丛为主，而高海拔地带也有少量冷箭竹和密枝杜鹃灌丛分布；河谷下部则是以柳灌丛和皱叶醉鱼草+火棘灌丛为主。灌丛生态系统的斑块数和面积为分别占评价区的19.52 %和16.24 %； 草甸生态系统的面积居第二位，但斑块数不多，说明草甸生态系统主要分布于山峦上部且集中成片。而其它如荒漠生态系统、农业生态系统和水域生态系统的比例都很小。水域生态系统主要以九龙河干流，及其支流构成的水域生态系统，是维系其它生态系统的关键；它的面积比例为0.55 %，相对于其它地区，水域生态系统所占比例较低，说明该区域水利资源稀缺。 从评价区的生态系统稳定性来看，森林生态系统是控制性生态系统类型。 4、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论”以及6.2.1.3规定“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。 本项目位于九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组上棚子，所在地行政区划属于甘孜藏族自治州，因此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，引用四川省生态环境厅发布的《2020年四川省生态环境状况公报》中的数据，作为区域环境空气质量达标判断依据。 根据《2020年四川省生态环境状况公报》可知，2020年，甘孜藏族自治州环境空气质量达标，即SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标，故本项目所在区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 1）环境空气质量监测内容 表3-15 环境空气质量现状监测内容 序号; 监测要点; 本次评价监测内容及要求. 1; 监测时间; 2022.1.18-2022.1.20. 2; 监测项目; 二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物. 3; 监测点位; 项目场地内. 2）监测结果 二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物监测结果见下表。 表3-16 环境空气检测结果及限值 监测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值（mg/m3）. Error: Reference source not found; 1月19日; 1月20日. 1#项目场地内; 总悬浮颗粒物（日均值）; mg/m3; 0.176; 0.168; 0.183; 0.3. 二氧化硫 （小时均值）; mg/m3; 0.017; 0.013; 0.021; 0.5. 二氧化氮 （小时均值）; mg/m3; 0.010; 0.012; 0.009; 0.2. 3）大气环境质量现状评价 ①评价方法 本项目空气环境质量现状评价采用单项指数法进行评价。 评价公式：Pi=Ci/Si 式中：Pi——i 种污染物的单项指数 Ci——i 种污染物的实测浓度（mg/Nm3） Si——i 种污染物的评价标准（mg/Nm3） 当Pi值大于1.0时，表明评价区域环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的 污染，Pi值越大，受到的污染程度越重，反之亦然。 ②评价结果 评价结果见下表。 表3-17 环境空气质量现状评价表 浓度值单位：mg/m³ 监测点位; 监测因子; 评价标准; 监测最大浓度; 最大浓度占标率; 超标率%; 达标情况. 1#项目场地内; TSP; 0.3; 0.183; 61%; 0; 达标. SO2; 0.5; 0.021; 4.2%; 0; 达标. NO2; 0.2; 0.012; 6%; 0; 达标. 评价结果表明：监测期间，项目所在区域环境空气中TSP、SO2、NO2监测指标浓度值均未超标，均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准要求。 5、地表水环境 为了调查项目所在区域的地表水环境质量现状，委托四川锡水金山环保科技有限公司对本项目进行地表水环境质量现状监测。四川锡水金山环保科技有限公司于2022年1月18日~1月20日进行了地表水水质现状监测，共设1个水质监测断面，各监测断面设置情况及监测结果详见下表。 （1）监测断面设置 表3-18 地表水监测布点情况 监测点位; 监测断面; 监测内容. 1#; 项目所在地下游; pH、水温、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、石油类、六价铬、硫化物、氟化物（氟离子）、铅、镉、铜、锌、铁、钾、汞、砷、钨、钼、铋. （2）监测结果 本项目地表水水质监测结果如下表所示。 表3-19 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. Error: Reference source not found; 1月19日; 1月20日. Error: Reference source not found; pH; 6.9; 7.0; 6.9; 6-9; 达标. 水温; 2.3; 2.5; 2.6; /; /. 化学需氧量; 6; 8; 9; 15mg/L; 达标. 悬浮物; 7; 6; 6; /; /. 五日生化需氧量; 1.3; 1.6; 1.4; 3mg/L; 达标. 总氮; 0.22; 0.18; 0.24; /; /. 氨氮; 0.124; 0.132; 0.139; 0.5mg/L; 达标. 总磷; 0.02; 0.03; 0.02; 0.1mg/L; 达标. 石油类; 0.03; 0.02; 0.02; 0.05mg/L; 达标. 六价铬; 未检出; 未检出; 未检出; 0.05mg/L; 达标. 硫化物; 未检出; 未检出; 未检出; 0.1mg/L; 达标. 氟化物（氟离子）; 0.210; 0.223; 0.211; 1.0mg/L; 达标. 汞; 未检出; 未检出; 未检出; 0.00005mg/L; 达标. 砷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.05mg/L; 达标. 铅; 未检出; 未检出; 未检出; 0.01mg/L; 达标. 镉; 未检出; 未检出; 未检出; 0.005mg/L; 达标. 铜; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0mg/L; 达标. 锌; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0mg/L; 达标. 铁; 未检出; 未检出; 未检出; /; /. 钾; 1.26; 1.35; 1.34; /; /. 钨*; 未检出; 未检出; 未检出; /; /. 钼*; 2.91; 1.51; 1.44; /; /. 铋*; 未检出; 0.5; 0.3; /; /. 监测数据表明，项目所在区域地表水体九龙河各监测因子均未超标，说明九龙河地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体水质标准，区域地表水环境质量较好。 6、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状情况，本项目委托四川锡水金山环保科技有限公司于2022年1月18日对项目周边声环境质量进行了现状监测，详细如下： （1）监测布点：在项目所在地区域四周设4个监测点，各监测点位置见下表。 表3-20 声环境质量现状监测点位 编号; 监测点位; 监测频次. 1#; 矿场边界东侧; 昼夜各一次. 2#; 矿场边界南侧. 3#; 矿场边界西侧. 4#; 矿场边界北侧. （2）监测方法及监测项目 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行，采用多功能声级计测量等效连续A声级。 （3）监测结果 噪声现状监测结果见下表： 表3-21 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果dB(A); 标准限值dB(A). Error: Reference source not found; Error: Reference source not found; 10:40-10:50（昼）; 54; 昼间≤60 夜间≤50. 22:03-22:13（夜）; 43. 矿场边界南侧; 11:05-11:15（昼）; 53. 22:30-22:40（夜）; 44. 矿场边界西侧; 11:32-11:42（昼）; 53. 22:56-23:06（夜）; 42. 矿场边界北侧; 11:59-12:09（昼）; 52. 23:22-23:32（夜）; 42. 由监测结果及评价标准可知，各监测点昼间、夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，勘探区位于九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组上棚子，处于自然状态，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于甘孜州九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组上棚子，勘查区位于九龙县南东方向，距县城平距40km。根据现场勘探，勘探区周边5km范围内没有居民，四周均为山林地，也无国家级自然保护区、风景名胜区和文物古迹保护单位等敏感保护目标，仅涉及国家二级公益林。具体见表3-22。 表3-22 环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 方位、距离; 环境功能; 保护内容. X; Y. 环境空气; /; /; 居民; /; GB 3095-2012环境空气质量二级标准; 不对周围环境空气质量产生明显影响. /; /; 进出场道路两侧; 200m范围内. 声环境; 勘探区边界外50m范围内的声环境; GB3096-2008中2类标准; 边界噪声达标. 生态环境; 植被、动物、景观、土壤等自然生态环境; —; 保护区域植被、动物、景观、土壤等自然生态环境不被破坏. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 (1)《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中二级浓度限值。 表3-23 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位. 1; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 2; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 3; SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 4; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 5; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 6; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. (2)本项目执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中2类区标准。 表3-24 声环境质量标准 声环境功能区类别; 时段单位dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）勘查施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值及《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中标准限值。 表3-25 四川省施工场地扬尘排放标准 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 甘孜藏族自治州; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 900; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 350. 表3-26 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m³ 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限制. 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）2014年5月16日，环境保护部及国家质量监督检验检疫总局联合发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014），标准规定了非道路移动机械用柴油机（含额定净功率不超过 37kW 的船用柴油机）和在道路上用于载人（货）的车辆装用的第二台 柴油机排气污染物排放限值及测量方法，因此本项目所使用柴油发电机执行该标准中表2的第三阶段限值要求。 表3-27 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物; 控制点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 无组织周界外浓度最高点; 1.0. 表3-28 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 阶段; 额定定功率; CO(g/kWh); CH+NOx(g/kWh); PM(g/kWh). 第三阶段; Pmax＞560; 3.5; 6.4; 0.2. （3）项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，噪声限值见下表。 表3-29 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 施工期; 70; 55; 施工场界. （4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）及2013年修改单。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期产污环节 根据施工方案，确定本项目各污染物产生节点见表4-1。 表4-1 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物. 废水; 施工人员生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 钻探作业; 钻探废泥浆沉淀上清液、钻探设备场地冲洗废水. 废气; 探槽作业; 粉尘. 钻探作业; 粉尘. 柴油发电机废气; CO、HC、NOx和PM10. 固废; 槽探作业; 废土石. 钻探作业; 废土石. 钻机; 废机油. 施工营地; 生活垃圾. 噪声; 柴油发电机、钻机、泵类、运输车; 噪声. 2、项目施工期大气环境影响分析 ⑴扬尘 项目勘查作业时主要产生扬尘，产生环节为探槽、钻探、采样取样等过程。 槽探预查过程中剥离土方、填方会产生扬尘，钻机钻孔过程及填方过程中会产生扬尘。根据国内外有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤颗粒度、土壤含水量有关。类比调查结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘量约为装卸量的1%；在采取较好的防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%；在土方及建筑材料的运输过程中，若车辆为敞篷运输，由于风力作用及运输车辆的行驶，会产生较大的扬尘，污染运输路线两侧区域，特别对槽探及钻探施工场地近周边车辆所经道路所在区域的环境空气质量影响最为明显。 ⑵柴油机尾气 钻探过程中的动力来源于井队自备的柴油机，柴油机运行过程中会排放一定量的大气污染物，主要为CO、HC、NOx和 PM10。本项目钻机配1台柴油机（功率1026kW）及1台发电机。根据相关资料，柴油机油耗约200g/kwh，在实际工作中，柴油机并非满负荷运转，柴油耗用量约为理论量的40%，即单台柴油机每小时耗柴油约82.08kg。 2014年5月16日，环境保护部及国家质量监督检验检疫总局联合发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014），标准规定了非道路移动机械用柴油机（含额定净功率不超过37kW的船用柴油机）和在道路上用于载人（货）的车辆装用的第二台柴油机排气污染物排放限值及测量方法，该标准为核准形式的污染物排放标准，各柴油机生产企业所生产的适用范围内的柴油机机型（或系族）均需要向主管部门提出核准申请，主管部门核准该柴油机机型（或系族）后，颁发相应核准证书，所有取得核准证书的机型均符合该排放标准要求；本项目所使用柴油机及发电机进行联合作业，柴油机主要选用广西玉柴集团C-T351201DA系列型号，该系列均有相应核准证书，因此本项目柴油机尾气中的CO、HC、NOx和PM10可满足该排放标准要求。 3、项目施工期水环境影响分析 ⑴洗漱废水 勘查期施工人员为50人，生活用水量按60L/人·d计，则用水量为990m3/a，污水产生量按用水量的80%进行核算，则生活污水产生量为792m3/a，主要成分为CODcr、BOD5、NH3-N、SS，生活区设置旱厕，生活污水定期清掏，直接作为勘查区绿化肥料使用，对水环境影响较小。 ⑵生产废水 ①钻探循环水 项目钻探循环用水由罐车取自勘查区北侧，靠近矿区长期居住居民水井。由汽车运输的方式。暂存在容积为10m3的储水池中，储水池在钻探附近空地，为临时开挖的，在钻探过程中0-20m管段采用清水钻探，产生的废水夹带岩屑进入泥浆池沉淀处理，同时配置泥浆液，在20m以下开始逐渐用泥浆钻探，泥浆池中的上清液循环利用。钻探泥浆循环使用，待完井时将泥浆池中的泥浆固化后填埋处置。项目为取岩心井，单井需要钻探泥浆的体积约为2m3(以井径110mm，井深200m计算），配置密度为1.06g/cm3的泥浆(粘土+膨润土)，用水量约为1.8m3，需要膨润土约53kg。 ②钻探冲洗废水 钻探冲洗废水主要包括地面设备、筛子、钻具等冲洗废水。根据相关资料，水基泥浆钻探时场地及钻具冲洗用水量约0.05m3/d，单井产生废水约0.5m2，7口井共产生冲洗废水3.5m3，该部分废水进入沉淀池内暂存后循环利用到钻探过程，不外排。 4、项目施工期声环境影响分析 本项目钻探过程中的噪声源主要是钻机（柴油机联动机组）、机泵和柴油机，其源强见表4-2。 表4-2 本项目主要噪声源强 序号; 名称; 源强. 1; 钻机; 90～100dB（A）. 2; 机泵; 80～90dB（A）. 3; 柴油机; 95～100dB（A）. 4; 发电机; 90～95dB（A）. 按照导则推荐的噪声衰减模式对勘查区场地噪声影响范围进行估算，结果见表4-3。 表4-3 噪声影响计算结果统计表 单位：dB（A） 序号; 估算声级; 距离钻机的距离（m）. 1; 80-100; 1. 2; 70; 10. 3; 60; 18. 4; 50; 57. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准：昼间60、夜间50. 根据表4-3，勘查过程中所产生的噪声会对周围一定区域内造成影响，但这种影响是暂时性的，将随着作业结束而消失。昼间噪声值于10m处达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间60dB（A），夜间噪声值在距离井场边界57m处达到夜间标准值55dB（A）。 由于本项目200m周围无声环境敏感点，并且钻探过程周期短，同时合理安排施工车辆进出场地的行驶路线和时间，注意限速行驶和禁止高音鸣号以减少地区交通噪声，对周围环境的影响是暂时的，因此在对近距离接触钻机的操作员工采取相应个体噪声防护措施后，钻探期间产生的声环境影响是可以接受的。 5、项目施工期固体废物影响分析 ⑴生活垃圾 勘查期间生活垃圾按每人每天产生0.1kg估算，项目劳动人员共50人，产生的生活垃圾为1.65t/a，生活区设置生活垃圾收集箱，定期清运至附近村庄生活垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置。 ⑵土石方固废 本项目不设表土堆场，产生的土石方分别堆放在探坑及钻孔附近；本项目共产生土方5162m3，开挖时，尽可能做到土壤的分层开挖、分别堆放，回填过程先回填深层土，再回填表土。特别是表层土壤应分层堆放，在施工完毕后回铺与地表，减轻对土壤的破坏，以利于植被的恢复和生长。本项目不设表土堆场，产生的土石方分层堆放在探坑和采坑附近，加盖篷布减少扬尘，施工结束后及时回填后一段时间即可恢复原状。具体项目土石方平衡分析见表4-4。 表4-4 项目土石方平衡分析一览表 单位:m3 工程项目; 挖方; 填方; 弃土石产生量; 备注. 槽探; 5042; 5042; 0; 槽探结束后土石方全部用于回填. 钻探; 120; 120; 0; 钻探剥离的地表剥离物勘查结束后全部用于勘查场地回填；钻探产生的岩芯矿石全部送西南冶金地质测试中心进行矿石的实验室流程试验. 合计; 5162; 5162; 0; 全部回填. 槽探挖方5042m3 回填5162m3 钻探挖方120m3 图4-1 项目土石方平衡图 ⑶钻机更换的废机油 钻机更换机油的频率为每6个月更换一次，每次更换量约为16L，年更换量为32L。更换完后用专用的危险废物容器收集，将废机油集中封闭收集，及时运回交由有危废处置资质的单位处置，不在勘查区暂存。 6、项目施工期生态环境影响分析 本项目对生态环境的影响主要集中在槽探及钻探工程，在施工过程中仅对工作区与施工便道造成地表小范围的植被和土壤破坏，不存在矿渣堆放问题，也不存在地下采空区影响问题，因此项目实施工程对生态环境的破坏程度和范围有限，主要表现在项目实施导致槽探及钻探工程工作区内小范围土体裸露，并将对该范围内的植物和动物生境造成干扰，对景观环境造成一定影响。 （1）工程占地影响 槽探及钻探工作施工时需临时占用少量土地，用于施工作业，将在短期内改变原有土地利用方式。由于工程占地面积有限，且不涉及农田等农业土地资源，故工程作业对土地利用影响不大，不会导致区域土地利用现状发生显著改变，也不会对农业土地资源造成不利影响，项目临时占地为槽探及钻探工作占用土地及施工便道，工作结束后，槽探工程探槽开挖的临时土石方及剥离的表土置于探槽两侧，施工结束后及时回填探槽，表土回铺、播撒草籽，进行生态恢复；钻探工程钻探场地需进行平整，平整场地时进行表土剥离，钻探完毕后，原平整后的场地覆盖表土、播撒草籽，进行生态恢复；施工营地施工期结束后拆除平整，并撒播草籽、进行生态恢复；临时施工道路待勘探期结束后，翻松后播撒区域本地植被进行植被恢复，使其原有的植被得以恢复。故本工程作业对土地利用影响不大，且是暂时性的，可通过工程措施和植被措施，使原有的地类得以恢复。 （2）水土流失影响 本项目勘探对水土流失的影响是暂时的，钻探施工作业会对原地形地貌、地表组成物质产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有固土防冲的能力，造成新的水土流失。 因此，总的来说，勘探活动会在一定程度上引发水土流失。 （3）植被影响 勘查过程槽探及钻井工作施工时需临时占用少量土地，清理一定面积和地表植被，同时工作期间弃土的临时堆放压占植被，会对植被产生一定的负面影响；此外，人为踩踏也会对地表植被造成直接影响，此类人为活动产生的最直接影响为导致生物量的毁损，间接影响是导致整体生产力的少量降低。 根据生态环境调查，本项目工作所在区域的生态环境较少受到破坏，生态系统结构较为完整，功能较好，系统的恢复再生能力较强。因此，本项目勘查工作对地表植被造成的破坏，将随着区域生态系统的自我修复及重建，慢慢修复，并维持在一个新的水平，即勘查工作对植被的影响较小。 虽然勘查工作对地表植被的影响较小，但本评价仍要求建设单位在勘查工作工程中，加强生态环境保护，最大限度地控制对地表植被的清理破坏面积；勘查工作结束后，采取积极有限的保护生态环境措施，减少对地表植被的影响。 （4）野生动物影响 勘查工作活动所产生的噪声会使得工作区附近的动物发生迁移，其影响范围可达工作区面积的5-10倍，直接对生活于其上的动物的生境造成影响。具有较强的转移能力的动物一般会随着人为活动的干扰，迅速转移到新的环境。由于工程所在区域属远离市区的深山，区域主要有国家Ⅰ级重点保护野生动物1种，国家Ⅱ级重点保护野生动物共18种，其中鸟类动物有11种，哺乳类动物7种，它们均是在勘查区进行觅食、饮水等过境活动，没有在此居留。勘查作业会对其造成一定干扰，工程期间运输车辆、施工机械等的噪声，也会对野生动物造成干扰和惊吓，影响其正常活动和觅食等。 勘查过程中人为活动干扰，将对作业区及周边的动物造成惊吓，影响其正常活动，或使得这些动物迁往他处，从而导致勘查作业区周围的动物数量下降，但这种影响范围有限，且影响是暂时使得，受到惊扰的部分动物会通过迁移在新的环境中建立新的活动范围，也可能在勘查结束后，重新回到原有的区域继续生存繁殖，项目建设中不会改变其区系组成，影响总体较小。 总体而言，勘查工作对陆生动物的影响范围不大，影响程度有限，影响时段是暂时性的。 （5）景观环境影响 勘查工作对工作区及其附近区域原有的自然景观造成一定的干扰，如原地表形态受到影响，植被遭到破坏，都将使原有的林地景观受到一定程度的破坏，此外，勘查过程中，会产生少量的土石方和废弃渣，此类废料的堆置，也将导致作业区与周围的自然景观差异明显，将影响周围自然景观，但是由于本项目仅为勘查工作，勘查期结束后，通过土方回填工程措施和植被恢复措施，可使原有的景观得以恢复，因此，项目建设对景观环境的影响不大，是暂时的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目环境影响时段主要为探矿期，勘探工作结束后进行生态恢复，无运营期环境影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 勘查区位于九龙县南东方向，距县城平距40km，隶属九龙县乌拉溪镇河坝村子耳石组所辖，北起七日沟，南至钻洞子沟，西止出龙洞，东至子耳石沟。地理坐标为：东经：101°35′11.8818″－101°36′56.8855″；北纬：28°41′42.9908″－28°43′12.9865″。勘查区地处川西高原，海拔高度+3200m～+4510m，属高山深切割区。山坡坡度大，一般35°，局部可达50°，多悬崖峭壁，形成侵蚀构造地貌。区内植被多为灌丛乔木混合林，地形险峻，最大相对高差达1310m，通视条件差，人烟稀少。 本项目远离城市人群密集活动区，项目所在地无基本农田、自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区及其它需要特别保护的生态功能区域，项目范围涉及国家二级公益林，根据九龙县林业和草原局出具的《关于对四川省九龙县子耳石沟上棚子铜钼矿详查探矿权是否涉及贡嘎山国家级自然保护遗地和生态公益林的函》（九林草函[2022]7号），该范围内可以进行探矿作业。 本项目会占用部分山林地，造成地表植被的破坏，植被盖度降低，对局部地区生态环境造成一定影响。该项目对环境的影响主要在施工期，通过加强施工期的环境监管工作，表层土单独堆放并在施工结束后回填，尽量减少临时占地等措施可减少项目建设对当地生态环境的破坏。且本项目为临时占地，施工结束后，建设单位将对临时占地及时恢复，在较短的时间内植被覆盖度即可达到建设前的水平。不会改变区域生态格局和生态系统的功能，生态环境影响程度有限，因此，选址较合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、勘查期水环境影响防治对策 （1）项目产生的废水 洗漱废水：场地勘查人员产生的洗漱废水，产生量约792m3/a，主要含COD、BOD5、NH3-H、SS等污染物质，生活区设置旱厕，生活污水定期清掏，直接作为勘查区绿化肥料使用，对水环境影响较小。 生产废水：本项目生产废水主要包括钻机泥浆和少量的设备冲洗废水，本项目钻探井采用水基泥浆钻探的方式，泥浆在泥浆池中配置，上清液循环利用不外排。项目钻探过程共计产生泥浆约30m3，其中大部分钻探泥浆在井内封存填埋，仅有井外少部分泥浆在泥浆池中固化镇埋处置，泥浆池中加入水泥、石灰、黄土等进行固化，固化时间约1h，作业期间井场无生产废水外排，不会对地表水环境造成明显影响。本项目设备冲洗废水单井产生量约0.5m3，该部分废水在沉淀池暂存后循环利用到钻探过程中不外排，对地表水环境造成的影响很小。 （2）项目生产废水回用可行性 本项目在正常工况下，生产废水主要包括完钻后泥浆池中的少量泥浆水和沉淀池中收集的钻探设备清洗排水，完井后的泥浆液大部分在井内最终固井填埋，其中泥浆液中的主要成分为膨润土、粘土和钻探岩屑，成分简单，不含污染物。 沉淀池中的废水主要以SS等污染物为主，可以作为周边荒草地的绿化用水，不会对井场及周边环境造成明显或累积性影响。泥浆液呈状棕黄色粘稠状，不能直接用于绿化，钻探泥浆若随意裸露地表会对周围地表景观造成破坏，造成视觉污染和景观不和谐，本项目将钻探泥浆直接在沉淀池和泥浆池进行填埋，其措施合理可行。 （3）本项目工作对项目周边河流的影响分析及防治措施 项目工作过程中对产生的生活垃圾进行了集中收集，生活污水设置了临时旱厕，生活污水定期清掏，直接作为勘查区绿化肥料使用，生产废水循环利用，不外排。槽探工作范围远离周边雨水沟，只有在遇到下雨等天气时，雨水将槽探工作中产生的泥土，冲刷到周边雨水沟，造成水体污染，主要污染因子为SS。所以为防止造成水体污染因采取以下防治措施： ①将项目临时生活区设置在远离雨水沟的位置。 ②项目在槽探及钻探作业时及时将开挖的泥土，使用篷布等进行遮盖。 ③将旱厕设置于远离雨水沟的位置。 采取以上措施后，项目工作过程中对项目周边河流的影响轻微。 （4）对区域地下水的防控措施 根据区域水文地质勘察资料，项目区水文地质勘探类型确定为二类一型， 即以裂隙充水含水层为主的水文地质条件简单的矿床。本项目为固体矿产资源勘察项目，采用的钻探设备为小型岩芯钻机。钻孔直径小，且采用使用专门研发的水基钻井液，钻井液中约90%以上的成分为水，10%左右为造浆剂的膨润土，剩余物料为钠盐、钙盐、硅酸盐等，最终由水泥经行封孔，因此不会产生地下水串层污染情况。 2、勘查期大气环境防治措施 （1）柴油发电产生的废气 本项目钻探过程中产生的大气污染物为柴油机尾气，其使用柴油机出厂时符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中要求，柴油机尾气中的CO、HC、NOx和PM10可满足该排放标准要求。 （2）扬尘 在槽探、钻探以及土方的堆放、运输过程中均会产生扬尘，为无组织排放。施工单位应加强施工作业区的规划管理，并采取定期洒水抑尘、篷布遮盖等防尘措施。应缩短工期，开挖土方采用临时覆盖等方式，缩小粉尘影响范围，及时回填减少粉尘影响时间。项目区附近没有居民居住，扬尘的产生主要对勘查作业人员产生影响，经采取以上措施后对周围大气环境影响轻微。 （3）拟采取的大气污染物防治措施 ①在设备物料的运输、堆存、使用过程中，轻搬轻运，及时覆盖，防止洒落，以减少扬尘的产生量，减轻对大气环境的影响。 ②对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量； ③加强工程管理，柴油机使用合规柴油，定期维修、保养设备。 本项目勘查区范围内无常住居民，钻探过程会对大气环境产生短期、轻微的影响。但这种影响属于阶段性的局部污染，完井之后污染源即消失，因此从影响时间及影响程度上来看，钻探作业期间污染源对大气环境的影响很小。 3、勘查期噪声影响分析及防治对策 为最大限度地减少噪声对环境的影响，建议施工期采用以下噪声防治措施： （1）合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，减小噪声对周围野生动物的影响； （2）降低设备声级，尽量选用低噪声钻孔机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （3）在施工便道车辆经过居民等敏感点分布时，应减速慢行，禁止鸣笛。 4、施工期固体废物环境影响分析 ①开挖的泥土应及时回填或就近填埋坑洼地绿化，避免长期堆放。 ②加强施工作业区生活垃圾的管理，避免生活垃圾混入施工弃土（渣），由施工人员自行收集送到指定场所处置，严禁野外随意丢弃。 ③施工单位加强对施工人员的教育和管理，不随地大小便，不随处随手乱扔垃圾，保证粪便和生活垃圾能集中处置。 ④在施工结束撤离时，应做好现场的清理和固体废弃物的处理处置工作，不得在地面遗留固体废弃物。 危险废物转移时应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》等相关法规、规定，本项目建立危险废物台账并定期向县级以上人民政府与环境保护行政主管部门上报危险废物的产生量、形态、特性等相关内容，同时在危险废物转移时填写危险废物转移联单。 本项目作业过程产生的固体废物，均可得到有效的处置，在采取相应的措施进行处置后，对环境影响较小。 5、勘查期生态环境影响分析及保护措施 根据工程分析，本项目对生态环境的影响主要集中在槽探及钻探工程，在施工过程中仅对工作区与施工便道造成地表小范围的植被和土壤破坏，不存在矿渣堆放问题，也不存在地下采空区影响问题，因此项目实施工程对生态环境的破坏程度和范围有限，主要表现在项目实施导致槽探及钻探工程工作区内小范围土体裸露，并将对该范围内的植物和动物生境造成干扰，对景观环境造成一定影响。 （1）生态环境保护总体措施 ①勘查便道、土石方临时堆场等设置要求：不新开车行便道，人行便道、土石方临时堆场选择植被覆盖率低处布设，少占压植被；选择低洼平缓地带布设，确保了场地坡脚稳定，必要时加强挡护，防治地质灾害发生；及时平整压实，防止水土流失；集中布置，防止到处散落，影响生态景观。 ②合理进行工程布置，精心组织勘查管理，严格将探槽活动控制在探槽两侧10m范围内，其他工程活动控制在以工程为中心，半径100m的占地范围内。在工程开挖过程中，尽量减少和有效控制对勘查区生态环境的影响范围和程度。 ③预先剥离的植毡层并妥善存储于探槽附近，存储过程注意防尘、水土流失。 ④勘查工程全部结束后，对探槽利用开挖土石方进行回填，对钻空及时进行封孔处理，同时对场地进行全面清理，不得留下杂物，将预先剥离的植毡层重新覆盖在受工程破坏的区域，以尽快恢复当地生态，消除因固废、勘查器材临时堆放点引起的生态斑点。 ⑤对项目工作人员加强思想教育，积极宣传环保知识，提高环保意识，明确环境保护要求。禁止任意践踏、破坏草场的行为，严禁捕猎野生动物。杜绝垃圾物品随意丢弃等情况的发生，严禁出现污水横流，污染当地地表水体，造成视觉污染的情况出现。 ⑥野生动植物保护措施：a.施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区和生活区范围内活动，最大限度减少对野生植物生存环境的破坏。b.加强管理，确保各环保设施正常运行，确保各项环保措施落实到位，施工时带罐作业，建设单位将产生的废机油使用专用容器收集后，立即交有资质单位处置，不在项目区暂存。避免各种污染物污染对土壤环境的影响，并进一步影响到其上部生长的野生植被；c.加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意砍伐野生植物，不得将野生植物作为薪柴使用；d.强化风险意识，制订切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对野生植物的生命及生存环境的威胁。e.加强对施工人员的环保宣传和培训工作，提高各级管理人员环保意识，使其自觉做好保护区域内野生动植物的工作。 （2）槽探及钻探工作的生态环境保护措施 在每个槽探开挖之前，预先剥离表层植被和土壤，再在单个槽探工作结束后，用槽探挖掘产生的弃土进行回填，再用预先剥离的表层植被进行生态恢复。对于单个探槽工作时间较长的，应预先剥离表层植毡层进行洒水养护，待单个槽探工作结束后，应对槽探工作产生的弃土石进行回填平整、人工拍实，并用预先剥离的表层植毡层和土壤进行生态恢复。 在边坡较大的地方开展、槽探工作时，应事先将开挖的土方装入编织袋，在坡脚设置装土编织袋拦挡后在堆放后续的土石方，并对堆土表面进行拍实或覆盖处理。采样、编录完成后，将弃土石自槽脚而上逐渐回填，回填过程中人工拍实，为防止覆土下滑，槽脚仍需利用已装土的编织袋拦挡。 因勘查区区地貌山体高大，大型、重型机械搬运困难，故目前本项目设计探槽采用人工开挖，钻探采用小型钻机，以减少大型机械对植被的碾压。 （3）勘查工作结束后植被恢复措施 ①槽探、钻探工程及临时道路 项目要求槽探工作结束后对槽探工作两侧开挖堆放的表土进行回填平整，对钻孔及时进行封孔处理，并播撒区域本地植被，进行植被恢复。勘探工作时对碾压的临时道路沿线进行清理和平整，迹地恢复，破坏较严重的区域进行人工播撒播植被。 ②施工营地 项目要求勘探工作结束后拆除临时设施、旱厕等，场地进行清理平整，旱厕进行清理回填，并人工播撒本地区域草种，进行植被恢复。 （4）生态减缓措施 从保护生态环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划期工作，施工期间加强物料临时堆集防护，禁止将挖掘出的土方堆放与水体两侧，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响；加强管理、减少污染；加强生态保护宣传教育。 6、绿色勘查要求 （1）车辆、机械设备通行时，要预先勘查设计路线，严禁随意碾压植被； （2）项目驻地选择地势平坦，植被稀疏或无植被地段搭建帐篷，在远离水源地点修建旱厕，建设集中垃圾堆放点，定期清理； （3）驻地撤离时，进行出场清理工作，恢复原状； （4）在勘查工作中，推广有利于环保生态环境的先进仪器、设备、工艺，并开展不同景观条件下各种勘查技术方法的有效性研究，提高地址勘查效率和生态环境效益； （5）矿产坚持资源总体规划编制应坚持“生态保护优先”的原则，把生态环境保护放在更加突出的位置，按照主体功能区规划和生态保护要求，优化地质勘查工作布局，严格设定勘查规划分区，合理设定地址勘查准入条件，促进地址勘查与生态环境保护协调发展； （6）开挖工程尽可能避开植被发育地区，确需在植被发育地区施工时，尽量采用浅钻代替探槽、便携式模块化钻机、一基多孔、一孔多枝等方法手段，以减少地表开挖对环境的扰动。 7、建设项目对地质环境的影响 项目所在区地质情况良好，无地质灾害或不良地质病害存在，本工程属探矿工程，探矿作业区较小，没有大面积的开挖，作业过程中产生废渣量有限，可通过就地填埋并恢复植被，工程作业不会导致地表塌陷、崩塌和滑坡等地质灾害发生。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目环境影响时段主要为探矿期，勘探工作结束后进行生态恢复，无运营期环境影响。 |
| 其他 | 本次针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，并对可研设计的污染物的治理措施进行了分析及完善，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度以达到预期的效果，具体管理目标见表5-1。 表5-1 项目环境管理目标 类别; 治理项目; 环保工程内容; 标准. 废气 治理; 施工扬尘; 施工期开挖表土使用篷布遮盖、洒水等防尘措施; 达标排放. 柴油机; 严格控制油品质量; 达标排放. 污水 治理; 洗漱废水; 生活区设置1座旱厕，生活污水定期清掏，直接作为勘查区绿化肥料使用; 不得排入地表水体. 生产废水; 冲洗设备废水经沉淀池循环利用，钻探泥浆在泥浆池中固化填埋处置. 噪声 治理; 柴油机、发电机配备相应减振、隔声设施; 厂外噪声达标. 固废 治理; 1、生活区设置生活垃圾收集箱，定期由运输车辆运至九龙县生活垃圾集中收集设施，由环卫部门清运处理。 2、一般固废，开挖土石方集中分类堆存，最终全部回填。 3、危险废物，钻机更换完的废机油用专用的危险废物容器收集，及时运回交由有危废处置资质的单位处置，不在勘查区暂存。; 处置率100%. 风险 防范; 1、钻探施工中，加强柴油的使用和管理，严禁机油、柴油等各种油料落地，如果发生外溢和散落则必须及时清理； 2、加强管理，加强定期巡查，并制定突发事故应急预案。; 最大限度地控制环境风险事故及事故后果. 生态治理; 本项目勘查活动造成的生态破坏主要表现在以下几点：探点表层剥离土的临时堆放对土地的占压；勘查活动对动物的影响等，待工程结束后应该对部分临时用地进行迹地恢复，恢复植被；在勘查过程中，尽量减少和有效控制对矿区生态环境的影响范围和程度，尽量避免大风降雨天气下施工。总之，在勘查结束后恢复与周围景观基本相协调，与原生地形、地貌基本一致，无明显斑块状、条带状视觉影响。; 恢复原貌. |
| 环保投资 | 本项目总投资1052.79万元，其中环保投资16.5万元，占总投资的1.57%，环保投资具体情况见表5-2。 表5-2 项目环保投资一览表 序号; 项目; 费用 （万元）; 备注. 1; 废水治理措施; 3; 新建1座临时防渗旱厕，并做好防渗措施；项目钻探工程单井配套设置1m3沉淀池和3m3泥浆池，冲洗设备废水经沉淀池循环利用，钻探泥浆在泥浆池中固化填埋处置；. 3; 施工期空气影响减免措施; 2; 剥离表土使用篷布遮盖，同时槽探及钻探过程中采用洒水抑尘措施，钻机使用清洁柴油燃料。. 4; 施工期噪声影响减免措施; 2; 柴油机安装消声器、减振、必要时设置可移动的简易隔声屏障等。. 5; 施工期固体废物处理; 1.5; 设置1座生活垃圾收集箱，定期由运输车辆运至九龙县生活垃圾集中收集设施，由环卫部门清运处理 ；废土石临时堆放使用篷布进行遮盖，勘查结束后及时回填；钻机更换完的废机油用专用的危险废物容器收集，及时运回交由有危废处置资质的单位处置，不在勘查区暂存。. 6; 生态保护及水土保持措施; 5; 钻探场地需进行平整，平整场地时进行表土剥离。钻探完毕后，原平整后的场地覆盖表土、播撒草籽，进行自然恢复；探槽开挖的临时土石方及剥离的表土置于探槽两侧，施工结束后及时回填探槽，表土回铺、播撒草籽，进行生态恢复；施工营地施工期结束后拆除平整，并撒播草籽、进行生态恢复。. 7; 防渗; 3; 对沉淀池、泥浆池按《石油化工工程防渗技术规范》(GBT 50934-2013)进行一般防渗区建设，渗透系数不小于≤10-7cm/s；对旱厕进行硬化建设。. 合计; 16.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工扰动区域按照水土保持设计方案进行工程措施、植物措施、临时措施 | 是否按水土保持措施采取了各项措施，土地进行了平整，植被进行了恢复 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 修建临时防渗旱厕，并做好防渗措施；建设5m3沉淀池。 | 有无废水外排现象，污染地表水体 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 有无废水外排现象，污染地表水体 | 有无废水外排现象，污染地表水体 | 无 | 无 |
| 声环境 | 选用低噪设备、合理施工 | / | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 施工期开挖表土使用篷布遮盖、洒水等防尘措施 | 施工期各项措施是否落实 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 设置生活垃圾收集箱，定期由运输车辆运至九龙县统一集中处置；开挖土石方集中分类堆存，最终全部回填；钻机更换完的废机油由专用密闭的危险废物容器收集，运回交由有危废处置资质的单位处置，不在勘查区暂存 | 施工期各项措施是否落实 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足区域环境功能和环境质量目标的角度分析，项目建设可行。

附  录

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境关系图

附图3 工程施工布置图

附图4 项目矿山探矿区缩减前后对比

附图5 九龙县县域空间管制规划图

附图6 甘孜州环境管控单元分布图

附图7 甘孜州生态红线保护图

附图8 九龙县水系图

附图9 项目监测点位示意图

附图10 项目典型生态保护措施平面布置示意图

附件：

附件1 项目委托书

附件2 企业营业执照

附件3探矿权拍卖成交确认书

附件4 四川省自然资源厅反馈项目相关情况的函

附件5 不涉及生态红线及基本农田核实证明

附件6 不涉及湾坝自然保护区及环贡嘎山风景名胜区的回复

附件7 不涉及饮用水源保护地的复函

附件8 不涉及旅游景区的回复

附件9 关于是否涉及贡嘎山自然保护遗地和生态公益林的函

附件10 不涉及生态重点功能区的复函

附件11 不涉及溪谷湿地公园的回复

附件12 不涉及雅砻江鲈鲤长丝裂腹鱼省级水产种质资源保护区的回复

附件13 检测报告