# 甘孜州乡城县冷龙沟流域综合规划

环境影响报告书

规划编制单位：中实建设工程咨询有限公司

环评编制单位：四川天府景鸿生态环境有限公司

编制时间：二〇二五年七月

目录

1. 总则	1

1.1. 规划背景及任务来源	1

1.2. 评价依据	2

1.3. 评价目的	6

1.4. 评价原则	7

1.5. 评价范围及时段	8

1.6. 环境保护目标	9

1.7. 评价标准	10

1.8. 评价内容及评价重点	12

1.9. 相关区划	13

1.10. 评价方法与工作程序	17

2. 规划分析	19

2.1. 规划概述	19

2.2. 规划协调性分析	30

3. 现状调查与评价	53

3.1. 自然环境概况	53

3.2. 社会经济概况	59

3.3. 环境现状与回顾性分析	59

3.4. 面临的环境问题与解决方向	141

3.5. 环境制约性因素分析	142

4. 环境影响识别与评价指标体系	144

4.1. 环境影响识别	144

4.2. 生态环境保护定位	147

4.3. 评价指标体系	149

5. 环境影响预测与评价	151

5.1. 预测情景设置	151

5.2. 水文水资源影响预测与评价	151

5.3. 水环境影响预测与评价	153

5.4. 生态影响预测与评价	155

5.5. 生态风险评价	168

5.6. 资源环境承载状况评估	169

6. 规划方案环境合理性论证和优化调整建议	171

6.1. 规划方案环境合理性论证	171

6.2. 规划优化调整建议	182

7. 环境影响减缓对策与措施	184

7.1. 流域生态环境管控	184

7.2. 生态环境保护与污染防治对策和措施	186

8. 环境监测与环境影响跟踪评价计划和建设项目环境影响评价要求	198

8.1. 监测与跟踪评价原则	198

8.2. 目的和任务	198

8.3. 环境监测计划	199

8.4. 环境影响跟踪评价计划	201

8.5. 建设项目环境影响评价的重点内容和基本要求	203

9. 公众参与和会商意见	205

9.1. 公众参与的目的与原则	205

9.2. 公众参与的内容与作用	205

9.3. 公众参与对象、方式与过程	206

9.4. 问卷调查	208

9.5. 对公众意见的采纳情况	209

9.6. 调查小结	209

10. 评价结论	210

10.1. 规划概况	210

10.2. 流域生态环境保护定位和环境目标	211

10.3. 流域现状调查与评价	212

10.4. 规划实施环境影响预测与评价	215

10.5. 规划协调性分析及环境合理性	218

10.6. 环境影响减缓措施	220

10.7. 环境监测与跟踪评价计划	221

10.8. 公众参与及会商	222

10.9. 总体评价结论	222

总则

规划背景及任务来源

冷龙沟为硕曲右岸一级支流，定曲河二级支流。发源于格绕垭卡，从东北向西南经尼色拥村流至马安山折向东南，在冷龙村左纳热拥沟，在乡城县城处转向东流，在热卡村附近流入硕曲。全流域面积79.0km2，河长18.2km，比降68.704‰。

冷龙沟流域内植被覆盖较好，主要分部在流域中下游河谷地带，植物种群多样，海拔4000m以上为高山草甸和高山灌丛草旬，海拔3000～4000m多为针阔叶混交林，海拔2500～3000m为河谷早生灌木丛。冷龙沟两岸物理地质作用较强烈，不良物理地质现象有崩塌、坍滑及滑坡，局部有小规模泥石流分布。冷龙沟降雨主要集+中在每年的6~9月，每年的蒸发量是降雨量5倍，导致山坡上植被差，生态十分脆弱。同时，冷龙沟也是县城饮水水源地，降水时空分布不均，季节性缺水严重，县城用水需求无法持续保障。由于冷龙沟流域未统筹开发规划，流域水资源尚未得到合理的开发区利用。因此，冷龙沟流域综合开发规划对优化资源配置、改善生态环境、实现乡城县经济可持续发展具有重要意义。

为了合理开发利用冷龙沟流域水资源，乡城县水务局委托中实建设工程咨询有限公司编制了《甘孜州乡城县冷龙沟流域综合规划》。本次规划工程以防洪减灾、水源工程为主，共规划工程6项。根据《中国人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》和《四川省环境保护条例》，规划编制单位中实建设工程咨询有限公司于2024年6月委托我公司编制《甘孜州乡城县冷龙沟流域综合规划环境影响报告书》。

我司接受委托后，按照《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》《规划环境影响评价技术导则 总纲》和《规划环境影响评价技术导则 流域综合规划》（HJ 1218-2021）等要求，组织专业技术人员对冷龙沟流域进行现场踏勘、调研与资料收集，对规划实施后可能造成的环境影响作出分析、预测和评估，提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施。

评价依据

法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.04修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.06修正）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.06）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.01）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12修订）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2019.08修订）；

（9）《中华人民共和国水法》（2016.07修订）；

（10）《中华人民共和国农业法》（2013.01）；

（11）《中华人民共和国渔业法》（2013.12修订）；

（12）《中华人民共和国防洪法》（2016.07修订）；

（13）《中华人民共和国野生动物保护法》（2023.05）；

（14）《中华人民共和国森林法》（2019.12修订）；

（15）《中华人民共和国草原法》（2021.04）；

（16）《中华人民共和国长江保护法》（2020.12）；

（17）《中华人民共和国湿地保护法》（2022.06）；

（18）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013.12）；

（19）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016.02）；

（20）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017.10修订）；

（21）《中华人民共和国河道管理条例》（2018.03修订）；

（22）《规划环境影响评价条例》（2009.08）；

（23）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）；

（24）《基本农田保护条例》，2011年1月8日；

（25）《中华人民共和国防汛条例》，2011年1月8日。

部门规章与规范性文件

（1）《森林公园管理办法》（2016.9修订）；

（2）《国家重点保护野生动物名录》（2021.2）；

（3）《国家重点保护野生植物名录》（2021.9）；

（4）《水生生物增殖放流管理规定》（农业部令第20号，2009年5月）；

（5）《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号）；

（6）《全国生态功能区划（修编版）》（2015年）；

（7）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕14号）；

（8）《关于发布〈中国生物多样性保护优先区域范围〉的公告》（环保部公告2015 年第94号）；

（9）《水利部 国家发展改革委关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通 知》（水节约〔2022〕113号）；

（11）《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的批复》（国函 〔2011〕167号）；

（12）《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发〔2014〕65号）；

（13）《关于进一步加强水利规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2014〕43 号）；

（14）《关于规划环境影响评价加强空间管制、问题管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）；

（15）《关于做好生物多样性保护优先区域有关工作的通知》（环发〔2015〕177号）；

（16）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 〔2016〕150号）；

（18）《生态环境部、国家发展改革委关于印发长江保护修复攻坚战行动计划的通 知》（环水体〔2018〕181号）；

（19）《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发（2021）23号）；

（20）《关于进一步加强水生生物资源保护，严格环境影响评价管理的通知》（环发 〔2013〕186号）；

（21）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（环发〔2004〕24号）；

（22）《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）；

（23）《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》（农长渔发〔2019〕1号）；

（24）《关于印发<重点流域水生生物多样性保护方案>的通知》（环生态〔2018〕3号）；

（25）《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》 （国办发〔2018〕95号）。

（26）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

（28）《四川省长江经济带发展负面清单指南（试行）》；

（29）《长江经济带战略环境评价四川省“三线一单”编制文本》（四川省生态环境厅，2019年4月）；

（30）《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38号）；

（31）《水利部关于强化流域治理管理的指导意见》（水办〔2022〕1号）；

地方性法规、规章和地方规范性文件

- 《四川省环境保护条例》（2017.9修订）；

- 《四川省土壤污染防治条例》（2023年7月1日）；

- 《四川省森林公园管理条例》（2000.11）；

- 《四川省野生植物保护条例》（2014.11）；

- 《四川省主体功能区规划》（四川省人民政府，2013年）；

- 《四川省生态功能区划》（四川省人民政府，2006年）；

- 《四川省水功能区划》（2010年）；

- 《四川省人民政府关于进一步加强规划环境影响评价的意见》（川府发 〔2018〕21号）；

- 《四川省人民政府关于进一步加强和规范水电建设管理的意见》（川府发〔2016〕47号）；

- 《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021.2）；

- 《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）；

- 《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）；

- 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）；

- 《四川省新增重点保护野生动物名录》（2000.9.13）；

- 《四川省重点保护野生动物名录》（1990.3）；

- 关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和 《项目环评“三线一单”符合分析技术要点（试行）》的通知（2021.12）；

- 《四川省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（2022.6）；

- 《四川省“三区三线”划定成果》（2022.11）；

- 《四川省“十四五”生态环境保护规划》；

- 《四川省“十四五”水安全保障规划》；

- 《四川省水资源综合规划》（2014年）；

- 《四川省“十四五”自然资源保护和利用规划》；

- 《关于进一步加强水利规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2014〕43号）；

- 《关于进一步加强规划环境影响评价的意见》（川府发〔2018〕21号）；

- 《乡城县水土保持“十四五”规划》；

- 《乡城县“十四五”水安全保障规划（2021-2025）》；

- 《甘孜藏族自治州乡城县国土空间总体规划（2021-2035）》。

技术规范

（1）《规划环境影响评价技术导则  总纲》（HJ130-2019）；

（2）《规划环境影响评价技术导则  流域综合规划》（HJ1218-2021）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（5）《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）；

（6）《河流水生生物栖息地保护技术规范》（NB/T 10485-2021）；

（7）《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T712-2021）；

（8）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（9）《水库渔业资源调查规范》（SL167-2014）；

（10）《渔业生态环境监测规范》（SC/T9102-2007）；

（11）《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T9402-2010）；

（12）《野生植物资源调查技术规程》（LY/T1820-2009）；

（13）《江河流域规划编制规程》（SL201-2015）。

相关技术文件

- 《古瓦水电站2022年度水生生态监测报告》；

- 《冷龙沟河湖缓冲带划分技术报告》；

- 《四川省乡城县冷龙沟集中式饮用水水源保护区划分技术报告》；

- 《乡城县尼色拥水库工程水生生物影响评价及补救措施专题报告》；

- 《乡城县尼色拥水库工程建设项目对陆生生物影响评价及补救措施专题报告》。

评价目的

（1）甘孜州乡城县冷龙沟流域综合规划环境影响评价以改善水生态环境质量、维护生态安全为目标，以落实碳达峰碳中和目标和加强生物多样性保护为导向，论证规划方案的环境合理性和社会环境效益，统筹流域治理、开发、利用和保护的关系，提出优化调整建议、不良生态环境影响的减缓措施及生态环境保护对策，推动流域绿色高质量发展，为规划综合决策和实施提供依据。

（2）以落实和维护“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”为目标，以“生态环境准入清单”为抓手，通过评价识别制约规划实施的主要资源环境因素，在四川省“三线一单”划定成果的基础上，提出流域水环境质量底线和水资源利用上线管控要求。

（3）开展流域生态环境现状调查、流域已开发项目环境影响回顾性评价，分析流域现存生态环境问题和原因，识别制约规划实施的主要资源环境因素，分析预测规划对流域水资源、生态系统等累积性影响。

（4）论证规划方案的环境合理性和环境效益，提出规划方案优化调整建议并与规划充分互动，明确不良生态环境影响的减缓措施，提出重点工程的环境保护工作建议和项目环评工作重点，协调流域水资源开发利用与生态环境保护的关系，为规划决策和规划实施过程中的环境管理提供依据。

评价原则

（1）全程参与、充分互动

规划环评及早介入规划编制工作，并与规划前期研究和方案编制、论证、审定等 关键环节和过程充分互动，吸纳各方意见，优化规划方案。

（2）严守红线、强化管控

充分衔接四川省己发布实施的“三线一单”划定成果，严守生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线要求，结合评价结果进一步提出流域环境保护要求及细化重点区域生态环境管控要求的建议，指导流域专业规划或专项规划、支流下层位规划或建设项目环境准入，实现流域规划、建设项目环境影响评价的系统衔接和协同管理。

（3）统筹衔接、突出重点

科学统筹水陆域、上下游、左右岸、干支流生态环境保护和绿色发展，系统考虑流域开发、治理、利用、保护和管理任务与流域内各生态环境要素的关系，重点关注规划实施对流域生态系统整体性、累积性影响。

（4）协调一致、科学系统

评价内容和深度与本次流域综合规划的层级、详尽程度协调一致，与区域的环境管理要求相适应，并依据不同层级规划的决策需求，提 出相应的宏观决策建议以及具体的生态环境管理要求，加强流域整体性保护。

评价范围及时段

评价范围

冷龙沟流域综合规划环境影响评价的范围与规划的范围相当。评价范围的界定从空间和时间两方面考虑：空间尺度上，流域规划环评的范围一般以流域的界限为评价的空间范围；时间尺度上，应从流域的实际情况出发，除分析规划项目在规划期内的影响外，还应考虑到已被开发利用的流域过去、现在和将来的影响。

规划环评范围主要包括规划范围及主要环境要素影响涉及的范围，统筹兼顾流域上下游、干支流、左右岸、河（湖）滨带、地表和地下集水区、调入区和调出区及江河湖海交汇区。本次规划环境影响评价的地域范围为冷龙沟流域，流域范围在东经99°73′~99°80′，北纬28°94′~29°07′。干流全长18.2km，流域面积79.0km2。

甘孜州乡城县冷龙沟流域综合规划主要环境要素包括水文水资源、水环境、生态环境和环境敏感区，各环境要素评价范围详见下表。

表 1流域各环境要素评价范围统计表

| 环境要素 | 环境因子 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 水文水资源 | 水文情势 | 冷龙沟干流及支流巨美拥，重点评价流域规划的水利工程设施河段 |
|  | 水资源 | 冷龙沟流域范围 |
| 水环境 | 水质 | 冷龙沟干流及支流巨美拥 |
|  | 水温 | 冷龙沟干流及支流巨美拥 |
| 水生态 | 生态完整性 | 冷龙沟流域 |
|  | 水生生态 | 冷龙沟流域 |
|  | 陆生生态 | 冷龙沟流域范围 |
| 环境敏感区 | 饮用水源保护区 | 乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源地 |
|  | 自然保护区 | 无 |
|  | 风景名胜区 | 无 |
|  | 森林公园 | 无 |
|  | 地质公园 | 无 |
| 社会环境 | 冷龙沟流域涉及的热郎宫村、冷龙村、东宫村、色尔宫村 |  |

评价时段

规划环评评价水平年与冷龙沟流域综合规划水平年基本保持一致，现状评价水平年为2022年（部分数据引用至2023年），近期影响预测水平年为2030年，远期影响预测水平年为2035年。

环境保护目标

环境保护目标

- 水资源

- 全面落实最严格水资源管理制度，合理开发利用和保护水资源，在节水的前提下对水资源进行优化配置，提高水资源利用率，保障水资源可持续利用。严格控制流域水资源开发总量，水资源开发不致对区域水资源利用带来明显不利影响。在保障生态流基流的基础上，充分满足河流生态环境需水要求。

- 水环境

- 水环境保护目标主要为维护河流水功能，保障水质安全，使规划水域水质能满足水功能区水质目标要求，水环境得到改善。

- 水生态

保持和维护流域生态系统结构和功能的完整性、可持续性，维持生态系统健康，确保流域内重要自然生态系统、自然景观和生物多样性得到系统性保护；流域内重点保护动植物等得到有效保护。

（4）社会环境

提高流域水资源利用率，完善防洪减灾体系，改善城乡供水条件，促进流域经济、社会可持续发展，确保水资源开发与当地经济社会、生态建设协调可持续发展。通过科学、合理的资源开发和配置，协调好规划工程项目与移民安置、环境保护之间的关系，从源头上减少移民数量，保障移民生活水平和环境卫生条件。

合理利用和保护规划相关区域土地资源，避免或减少规划实施对土地资源的破坏，保持土地资源可持续利用；提高流域灌溉供水能力、改善土壤保肥保水能力，保持农业生产可持续发展，保障粮食安全；有效控制和防止规划实施引起土壤退化问题。

环境敏感目标

- 自然保护区等

冷龙沟流域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园。但涉及一处饮用水水源地，为县城饮用水水源地。

表 2 冷龙沟流域环境敏感目标统计表

| 环境敏感区类型 | 敏感区 | 保护区级别 | 敏感对象 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用水源保护区 | 冷龙沟水源地 | 县城饮用水源地 | 地表水源地 | 保障水源地水质达标 |

- 珍稀保护野生动植物

基础资料收集和实地调查相结合法进行分析，根据《乡城县尼色拥水库工程水生生物影响评价及补救措施专题报告》及《》，冷龙沟流域范围内不涉及珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动植物。

评价标准

环境质量标准

- 地表水环境质量

根据《四川省水功能区划》及饮用水水源地要求，规划河段水环境执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表 3 地表水环境质量标准

| 序号 | 项目 | Ⅱ类标准 | Ⅲ类标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 |  | ℃ |
| 2 | pH值 | 6-9 | 6-9 | 无量纲 |
| 3 | 溶解氧 | 6 | 5 | mg/L |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 4 | 4 | mg/L |
| 5 | 生化需氧量（BOD5） | 15 | 3 | mg/L |
| 6 | 氨氮 | 0.5 | 1.0 | mg/L |
| 7 | 总氮（湖、库、以N计） | 0.5 | 1.0 | mg/L |
| 8 | 总磷（以P 计） | 0.1（湖、库 0.025） | 0.1（湖、库 0.05） | mg/L |
| 9 | 铜 | 1.0 | 1.0 | mg/L |
| 10 | 锌 | 1.0 | 1.0 | mg/L |
| 11 | 氟化物（以F-计） | 1.0 | 1.0 | mg/L |
| 12 | 硒 | 0.01 | 0.01 | mg/L |
| 13 | 砷 | 0.05 | 0.05 | mg/L |
| 14 | 汞 | 0.00005 | 0.0001 | mg/L |
| 15 | 镉 | 0.005 | 0.005 | mg/L |
| 16 | 铬（六价） | 0.05 | 0.05 | mg/L |
| 17 | 铅 | 0.01 | 0.05 | mg/L |
| 18 | 氰化物 | 0.05 | 0.2 | mg/L |
| 19 | 挥发酚 | 0.002 | 0.005 | mg/L |
| 20 | 石油类 | 0.05 | 0.05 | mg/L |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 | mg/L |
| 22 | 硫化物 | 0.2 | 0.2 | mg/L |
| 23 | 类大肠菌群 | 2000 | 10000 | 个/L |

表 4 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值

| 序号 | 项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸盐（以SO42-计） | 250 | mg/L |
| 2 | 氯化物（以Cl-计） | 250 | mg/L |
| 3 | 硝酸盐（以N计） | 10 | mg/L |
| 4 | 铁 | 0.3 | mg/L |
| 5 | 锰 | 0.1 | mg/L |

（2）地下水环境

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境

规划河段声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）大气环境

大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（5）生态环境

符合国家和四川省有关生态质量的规定和要求，以不减少流域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统稳定性为标准。

污染物排放标准

（1）废水

规划河段地表水执行Ⅲ类水质标准的水域，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；经城镇污水处理厂处理的污水，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 废气

由于规划方案中的防洪工程和水资源开发利用产生的大气污染物以无组织排放为主，故本评价执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染物排放限制。

- 噪声

规划项目施工执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12512-2011）中的相应标准；运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。

- 固废

本评价执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

评价内容及评价重点

评价内容

- 阐明流域综合规划任务、规划目标，并分析冷龙沟流域综合规划与国家相关政策与法律法规的符合性，与国家上位规划的符合性，与区域地方相关规划的协调性及规划内部的协调性。

- 在收集冷龙沟流域相关资料的基础上，对流域的水文水资源、水环境、生态环境、环境敏感区现状分河段分区域进行调查与评价；对流域环境影响进行回顾性评价，并对环境发展趋势进行分析。在此基础上，识别主要环境问题，分析规划实施的环境制约因素。

（3）结合冷龙沟流域环境特点及具体规划方案，对规划进行环境影响因素分析和环境影响初步识别，制定评价指标体系。

（4）预测流域综合规划实施对水文水资源、水环境、生态环境、社会及环境敏感区的影响，对规划实施产生的环境风险进行识别与预测。

（5）从布局的环境合理性、规划规模的环境合理性、规划时序合理性及环境保护目标的可达性论证流域综合规划方案的合理性，并从法律制约、资源制约、生态保护制约等方面提出规划实施存在的障碍，并提出规划方案进行优化调整建议。

（6）结合冷龙沟流域环境特点、生态地位和现状评价结果，对规划实施后的不利影响提出可行的环境保护对策措施，并制定跟踪评价计划。

（7）从环境保护角度，对流域综合规划实施的可行性做出结论，并对规划实施过程中存在的问题提出合理性建议。

评价重点

冷龙沟流域目前存在的主要问题是防洪工程体系不健全、城市供水保障问题突出等。根据其特点及存在问题，识别出以下评价工作的重点:

（1）规划与国家及省区相关法律法规、规划、政策文件、功能区划的符合性和协调性分析，规划内部的协调性分析。

（2）冷龙沟流域已有环境现状、环境问题及发展趋势分析评价。

（3）分析规划实施对水文水资源、水环境、生态环境、社会环境、土地资源、环境敏感区的影响，并提出合理有效的环境保护对策与减缓措施。

（4）从总体布局、开发时序等角度分析规划方案的环境合理性，体现由于环评早期介入，规划进行的优化调整过程，并提出进一步优化调整的建议。

（5）从规划布局、规模、开发时序等角度，论证流域综合规划方案的环境合理性，并提出规划方案的优化调整建议。

（6）分析流域水资源、水环境、生态等要素对规划实施的承载能力，对规划实施的水资源利用目标、水环境保护目标、生态保护目标可达性进行分析。

（7）从环境保护角度，对冷龙沟流域综合规划提出合理的、可行的优化调整方案。

相关区划

水环境功能区划及饮用水源保护区概况

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》和《四川省水功能区划报告》（2020年10月），本项目所在冷龙沟尚未划分水功能区，冷龙沟为硕曲右岸一级支流，根据《四川省水功能区划》，硕曲共划分四个一级水功能区，冷龙沟河口位于硕曲河理塘乡城保留区，硕曲河水功能区划详见表 5。

表 5 硕曲河水功能区划情况表

| 水功能一级区名称 | 起始范围 | 终止范围 | 水质代表断面 | 长度 （km） | 水质 现状 | 水质目标 | 区划 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始范围名称 （东经，北纬） | 终止范围名称 （东经，北纬） |  |  |  |  |  |
| 硕曲河源头水保护区 | 河源 99°58ˊ24″ 29°46ˊ38″ | 喇嘛亚 99°49ˊ52″ 29°50ˊ19″ | 喇嘛亚 | 81 | Ⅱ | Ⅱ | 源头水 |
| 硕曲河理塘乡城保留区 | 喇嘛亚 99°49ˊ52″ 29°50ˊ19″ | 洞松 99°48ˊ26″ 28°45ˊ41″ | 洞松 | 167 | Ⅱ | Ⅱ | 开发利用程度不高 |
| 硕曲河川滇缓冲区 | 洞松 99°48ˊ26″ 28°45ˊ41″ | 毛屋 99°21ˊ41″ 28°26ˊ45″ | 毛屋 | 17 | Ⅱ | Ⅱ | 省界 |
| 硕曲河得荣保留区 | 毛屋 99°21ˊ41″ 28°26ˊ45″ | 河口 99°15ˊ22″ 28°25ˊ40″ | 日瓦 | 25 | Ⅱ | Ⅱ | 开发利用程度不高 |

根据《乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区调整划分技术报告》，冷龙沟开发利用主要为乡城县城水源地，该区内应控制相关项目的建设，水质类别控制标准应不低于水源地水质要求类别，冷龙沟水源地水源类型为地表水，即地表水饮用水水源一级保护区内的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；二级保护区内的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源各级保护区的范围，即：

取水口：乡城县冷龙沟冷龙村，供水水厂上游643米，地理坐标为东经99°45′25.98"，北纬29°01′20.84"。

一级保护区水域范围：取水口下游100米上溯至取水口上游干支流1000米，多年平均水位线下的水域。

一级保护区陆域范围：对应一级保护区水域边界沿岸纵深50米的陆域。

一级保护区面积共计0.218km2。

二级保护区水域范围：取水口下游300米起上游整个干支流河道，多年平均水位线下的水域（一级保护区水域范围除外）。

二级保护区陆域范围：取水口下游300米起的上游整个汇水区域内除一级保护区以外的陆域。

二级保护区面积共计37.991km2。

综上，乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区划分结果统计如下：

表 6 乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区划分结果表

| 水源地名称 | 取水口 | 一级保护区 | 二级保护区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源地 | 乡城县冷龙沟冷龙村，供水水厂上游643米，地理坐标为东经99°45′25.98"，北纬29°01′20.84" | 取水口下游100米上溯至取水口上游干支流1000米，多年平均水位线下的水域；对应一级保护区水域边界沿岸纵深50米的陆域 | 取水口下游300米起上游整个干支流河道，多年平均水位线下的水域（一级保护区水域范围除外）；取水口下游300米起的上游整个汇水区域内除一级保护区以外的陆域 |

图 1 乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区划分总图

生态功能区划

根据《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号），冷龙沟所在区域属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区），不涉及禁止开发区域。该区域主体功能定位：大熊猫、羚牛、金丝猴等重要珍稀生物的栖息地，国家乃至世界生物多样性保护重要区域，全省重要的生物多样性、涵养水源、保持水土、维系生态平衡的主要区域。

资源环境生态红线管控与环境敏感区

根据《甘孜藏族自治州2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，甘孜州生态换保护红线划定面积69545.66km，占辖区面积的的46.48%。本次规划对于生态红线分析叠图使用见下图。

流域规划范围内涉及水环境优先保护区及一般管控区。

表 7 流域分区管控要求

| 管控分区类别 | 管控要求 |
| --- | --- |
| 水环境优先保护区 | 加强水生生物多样性保护，落实《水产种质资源保护区管理暂行办法》《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》等政策要求，严格管控水产种质资源保护区内人为活动，保护区内实行全年禁渔，强化外来物种入侵管控。 |
|  | 加强长江鱼类保护区等水生生物栖息地保护，控制人类活动影响，依法有序退出水生生物栖息地内的人类活动。加强岷江、雅江源头水源涵养区保护，控制过度放牧，因地制宜提高水源涵养能力。 |
| 一般管控区 | 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。完善磷矿矿井水、淋溶水收集处理，强化废水处理设施运行管理，加强重点排污单位在线监测预警和诊断评估。 |
|  | 持续巩固水环境治理成效。以排污口管理为抓手落实主要污染物排放控制加强干支流沿线入河排污口登记、审批和监督管理。持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统，强化运行监管。以资源承载能力相适应，合理规划水产养殖、畜禽养殖空间及规模，推进健康养殖，强化养殖废水废物资源化利用。强化流城内工业点源、规模化畜禽养殖场等点源运行监管，确保达标排放，鼓励有条件的开展提标升级改造。强化生态流量监管，保障生态流量。 |
|  | 推进士著鱼类保护，严格执行各级人民政府重点水域禁捕要求。加强涉渔工程水生生物专题影响评价，督促落实生态保护措施，减缓涉渔工程建设对水生生物及其栖息生境影响。推进长江（金沙江）干流及岷江、沱江、嘉江、雅江等重要支流梯级电站（水库）多目标联合调度，保障河流生态流，增强河流纵向连通性。 |

图 2 冷龙沟流域与生态红线叠图分析

评价方法与工作程序

评价方法

根据冷龙沟流域自然环境、生态环境、社会环境特点，结合本次综合规划所涉及的主要环境因素特性，综合分析确定各环境因子的预测和评价方法，主要包括环境数学模型、情景分析法、对比分析法和生态机理等方法。预测评价方法见表 8。

表 8 环境影响评价适用的评价方法

| 评价内容 |  | 预测评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 环境现状调查与评价 |  | 资料收集法、现场调查法、生态调查、环境监测、3S技术 |
| 规划分析 |  | 叠图法、矩阵法、专家咨询法 |
| 规划环境影响识别 |  | 叠图法、矩阵法、专家咨询法 |
| 规划环境影响预测与评价 | 水文水资源 | 统计分析法、情景分析法 |
|  | 水环境 | 统计分析法、专家咨询法、对比分析法、综合指数法 |
|  | 生态 | 生态机理法、叠图法、情景分析法、景观生态学法 |
|  | 自然资源 | 统计分析法、对比分析法 |
| 规划环境合理性综合论证 |  | 叠图法、专家判断法 |
| 公众参与 |  | 会商、专家咨询、问卷调查、网络公示 |

工作程序

图 3 冷龙沟流域综合规划环境影响片国家工作程序图

规划分析

规划概述

规划基本原则

1）生态优先、绿色发展。落实主体功能区战略，把水生态环境保护放在优先位置。实行最严格的生态保护和水资源管理制度，发挥水资源刚性约束作用。按照“确有需要、生态安全、可持续”的要求，科学有序开发利用水资源，实现流域经济社会与生态环境和谐发展。

2）统筹兼顾、突出重点。统筹治理、保护与开发，以及流域与区域、上下游、左右岸和不同行业之间的关系。突出流域治理、保护和开发重点，注重兴利除害结合，重点解决生态环境保护与修复、防洪减灾与水资源开发利用等问题。

3）空间均衡、优化配置。以水资源承载能力为约束条件，强化节水，合理分水，管住用水，从流域和区域不同尺度空间均衡配置水资源，强化取、供、用、耗、排的全程监控，统筹生活、生态、生产用水，发挥流域水资源综合效益。

4）因地制宜、注重实效。抓住流域治理、保护和水资源开发利用的主要矛盾，按照轻重缓急，合理确定规划目标、任务和实施方案。

规划的范围、水平年

规划范围

乡城县冷龙沟流域面积79.0km2，涉及热郎宫村、冷龙村、东宫村和色尔宫村4个行政村。

水平年

本规划现状年为2022年，规划近期水平年为2025年，远期水平年为2035年。本次规划以近期为重点。

规划目标

总体目标：

完善流域防洪减灾、水资源综合利用、水资源保护和生态修复、水土保持综合治理及流域综合管理五大体系，保障防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，提高流域管理水平，支撑流域高质量发展。

（1）水资源

根据《乡城县县域村镇体系规划和城市总体规划（2017-2035年)》：规划目标：至规划期末，县城及重点城镇（尼斯镇、青德镇、热打镇、水洼乡)镇区集中供水普及率达到100%，一般乡镇镇区集中供水普及率达到95%。供水水质全面达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）和《城镇供水水质标准》。

（2）防洪减灾

合理安排洪水出路，保障防洪安全，力争常遇洪水不受灾，确保生活有序、生产正常；最大程度减少大洪水期间的灾害损失，控制特大洪水的影响范围与受灾损失程度；加大小流域综合治理力度，加强风险管理，减少山洪灾害损失；不断完善预测预警预报系统，建立防灾减灾风险评估和预警机制。

- 流域水生态修复

以保护水源地水质和改善水生态环境为目标，加强流域重点污染源治理，推进上中游水土保持生态建设和小流域综合治理，加快坡耕地整治改造，并加强水土保持监督管理，使群众生产生活条件、区域生态环境明显改善。到2025年，基本建设与乡城县社会经济发展相适应的水土流失综合防治体系，人为水土流失得到有效控制，生态环境得以持续改善，水土保持生态文明建设取得显著成效。

- 流域综合管理

逐步完善流域管理与区域管理相结合的管理体制和机制，加强管理能力建设和科技支撑，流域综合管理能力和公共服务水平得到显著提高。

规划总体布局

流域上游区域（源头段）

区域主要特点为河道两岸多为原始森林，海拔为3500m以上，无人类活动，该区域主要为加强源头水源涵养采用多种措施保障河流生态需水，维系河流生态服务功能。

流域中下游区域

冷龙沟流域中下游区域山高坡陡，植被较好，人烟稀少，人类影响不大，水土流失相对较轻。该区域主要为饮用水水源地保护，改善水环境状况，采用多种措施保障河流生态需水，开展水资源开发利用及水土保持综合治理。

规划重点任务

防洪减灾规划

- 防洪工程

根据流域洪水特性、防洪保护对象分布情况、所处的自然地理条件及规划确定的防洪目标，规划以堤防为主或堤库结合的防洪工程体系，保护县城及其他保护区的防洪安全。流域范围区域被划为一般防洪保护区，规划防御标准为10～20年一遇，规划总堤长为3.00公里。计划建设一座防洪水库，设计低围堰以应对冷龙沟流域的10年一遇枯期洪水，导流流量为3.15m³/s，采用放水洞导流方案。预计围堰前水位为3500.00m，上游围堰最大高度8.5m，总填筑量12534m³。导流围堰将在枯水期间（10月至次年5月）布置，有效提升防洪能力，确保区域安全，促进经济社会可持续发展。

- 防洪非工程措施

1．治理标准

县级城镇的防洪标准采用（20～30）年一遇，万亩以上农田及乡镇的防洪标准采用（10～20）年一遇，万亩以下农田及村庄的防洪标准采用10年一遇。

2．治理措施

拟加固堤防和护岸总长0.45公里，清淤和护滩河长1.70公里，主要采用筑堤加固、清淤疏浚和护岸等工程措施。

水资源利用规划

- 水资源供需平衡分析

①农业灌溉需水

多年平均灌溉定额为195.76万m³，灌溉面积为5050亩，多年平均灌溉净需水量为98.86万m3，P=75%，水平年综合灌溉定额为212.8m3/亩，灌溉面积为5050亩，灌溉净需水量为107.44万m3。

②城乡需水

1）人口预测

预测2035年供水区人口约1.92万人，考虑玛依河工程的工程任务中有为乡城县城供水，设计供水人口9275人，因此本次工程扣除玛依河工程的设计供水人口，本次设计城镇供水人口为9925人。

2）需水量计算

根据规划供水片区的生活水平、用水习惯、用水条件等情况，结合本地经济发展状况。经计算，居民生活年平均毛需水量49.49万m3。

供水区2035年旅游用水人口50.05万人，旅游人口用水时段为4月-11月，该时间段旅游人口用水定额按照《四川省用水定额》（2021年）中的表35服务业用水定额表取值，预计旅游人口毛用水量为113.95万m3。

③需水总量分析

总用水量为综合生活用水量、饲养禽畜用水量、工业用水量及第三产业用水量之和，经计算总的用水量为261.81万m3。

- 工程布局及主要任务

1．工程措施规划

随着有效灌溉面积的增加及人口、工业的发展，在规划水平年2035年，冷龙沟受水区内供需分析中出现了较大的缺口，即现有工程可供水量远不能满足规划水平年经济社会发展对水的需求，因此必须在规划水平年考虑合理的水资源配置方案。

因此，应在加大流域节水力度的同时，进一步开发流域内水资源，建设供水保证率较高的水利工程，增加流域可供水量。在充分考虑现状工程挖潜配套、节约用水的基础上，规划兴建一座小型水利工程，解决城乡供水、农业灌溉等综合利用，提高乡镇供水安全及乡镇供水保证率，完善乡镇安全给水体系，维护当地社会经济稳定，为乡城县旅游业、农业、林业等经济发展提供用水保障。

2．工程规模

拟于冷龙沟新建尼色拥水库工程，以冷龙沟为引水水源，设计灌溉0.505万亩土地，可解决供水片区1.109万人和1.05万头牲畜的饮水问题。尼色拥水库开发任务是满足城区供水需求及周边农田灌溉需求。

尼色拥水库总库容142.52万m3，正常蓄水位对应库容130.59万m3，死库容14.87万m3，兴利库容115.7万m3。工程等别为Ⅳ等，水库工程规模为小（1）型，永久性水工主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

3．供水规模及服务范围

（1）供水规模

尼色拥水库可为乡城县县城及临近乡镇供水水量（含灌溉）611.03万m³，供水人口1.109万人；并向受水区内的5050亩农田提供灌溉。城镇供水保证率95%、灌溉设计保证率75%。镇供水管道总长11.389km。

（2）服务范围

工程供水范围主要为乡城县及周边乡镇，供水人口为1.109万人，新增灌溉面积5050亩。

水资源保护与生态修复规划

- 水资源保护规划

1．水功能区划

根据《四川省地面水域适用功能类别划分规定》水体功能区划，冷龙沟未划分水域功能，参照下游硕曲执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

2．水污染现状及主要问题

（1）污染源调查

根据《乡城县入河排口排查报告》，冷龙沟流域无输入性污染源。

（2）存在的主要问题

冷龙沟流域自然资源丰富，生物多样性程度较高，生态环境总体较好。但局部地区水土流失较严重；各类开发活动导致水生生态环境受到一定不利影响。

3．水资源保护措施

保护对象为流域城市生活饮用水地表水源保护区。饮用水水源地保护工程措施主要包括：隔离防护与宣传警示工程、污染综合整治工程、生态保护与修复工程三大方面。

对规划拟建（扩建）的水库等供水水库，在水库建设完成后，应及时设立饮用水源保护区，明确保护范围，并通过隔离防护、污染源综合整治、生态修复等措施控制污染负荷，减小污染风险。

- 水生态保护规划

1．水生态现状与存在的问题

- （1）水生态现状

水生高等植物：主要有空心莲子草、旱苗蓼、水蓼、虉草、鸭舌草等。鱼类：主要有鲫鱼、鲤鱼、草鱼、乌鱼、鲢鱼、鳝鱼、黄腊丁、白鲢、虾、泥鳅等10多种水生生物。其中，鲫鱼、鲤鱼、草鱼、鲢鱼等为优势群类。

冷水沟流域渔业资源历来不丰富，除了偶有钓鱼活动外，无其他渔业生产活动。冷水沟不在自然保护区、风景名胜区、生态保护红线内，工程影响河段、减水河段内无水产种质资源保护区，无国家和四川省重点保护鱼类，无重要鱼类的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。

- （2）存在的主要问题

- 冷龙沟流域属于小流域，无重要野生动植物分布。现存的水生态问题不突出。

2．水生态环境保护及修复措施

- （1）保障生态需水

在不影响水利工程发挥社会经济效益的前提下，优化冷龙沟中下游水利工程调度，采取生态友好型的调度方式开展联合调度。通过调节水库下泄流量，枯水期保障下游河道鱼类越冬、繁殖、秋季育肥等生态需水量要求；通过模拟天然洪水水文情势，洪水期使坝下实现连续的涨水过程和幅度较大的日水位波动，为四大家鱼等产漂流性卵鱼类繁殖提供流水条件。

- （2）水源涵养功能保护

冷龙沟水源涵养生态廊道，以水源涵养、生态维育为主要功能，加强沿河流水环境综合治理和生态修复，划定水源保护区，加大沿岸生态防护林建设，禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事放养禽畜、旅游和其他可能污染水源的活动。

水土保持规划

- 治理范围与对象

冷龙沟流域位于乡城县东南部高山深谷土壤保持综合治理区（Ⅲ区），是《乡城县水土保持规划（2015-2030年）》规划近期实施项目。流域内坡耕地、疏林地和荒草地相对较多，水土流失较严重。

- 措施体系及配置

任务：流域内坡耕地集中分布，耕地资源较缺，需重视对坡耕地的综合整治，保障粮食生产能力。坡耕地综合整治要以≥25°的坡耕地为重点，适当兼顾15°~25°坡耕地，优化配置水土资源，以坡改梯为主要手段，配套完善蓄、灌、排水系统工程，合理设置机耕路和田间生产道路，保持水土，便利生产。

规模：实施坡耕地改造、封禁治理和配套截引蓄水、灌排引水设施。规划综合治理水土流失面积2004.43hm²。其中：实施坡改梯27.38hm²，实施保土耕作50.70hm²；栽植经果林12.96hm²，水土保持种草13.39hm²；实施封禁治理1900.00hm²，安装封禁围栏4.80km；新建蓄水池8口，新建沉沙凼4个，新建灌排沟渠1.70km，新建田间道路2.50km。

- 综合监管规划

增强水土保持监督管理机构能力，规范监督管理工作，健全监督管理制度，全面推进乡城县水土保持监督管理能力建设。

科技支撑方面：大力加强水土保持科研队伍建设，着眼于乡城县水土保持事业中长期科技发展和大幅度提高创新能力的需要，加大地方科技人才培养力度，实施地方科技人才培养工程。支持青年创新人才、跨学科复合型人才、优秀创新团队成长。

宣传教育方面：加大水土保持生态建设的宣传和培训力度，充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体开展系列报道，扩大水土保持的社会影响，增强全社会的水土保持意识。组织新闻单位深入基层进行采访，对水保先进典型和经验进行大力宣传和报告，营造出良好的水保氛围。

能力建设方面：建立和完善水土保持监督管理数据库，实时掌握全县水土保持工作的动态。落实水土保持监督管理能力建设专项经费，保障水土保持监管工作正常开展。通过组织培训强化水土保持执法队伍，提升执法人员和监督管理机构的执法能力。

图 4 冷龙沟流域水土保持工程分布图

流域综合管理规划

- 流域管理体制与机制建设

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》的规定，冷龙沟流域的水旱灾害防御、水资源、水土保持、河湖、水利工程建设等管理工作实行流域管理与区域管理相结合的管理体制。逐步建立以《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》等法律为核心，行政法规、部门规章和地方涉水法规相配套的较为完善的流域综合管理法律法规体系；建立和完善流域与区域、水利部门与相关部门的联合执法协作机制和执法监督体系；全面实行最严格水资源管理制度，全面推进河长制湖长制；建立补偿机制、公共参与机制；探索建立水文水质等监测信息共享机制，加大公开力度，满足流域水生态、水环境、水资源管理及保护工作要求。

- 流域水行政管理

1．流域规划管理

流域建设水利工程应由县级以上地方人民政府水行政主管部门按照管理权限对水工程的建设是否符合流域综合规划、防洪规划进行审查并签署意见，并接受上级水行政主管部门检查，新建、改建堤防不得缩窄河道管理范围。

2．水旱灾害防御管理

提高旱情预测能力，建立旱情预报、预警机制，制定旱情信息的定期发布制度，提高旱情信息的社会服务质量。建立流域与区域用水、工情、灾情等资料统计上报制度，规范资料的统计内容和上报程序。加强防洪社会管理，在洪泛区、蓄滞洪区建设非防洪建设项目，应实施洪水影响评价。

3．水资源管理

完善流域管理与行政区域管理相结合的水资源管理制度，建立事权清晰、分工明确、行为规范、运转协调的水资源管理工作机制。发挥水资源最大刚性约束作用，严格执行规划水资源论证制度、取水许可制度，落实节水评价工作要求，抑制不合理需求，推动经济发展方式及水资源利用方式的根本性转变。

4．水土保持管理

增强地方水土保持监管能力，强化事中事后监管，提升监管效能，建立完善的水土保持监管制度体系。建立区域代表性强、运行有保障的监测点，并运用高新技术手段开展监测。建立水土保持监督管理权责清单，落实水土流失治理工程监管责任和措施，开展水土保持规划实施情况考核评估，有效遏制水土流失。

5．水利工程建设与管理

规划工程实施严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。依法组建项目法人，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，对项目进行公开招投标。严格按照国家法律法规，实施项目合同管理制度和监理制度。加强工程建设质量管理、安全生产管理和市场监管。严格执行工程验收制度，建立项目后评价机制。

- 管理能力建设

1．水行政执法能力建设

不断提升水行政执法人员的执法能力和水平；强化内部制度建设；推动执法信息化建设；加强执法监督、树立良好形象；注重宣传，逐步改善执法环境。

2．信息化建设

根据智慧水利总体框架设计，对标““需求牵引、应用至上”大系统设计，分系统建设，模块化链接”的原则和“总要求，按照数字化场景，智慧化模拟，精准化决策”的路径，加快补齐流域水利信息化短板。近期重点推进水利信息采集与通信设施建设；水利信息骨干网建设和流域水利数据中心与水利信息共享平台建设。

3．监测能力建设

规划加强流域资源监测站网建设及山洪灾害监测。

规划实施安排

规划方案实施总体要求

根据冷龙沟流域特点和区域经济社会发展需求，遵循“确有需要、生态安全、可以持续”“分工协作，分期实施”和“缓急有序、突出重点”的原则，实行“全社会参与，多渠道筹资”，推进规划方案的实施。

（1）按照“以人为本，民生优先”的原则，着力解决群众最关心最直接最现实的水利问题，优先实施与人民群众生产生活关系最密切的项目。

（2）按照政府引导，政策支持，吸引社会资本参与城镇供水、灌溉等经营性项目的开发。

（3）加强政府检查和群众监督，保证各项规划治理、开发与保护目标的实现。

（4）实施过程中，加大基础性工作投入，做好生态与环境保护、征地等重大问题的研究论证工作，妥善处理好保护与开发等各方关系。

优先实施工程安排

为更好地完成各项保护与治理开发任务，支撑流域经济社会高质量发展需要，规划遵循以下原则，初拟选择一批优先实施工程：

（1）优先安排保障涉及流域防洪安全、供水安全、粮食安全的重要工程项目，重点安排县城防洪保护区的防洪减灾工程项目，以及供水工程和灌区工程，水资源保护和水生态保护及修复工程。

（2）优先安排前期工作基础好、效益大、见效快、环境制约因素小的工程项目。

突出重点、量力而行，工程建设与当地国民经济发展水平相适应。根据以上原则冷龙沟流域共规划工程6项，总投资29870万元。详细安排计划见表9。

表 9 冷龙沟流域规划工程实施计划表

| 序号 | 重大工程名称 | 重大工程举措 | 实施年限 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡城县尼色拥水库工程 | 水库总库容200万立方米，配套建设30km管网铺设，可改善乡城县县城及香巴拉镇1.5万人饮用供水，改善耕地灌面5400亩，新增经果林地8600亩，新增生态植被林1.3万亩。 | 2023-2025 | 21000 |
| 2 | 乡城县香巴拉镇冷龙拥沙场沟山洪治理工程 | 综合治理山洪沟长度3公里。 | 2026-2035 | 500 |
| 3 | 乡城县青德镇热宫村中小河治理工程 | 中小河流治理0.45公里。 | 2025-2035 | 1870 |
| 4 | 冷龙沟水源涵养功能保护工程 | 冷龙沟水源涵养生态廊道，以水源涵养、生态保护为主要功能，加强沿河流水环境综合治理和生态修复，划定水源保护区，加大沿岸生态防护林建设， | 2025-2030 | 5000 |
| 5 | 冷龙沟流域水土保持综合治理工程 | 实施坡耕地改造、封禁治理和配套截引蓄水、灌排引水设施。规划综合治理水土流失面积2004.43hm²。其中：实施坡改梯27.38hm²，实施保土耕作50.70hm²；栽植经果林12.96hm²，水土保持种草13.39hm²；实施封禁治理1900.00hm²，安装封禁围栏4.80km；新建蓄水池8口，新建沉沙凼4个，新建灌排沟渠1.70km，新建田间道路2.50km。 | 2022-2025 | 1000 |
| 6 | 冷龙沟水源地划定及保护工程 | 设立饮用水源保护区，明确保护范围，并通过隔离防护、污染源综合整治、生态修复等措施控制污染负荷，减小污染风险 | 2024-2025 | 500 |
| 合计 |  |  |  | 29870.00 |

规划协调性分析

与法律法规的符合性分析

与《中华人民共和国水法》符合性

- 有关规定

根据2016年7月国家修订的《中华人民共和国水法》规定：第四条，开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合利用、讲求效益，发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。

第五条，县级以上人民政府应当加强水利基础设施建设，并将其纳入本级国民经济和社会发展计划。

第六条，国家鼓励单位和个人依法开发、利用水资源，并保护其合法权益。开发、利用水资源的单位和个人有依法保护水资源的义务。

第八条，国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会。各级人民政府应当采取措施，加强对节约用水的管理，建立节约用水技术开发推广体系，培育和发展节约用水产业。单位和个人有节约用水的义务。

第九条，国家保护水资源，采取有效措施，保护植被，植树种草，涵养水源，防治水土流失和水体污染，改善生态环境。

第十四条，国家制定全国水资源战略规划。开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照流域、区域统一制定规划。规划分为流域规划和区域规划。流域规划包括流域综合规划和流域专业规划；区域规划包括区域综合规划和区域专业规划。

第十五条，流域范围内的区域规划应当服从流域规划，专业规划应当服从综合规划。流域综合规划和区域综合规划以及土地利用关系密切的专业规划，应当与国民经济和社会发展规律以及土地利用总体规划、城市总体规划和环境保护规划相协调，兼顾各地区、各行业需要。

第二十条，开发、利用水资源，应当坚持兴利与除害相结合，兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排。

第二十一条，开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要

第二十六条，国家鼓励开发、利用水能资源。在水能丰富的河流，应当有计划地进行多目标梯级开发。建设水力发电站，应当保护生态环境，兼顾防洪、供水、灌溉、航运、竹木流放和渔业等方面的需要。

（2）符合性分析

冷龙沟流域综合规划包含了水资源保护、防洪、水资源利用、水土保持等专项规划。通过建立流域防洪减灾、水资源综合利用、水资源保护和生态修复、水土保持综合治理及流域综合管理五大体系，统筹协调水资源开发、利用、保护与防治的关系，可有效提高防洪减灾能力，保障人民生命财产安全，实现水资源合理开发利用，改善流域水生态与环境，实现人与自然的和谐，促进和保障流域人口、资源、环境和经济的协调可持续发展。符合《中华人民共和国水法》“开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合利用、讲求效益，发挥水资源的多种功能”的相关规定。

流域综合规划从全流域角度统一制定水资源规划，规划任务包括防洪、供水、灌溉、水资源保护、水生态环境保护与修复、水土保持及流域综合管理等。符合《中华人民共和国水法》的相关规定。

与《中华人民共和国防洪法》的符合性

（1）相关规定

根据《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）规定：第三条，防洪工程设施建设，应当纳入国民经济和社会发展计划。防洪费用按照政府投入同受益者合理承担相结合的原则筹集。

第四条，开发利用和保护水资源，应当服从防洪总体安排，实行兴利与除害相结合的原则。江河、湖泊治理以及防洪工程设施建设，应当符合流域综合规划，与流域水资源的综合开发相结合。

第九条，防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划；区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划。

第十一条，编制防洪规划，应当遵循确保重点、兼顾一般，以及防汛和抗旱相结合、工程措施和非工程措施相结合的原则，充分考虑洪涝规律和上下游、左右岸的关系以及国民经济对防洪的要求，并与国土规划和土地利用总体规划相协调。

第十七条，江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求；水库应当按照防洪规划的要求留足防洪库容。

第十八条，防治江河洪水，应当蓄泄兼施，充分发挥河道行洪能力和水库、洼淀、湖泊调蓄洪水的功能，加强河道防护，因地制宜地采取定期清淤滩等措施，保持行洪畅通。防治江河洪水，应当保护、扩大流域林草植被，涵养水源，加强流域水土保持综合治理。

第十九条，整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得随意改变河水流向。

（2）符合性分析

冷龙沟流域综合规划的主要任务之一即为防洪，重点研究流域中下游地区的防洪总体布局，逐步完善流域防洪体系建设，规划实施后，冷龙沟流域防洪标准县城防洪标准为20年一遇以上，乡镇和农田防护的防洪标准为10年一遇以上。本规划通过以堤防护岸为主的工程措施和监测、预警预报系统等非工程措施建设，进一步提高流域防洪能力。符合《防洪法》第十一条“编制防洪规划，应当遵循确保重点、兼顾一般，以及防汛和抗旱相结合、工程措施和非工程措施相结合的原则”的规定。

因此，冷龙沟流域综合规划的实施，符合《中华人民共和国防洪法》的相关要求。

与《中华人民共和国水土保持法》的符合性

- 有关规定

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）规定：第三条，水土保持工作实行预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益的方针。

第八条，任何单位和个人都有保护水土资源、预防和治理水土流失的义务，并有权对破坏水土资源、造成水土流失的行为进行举报。

第十三条，水土保持规划的内容应当包括水土流失状况、水土流失类型区划分、水土流失防治目标、任务和措施等。

第十五条，有关基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设和公共服务设施建设等方面的规划，在实施过程中可能造成水土流失的，规划的组织编制机关应当在规划中提出水土流失预防和治理的对策和措施，并在规划报请审批前征求市级人民政府水行政主管部门的意见。

第二十九条，县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构，应当对生产建设项目水土保持方案的实施情况进行跟踪检查，发现问题应及时处理。

（2）符合性分析

冷龙沟综合规划的规划任务之一是防治水土流失，促进流域水土资源的合理利用，并在规划中设置了水土保持规划专章。水土保持规划的内容主要包括分析流域水土流失成因和特点，根据水土流失类型，分区制定水土流失防治对策，合理规划预防监督、监测及治理方案。

因此，冷龙沟综合规划符合《中华人民共和国水土保持法》相关规定。

与《中华人民共和国长江保护法》的符合性

（1）有关规定

《中华人民共和国长江保护法》：第二十二条，长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。

第二十九条，长江流域水资源保护与利用，应当根据流域综合规划，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水以及航运等需要。

（2）符合性

冷龙沟流域不涉及重点生态功能区，流域综合规划符合《长江保护法》的要求。冷龙沟流域综合规划综合考虑流域的用水需求，优先满足城乡居民用水，符合《长江保护法》的要求。

与《中华人民共和国环境保护法》的符合性

- 相关规定

《中华人民共和国环境保护法》第三十条，开发利用自然资源，应当合理开发，保护生物多样性，保障生态安全，依法制定有关生态保护和恢复治理方案并予以实施。

（2）符合性分析

冷龙沟流域综合规划坚持“以人为本、改善民生”“生态优先、绿色发展”的原则，根据流域自然特性、功能定位、经济社会条件和水资源开发利用现状，统筹流域防洪、供水、灌溉、水资源保护、水生态环境保护与修复、水土保持等任务，按照相关管理要求，处理好水资源开发与保护关系，以水定需、量水而行、因水制宜。在水资源配置方面，在保障河道内生态环境用水和强化节水的基础上，合理配置生活、生产和河道外生态环境用水；在水能资源开发方面，高度重视生态环境影响与保护，采取生态环境友好的工程方案，构建流域生态修复与水环境保护体系，推进水能资源合理有序开发。

因此，冷龙沟流域综合规划的实施，在维护河流健康和流域生态系统良性循环、保障生态安全的前提下，提高了流域安全供水保障能力和清洁能源水纳能力，符合《中华人民共和国环境保护法》的相关要求。

与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性

（1）有关规定

《中华人民共和国水污染防治法》第九条，国务院有关部门和地方各级人民政府在开发、利用和调节、调度水资源的时候，应当统筹兼顾，维护江河的合理流量和湖泊、水库以及地下水体的合理水位，维护水体的自然净化能力。

第六十三条规定：“国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。国务院和省、自治区、直辖市人民政府可以根据保护饮用水水源的实际需要，调整饮用水水源保护区的范围，确保饮用水安全。有关地方人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志”。

第六十四条规定：“在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口”。

第六十五条规定：“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

第六十六条，禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体”。

第六十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。

（2）符合性

本次规划提出了最严格的保护措施，如水资源利用规划要求在节水的基础上,统筹协调生活、生产、生态环境用水，实行最严格的水资源管理制度，提高用水效率，合理开发利用地表水，合理配置水资源。流域将规划建设水库一座，将在水源地保护区内建设相关供水设施。水库设施的建设需严格遵守水污染防治法的相关规定。

本规划的实施，符合《中华人民共和国水污染防治法》“防治水污染，保护和改善环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展”“维护江河的合理流量和湖泊、水库以及地下水体的合理水位，维护水体的自然净化能力”的相关要求。

与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性

（1）相关规定

《中华人民共和国自然保护区条例》第二十七条，禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。

自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。

第二十八条，禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。

从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。

第二十九条，在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。

在自然保护区组织参观、旅游活动的，应当严格按照前款规定的方案进行，并加强管理；进入自然保护区参观、旅游的单位和个人，应当服从自然保护区管理机构的管理。

（2）符合性

冷龙沟流域不涉及自然保护区，与条例相符合。

与《中华人民共和国环境影响评价法》符合性

（1）有关规定

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）的有关规定：国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划（以下简称专项规划），应当在该专项规划草案上报审批前，组织进行环境影响评价，并向审批该专项规划的机关提出环境影响报告书。

- 符合性

2024年7月乡城县水利局委托中实建设工程咨询有限公司，于2024年9月委托我单位对以上冷龙沟流域综合规划进行环境影响评价。因此，本次流域综合规划环境影响报告符合《中华人民共和国环境影响评价法》的规定。《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》《四川省饮用水水源保护管理条例》《甘孜州饮用水水源保护管理条例（征求意见稿）》等水源地保护的相关要求，规划的各类工程符合禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的要求。

与相关条例、办法、政策的符合性分析

《中华人民共和国河道管理条例》

（1）有关规定

《中华人民共和国河道管理条例》第三条规定：“开发利用江河湖泊水资源和防治水害，应当全面规划、统筹兼顾、综合利用、讲求效益，服从防洪的总体安排，促进各项事业的发展”；第十条规定：“河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护提防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅”。

（2）符合性分析

冷龙沟流域综合规划在防洪规划中规划建3km防洪堤，确保河道行洪顺畅。因此本次冷龙沟流域综合规划符合《中华人民共和国河道管理条例》的规定。

《基本农田保护条例》

（1）相关内容

根据《基本农田保护条例》（2011年修订）第十五条，基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。

第十六条，规定经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

第十七条，规定禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

（2）符合性分析

本次规划新建水库一座，规划的工程在具体设计时应考虑优化选址选线方案，尽量不占或少占永久基本农田；确实无法避让的，参照《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号），按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求及时补充、开垦数量和质量相当的基本农田。

《四川省水资源条例》

- 相关规划

《四川省水资源条例》第四条，县级以上地方各级人民政府应当将水资源配置、集约节约利用和保护纳入国民经济和社会发展规划、国土空间规划，并与水资源承载能力相协调，落实水资源刚性约束要求。

第五条，省人民政府应当根据全省经济社会总体布局和成都平原经济区、川南经济区、川东北经济区、攀西经济区、川西北生态示范区功能定位，组织制定全省水资源规划，统筹优化水资源配置和重大水工程建设。

市（州）、县（市、区）人民政府应当组织制定本行政区域的水资源规划，并服从所在流域综合规划和上一级水资源规划。

第十八条，水资源开发利用应当根据水资源时空分布及需水情况，遵循多源互济、蓄丰补枯的原则，优先开发地表水，控制开采地下水，统筹利用当地水和外调水，合理利用洪水资源和非常规水源。

第十九条，省人民政府规划和建设重大引调水工程、调蓄储能工程，应当遵循确有所需、生态安全、可以持续的原则，与自然河湖、地下水共同构建系统完备、绿色安全、集约高效的水网体系，保障生态安全，增强水资源战略储备、统筹调配和供水保障能力。

（2）符合性

冷龙沟流域综合规划将建设水库一座，承担县城供水及周边农田灌溉功能。水资源开发利用是根据水资源时空分布及需水情况，遵循多源互济、蓄丰补枯的原则，优先开发地表水的原则下进行的。并且规划水库按要求安装生态流量监测监控设备，确保生态安全。

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

（1）相关内容

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》二、水利 3．防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程。

4．水生态保护修复：水生态系统及地下水保护与修复工程，水源地保护工程（水源地保护区划分、隔离防护、水土保持、水资源保护、水生态环境修复及有关技术开发推广），水土保持工程（淤地坝工程、坡耕地水土流失综合治理，侵蚀沟治理）。

（2）符合性

本次冷龙沟流域规划主要包括防洪减灾规划、水资源利用规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划等，均属于产业结构调整目录中的鼓励类的水利工程类型，均符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》内容。冷龙沟流域未规划新增电站，新建水库安装生态流量在线监控装置与环保主管部门联网，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制类项目。

与相关功能区规划及功能区划的符合性

与全国主体功能区划、生态功能区划符合性分析

（1）功能区划内容

根据国务院2010年12月发布的《全国主体功能区规划》，本流域位于国家层面重点开发区域中成渝地区成都经济区，该区域功能定位是：西部地区重要的经济中心，全国重要的综合交通枢纽，商贸物流中心和金融中心，以及先进制造业基地、科技创新产业化基地和农产品加工基地。提出“构建以成都为核心，以成德绵乐（成都、德阳、绵阳、乐山）为主轴，等等，加强岷江、沱江、涪江等水系的水土流失防治和水污染治理，强化龙泉山等山脉的生态保护与建设，构建以邛崃山脉-龙门山、龙泉山为屏障，以岷江、沱江、涪江为纽带的生态格局。

（2）相容性分析

冷龙沟流域位于乡城镇香巴拉镇，根据《全国主体功能区规划》，流域规划范围不涉及国家层面的限制开发区和禁止开发区。

根据《全国生态功能区划》，冷龙沟属于川西北水源涵养与生物多样性保护重要区。主要生态问题：大规模水电开发导致的生态破坏加剧，湿地疏干垦殖和过度放牧导致的沼泽萎缩、草甸退化和草地沙化问题突出。生态保护主要措施：合理开发水电资源，强化水电开发与运行中的生态保护，严格控制支流小水电的无序开发。加大牧业生产设施建设力度，逐步改变牧业粗放经营和过度放牧，加强草地恢复，加大草地沙化和鼠虫害防治力度，严禁沼泽湿地疏干改造，退牧还沼，恢复湿地，加大天然草地、沼泽湿地和生物多样性的保护力度。发展生态旅游、观光旅游和科学考察服务的第三产业，开发具有地方特色的畜产品产业，走生态经济型发展道路。

冷龙沟流域开发遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持绿水青山就是金山银山的理念，把生态保护放在突出位置，立足流域基本水情和需求，开发建设与生态保护相结合，在生态保护的基础上开展水利基础设施建设。针对流域水灾害、水资源、水生态、水环境等问题，提出水资源保护规划、水生态保护与修复规划、防洪规划、水资源利用规划、节水规划、水土保持规划等水资源保护规划中合理配置流域内供需，保障冷龙沟流域社会经济发展的需水要求。

综上，冷龙沟流域规划与《全国主体功能区规划》《全国生态功能区划》中各个生态功能分区的发展方向和原则相协调，在规划内容中均有对各功能分区保护要求的响应，与其具有良好的协调性。

与水功能区划的符合性

（1）功能区划内容

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》和《四川省水功能区划报告》（2020年10月），根据《四川省水功能区划》，硕曲共划分四个一级水功能区，冷龙沟河口位于硕曲河理塘乡城保留区。

（2）相容性分析

冷龙沟流域尚未划分水功能区，冷龙沟为硕曲右岸一级支流，冷龙沟流域干流全长18.2km，本规划仅规划防洪、水土保持及水资源利用，在保护和治理目标上是与水功能区要求相协调的。

与四川主体功能区划、生态功能区划的协调性

（1）功能区划内容

根据《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号），冷龙沟所在区域属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区），不涉及禁止开发区域。该区域主体功能定位：大熊猫、羚牛、金丝猴等重要珍稀生物的栖息地，国家乃至世界生物多样性保护重要区域，全省重要的生物多样性、涵养水源、保持水土、维系生态平衡的主要区域。冷龙沟流域综合规划以涵养水源、保持水土、维系生态平衡等规划为主，符合主体功能区划要求。

（2）相容性分析

根据《四川省生态功能区划图》，冷龙沟流域所在区域属于川西高山高原亚热带-温带-寒温带生态区-大雪山-沙鲁里山云杉冷杉林-高山灌丛-高山草甸生态亚区。冷龙沟流域规划在保护目标与生态功能区要求是相协调的。上游未规划任何工程，下游布置了水资源协调、水土保持、防洪等内容为之资源保障提供支撑。规划与四川省生态功能区规划协调一致。

与相关规划的符合性

与《四川省“十四五”生态环境保护规划》的符合性

（1）相关内容

《四川省“十四五”生态环境保护规划》明确提出：“十四五”时期，绿色低碳生产生活方式基本形成，环境治理效果显著增强，大气、水和土壤环境质量持续好转，进一步筑牢长江黄河上游生态安全屏障，全国绿色发展示范区、高品质生活宜居地基本建成，美丽四川建设取得明显进展。到2025年，力争21个市（州）和183个县（市、区）空气质量全面达标，基本消除重污染天气，全省国控断面水质以Ⅱ类为主，长江黄河干流水质稳定达到Ⅱ类。生态系统服务功能持续增强。长江黄河上游生态安全屏障更加牢固，国家和省重点保护物种及四川特有物种得到有效保护，山水林田湖草沙冰一体的生态系统实现良性循环，生态系统质量和稳定性不断提升。

（2）符合性分析

流域综合规划通过水资源保护规划、水生态保护与修复规划和水土保持规划的实施，可有效促进水环境持续改善目标的实现，增强生态系统服务功能，通过规划建设灌溉配套体系的设置，将实现流域范围内山水林田湖草沙冰一体的生态系统良性循环，不断提升区域生态系统质量和稳定性。因此，冷龙沟综合规划符合《四川省“十四五”生态环境保护规划》的要求。

与《四川省“十四五”水安全保障规划》的符合性

（1）规划内容

《四川省“十四五”水安全保障规划》提出：到2025年，全省节水型生产和生活方式基本形成，全社会节水爱水意识明显增强。全省用水总量控制在330亿m3以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年下降幅度完成国家下达目标任务，灌溉水有效利用系数提高到0.51以上。建成一批生态水利工程，水网体系进一步完善，城乡供水一体化和乡村水务取得重要进展，城乡供水保障和抗旱应急能力明显增强，规模化供水覆盖程度明显提高，全省新增生活、生产、生态供水能力20亿m3，农村自来水普及率达到88%以上。重点城镇、重要河段基本达到国家规定的防洪排涝标准，全面消除现有病险水库安全隐患，对新出现的病险水库及时除险加固，5级及以上堤防达标率提高到80%，预报预警预演预案及调度管理体系不断完善，水旱灾害防御实现“更高标准、更严要求、更快反应、更好效果”。流域面积1000km²以上河流和常年水面面积1km2以上湖泊岸线保护与利用规划全面完成，江河湖库水源涵养与保护能力明显提升。重点河湖生态流量保障目标满足程度达90%以上，水生态环境状况明显改善。人为水土流失得到基本控制，重点地区水土流失得到有效治理。水利信息化水平 显著提升，水利科技创新能力明显提高，水利标准体系不断完善，水利人才队伍结构明显优化，水利开放合作不断扩大。水利体制机制科学高效。

（2）符合性分析

冷龙沟综合规划通过城乡供水规划、防洪规划、水资源保护规划、水生态保护与修复规划、综合管理规划等各项措施的落实，可完善流域城乡供水安全可靠，流域内重点防护区要达到国家规定的防洪标准，完成病险工程整治，做好山洪灾害预警工作；完成流域岸线利用规划，促进流域水生态保护与修复、水土流失控制。因此，冷龙沟流域综合规划符合《四川省“十四五”水安全保障规划》的要求。

与《四川省水资源综合规划》的符合性

（1）规划内容

《四川省水资源综合规划》中我省分成都、川南、攀西、川东北、川西北生态5大经济区，其中冷龙沟流域涉及乡城县香巴拉镇，属川西北经济区。

（2）相容性分析

冷龙沟流域综合规划根据资源条件、地理区位和发展潜力，进行分区布局。分布布局为：上游主要为加强源头水源涵养采用多种措施保障河流生态需水，维系河流生态服务功能。下游以采用多种措施保障河流生态需水，开展水资源开发利用及水土保持综合治理为主。

总体来看，冷龙沟流域综合规划中的分区布局方案符合《四川省水资源综合规划》的要求。

与《甘孜藏族自治州国土空间总体规划》（2021-2035年）

（1）规划内容

《甘孜藏族自治州国土空间总体规划》（2021-2035年）提出：优化国土空间开发保护格局。落实主体功能区战略，构建“两屏五区、六带四片”的国土空间开发保护总体格局。筑牢岷山-横断山脉和羌塘-三江源国家生态安全屏障，加强长沙贡玛、沙鲁里山、大雪山等重要生态安全空间保护。加强大渡河、金沙江、雅砻江流域集中连片耕地保护，推进生态农牧业复合发展。构建县城和小城镇联动发展的点状城镇空间格局。促进土地节约集约利用，加大城乡存量用地挖潜力度，全面提升国土空间开发保护利用水平。

提升国土空间品质。构建覆盖城乡、功能完善的公共服务资源配置体系，有效保障教育、医疗、文化、体育、养老等设施用地供给，加快社区生活圈建设。推进城市更新，持续改善城市人居环境，优化镇村布局，建设宜居宜业和美乡村，加快形成城乡融合发展新格局。

（2）相容性分析

本规划与优化国土空间品质，构建功能完善的公共服务资源配置体系以及筑牢国家生态安全屏障的保护目标是一致的。

与《甘孜藏族自治州“十四五”水安全保障规划（2021-2025）》的符合性

（1）规划内容

规划提出：到2025年，总体目标是全州水利实现大发展，水安全保障能力实现大突破，水旱灾害风险防控能力明显提升、防洪突出薄弱环节基本解决，水资源配置格局明显优化、水资源刚性约束制度更加完善、节水型生产生活方式基本建立，水生态得到有效保护，水环境得到有效改善，涉水事务监管效能明显增强，“智慧水利”平台构建初步完成。2035年，甘孜州将与全国全省同步基本实现新时代水利现代化的阶段目标。水资源节约集约利用达到全省平均水平，完备水网体系基本建成，现代水管理体系基本形成，水旱灾害防御能力大幅提高，水利体制机制模式更加完善，水生态水环境更加优美，水安全保障能力实现大跃升，长江、黄河上游生态安全屏障更加稳固，基本满足人民对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境的美好生活需要，为基本实现美丽生态和谐社会主义现代化新甘孜建设目标打下坚实的基础。

加快重点水源工程建设：“十四五”期间，加快建设白松水库工程，力争在2025年前建成受益。积极推进乡城县尼色拥水库工程、色达县色柯水库建设项目、理塘县卧龙溪水库等7座小型水库前期论证工作，具备条件的尽早开工，建成后新增供水人口6.5万人，改善灌溉面积5.78万亩。力争“十四五”末期建成（部分建成）受益。远景规划丹巴县跑马坪水库等9座小型水库工程。

（2）相容性分析

冷龙沟流域综合开发规划对于乡城县城镇水安全保障能力实现大突破，水旱灾害风险防控能力明显提升以及水资源配置格局优化具有重要意义。

与《乡城县“十四五”水安全保障规划（2021年-2035年）》符合性分析

（1）规划内容

《规划》提出：“十四五”期间乡城县将加强水利基础设施建设。统筹生产生活生态用水，加快构建现代水利基础设施生态网络。建设许曲集中连片灌溉暨供水项目，推进农业高效节水灌溉工程、农田节水灌溉工程建设，加强干热河谷地区太阳能光伏及机电提灌站、蓄水池、引水管道建设。实施城乡集中供水工程和农村安全饮水巩固提升工程，建设尼色永水库，加强重点乡镇和重点村饮用水源地保护和水质监测，切实提高城乡供水保障能力。实施城乡防洪治理、内涝治理和小流域水土流失综合治理工程，推进城区、沿河乡镇防洪堤护岸和排涝沟槽建设，加强山洪灾害易发区防治。

（2）相容性分析

本规划是综合冷龙沟流域防洪、水资源配置、水土保持等的专项规划。本规划实施后，流域水资源将得到合理配置与利用，提升水土保持能力等目标实现具有协调一致性。

与《乡城县水土保持“十四五”规划》的符合性

（1）规划内容

根据《规划》，冷龙沟流域位于东南部高山深谷土壤保持综合治理区。该区地处硕曲河的中部，河网分布较密。区域地形以高山峡谷地貌为主。区内坡陡、分水岭明显，坡度大，林地面积较大。区域水土流失类型以水力侵蚀为主，水土流失总面积201.76km²，占全县水蚀总面积的49.67%，水土流失强度以轻度和中度为主。防治模式：重点采取封山育林、育草，减少林木采伐，预防保护、生态修复、水源涵养为主。加强对自然保护区的管理，保护现有植被和自然生态系统。加大封禁治理的力度，大力开展水土保持生态修复工程，维护生态环境相对脆弱的区域生态平衡。积极保护具有水源涵养功能的自然植被，加强对饮用水源、河流源头区的封育保护、水源涵养林建设和低效林改造，维护本区水源涵养功能。加强对牧草地的补种补植，鼠虫防治，促进生态修复。加强对香巴拉镇、青德镇局部水土流失严重区域进行小流域综合治理，护岸，结合小型水利水保措施，对水土流失区域进行治理，改良土壤，减少水土流失。

（2）符合性分析

冷龙沟流域综合治理规划重点任务涵盖水土流失现状得到改善。总体上水土保持的实施将促进生态修复，减少水土流失，规划与乡城县水保规划在目标要求上协调一致。

规划不确定性分析

规划基础条件的不确定性分析

（1）数据收集的局限性

由于流域规划涉及的地理范围较大，流域水质历史数据收集年限有限，很难将流域的环境现状、评价区域的环境特征、环境在地理空间上分布的差异介绍全面，仅能以点带面地分析主要的环境问题。由于受到资料的限制，加之采集数据信息也难免存在不确定性，对规划环境影响问题透彻分析带来一定的困难，造成评价分析结果的不确定性。

（2）环境信息动态变化

流域规划环境影响评价过程中收集到的环境背景资料，大多数都是对目前或过去环境状况的介绍和分析，环境影响评价一般也是以此为依据来进行预测、评价流域综合规划对环境产生影响的；但是作为预测依据的环境背景是随着时间的推移在不断的变化，势必会增加预测结果的不确定性。作为环境保护的重点目标也会随着时间的推移而在不断地变化，这些不确定性就要求将来具体建设项目必须按照届时的实际情况开展环境影响评价工作。

（3）潜在的环境敏感区的不确定性

潜在的环境敏感区是指在将来规划有可能被确定为自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感区的地方。按照可持续发展的观点，流域规划环境影响评价不仅要评价流域规划建设项目对现存环境敏感区的影响，同时也要考虑其对潜在环境敏感区的影响。潜在的环境敏感区的不确定性更大，不仅其确切位置、面积大小、功能分区情况尚不清楚，甚至于是否能够被确定为环境敏感区还有待商榷。

规划具体方案的不确定性分析

首先，本次流域综合规划范围涉及面广，规划内容复杂多样，在规划审批过程中会不断出现内容修改的情况，规划最终确定方案跟评价的方案存在一定的差异。

其次，规划方案的不确定性还包括水利设施等级和标准的不确定。规划方案中的水库和防洪堤等是根据当前或近中期社会经济发展及区域需水量、水质要求等因素确定的。但是如果在规划期内，规划项目所在区域产业结构发生重大调整，或者国家政策发生变化，导致规划中确定的防洪堤等级过高或者过低或水电项目审批的条件发生变化等，这时就要根据实际情况调整水库、防洪堤的等级或者提高水电开发项目的准入条件，这些因素都会影响到规划项目的实施或调整。

此外，流域规划方案的不确定还包括建设方案的不确定，主要体现在具体建设位置、规模、长度、范围、形式的差异，其对环境产生的影响也不尽相同。

规划不确定性的应对分析

针对面临的上述困难和不确定性，项目课题组通过大量的现场调查弥补资料的不足，通过专家咨询和公众参与收集评价所需信息和资料。运用了当前比较通用的评价方法进行环境影响分析与评价。根据现有资料提出限制要求，在今后的跟踪评价工作中和建设项目的环境影响评价工作中，做相应的调整、预测、分析和评价。

规划协调性分析小结

根据以上划分，本规划与相关法律法规、条例、政策、规划等的协调性分析总结如下表。

表 10 规划协调性分析小结一览表

| 分类 | 相关法律法规、政策和区划、规划 | 协调性 | 建议对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关法律、法规 | 《中华人民共和国水法》 | 符合 | / |
|  | 《中华人民共和国防洪法》 | 符合 | / |
|  | 《中华人民共和国水土保持法》 | 符合 | / |
|  | 《中华人民共和国长江保护法》 | 符合 | / |
|  | 《中华人民共和国环境保护法》 | 符合 | / |
|  | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 符合 | / |
|  | 《中华人民共和国自然保护区条例》 | 符合 | 规划不涉及到自然保护区 |
|  | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 符合 | / |
|  | 《中华人民共和国河道管理条例》 | 符合 | / |
| 相关条例、办法、政策 | 《中华人民共和国河道管理条例》 | 符合 | / |
|  | 《中华人民共和国自然保护区条例》 | 符合 | / |
|  | 《基本农田保护条例》 | 符合 | 规划工程以防洪堤防工程、河道清淤工程、灌区工程为主，规划的工程在具体设计时应考虑优化选址选线方案，尽量不占或少占永久基本农田；确实无法避让的，参照《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号），按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求及时补充、开垦数量和质量相当的基本农田 |
|  | 《四川省水资源条例》 | 符合 | / |
|  | 《产业结构调整指导目录（2024年）》 | 符合 | / |
| 相关区划 | 《全国主体功能区划》 | 符合 | / |
|  | 《全国生态功能区划》 | 符合 | / |
|  | 《四川省主体功能区规划》 | 符合 | / |
|  | 《四川省主体功能区规划》 | 符合 | / |
|  | 《四川省“十四五”生态环境保护规划》 | 符合 | / |
|  | 《四川省“十四五”水安全保障规划》 | 符合 | / |
|  | 《四川省“十四五”水安全保障规划》 | 符合 | / |
|  | 《甘孜藏族自治州国土空间总体规划》（2021-2035年） | 符合 | / |
|  | 《甘孜藏族自治州“十四五”水安全保障规划（2021-2025）》的符合性 | 符合 |  |
|  | 《乡城县“十四五”水安全保障规划（2021年-2035年）》 | 符合 | / |
|  | 《乡城县水土保持“十四五”规划》 | 符合 | / |

与四川省“三线一单”管控要求的符合性

生态保护红线

（1）红线划定成果

根据《四川省生态保护红线方案》，四川省生态保护红线总面积达14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。四川生态保护红线布局方案明确，四川生态保护红线空间分布格局呈“四轴九核”，“四轴”是指大巴山、金沙江下游干热河谷、川东南山地以及盆中丘陵区，呈带状分布；“九核”指若尔盖湿地（黄河源）、雅砻江源、大渡河源以及大雪山、沙鲁里山、岷山、邛崃山、凉山-相岭、锦屏山，以水系、山系为骨架集中成片分布。方案指出，四川生态保护红线分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。

根据甘孜州生态保护红线划定方案，全州行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，共60个。

（2）符合性分析

冷龙沟流域不涉及《四川省生态保护红线方案》划定的生态保护红线区域。经与甘孜州生态保护红线叠图分析，本次流域规划涉及乡城县冷龙沟冷龙村饮用水水源保护区，属于优先保护单元。本项目规划工程与生态红线叠图分析见附图。本次流域综合规划环境影响报告符合《中华人民共和国环境影响评价法》的规定。《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》《四川省饮用水水源保护管理条例》《甘孜州饮用水水源保护管理条例（征求意见稿）》等水源地保护的相关要求，本规划涉及的水资源开发利用工程不涉及生态保护红线其他区域中10类有限人为活动，但选址上仍应尽量避开生态保护红线，无法避免的工程项目应该结合生态安全、可以持续的要求，深入研究论证、慎重决策实施。

因此，本次规划与生态保护红线要求基本符合。

环境质量底线

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》和《四川省水功能区划报告》（2020年10月），冷龙沟流域尚未划分水功能区，冷龙沟为硕曲右岸一级支流，根据《四川省水功能区划》，硕曲共划分四个一级水功能区，冷龙沟河口位于硕曲河理塘乡城保留区。结合上述核准结果结合流域水环境现状及规划工程布局，提出流域的环境质量底线，见表11。

表 11 冷龙沟流域环境质量底线

| 流域名称 | 环境管控单元编码 | 环境要素管控分区名称 | 行政区 | 管控单 元分类 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷龙沟流域 | YS5133363210004 | 硕曲河（东旺河）香巴拉镇控制单元 | 甘孜藏族自治州 | 水环境 一般管 控区 | 强化乡镇场镇生活污水收集、处理设施建设、运行；合理控制畜禽养殖规模，完善粪污收集处理设施，提高资源化利用率 | 冷龙沟流域无工业企业，仅有沿线面源及畜禽养殖散养排污，且流域综合规划要求严格限制污染物排放入河，符合“三线一单”的要求 |

资源利用上限

流域综合规划以水为核心，其主要目标是实现水资源的合理配置和高效利用。规划应按照实行最严格水资源管理制度的要求，将国家和地方确定的冷龙沟流域水资源开发利用红线和用水总量控制指标作为流域的水资源利用上线。

根据《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》（水资源（2014）61号）、《四川省节水行动实施方案》《乡城县“十四五”水安全保障规划（2021年-2035年）》《尼色拥水库水资源论证报告书》，冷龙沟2021年用水总量控制为0.201亿立方米，近期规划水平年多年平均取用水量298.74万m3，远期规划取水398.63万m3。

冷龙沟综合规划在维护河流健康和流域生态系统良性循环、保障生态安全的前提下提出了水资源开发利用规划方案，主要包括生活供水、农业、工业、生态、水能资源开发工程。

根据冷龙沟水文预测可知，冷龙沟地表水水资源总量为1280万m3/年，规划水平年2030年地表水总用水量最大298.74万m³，规划水平年2035年总用水量最大398.63万m³。冷龙沟流域2030年和2035年水资源开发利用分别达到23.34%与31.14%。

与环境准入负面清单的符合性分析

本次流域规划中，主要包括防洪减灾规划、水资源利用规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划和其他规划。项目所在乡城县生态环境准入清单详见下表，经分析，本次流域规划涉及的规划项目均不属于乡城县管控单元环境准入负面清单中的项目详见表12。

表 12 乡城县生态环境准入清单总体管控要求

| 管控类别 |  | 总体管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡城县 |  | 1、强化主体功能区定位，保障沙鲁里山生物多样性维护生态功能。 2、严控园区外企业排污，屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网； 3、控制生活污染源，强化城乡生活污水、垃圾处理、公共厕所等生态环境保护基础设施建设； 4、加强过境道路噪音、空气污染治理。 |  | 符合 |
| 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 生态保护红线 |  | 空间布局约束-禁止开发建设活动的要求 | 1、生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动。2、生态保护红线内零星分布的已有水电、风电、光伏设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围。 | 符合 |
|  |  | 空间布局约束-允许开发建设活动的要求 | 在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：1、管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防等活动及相关的必要设施修筑。2、原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平管理规定））的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。3、经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。4、按规定对人工商品林进行抚育采伐或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。5、不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。6、必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪供水设施建设和船舶航行、航道疏浚消淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。7、地质调查与矿产资源勘查开采。包括:基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立饹、铜、镍、锂、钻、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动,应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。8、依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。9、法律法规规定允许的其他人为活动。 | 符合 |
|  |  | 空间布局约束-限制开发建设活动的要求 | 1、上述生态保护红线管控范围内有限人为活动中：（1）涉及新增建设用地审批的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见。（2）不涉及新增建设用地审批的，按有关规定进行管理,无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。2、上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。3、上述活动和国家重大项目占用生态保护红线涉及临时用地的，按照自然资源邰关于规范临时用地管理的有关要求，参照临时占用永久基木农田规定办理，严格落实恢复责任。4、占用生态保护红线的国家重大项目，应严格落实生态环境分区管控要求，依法开展环境影响评价。 | 符合 |
|  |  | 空间布局约束-不符合空间布局要求活动的退出要求 | 生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。 | 符合 |

现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

乡城县位于甘孜州西南部，横断山脉中北段，东邻稻城县，北接理塘县，西与巴塘县、得荣县毗邻，南与云南省香格里拉市接壤。地跨东经99°22′~100°04′，北纬28°34′~29°39′，全县幅员面积5016km2。县城在平面上成南北带状分布，南北长120.7km，东西宽68.6km，县城距州府康定488km，距省会成都860km，距云南香格里拉市222km，距昆明930km。乡城县辖4个镇、8个乡、83个行政村。4镇为香巴拉镇、尼斯镇、青德镇、热打镇，8乡分别为沙贡乡、定波乡、青麦乡、正斗乡、洞松乡、然乌乡、水洼乡、白依乡。乡城县属金沙江流域，境内水系发达，水能贮量丰富。有三条较大的河流即玛依河、硕曲河、定曲河，由北向南流经县域。乡城县地跨高山峡谷和盆中低山地貌区，地形复杂、山脉纵贯、河流下切，地势西北高、东南低。地处横断山脉中北段，青藏滇“歹”字型构造体系中部。三大河流两岸成羽毛状排列的冲沟、支沟比比皆是，将全境分割解体，地面极为崎岖破碎，沿各河流两岸均可见两级谷肩和四级以上阶地，并组成局部冰碛-洪积或台地。定曲、玛依河谷多为一、二级阶地，硕曲河以上三级阶地分布最广，尤以东岸最为发育，是乡城县农业生产中心。由于乡城县是以山地为主的地貌条件，高低相差悬殊，使土壤、气候、植被等自然景观及农业生产具有明显的垂直分布规律。

冷龙沟为硕曲右岸一级支流，定曲河左岸二级支流。硕曲河为发源于巴塘东南，经理塘县邓波乡入境，纵贯沙贡乡、水洼乡、香巴拉镇、青德镇、青麦乡、洞松乡6个乡镇入云南境。境内流长121km，流域面积为1669km2。河流深切，水流湍急，河床平均比降为7‰。定曲河发源于省理塘县热柯区沙鲁里山西侧热柯哈拉西北，金沙江上游左岸一级支流，自北向南流经理塘、巴塘、乡城、得荣四县，于得荣县奔都桥左纳玛依河、于古学大桥与其最大支流硕曲河汇合，最终在古学水文站以下汇入金沙江。河道全长226km，流域面积12213km2。定曲流经巴塘县波密乡然后流入乡城县经定波乡、正斗乡，再流入德荣县后注入金沙江。乡城境内流长56km，流域面积为1155km2，平均比降8.0‰。玛依河发源于县境北部结略山南麓，经热打镇、白依乡流入得荣县境。县境内流长123km，流域面积1850km2上游河流浅切，河道平均比降5‰。流域已建电站两座，总装机容量165kW。除硕曲、定曲、玛依河外，县境内属三大河流的一级支流有21条，其中集水面积100km2以上的有10条。湖泊（措）是乡城县的天然水库，主要分布在硕曲河以东的火成岩地区，是硕曲河的主要补给水源。乡城县共计大小海子44个，总蓄水量为1390.4万m3，其中最大的高山海子是尼斯乡的次林措，容量129.2万m3。县域东部有33座高原湖泊，靠冰雪补给水量，形成天然水库，总蓄水量为1390.4万m3。本工程位于硕曲右岸一级支流冷龙沟上游，冷龙沟发源于发源香巴拉镇北部于格绕垭卡尼色拥，乡南流经尼色拥村流至马安山折向东南，在冷龙村左纳热拥沟，在乡城县城处转向东流，在热卡村附近流入硕曲。全流域面积79.0km2，河长18.2km，比降68.704‰。本工程拦河坝位于冷龙沟上游，坝线位于供水厂上游900m处，坝线以上流域面积27.5km2，河长7.43km，比降141.431‰。流域内植被覆盖较好，主要分部在流域中下游河谷地带，植物种群多样，海拔4000m以上为高山草甸和高山灌丛草旬，海拔3000～4000m多为针阔叶混交林，海拔2500～3000m为河谷早生灌木丛。流域在河流切割较深地段，地形坡度较陡，取水口以上森林植被较好，人烟稀少，人类活动影响不大，因此该流域水土流失相对较轻，四川省多年平均输沙模数100~200t/km2，属低值区。根据调查流域。冷龙沟两岸物理地质作用较强烈，不良物理地质现象有崩塌、坍滑及滑坡，局部有小规模泥石流分布。根据现场访问，冷龙沟近代可访问时间范围内未爆发过泥石流，雨季为洪流。

冷龙沟流域范围

图 5 乡城县水系图

地形地貌

乡城县地跨高山峡谷和盆中低山地貌区，地形复杂、山脉纵贯、河流下切，地势西北高、东南低。地处横断山脉中北段，青藏滇“歹”字型构造体系中部。三大河流两岸成羽毛状排列的冲沟、支沟比比皆是，将全境分割解体，地面极为崎岖破碎，沿各河流两岸均可见两级谷肩和四级以上阶地，并组成局部冰碛-洪积或台地。定曲、玛依河谷多为一、二级阶地，硕曲河以上三级阶地分布最广，尤以东岸最为发育，是乡城县农业生产中心。由于乡城县是以山地为主的地貌条件，高低相差悬殊，使土壤、气候、植被等自然景观及农业生产具有明显的垂直分布规律。

图 6 乡城县地貌类型图

气候气象

乡城县属于大陆性季风高原型气候。地表结构和大气环流形势在乡城县自然区域分异上起了主导作用。其气候特点：雨量少而集中，干湿季分明，日照充足，长冬无夏，春秋相连，雨热同季，气温年较差小，日差较大。由于地势高耸，地形复杂，海拔悬殊，具有明显的地域性分异，垂直变化尤为突出，海拔每升高100m气温下降0.98℃，降水则增多30～40mm，但在海拔4000m以上的地带降水量反而呈递减。根据乡城县气象站气象资料统计，乡城县多年平均气温10.7℃，最热月是6月、7月份，月平均气温17.7℃，最冷月是12月、1月，月平均气温2.6℃～1.9℃，极端最高气温34.4℃（出现在7月），极端最低气温-14.4℃（出现在1月）；多年平均相对湿度50%，7～9月相对湿度最高，最高月平均相对湿度74%（出现在8月），12月、1～3月相对湿度最低，最低月平均相对湿度33%（出现在1月）；多年平均降水量447.6mm，主要集中在6～9月，占全年降水量的87%，12月、1～3月的降水量仅占全年降水量的1.4%，多年平均最大一日暴雨量31.3mm，其中最大的一日暴雨量仅54.1mm（出现在1996年8月23日）；多年平均风速2.8m/s，瞬时最大风速24m/s，相应风向SSE；多年平均日照数2066h；多年平均蒸发量2323.8mm；多年平均无霜日163d。

水文地质

冷龙沟流域无相关水文资料。但干流硕曲上原建有乡城站，1969年10月撤消；西侧定曲干流上有奔都、古学水文站；相邻木里河（理塘河）上游有濯桑站，中、下游有呷姑站，均具有较长时间的系列水文观测资料；邻近流域巴楚河上有桃园子水文站。硕曲河流域与木里河（理塘河）均发源于海子山，具有相近似的产流条件，下垫面情况相似。选择移用濯桑水文站分期洪水成果。根据濯桑实测洪水资料分析见，6～9月为主汛期，4、5月为汛前过渡期，10、11月为汛后过渡期，12月～翌年3月为枯水期。为了满足施工洪水设计要求，将全年分为12~翌年3月、4月、5月、6~9月、10月、11月共6个分期。其中主汛期采用年最大设计洪水成果，其余月份按定时段最大值法选样，得到各时段最大流量系列进行频率计算，用P-n型曲线适线，计算求得各时段分期洪水成果。坝址分期设计洪水，根据濯桑水文站分期设计洪水成果，采用按面积比的n次方（枯水期n=1，汛前汛后过渡期n=0.8）移用，主汛期采用设计洪水。

土壤概况

流域所在的香巴拉镇土壤类型主要为褐土，包括夹石褐砂土和乡城褐砂土两种。夹石母质为砂页岩风化的残坡积物，土壤pH值为7.5~8.5，呈微碱性，该土种多为“挂牌地”，无水利设施，夹砾石量高，耕作不方便，严重缺磷，主要种植小麦、青稞、玉米、马铃薯等作物。乡城褐砂土母质为河流冲洪积物，土壤pH值为7.5~8.5，呈微碱性，该土种质地轻，土质松散易耕，通透性好，土壤养分含量较高，主要种植小麦、青稞、玉米、豆类作物。

水土流失

冷龙沟小流域侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀方式以面蚀和沟蚀为主，水土流失主要分布在坡耕地、疏林地和荒山荒坡内。调查结果显示小流域共有水土流失面积2184.12hm²，占幅员面积的42.10%。其中：轻度流失17.82hm²，占流失面积的0.82%；中度流失2153.34hm²，占流失面积的98.59%；强烈流失12.96hm²，占流失面积的0.59%。平均土壤侵蚀模数3748t/km²·a，年均土壤侵蚀总量8.19万t。

图 7 流域内水土流失现状

动物植物

乡城县境内生态资源丰富，县域内共有哺乳动物100多种，鸟类300余种。国家一、二级重点保护动物有金钱豹、云豹、雪豹、白唇鹿、金雕、五带海雕、水獭、猞猁、石貂、林麝、马麝、棕熊、小熊猫等，常见鸟类有红嘴山鸦、大杜鹃、小云雀等。乡城县内共有维管束植物（除苔藓类外的高等植物）600余种（乔木树种50余种），其中：经济价值最高的乔木树种有四川云杉、丽江云杉、长苞冷杉、鳞皮冷杉、大果红杉等，属珍稀、濒危植物的有长苞冷杉、海菜花、延龄草、金铁锁等，属名贵中药材的有虫草、贝母、达新菊、川木香、独一味、大黄、秦艽、黄芪、苋芩、甘松等，富含芳香油的有小叶杜鹃、香柏等，具有极大开发潜力的有沙棘等。经济价值较高的药材有黄芪、雪莲花、雪山一枝蒿、红景天、虫草、贝母等。

社会经济概况

行政区划

全县幅员面积5016km²，辖3镇7乡，分别为香巴拉镇、青德镇、热打镇、沙贡乡、水洼乡、然乌乡、洞松乡、定波乡、正斗乡、白依乡。下辖57个村委会，3个社区居委会。

人口结构

乡城县是一个以藏族为主，彝族、羌族、苗族、回族等16个民族聚居的县。截至2023年末，乡城县户籍人口29018人。其中，男性14574人，女性14444人。分城乡看，户籍城镇人口6282人，户籍乡村人口22736人。年末常住人口30500人，比上年末增加100人。其中，城镇常住人口9500人，乡村常住人口21000人。常住人口城镇化率31.15%，比上年末增加1.05个百分点。

社会经济

2023年，乡城县地区生产总值（GDP）达到19.7亿元，增长11.4%。其中，第一产业增加值3.01亿元，增长4.2%；第二产业增加值7.40亿元，增长22.1%；第三产业增加值9.29亿元，增长7%。三次产业占GDP的比重为15.28:37.56:47.16。2023年，乡城县地方财政一般公共预算收入10489万元，同比下降30.8%。其中，税收性收入6574万元，占全部收入的62.68%。财政一般预算支出119586万元，增长2.5%。其中，财政八项支出63300万元，下降9.7%。2023年，乡城县城镇居民人均可支配收入增长3.8%，消费支出5.4%，农村居民人均可支配收入增长8.2%，消费支出9.2%。

环境现状与回顾性分析

流域概况

冷龙沟发源于发源香巴拉镇北部于格绕垭卡尼色拥，乡南流经尼色拥村流至马安山折向东南，在冷龙村左纳热拥沟，在乡城县 城处转向东流，在热卡村附近流入硕曲。全流域面积79.0km2，河长18.2km，比降68.704‰，流域多年平均水资源量为1280万m3。

水文水资源现状调查与评价

水资源总量及时空分布

水资源总量为区域内降水形成的地表和地下的总产水量,地表水和地下水相互联系又相互转化，应扣除二者之间的重复量计算水资源总量。

冷龙沟径流主要有降雨组成，部分融雪形成，径流的年际变化和年内分配主要受降雨支配。根据濯桑站已具有1959～2020年径流分析计算成果，采用水文比拟法计算，流域下游多年平均流量0.216m3/s，多年平均径流深248mm，多年平均来水量1280m3。

冷龙沟流域组成单一，均由山丘组成。2022年全州地下资源量为173.13亿立方米。乡城县全县无当地水文地质部门对地下水资源露头实测资料，通过调查，该县地下水储量较大的有七处，年径流量3.05m³/s，这七处地下水均属岩溶裂隙水，分布在硕曲河以西的石灰岩地区，属可利用水资源，平均埋藏深度约300m左右，水质良好。全县地下水年储存量为0.96亿m³。

开发利用现状

地表水开发利用情况

1、饮用水水源地

截至2023年底，冷龙沟流域干流及支流上未建设水电站、未布设灌溉工程等，仅有玛依河引水工程的出口和供水工程1处，供水工程为乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源地。

乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源地：

取水口：乡城县冷龙沟冷龙村，供水水厂上游643米，地理坐标为东经99°45′25.98"，北纬29°01′20.84"。

一级保护区水域范围：取水口下游100米上溯至取水口上游干支流1000米，多年平均水位线下的水域。

一级保护区陆域范围：对应一级保护区水域边界沿岸纵深50米的陆域。

一级保护区面积共计0.218km2。

二级保护区水域范围：取水口下游300米起上游整个干支流河道，多年平均水位线下的水域（一级保护区水域范围除外）。

二级保护区陆域范围：取水口下游300米起的上游整个汇水区域内除一级保护区以外的陆域。

二级保护区面积共计37.991km2。

图 8乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区划分总图

冷龙沟流域未布设灌溉工程相关岸线设施；河段无航运、养殖等项目，也无采砂场。

冷龙沟地表水资源总量为1280万m³。经初步估算，冷龙沟流域内现状水利设施实际供水量为62.05万m³，水资源开发利用率为4.85%，开发利用程度较低。

地下水开发利用情况

经调查及历史资料收集整理发现，冷龙沟流域全县无当地水文地质部门对地下水资源露头实测资料,通过调查，该县地下水储量较大的有七处，全县地下水年储存量为0.96亿m³，尚未开发利用地下水水资源。

水资源开发存在主要问题

（1）由于流域内无水库等蓄水工程，开发利用程度低，且地表水年际变化量大，供水保证率低；

（2）供水工程相对滞后，供水受益面小，受益人口少；

（3）洪水调蓄作用较小，节水灌溉程度低，农业灌溉节水有待提高；

（4）冷龙沟虽水量较丰富，但流域水资源开发利用率低。

水环境现状调查与评价

本次规划环评中水环境现状资料主要采用《乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区调整划分技术报告》、水源地补充监测相关成果。

地表水

水功能区划及水质目标

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》和《四川省水功能区划报告》（2020年10月），本项目所在冷龙沟尚未划分水功能区，冷龙沟为硕曲右岸一级支流，根据《四川省水功能区划》，硕曲共划分四个一级水功能区，冷龙沟河口位于硕曲河理塘乡城保留区，硕曲河水功能区划详见表13。

表 13 硕曲河水功能区划情况表

| 水功能一级区名称 | 起始范围 | 终止范围 | 水质代表断面 | 长度（km） | 水质 现状 | 水质目标 | 区划 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始范围名称 （东经，北纬） | 终止范围名称 （东经，北纬） |  |  |  |  |  |
| 硕曲河源头水保护区 | 河源 99°58ˊ24″ 29°46ˊ38″ | 喇嘛亚 99°49ˊ52″ 29°50ˊ19″ | 喇嘛亚 | 81 | Ⅱ | Ⅱ | 源头水 |
| 硕曲河理塘乡城保留区 | 喇嘛亚 99°49ˊ52″ 29°50ˊ19″ | 洞松 99°48ˊ26″ 28°45ˊ41″ | 洞松 | 167 | Ⅱ | Ⅱ | 开发利用程度不高 |
| 硕曲河川滇缓冲区 | 洞松 99°48ˊ26″ 28°45ˊ41″ | 毛屋 99°21ˊ41″ 28°26ˊ45″ | 毛屋 | 17 | Ⅱ | Ⅱ | 省界 |
| 硕曲河得荣保留区 | 毛屋 99°21ˊ41″ 28°26ˊ45″ | 河口 99°15ˊ22″ 28°25ˊ40″ | 日瓦 | 25 | Ⅱ | Ⅱ | 开发利用程度不高 |

根据《乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区调整划分技术报告》，冷龙沟开发利用主要为乡城县城水源地，该区内应控制相关项目的建设，水质类别控制标准应不低于水源地水质要求类别，冷龙沟水源地水源类型为地表水，即地表水饮用水水源一级保护区内的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；二级保护区内的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

污染源

- 入河排污口

根据现场调查以及《乡城县入河排污口排查报告》相关内容，冷龙沟流域内除无工业企业等其他排污口。

- 工业企业污染源现状

无。

- 生活污染源

根据统计，冷龙沟流域现状年共有人口270人。

- 生活垃圾

农村生活垃圾量按0.25～1.25kg/（人·d）计算，出于保守估计，冷龙沟流域生活垃圾产生量核算时人均生活垃圾产生量取1.25kg/人·d。根据以上计算方法，冷龙沟流域垃圾产生量分别约0.3375t/d。

近年来，随着农村人居环境整治工作的开展，乡城县基本建立了“户分类、村收集、镇转运、县处理”城乡一体化垃圾处理体系，生活垃圾统一收集处理。流域范围内无垃圾卫生填埋厂。

（2）生活污水

冷龙沟流域上游尼色拥村已完成整体搬迁，无集中式污水排放。下游仅有零散农村散户排放，无集中式污水排放。各农村污水处理设施为村民自建简易化粪池，未建设污水收集管道和集中式污水处理站，流域内的农村生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉、施肥。

根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）设计水量介绍，结合《四川省用水定额》川府函〔2021〕，综合排放后的具体水质情况参考《西南地区农村生活污水处理技术指南（试行）》中的推荐值。推荐值如下表所示：

农村生活污水污染物排放量核算公式：

污染物排放量（吨）＝农村常住人口（万人）×污染物产污强度（克/人·天）×365（天）/100×（1-具备污水处理设施的行政村比例×污染物综合去除率）。人均综合生活用水量取70升/人·天；折污系数取0.85。

表 14 农村生活污水污染物综合去除率

| 名称 | 产污量单位 | 取值 | 去除率单位 | 去除率取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | mg/L | 340 | % | 25 |
| 氨氮 | mg/L | 32.6 | % | 50 |
| 总氮 | mg/L | 44.8 | % | 17 |
| 总磷 | mg/L | 4.27 | % | 33 |

根据以上计算方法，测算出流域内生活污染源排放情况见下表。

表 15 冷龙沟流域生活面源计算结果（单位：t/a）

| 流域 | 类别 | 污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 冷龙沟 | 排放量 | 0.004097 | 0.000262 | 0.000597 | 0.000046 |
|  | 入河量 | 0.000409 | 0.000026 | 0.000059 | 0.000004 |
| 注：农村生活污染物入河系数取0.1-0.2，本评价取0.1。 |  |  |  |  |  |

- 农业面源

冷龙沟小流域土地总面积5188.46hm²，其中耕地面积193.22hm²，园地面积12.18hm²，林地面积4860.76hm²，荒山荒坡面积13.39hm²，水域及水利设施用地面积21.25hm²，非生产用地面积87.66hm²。耕地化肥使用主要以氮肥为主，其次为磷肥、复合肥与钾肥。根据《全国水环境容量核定技术指南》，计算农田径流污染源强系数取值为：坡长修正为1.0、农作物类型修正为1.0、土壤类型修正为0.9、化肥施用量为1.2、降水量修正为1.2，计算源强总系数为1.3。四川地区COD、氨氮和总磷标准农田源强系数分别为10公斤/亩·年、2公斤/亩·年和1.6公斤/亩·年。采用系数法估算农田径流污染，农业非点源计算公式为：农田流失负荷=农田面积×农田综合修正系数×标准农田源强系数。计算得出冷龙沟农业种植污染中COD排放37.68吨/年，氨氮排放量7.54吨/年，总磷排放量6.03吨/年。

表 16冷龙沟农业种植污染量计算表

| 序号 | 流域 | 年末耕地面 积（亩） | 农田源 强系数 | COD源强系数（公斤/亩.年） | 氨氮源强系数（公斤/亩. 年） | 总磷源强系数（公斤/亩.年） | COD 排放量（吨/ 年） | 氨氮排放量（吨/ 年） | 总磷排放 量（吨/ 年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷龙沟 | 2898.3 | 1.3 | 10 | 2 | 1.6 | 37.68 | 7.54 | 6.03 |
| 合计 |  | / | / | / | / | / | 37.68 | 7.54 | 6.03 |

- 流域内种植业面源污染入河系数取0.15，污染负荷详见表。

- 表 17 流域种植业污染负荷产生量及入河量（单位：t/a）

| 流域 | 类别 | 污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 总氮 | 氨氮 | 总磷 |
| 冷龙沟流域 | 排放量 | 37.68 | / | 7.54 | 6.03 |
|  | 入河量 | 5.652 | / | 1.131 | 0.9045 |

- 5、畜禽养殖源

冷龙沟流域沿线无规模化养殖场，仅有部分散养户，流域现状有大牲畜120头（以羊计），小牲畜450头（以鸭计）。参照《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB18596-2001) ，畜禽量按照如下关系换算：30只蛋鸡=1头猪，60只肉鸡=1头猪，3只羊=1头猪，1头牛=5头猪，50只鸭=1头猪，40只鹅=1头猪，60只鸽=1头猪，均换算成猪的量。污染物排放按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）进行计算，按照畜禽养殖业水污染物排放标准中集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量计算，生猪冬季1.2m³/（百头·天），夏季1.8m³/（百头·天），春秋季节按照冬、夏两季平均值计算为1.5m³/（百头·天）。污染负荷产生量为COD400mg/L，氨氮80mg/L，总磷8mg/L。通过计算，冷龙沟畜禽养殖废水年排放量共计2.6828万吨/年，COD排放量为0.0715吨/年，氨氮排放量为0.0014吨/年，总磷排放量为0.0001吨/年。

表 18 畜禽养殖污染物排放量计算表

| 流域 | 区县名称 | 流域内禽畜折合为标准猪（头） | 废水排放量（万吨/年） | COD排放量（吨/a） | 氨氮排放量 （吨/a） | 总磷排放量（吨/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷龙沟 | 乡城县 | 49 | 2.6828 | 0.0715 | 0.0014 | 0.0001 |

流域内畜禽养殖污染入河系数取0.1，污染物负荷详见下表。

表 19 流域畜禽养殖污染负荷产生量及入河量（单位：t/a）

| 流域 | 类别 | 污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 总氮 | 氨氮 | 总磷 |
| 冷龙沟流域 | 排放量 | 2.6828 | 0.0715 | 0.0014 | 0.0001 |
|  | 入河量 | 0.26828 | 0.00715 | 0.00014 | 0.00001 |

6、流域污染源现状评价

流域内污染负荷汇总情况详见下表。

表 20 流域污染负荷汇总（单位：t/a）

| 流域 | 类别 | 农业面源污染 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 总氮 | 氨氮 | 氨氮 |
| 冷龙沟 | 生活污染 | 0.000409 | 0.000026 | 0.000059 | 0.000001 |
|  | 工业污染 | / | / | / | / |
|  | 畜禽养殖污染 | 0.26828 | 0.00715 | 0.00014 | 0.00001 |
|  | 农业面源污染 | 5.652 | / | 1.131 | 0.9045 |
|  | 合计 | 5.920689 | 0.007176 | 1.131199 | 0.904511 |

水质情况

- 水源地监测

根据近三年乡城县集中式饮用水水质监测，用于评价冷龙沟流域的地表水环境质量，饮用水水质监测断面位于冷龙村饮用水取水口处。

水源地监测断面

图 9 水源地水质检测

监测因子：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜等61项指标。

表 21 2021-2024年监测结果

| 监测项目 | 单位 | 2021年第1季度 |  | 2021年第2季度 |  | 2021年第3季度 |  | 2021年第4季度 |  | 2022年第1季度 |  | 2022年第2季度 |  | 2022年第3季度 |  | 2022年第4季度 |  | 2023年第1季度 |  | 2023年第2季度 |  | 2023年第3季度 |  | 2023年第4季度 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 | 监测结果 | 结果评价 |  |
| 水温 | ℃ | 3.2 | / | 5.2 | / | 13.4 | / | 10.3 | / | 2.8 | / | 5.8 | / | 11.6 | / | 9.6 | / | -3.8 | / | 5.8 | / | 9.4 | / | 8.2 | / | / |
| pH | 无量纲 | 8.21 | / | 7.84 | / | 7.84 | / | 8.09 | / | 8.39 | / | 8.61 | / | 8.49 | / | 8.27 | / | 8.37 | / | 8.41 | / | 8.62 | / | 8.59 | I类 | 6~9 |
| 溶解氧 | mg/L | 6.79 | Ⅱ类 | 6.59 | Ⅱ类 | 6.6 | Ⅱ类 | 6.48 | Ⅱ类 | 6.47 | Ⅱ类 | 6.63 | Ⅱ类 | 7.35 | Ⅱ类 | 7.36 | Ⅱ类 | 7.68 | Ⅰ类 | 7.54 | Ⅰ类 | 7.73 | Ⅰ类 | 7.71 | I类 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.6 | Ⅰ类 | 0.7 | Ⅰ类 | 1.8 | Ⅰ类 | 0.6 | Ⅰ类 | 0.5 | Ⅰ类 | 0.8 | Ⅰ类 | 1.3 | Ⅰ类 | 0.7 | Ⅰ类 | 0.8 | Ⅰ类 | 1.4 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 0.9 | I类 | 4.0 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 0.6 | Ⅰ类 | 0.9 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 0.5 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 3 |
| 氨氮 | mg/L | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 0.088 | Ⅰ类 | 0.118 | Ⅰ类 | 0.073 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 0.085 | Ⅰ类 | 0.039 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.5 |
| 总磷 | mg/L | 未检出 | Ⅰ类 | 0.05 | Ⅱ类 | 0.04 | Ⅱ类 | 0.04 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 0.01 | Ⅰ类 | 0.02 | Ⅰ类 | 0.01 | Ⅰ类 | 0.02 | Ⅰ类 | 0.03 | Ⅱ类 | 0.02 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.1 |
| 总氮 | mg/L | 0.37 | Ⅱ类 | 0.34 | Ⅱ类 | 0.31 | Ⅱ类 | 0.40 | Ⅱ类 | 0.85 | Ⅲ类 | 0.21 | Ⅱ类 | 0.40 | Ⅱ类 | 0.25 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 0.91 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 0.36 | Ⅱ类 | 0.35 | Ⅱ类 | 0.5 |
| 铜 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 0.024 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.100 | Ⅱ类 | 0.21 | Ⅱ类 | 0.07 | Ⅰ类 | 0.05 | Ⅰ类 | 0.252 | Ⅰ类 | 0.145 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 0.07 | Ⅰ类 | 0.132 | Ⅰ类 | 0.080 | Ⅰ类 | 0.078 | Ⅰ类 | 0.068 | I类 | 1.0 |
| 硒 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.01 |
| 砷 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.05 |
| 汞 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.00005 |
| 镉 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.005 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.01 |
| 氰化物 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.05 |
| 挥发酚 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.002 |
| 石油类 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.2 |
| 硫化物 | mg/L | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 0.05 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 150 | Ⅱ类 | 未检出 | Ⅱ类 | 50 | Ⅰ类 | 50 | Ⅰ类 | 10 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 40 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 15 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | Ⅰ类 | 未检出 | I类 | 2000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 12.6 | 达标 | 10.2 | 达标 | 5.12 | 达标 | 8.88 | 达标 | 14.6 | 达标 | 11.0 | 达标 | 1.55 | 达标 | 3.56 | 达标 | 11.5 | 达标 | 13.6 | 达标 | 10.2 | 达标 | 7.8 | 达标 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 未检出 | 达标 | 0.84 | 达标 | 0.74 | 达标 | 1.66 | 达标 | 0.931 | 达标 | 0.265 | 达标 | 1.20 | 达标 | 1.15 | 达标 | 0.199 | 达标 | 0.656 | 达标 | 3.62 | 达标 | 0.555 | 达标 | 250 |
| 硝酸盐 | mg/L | 未检出 | 达标 | 0.12 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.08 | 达标 | 0.09 | 达标 | 0.10 | 达标 | 0.13 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.243 | 达标 | 0.231 | 达标 | 0.093 | 达标 | 10 |
| 铁 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.0077 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.131 | 达标 | 0.0162 | 达标 | 0.0326 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.001 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.0129 | 达标 | 2.5×10-3 | 达标 | 0.0049 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.1 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.06 |
| 四氯化碳 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.002 |
| 三氯乙烯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.07 |
| 四氯乙烯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.04 |
| 苯乙烯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.02 |
| 甲醛 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.9 |
| 苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.01 |
| 甲苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.7 |
| 乙苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.3 |
| 二甲苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.5 |
| 异丙苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.25 |
| 氯苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.3 |
| 1，2-二氯苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 1.0 |
| 1，4-二氯苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.3 |
| 三氯苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.02 |
| 硝基苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.017 |
| 二硝基苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.5 |
| 硝基氯苯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.05 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.003 |
| 邻苯二甲酸二（2－乙基己基）酯 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.008 |
| 滴滴涕 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.001 |
| 林丹 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.002 |
| 阿特拉津 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.003 |
| 苯并（a）芘 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.0000028 |
| 钼 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 3.3×10-4 | 达标 | 未检出 | 达标 | 3.7×10-4 | 达标 | 3.6×10-4 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.07 |
| 钴 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 5×10-5 | 达标 | 未检出 | 达标 | 4.0×10-5 | 达标 | 4×10-5 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 1.0 |
| 铍 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.002 |
| 硼 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.5 |
| 锑 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 1.08×10-3 | 达标 | 未检出 | 达标 | 4.9×10-5 | 达标 | 4.1×10-4 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.005 |
| 镍 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.02 |
| 钡 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.7 |
| 钒 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.05 |
| 铊 | mg/L | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0.0001 |

由上表可知，冷龙沟流域水质三年来除总氮不参评外，一直较稳定达到《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准限值。

2、补充监测

为更好的了解水环境质量，为后续评价提供基础数据，项目委托监测单位对流域涉及的重点建设项目--尼色拥水库坝址处的水质进行了监测：

（1）监测断面：

D1坝址处上游200m（冷龙沟）、D2冷龙沟与硕曲汇合口下游200m；

D2

D1

图 10 补充监测断面

（2）监测因子及监测时间：

D1：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类；

D2：高锰酸盐指数、硫化物、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、铁、锰等指标，2023年12月14日～16日。

（3）评价方法

采用单因子指数法对水质现状进行评价，具体模式为：

①污染程度随浓度增加的因子指数按下式：

式中：Pi--第i项污染物的污染指数；

Ci--第i项污染物的实测浓度；

C0i--第i项污染物的评价标准。

②pH评价指数按下式：

式中：PPH，j――pH的标准指数，量纲为1；

pHj――pH监测值；

pHsd――标准中pH的下限值；pHsu――标准中pH的上限值。

③DO评价指数按下式：

式中：SDO，j――溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；DOj――溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs――溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf――饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；S――实用盐度符号，量纲1；

T――水温，℃。

若水质参数的标准指数＞1，则表明该水质参数超过规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

（4）监测结果及评价

冷龙沟现状水质为Ⅱ类，监测断面各污染物标准指数计算结果见下表 22。

表 22 地表水监测指标（2023年12月）结果表

| 监测断面 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 |
| 1#取水口上游200m处 | pH | 无量纲 | 7.8 | 7.4 | 7.9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 6.1 | 6.8 | 6.2 |
|  | 水温 | °C | 2.7 | 3.6 | 2.9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 9 | 8 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.094 | 0.077 | 0.110 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.37 | 0.45 | 0.43 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 叶绿素a | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.182 | 0.185 | 0.189 |
|  | 硝酸根 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 汞 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 砷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 硒 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铅 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 镉 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 锰 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铜 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 锌 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 192 | 160 | 200 |
| 2#冷龙沟与硕曲汇合处下游200m | pH | 无量纲 | 7.7 | 7.3 | 7.5 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 10 | 12 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.143 | 0.127 | 0.159 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.01 | 未检出 | 0.02 |
|  | 石油类 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

根据监测结果可知，河段水质满足Ⅱ类水质及地表水水源地补充项目标准限值要求，水质较好。

地下水

本流域范围内及流域周边无地下水常规监测点，区域未开展地下水开采等及利用的活动。流域区域不具备监测条件，本规划环评未开展地下水水质监测。

流域水环境质量小结

流域水环境质量现状小节见表 23。

表 23 水质现状评价结果一览表

| 序号 | 断面 | 现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D1坝址处上游200m（冷龙沟） | 所有监测项目Pi均小于1，符合Ⅱ类水质要求。 |
| 2 | D2冷龙沟与硕曲汇合口下游200m | 所有监测项目Pi均小于1，符合Ⅱ类水质要求。 |
| 3 | 地表水饮用水源地 | 所有监测项目Pi均小于1，符合Ⅱ类水质要求。 |

（1）河流断面水质现状小结

本次冷龙沟流域，1#-2#各断面水质监测指标基本符合GB3838-2002中Ⅱ类水质要求。

（2）饮用水监控断面水质现状小结

近三年冷龙沟流域水质三年来除（总氮不参评外）一直稳定较稳定达到《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准限值。

生态现状调查与评价

土地利用现状调查

评价区域土地利用现状调查基于高分辨率遥感影像利用GIS软件进行人工目视解译，遥感影像采用区域2023年12月的30m分辨率卫星影像作为解译基础底图。按照《环境影响评价技术导则 生态影响(HJ 19-2022)》要求，通过人工目视判读遥感影像及现场调查核实，将评价范围内的土地利用类型按GB/T21010-2017土地利用分类体系进行分类，形成土地利用现状矢量数据库，并以二级类型作为基础制图单位制作评价区域土地利用现状图。

图 11 土地利用现状图

陆生生态

陆生真菌、植物生态现状调查

- 调查时间和方法

1）调查时间

为掌握本项目工程所在区域的陆生生态背景情况，专业人员于2023年12月至1月、2024年7-8月对评价区进行了野外调查。本项目现场调查涵盖了评价区主要植被生长旺盛的季节。

2）样方设置原则及调查方法

样方设置原则：尽量在人为干扰较少的地方设置样方，针对不同植被类型和地形地貌条件，选取有代表性、典型性的样方进行调查。根据对调查区域的前期考察，考虑区域内的可达性，样方设置根据植被类型在本区域所在比例、重要性等进行设点，以期全面、客观反应该区域的植被类型、组成、结构等现状。为消除主观因素，避免取样误差，应两人以上进行观察记录。

调查方法：乔木样方面积为20m×20m、灌丛样方面积为10m×10m 或5m×5m、草本样方面积为1m×1m；乔木样方调查植株种名、高度、胸径、株数、郁闭度等指标，灌木和草本样方中需调查植株种名、高度、株(丛)数、盖度等群落特征。并利用GPS、罗盘等测定、记录样方的经纬度等地理信息。

3）样方信息统计

根据评价区植被类型图，结合工程布置情况，在评价范围内的4个典型自然植被群系进行现场调查。本次调查了评价区内每种群系设置3个样方，共设置了约15个植被调查样方。由于农业植被受季节性及人为干扰影响很大，本次农业植被调查通过当地居民采访和照片记录的方式进行。调查样方重点布设于评价区涉及天然林、公益林、水库淹没区、管线穿越及占地周边区域。能够代表该区域的主要植被特征样方设置基本合理，满足导则“根据植物群落类型(宜以群系及以下分类单位为调查单元)设置调查 样地，二级评价每种群落类型设置的样方数量不少于 3 个”要求。

表 24 样方信息汇总表

| 序号 | 调查区域 | 样方名称 | 经度和纬度 | 海拔 | 坡向 | 坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼色拥水库库尾 | 鳞皮冷杉林 | 99°46'45.6972"E； 29°02' 15.1354"N | 3795 | 南 | 17 |
| 2 | 尼色拥水库库尾 | 高山松林 | 99°46'28.2946"E；29°02' 13.8335"N | 3750 | 南 | 11 |
| 3 | 尼色拥库 中 | 高山松林 | 99 °46' 13.9758"E；29°01'43.6646"N | 3701 | 东北 | 8 |
| 4 | 坝址 | 高山松林 | 99 °45'37.9956"E；29°01' 15.1573"N | 3564 | 东北 | 14 |
| 5 | 自来水厂下游2公里 | 高山松林 | 99 °45'37.9956"E；29°01' 15.1574"N | 3498 | 北 | 9 |
| 6 | 巨美拥沟热朗宫村下游1km | 川滇高山栎 | 99 °45'37.9956"E；29°01' 15.1575"N | 3418 | 东北 | 16 |
| 7 | 冷龙沟村上游2km | 川滇高山栎 | 99 °45'37.9956"E；29°01' 15.1576"N | 3429 | 东北 | 5 |
| 8 | 冷龙村 | 长穗高山栎 | 99 °45'37.9956"E；29°01' 15.1577"N | 3373 | 西 | 22 |
| 9 | 冷龙拥 | 长穗高山栎 | 99 °45'37.9956"E；29°01' 15.1578"N | 3110 | 东南 | 72 |
| 10 | 磨坊沟 | 高山松 | 99 °45'37.9956"E ；29°01' 15.1579"N | 2904 | 东 | 10 |
| 11 | 乡城县政府后 | 长穗高山栎 | 99 °45'37.9956"E ；29°01' 15.1580"N | 3036 | 西南 | 36 |
| 12 | 边边哨村 | 青杨 | 99 °45'37.9956"E ；29°01' 15.1581"N | 2842 | 东 | 56 |
| 13 | 信沟村 | 高山松 | 99 °45'37.9956"E ；29°01' 15.1582"N | 2801 | 东北 | 24 |
| 14 | 鱼洼仲村 | 川西云 杉 | 99 °45'37.9956"E ；29°01' 15.1583"N | 2866 | 东北 | 18 |
| 15 | 热差卡村 | 青榨槭 | 99 °45'37.9956"E ；29°01' 15.1584"N | 2791 | 东北 | 4 |

- 4）植物样线调查

植物样线调查结合了植物样方调查同时进行。根据卫星影像及地形图，探查评价区域内植被生态单元分布情况、道路等信息，依据具体的植被生态单元分布及场地道路的分布，设计适用于该评价范围的调查样线。本次评价范围生境类型有森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇等6种，主要以农田、森林、灌丛、城镇等4种生境为主，湿地和草地生境较少。本次植物样线调查以评价区农田、森林、城镇、湿地等4种生境为主，兼顾灌丛、草地生境，共布设12条样线，贯穿不同的生态单元，尽可能覆盖整个评价范围，重点布设于评价区涉及天然林、公益林、水库淹没区、管线穿越及占地周边区域。根据设置样线进行沿线植物调查，实地记录观察到的植物物种，并拍摄照片。如遇到保护植物，使用GPS对保护植物所在位置进行定位记录，并在其周边范围内搜索，调查保护植物数量及种群情况，并拍照记录。

5）真菌调查方法

大型真菌采用样线法调查，对重要真菌辅以样方法调查。菌种鉴定以菌类子实体形态鉴定为主，孢子、菌丝形态鉴别为辅进行菌种鉴定。

- 评价区植被概况

1）评价区植物区系概况

植物区系是在长期的地质历史过程中形成的，是植物群体及其周围的自然地理环境，特别是在自然历史条件的综合作用下长期演化的结果。通过植物区系成分的统计分析，可掌握该区域植物区系的组成和占优势科、属植物的组成，并通过与全世界、全国及周边区域植物区系成分的比较，明确该区域植物区系在全国植物区系中的特定地位。在植物分类学上，属的形态特征相对稳定，并占有比较稳定的分布区；在演化过程中，随环境条件的变化而产生分化，表现出明显的地区性差异。同时，每一个属所包含的种常具有同一起源和相似的进化趋势。所以属比科更能反映植物系统发育过程中的进化与分化情况和地区特征。

评价区内共有维管植物34科86属137种。其中蕨类植物4科4属5种，占评价区域总科数的11.76%，总属数的4.65%，总种数的3.69%；被子植物30科82属 132 种，占评价区域总科数的88.23% ，总属数的 95.34% ，总种数的96.35%；从科、属、种的分布来看，评价区植物以被子植物为主。从科来分析， 评价区有 2 个含 20 种及以上的科，分布为菊科（Compositae， 12 属，24 种）、禾本科（ Gramineae ，16 属 ，21 种 ）；有1个科含10-19种 ， 为 龙 胆科（Gentianaceae ，3 属，10 种），这3个科是评价区的优势科。从属来分析，没有含 10 种以上的多种属但含有2个 6-9 种的中等属，含 2-5 种的寡种属25个，共65 种，单种属有59个，共59种。评价区的单种属在该研究区域中所占的比例较大，说明评价区维管束植物属组成较丰富。

2）古木名树

按照全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字〔2001〕15号）对名木古树的界定，名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、具有纪念意义的树木；古树指树龄在 100 年以上的树木。根据实地调查以及查阅相关资料，在评价区内未发现挂牌 和登记在册的古树名木。

3）重要野生植物

根据调查访问结合资料文献，此次评价区内 137 种植物中共有 19 种重要资源植物，19种都是特有种，无极小种群野生植物。

4）植物物种多样性

物种多样性作为度量群落结构、功能和环境资源的重要数量指标，受多种因素的影响，土壤条件、水分状况、纬度梯度、海拔梯度以及不同演替阶段等综合环境 条件变化对群落物种多样性都会产生影响。由于本项目位于高原地带，乔木植被、高山灌丛和草甸均有分布。因此，本次评价对各个样地的生物多样性分乔木层、灌木层、草本层进行定量描述，计算结果见下表。

表 25 评价区植物群落物种丰富度和物种多样性

|  | Shannon−Wiener 指 数（H） | Simpson 指数 （D） | Pielou 均匀度指 数（J） | Margalef 丰富度指数（M） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木层 | 2.43 | 0.68 | 0.42 | 2.08 |
| 灌木层 | 2.31 | 0.42 | 0.55 | 2.16 |
| 草本层 | 1.96 | 0.25 | 0.21 | 1.96 |

根据上表可以看出，灌草不同层片的物种多样性指数差别较大，灌木层、 草本层各层的 Shannon−Wiener 指数（H）表现为乔木层＞灌本层＞草木层，Simpson 指数（D）表现为乔木层＞灌木层＞草本层，Pielou 均匀度指数（J） 表现为灌木层＞乔木层＞草本层，Margalef 丰富度指数（M）表现为灌本层＞ 乔木层＞草本层。由此可看出，群落物种多样性在很大程 度上取决于乔木层， 总体表现为乔木层＞灌木层＞草木层。

5）评价区植被区划

四川省地处湿润的亚热带，大陆性季风气候显著，植物自然分区特征表现 为常绿阔叶林、次生、暖性针叶林和常绿阔叶灌丛等类型，以亚热带常绿阔叶 林表现特征最为明显。其中本项目项目区属川西高山峡谷山原针叶林地带-川西 山原针叶林、灌丛、草甸亚带-川西山原植被地区-大雪山西坡南段植被小区。

参考《四川植被》，结合群落组成的建群种与优势种的外貌，以及群落的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区域的自然植被可分为 4 个植被型组， 5个植被型，8 个植被亚型和 8 个群系，以及农业植被。评价区域的具体植被分类表见下表。

表 26评价区自然植被分类表

| 植被型组 | 植被组 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.乔木层 | 一、针叶林 | （一）冷杉林丛 | 麟皮冷杉（Abies squamata Mast.）、丽江云杉（Picealikiangensis(Franch.) Pritz.）、川西云杉（Picea likiangensis(Franch) Pritz var. balfouriana(Rehd et Wils) HillierexSlavin）、长苞冷杉（Abies georgeiOrr） | 评价区集群分布 |
|  |  | （二）松林 丛 | 高山松（Pinus densata Mast）、川滇高山栎 （Quercus aquifolioides Rehder） | 评价区集群分布 |
|  | 二、常绿阔 叶林 | （三）川滇 高山栎灌 丛 | 川滇高山栎（Quercus aquifolioides Rehder）、长穗高山栎（Quercuslongispica） | 评价区集群分布 |
|  |  | （四）长穗 高山栎灌 丛 | 长穗高山栎（Quercuslongispica）、白刺花（Sophora davidii Kom） | 评价区较集群分布 |
| Ⅱ.灌丛 | 三、温带落 叶 阔叶灌 丛 | （五）高山 杜鹃灌丛 | 1.高山杜鹃灌丛（Form. Rhododendronlapponicum） | 评价区集群分布 |
|  |  | （六）巴郎 柳灌丛 | 2. 巴郎柳灌丛 （Form.Salixsphaeronymphe Gorz） | 评价区散生分布 |
| Ⅲ.草丛 | 四、温带落 叶阔叶灌 丛 | （七）火绒 草草丛 | 3.火绒草草丛 （Form.Leontopodium leontopodioides） | 评价区内 散生分布 |
| IV.草甸 | 五、温带禾草、杂草草甸 | （八）委陵 菜高寒草甸 | 4.委陵菜草甸 （Form.Potentilla bifurca） | 评价区广泛分布 |

- 植被类型与分布

区域植被调查本次采用基础资料收集和现场踏勘相结合法进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域的《四川植被》、《项目所在区域植被分布图》以及林业等相关资料，以及《甘孜州2020 年南部光伏基地正斗一期（20万千瓦）竞争配置项目环境影响报告表》等区域内类似工程调查资料；现场踏勘包括对项目所在区域进行实地调查，记录和分析区域植被种类和分布。根据上述材料及现场踏勘、观察和询访，本项目调查区域植被属于“川西高山峡谷山原针叶林带—川西山原针叶林、灌丛、草甸亚带—川西山原植被地区—沙鲁里山南部植被小区”。区域植被主要为自然植被，仅在青德镇附近跨越河流边分布小片农田。

表 27 调查区典型植被型及植物种类

| 分类 | 植被型 | 群系组 | 群系 | 代表性的物种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 针叶林 | 冷杉林 | 鳞皮冷杉 | 麟皮冷杉（Abies squamata Mast.）、丽江云杉 （Picea likiangensis(Franch.) Pritz.）、川西云杉（Picealikiangensis(Franch)Pritzvar.balfouriana(Rehd et Wils) HillierexSlavin）、长苞 冷杉（Abies georgei Orr） |
|  |  | 松林 | 高山松 | 高山松（Pinus densata Mast）、川滇高山栎（Quercus aquifolioides Rehder） |
|  | 常绿阔叶或灌丛 | 常绿阔 叶 灌丛 | 川滇高山栎灌 丛 | 川滇高山栎（Quercus aquifolioides Rehder）、长穗高山栎（Quercus longispica） |
|  |  |  | 长穗高山栎灌 丛 | 长穗高山栎（ Quercus longispica）、白刺花（Sophora davidii Kom） |
|  |  | 木蓝 | 刺序木蓝 | 刺序木蓝（Indigofera silvestrii Pamp)、中华山蓼（Oxyria sinensis Hemsl.）、川滇蔷薇（Rosa soulieana Crép.） |
|  |  | 珍珠梅 | 高丛珍珠梅群系 | 高丛珍珠梅群系（Sorbaria arborea C. K. Schneid.） |
|  | 草甸 | 亚高山 禾草草 甸 | 垂穗披碱草 草甸 | 垂穗披碱草（Elymus nutans Griseb.）、早熟禾（PoaannuaL. ）、委陵菜（Potentilla chinensis Ser.）、四川蒿草（Kobresia setschwanensis Handel-Mazzetti）、山景龙胆（ GentianaoreodoxaH. Smith）、喉毛花（Comastoma pulmonarium (Turcz.) Toyok.） |
| 栽培植被 | 作物 |  |  | 小麦、玉米 |

评价范围所在区域属沙鲁里山南部植被小区，区域植被主要为自 然植被，栽培植被仅在城镇边少量分布。 自然植被包括针叶林、少量常绿阔叶、灌丛和草甸，代表性物种有鳞皮冷杉、高山松、川滇高山栎、长穗高山栎、刺序木蓝、高丛珍珠梅群等。栽培植被为作物，代表性物种有小麦、玉米等；根据《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 2021 年第 15 号）和《全国古树名木普查建档技术规定》，在调查区域内未发现其他珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木。区域植被分布见下图《项目所在区域植被分布图》。

图 12 项目所在区域植被分布图

- 主要植被特征

1）鳞皮冷杉是评价区域内的主要森林之一，在评价区域的各个地带均有分 布。郁闭度在 0.3~0.35 之间。其周围还有麟皮冷杉（Abies squamata Mast.）、丽江云杉（Picea likiangensis(Franch.) Pritz.）、川西云杉（Picea likiangensis(Franch) Pritz var. balfouriana(Rehd et Wils) HillierexSlavin）、长苞冷杉（Abies georgei Orr）等植物，层盖度高。

2）高山松林

高山松，总盖度在 25-30%左右，高山松为优势树种，其间还分布有高山松（Pinus densata Mast）、川滇高山栎（Quercus aquifolioides Rehder）等树种，层盖度在15%；此外川西云杉（Picea likiangensis(Franch) Pritz var. balfouriana(Rehd et Wils) HillierexSlavin）、长苞冷杉（Abies georgei Orr）等，盖度约为 20%。

3）川西云杉

川西云杉产于中国四川西部和西南部、青海南部、西藏东部。川西云杉喜 阴湿的高寒气候，耐干冷、是耐旱性较强的品种。川西云杉主要繁殖方法为播 种 。在其周围还有少数的刺序木蓝（Indigofera silvestrii Pamp）、中华山蓼（Oxyria sinensis Hemsl.）、川滇蔷薇（Rosa soulieana Crép.）、高丛珍珠梅群系（Sorbaria arborea C. K. Schneid. ）等草本植物，盖度达20%左右。

- 植被覆盖度

采用植被覆盖度指标定量分析评价范围内植被现状。通过遥感手段，采用归一化植被指数(NDVI)方法，对评价区的植被覆盖度进行分析。NDVI计算公式为如下：

- NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)

- 其中：NIR为近红外波段，R 为红波段。

- 基于NDVI ，采用像元二分模型计算植被覆盖度，公式如下：

- FVC = (NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs)

- 式中：FVC—所计算像元的植被覆盖度；

- NDVI—所计算像元的 NDVI 值；

- NDVIv—纯植物像元的 NDVI 值；

- NDVIs—完全无植被覆盖像元的 NDVI 值。

本次计算采用的遥感影像数据为评价区域 2023 年9月哨兵二号(Sentinel-2)L2A 级数据产品，影像分辨率30 m，数据经过辐射校正、几何校正、辐射定标和大气校正。采用ENVI 软件平台计算FVC，并用GIS软件制作评价范围内植被覆盖度空间分布图。

图 13 评价范围植被覆盖空间分布图

基于植被覆盖度数据进行空间统计，评价区植被平均覆盖度为 72.51%，评价范围内植被覆盖度整体中高的水平。对覆盖度不同取值范围分区统计，评价区植被覆盖度主要为高覆盖度(≥75%)，面积占比达到 32.40%%；其次是中高覆盖度(60-75%)，面积占比为 29.43%；中覆盖度(45-60%)，面积占比为 21.66%；中低覆盖度(35-45%)和低覆盖度(0-35%)面积占比为较小。

- 植物生物量估算

采用木材蓄积量计算法计算其样方生物量。由于对乔木层样方的树木只进行了每木调查，所以采用西南地区树种二元立木采集表，计算每个样方内各个树种的材积量，分别代入相关公式中进行计算，最终换算为木材蓄积量，再乘以比重得到生物量。样方内乔木的计算公式为：

木材蓄积量：一定面积森林中现存各种活立木的材积总量(m3 /hm2) 材积公式：V = A*D^B*H^C

生物量计算 W=木材蓄积量×比重 其中：W——乔木层生物量(kg/hm2) 比重——木材密度(kg/m3)与4°C下水密度之比H—林分平均高(m)

A 、B 、C——西南地区材积表中常数值D——树种胸径(cm)

2、灌木层、草本层 根据《生态影响评价技术》(中国环境出版社，2017)的经验公式：W= 11.28071(HC)1.471231

式中：W为生物量(t/hm2)；H为草本或灌木的平均高度(m)，C为植被的盖度。结合样地调查成果表，得出各样地生物量见下表。

表 28 各样方不同植被类型生物量

| 方号 | 群系 | 单位面积生物 量(t/hm2) | 平均单位面积生物量(t/hm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鳞皮冷杉群系 | 102.91 | 101.72 |
| 2 | 鳞皮冷杉群系 | 100.06 |  |
| 3 | 鳞皮冷杉群系 | 102.18 |  |
| 4 | 高山松群系 | 97.14 | 101.53 |
| 5 | 高山松群系 | 107.06 |  |
| 6 | 高山松群系 | 100.39 |  |
| 7 | 高山松和鳞皮冷杉群系 | 67.41 | 60.09 |
| 8 | 高山松和鳞皮冷杉群 系 | 62.55 |  |
| 9 | 高山松和鳞皮冷杉群 系 | 50.32 |  |
| 10 | 长穗高山栎和高山松 群系 | 102.14 | 98.60 |
| 11 | 长穗高山栎和高山松 群系 | 99.02 |  |
| 12 | 长穗高山栎和高山松 群系 | 94.65 |  |
| 13 | 刺序木蓝群系 | 115.54 | 17.13 |
| 14 | 刺序木蓝群系 | 107.36 |  |
| 15 | 刺序木蓝群系 | 98.50 |  |
| 16 | 白刺花和小马鞍叶羊 蹄甲群系 | 9.55 | 8.90 |
| 17 | 白刺花和小马鞍叶羊 蹄甲群系 | 9.05 |  |
| 18 | 白刺花和小马鞍叶羊 蹄甲群系 | 8.11 |  |
| 19 | 高丛珍珠梅群系 | 9.32 | 9.18 |
| 20 | 高丛珍珠梅群系 | 7.42 |  |
| 21 | 高丛珍珠梅群系 | 10.80 |  |

根据计算，评价区的主要群系鳞皮冷杉群系、高山松群系、高山松和鳞皮 冷杉群系、长穗高山栎和高山松群系、刺序木蓝群系、白刺花和小马鞍叶羊蹄 甲群系、高丛珍珠梅群系的平均单位面积生物量为101.72 t/hm2、101.53 t/hm2、 60.09 t/hm2 、98.60 t/hm2 、17.13 t/hm2、8.90 t/hm2 、9.18 t/hm2。

1、重点保护野生植物

依据《国家重点保护野生植物名录》国家林业和草原局、农业农村部公告(2021年第 15 号) 、《四川省乡城县尼丁大峡谷自然保护区综合科学考察》可知，桃儿七（Sinopodophyllum hexandrum）、毛披碱草（Elymus villifer），乳头百合（Lilium papilliferum），西藏构兰（Cypripedium tibeticum），独蒜兰（Pleione bulbocodioides）、大花红景天（Rhodiola crenulata）、羽叶三七（Panax pseudoginseng var. bipinnatifidus）7种，这些国家重点保护植物多数有药用、科研、及用材价值等，且容易受人为因素影响。

2、古木名树

按照全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字【2001】15号）对名木古树 的界定，名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植 或者具有极其重要的历史、文化价值、具有纪念意义的树木；古树指树龄在 100 年以上的树木。根据实地调查以及查阅相关资料，在评价区内未发现挂牌 和登记在册的古树名木。

3、重要野生植物

根据调查访问结合资料文献，此次评价区内137种植物中共有19种重要资源植物，60余种特有种，无极小种群野生植物，见附表2。

此外，桃儿七、毛披碱草，乳头百合，西藏构兰，独蒜兰、大花红景天、羽叶三七7种重要野生植物在评价区均存在一定分布范围。

但根据样线设置和现场走访调查，相关重点保护植物均不分布于水库库区且不临水。根据，分布图中大花红景天、羽叶三七均属于不奈临水植物分布范围。其余植物桃儿七、毛披碱草，乳头百合，西藏构兰 ，独蒜兰不喜好水源丰沛处生存，均位于支沟林地和草原内。

图 14 重点保护植物现场调查分布图

- 植物多样性评价

生物多样性是生物(动物、植物、微生物)与环境形成的生态复合体以及与 此相关的各种生态过程的总和，物种多样性常用的评价指标包括物种丰富度、 香 农-威纳多样性指数、Pielou 均匀度指数、Simpson 优势度指数等。

物种丰富度(species richness)：调查区域内物种种数之和。

香农-威纳多样性指数(Shannon-Wiener diversity index)计算公式为:

式中:H——香农-威纳多样性指数;

S——调查区域内物种种类总数;

Pi——调查区域内属于第 i 种的个体比例，如总个体数为 N ，第 i 种个体数 为 ni ，则 Pi=ni/N。

Pielou 均匀度指数是反映调查区域各物种个体数目分配均匀程度的指数， 计算公式为:

式中:J——Pielou均匀度指数;S——调查区域内物种种类总数;Pi——调查区域 内属于第 i 种的个体比例。

Simpson 优势度指数与均匀度指数相对应，计算公式为:

式中:D——Simpson 优势度指数;

S——调查区域内物种种类总数;

Pi——调查区域内属于第 i 种的个体比例。

物种丰富度为调查区域内植物的物种种数之和。通过野外现场调查对现场采集的照片及实物标本查阅《中国高等植物图鉴》、《中国植物志》等相关专著进行鉴定，初步确认评估评价区内评价区内共有维管植物34科86属137种。其中蕨类植物4科4属5种，占评价区域总科数的11.76%，总属数的4.65%，总种数的3.69%；被子植物30科82属132种，占评价区域总科数的88.23%，总属数的95.34%，总种数的96.35%；从科、属、种的分布来看，评价区植物以被子植物为主，总体而言丰富度一般。

根据评价区样方的资料统计，比较各植被类型的植物多样性，由结果可知，香农-威纳多样性指数均表现为高丛珍珠梅群系>白刺花和小马鞍叶羊蹄甲群系>鳞皮冷杉群系>刺序木蓝群系>长穗高山栎和高山松群系>高山松群系>高山松和鳞皮冷杉群系，Pielou均匀度指数表现为高丛珍珠梅群系>白刺花和小马鞍叶羊蹄甲群系>刺序木蓝群系>鳞皮冷杉群系>长穗高山栎和高山松群系>高山松群系>高山松和鳞皮冷杉群系。高丛珍珠梅群系的物种多样性最大，而 高山松和鳞皮冷杉群系的物种多样性最小。

整体而言，评价区植物香农-威纳多样性指数、Pielou均匀度指数、Simpson优势度指数平均分别为2.2152、0.8876、0.8479，物种多样性指数一般。

表 29评价范围内不同群系植物多样性统计表

| 样方号 | 群系 | 香农-威纳多样 性 指数 | Pielou 均匀度 指数 | Simpson 优势 度指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鳞皮冷杉群系 | 2.2943 | 0.8694 | 0.8486 |
| 2 | 鳞皮冷杉群系 | 2.3415 | 0.8867 | 0.8583 |
| 3 | 鳞皮冷杉群系 | 2.3330 | 0.8840 | 0.8555 |
| 4 | 高山松群系 | 2.1992 | 0.8850 | 0.8523 |
| 5 | 高山松群系 | 2.1271 | 0.8560 | 0.8250 |
| 6 | 高山松群系 | 2.1173 | 0.8830 | 0.8360 |
| 7 | 高山松和鳞皮 冷杉群系 | 1.7563 | 0.7324 | 0.6995 |
| 8 | 高山松和鳞皮 冷杉群系 | 1.7731 | 0.7396 | 0.7099 |
| 9 | 高山松和鳞皮 冷杉群系 | 1.8154 | 0.7402 | 0.7141 |
| 10 | 长穗高山栎和 高山松群系 | 2.2142 | 0.8911 | 0.8610 |
| 11 | 长穗高山栎和 高山松群系 | 2.1691 | 0.8743 | 0.8598 |
| 12 | 长穗高山栎和 高山松群系 | 2.1465 | 0.8638 | 0.8511 |
| 13 | 刺序木蓝群系 | 2.1921 | 0.9142 | 0.8673 |
| 14 | 刺序木蓝群系 | 2.2089 | 0.9212 | 0.8669 |
| 15 | 刺序木蓝群系 | 2.2385 | 0.9008 | 0.8661 |
| 16 | 白刺花和小马 鞍叶羊蹄甲群 系 | 2.376 | 0.9734 | 0.9183 |
| 17 | 白刺花和小马 鞍叶羊蹄甲群 系 | 2.2751 | 0.9488 | 0.8797 |
| 18 | 白刺花和小马 鞍叶羊蹄甲群 系 | 2.4632 | 0.9603 | 0.9033 |
| 19 | 高丛珍珠梅群 系 | 2.4977 | 0.9738 | 0.9119 |
| 20 | 高丛珍珠梅群 系 | 2.4943 | 0.9724 | 0.9116 |
| 21 | 高丛珍珠梅群 系 | 2.4864 | 0.9694 | 0.9097 |
| 10 | 长穗高山栎和 高山松群系 | 2.2142 | 0.8911 | 0.8610 |
| 11 | 长穗高山栎和 高山松群系 | 2.1691 | 0.8743 | 0.8598 |
| 12 | 长穗高山栎和 高山松群系 | 2.1465 | 0.8638 | 0.8511 |
| 平均 |  | 2.2152 | 0.8876 | 0.8479 |

大型真菌

大型真菌区别于霉菌和酵母菌等小型菌物，古时称之为蕈菌、蘑菇。大型 真菌具有维持陆地生态系统平衡、促进能量流动和保护生物多样性的作用。保 护区有多种多样的植物群落，为大型真菌提供了各种各样的生长环境。根据 《国家重点保护野生植物名录》，环评阶段尼色拥水库评价区内依据《国家重 点保护野生植物名录》国家林业和草原局、农业农村部公告(2021年第 15 号) 、 文献“冬虫夏草居谱系地理与适生区分布研究”及本次调查采集到 5 纲 7 目 18 科 34 种菌类；国家二级重点保护物种 1 种，冬虫夏草（Ophiocordyceps sinensis）；有 2 种被列为中国生物多样性红色名录易危物种 ，分别是松口蘑（松茸）（Tricholoma matsutake）和冬虫夏草（Ophiocordyceps sinensis），近危物种 1 种细枝瑚菌（Ramaria linearis）；特有种7种，云南小奥德蘑（Oudemansiella yunnanensis）、美味黏肉菇 （Sarcomyxa edulis）、细枝瑚菌（Ramaria linearis）、东方褐盖鹅 膏（Amanita orientifulva ）、亚球基鹅 膏（Amanita subglobosa）、丛生粉褶蕈（Entoloma caespitosum）、橙黄蜡蘑（Laccaria aurantia）。将菌类按文献鉴定分为食用菌、药用真菌、毒蘑菇、木材腐朽菌，结果如下。

- 食用资源菌

调查期间，在工程影响区区内共采集到食用真菌12科18种，占本次调 查采集到菌类的52.9%，其中松口蘑（松茸）（Tricholoma matsutake）、冬虫夏草（Ophiocordyceps sinensis）具有经济价值，双孢蘑菇（Agaricus bisporus）可人工栽培。食用菌名录如下。

表 30 食用菌名录

| 物种名 | 拉丁名 | 评估等级 | 特有种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伞菌目 | Agaricales |  |  |  |
| 口蘑科 | Tricholomataceae |  |  |  |
| 松口蘑(松茸) | Tricholoma matsutake | VU |  | 著名食用菌，有重要经济价值 |
| 肉色香蘑 | Lepista irina | LC |  | 重要野生食用菌 |
| 泡头菌科 | Physalacriaceae |  |  |  |
| 云南小奥德蘑 | Oudemansiella yunnanensis | DD | √ | 可食用 |
| 丝膜菌科 | Cortinariaceae |  |  |  |
| 黏柄丝膜菌 | Cortinarius collinitus | DD |  | 可食用 |
| 蘑菇科 | Agaricacene |  |  |  |
| 双孢蘑菇 | Agaricus bisporus | DD |  | 重要食用菌，可栽培 |
| 网纹马勃 | Lycoperdon perlatum | LC |  | 幼时可食，成熟后可药用 |
| 淡茶色蘑菇 | Agaricus urinascens | LC |  | 可食用 |
| 小菇科 | Mycenaceae |  |  |  |
| 美味黏肉菇 | Sarcomyxa edulis | LC | √ | 可食用 |
| 红菇科 | Russulaceae |  |  |  |
| 紫罗兰红菇 | Russula amethystina |  |  | 可食用 |
| 玫瑰红菇 | Russula rosacea |  |  | 可食用 |
| 冷杉乳菇 | Lactarius abieticola |  |  | 重要野生食用菌 |
| 牛肝菌科 | Boletaceae |  |  |  |
| 橙黄疣柄牛肝菌 | Leccinum aurantiacum | LC |  | 可食用 |
| 小脆柄菇科 | Psathyrellaceae |  |  |  |
| 品粒小鬼伞 | Coprinellus micaceus | LC |  | 幼嫩时可食 |
| 钉菇科 | Gomphaceae |  |  |  |
| 细枝瑚菌 | Ramaria linearis | NT | √ | 可食用 |
| 麦角菌目 | Clavicipitales |  |  |  |
| 线虫草科 | Ophiocordycipitaceae |  |  |  |
| 冬虫夏草 | Ophiocordyceps sinensis | VU |  | 可食用，具有重要经济价值 |
| 腹菌目 | Hymenogastrales |  |  |  |
| 轴腹菌科 | Hydnangiaceae |  |  |  |
| 橙黄蜡蘑 | Laccaria aurantia | DD | √ | 重要野生食用菌 |
| 羊肚菌科 | Morchellaceae |  |  |  |
| 小顶羊肚菌 | Morchella angusticeps | LC |  | 重要野生食用菌 |

- 药用真菌

相较于食用菌，药用菌发现品种较少，仅3种，网纹马勃（Lycoperdon perlatum）、大粉瘤菌（Lycogala flavofuscum）、冬虫夏草（Ophiocordyceps sinensis）。

陆生动物生态现状调查

- 陆生动物资源调查

1、调查时间

为掌握本项目工程所在区域的陆生脊椎动物现状，本单位组织专业人员于2023年12月至1月、2024年7月-8月对评价区进行了野生动物的现状调查。

2、调查方法及内容

评价范围内野生动物资源调查主要按照《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2022）要求，结合《生物多样性观测技术导则陆生哺乳动物（HJ 710.3-2014）》《生物多样性观测技术导则鸟类（HJ 710.4-2014）》《生物多样性观测技术 导则爬行动物(HJ 710.5—2014)》《生物多样性观测技术导则两栖动物(HJ 710.6-2014)》等确定的技术方法，对各类野生动物开展调查，主要通过资料查询、访 问调查和实地调查等方法进行调查。主要采用样线法、样点法、红外相机拍摄法、资料查询和访问调查等调查方法进行调查。

本次调查参考了以下调查资料和研究成果：《中国兽类分类与分布》、近 年来评价范围内实测观鸟记录等。

(1)两栖爬行类调查

样线法：主要是在动物样线调查过程中重点关注沿线河流、水塘及水田与 湿 润的林下生境并记录出现的种类。一些在夜间活动种类的调查主要在夜间以 溪流或田间进行(中华蟾蜍、泽陆蛙等) ，需要照明寻找和观测记录。

昼行性爬行动物喜欢在雨后或上午阳光温暖时栖息于路边草丛、石块或植 被裸露的地面上晒太阳；夜行性爬行动物则在闷热的夜晚活动频繁，常出现在 路边排水沟、墙缝或乱石堆中。两栖动物白天活动频度比较低，因此将采集时 间分为上午（10:00~ 13:00）、下午（14:00~ 17:00）、晚上（19:30~23:30）三个 时间段进行。发现动物实体后用数码相机对动物及其所在生境进行拍照，用手 机 GPS记录发现实体的位置（海拔和经纬度），同时记录好生境特征与生态因 子，并采集适量个体，做好标识待鉴定工作完成后放生，少部分制成福尔马林 或酒精浸制标本，留待今后的形态学和分子生物学研究。

查阅文献：在文献资料的收集分析中，主要收集查阅了《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》《中国两栖、爬行动物更新名录》《中国动物志两栖纲无尾目》、《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》、《常见爬行动物野外识别手册》、《中国爬行动物图鉴》等相关文献资料；并对上述各 种资料进行综合分析，以估计评价区的两栖爬行动物现状。同时参照专业分类网站中国两栖类和爬行动物数据库。

(2)鸟类调查

野外调查：在评价区布设样线进行考察，用150-600mm 长焦镜头记录沿 途所见鸟类种类、数量；同时记录调查线路所穿过的生境类型、海拔幅度等环 境 因子。

访问调查法：一些大型鸟类，如鸡形目鸟类、猛禽等，在野外考察中很难发现，通过求偶期的鸣叫声以及访问的方式进行调查。结合有关鸟类图鉴向村民和基层林业管理人员进行访问，确定可能分布的种类。

查阅文献：本次评价中所采用的鸟类本底数据还参考了有关报道评价区鸟类 资源的文献。主要收集查阅了《中国鸟类分类与分布名录(第四版)》《中国鸟 类 野外手册》等相关文献资料；并对上述各种资料进行综合分析，以估计评价 区的鸟类现状。

(3)兽类调查

样线法：沿选定的一条样线（一般宽 5~50 米，长 3~5 千米）观察并记录样 线两侧出现的哺乳动物或其活动痕迹（粪便、体毛、爪印、食痕、卧迹、尿迹、 洞穴、足迹链等）。

样方法：针对小型啮齿目哺乳动物，在山地、平原及河流边设置样方，样 方一般为 20 米×20 米，具体大小据实地情况调整。

铗捕调查法：针对小型啮齿目哺乳动物，在样线内按 20 米间距设置铁铗进 行调查，样线长度约 500 米。

红外相机阵列法：利用红外感应自动照相机，自动记录其感应范围内活动 的动物，以进行调查。以公里网格法，对乡城县尼色拥水库及其占地区域进行 2×2 公里的网格划分。每个调查网格设置 2~4 个红外相机采样点，每个红外相机采样点位至少相隔 0.8 千米，持续时间 5 天。相机宜安装在动物可能经常出现的地点，如岩壁、水边等，避开阳光直射相机镜头。距离动物远近合适，保证动物经过的时间较长。相机宜固定在坚固的附着物上，固定后应对相机前面的障碍物进行必要的清理，需要特别注意夏季灌草的生长，以免阻挡镜头或拍摄空片。可使用一次性安全锁对相机进行绑定，以防偷盗。不应使用诱饵或嗅味剂。相机的时间采用24小时制。设置 3 张照片连 8 拍加 15 秒的视频。

红外相机自动拍摄法：在评价区内挑选野生动物容易出没，活动频繁的区 域，布设红外相机进行监拍。

访问调查法：以访问的形式向沿途过往的当地乡民及林业部门工作人员了解情况和区域兽类历史活动及出没情况。

查阅文献：参考《中国兽类分类与分布》《中国兽类图鉴》等文献，结合 区域生境特征和访问调查结果，整理确定评价区范围内的兽类名录。

3 、样线设置及红外相机布设合理性分析

结合《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》(HJ710.3-2014)附录 B 、2017 年生态环境部发布的《县域陆生哺乳动物多样性调查与评估技术规定》附录 A 生境类型表中的第一层次划分结果，将生境类型分为森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇、荒漠、冰川/永久积雪、裸地、其他等 10 种。本次野生动物调查结合影响范围内野生动物生境类型的特点，以评价区的农田、森林、城镇、湿地等 4 种主要生境为调查区域，兼顾评价区内灌丛和草地，共布设 12 条样线。为准确全面的反映出评价范围内动物现状，及项目建设对动物的影响程度和方式，动物样线设置涵盖了工程重点施工区域、临时工程等直接影响区，包含了评价范围内农田、森林、城镇、湿地等主要生境，并且较均匀的分布在评价范围内。样线具体点位和长度结合生境以及道路可达性进行设置，观测时行进速度大概为 1-3km/h。红外相机布设点位根据动物的基本习性、活动区域和日常活动路线等进行选择。尽量安置在动物经常出没的通道上或其活动痕迹密集处，如水源、取食点、求偶场、倒木、林间道路等。样线、红外相机设置具体如下表所示。

表 31 样线点位设置记录表信息

| 名称 | 点位坐标 | 位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 经度纬度 |  |
| 监测点 1 | 99°46'45.6972"E ； 29°02' 15.1354"N | 库尾 |
| 监测点 2 | 99°47'45.4732"E ； 28°55'41.6194"N | 乡城县政府后 |
| 监测点 3 | 99°46'38.8212"E； 28°57' 12.8955"N | 冷龙拥 |
| 监测点 4 | 99°45'59.6128"E ； 28°59' 16.0168"N | 冷龙沟村上游 2km |
| 监测点 5 | 99°46'13.9758"E ； 29°01'43.6646"N | 尼色拥库中 |

表 32 红外相机观测点位记录表信息

| 名称 | 点位坐标 | 位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 经度纬度 |  |
| 监测点 1 | 99°45'37.9956"E ； 29°01' 15.1573"N | 坝址 |
| 监测点 2 | 99°45'36.4499"E ； 29°00'30.9446"N | 自来水厂下游 2 公里 |
| 监测点 3 | 99°46'38.8212"E； 28°57' 12.8955"N | 冷龙拥 |
| 监测点 4 | 99°45'59.6128"E ； 28°59' 16.0168"N | 冷龙沟村上游 2km |
| 监测点 5 | 99°49'46.9760"E； 28°53' 15.5048"N | 热差卡村 |

图 15 样线点位和红外相机观测点位示意图

- 陆生动物种类组成

本评价结合根据《中国动物地理》(张荣祖，2011 年)及《中国陆生野生动 物生态地理 区划研究》(何杰坤等，2018 年)等现有资料，对评价区开展了陆生 生态调查，陆生生态调查评价范围主要为尼色拥水库库区两岸山脊线以内的陆 域坡面，渠系及主要施工道路及两侧 300m 范围，渣场、料场、施工场地、生  活营地及四周 300m 范围。

监测区域位于东洋界和古北界交界地带，横跨了三个动物地理省，具体为: 古北界-中亚亚界-IV 青藏区-IVB 青海藏南亚区-青藏东部省(IVB2)——高地针叶森林草原动物群；东洋界-印亚界-V 西南区-VA  西南山地亚区域-东北山地省(VA1) ——亚热带森林动物群和东洋界-印亚界-V 西南区-VA  西南山地亚区域-三江横

断省(VA2)——热带亚热带山地森林动物群。

古北界——青藏区(IV)——青海藏南亚区(IVB)地处青藏高原的东南部边缘，此区域内，地形复杂，河流外流，河谷切入高原，大多偏于南北走向，受南来气流的影响较大。自然条件的垂直变化比较明显。本区域内最普遍的自然景观为山地森林与山地草甸草原-灌丛的交错，在这种环境中，鸟类种类较为丰富。

东洋界——西南区(V)——西南山地亚区域(VA)内多为南北走向的高山峡谷。有利于南北方动物的交流。山地自然垂直分布，呈三度空间的变化，并随着不同的地理位置、海拔及坡向而变化，十分复杂，但有一定的规律。地理位置偏南及海拔偏低的谷地，其基带在雨影坡为干热河谷，在水汽通道上则为热带或亚热带雨林或常绿阔叶林。该区域内，动物区系的组成在整体上倾向于东洋界，但在海拔较高的地方，有不少古北界的种类沿山脊部分向南伸展，而沿河谷有不少热带种类向北分布，两界动物成分混杂而呈垂直变化，水平分界线不明显。

本项目陆生动物数据参考《硕曲河去学水电站水光互补项目白松光伏电站 项目环 境影响报告表》中，“第三章 3 、项目周边野生动物分布情况”的调查结 果，同时结合现场调查资料进行整合。工程影响区因位于乡城县， 自然植被整 体较差，所以动物分布较少，且以小型动物为主，几乎难见大型动物。通过现 场调查，结合查阅资料、调查访问等方法。调查区域内共统计记录到的陆生脊 椎动物有 4 纲 24 目 74 科 162 种；其中两栖类 2  目 5 科 7 种，爬行类 1  目 7 科 8 种，鸟类 16 目 46 科 117 种，哺乳类 6  目 16 科 30 种；按区系划分，东洋种 40 种，古北种 13 种，广布种 64 种。调查区域内调查到国家二级重点保护野生动 物 9 种，其中两栖类 1 种，鸟类 2 种，哺乳类 6 种；记录到四川省重点保护动 物 7 种。调查区域内记录到列入《中国生物多样性红色名录》“极危”级别的物 种 4 种，“濒危”级别的物种2 种，“易危”级别的物种 12 种，“近危”级别的物种 27 种，中国特有种 28 种。

- 两栖类

主要通过样线法调查，在夜间通过规划好的样线(每个监测区域 1 条) ，对两栖类开展专项调查；在白天进行鸟类样线法时遇到适合两栖类生存的生境，如溪流、河流等，在水边仔细寻找，翻开水边的石块、倒木等检视是否存在两 栖类个体。

本次共记录到两栖类2目5科7种，现场目击1目1科2种，即高原林蛙（Rana kukunoris）和倭蛙（Nanorana pleskei）。两次调查记录到的两栖类中，有国家二级保护动物一种稻城山溪鲵（Batrachuperus tibetanus），无四川省重点保护野生动物；有 1 种列入《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷》 (2020)“易危(VU)”物种，即稻城山溪鲵，其余为“LC(无危)”物种。其中还有中国特有种 5 种，分别为稻城山溪鲵 、胸腺齿突蟾(Scutiger glandulatus) 、西藏蟾蜍(Bufo tibetanus)、高原林蛙和倭蛙。本次两栖类实地调查结果见下表，名录见附录。

表 33 两栖类现场调查数据统计表

| 目 | 科 | 种 | 区系类型 | 保护级别 | 濒危等级 | 分布与数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 调查点 1 | 调查点 2 | 调查点3 | 调查点4 | 调查点5 | 备注 |
| 无尾目 ANURA | 蛙科Ranidae | 高原林蛙 Rana kukunoris | P |  | LC |  | 1 |  |  | 2 | - |
| 注:分类系统参照《中国两栖、爬行动物更新名录》(王剀等《生物多样性》2020 年第 02 期) ，濒危等级参照《中国生物多样性红色名 录—脊椎动物卷》(2020) 。区系中“O”表示 东洋种，“P”表示古北种，“C”表示广布种。濒危等级中“LC”表示无危， “NT”表示近危， “VU” 表示易危，“EN”表示濒危。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录和调查到的两栖类属于以下 2 种生态类型: 流溪型(溪流、湍急的河流中生活)：稻城山溪鲵、西藏齿突蟾(Scutiger boulengeri) 、胸腺齿突蟾和四川湍蛙4种，它们分布于监测区域中水流较急的小河流或山涧小溪中。陆栖型(在陆地上活动觅食)：监测区域内有西藏蟾蜍和高原林蛙 2 种。其主要生活在河流附近的林缘或草地中。静水型(在静水中活动觅食）：监测区域内分布有倭蛙 1 种，主要分布于监测区域内的池塘、水坑、水田及河流流速较缓处等。

按区系类型划分，将以上 7 种两栖类分为 3 种区系类型：东洋种2 种， 占 监 测区域两栖动物总种数的 28.57%；广布种 4 种， 占 57. 14%；古北种 1 种， 占 14.29% 。监测区域处于古北界和东洋界的交界处，靠近东洋界一侧，两栖类 的迁 移能力和对环境的适应能力较差，因此，监测区域以东洋界种类和两界分 布的种类占优势。

- 爬行类

本次调查主要通过样线法调查，在夜间通过规划好的样线(每个监测区域1条)，对爬行类开展专项调查，在白天采取随机抽样的形式，翻开石块等覆盖物检视其下是否存在爬行类个体；另外结合调查访问，走访当地老百姓，对以上方法的调查结果进行验证。

本次调查共记录到爬行类 1 目 7 科 8 种，现场目击 1  目 1 科 1 种，即草绿龙蜥(Diploderma flaviceps) 。本次记录到的爬行类中，无国家、四川省重点保护野生动物。根据《中国生物多样性红色名录》，有 1 种列入“易危(VU)”物种，即黑眉锦蛇(Elaphe taeniurus) ，有 2 种列入“近危(NT)”物种，即草绿龙蜥和高原蝮(Gloydius strauchi) ，其余为“LC(无危)”物种；有中国特有种 5 种，分别为康定滑蜥(Scincella potanini) 、草绿龙蜥、高原蝮和棕网腹链蛇(Hebius johannis)、乡城原矛头蝮（Protobothrops xiangchengensis）。

本次爬行类实地调查结果见下表，名录见附录。

表 34 爬行类现场调查数据统计表

| 目 | 科 | 种 | 区系类 型 | 保护级 别 | 濒危 等级 | 分布与数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 调查点 1 | 调查点 2 | 调查点3 | 调查 点4 | 调查 点5 | 备注 |
| 有鳞目 SQUAM ATA | 鬣蜥科 Agamidae | 草绿龙蜥 Japalura flaviceps | O |  | NT | 1 |  | 2 |  |  | - |

本次记录和访问到的 8 种爬行类属于以下生态类型：灌丛石隙型(经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类)：包括康定滑蜥、草绿龙蜥、菜花原矛头蝮(Protobothrops jerdonii) 、高原蝮和大眼斜鳞蛇 (Pseudoxenodon macrops)6 种。

主要在监测区域的灌丛、灌草丛中及其中的乱 石堆等生境中活动。林栖傍水型(在山谷间有溪流的山坡上活动)：包括黑眉锦蛇和棕网腹链蛇 2 种。主要在监测范围潮湿的林下等地活动。

按区系类型划分，将以上 8 种爬行类分为 2 种区系类型：东洋种5 种， 占监测区域两栖动物总种数的 62.5%；广布种 3 种，占 37.5% ，无古北种分布监测区域处于古北界和东洋界的交界处，靠近东洋界一侧，爬行类的迁移能力和对环境的适应能力较差。因此，监测区域以东洋界种类和两界分布的种类占优势。

3、鸟类

本次鸟类主要通过样线法调查，通过两次调查规划好的 30 条样线(15 个监测区域中，冷龙沟干流库中设置 2 条样线；冷龙沟干流库尾设置 3 条样线；巨美拥沟支流沿线设置 3 条样线；冷龙村林地设置 3 条样线，巴拉镇林地设置 3 条样线；鱼洼仲村设置 1 条样线；每条样线均调查了2 次)，对鸟类开展了实地调查；结合调查访问，走访当地老百姓，如老猎人或当地年长者等；另使用了红外相机自动拍摄法，对样线法得到的调查结果进行验证。

本次调查和记录到鸟类 16 目 46 科 117 种，现场目击 6目 21 科 58 种。本 次记录的鸟类中，无国家一级重点保护野生动物，有国家二级重点保护野生动物 3 种，即普通鵟(Buteo japonicus) 、眼纹噪鹛(Ianthocincla ocellatus) 、白马鸡；有四川省重点保护鸟类 5 种，分别为普通夜鹰(Caprimulgus jotaka) 、白喉针尾雨燕(Hirundapus  caudacutus) 、大鹰鹃(Hierococcyx  sparverioides) 、绿鹭(Butorides striata)和普通鸬鹚(Phalacrocorax carbo)。根据《中国生物多样性红色名录》，无列入“近危(VU)”物种；有 8 种列入“近危(NT)”物种，分别为白马鸡、雪鹑 (Lerwa lerwa)、淡绿鵙鹛(Pteruthius xanthochlorus)、凤头雀莺(Leptopoecile elegans)、眼纹噪鹛、黑背燕尾(Enicurus immaculatus) 和藏黄雀(Spinus thibetanus) ，其他均为“无危(LC)”物种；有 4 种中国特有种，分别为黄腹 山雀(Pardaliparus venustulus)、地山雀(Pseudopodoces humilis)、凤头雀莺和宝兴 鹛雀。

调查区域分布的 117 种鸟类中 ，雀形目种类最多，共 65 种 ，占种数的 55.56%；其次为鸡形目，共 9 种，占种数的 7.69%；再次为啄木鸟目，共 7 种， 占种数的 5.98%；接下来是鹰形目，共 6 种， 占种数的 5. 13%；鸽形目和鹈形 目，各 5 种， 占种数的 4.27%；其余各目种数均较少。

表 35 鸟类各目科数种数统计表

| 序号 | 目 | 科 |  | 种 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科数 | 百分比 | 种数 | 百分比 |
| 1 | 鸡形目 | 1 | 2. 17% | 4 | 7.69% |
| 2 | 雁形目 | 1 | 2. 17% | 2 | 1.71% |
| 3 | 鸽形目 | 1 | 2. 17% | 5 | 4.27% |
| 4 | 夜鹰目 | 2 | 4.35% | 3 | 2.56% |
| 5 | 鹃形目 | 1 | 2. 17% | 3 | 2.56% |
| 6 | 鹈形目 | 1 | 2. 17% | 5 | 4.27% |
| 7 | 鲣鸟目 | 1 | 2. 17% | 1 | 0.85% |
| 8 | 鸻形目 | 2 | 4.35% | 5 | 4.27% |
| 9 | 鸮形目 | 1 | 2. 17% | 1 | 0.85% |
| 10 | 鹰形目 | 1 | 2. 17% | 6 | 5. 13% |
| 11 | 犀鸟目 | 1 | 2. 17% | 1 | 0.85% |
| 12 | 佛法僧目 | 1 | 2. 17% | 1 | 0.85% |
| 13 | 啄木鸟目 | 1 | 2. 17% | 7 | 5.98% |
| 14 | 隼形目 | 1 | 2. 17% | 2 | 1.71% |
| 15 | 鹦鹉目 | 1 | 2. 17% | 1 | 0.85% |
| 16 | 雀形目 | 29 | 63.04% | 65 | 55.56% |
| 合计 |  | 46 | 100.00% | 117 | 100.00% |

本次共记录到鸟类个体总频数为 327 次，总数量为 503 只。本次现场调查 到的58 种鸟类按 7 个监测区域划分，坝址下游 13 种；冷龙沟干流库中 21 种； 冷龙沟干流库尾 9 种；巨美拥沟支流沿线 21 种；冷龙村林地 12 种，巴拉镇林 地 16 种；鱼洼仲村 10 种。

在本次监测观察到的鸟类中，密度最高的是山麻雀(2. 12 只/hm2) ，其次是黑 眉长尾山雀(1.20 只/hm2) 、山斑鸠(0.6392 只/hm2) 、红眉朱雀(0.4008 只/hm2)、岩 燕(0.3041 只/hm2) 、麻雀(0. 1424 只/hm2)等，密度较低的有棕背黑头鸫(0.0025 只 /hm2) 、黄腹啄花鸟(0.0045 只/hm2)和黄嘴朱顶雀(0.0015 只/hm2)等。

根据鸟类在样线内出现的数量、时间和空间三项综合指标可以看出，本次 实地监测记录到的 58 种鸟类中，有最重要的鸟类 1 种 ，即山麻雀(IV 值为 209.62)；其余鸟类按 IV 值顺序排名前 9 的依次为山斑鸠、黄臀鹎、白鹡鸰、黑 喉红尾鸲、红眉朱雀、大杜鹃、大嘴乌鸦、大山雀、灰眉岩鹀，它们在监测区 域 中分布较广，观察到的数量较多。

根据鸟类出现的样线条数和生境数，可计算出鸟类的分布系数，根据分布 系数，可以将鸟类分为广性分布(分布系数≥100%) 、 中性分布(分布系数50%~ 100%) 、狭性分布(分布系数<50%) 。本次监测记录到的鸟类中，广性分布  的有 3 种，即山麻雀、大嘴乌鸦和山斑鸠；中性分布的有 13 种，即岩鸽、大杜  鹃、牛背鹭、灰背伯劳、喜鹊、红嘴山鸦、大山雀、岩燕、黄臀鹎、乌嘴柳莺、 黑眉长尾山雀、灰头鸫、黑喉红尾鸲等；其余为狭性分布的种类，计 58 种。

本次尼色拥水库两次调查鸟类数量和分布情况见下表。

表 36 观测到的鸟类数量和种类多样性统计表

| 编号 | 种 | 数量 | 出现 次数 | 样线 频数 | 生境 频数 | 密度 | 重要值 | 分布系数 | 香农维 纳指数 | 均匀度 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰背伯劳 Lanius tephronotus | 17 | 17 | 15 | 3 | 0.0590 | 30.95 | 85.00% | 0.0505 | 0.0121 |
| 2 | 松鸦 Garrulus glandarius | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.0104 | 6.05 | 25.00% | 0.0124 | 0.0029 |
| 3 | 喜鹊 Pica serica | 10 | 7 | 5 | 3 | 0.0347 | 11.51 | 68.33% | 0.0332 | 0.0079 |
| 4 | 红嘴山鸦 Pyrrhocorax pyrrhocorax | 20 | 11 | 9 | 3 | 0.0694 | 21.02 | 75.00% | 0.0572 | 0.0137 |
| 5 | 小嘴乌鸦 Corvus corone | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.0313 | 9.49 | 46.67% | 0.0305 | 0.0073 |
| 6 | 大嘴乌鸦 Corvus macrorhynchos | 42 | 24 | 16 | 4 | 0.1458 | 39.40 | 106.67% | 0.0996 | 0.0238 |
| 7 | 黑冠山雀 Periparus rubidiventris | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0035 | 2.02 | 21.67% | 0.0048 | 0.0012 |
| 8 | 地山雀 Pseudopodoces humilis | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.0174 | 3.09 | 21.67% | 0.0189 | 0.0045 |
| 9 | 大山雀 Parus minor | 25 | 24 | 18 | 2 | 0.0868 | 38.65 | 70.00% | 0.0679 | 0.0162 |
| 10 | 岩燕 Ptyonoprogne rupestris | 60 | 22 | 12 | 3 | 0.2083 | 36.84 | 80.00% | 0.1281 | 0.0306 |
| 11 | 黄臀鹎 Pycnonotus xanthorrhous | 71 | 49 | 21 | 2 | 0.2465 | 57.45 | 75.00% | 0.1437 | 0.0343 |
| 12 | 黑短脚鹎 Hypsipetes leucocephalus | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.0139 | 4.62 | 43.33% | 0.0157 | 0.0037 |
| 13 | 橙斑翅柳莺 Phylloscopus pulcher | 39 | 31 | 14 | 1 | 0.1354 | 36.11 | 43.33% | 0.0944 | 0.0225 |
| 14 | 淡黄腰柳莺 Phylloscopus chloronotus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0035 | 2.02 | 21.67% | 0.0048 | 0.0012 |
| 15 | 黄腹柳莺 Phylloscopus afinis | 15 | 10 | 5 | 1 | 0.0521 | 13.04 | 28.33% | 0.0458 | 0.0109 |
| 16 | 褐柳莺 Phylloscopus fuscatus | 7 | 7 | 7 | 1 | 0.0243 | 14.12 | 31.67% | 0.0249 | 0.0059 |
| 17 | 暗绿柳莺 Phylloscopus trochiloides | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.0069 | 4.03 | 23.33% | 0.0088 | 0.0021 |
| 18 | 乌嘴柳莺 Phylloscopus magnirostris | 38 | 36 | 13 | 2 | 0.1319 | 34.76 | 61.67% | 0.0926 | 0.0221 |
| 19 | 黑眉长尾山雀 Aegithalos bonvaloti | 62 | 10 | 7 | 2 | 0.2153 | 27.67 | 51.67% | 0.1310 | 0.0313 |
| 20 | 暗绿绣眼鸟 Zosterops simplex | 30 | 3 | 2 | 1 | 0.1042 | 10.87 | 23.33% | 0.0778 | 0.0186 |
| 21 | 矛纹草鹛 Pterorhinus lanceolatus | 28 | 12 | 7 | 1 | 0.0972 | 19.72 | 31.67% | 0.0739 | 0.0176 |
| 22 | 黑头奇鹛 Heterophasia desgodinsi | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.0104 | 4.27 | 23.33% | 0.0124 | 0.0029 |
| 23 | 栗臀䴓 Sitta nagaensis | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0069 | 2.37 | 21.67% | 0.0088 | 0.0021 |
| 24 | 灰头鸫 Turdus rubrocanus | 29 | 21 | 11 | 3 | 0.1007 | 27.61 | 78.33% | 0.0759 | 0.0181 |
| 25 | 棕背黑头鸫 Turdus kessleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0035 | 2.02 | 21.67% | 0.0048 | 0.0012 |
| 26 | 紫啸鸫 Myophonus caeruleus | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.0104 | 6.05 | 25.00% | 0.0124 | 0.0029 |
| 27 | 赭红尾鸲 Phoenicurus ochruros | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.0069 | 4.03 | 23.33% | 0.0088 | 0.0021 |
| 28 | 黑喉红尾鸲 Phoenicurus hodgsoni | 29 | 26 | 20 | 2 | 0.1007 | 43.16 | 73.33% | 0.0759 | 0.0181 |
| 29 | 北红尾鸲 Phoenicurus auroreus | 14 | 13 | 10 | 2 | 0.0486 | 21.46 | 56.67% | 0.0434 | 0.0104 |
| 30 | 红尾水鸲 Phoenicurus fuliginosa | 8 | 7 | 7 | 1 | 0.0278 | 14.36 | 31.67% | 0.0277 | 0.0066 |
| 31 | 白顶溪鸲 Phoenicurus leucocephalus | 14 | 12 | 7 | 1 | 0.0486 | 16.35 | 31.67% | 0.0434 | 0.0104 |
| 32 | 蓝矶鸫 Monticola solitarius | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.0174 | 10.08 | 48.33% | 0.0189 | 0.0045 |
| 33 | 黄腹啄花鸟 Dicaeum melanozanthum | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0035 | 2.02 | 21.67% | 0.0048 | 0.0012 |
| 34 | 山麻雀 Passer cinnamomeus | 416 | 224 | 51 | 5 | 1.4444 | 209.62 | 185.00% | 0.3551 | 0.0848 |
| 35 | 麻雀 Passer montanus | 41 | 21 | 9 | 3 | 0.1424 | 27.16 | 75.00% | 0.0979 | 0.0234 |
| 36 | 白鹡鸰 Motacilla alba | 38 | 34 | 23 | 3 | 0.1319 | 51.20 | 98.33% | 0.0926 | 0.0221 |
| 37 | 白斑翅拟蜡嘴雀 Mycerobas carnipes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.0069 | 2.26 | 21.67% | 0.0088 | 0.0021 |
| 38 | 红眉朱雀 Carpodacus pulcherrimus | 61 | 23 | 15 | 2 | 0.2118 | 42.19 | 65.00% | 0.1296 | 0.0309 |
| 39 | 斑翅朱雀 Carpodacus trifasciatus | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.0139 | 4.51 | 23.33% | 0.0157 | 0.0037 |
| 40 | 灰头灰雀 Pyrrhula erythaca | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.0174 | 2.98 | 21.67% | 0.0189 | 0.0045 |
| 41 | 黄嘴朱顶雀 Linaria flavirostris | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0035 | 2.02 | 21.67% | 0.0048 | 0.0012 |
| 42 | 灰眉岩鹀 Emberiza godlewskii | 32 | 30 | 16 | 2 | 0.1111 | 37.66 | 66.67% | 0.0816 | 0.0195 |
| 43 | 高原山鹑 Perdix hodgsoniae | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.0139 | 2.74 | 21.67% | 0.0157 | 0.0037 |
| 44 | 环颈雉 Phasianus colchicus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0035 | 2.02 | 21.67% | 0.0048 | 0.0012 |
| 45 | 赤麻鸭 Tadorna ferruginea | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.0139 | 2.74 | 21.67% | 0.0157 | 0.0037 |
| 46 | 岩鸽 Columba rupestris | 21 | 13 | 10 | 3 | 0.0938 | 24.59 | 76.67% | 0.0719 | 0.0172 |
| 47 | 山斑鸠 Streptopelia orientalis | 65 | 54 | 22 | 3 | 0.2292 | 61.80 | 100.00% | 0.1368 | 0.0326 |
| 48 | 白腰雨燕 Apus pacificus | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.0694 | 10.36 | 45.00% | 0.0572 | 0.0137 |
| 49 | 大杜鹃 Cuculus canorus | 32 | 28 | 18 | 2 | 0.1111 | 40.77 | 70.00% | 0.0816 | 0.0195 |
| 50 | 夜鹭 Nycticorax nycticorax | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.0069 | 4.03 | 23.33% | 0.0088 | 0.0021 |
| 51 | 绿鹭 Butorides striata | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.0139 | 8.07 | 26.67% | 0.0157 | 0.0037 |
| 52 | 牛背鹭 Bubulcus coromandus | 31 | 11 | 8 | 2 | 0.1076 | 21.99 | 53.33% | 0.0797 | 0.0190 |
| 53 | 白鹭 Egretta garzetta | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.0208 | 6.88 | 25.00% | 0.0220 | 0.0052 |
| 54 | 普通鸬鹚 Phalacrocorax carbo | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.0174 | 8.42 | 26.67% | 0.0189 | 0.0045 |
| 55 | 戴胜 Upupa epops | 10 | 10 | 7 | 1 | 0.0347 | 15.17 | 31.67% | 0.0332 | 0.0079 |
| 56 | 大斑啄木鸟 Dendrocopos major | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.0069 | 4.03 | 23.33% | 0.0088 | 0.0021 |
| 57 | 长尾山椒鸟 Pericrocotus ethologus | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.0174 | 4.76 | 23.33% | 0.0189 | 0.0045 |
| 58 | 黑卷尾 Dicrurus macrocercus | 6 | 5 | 5 | 2 | 0.0208 | 10.33 | 48.33% | 0.0220 | 0.0052 |

根据生活习性的不同，调查区域内的 117 种鸟类可分为以下 6 种生态类型：

游禽(脚向后伸，趾间有蹼，有扁阔的或尖嘴，善于游泳、潜水和在水中掏取食物)：普通鸬鹚、赤麻鸭(Tadorna ferruginea) 、绿头鸭(Anasplatyrhynchos)共 3种，占种数的1.69% 。主要活动于监测区域河流中水流较缓的水域。涉禽(嘴长，颈长，脚长。适于涉水行走，不适合游泳。休息时常一只脚站立，大部分是从水底、污泥中或地面获得食物)：夜鹭(Nycticorax nycticorax) 、绿鹭、池鹭 (Ardeola bacchus) 、牛背鹭(Bubulcus coromandus)、白鹭(Egretta garzetta) 、金鸻(Pluvialisfulva)、金眶鸻(Charadrius dubius)、矶鹬(Actitis hypoleucos) 、红脚鹬(Tringa totanus)和林鹬(Tringa glareola)，共10种，占种数的 5.62%。数量很少，偶见于坝址附近、冷龙沟等水域边的滩涂。

陆禽(体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食)： 雪鹑、白马鸡、高原山鹑(Perdix hodgsoniae)、环颈雉(Phasianus colchicus) 、雪 鸽 (Columba leuconota) 、山斑鸠(Streptopelia orientalis) 、火斑鸠(Streptopelia tranquebarica)和珠颈斑鸠(Spilopelia chinensis)，共 12 种，占种数的 7.34% 。主 要活动于灌丛和灌草丛、农田、林缘等。

猛禽(具有弯曲如钩的锐利嘴和爪，翅膀强大有力，能在天空翱翔或滑翔， 捕食空中或地下活的猎物)：普通鵟等，共 5 种， 占种数的 4.96% 。主要活动于 河谷附近的乔木林中，在高空盘旋觅食，数量少。

攀禽(嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘):普通夜鹰、白喉针尾雨燕、白腰雨燕(Apus pacificus)、大鹰鹃、大杜鹃(Cuculus canorus) 、小杜鹃(Cuculus poliocephalus)、戴胜(Upupa epops) 、蓝翡翠(Halcyon pileata)、蚁䴕(Jynx torquilla)、灰头绿啄木鸟(Picus canus)等，共 16 种，占种数的 8.99%。白喉针尾雨燕、白腰雨燕主要活动于冷龙沟和巨美拥沟河谷及附近的岩壁；蓝翡翠主要活动与河流、溪流及附近的林中，数量稀少；戴胜主要生活在林缘及草地，其余物种主要分布于受灌溉的乔木林内。

鸣禽(鸣管和鸣肌特别发达。一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢)。共记录到128种，占种数的 71.91% ，雀形目鸟类都为鸣禽，它们在监测区域广泛分布，各类乔木林及灌丛中均有分布，部分种类如山麻雀和红嘴山鸦等常进入人类活动较为密集的区域。

按区系类型，将本次调查到的 178 种鸟类分为 3 种区系类型：东洋种55 种，占监测区域鸟类种数的 30.9%；古北种 30 种，占监测区域鸟类种数的 17.41%；广布种 93 种，占监测区域鸟类种数的 52.25% 。监测区域处于古北界和 东洋界交界处偏东洋界一侧。本次尼色拥水库及其管道施工影响范围区域内鸟类东洋界成分占优势基本符合调查区域所在的地理位置。同时，古北界成分也占有一定的比例。这可能充分表明调查区域内，古北界成分向东洋界渗透的趋势较为明显，呈现出古北界与东洋界交界动物区系南北混杂的情况。

4、哺乳类

（1）种类

本次主要通过样线法调查，在白天通过规划好的30 条样线对哺乳类开展专 项调查，通过观察样线两侧有无哺乳类个体，或毛发、粪便等痕迹进行调查;通 过铗日法，在规划好的 5 个样方(5 个监测区域，每个监测区域 1 个) ，每个 样方 放置 10 个老鼠铗，经过 2 昼夜(20 个铗夜)后记录捕获到的哺乳类，从 而调查小 型哺乳类的种类和数量；另外结合调查访问，走访当地老百姓，对以上方法的 调查结果进行验证。

本次共记录到哺乳类 6 目 16 科 30 种，现场目击 2 目 4 科 6 种。本次 记录和调查汇总到的哺乳类中，无国家一级重点保护野生动物；有国家二级重点保护野生动物6种 ，即猕猴(Macaca  mulatta)、中华鬣羚(Capricornis milneedwardsii) 、狼(Canis lupus) 、藏狐(Vulpes ferrilata) 、赤狐(Vulpes vulpes) 、 毛冠鹿（Elaphodus cephalophus）；有四川省级重点保护野生动物 2 种，即沟牙 鼯鼠(Aeretes melanopterus)和香鼬(Mustela altaica) 。根据《中国生物多样性红色 名录》，无“极危（CR）”物种；无“濒 危(EN)”物种；有 2 种列入“易危(VU)”物种，即中华鬣羚和中华小熊猫；有 8 种列入“近危(NT)”物种，即沟牙鼯鼠、西 南中麝鼩(Crocidura vorax) 、狼、藏狐、赤狐、猪獾(Arctonyx collaris) 、亚洲狗 獾(Meles leucurus)和香鼬；其余为“无危(LC)” 物种；有中国特有种 5 种，分别 为川西鼠兔(Ochotona gloveri) 、川西白腹鼠(Niviventer excelsior) 、高原松田 鼠 (Neodon irene) 、沟牙鼯鼠和岩松鼠(Sciurotamias davidianus)。

本次实地调查的哺乳动物结果见下表，名录见附录。

表 37 哺乳类现场调查数据统计表

| 目 | 科 | 种 | 区系 类型 | 保护级 别 | 濒危 等级 | 分布与数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 监测 点1 | 监测点 2 | 监测点 3 | 监测 点4 | 监测点5 | 备注 |
| 兔形目 LAGOM ORPHA | 兔科 Leporidae | 灰尾兔 Lepus oiostolus | P |  | LC | 1 |  |  |  |  | - |
|  | 鼠兔科 Ochotonida e | 川西鼠兔 Ochotona gloveri | C |  | LC |  |  | 1 |  |  |  |
| 啮齿目 RODEN TIA | 鼠科Muridae | 北社鼠 Niviventer confucianu s | C |  | LC | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 鼠科 Muridae | 针毛鼠 Niviventer fulvescens | O |  | LC |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 松鼠科 Sciuridae | 赤腹松鼠 Callosciurus erythraeus | O |  | LC |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 松鼠科 Sciuridae | 喜马拉雅 旱獭 Marmota himalayan a | C |  | LC |  | 1 |  |  |  |  |

（2）生态类型

根据哺乳类生活习性的不同，可以将本次记录到哺乳类分为以下 5 种生态类型：地面生活型：(主要在地面活动觅食、栖息)：野猪(Sus scrofa) 、中华鬣羚、狼、藏狐、赤狐和中华小熊猫共 6 种。主要生活于监测区的林下和灌丛等。半地下生活型(穴居型，主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物 ) ：灰尾兔(Lepus oiostolus) 、川西鼠兔、高原鼠兔 (Ochotona curzoniae) 、藏鼠兔(Ochotona thibetana) 、高原鼢鼠(Eospalax baileyi) 、高山姬鼠  (Apodemus  chevrieri) 、 中 华 姬 鼠 (Apodemus  draco) 、大耳姬鼠(Apodemus latronum) 、小家鼠(Mus musculus) 、北社鼠(Niviventer confucianus) 、川西白腹鼠、 针毛鼠(Niviventer fulvescens) 、高原松田鼠、马来豪猪(Hystrix brachyura) 、喜马拉雅旱獭(Marmota himalayana) 、西南中麝鼩、猪獾、亚洲 狗獾等，共 18 种。上述动物主要分布在监测区域灌丛、林缘。半水栖型(主要在水域中栖息和觅食的种类)：猕猴，共 1 种，主要在乔木林的树上和地面栖息。树栖型(主要在树上栖息、觅食的哺乳类)：沟牙鼯鼠、赤腹松鼠(Callosciurus erythraeus)和岩松鼠，共 3 种。其主要栖息于调查区域的乔木林地内。

（3）区系特征

按区系类型划分，本次调查到的30种哺乳动物中，东洋种 13 种，占种数的 43.33%；古北种 5 种， 占种数的 13.33%；广布种 13 种，占种数的 43.33%。监测区域处于东洋界和古北界交界处靠东洋界一侧，监测区域内哺乳类东洋界成分占优势而古北界成分也占一定的比例，显示出明显的南北混杂的特征。

- 珍稀濒危和重点保护陆生动物

通过本次现场调查，结合查阅资料、调查访问等方法，监测区域内未记录 和调查到国家一级重点保护野生动物。记录和调查到国家二级重点保护野生动 物 10 种，其中两栖类 1 种，即稻城山溪鲵；鸟类 3 种，即普通鵟、眼纹噪鹛和 白马鸡；哺乳类 6 种，即猕猴、中华鬣羚、狼、毛冠鹿、赤狐。记录到四川省 重点保护动物 7 种，分别为普通夜鹰、 白喉针尾雨燕、大鹰鹃、绿鹭、普通鸬 鹚、沟牙鼯鼠和香鼬。调查区域内无《中国生物多样性红色名录》“极危”级别 的物种；“濒危”级别的物种无；“易危”级别的物种 6 种，即稻城山溪鲵、黑眉 锦蛇、中华鬣羚和中华小熊猫；中国特有种 9 种。本次调查到的重点保护和珍 稀濒危野生动物名录见下表。

表 38重点保护和珍稀濒危野生动物名录

| 编号 | 纲 | 中文名 | 拉丁名 | 保护级别 |  | 濒危等 级 | 中国特 有种 | 数据来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家级 | 四川 省级 |  |  | 现场 目击 | 环评 报告 |
| 1 | 两栖 纲 | 稻城山溪鲵 | Batrachuperus tibetanus | 二级 |  | VU | √ |  | √ |
| 2 |  | 胸腺齿突蟾 | Scutiger glandulatus |  |  | LC | √ |  | √ |
| 3 |  | 西藏蟾蜍 | Bufo tibetanus |  |  | LC | √ |  | √ |
| 4 |  | 高原林蛙 | Rana kukunoris |  |  | LC | √ | √ | √ |
| 5 |  | 倭蛙 | Nanoranapleskei |  |  | LC | √ | √ | √ |
| 6 | 爬行 纲 | 康定滑蜥 | Scincellapotanini |  |  | LC | √ | √ | √ |
| 7 |  | 草绿龙蜥 | Diploderma flaviceps |  |  | NT | √ | √ | √ |
| 8 |  | 高原蝮 | Gloydius strauchi |  |  | NT | √ |  | √ |
| 9 |  | 黑眉锦蛇 | Elaphe taeniurus |  |  | VU |  | √ |  |
| 10 | 鸟纲 | 普通夜鹰 | Caprimulgus jotaka |  | √ | LC |  |  | √ |
| 11 |  | 白喉针尾雨燕 | Hirundapus caudacutus |  | √ | LC |  |  | √ |
| 12 |  | 大鹰鹃 | Hierococcyx sparverioides |  | √ | LC |  | √ |  |
| 13 |  | 绿鹭 | Butorides striata |  | √ | LC |  | √ |  |
| 14 |  | 普通鸬鹚 | Phalacrocorax carbo |  | √ | LC |  | √ |  |
| 15 |  | 普通鵟 | Buteo japonicus | 二级 |  | LC |  |  | √ |
| 16 |  | 黄腹山雀 | Pardaliparus venustulus |  |  | LC | √ |  | √ |
| 17 |  | 地山雀 | Pseudopodoces humilis |  |  | LC | √ | √ | √ |
| 18 |  | 凤头雀莺 | Leptopoecile elegans |  |  | NT | √ |  | √ |
| 19 |  | 眼纹噪鹛 | Ianthocincla ocellatus | 二级 |  | NT |  |  | √ |
| 20 | 哺乳 纲 | 猕猴 | Macaca mulatta | 二级 |  | LC |  |  | √ |
| 21 |  | 川西鼠兔 | Ochotona gloveri |  |  | LC | √ | √ |  |
| 22 |  | 川西白腹鼠 | Niviventer excelsior |  |  | LC | √ |  | √ |
| 23 |  | 高原松田鼠 | Neodon irene |  |  | LC | √ |  | √ |
| 24 |  | 沟牙鼯鼠 | Aeretes melanopterus |  | √ | NT | √ |  | √ |
| 25 |  | 岩松鼠 | Sciurotamias davidianus |  |  | LC | √ | √ |  |
| 26 |  | 中华鬣羚 | Capricornis milneedwardsii | 二级 |  | VU |  |  | √ |
| 27 |  | 狼 | Canis lupus | 二级 |  | NT |  |  | √ |
| 28 |  | 藏狐 | Elaphodus cephalophus | 二级 |  | VU |  | √ | √ |
| 29 |  | 赤狐 | Vulpes vulpes | 二级 |  | NT |  |  | √ |
| 30 |  | 中华小熊猫 | Ailurus styani |  |  | VU |  |  | √ |
| 31 |  | 香鼬 | Mustela altaica |  | √ | NT |  |  | √ |

生态系统现状评价

按照《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》(HJ1166——2021)中生态系统分类体系，结合评价区域土地利用现状调查分析，评价区生态系统主要有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统和城镇生态系统等，以森林生态系统为主。

- 评价区生态系统组成

评价区内陆生生态系统主要包括森林生态系统、灌草丛生态系统、农田生 态系统三大类。

（1）森林生态系统

森林生态系统由森林中的土壤、水、空气、阳光、微生物、植物、动物等  共同组成，是陆地上生物总量最高的生态系统，对陆地生态环境有决定性的影  响。森林生态系统是以乔木为主体的生物群落(包括植物、动物和微生物)及其   非生物环境(光、热、水、气、土壤等)综合组成的生态系统。森林生态系统服   务功能主要包括森林在涵养水源、保育土壤、防风固沙、固碳释氧、净化空气、 生物多样性保护及森林游憩等方面供的生态服务功能。

森林不仅能够为人类提供大量的木材和都中林副业产品，而且在维持生物 圈的稳定、改善生态环境等方面起着重要的作用。

评价区内森林资源较为丰富，集中分布在评价区内的山坡、山脊地带。以 丽江云杉、长苞冷杉、高山松、矮高山栎、早熟禾等，森林覆盖面积约占评价 区总面积的 66% 。森林生态系统主要分布在海拔相对较高的区域，以人工林和 次生林为主。同评价区其它生态系统相比，该系统有着最复杂的组成，最完整 的结构，能量转换和物质循环最旺盛，因而生物生产力最高，生态效应最强， 因此，森林生态系统是评价区内最主要的生态系统类型。

（2）灌草从生态系统

灌丛生态系统是指由灌木和低矮的树木组成的生物群落，通常生长在干旱 或半干旱地区。灌丛生态系统具有独特的特点，对于维持生物多样性和生态平 衡具有重要的作用。灌丛生态系统通常分布在世界各地的干旱或半干旱地区，

如沙漠、荒漠、草原等。它们由多种灌木和低矮的树木组成，形成了一片密集、繁茂的植被。由于生长环境的限制，这些植物通常具有较长的根系和较小的叶片，以适应干燥和高温的气候条件。灌丛生态系统在维持生物多样性和生态平衡方面起着重要作用。首先，灌丛为众多动物提供了栖息地和食物来源。许多鸟类、哺乳动物和昆虫都依赖于灌丛生态系统中的植物来寻找庇护和食物。灌丛还为许多植物提供了理想的生长环境，使它们能够在干旱的气候条件下存活和繁衍。在本次调查中约 20%的面积属于上述类型。

（3）农田生态系统

评价区内有部分农耕地生态系统，且农业生态系统面积较大。它是一种人 为干预下的“驯化 ”生态系统，其运行和结构既服从于一般生态系统的某些普 遍规律，又受到社会、经济、技术因素不断变化的影响。主要分布于公路两侧 的居民生态系统周边地表，总面积约占评价区总面积的 8% 。以种植青稞为主， 经济林以柑橘人工林为主。其明显特点是接近于人类居住地。

评价区生态系统特征见下表。

表 39 评价范围生态系统类型及特征

| 生态系统类型 | 主要植物或特征 | 分布地形 |
| --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 丽江云杉、长苞冷杉、高山松、矮高山 栎、早熟禾等 | 丘陵、山地 |
| 灌草从生态系统 | 以盐肤木、川莓、茅莓、马桑、紫麻、香 椿、女贞、竹叶花椒、火棘、杜鹃、勾儿茶等 为优势种的灌丛，以狗尾草、藿香蓟、马唐、刺苋、苎麻、凹头苋、鸭跖草、干旱毛蕨、蛇 莓、艾蒿、荩草、葎草等为优势种的山地草丛 | 丘陵、林缘、土壤贫瘠区 |
| 居民及道路生态系统 | 农村宅基地、乡村道路 | 丘陵、路边 |
| 农田生态系统 | 红薯、玉米、芝麻、花生等 | 平原阶地、沟 谷 |
| 水域与水利设施系统 | 河流水面、坑塘水面 | 丘陵 |

总体上看，评价区具有生态系统类型多样、复杂的特点，其中森林生态系 统所占比例较高，灌丛生态系统次之，农田生态系统居民及道路生态系统分布 较少。

- 生态系统面积分析

基于卫星遥感影像、现场调查核实，按照《全国生态状况调查评估技术规 范——生态系统遥感解译与野外核查》(HJ1166—2021)要求，对评价区域生态  系统开展遥感解译与调查，同时结合区域土地利用现状、植被类型等解译和调 查 结果，将评价范围内生态系统分为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态 系统、 湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统等六大类，经过人机交互 遥感解译、野外核查和精度验证，制作评价范围的生态系统类型图。根据生态 系统类型图，统计评价范围内各生态系统类型及面积，如下表所示。

表 40评价范围生态系统面积及比例

| 类型 | 面积（km2） | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 23.8279942 | 42.88% |
| 灌丛生态系统 | 6.7460001 | 12. 14% |
| 草地生态系统 | 16.3478012 | 29.42% |
| 湿地生态系统 | 0.01673 | 0.03% |
| 农田生态系统 | 5.4560273 | 9.82% |
| 城镇生态系统 | 3.1797472 | 5.72% |
| 合计 | 55.5743 | 100% |

- 生态系统生物量估算

本项目乔木、灌丛和草丛植被等相关数据的生物量计算依据现场测量进行 估算结合访问当地农民和村社干部得出数据。本项目评价区各种植被类型的面 积、平均单位面积生产量和总生产量如下表。

由下表可知，本项目评价区总面积55.5743 km2 ，总生物量 119220.06 t ，其中森林生态系统占比最大，生物量113820.29 t ，占评价区总生物量的 56.37%。

表 41 评价范围内不同植被类型生物量

| 生态系统分类 |  | 面积（km2） | 平均单位面积生物量（t/km2） | 评价区域总 生物量（t） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 |  |  |  |  |
| 森林生态系统 |  | 23.8279942 | 10091.9336 | 113820.29 | 95.47% |
| 灌丛生态系统 |  | 6.7460001 | 832.2328 | 4782.01 | 4.01% |
| 草地生态系统 |  | 16.3478012 | 14.69034 | 34.49 | 0.03% |
| 湿地生态系统 |  | 0.01673 | / | / | / |
| 农田生态系统 |  | 5.4560273 | 237.485145 | 583.27 | 0.49% |
| 城镇生态系统 |  | 3.1797472 | / | / | / |
| 合计 |  |  |  | 119220.06 | 100% |

- 生态系统生产力估算

根据冯宗炜编著《中国森林生态系统的生物量与生产力》等相关研究，结 合 本次评价对现场测量乔木、灌丛、草丛植被生产力的计算结果进行校正。

本项目评价区各生态系统植被的面积、平均单位面积生产力和总生产力如下表。由下表可知，本项目评价区总面积 55.5743 km2 ，总生产力 15420.3363t，其中森林生态系统生产力达 9439.97317t/a，占评价区总生产力 61.22%；其次为农田生态系统，生产力达 1842.02048t/a，占评价区总生产力的 11.95%。

表 42 评价范围内生产力评估

| 类型 | 面积（km2） | 单位面积生产力（t/ km2·a） | 评价区总生产 力（t/a） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 23.8279942 | 8.37 | 9439.97317 | 61.22% |
| 灌丛生态系统 | 6.7460001 | 5.2 | 2987.92005 | 19.38% |
| 草地生态系统 | 16.3478012 | 4.9 | 1150.42259 | 7.46% |
| 湿地生态系统 | 0.01673 | / | / | / |
| 农田生态系统 | 5.4560273 | 7.5 | 1842.02048 | 11.95% |
| 城镇生态系统 | 3.1797472 | / | / | / |
| 合计 | 55.5743 |  | 15420.3363 | 100% |

景观现状调查

景观是拥有很强的空间异质性的区域，它是由大量不同形状、大小的斑块 依 据一定的规律组合而成的，一般来说，景观格局主要指景观在空间散布上的 特征， 具体反映出景观的异质性特征，各种类型的生态过程在不同尺度上的功 能在这里 体现出来，包含组成单元类别、数目、分布和空间上的组合。景观格 局变化对生 物多样性产生直接而强烈影响，其主要原因是生境丧失和破碎化。 在景观格局的研究中，经常会用到景观指数分析方法。景观格局指数是一种并 不复杂的定量指 标，可以充实景观格局的内容，展现其组织构成和空间形态组 合。景观指数是用来可量测和口述单个以及一些类别的斑块，或者是定量指标 空间结构的整个景观，它的主要价值在于配置可以用来比较不同种类的景观。 景观指数分为三个级别，代表三种不同的应用尺度，即斑块级别指数、斑块类 型级别指数和景观级别指数，可根据需要选取相应的指标，采用 FRAGSTATS  等景观格局分析软件进行计算分析。常用的景观指数如下:

斑块类型面积 Class area(CA)：斑块类型面积是度量其他指标的基础，其值 的大小影响以此斑块类型作为生境的物种数量及丰度。

斑块所占景观面积比例 Percent of landscape(PLAND)：某一斑块类型占整个 景观面积的百分比，是确定优势景观元素重要依据，也是决定景观中优势种和  数量等生态系统指标的重要因素。

最大斑块指数 Largest patch index(LPI):一斑块类型中最大斑块占整个景 观 的百分比，用于确定景观中的优势斑块，可间接反映景观变化受人类活动的干 扰程度。

香农多样性指数 Shannon 's diversity index(SHDI)：反映景观类型的多样性 和异质性，对景观中各斑块类型非均衡分布状况较敏感，值增大表明斑块类型 增 加或各斑块类型呈均衡趋势分布。

蔓延度指数 Contagion index(CONTAG):高蔓延度值表明景观中的种优 势斑块类型形成了良好的连接性，反之则表明景观具有多种要素的密集格局，破碎化程度较高。

散布与并列指数 Interspersion juxtaposition index(IJI):反映斑块类型的隔离  分布情况，值越小表明斑块与相同类型斑块相邻越多，而与其他类型斑块相邻 的 越少。

聚集度指数 Aggregation index(AI):基于栅格数量测度景观或者斑块 类型的 聚集程度。

评价区的景观类型包括森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇等 6 个类型。

运用ArcGIS 地理信息系统软件，根据野外植被调查情况，利用ArcGIS和Fragstats 的统计分析功能可以得到各类景观要素的指数信息，结果见下表。

表 43 评价范围景观指数统计表

| 景观类型 | CA（km2） | PLAND(%) | LPI(%) | IJI | AI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 23.8279942 | 49.02% | 43.76 | 88.36 | 94.56 |
| 灌丛 | 6.7460001 | 10.20% | 0.58 | 68.41 | 76.24 |
| 草地 | 16.3478012 | 24.97% | 4.61 | 85.21 | 84.82 |
| 湿地 | 0.01673 | 0.00% | 3.12 | 76.34 | 76.42 |
| 农田 | 5.4560273 | 10.67% | 2.43 | 77.56 | 77.41 |
| 城镇 | 3.1797472 | 5. 13% | 0.19 | 79.71 | 78.90 |
| 合计 | 55.5743 | 100% | - | - | - |

从表可以看出，评价区内主要为森林景观，面积为 23.8279942 平方千米，斑块占景观面积的 49.02% ，最大斑块指数为 43.76% ，散布与并列指数为 88.36，聚集度指数为 94.56；其次为草地，面积为 16.3478012 平方千米，占比为24.97% ，最大斑块指数为 4.61% ，散布与并列指数为 85.21，聚集度指数为84.82 。其余景观较低评价区内优势板块为森林景观，集中度高。

根据 Fragstats 的统计分析，评价区域内香农多样性指数为 1.14 ，蔓延度指 数为52.36，散布与并列指数为80.31，聚集度指数为 82.33 。总的来看，区域内景观生态体系的质量现状因区域内的自然环境、生物及人类社会之间复杂的相互作用而决定。本项目评价区整体上以森林及人为干预的灌丛和农田为主，受人类干扰严重，人工化、单一化现象比较严重，且生物组分异质化程度较低，是明显带有人类长期干扰痕迹的区域。

生态敏感区

根据中华人民共和国生态环境部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省生态环境厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布 的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109 号）等资料和当地林业部门核实，冷龙沟流域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区和国家公园。距本项目最近的生态敏感区为乡城县热打尼丁县级自然保护区，位于本工程东北侧，最近距离约 1.5 km 。

冷龙沟流域不涉及《四川省生态保护红线方案》划定的生态保护红线区域。经与甘孜州生态保护红线叠图分析，本次流域规划涉及乡城县冷龙沟冷龙村饮用水水源保护区，属于优先保护单元。本项目规划工程与生态红线叠图分析见附图。本次流域综合规划环境影响报告符合《中华人民共和国环境影响评价法》的规定。《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》《四川省饮用水水源保护管理条例》《甘孜州饮用水水源保护管理条例（征求意见稿）》等水源地保护的相关要求，本规划涉及的水资源开发利用工程不涉及生态保护红线其他区域中10类有限人为活动，但选址上仍应尽量避开生态保护红线，无法避免的工程项目应该结合生态安全、可以持续的要求，深入研究论证、慎重决策实施。综上所述，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，亦不涉及国家公园和生态保护红线。

水生生态

水生生态调查方案

- 1、调查范围

水体中水生生物的分布很不均匀，通常因水体形态、深度、水源、风、光照、温度以及其它环境条件的不同而异，因此必须选择有代表性的地点进行采样。根据工程特性、河段水域的形态特点、水文条件和水生生物特性等，为尽量满足样品的代表性和可比性，保证达到必要的精度和满足统计学样品数，在工程主要影响水域共设置了6个采样点用于水生生物调查。这些采样点是根据不同水文情况而确定的，具有一定代表性。

图 16 采样点地理位置图

表 44 流域现状调查点统计表

| 调查点 | 位置 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尼色拥水库坝址上游 | E99.768534820, N29.032640621 |
| 2 | 尼色拥水库坝址 | E99.758042018, N29.02304904 |
| 3 | 尼色拥水库坝址下游 | E99.763460081, N28.99944292 |
| 4 | 冷龙村支流汇合口 | E99.772570150, N28.968154952 |
| 5 | 冷龙村甘拥段 | E99.780935852, N28.956964347 |
| 6 | 冷龙村与硕曲汇合口 | E99.805274217, N28.947126004 |

- 2、调查时间

分别在2023年12月和2024年3月对工程影响水域开展调查。调查容主要包括藻类植物、浮游植物、底栖动物以及鱼类等的种类组成和分布等。

- 调查方法

按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022代替HJ19-2011）、《环境影响评价技术导则水利水电工程》（HJ/T88-2003）、《水利水电工程环境影响评价规范（试行）》（SDJ302-88）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）、《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》（HJ 710.7-2014））、《区域生物多样性评价标准》（HJ623-2011）、《水库渔业资源调查规范》（SL167-2014）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《内陆水域渔业自然资源调查手册》与《淡水浮游生物研究放法》等进行采样和检测。

（1）浮游植物

浮游植物是指悬浮在水中，只能随水流或波浪移动的微型藻类植物，是水生藻类中数量最多的一类，分布极其广泛，不论湖泊、河川、池塘和水库等都有其存在。这类藻类大多体型微小，一般在1.2-500µm之间。常见的有硅藻、金藻、黄藻、甲藻、隐藻、裸藻、绿藻和蓝藻等类群。藻类是水环境中的初级生产者,它可以通过光合作用为水中生物提供氧气，可分解水生生物的代谢产物及水环境中富营养物质，可作为水生生物的优良饵料，对维持水环境的生态平衡起着举足轻）的作用。浮游植物不仅是鱼苗和部分成鱼的天然饵料，也是水体供饵能力高低的标志之一，其丰欠程度决定着水体鱼类动物生产力的大小，有些种类还可以作为水质的指示植物。在进行渔业资源调查时，浮游植物定性（种类鉴定）和定量（丰盛度）测定是十分重要的。

1）定性样品的采集

用25号浮游生物网（网目为0.064mm），在水面和0.1m深水层之间以每秒20~30cm的速度作“∞”字形循回缓慢拖动（网内不得有气泡）5min左右（视浮游生物多寡而定）采样。将收集的水样装⼊编号塑料瓶内，加⼊少量鲁哥氏液（⼀般为胶头吸管5滴）固定保存。

- 定量样品采集

用1L有机玻璃采水桶在距水面0.1m和0.5m的水层中采水10L，用25号浮游生物网过滤后，收集水样装⼊编号塑料瓶内，加⼊少量鲁哥氏液（⼀般为胶头吸管5滴）固定保存。

3）浮游藻类物种鉴定

在显微镜下采用16×10倍或16×40倍进行观察，对所采到的浮游藻类植物进行物种鉴定，一般可鉴定到种，少数特点显著的藻类可以鉴定到变种，也有极少数标本因植体不完善或无繁殖器官，只能鉴定到属。

4）浮游藻类定量分析

用显微镜计数法可排除杂质，鉴别物种，计算出单位水体中浮游藻类植物的个体数量，较准确地换算出单位体积中的生物量，能有效地评价水质和了解水体中浮游藻类植物的物种和更新数量变动。

定量分析前，先将样品静置48h以上，用虹吸原理仔细吸出上部不含藻类的上清液，将样品浓缩到20mL，然后将样品摇匀，迅速准确吸出0.1mL水样，注⼊0.1mL玻璃计数框内（面积20×20mm2），盖上盖玻片，在10×40倍显微镜下观察100个视野并计数。每瓶标本计数两片取其平均值，并换算成每升水体的藻类数量，即种群密度。同一样的两片标本主计数结果与其平均数之差，如不大于10%则为有效计数，否则须测第三片，直至符合要求。

每升水中浮游植物的数量计算公式为：

N=CsFs∙Fn×VU×Pn

式中：Cs--计数框面积（mm2）

Fs--每个视野的面积（mm2）

Fn--计数过的视野数

V--1L水样经沉淀浓缩后的体积（mL）

U--计数框的体积（mL）

Pn--每片计算出的浮游植物个数

浮游藻类植物个体微小，不可能直接称重量，一般按体积来换算重量。大多数藻类的细胞形状比较规则，可用形状相似的几何体积公式来计算其体积。浮游植物悬浮在水中生活，其比重应近于其生活水体中水的比重，即近于1。因此体积值（µm3）可换算为重量值（109µm3=1mg湿重）。

（2）浮游动物

浮游动物定性标本的采集：选择不同的水域区，用25号或13号浮游生物网采集水样，将采得的水样装入编号塑料瓶中。每瓶水样每升加鲁哥氏液15mL或5%的甲醛液固定，带回实验室后在显微镜和解剖镜下进行种类鉴定。

浮游动物定量标本的采集：用1L的有机玻璃采水桶采集。因河流水流湍急，浮游动物数量稀少，每采样点均采水样10L，用25号浮游生物网过滤，收集水样装入编号塑料瓶中，加入少量鲁哥氏液固定后，用5%福尔马林保存。

将野外采集的水样，分别倒入沉淀器静置48~72h，让样品自然沉淀，然后用虹吸法吸去上层清水，浓缩至20mL。每样取浓缩液0.1mL于生物计数框中镜检，每样品检查2-3次。定性样品，物种鉴定到属或种，并统计优势种类。

定量样品，在10×10倍的显微镜下，逐一统计动物种类和每种的个体数量。每水样连续统计两次，如两次统计结果差异很大，则需再镜检和统计一至二次，将各次统计的数据平均，按下式计算每升水中浮游动物的数量，并根据每升水中种的数量，再换算出每升水中种的重量，即生物量。

（3）底栖动物

底栖动物定性标本的采集：在采集断面附近河岸寻找不同水域环境，翻捡卵石和石块等，用手刷或镊子收取标本，或用手抄网捞取河道底层物，淘洗后捡出标本，用10%福尔马林液固定。

底栖动物分三大类水生昆虫、寡毛类和软体动物。依据断面长度布设采样点，用索伯网采集定量样品，每个采样点采集2~3个重复。将采集的泥样，用60#分样筛筛洗，然后装⼊封口塑料袋中，室内进行挑拣，把底栖动物标本拣⼊标本瓶中，用7％的福尔马林溶液保存待检。软体动物定量样品用索伯网进行采集，水生昆虫和寡毛类定性样品采集同定量样品。室内用解剖镜和显微镜对底栖动物定性样品进行分类鉴定。

- 鱼类

- 鱼类区系组成

综合历史文献资料，并采用现场调查和走访相结合的方法了解工程影响江段附近鱼类种类。采集的鱼类标本用福尔马林固定保存。通过对标本的分类鉴定和对资料的分析整理，最后编制出鱼类种类组成名录。

- 鱼类“三场”

走访沿河居民和当地渔业捕捞⼈员，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类繁殖情况，结合鱼类生物学特性和水文学特征，分析出鱼类“三场”分布情况，并通过有经验的捕捞人员进行验证。

- 业内分析

在实验室进行资料整理，根据所取得的调查数据和文献资料进行报告编写。内业分析工作主要包括以下几个方面：

- 1）查阅有关文献资源，摸清工程影响区鱼类的本底现状；

- 2）统计鱼类的组成，分析资源现状；

3）根据工程基本情况及运行特点，工程与周围环境的关系以及调查结果，综合分析本工程建设和运行对鱼类的影响程度，提出针对性措施和建议。

调查结果及评价

1、浮游植物

（1）种类组成及特点

2023年12月，在工程影响水域共观察到有到浮游植物有5门，12科，19属，35种。其中，硅藻门4科，6属，17种，占总数48.60%；绿藻门5科，8属，12种，占总数32.29%；蓝藻门1科，2属，3种，占总数8.57%；裸藻门1科，2属，2种，占总数 5.71%；甲藻门1科，1属，1种，占总数2.86%。

表 45 工程影响水域浮游藻类名录

| 门 | 科 | 属 | 种类 | 2023年12月 |  |  |  |  |  | 2024 年3月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 样点1 | 样点2 | 样点3 | 样点4 | 样点5 | 样点6 | 样点1 | 样点2 | 样点3 | 样点4 | 样 点 5 | 样点6 |
| 1.硅藻门 | 1.脆杆藻科Fragilariaceae | 1.等片藻属 Diatoma | - 长等片藻 - Diatoma elongatum | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  |  |  | - 普通等片藻 - Diatoma vulgare | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |
|  |  | 2.蛾眉藻属Ceratoneis | 3.弧形娥眉藻 Fragilaria capucina |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
|  |  |  | 4.弧形蛾眉藻双尖变种Ceratoneis arcus var. | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + | + | + |
|  |  |  | 5.弧形蛾眉藻直变种 Ceratoneis arcus var. |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
|  | 2.舟形藻科Naviculaceae | 3.舟形藻属 Gyrosigma | - 双头舟形藻 - Navicula dicephala | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  |
|  |  |  | - 简单舟形藻 - N.simLex |  | + | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  | - 椭圆舟形藻 - Navicula placentula | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + | + |  |
|  |  |  | - 隐头舟形藻 - Navicula cryptocephala |  | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
|  |  |  | 10.瞳孔舟形藻 N.viridula | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |
|  |  | 4.羽纹藻属 Pinnularia | 11.著名羽纹藻 Pinnularia pinnulatia | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |
|  |  |  | - 绿羽纹藻 - P. viridis |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
|  | 3.菱形藻科Nitzschiaceae | 5.菱形藻属 Nitzschia | 13.拟螺形菱形藻 Nitzschia sp. | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
|  |  |  | 14.池生菱形藻 Nitzschia stagnorum | + |  | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + |
|  |  |  | 15.针形菱形藻 N.acicularis |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
|  | 4.双肋藻科 Amphipleuraceae | 6.双肋藻属 Amphipleura | 17.透明双肋藻 Amphipleura pellucide | + |  | + |  | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 2.绿藻门 | 5.双星藻科Zygnemataceae | 7.水绵属 Spirogyra | 18.水绵Spiyogyra sp. | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + | + |
|  |  | 8.双星藻属 Zygnema | 19.双星藻Zygnema sp. | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |
|  | 6.水网藻科 Hydrodictyaceae | 9.盘星藻属 Pediastrum | 20.单角盘星藻P.simplex |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.二角盘星藻P.duplex | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  | 22.短棘盘星藻 pediastrum sp. |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
|  | - 栅藻科 - Scenedesmus | 10.栅藻属 Scenedesmaceae | 23.四尾栅藻 Scenedesmaceae sp. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  | - 隆顶栅藻 - S.protuberans | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |
|  |  | 11.鼓藻属 Cosmarium | - 鼓藻 - Cosmarium sp. |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
|  |  | 12.新月藻属 Cosmarium | - 新月藻 - Cosmarium sp. | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |
|  | 8.胶毛藻科 Chaetophoraceae | 13.毛枝藻属 Stigeoclonium | - 毛枝藻 - Stigeoclonium sp. | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + | + |
|  | - 群星藻科 - Sorastraceae | 14.集星藻属 Actinastrum | - 河生集星藻 - A.fluviatile | + | + | + |  | + | + | + | + |  | + |  | + |
|  |  |  | - 集星藻 - Actinastrum sp. | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  |
| 3.蓝藻门 | 10.颤藻科 Oscillatoriaceae | 15.颤藻属 Oscillatoria | - 巨颤藻 - O.princeps |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + |
|  |  | 16.席藻属 Phormidium | - 窝形席藻 - P.foveolarum |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | + |
|  | - 裸藻科 - Euglenaceae | 17.裸藻属 Euglena | 33.梭形裸藻 E.acus | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + | + |
| 4.裸藻门 |  | 18.扁裸藻属 Phacus | - 宽扁裸藻P.pleuronectes |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| 5.甲藻门 | 12.角藻科 Tribonemataceae | 19.角藻属 Ceratiacene | 35.飞燕角藻C.hirundinella |  | + |  |  | + |  |  | + | + |  |  | + |
| 物种总数 | 12 | 19 | 35 | 21 | 22 | 20 | 18 | 23 | 18 | 18 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 |

2024年3月，在工程影响水域共观察到有到浮游植物有5门，12科，17属，33种。其中，硅藻门4科，5属，16种，占总数48.48%；绿藻门5科，7属，11种，占总数33.33%；蓝藻门1科，2属，3种，占总数9.09%；裸藻门1科，2属，2种，占总数6.06%；甲藻门1科，1属，1种，占总数3.03%（见表33）。

从评价河段的浮游植物种类与数量上看，该河段中生活的藻类优势类群为以适应高原或高山溪流的山区冷水和流水的硅藻门，其次为绿藻门，这与工程项目影响河段水流湍急，水温较低密切相关。

表 46 2023年12月项目影响水域浮游植物组成

| 门 | 科 | 属 | 种 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅藻们 | 4 | 6 | 17 | 48.57% |
| 绿藻门 | 5 | 8 | 12 | 34.29% |
| 蓝藻门 | 1 | 2 | 3 | 8.57% |
| 裸藻门 | 1 | 2 | 2 | 5.71% |
| 甲藻门 | 1 | 1 | 1 | 2.86% |
| 合计 | 12 | 19 | 35 | 100% |

表 47 2024年3月项目影响水域浮游植物组成

| 门 | 科 | 属 | 种 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅藻们 | 4 | 5 | 16 | 48.48% |
| 绿藻门 | 5 | 7 | 11 | 33.33% |
| 蓝藻门 | 1 | 2 | 3 | 9.09% |
| 裸藻门 | 1 | 2 | 2 | 6.06% |
| 甲藻门 | 1 | 1 | 1 | 3.03% |
| 合计 | 12 | 17 | 33 | 100% |

（2）区系特点

流域两岸高山环绕、河床U窄，呈“V”形。岸坡陡峻，流域地势高亢，西南高东北低，由西南向东北倾斜，河谷深切，水流湍急，是典型的高山峡谷型河流。各个采样点水生藻类植物以适应高原山区河流和水温较低的藻类种类为主，属典型的河流型浮游藻类区系，两次调查各采样点浮游藻类组成见表 34 和表 35。

从评价河段的浮游藻类种类与数量上比较，该河段中生活的藻类优势类群为硅藻门和绿藻门藻类。通过两次调查，整体的种类数量差异较⼩，各采样点种类分布差异也较小，均在16-23种之间，这可能是因为采样点均属于同一河流区段。各采集点的优势种均为绿藻，新月藻属和栅藻属种数量较多，在各采集断面上均有分布。

表 48 2023年12月调查中各采样带浮游藻类种类组成

| 采样点 | 硅藻门 | 绿藻门 | 蓝藻门 | 裸藻门 | 甲藻门 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 |

表 49 2024年3月调查中各采样点浮游藻类种类组成

| 采样点 | 硅藻门 | 绿藻门 | 蓝藻门 | 裸藻门 | 甲藻门 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 22 |

（3）种群密度及生物量

由于藻类中硅藻门和绿藻门的种类为主要组成成分，所以只对各个点的硅藻门和绿藻门的种类的分布密度进行了统计，其他门的藻类数量很小，故未作定量统计。结果表明，在2023年12月调查中，采样点1-6的浮游藻类的种群密度分别为21235cells/L、22123cells/L、22469cells/L、23461cells/L、25953cells/L和26882cells/L。6个采样点的浮游藻类种群生物量（湿重）分别为0.1015mg/L、0.1235mg/L、0.1162mg/L、0.1264mg/L、0.1364mg/L和0.1449mg/L。

在2024年3月调查中，采样点1-6的浮游藻类的种群密度分别为22574cells/L、22946cells/L、22154cells/L、23645cells/L、25661cells/L和24911cells/L。6个采样点的浮游藻类种群生物量（湿重）分别为0.1125mg/L、0.1164mg/L、0.1201mg/L、0.1264mg/L、0.1388mg/L和0.1406mg/L。越靠近硕曲河干流，浮游藻类的密度和生物量更大。

（4）水质生物评价

水体中的藻类植物个体、种群或群落的变化，都可以客观反映出水体质量的变化规律。多样性是群落的主要特征，在水质清洁的条件下，浮游藻类的种类多，个体数相对稳定。当环境条件发生变化时，不同种类对新因素的敏感性和耐受能力是不同的，敏感种类在不利条件下逐渐死亡，抗性强的种类则大量发展。即污染过的水体，浮游藻类种类将减少，数量则增加。利用生物多样性指数可反映水质污染状况以及浮游藻类物种和数量的关系。

α=S−1LnN

式中，S为样品中藻类种类数，N为样品中藻类个体数。当α值大于3时为清洁水质，1-3时为中污水质；0-1时为污染水质。

对各断面藻类的水物多样性指数进行计算（表36），两次结果显示6个采样点中藻类多样性指数α值均在1-3之间，说明这几个采样点的水生生态环境较好，受到轻度污染。其中，靠近村庄的3、4和5采样点，两次评价的藻类多样性指数α值均较低，这可能是由于村庄生活污水等排放导致的。

表 50 不同采样点生物多样性指数

| 调查时间 | 采集地点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年12月 | ɑ值 | 2.01 | 2.09 | 1.90 | 1.67 | 2.16 | 1.87 |
|  | 藻类种数 | 20 | 21 | 19 | 17 | 22 | 19 |
| 2024年3月 | ɑ值 | 1.69 | 1.79 | 1.49 | 1.88 | 1.96 | 2.07 |
|  | 藻类种数 | 18 | 19 | 16 | 20 | 21 | 22 |

2、浮游动物

（1）种类组成

浮游动物以水生细菌和浮游藻类为食，是属于水生生态系统中的消费者和第二营养级，亦称次级生产力，由于浮游动物摄取大量藻类，所以使水体产生自净作用，它也是所有幼鱼和某些成鱼的饵料基础。2023年12月在各采样点采集到浮游动物共9种（见表37）。其中原生动物7种，占总数的77.78%；轮虫2种，占比总数的22.22%。采样点1-6分别有7、8、7、6、6和7种。2024年3月调查在各采样点采集到浮游动物共8种（见表37）。其中原生动物7种，占总数的87.50%；轮虫1种，占比总数的12.50%。采样点1-6分别有6、8、6、8、7和7种。两次采样各点之间采集的种类数目差异不大。总体看来，评价河段浮游动物组成简单，数量较少，这是由山区河流海拔高，急流多滩，且水体温度较低等环境因素所决定的。

表 51 工程影响水域浮游动物名录

| 门 | 目 | 种 | 2023年12月 |  |  |  |  |  | 2024年3月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 样点 1 | 样点 2 | 样点3 | 样点 4 | 样点 5 | 样点6 | 样点 1 | 样点 2 | 样点3 | 样点 4 | 样点 5 | 样点6 |
| 原生动物 Protozoa | 1.表壳目Arcellinida | 1.普通表壳虫 Arcella vulgaris | + | + |  | + | + |  | + |  |  | + | + |  |
|  |  | 2.旋匣壳虫 Centropyxis aerophila |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
|  |  | 3.颈梨壳虫Nebela collaris | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
|  |  | 4.宽口圆壳虫 Cyclopyxis eurostoma | + |  | + | + |  | + |  | + | + | + |  |  |
|  |  | 5.表壳圆壳虫 Cyclopyxis arcelloides | + | + |  | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
|  |  | 6.旋扁壳虫 Lesquereusia sp. |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
|  |  | - 7.球形砂壳虫 - Difflugiaglobulosa | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + |  |
|  | 2.裸口目 Gymnastomatida | 8.裸口虫Holophrya sp. |  | + | + |  |  | + |  | + | + | + |  | + |
|  | 3.膜口目 Hymenostomatida | 9.纤毛虫 Plagiocampalongis sp. | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  |
| 轮虫动物 Rotifera | 4.游泳目Ploima | 10.萼花臂尾轮虫 Brachionus calyciflorus | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  |  | + |
|  |  | 11.矩形龟甲轮虫 Keratella quadrata |  | + | + |  |  |  |  | + |  | + | + | + |
| 物种总数 | 4 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 |

（2）密度及生物量

对项目各采样点采集的浮游动物样本进行定量统计分析，2023年12月调查结果表明，工程影响水域浮游动物的平均密度和生物量分别为22.5ind./L和0.004mg/L。采样点1-6浮游动物密度分别为21ind./L、19ind./L、26ind./L、24ind./L、23ind./L和22ind./L，生物量（湿重）分别为0.0046mg/L、0.0026mg/L、0.0035mg/L、0.0051mg/L、0.0047mg/L和0.0035mg/L。2024年3月结果表明，工程影响河段浮游动物的平均密度为26.00ind./L。采样点1-6浮游动物密度分别为23ind./L、21ind./L、27ind./L、25ind./L、29ind./L和31ind./L。生物量（湿重）分别为0.0042mg/L、0.0038mg/L和0.0040mg/L。整体上看，工程影响河段浮游动物密度和生物量相差不大。

3、底栖动物

（1）种类组成

底栖无脊椎动物是分布于水体底部的许多无脊椎动物种类的总称，是水生生态系统的主要组成部分，其类群组成及种类数量与所处水域环境质量密切相关，特别是该类群中的多数种类，具有被动摄食方式，生命周期较长，且缺乏有效的逃避敌害的运动能力等特点，在水体环境发生变化时，更能够较客观地反映出水体的质量。因此，底栖无脊椎动物较其它水生生物类群对水域环境更具有指示性。2023年12月调查结果显示，工程影响流域内底栖无脊椎动物的区系由2纲、3目、4科、6种，主要包括襀翅目的石蝇和短尾石蝇；蜉蝣目的扁蜉、四节蜉和蜉蝣；端足目的钩虾（见表38）。其中，昆虫纲共有5种，占总数的83.3%。软甲纲共1种，占总数的16.7%。采样点1-6分别有5、4、4、5、4和4种。2024年3月调查也采集到了2纲、3目、4科6种（附表3），与2023年12月调查到的种类一致。但点位种类存在一定的差异，采样点1-6分别有5、4、5、4、5和5种。

总体来看，底栖无脊椎动物种类较多，这些类群主要以喜氧的种类为主，分布在急流险滩和乱石下。

表 52 工程影响水域底栖动物名录

| 门 | 纲 | 目 | 科 | 种名 | 学名 | 2023年12月 |  |  |  |  |  | 2024年3月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 样点1 | 样点2 | 样点3 | 样点4 | 样点5 | 样点6 | 样点1 | 样点2 | 样点3 | 样点4 | 样点5 | 样点6 |
| 节肢动物门 | 1.昆虫纲 | 1.襀翅目 | 1.石蝇科 | 1.大石蝇 | Pteronacys |  | + |  |  | + |  | + | + | + |  | + | + |
|  |  |  |  | 2.短尾石蝇 | Nemoura | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  | 2.扁蜉科 | 3.扁蜉 | Ecdyrus | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + | + |  |
|  |  |  |  | 4.小蜉 | Ephemerella | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + |
|  |  | 2.蜉蝣目 | 3.四节蜉科 | 5.四节蜉 | Baetis | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  | + | + |
|  | 2.软甲纲 | 3.端足目 | 4.钩虾科 | 6.钩虾 | Gammarus | + |  |  | + |  |  | + | + | + | + | + | + |
| 物种总数 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |

（2）密度及生物量

2023年12月调查结果显示，工程项目影响河段各采样点底栖动物的平均密度和生物量为17.0ind./m2和2.23g/m2。采样点1-6底栖动物密度分别为15ind./m2、17ind./m2、19ind./m2、13ind./m2、18ind./m2和20ind./m2，生物量（湿重）分别为2.41g/m2、2.43g/m2、2.12g/m2、2.01g/m2、2.24g/m2和2.18g/m2。2024年3月调查结果显示，工程项目影响河段各采样点底栖动物的平均密度和生物量为19.17ind./m2和2.31g/m2。采样点1-6底栖动物密度分别为16ind./m2、18ind./m2、21ind./m2、25ind./m2、17ind./m2和18ind./m2，生物量（湿重）分别为2.39、2.51、2.43、2.24、2.31和2.14g/m2。整体上看，流域范围内工程项目影响河段底栖动物密度和生物量相差不大。

（3）调查水域水质生物学评价

底栖无脊椎动物是分布于水体底部的许多无脊椎动物种类的总称，其类群组成及种类数量与所处水域环境质量密切相关，特别是该类群中的多数种类，具有被动摄食方式，生命周期较长，缺乏有效的逃避敌害的运动能力等特点，在水体环境发生变化时，更能够较客观地反映出水体的质量，因此，底栖无脊椎动物较其它水生生物类群对水域环境更具有指示性。尽管采集到的底栖无脊椎动物数量相对较少，但是也可以从出现的种类作为指示生物来大体判断调查水域水质的情况。各个采样断面常见为昆虫纲中的种类，例如蜉蝣目的扁蜉和襀翅目中的石蝇等，这些无脊椎动物所要求的生存环境需溶氧较高的水环境。这些动物所栖息的水环境若被污染，水体含氧量降低，常引起它们大量死亡，所以栖息水域的清洁度和含氧量是影响他们它们分布的主要因素。因此，从6个采样点采集到底栖无脊椎动物类群的情况表明，项目影响水域水质总体较好。

- 鱼类资源

- 鱼类组成

工程影响河段的鱼类区系组成历史调查工作较少，鱼类调查结论主要依据对工程影响河段沿岸居民的访问以及乡城县水产渔政部门提供的相关资料，同时结合《四川鱼类志》和《中国动物志硬骨鱼类纲鲤形目》等文献资料的记载。天然河流中水生生物特别是鱼类的组成与分布和周边水域环境因素是密切相关的，对本次调查水域的环境特征描述如下：调查时间为枯水季节，整个工程影响河段水流较慢，水量较⼩，河道周边有少量⼈口居住，无大型工矿企业污染源，并且在整个工程影响水域无大型水利水电设施及较大跌水河段，因此，整个工程影响水域处于天然状态，水生生态未受到较大破坏，鱼类的组成和分布主要受海拔、水温和水体承载能力等自然因素影响。结合历史调查资料和本次调查结果表明，在工程影响的冷龙沟及硕曲河汇合口附近河段分布有9种鱼类（见表39），隶属于2目3科6属，其中鳅科鱼类2种，鲤科鱼类5种，鮡科鱼类2种。

表 53 工程影响水域鱼类名录

| 目 | 科 | 属 | 种 | 拉丁名 | 国家级保护鱼类 | 省级保护鱼类 | 长江上游特有鱼类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 | 鳅科 | 山鳅属 | 1.戴氏山鳅 | Oreias dabryi |  |  | ● |
|  |  | 高原鳅属 | 2.斯氏高原鳅 | Triplophy sastoliczkae |  |  |  |
|  | 鲤科 | 裂腹鱼属 | 3.短须裂腹鱼 | Schizothorax wangchiachii |  |  | ● |
|  |  |  | 4.长丝裂腹鱼 | Schizothorax dolichonema |  | ● | ● |
|  |  |  | 5.四川裂腹鱼 | Schizothorax kozlovi |  |  | ● |
|  |  | 叶须鱼属 | 6.裸腹叶须鱼 | Ptychobarbus kaznakovi |  |  |  |
|  |  | 裸裂尻鱼属 | 7.软刺裸裂尻鱼 | Schizopygopsis malacanthus |  |  | ● |
| 鲇形目 | 鮡科 | 石爬鮡属 | 8.青石爬鮡 | Euchiloglanis davidi | ● |  | ● |
|  |  |  | 9.黄石爬鮡 | Euchiloglanis kishinouyei |  |  | ● |

本次调查在整个调查河段采集到鱼类5种，隶属于1目2科5属5种。从鱼类种类比例上看，全属于鲤形目种类，鳅科鱼类2种，占总种类的40%，鲤科鱼类3种，占总种类的60%。所有的渔获物均在冷龙沟与硕曲河汇合口附近的硕曲河干流河段采集，冷龙沟干流及支流未采集到鱼类。

表 54 评价区鱼类物种组成表

| 目 | 科 | 属 | 种 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 | 鳅科 | 山鳅属 | 1.戴氏山鳅 | Oreias dabryi |
|  |  | 高原鳅属 | 2.斯氏高原鳅 | Triplophy sastoliczkae |
|  | 鲤科 | 裂腹鱼属 | 3.长丝裂腹鱼 | Schizothorax dolichonema |
|  |  | 叶须鱼属 | 4.裸腹叶须鱼 | Ptychobarbus kaznakovi |
|  |  | 裸裂尻鱼属 | 5.软刺裸裂尻鱼 | Schizopygopsis malacanthus |

（2）鱼类的生态类型

按鱼类的生活习性及其主要生活环境，调查范围内分布的5种鱼类可以分为底栖性鱼类，中、下层鱼类和中、上层鱼类3种栖息习性，具体可以分成下列生态类群。

1）流水洞缝隙生态类群

该类群鱼类主要或完全生活在流水水体底层及各种岩洞缝隙中，包括斯氏高原鳅、山鳅等。

2）流水中、下层生态类群

主要或完全栖息在江河流水的中层和下层，如齐口裂腹鱼、软刺裸裂尻鱼等裂腹鱼类等。身体较长、侧扁，适应于流水、急流水中穿梭游泳，活动掠食；头部呈锥形，适应于破水前进，躯干部较长，是产生强大运动的动力源，各鳍发达，尾鳍深叉形，都是适应水体中、下层快速游泳，在急流水体中、下层穿梭翻滚捕食低等动物和流水急流水带来的有机食物。

（3）鱼类繁殖习性

根据鱼类的产卵场环境条件、产卵习性及卵粒特点，可以将工程影响区域内的鱼类的繁殖习性分成以下主要类型。

- 产粘性卵

调查水域绝大多数鱼类为产粘性卵类群。本类群鱼类多在春夏间季节产卵，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激。产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击下发育。根据粘性程度不同又可以分为弱和强粘性卵两类，产弱粘性卵的种类包括鲇等；产强粘性卵的种类通常生活于激流浅滩或流速较大的河槽，产出的卵牢固地粘附在石砾表面，激流中孵化，如贝氏高原鳅和短尾高原鳅。

- 产沉性卵

此类群主要为裂腹鱼类，这些鱼类在产卵期间具有挖坑习性，雌鱼产具有粘性的沉性卵，兼微粘性，产卵场为卵石泥沙混合底质。具有短距离洄游的习性。卵吸水膨胀后失去粘性，受精卵沉在河流底的石缝里孵化，或被冲到深水潭中，在水流缓慢的地方孵化。

（4）鱼类食性

摄食是鱼类的重要的生命活动之一，水域环境条件的改变将引起鱼类饵料生物种类的改变和丰度的波动，进而影响着鱼类的生长发育和繁殖等生命过程。调查水域的裂腹鱼亚科的鱼类的食性大部分属于杂食性，主要以底栖动物、水生植物枝叶、藻类等为食，其中下颌具锐利角质的鱼类如软刺裸裂尻鱼和长丝裂腹鱼等还会利用下颌发达的角质边缘在砂砾表面或泥底取着生藻类和水底植物碎屑；而调查水域的裸腹叶须鱼和高原鳅为杂食性，以底栖动物、着生藻类、植物碎片等为食。

- 资源价值

按经济价值、珍稀程度、种群数量多少、濒危现状等将该水域9种鱼类分为以下类型：

- 1）国家重点保护鱼类

无国家保护鱼类。

- 2）四川省重点保护鱼类

- 属于四川省重点保护鱼类有长丝裂腹鱼。

长丝裂腹鱼为鲤科、裂腹鱼属鱼类。体延长，稍侧扁，吻略圆钝。口下位，近似一横裂；下唇完整，呈长条形或新月形，表面有乳突；唇后沟连续；下颌前缘具有锐利的角质。须2对，颇发达，约等长，其长度大于眼径，前须末端到达眼球中部或后缘的下方，后须末端到达眼球后缘的下方或延至前鳃盖骨。胸部自鳃峡以后有明显的鳞片。背鳍刺强，其近基部的2/3-4/5部分每侧有12-21枚显著的锯齿（在大个体较弱，下半部有细齿）；背鳍起点至吻端稍大于至尾鳍基部的距离。腹鳍基部起点一般与背鳍第1分枝鳍条相对。下咽骨较狭长，呈弧形，长度为宽度的3.0-3.9倍。下咽齿细圆，顶端尖而稍弯曲，咀嚼面凹入呈匙状，内侧1行的第1个齿很细小，约与外侧行的2个齿相等大小。鳔2室，后室长度为前室的1.5-2.0倍。肠管长，在较大个体为体长的3.0-5.0倍。腹腔膜黑色。体背部青灰色，腹侧银白色。胸鳍和腹鳍浅灰色，尾鳍红色。在清澈河流中采到的个体，背部色彩较深，体侧具黑褐色小斑点。为冷水性鱼类，通常在清澈而水流较缓的水域活动，在繁殖季节集群并作短距离的生殖洄游。摄食植物性食料，以共锐利的下颌角质边缘在岩石上刮取食物 ，主要是着生藻类（硅藻、蓝藻、绿藻），有时也食水生昆虫。达到性成熟的最小个体，雌鱼体长26.0厘米，雄鱼11.4厘米，均系4龄鱼。主要分布在金沙江和雅砻江流域。

- 3）长江上游特有鱼类

调查河段可能分布的长江上游特有鱼类3种，分别为山鳅、长丝裂腹鱼和软刺裸裂尻鱼。

- 资源现状

2023年12月和2024年3月开展了两次调查，在冷龙沟与硕曲河汇合口附近的硕曲河干流河段共采集到鱼类71尾，总重4710.26g。其中鲤科鱼类共3种，占渔获物种类的60.00%，渔获物共41尾4025.26g，占渔获物总尾数的57.75%，占渔获物总重量的85.46%。鳅科鱼类2种，占渔获物种类的40.00%，渔获物共31尾685.0g，占渔获物总尾数的42.25%，占渔获物总重量的14.54%。由表中还可以看出，按捕获尾数统计，以软刺裸裂尻鱼最多，其次是斯氏高原鳅、长丝裂腹鱼和山鳅等。

表 55 流域工程影响范围内渔获物组成表

| 种类 | 数量 尾 | 数量比% | 重量 g | 重量比% | 体长范围 cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山鳅 | 5 | 7.04 | 77.5 | 1.65 | 8.6 | 14.6 |
| 斯氏高原鳅 | 25 | 35.21 | 607.5 | 12.90 | 9.4 | 15.6 |
| 长丝裂腹鱼 | 7 | 9.86 | 1724.66 | 36.61 | 9.7 | 27.5 |
| 裸腹叶须鱼 | 3 | 4.23 | 332.1 | 7.05 | 14.2 | 30.6 |
| 软刺裸裂尻鱼 | 31 | 43.66 | 1968.5 | 41.79 | 8.7 | 23.5 |
| 总计 | 71 | 100.00 | 4710.26 | 100 | / | / |

| 山鳅 | 斯氏高原鳅 |
| --- | --- |
| 长丝裂腹鱼 | 裸腹叶须鱼 |
| 软刺裸裂尻鱼 |  |

图 17 鱼类照片

（7）“三场”分布

调查鱼类的产卵场、索饵场和越冬场是了解鱼类生活史对策和更好地保护鱼类生存 繁衍的基础和前提。工程影响水域中的鱼类长期适应了该水域的水文情势和微生境，只要没有较大的环境扰动，分布在工程影响水域上下游产卵繁殖场所、索饵环境和越冬的环境在年际之间变化不大，特别是个体较大型鱼类的“三场”位置相对较为固定，而小型个体鱼类本身对“三场”环境要求不高，其位置可经常发生变化。

结合现场调查、访问结果、鱼类的生物学特性以及它们对产卵繁殖、索饵和越冬环境条件的要求，对调查区域鱼类三场进行分析。调查在冷龙沟干流河段未发现鱼类三场，仅在冷龙沟与硕曲河干流汇合口及硕曲河干流发现有小型的鱼类三场分布。

1）产卵场

在冷龙沟与硕曲河汇合口的硕曲河干流河段处存在1处产卵场。此产卵场主要为属于裂腹鱼的产卵场。在调查时，我们发现了软刺裸裂尻鱼腹部柔软，在轻微挤压其腹部情况下，发现其有卵粒排出，表明其正处于繁殖期间。而由于工程影响河段海拔较高，分布的长丝裂腹鱼等裂腹鱼类的繁殖季节略晚于低海拔地区。一般在水温9℃以上的2月份开始产卵繁殖，产卵高峰期多在3-5月，有些随海拔升高甚至时间延后于7月仍然产卵。长丝裂腹鱼的产卵场是在砾石底、水清澈、水流较急的河滩地段，产微粘性卵，鱼卵藏匿于石缝间；而鳅类在砾石或卵石间的洞、缝中产卵，产卵场一般水质清新、流水、水位较浅。

在调查区河段，鱼类的产卵场所一般距离越冬场所不远或者比邻。由于河流水流速度较快，河床底质基以较大的不规则砾石或直接较大的卵石为主，适合裂腹鱼产卵繁殖的环境主要集中在硕曲干流上，一般在滩下的沱边缘有小直径的砂粒的地方。由于产卵的基质非常分散，决定了裂腹鱼类的产卵场也比较分散。

2）越冬场

本次调查在冷龙沟干流未发现鱼类的越冬场。不过乡城县城区附近的硕曲河干流存在大坝，大坝的库区河段属于深水位环境，可以作为鱼类的越冬场。每年秋冬季节，随季节性气温下降，水量减少，水位降低，鱼类活动减少。鱼类开始往水温相对较高的硕曲干流深水区进行越冬迁移，寻找温度相对稳定且饵料较为丰富的深水潭。除此之外，河流中的槽、坑函、回水或微流水或流水、水下岩洞、泉眼、地下河道及巨砾石、砾石间的洞缝隙，都有不同鱼类的越冬场，并常随当年汛期的砾石堆积、河道改变、泥沙的淤积不同而有所改变。越冬场水体宽大而深，底质多为乱石或礁石，凹凸不平。越冬场的两端或一侧大都有0.5m以上深的流水浅滩和河岸。

3）索饵场

调查在冷龙沟与硕曲河干流汇合口处发现1处鱼类的索饵场。鱼类的不同种类对索饵场的环境要求差异较大，并且也随时间不断发生变化。进入3月份以后，河流水温度开始回升，鱼类从越冬的深水区域（深潭）到河流浅水的礁石或砾石滩索饵。调查结果显示，由于供水厂的存在，枯水期取水坝下游的冷龙沟干流河段的水流量较小，其支流多属于季节性溪流，枯水期基本无补充水量，这使得硕曲河干流的鱼类难以上溯至冷龙沟索饵。裂腹鱼类多以着生藻类、有机碎屑和底栖无脊椎动物等为主要食物的种类，主要在硕曲河干流进行索饵，而鳅科鱼类适应力较强，个体小，对水量的需求较低，可以在冷龙沟生存，其索饵场也比较分散。

（8）鱼类生物多样性指数

采用丰富度指数（Margalef,D）、Shannon-Wiener多样性指数（Shannon-Wiener,H）和均匀度性指数（Pielou,J）对采集点鱼类多样性进行评价进行评价。计算公式如下：

D=（S-1）/log2T；H=-Σpilog2pi；J=H/log2S

式中，S为采样河段中鱼类种类数，T为采样河段鱼类总尾数，Pi=ni/T为某采样河段中第i种鱼类尾数占该采样河段总尾数的比例。

经计算：

丰富度指数（Margalef,D）为0.65；

Shannon-Wiener多样性指数（Shannon-Wiener,H）为1.84；均匀度性指数（Pielou,J）为0.79。

评价区鱼类有5种，通过计算，丰富度指数为0.65，Pielou均匀度指数为0.79，Simpson多样性指数为1.84，表明评价区鱼类物种丰富度一般，物种多样性水平较一般，个体分布比较均匀。这可能与调查区域属于高原地区，鱼类主要为裂腹鱼类和鳅科鱼类，种类较少有关。

流域环境影响回顾性评价及趋势分析

流域开发现状

根据调查冷龙沟流域范围内仅涉及城乡供水，流域范围内涉及1处饮用水水源地。

根据《乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区调整划分技术报告》及批复文件，冷龙沟流域涉及乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区。根据《乡城县县城集中式生活饮用水水质监测报告》（2023年）。冷龙沟水源地水质达标率为100%。地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

表 56 冷龙沟流域饮用水水源地及水质状况表

| 序号 | 水源地类型 | 所在地 | 水源地名称 | 河流水系 | 水厂名称 | 设计供水规模 | 服务场镇 | 服务人口 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级 | 冷龙沟冷龙村 | 冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源地 | 冷龙沟 | 乡城县自来水厂 | 255万吨/年 | 香巴拉镇 | 10000 | 是 |

流域污染源现状

根据流域排污口溯源调查及污染源具体汇总如下：

冷龙沟流域农村生活污水产生量为5863.725吨/年，污染源化学需氧量排放为0.000409吨/年，氨氮为0.000026吨/年，总磷为0.000059吨/年。

冷龙沟流域农业种植污染中COD排放5.652000吨/年，氨氮排放量1.131000吨/年，总磷排放量0.904500吨/年。

冷龙沟流域畜禽养殖污染中COD排放0.268280吨/年，氨氮排放量0.000140吨/年，总磷排放量0.000010吨/年。

表 57 产污量计算结果如下表所示：

| 项目 | COD（吨/年） | 总氮（吨/年） | 氨氮（吨/年） | 总磷（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村生活污染 | 0.000409 | 0.000026 | 0.000059 | 0.000004 |
| 农业种植污染 | 5.652000 | / | 1.131000 | 0.904500 |
| 畜禽养殖污染 | 0.268280 | 0.007150 | 0.000140 | 0.000010 |
| 合计 | 5.920689 | 0.007176 | 1.131199 | 0.904511 |

水文水资源影响回顾性评价

冷龙沟流域水资源总量1280万m3。截止2023年底，仅涉及城乡供水工程1处，供应人口1万人，设计供水规模255万吨/年，实际供水62.05万吨/年。不涉及工农业取水。经计算，冷龙沟现状水资源开发利用率为4.85%。

目前来看：

- 城市供水保障问题突出。冷龙沟是乡城县县城香巴拉镇饮用水源地，且为单一供水水源。流域水量年际变化较大，取水保障程度不高，季节性缺水严重。供水安全风险较高，不仅危及到经济社会的可持续发展，更使得人民群众的身体健康与生命安全受到威胁，甚至导致社会不稳定。随着经济社会发展对水资源需求提高，供需矛盾越发突出，急需综合规划工程项目缓解供需矛盾。

- 防洪体系尚不健全。冷龙沟流域水量小，未发生洪灾等事故。但河段下游因非法挖山采石及周边项目施工等，下游河段善淤多变，水流散乱，主流摆动不定，对河道滩地及堤防冲刷威胁较大，当地居民生产、生产生活及财产安全受到了一定程度的威胁。由于流域海拔较高、地广人稀少，但下游仍分布有村庄及耕地，而乡城县对下游几乎无防洪投入，而冷龙沟流域内尚无大型水库等控制性水利枢纽工程，控制流域面积较小，两岸村庄和农田缺乏有效保障。流域整体防洪标准较低，防洪形势十分严峻。

水环境影响回顾性评价

结合污染源计算，对所收集到的冷龙沟流域内的常规监控断面、乡镇水源地的水质监测数据和本次补充监测的水质结果汇总分析如下：

①水源地监测

近三年冷龙沟流域除（总氮不参评外），一直稳定较稳定达到《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准限值。

②补充监测

本次冷龙沟流域，1#-2#各断面水质监测指标基本符合GB3838-2002中II类水质要求。

综上所述，冷龙沟流域水质现状总体良好。

生态环境影响回顾性评价

截止2023年年底，冷龙沟流域河岸基本为自然河岸，无防洪河道整治及防洪措施施行。仅有一处城市取水水源地用于取水。据调查，供水厂取水导致下游河段水量减小。根据调查，目前河道未产生脱水河段，对水生生物影响较小。整体上对影响区植物物种、植物区系和资源植物的影响有限，没有导致物种的消失和植物区系的变化。

但冷龙沟流域水土保持工作起步晚。因地形地貌、降水等原因水土流失存在，再加上大部分耕地山高坡陡，位于山腰，且绝大多数农民还是采用顺坡耕作方式加剧了水土流失。地方目前水土流失防治水平不高，水土保持工作与资金投入有待进一步加强。

1、水生生态

- 浮游动植物

水体中的藻类植物个体、种群或群落的变化，都可以客观反映出水体质量的变化规律。多样性是群落的主要特征，在水质清洁的条件下，浮游藻类的种类多，个体数相对稳定。当环境条件发生变化时，不同种类对新因素的敏感性和耐受能力是不同的，敏感种类在不利条件下逐渐死亡，抗性强的种类则大量发展。即污染过的水体，浮游藻类种类将减少，数量则增加。利用生物多样性指数可反映水质污染状况以及浮游藻类物种和数量的关系。结果显示6个采样点中藻类多样性指数α值均在1-3之间，说明这几个采样点的水生生态环境较好，受到轻度污染。其中，靠近村庄的3、4和5采样点，两次评价的藻类多样性指数α值均较低，这可能是由于村庄生活污水等排放导致的。总体看来，河段浮游动物组成简单，数量较少，这是由山区河流海拔高，急流多滩，且水体温度较低等环境因素所决定的。

（2）底栖动物

底栖无脊椎动物是分布于水体底部的许多无脊椎动物种类的总称，其类群组成及种类数量与所处水域环境质量密切相关，特别是该类群中的多数种类，具有被动摄食方式，生命周期较长，缺乏有效的逃避敌害的运动能力等特点，在水体环境发生变化时，更能够较客观地反映出水体的质量，因此，底栖无脊椎动物较其它水生生物类群对水域环境更具有指示性。尽管采集到的底栖无脊椎动物数量相对较少，但是也可以从出现的种类作为指示生物来大体判断调查水域水质的情况。

各个采样断面常见为昆虫纲中的种类，例如蜉蝣目的扁蜉和襀翅目中的石蝇等，这些无脊椎动物所要求的生存环境需溶氧较高的水环境。这些动物所栖息的水环境若被污染，水体含氧量降低，常引起它们大量死亡，所以栖息水域的清洁度和含氧量是影响他们它们分布的主要因素。因此，从6个采样点采集到底栖无脊椎动物类群的情况表明，该流域水质总体较好。

（3）鱼类资源

冷龙沟流域范围内无保护鱼类及鱼类三场。

2、陆生生态

（1）

面临的环境问题与解决方向

面临的主要环境问题

（1）城市供水保障问题突出。

冷龙沟是乡城县县城香巴拉镇饮用水源地，且为单一供水水源。流域水量年际变化较大，取水保障程度不高，季节性缺水严重。供水安全风险较高，不仅危及到经济社会的可持续发展，更使得人民群众的身体健康与生命安全受到威胁，甚至导致社会不稳定。随着经济社会发展对水资源需求提高，供需矛盾越发突出，急需综合规划工程项目缓解供需矛盾。

（2）防洪体系尚不健全。

冷龙沟流域水量小，未发生洪灾等事故。但河段下游因非法挖山采石及周边项目施工等，下游河段善淤多变，水流散乱，主流摆动不定，对河道滩地及堤防冲刷威胁较大，当地居民生产、生产生活及财产安全受到了一定程度的威胁。由于流域海拔较高、地广人稀少，但下游仍分布有村庄及耕地，而乡城县对下游几乎无防洪投入，而冷龙沟流域内尚无大型水库等控制性水利枢纽工程，控制流域面积较小，两岸村庄和农田缺乏有效保障。流域整体防洪标准较低，防洪形势较为严峻。

（3）水土流失影响。

乡城县位于青藏高原区，高原季风气候十分显著，降雨年内分布不均，再加上坡度、土壤质地、植被类型等因素，容易产生水力侵蚀引发的水土流失。本次流域内存在基础设施建设造成地表破坏现象，造成土壤表土流失，植被恢复缓慢，地力衰退，土地的保土蓄水能力下降，造成一定程度的水土流失及环境影响。

（4）局部生态环境脆弱

流域上游，植被及生态环境质量较好。在流域中下游，流域河谷地区受人为影响明显，以人工植被为主，种群简单、分布稀疏，生态系统自我调节和恢复能力较弱，受开发建设活动及农业活动影响，部分区域生态环境较为脆弱。

环境问题的解决方向

- 水资源保障的解决方向

合理规划蓄水工程，保障流域水资源的的稳定供给。同时应确保各蓄水工程下泄最小下泄生态流量，以改善流域减脱水情况，应强化生态流量调度和监测管理，设置水位、流量在线自动监测仪器并在线联网，实时准确传送数据，并建立运行台账，记录监控设施运行、维护、连续监控数据情况，接受生态环境、水利等主管部门监督检查生态流量孔安装在线流量装置。

- 防洪能力不足的解决方向

根据流域洪水特性、防洪保护对象分布情况、所处的自然地理条件及规划确定的防洪目标，规划以堤防为主或堤库结合的防洪工程体系，保护县城及其他保护区的防洪安全。

（3）水土流失问题的解决方向

以预防为主的工作方针，正确处理好人口、资源、环境与社会经济协调发展的关系，达到保护和合理利用水土资源、改善生态环境。在治理措施上以工程措施、林草措施与耕作措施相结合，治坡措施与治沟措施相结合，造林种草与封山育林相结合；治理、管理与利用相结合。

（4）水生态环境问题的解决方向

本次规划应优先解决涉水生态环境问题，明晰水资源消耗上限、水环境质量底线、水生态保护红线，建立水生态空间用途管控体系。加强水资源保护和水生态修复，完善水生态空间保护与管控的措施，强化水源涵养区和生物多样性保护区的生境保护；加大水源涵养与水土保持生态建设。

环境制约性因素分析

资源制约性因素分析

冷龙沟流域综合规划主要包括防洪减灾规划、城乡供水规划、水资源及水生态保护规划、水土保持规划和其他规划。冷龙沟流域地表水资源总量为1280万m³。经初步估算，冷龙沟流域内现状水利设施实际供水量为62.05万m³/年，水资源开发利用率为4.85%，开发利用程度较低。根据规划，流域范围内尼色拥水库建成后年取水量将达到298.74万m3/年，流域水资源开发利用率达到23.34%。流域水资源量小，流域水资源体调蓄工程的建设对下游水生态存在一定影响，但资源制约因素影响不大。

生态制约性因素分析

流域规划工程项目范围内无保护植物，有国家二级重点保护野生动 物 10 种，四川省 重点保护动物 7 种，“易危”级别的物种 6 种，中国特有种 9 种。。在施工占地区可能存在国家重点保护野生动物的活动范围等。按照《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生植物保护条例》等要求，要对评价区域内的重点保护野生动植物进行保护。严禁砍伐重点保护野生植物，捕杀保护野生动物。同时流域内无名木古树及珍稀濒危植物的分布，因此，本次流域规划无较大生态制约因素。

环境制约因素分析

根据现状调查及评价结果，冷龙沟规划范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、水产种质资源保护区等生态敏感区，但涉及一处县城饮用水水源地，在规划项目实施过程中需要加强饮用水源保护及饮用水源水量水质保障。因此，本次流域规划存在一定的环境制约因素。

环境影响识别与评价指标体系

环境影响识别

甘孜州乡城县冷龙沟流域综合规划由防洪减灾规划、水资源综合利用规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划、流域综合管理规划组成，根据规划目标、布局及各专项主要内容，在现状调查及规划分析的基础上，充分考虑流域的环境特点、社会背景等对冷龙沟流域进行环境影响识别，重点关注流域性、累积性和长期性环境影响，识别规划方案实施可能对资源环境系统和社会经济系统可能造成的影响。

规划实施环境影响因素分析

冷龙沟流域综合规划由防洪减灾规划、水资源综合利用规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划、流域综合管理规划等专项规划组成。在上述专项规划中，资源保护与生态修复规划、水土保持规划属生态与环境保护规划，各专项规划实施总体上有利于流域生态环境保护；防洪减灾、水资源综合利用的实施则有可能对生态环境产生一定不利影响。

- 防洪减灾规划

防洪减灾规划主要是通过防洪工程建设，使流域整理防洪能力达到防洪要求，以保护下游防汛安全。防洪规划对环境的不利影响主要体现在施工阶段，施工活动会导致占用土地、影响陆生生态、水生生态、水文情势等，主要分为点状工程，不具有累积性。

- 水资源综合利用规划

通过水资源的合理配置和节约用水、水资源统一调度、调蓄、引提水等工程的实施将对流域的社会环境、生态环境产生较大影响。对流域的环境影响主要表现为：水资源的合理配置改善了流域及相关地区的生产、生活供水条件，保障了河流生态水量，将对流域的社会环境、水生生态产生一定的有利影响；工业、农业、生活节水措施将促进流域节水型社会建设，对经济社会的可持续发展产生有利影响；供水工程将对流域社会环境产生积极的促进作用，极大地改善流域内人民生活水平。

规划拟建水资源配置工程在施工期将对周边环境产生点状影响，主要影响要素及因子为水环境、陆生生态、水土流失等。这些影响都是短暂的，不具有累积性。

- 水资源保护与生态修复规划

水资源保护、水生态修复规划是生态保护类规划。水资源保护根据水功能区的保护要求，河流的纳污能力，制订了水质管理目标，提出了污染物排放要求，并提出污染物削减量及水资源保护措施；水生态修复规划提出了流域生态功能定位，从保护河流生态系统的角度提出了生态流量，并提出了生态流量保障措施。

水资源保护与生态修复对流域环境的影响主要是有利影响，主要影响要素及因子为水文情势、水环境及社会环境。

- 水土保持规划

水土保持规划是生态环境建设类规划，主要包括小型水利水保工程，建设谷坊、拦沙坝、小型蓄水池、排灌沟渠、格宾石笼护坡等治理工程；坡面整改工程，采取坡改耕等：营造水土保持林、建设人工草地草场等。环境的影响以有利影响为主，不利影响主要集中在施工期。

流域主要环境影响要素为社会环境、生态环境（陆生生态、水土流失）。主要影响表现为：通过水土流失治理，增加生态修复面积，尤其是上游生态修复面积的增加，有利于水源涵养功能的发挥。增加水土保持林和建设人工草地草场等，能够改善当地的生产、生活条件，促进当地的经济发展。

- 流域综合管理规划

综合管理规划主要是各部门之间建立联合执法协作机制和执法监督体系等内容。不涉及工程建设内容，对流域生态环境无影响。本文不再分析该专项内容。

环境影响识别

为辨识冷龙沟流域综合规划对生态环境产生的影响，确定预测评价工作重点，根据规划实施环境影响因素分析结果，识别各专项规划可能产生的环境影响，并对其影响性质、影响程度、影响范围、影响时间进行识别，识别结果见表 44。

表 58冷龙沟流域综合规划环境影响识别表

| 规划环境要素 |  | 防洪减灾 规划 | 水资源综合利用规划 | 水资源保护与生态修复规划 | 水土保持 规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文水资源 | 水文情势 | 〇▲ | 〇▲ |  |  |
|  | 水资源 |  | ◎▲◆ |  |  |
| 水环境 | 水质 | △ | 〇△ | ◎◇ | ◎◇ |
|  | 水温 |  |  |  |  |
| 生态环境 | 生态完整性 | 〇△◇ | 〇△ | ●▲◇ | ◎▲◇ |
|  | 陆生生态 | 〇△ | 〇△ | ◎◇ | ◎▲◇ |
|  | 水生生态 | 〇△ | 〇△ | ▲ | ◎▲◇ |
| 社会环境 | 经济社会 | ◎▲◇ | ◎▲◇ |  | ◎▲◇ |
|  | 土地资源 | 〇△ | 〇△ |  | ◎▲ |
|  | 移民安置 |  |  |  |  |
|  | 人群健康 | ◎▲◇ | ◎▲◇ | ◎▲◇ |  |
| 备注：“◇、◆”分别表示影响性质主要为“有利、不利”；“〇”表示影响限于冷龙沟内局部区域；“◎”表示影响范围涉及冷龙沟流域内的较大范围；“●”表示影响范围为冷龙沟整个流域，甚至涉及流域以外区域。“△”表示短期影响，“▲”表示长期影响。 |  |  |  |  |  |

识别结果表明，规划实施对经济社会、人群健康等环境因子以有利影响为主；对水文情势、水资源、水质、生态完整性、陆生生态、水生生态、土地资源、移民安置等环境因子既有有利影响又有不利影响。规划对水文情势、水资源、水生生态、陆生生态等环境因子的总体影响程度为中等，对其他影响因子的总体影响程度为小。

规划对水文情势、水资源、水质等环境因子的影响范围主要集中在局部河段，水资源保护、水生生态保护与修复对生态完整性、陆生生态、水生生态等环境因子的影响范围较大（有利），对社会环境等的影响范围较大（有利）。规划对水文情势、水资源、水质、水生生态、经济社会、人群健康等环境因子的影响既有长期影响又有短期影响，流域范围内不存在移民安置的影响。

综合分析表明，规划实施后对水文情势、水资源、水生生态环境因子的影响较高，对水质、水温、陆生生态、土地资源、经济社会、人群健康、生态敏感区和移民安置等环境因子影响较低。

评价重点

工程施工对环境要素和因子的影响具有暂时性和可逆性特点，且其恢复措施较为成熟，可在下一阶段单项建设工程环评工作中进行深入评价，并制定和实施可行有效的环保措施，因此，施工期的环境影响不作为本次流域规划环评的重点评价内容。

冷龙沟流域综合规划包括防洪减灾规划、水资源综合利用规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划等多项规划内容，规划环评的重点将关注规划实施后对水资源、水文情势、水温、水质、水生生态、陆生生态、社会环境及其相关环境因子的影响，并提出优化调整的建议和环境影响减缓措施。

生态环境保护定位

以维护生态安全、改善生态环境为目标，根据流域和区域可持续发展战略、生态环境保护与资源利用相关法律法规、政策和规划，充分衔接生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线管控目标，明确流域生态环境保护定位。

流域功能区划

主体功能区划

- 全国主体功能区划

根据国务院2010年12月发布的《全国主体功能区规划》，本流域位于国家层面重点开发区域中成渝地区成都经济区，该区域功能定位是：西部地区重要的经济中心，全国重要的综合交通枢纽，商贸物流中心和金融中心，以及先进制造业基地、科技创新产业化基地和农产品加工基地。提出“构建以成都为核心，以成德绵乐（成都、德阳、绵阳、乐山）为主轴，等等，加强岷江、沱江、涪江等水系的水土流失防治和水污染治理，强化龙泉山等山脉的生态保护与建设，构建以邛崃山脉-龙门山、龙泉山为屏障，以岷江、沱江、涪江为纽带的生态格局。

冷龙沟流域位于乡城镇香巴拉镇，根据《全国主体功能区规划》，流域规划范围不涉及国家层面的限制开发区和禁止开发区。

- 四川省主体功能区划

根据《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号），冷龙沟所在区域属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区），不涉及禁止开发区域。该区域主体功能定位：大熊猫、羚牛、金丝猴等重要珍稀生物的栖息地，国家乃至世界生物多样性保护重要区域，全省重要的生物多样性、涵养水源、保持水土、维系生态平衡的主要区域。

生态功能区划

- 全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划》，冷龙沟属于川西北水源涵养与生物多样性保护重要区。主要生态问题：大规模水电开发导致的生态破坏加剧，湿地疏干垦殖和过度放牧导致的沼泽萎缩、草甸退化和草地沙化问题突出。生态保护主要措施：合理开发水电资源，强化水电开发与运行中的生态保护，严格控制支流小水电的无序开发。加大牧业生产设施建设力度，逐步改变牧业粗放经营和过度放牧，加强草地恢复，加大草地沙化和鼠虫害防治力度，严禁沼泽湿地疏干改造，退牧还沼，恢复湿地，加大天然草地、沼泽湿地和生物多样性的保护力度。发展生态旅游、观光旅游和科学考察服务的第三产业，开发具有地方特色的畜产品产业，走生态经济型发展道路。

- 四川省生态功能区划

根据《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号），冷龙沟所在区域属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区），不涉及禁止开发区域。该区域主体功能定位：大熊猫、羚牛、金丝猴等重要珍稀生物的栖息地，国家乃至世界生物多样性保护重要区域，全省重要的生物多样性、涵养水源、保持水土、维系生态平衡的主要区域。

水功能区划

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》和《四川省水功能区划报告》（2020年10月），本项目所在冷龙沟尚未划分水功能区，冷龙沟为硕曲右岸一级支流，根据《四川省水功能区划》，硕曲共划分四个一级水功能区，冷龙沟河口位于硕曲河理塘乡城保留区。

国土空间规划

《甘孜藏族自治州国土空间总体规划》（2021-2035年）提出：优化国土空间开发保护格局。落实主体功能区战略，构建“两屏五区、六带四片”的国土空间开发保护总体格局。筑牢岷山-横断山脉和羌塘-三江源国家生态安全屏障，加强长沙贡玛、沙鲁里山、大雪山等重要生态安全空间保护。加强大渡河、金沙江、雅砻江流域集中连片耕地保护，推进生态农牧业复合发展。构建县城和小城镇联动发展的点状城镇空间格局。促进土地节约集约利用，加大城乡存量用地挖潜力度，全面提升国土空间开发保护利用水平。

《甘孜藏族自治州乡城县国土空间总体规划》（2021-2035）战略定位：落实甘孜藏族自治州川西北生态绿色发展示范区的总体定位，“两区三地”功能定位。“两区”为国家生态文明建设示范区、全国民族团结进步示范区，“三地”为国际生态文化旅游目的地、现代高原特色农牧业基地、国家重要清洁能源基地。

国土空间格局：构建“保护三屏三廊六带、开发一区三轴多点”的国土空间保护开发总体格局。沙鲁里山生态屏障是保障青藏高原生态安全的生态系统服务功能重要区和生态敏感区沿金沙江河谷布局的优质集中连片耕地带，是保障高原粮食安全的重要基础：隆得高速及其连接线形成南部城镇发展轴，串联重要城镇，强化产业和旅游合作。

区域协同：州外协同周边市州共创横断山脉地区特色发展路径，包括大香格里拉旅游、长征文化国家公园保护和开发和茶马古道和藏羌彝文化走廊保护和开发等合作；州内强化重点地区协同发展，以稻城县城为片区中心，分别带动康南片区协同发展。规划传导：规划到2035年，乡城县生态保护红线面积1595.58平方公里，永久基本农田面积25.22平方公里，城镇开发边界面积3.47平方公里。落实正斗光伏基地、866隆得高速、S460过境段、S460（波正路）、尼色拥水库、康南乡城县特色农产品加工集中发展园区等区域重大基础设施、产业项目建设。

流域生态环境保护功能定位及开发要求

冷龙沟流域主要为山区，植被覆盖率高，生物多样性丰富。根据冷龙沟流域的生态环境特征，结合冷龙沟在《全国主体功能区规划》《四川省主体功能区规划》《全国生态功能区划》《四川省生态功能区划》《长江流域综合规划》和各级“国土空间总体规划”等相关规划中的定位，将该流域的功能定位确定为以建设防灾减灾、保护和修复生态环境为首要职能；在保护生态环境、改善水环境、严守生态红线的前提下，进行水资源的适度开发和利用。

评价指标体系

根据流域生态环境保护定位，综合考虑流域水文水资源、水环境、生态环境等方面的关键因子、主要影响和突出问题，从生态安全维护、环境质量改善、资源高效利用等方面建立环境目标和评价指标体系，明确基准年及不同评价时段的环境目标值、评价指标值及确定依据。

冷龙沟流域综合规划实施主要涉及水文水资源、水环境、水生生态、陆生生态等环境要素，结合流域生态环境保护定位及规划的目标、布局、规模和开发时 序等特性，确定冷龙沟流域规划环境影响评价指标体系，见表 45。

表 59 冷龙沟流域综合规划环境影响评价指标表

| 环境目标 | 环境要素 | 评价指标 | 基准年（2022年） | 2030年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障资源高效利用 | 水文水资源 | 水资源开发利用率 | 4.85% | 23.34% | 31.14% |
|  |  | 水资源总量 | 1280万m3 | 1280万m3 | 1280万m3 |
|  |  | 各行业供、用水量 | 季节性缺水，不能稳定供给 | 稳定供给 | 稳定供给 |
| 持续改善水环境质量 | 水环境 | 集中式饮用水水源地水质达标率 | 100% | 100% | 100% |
| 维护流域生态安全 | 生态环境 | 规划方案占用生态保护红线的情况 | 不占用 | 不占用 | 不占用 |
|  |  | 水生生物栖息地 | / | / | / |
|  |  | 生物多样性 | / | / | / |
|  |  | 自然岸线率 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 河流纵向连通指数 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
|  |  | 水土保持率 | 57.9% | 80% | 80% |
| 注：1、冷龙沟流域不涉及控制断面，故不设置控制断面生态流量保障目标达标情况、控制断面达标率指标； - 2、冷龙沟流域不涉及鱼类及重点保护水生生物，故不设置鱼类物种数、重点保护水生生物数量指标。 |  |  |  |  |  |

环境影响预测与评价

预测情景设置

根据冷龙沟综合规划总体布局，规划的重点水工程项目为尼色拥水库，该项目计划2023年开工，2025年建成；其余规划包含防洪、水土保持、生态修复等工程项目实施时间较为分散，近、远期规划年均有涉及。

鉴于以上情况，本次规划环境影响设置两个情景：

情景1：到2025年，尼色拥水库建成，初期蓄水期。

情景2：到2030年，尼色拥全面投产并完成验收，正常运行期。

情景3：到2035年，尼色拥水库稳定运行期。

对尼色拥水库实施过程中重要节点产生的影响进行情景分析和预测，同时纳入防洪、水土保持、生态修复等规划实施的影响。

水文水资源影响预测与评价

对水资源开发利用率的影响

冷龙沟流域面积小，幅员面积51.88km²，全流域面积79.0km2，河长18.2km，属于小型河流。冷龙沟流域多年平均水资源总量1280万m³。目前流域范围内仅有县城饮用水水源地一处，现状年均供水量约供水量为62.05万m³/年，现状水资源开发利用率4.85%。

至2025年，尼色拥水库建成开始蓄水，初期万62.05万m³，流域水资源开发利用率4.85%。

到2030年，水库总库容142.52万m3，预计年供水量约298.74万m3，其中农业灌溉需水107.44万m3，城乡需水163.44万m3，不可预见需水36.93万m3。相应的水资源开发利用率为23.34%，低于国际上40%的警戒线。

到2035年，规划取水398.63万m3，相应的水资源开发利用率为31.14%，低于国际上40%的警戒线。

总体来看，在冷龙沟综合规划逐步实施后，得益于采用节水措施， 流域内用于社会生产生活的耗水量有所降低，随着经济发展，工业用水增加，流域水资源开发利用率为31.14%，低于国际上40%的警戒线。

对河道水文情势的影响

冷龙沟流域面积79.0km2，规划在流域中上游处建设水库一座。水库建成后由于水库筑坝蓄引水，将在水库坝址至硕曲河口形成约10km的减水河段。因此，结合流域工程分布及干支流情况，选取有代表性的断面分析规划实施对流域水文情势的影响。

- 断面选择

在考虑冷龙沟水资源开发利用布局规划对水文情势的影响后，典型断面选取原则如下：选择规划的重点工程断面作为分析的控制断面；选择流域水资源分区节点作为分析的控制断面。

- 断面的确定

根据综合规划，流域内新建尼色拥水库对径流过程影响较大，结合流域水资源分区成果，综合各方面因素影响，本次控制断面选取成果如下表：

表 60 冷龙沟水文情势分析断面选取

| 序号 | 断面位置 | 节点属性 | 集雨面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼色拥水库下坝址 | 重点工程控制断面 | 27.5km2 |
| 2 | 硕曲河汇入口 | 流域水资源节点 | 51.88km2 |

对重点工程断面水文情势影响

尼色拥水库坝址以上集雨面积27.5km2，多年平均流量0.216m3/s，多年平均来水量676.91m3；水库多年平均需水量398.58万m3，占水库坝址来水量的58.9%。尼色拥水库正常蓄水位为3530.00m，死水位为3501.00m，正常蓄水位对应库容130.59万m3，死库容14.87万m3，兴利库容115.72万m3。

尼色拥水库建成运行后，水库回水长度约0.6km，平均水面宽115m，正常蓄水位时水面面积为6.9hm²，水库库容较小，水域环境整体呈河道型水库。水库蓄水后，库区水面面积增大，水深增加，库内流速减缓，水域环境由原小型沟道转为缓流型水库。水库年调度运行时，水位在正常蓄水位3530.00m与死水位3501.00m之间变化，水库最大消落深度29.0m。

对硕曲河断面水文情势影响

冷龙沟流域中上游尼色拥水库建成后，会导致下水径流量减少，对下游河段的水深、流速等均造成一定影响，尼色拥水库至冷龙沟与硕曲河汇口处之间11.17km河道将成为季节性减水河段，在下泄一定的生态流量后，可保持下游河道内常年处于流水状态；同时，在水库坝址下游5.82km处左岸有较大支沟巨美沟汇入，河道左右两岸有地下水及小支沟汇入，减水河段水深及河宽逐渐增加，在减水河段末端基本恢复至天然情况，取水造成的影响较小。

水环境影响预测与评价

对地表水温影响

根据分析，防洪减灾规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划、流域综合管理规划组成基本不会对流域水温造成影响；水资源综合利用规划中的水库建成后可能对河流水温造成影响。故本节仅评价规划的水库建成后对冷龙沟流域水温的影响。

1、水温影响的初步判断

根据规划，尼色拥水库正常蓄水位库容142.52m3，属于年调节水库，水位高差达29m，坝址断面多年平均年径流量为678.83万m3/a，由此计算库区水体替换指数α值为4.76﹤10，坝前库区水温属于分层型。如不采取分层取水措施，底部取水放流将会形成明显的低温水，对下游一定范围内的水生生态环境造成影响。

- 2、水温影响分析

规划水库正常蓄水位库容142.52m3，水库不具有调节性能，坝址年径流总量与总库容比为460，结合密度佛汝德数综合判断水库水温结构为分层型。坝前水深较深，最低取水口（3509m）距离各月运行水位22.4～26.6m，距库底约8m，供水任务指导下的年调度方式让水库水位波动较小，从5月开始降水位，至11月底升至正常蓄水位，最低水位距离库底达29m，入库径流不易扰动库底水体，库底水温在汛期来临前较为稳定。

库区气温在1月达到了全年最低，为-14.4℃，入库水温为0℃，但库区坝前留存有前期12月初的高温水，来流在库尾下潜，沿库底前行，因而水温继续降低。入库水温在2月继续降至8.6℃，库区水温整体降至12.6℃。3月太阳辐射仍偏低，库区水温维持在12.2℃。4月受气象条件和来流水温影响库区水温开始回升，表层水温升为14.5℃，表层有形成温跃层趋势。5月气温和入流温度大幅上升，使表层水温在来流基础上升高为17.8℃，库底低温水层厚度为20m。

6月~8月，来流水温和气温等继续升高，辐射强度在150W/m2以上；7月来流温度为全年最高的25.0℃，太阳辐射为197.5W/m2，气温为全年最高的28.7℃，坝前表层水温与入流水温同温，库底水温略升至12.5℃；8月的气象条件与7月基本相当，持续的高温天气和高温来流使得库区水温达到了全年的最高值，表层水温为25.8℃，底层水温为14.2℃，库底低温层已消失。

9月辐射水平、来流水温和气温进入快速下降期，由于密度和热交换的影响，来流水温远低于库区水温，入库后迅速下沉沿库底前行，库区水温整体开始下降。收汛期大流量影响，水库225m高程以上主流动层内大范围同温。

10月~12月气温与来流水温均大幅下降，库区水温继续降低，坝前水体在10月完成秋季反转。

对地表水水质影响

冷龙沟流域仅涉及4个行政村，流域范围内污染源包括生活污水源、农业污染源及畜禽养殖污染源。污染源分析见污染源水环境现状调查与评价章节。

根据现状调查及数据分析，冷龙沟流域范围内不涉及工业企业，上游居民均完成搬迁安置，仅下游涉及农户生活源及畜禽散养源及流域沿线农业面源。流域规划工程的建设不设计搬迁、流域范围内居民生产生活方式基本不发生改变。生活污水入河量，农业面源入河量，畜禽养殖面源入河量基本变动不大。总体来看污染源入河总量呈下降趋势，基本做到了增产不增污，对流域内水质的影响很小。

对地下水环境的影响

规划实施后，主要考虑规划的尼色拥水库渗漏、水库蓄水对地下水水位的影响。

水库建成后正常蓄水后，水库库区地质条件较好，库区地形封闭条件总体较好，两岸地下水分水岭远高于水库正常蓄水位，不存在向库外渗漏的可能。在对枢纽区采取防渗处理后，将有效避免或控制水库渗漏问题，对地下水水位影响很小。因此工程运行期水库蓄水对地下水的影响范围限于水库库区内，且影响程度有限。

同时，尼色拥水库具有饮用水工程功能，通过上游及周边污染控制、削减等措施，可有效保证水库水质满足相应的标准要求。因此，少量渗漏的水库水对地下水水质影响不明显。

生态影响预测与评价

冷龙沟流域综合规划实施项目中防洪减灾工程、水资源保护于生态修复规划对生态环境将产生较大影响，主要以施工期暂时性影响为主；水资源综合利用规划工程、水土保持规划的实施对生态环境具有正效应，各工程均在近期开始实施，因此规划各工程产生的生态影响均统一做预测分析。

对生态系统的影响

冷龙沟流域的生态系统类型包括森林生态系统、灌丛及灌草丛生态系统、农田生态系统。

森林生生态系统

规划对森林生态系统以有利影响为主，主要表现在水土保持规划的实施将提高流域林草覆盖率，提高土壤涵养能力，有利于减少水土资源流失；防洪减灾规划和水土保持规划实施后，将有效减少洪涝灾害及过度放牧对植被的影响；水资源利用规划将增加流域水域面积和有效灌溉面积，有利于改善局地小气候，增加空气湿度，有利于森林和灌草丛的正向演替。不利的环境影响主要体现在规划工程占地会引起植被扰动，造成植被生物量的生产力的下降。

灌丛和灌草丛生态系统

规划对灌丛及灌草丛生态系统的影响以有利影响为主，主要不利影响主要在于：①工程占地将对评价范围灌丛生态系统产生直接的破坏，引起的灌丛植被面积减少，动物生境萎缩，灌丛生态系统内植物个体损失，植被生物量减少；②施工活动中机械施工碾压、施工人员踩踏、施工活动产生的扬尘、废水、废气、生活垃圾等会影响灌丛生态系统内动植物生命活动；③水土流失亦会对评价范围灌丛生态系统产生影响。总的来看，水资源利用规划造成的灌丛损失影响较小；而水土保持规划、水资源保护和生态修复规划的实施会增加流域灌丛植被，有利于植物的生长也有利于灌丛生态系统的正向演替。

对农业生态系统的影响

规划对农业生态系统的有利影响较为显著。不利影响主要在于，规划工程会占用一定的耕地，对农业生态系统造成影响，但规划工程占用耕地面积较小。有利影响主要表现在规划实施后至水资源利用规划工程全部建成，流域灌溉条件改善后将又利于提高灌区土地生产力，改善种植结构，改善农田生态系统质量和生物多样性。防洪规划的实施将减少洪涝灾害造成的农作物损失，有利于提高粮食产量。水土保持规划实施将减少水土资源流失，为农业发展保存重要的水土资源。总体来看，规划建设对农业生态系统有利。

对生态系统影响的完整性评价

冷龙沟流域生态系统主要包括森林生态系统、灌丛和灌草丛生态系统、农业生态系统。对生态系统完整性产生的影响主要为水资源利用规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划。水资源利用规划实施后区域内水资源供给稳定性区域内生态系统的稳定性有所增强。水土保持规划实施后区域内水源涵养能力将有所提升，有利于减少水土资源流失。防洪减灾规划实施后，将减少洪涝灾害及过度放牧对植被的影响。水资源规划的实施将有效改善区域内农业灌溉现状，实现持续有效的灌溉供给。对湿地生态系统的影响主要表现为，水资源规划实施后，水库库区及下游湿地面积会有一定程度的减少，但通过保证足量的生态流量下泄、水生态保护，以稳定改善湿地生态系统。

综上所述，冷龙沟流域综合规划不会对区域内生态系统完整性产生实质性影响，各类生态系统依然具有维持良性发展的潜力，且水土保持规划、防洪减灾规划、水资源保护与生态修复规划对维持区域生态系统稳定性具有正向促进作用。因此，冷龙沟流域综合规划对评价区域生态系统影响总体呈现出积极的正效应，能够加强生态系统结构和功能的完整性。

对陆生生态的影响

对陆生植物的影响

- 对植物多样性的影响

冷龙沟流域综合规划主要任务是：防洪、供水、灌溉、水土保持、生态修复等，主要专项规划包括防洪减灾规划、水资源开发规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划及综合管理规划。规划实施对陆生植被的不利影响主要在于：①工程占地直接导致植被和植物生物量的减少；②施工活动中机械施工碾压、施工人员踩踏、施工活动产生的扬尘、废水、废气、生活垃圾等会影响植物生命活动。水资源保护与生态修复规划和水土保持规划的实施有利于区域植被和植物的恢复。

- 水资源开发规划对植被的影响

本次规划在冷龙沟流域规划集供水、灌溉、调蓄于一体的水库一座，水库坝址上游集水面积27.5km2，坝址以下集水面积51.5km2，采用筑坝成库方案，水库于2025年建成。项目实施期间，工程占地将对地表植被带来破坏，包括植被分布面积的减少，植被生物量和生产力降低。故规划要求在规划项目的环境影响评价阶段开展详细调查，采取优化施工布置、经济补偿、移栽等措施减少对植被的影响，但水库工程总占地不大，整个库区占用面积（包含淹没区及输水工程区）约430亩（0.287km2）在整个流域内占比很小，因此，不存在因局部植物物种损失而导致植物物种多样性减少或种群消失的现象，对评价范围内植物区系组成变化不会造成明显影响，不会对区域生态系统稳定性构成威胁。

此外，永久占用植被虽然将导致规划区内植被生物量的损失，但由于规划实施期间的永久占地面积相对于整个评价范围面积很小，生物量损失占总生物量的比例也很小，规划实施后可通过异地种树等措施弥补一部分生物量损失。

施工活动对水环境、大气环境的负面影响也会间接对植物的生长带来不利影响。如施工废水排放不当，生活垃圾处理不当等，会引起施工区内水环境、土壤环境的变化，进而影响植物的生长。这种影响是潜在的也是缓慢的，影响的程度较小，是规划实施期间加强管理，严格执行各类污染物治理措施，可以将此类影响程度降至最低。

水库建成蓄水后，其中永久占地335.12亩（枢纽部分264.87亩，淹没区93.1亩），淹没区植被类型以林草地为主。林地和灌丛占用主要面积，约为251.827亩和83.076亩。其中，输水工程区对植被的影响因素主要为灌区水湿条件改变，水源条件得到改善，有利于农业植被的生长繁殖，对于输水工程区内的生态系统的稳定起到积极作用。

- 防洪减灾规划对植物的影响

流域共规划防洪堤防3km，建设监测、通信及预警系统，制定防灾预案与救灾措施。防洪规划主要影响河堤两侧植被，主要为草地和农田。防洪规划实施后，防洪堤防和护岸工程的拦挡作用，能有效抵御洪水对植被的影响，可减少因崩岸、淹没导致的植物生物量损失，也可为河流两岸农田的丰收、植物生境的稳定起到良好的生态效应，对改善河段生态环境具有积极意义。

- 水土保持规划对植物的影响

冷龙沟流域是水土流失较为严重的区域，区域内耕地、疏林、和荒草地相对较多，水土流失较为严重。规划综合治理水土流失面积2004.43hm²，水土保持率达到90%以上，规划工程实施后区域内植被覆盖率将增加，水土流失治理区水源涵养能力将进一步增强，有利于陆生植被的生长。

- 对重要野生植被的影响

评价区域内无重点保护植物及濒危植物、极小种群。但区域内有特有野生植物。

根据调查，区域范围内有特有植物19种，这些特有物种多适应四川盆地亚热带湿润气候，在四川盆地广泛分布，它们可能受到规划工程的直接侵占影响，主要是占用植物个体，不会导致特有植物物种在评价区内消失，不会导致特有植物种群植株数量大幅波动。

- 总结

规划实施后对植物的影响主要为水库蓄水淹没的影响。规划实施后，水库正常蓄水位以下的植被将被淹没。淹没影响区土地利用类型主要为乔木林地、灌丛和灌草地，根据现场调查，均为常见物种。蓄水后，这些植被将会被淹没，从而对库区植被及植物资源产生不利影响。这种影响虽不可逆，但是由于淹没线以下的植物种类均为区域常见种，分布较为广泛，不存在因局部植物物种损失而导致物种多样性减少或种群消失或灭绝的情况，且本规划实施产生的淹没面积也较小，因此，本规划实施后对植物和植被的影响较小。同时，规划实施后，库区周围的生态环境发生改变，增加库区周围土壤的湿度，改变空气湿度，使库区周围局地气候向潮湿的方向转变，有利于植被类型的恢复、演替和更新，丰富植物种类。

对陆生动物的影响

冷龙沟流域规划包括防洪减灾规划、水资源综合利用规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划、流域综合管理规划组成。水资源保护生态保护与修复规划和水土保持规划的实施有利于区域生态环境的恢复，为陆生动物提供更合适的生境。防洪减灾规划及水资源综合利用规划实施会对陆生动物的不利影响，主要在于：①工程占地侵占陆生动物的栖息地，主要为两栖动物，使该区域两栖动物的栖息地减少；②施工活动对陆生动物的侵扰影响。

- 规划实施期间对陆生动物的影响

冷龙沟所在流域海拔高、陆生动物分布较少，工程区动物群落分布与生境分化有着密切关系，主要两栖爬行以陆栖型、树栖型以及林栖傍水型为主。规划工程永久占地面积较小，评价区外相似的适宜生境丰富，两爬类有一定的趋避能力，因此工程永久占地的影响较为有限。

对陆生动物的影响主要集中在以下方面：工程施工、土石方开挖及弃渣堆放等活动造成对陆生动物生境的占用和破坏；施工人员及施工机械设备噪声、震动等对动物的惊吓、驱赶、摄食及休息等日常活动造成影响；施工期该区域的陆生脊椎动物的种类和数量将出现暂时的波动。

- 对两栖类、爬行类动物的影响

规划工程占地将直接占用和破坏两栖爬行类的部分栖息地，使其生境片段化，缩小其生存空间，迫使这些动物迁往其他干扰较小的区域。施工期的生产废水、含油废水及生活污水等若事故排放至冷龙沟中，会对工程附近的两栖类栖息动物的活动生境造成污染。施工噪声及施工人员的活动会驱赶区域内的两栖爬行类，使其离开原有生存环境，同时，施工活动产生的废气、粉尘、扬尘等对其也会产生一定负面影响。规划工程在两栖爬行类 动物冬眠期施工也会对其造成直接的个体伤亡。除此之外，施工人员可能对施工区域内有食用价值和经济价值的两栖爬行类动物（主要是蛙类、蛇类）进行捕杀，这会直接减少其个体数量，但该影响可以通过规范施工活动、教育施工人员得到有效的缓解。

规划项目实施期间，施工活动等会导致部分两栖爬行类动物个体伤亡，使其向周边相似生境转移，造成规划项目实施范围及周边区域的两栖爬行类动物的分布和种群 数量发生改变，但这种影响是暂时的，并且不会改变其区系组成，也不会造成物种消 失，在规划项目施工结束后这种影响会逐渐减小。

- 对鸟类的影响

规划实施期间施工占地占用其生境，对其有一定的影响，但由于施工占用面积相对较小，且周围相似生境较多，鸟类多善于飞翔，因此对其影响不大，但规划实施期间的施工噪声及人为干扰将对其造成一定影响。鸟类对噪声及人类的活动较为敏感，规划实施期间，受施工噪声及人为干扰影响，部分机警胆怯的森林鸟类会远离施工区。另外，规划项目施工带来的局部水体污染与噪声将驱赶这些鸟类到其它河段活动。

总的来说，规划工程施工期对鸟类的直接影响主要是占地、噪声及人为猎捕的影响，间接影响主要是施工活动造成工程区部分鸟类食物的变化，进而对其觅食产生影响。

- 对兽类的影响

规划范围内兽类以森林、灌丛等生境中分布的物种如野猪、岩松鼠和高原鼠兔等为主，规划实施对小型兽类的主要影响是工程占地对栖息地的破坏，破坏它们的地下巢穴，机械振动和人员活动影响其活动范围。施工噪声会使习惯于在此区域活动的哺乳类受到惊扰而远离该区域，迁往它处生活，导致该区域哺乳类多样性降低，施工开挖动土会侵占部分小型鼠类和属兔类的栖息环境，但小型兽类都具有较强的适应能力、繁殖快，施工不会使它们的种群数量发生明显波动。

总体来说，规划实施期间，对兽类的主要影响体现为驱赶效应，驱使其避开工程影响较为严重的区域，造成局部区域种内、种间竞争加剧。

2、规划实施后对陆生动物的影响

（1）对两栖动物的影响

水资源开发利用规划实施后，水库蓄水占用林地及灌草丛，原栖息于此的部分野生动物生境减少，使其栖息活动受到一定影响，主要是半地下生活型和地面生活型哺乳类。大多数野生动物都会随着水库蓄水水位的逐步抬升，向水库周边的高海拔区域迁移，规避水库蓄水带来的不利影响。加上评价区内相似的生境较多，它们会向周围相似生境顺利转移，因此水库蓄水淹没对陆生动物栖息和觅食影响较小。

水库建成蓄水后，库区水域面积增加较大，为静水型两栖动物提供了适宜的生境。库区周边潮湿的环境有利于植物的生长，岸边生境的改善对适应这一区域的动物的栖息和觅食有利。此外对游禽、涉禽等类型的鸟类，有一定的招引作用。爬行类和小型哺乳动物，受水库淹没影响，在蓄水初期他们会向其他合适的生境中迁移，经过一段时间的调节后，其种群密度将达到新的平衡状态。

水库大坝蓄水形成一定面积的水域，成为人工湿地，为湿地动物如水鸟等提供了生存条件，在库区和库周会增加多种适合湿地环境的动物物种，提高局部区域的生物多样性价值，增加了水域的综合功能。

（2）对鸟类的影响

水库建成后，水库淹没对陆禽、攀禽、鸣禽等鸟类存在栖息地淹没影响，这些鸟类因栖息地丧失将向流域范围内其它区域迁移，但水域面积增加，将吸引涉禽、水禽，在水库蓄水后，这些类型的种类和数量也将会有明显地增加。猛禽活动范围大，飞翔能力强，即使受到占地或淹没影响，一般也很快逃避不利环境，因此规划实施对猛禽的影响较小。防洪规划实施后，能有效防治洪水，保护动物生境，其生态正效应大于负效应。

（3）对兽类的影响

随着防洪减灾规划、水资源综合利用规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划、流域综合管理规划的实施，能够改善评价区域的总体生态环境，为兽类动物提供良好的生存环境，增加评价区域的兽类动物数量。

对水生生态的影响

冷龙沟流域规划对水生生态的主要影响途径为：防洪规划中的堤防建设施工期扰动影响及河道沿岸带基质变化产生的影响。堤防建设施工期扰动影响属于短期影响，运行期堤防工程和护岸工程虽然对水域的水位和流速产生影响，但影响较小。

水资源保护与生态修复规划实施后，对冷龙沟流域提出了保护措施，并对流域下泄生态水量提出了要求，以保障为河道内生态环境、重要湿地提供一定的水资源条件，对流域内水生生境产生有利影响。冷龙沟流域不涉及鱼类，对水生生态影响主要是对底栖生物和浮游生物的影响。

对水生生境的影响

- 防洪减灾工程

冷龙沟流域规划防洪减灾工程约3.45公里，建设实施过程中，涉水工程施工期将扰动施工水域，使施工区局部边坡硬化，影响浮游动物河启底栖动物的，但其影响是暂时性、可逆影响。工程施工完成后初期阶段，局部河床底质将会发生改变，底栖动物、水生植物等的着生空间减少，栖息环境的稳定性将降低，但随着时间的推移，沿岸带生物群落的不断演替，预计经历2~3个洪水期后其不利影响将得到缓解。

堤防工程实施后将改变原有沿岸带岸坡结构，河岸基底条件发生改变，沿岸带水生生境多样性降低；河道硬化后使原有河流与洪泛区的横向连通性降低，汛期水生生境空间将有所减少，水生生物的索饵空间有所减少。

（2）水资源开发利用工程--水库

冷龙沟流域干流中上游规划集饮水、灌溉、调蓄于一体的水库一座。水库大坝的建设将对水生生境造成不可逆的影响。

水库建设期间，施工期间的生产废水、生活污水如不经处理而直接排放，固体废弃物、生活垃圾等如不集中防护和处理，将对水体造成一定程度的污染，主要是具有较高悬浮物浓度而使水体透明度下降，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。施工期间浮游生物的密度和数量将有所下降。施工期间的生产废水集中收集沉淀和除渣后尽量循环使用不排放，生活污水严格处理后达标排放，工程施工产生的弃土合理堆放和处理，生活垃圾等固体废弃物等也集中收集和处置，对工程区河段水质影响较小，对浮游生物的种类不会造成明显的影响。不过，由于施工期间部分区段的临时围堰、开挖等，必然导致局部水域变浑浊或pH改变，这些区域浮游生物的生物量将有所下降，部分种群的密度和数量将下降。但将随施工结束而逐步恢复。

水库建成蓄水后，正常运行期间，坝上形成库区河段，流速从库尾向坝前逐渐减小，水体流态由急流态转为缓流态。坝下水文情势受水库补水的影响，虽改变了天然流量过程，但通过合理设置下泄流量，坝下水生生态环境的影响可得到一定程度的缓解。

水库建成后，河段的水体流态、流速、深度、面积、水的理化特性、河床底质等均将发生不同程度的变化。在库区范围内生活的鱼类、底栖等生物的种群、数量分布等都会有所变化，并随着水库的稳定运行逐渐趋于稳定。

（3）水资源保护与水生态修复规划

水资源保护与水生态修复规划的实施将对流域水生生境产生有利影响，具体表现为：水资源保护规划实施后将改善水质，满足重要河流的生态基流要求，维护河道水生生境条件的稳定；水生态保护规划实施后将维护冷龙沟流域的纵向连通性，保护流水型水生生境，减缓水资源开发利用对鱼类重要生境的影响，维护流域水生态系统的完整性，促进水资源利用、保护和水生态系统的良性循环，因此对水生生境具有促进作用。

对浮游生物的影响

1、对浮游植物的影响

（1）防洪减灾工程

施工期生产废水、混凝土拌和系统冲洗废水、机修保养废水、基坑排水和施工人员的生活污水若不经处理而直接排放，将会使施工区附近河段的水体具有较高浓度的悬浮物而使水体透明度下降、pH值呈弱碱性并带有少量的油污，对水体造成一定程度的污染，从而使得局部水域中硅藻、绿藻等喜洁净水体种类的密度和数量将下降，蓝藻等的种类和数量增加。

涉水工程施工将会对河流水体造成一定的扰动，导致悬浮物浓度增加，水体透明度下降，影响浮游藻类的光合作用，从而导致浮游藻类的生物量及种类数量的降低。

工程施工结束后，浮游植物的种类和密度逐渐恢复。

- 水资源开发利用工程

施工期间的生产废水、生活污水如不经处理而直接排放，固体废弃物、生活垃圾等如不集中防护和处理，将对水体造成一定程度的污染，主要是具有较高悬浮物浓度而使水体透明度下降，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。这将使施工期间浮游植物的密度和数量下降。施工期间的生产废水集中收集沉淀和除渣后尽量循环使用不排放，生活污水严格处理后达标排放，工程施工产生的弃土合理堆放和处理，生活垃圾等固体废弃物等也集中收集和处置，对工程区河段水质影响较小，对浮游植物的种类不会造成明显的影响。不过，由于施工期间部分区段的临时围堰、开挖等，必然导致局部水域变浑浊或pH改变，这些区域浮游植物的生物量将有所下降，硅藻门、绿藻门等喜洁净水体的种类的密度和数量将下降，而蓝藻等种类的密度和数量将有所上升，水体中浮游植物的 生物量总体下降 。但将随施工结束而逐步恢复。

- 浮游动物的影响

- 防洪减灾工程

防洪减灾工程中的堤防建设围堰和其他涉水工程的施工、基础开挖、堤身填筑等涉水规模较小，会对河流水体的扰动，造成施工区附近河段水体的浑浊，这些区域浮游动物的生物量将有所下降，但将随施工结束而恢复。

- 水资源开发利用工程

水库大坝等工程施工期间会产生大量生产和生活废水，按照环保要求严格处理达标排放，其对河流水质的影响不大。施工期间，施工活动对水体的扰动使施工河段及其下游水体透明度降低及溶解氧下降，短期内可造成施工河段部分水体和下游部分水体水质变差，使适应性强、耐污性及耐低氧浮游动物种类增加，但整体浮游动物的生物量有所下降，随施工结束而逐步恢复。

水库蓄水后，库区河段水体环境由河流生态型向水库生态型转化，深度增加、水面扩大、透明度提高。淹没区植被、土壤内营养物质渗出，导致库区水体有机物质及营养盐增加，加上流速减缓，泥沙沉降，滞留时间长，导致营养物质的滞留和积累，这些条件的改变都有利于浮游动物的生长与繁殖。随着浮游植物总量和水体总的初级生产力升高，浮游动物的变化趋势是：浮游类的原生动物和轮虫类的种类与数量将逐渐增加，在浅水近岸带将出现一部分喜有机质的种类，原微流水生态的河道中枝角类和桡足类在种类上变化不大，生物量会有一定程度地增加。而坝下河段由于水流量减小，水体浅，但水质的变化在运行期间不会太大，浮游动物的数量和种类的变化不明显。

- 底栖动物的影响

（1）防洪减灾工程

施工工程的施工活动会导致水体混浊和可能的水体污染，使那些喜洁净水体的蜉蝣等逃离施工水域，其种群密度将大大降低。施工引起的水体扰动也可能使沿岸缓流水滩上的砾石被污泥覆盖，直接影响水生底栖无脊椎动物的生存和繁衍。与浮游植物、浮游动物不同，除固着于岩石等坚硬的基体上和埋没于泥沙等松软的基底中定居的底栖动物以外，活动生活的种类会因为水环境的污染而发生驱离。

工程竣工后，经过一定时间的自然恢复，如果不出现新的危险因素，底栖生物的物种多样性和种群规模将逐步得到恢复。而硬化的河岸边坡将永久占用底栖动物栖息环境。

（2）水资源开发利用工程

施工期间，水库工程施工会造成施工区河段底质发生变动，底栖动物原有的栖息地破坏，生境缩小，生物量减少，但是工程竣工后，经过一定时间的自然恢复，如果不出现新的致危因素，底栖生物的资源将逐步得到恢复。

库区河段现存底栖动物以蜉蝣目的四节蜉，襀翅目的短尾石蝇、大石蝇为主。水库蓄水后，库区河段水位抬升，水体流速变缓，泥沙沉积加剧，坝前和库中区域表现为湖泊特征，库尾区域接近自然河流状态，预计随着水文情势的改变，在坝前和库中水域，原有的喜流水性种类如蜉蝣目将消失，寡毛类将出现，并成为明显优势种群，底栖动物密度和生物量较前将大幅提升。库尾浅滩砾石上的着生藻类生长，使生活在石底、缝隙间的底栖动物有较多的食物来源和隐蔽场所，因此，库尾底栖动物数量也有上升的趋势。整体而言，由于水深较大，底栖动物增加的幅度不会太大。受水深和流速的影响，底栖动物的分布不均匀，预计在库湾、入库支流等较浅的地方，底栖生物量会比较丰富，同时，坝前和库中适应于缓流水和静水的软体动物和摇蚊幼虫的种类和生物量将增加。

减水河段底栖动物种类组成原本就比较简单。同时，由于水流量小，水体浅，但水质的变化在运行期间不会太大，底栖动物的数量和种类的也不会发生明显变化。

对鱼类的影响分析

- 防洪减灾工程

施工期间临时围堰的施工、拆除以及边坡的开挖等活动，加上施工机械噪音等，将使这一评价河段的鱼类远离施工区域。项目工程涉水施工中，水体搅动、噪声及震动等将使施工点及附近一定范围内的鱼类消失，造成惊吓而逃离，游向水的更深处或其他区域，造成该区域内物种在短时间内有所减少。施工结束后，施工干扰消除，其种群数量会趋于恢复，回到原来的栖息地中生活。

- 水资源开发利用工程

- 1、蓄水期影响

水库初期蓄水会造成坝下河段短期减水和鱼类栖息生境缩减，形成减水河段，使下游河段水量减少，导致下游河段浮游植物、浮游动物、底栖动物的种类和密度等可能下降，因而坝下河段鱼类的分布将可能发生改变，一些较大个体可能向下游迁移，坝下河段鱼类的资源量也将减少。但是本次调查中，在坝址至汇合口的干流区段均未采集到鱼类，因此水库的蓄水对鱼类的影响较小。

2、大坝阻隔影响

水库大坝修建后，原生态系统的连续性和完整性被破坏。水库将破坏原有河流的生态连续体系，不仅阻隔鱼类的通道，对短距离洄游或非洄游性鱼类也有很强的阻隔效应。有研究和事实证明，由于水库坝址的修建，完整河流的水生环境被分割成不同的片段，鱼类的生境的片断化和破碎化导致形成大小不同的异质种群，种群之间的基因交流困难，使得鱼类的各个群落受到不同程度的影响。种群数量较大的鱼类种群之间出现遗传分化，种群数量相对较小的鱼类将逐步丧失遗传多样性，危及物种长期生存，导致地域性种群灭绝的概率增加。

调查显示，乡城县附近河段的鱼类主要为一些鳅科及裂腹鱼等中小型种类，无长距离洄游习性。仅裂腹鱼鱼类具有短距离洄游习性。但是在坝址上游未发现裂腹鱼的三场。而且由于坝址上游均为小溪沟，水体较小，本次也未在冷龙沟流域采集到鱼类，因此基本不存在对鱼类的上溯阻隔效应。

即使坝址上存在着的一些鱼类，可在库尾流水河段、库区支流汇口河段完成生活史；或阻隔于坝下的鱼类，由于坝下仍是流水生境，具备河段原分布鱼类生存的基本条件。因此，水库大坝的阻隔影响，不会导致原分布于该河段的鱼类完成生活史的基本条件丧失，坝址下游鱼类可往下游寻找合适的三场。但是水生调查中，在坝址至汇合口的干流区段均未采集到鱼类。因此，预测工程建设对鱼类的影响相对较小。

3、库区、坝下水文情势变化对鱼类的影响

目前，水库库区在枯水季节河道天然生境主要是流水浅滩为主，其间分布少量凼、湾、沱环境。该河段分布鱼类经过长期的生活史已经适应山间溪流生境。水库建成后，坝址以上的库区河段流速均不同程度的减缓，越靠近坝址减缓程度越明显。建库后库区河段水位较原有水位有不同程度的抬升，越靠近坝址抬升程度越大。库区坝前及库中水位抬高，水深增加，水面增大，水流变缓，水文情势变化幅度较大。坝前水域水深面阔，水流缓慢甚至是静水，呈现湖泊特征，为水库湖泊段。水库库尾附近水域介于河流段和湖泊段之间，属于过渡段。

水库建成后，库区河段水体环境由河流生态型向水库生态型转化，水面扩大，容量增加，饵料生物得以发展，适应缓流水生境的浮游动植物、底栖动物等种群数量将会明显增加。但由于水生调查中，在坝址至汇合口的干流区段均未发现到鱼类。因此，水库建成后库区中可能没有鱼类或鱼类数量很少，水库建成后对鱼类的影响相对较小。

水库运行后，其主要功能为蓄水引水，并兼顾灌溉、饮用水功能，尤其在枯水季节和供水量大的时期将使水库下游河道的流量较少，尼色拥水库至冷龙沟与硕曲河汇口处之间11.17km河道将成为季节性减水河段。但在下泄一定的生态流量后，可保持下游河道内常年处于流水状态；同时，在水库坝址下游5.82km处左岸有较大支沟巨美拥汇入，河道左右两岸有地下水及小支沟汇入，减水河段水深及河宽逐渐增加，在减水河段末端基本恢复至天然情况。水库生态流量下泄，一定程度上能满足该河段鱼类栖息的流量要求，该河段仍然保持流水特征，不会出现脱水河段，喜流水的种类仍然能在此河段栖息。同时库区、坝下并未发现鱼类调查中未发现鱼类，因此库区、坝下水文情势变化对鱼类的影响较小。

4、水温变化对鱼类的影响

在水温预测影响分析中，库区水温呈现夏季表层水温高与库底水温，冬季表层水温低于库底水温。下泄水温将改变天然河道的水温年内变化过程，而鱼类属于变温动物，水温是影响鱼类生长与繁殖的重要环境因子之一，水温适宜时鱼类生长速度加快，当水温降低时鱼类生长变得缓慢，而且鱼类的繁殖时间也会受到水温的影响，受精卵的发育也有一定的积温要求。冷龙沟流域未发现鱼类，水库建设对鱼类影响可不做详细分析。但尼色拥水库属于年调节水库，水位高差达29m，库区水温分层明显，如不采取分层取水措施，底部取水放流将会形成明显的低温水，对下游一定范围内的水生生物的生态环境会造成一定影响。

水库采用坝身取水塔取水，共分5层取水，采用叠梁门形式，每层叠梁门高6.6m。运行过程中，根据不同的坝前水位，提升相应高度以上的叠梁门，可保证取用表层水。尼色拥水库库容相对较大，取水过程中不会出现水位急剧下降的情况，可有效避免低温水对坝址以下的水生生态环境的影响。此外，坝址下游的冷龙沟干流河段至硕曲河干流汇合口河段，具有小型的溪流进行流量的补充，这可以缓解水温降低的现象。并且本次在冷龙沟干流河段未调查到鱼类分布，因此水温变化对鱼类的影响较小。

5、大坝放水总溶解气体过饱和的影响

水利工程泄流过程汇总，高速下泄的水流将空气以气泡的形式带至水体深处，即掺气过程；同时，由于水压的作用，致使气泡周围水体TDG含量迅速升高，即加压过程。之后在水流掺混作用下，生成的含高浓度溶解气体的水流被带入到下游水较浅处（水压较小），相对于当地压力而言，就出现了TDG水体过饱和现象。气体过饱和，可直接导致坝下河段内鱼类气泡病的发生。本次调查在坝址未发现鱼类分布，即使在洪水期存在一些上溯的鱼类，但是数量较小，主要也是鳅科鱼类。因此，总体来说，尼色拥水库放水总溶解气体过饱和对下游河道鱼类影响不大。

6、对鱼类三场的影响分析

鱼类的产卵场、索饵场和越冬场是鱼类完成整个生活史必不可少的重要的场所，在库区及减水河段内水文情势的巨大变化将使适应原环境中生活繁衍的鱼类失去或减少摄食、生长和繁殖的场所。

本次调查在冷龙沟干流河段未采集到鱼类及发现鱼类三场。即使假设此区段有鱼类分布，水库蓄水后，由于水位的抬升和流速的减缓，库区的水面积和体积将会变大，库尾水域深度将会加深，饵料生物得以发展，各种浮游动植物、水生维管束植物、底栖动物等的种群数量将会明显增加，适合缓静水的鳅科鱼类造成良好的生活环境，而适应流水的裂腹鱼类将会继续迁徙到库尾区域。

减水河段将引起水生藻类植物、浮游动物和底栖生物饵料生物生存空间减少。在该河段生活的鱼类等主要以水生藻类和底栖生物为主要食物，它们饵料生物量的减少将直接引起这些鱼类饵料生物的不足，对鱼类索饵有一定影响。实际调查发现减水河段未发现鱼类三场。且目前由于取水工程的存在，取水坝下游的减水河段水量锐减，水量较小，不适合鱼类的分布。鱼类主要在硕曲河干流寻找三场。在该工程的施工和运行期，基本不会对鱼类三场造成影响。

生态风险评价

评价区存在外来物质入侵风险。入侵物种由于缺少天故而大量繁殖对当地生态造成了很大的危害。而且随着工程车辆的进入，可能将新的外来物种带进该区域，或者将入侵物种带出该区域，从而在新的地点形成新的分布区域。外来物种适应性、耐性强、繁殖力强，易占据本地物种生态位，对土著物种产生一定的排斥，改变区域种群、群落或生态系统的结构和功能，导致生态系统的单一或退化，破坏当地生态。在工程实施植被恢复措施过程中，禁止使用易引起入侵的植物种类，优先选择乡土种、本地种或已被证明无入侵风险的物种；加强管理，不允许任何人将未知种类植物种植于工程区。

资源环境承载状况评估

水资源承载能力分析

冷龙沟流域79.0km2，流域多年平均水资源量1280万m³，近期、远期水资源主要为水库蓄水用于城区水资源供给及周边农业灌溉。水库建成后，预计2026年正常运行，正常运行年平均配置水资源量261.81万m3，其中农业灌溉需水107.44万m3，城乡需水163.44万m3。

流域水资源开发利用满足最严格水资源管理制度要求，满足流域水资源承载力要求。总体来讲，流域内水资源丰富，现状基本未开发，流域内人口较少，天然植被覆盖较好，水质较好。

水环境承载力分析

至2025年，在水库建库蓄水期间，水库至冷龙沟与硕曲河汇口处之间11.17km河道将成为季节性减水河段，流域内无新增污染源，冷龙沟流域下游河段的水质基本不会受到影响，仍能维持现状的Ⅱ类水质。

至2035年，水库建成后，流域内无新增工业企业、居民分布，工程上、下水库集水范围内无工业污染源、生活污染源、农业污染源。库区水面面积增大、流速变缓，且水库为多年调节水库，水体交换缓慢，水体自净能力将减弱。坝址库区上游居民已完成搬迁，有机污染负荷较小，水温较低，根据该区域污染源结构分析，地区污染负荷不会产生较大增长，在此污染负荷情况下，库区出现富营养化的可能性极小。水库坝址建成后，坝下河段将出现一定程度的减水，河道环境容量和纳污能力也相应减少，在保证坝址处下泄多年平均流量的10%作为生态流量前提下，坝下河道水流常年呈小溪流状，基本不会降低该河段的水域环境功能。因此，总体看来，在水库坝址建成后，对坝下河段的水质影响较小。

水资源保护与水生态修复规划、水土保持规划实施后，将控制流域污染总量，减少面源污染，促进流域水环境良性发展。

生态环境承载力分析

规划实施后，流域生态系统结构不会发生较大变化，主要影响体现在规划工程占地和水库淹没引起森林植被面积的减少，造成植被生物量和生产力下降。规划水库实施后，水库的形成间接导致库区库周生态环境的改变，在一定程度上影响了野生动植物的生存环境，原来生活于库区陆生环境中的脊椎动物失去赖以生存的环境被迫向高处转移，使其生境受到压缩，这种影响对兽类、爬行类和两栖类动物较为明显，对鸟类的影响不明显。水库蓄水淹没对动植物造成的不利影响具有明显的局限性，这主要是由于生活在淹没区的野生动植物在水库淹没线以上的库周地带仍有广泛分布，水库淹没不会改变库区库周陆生动植物区系特征及类型结构。水土保持规划实施后，将改善流域陆生动植物的生存环境，促进生物多样性发展。

至远期规划水平年2035年，水库蓄水形成的静水、缓流区域对广布性鱼类的种群增长有利，但水库分成形成的水库的水温在坝前将出现分层现象，水库下泄水温呈现出“冬高春低”的现象。水生态保护规划主要包括恢复和改善河流连通性、保障下泄流量等措施，通过对新建工程提高环境保护措施，将有效改善流域内水生生境破坏、鱼类资源下降等现存生态环境问题，对维护冷龙沟的生物多样性和生态完整性，促进生态持续发展有重要意义。

规划方案环境合理性论证和优化调整建议

规划方案环境合理性论证

规划开发任务及功能定位的环境合理性

根据冷龙沟流域开发、治理与保护现状、存在问题河经济社会发展需要、治理开发与保护的总体部署，确定流域开发、治理与保护的主要任务为：防洪减灾、水土保持、水资源综合利用与水资源保护与生态修复等。

防洪减灾：通过建设和完善防洪设施，提高流域的防洪标准，减少洪水灾害对城乡居民和农业生产的影响。

水资源综合利用：增强水利基础设施建设，提升灌溉和供水能力，确保农业生产用水和城乡居民生活用水的稳定供应。推广节水技术和措施，提高水资源利用效率，促进农业、工业和生活用水的节约与合理分配。

水资源保护和生态修复：保护水源地，维持河流自然形态，实施生态修复工程，改善水环境质量，提升河流的自净和自我修复能力。

水土保持综合治理：通过植被恢复、坡地绿化和水土保持工程，防止水土流失，保护土地资源，维护流域生态系统的稳定和健康。

流域综合管理：综合运用法律、行政、市场和技术等手段，加强流域管理，提高依法行政能力和社会服务水平，推动流域保护、治理与开发活动的顺利进行，为促进经济社会高质量发展和生态环境的有效保护提供有力支撑。

通过这些综合措施，冷龙沟流域将实现防洪安全、供水保障、节约用水、生态保护和水土保持的协调发展，为区域经济社会的可持续发展奠定坚实基础。同时，各项规划内容与相关规划成果及批复要求中对冷龙沟流域功能定位及发展方向相协调，具有环境合理性。

与“三线一单”的复合性

生态保护红线

根据调查，冷龙沟流域不在乡城县生态红线分布范围内，不涉及《四川省生态保护红线方案》划定的生态保护红线区域，经与甘孜州生态保护红线叠图分析，本次流域规划涉及饮用水源地生态保护红线，但规划建设工程属于供水工程，本次规划工程与生态保护红线要求基本符合。

环境质量底线

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》和《四川省水功能区划报告》（2020年10月），冷龙沟流域尚未划分水功能区，冷龙沟为硕曲右岸一级支流，根据《四川省水功能区划》，硕曲共划分四个一级水功能区，冷龙沟河口位于硕曲河理塘乡城保留区。结合上述核准结果结合流域水环境现状及规划工程布局，提出流域的环境质量底线，见表 11。

表 61 冷龙沟流域环境质量底线

| 流域名称 | 环境管控单元编码 | 环境要素管控分区名称 | 行政区 | 管控单 元分类 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷龙沟流域 | YS5133363210004 | 硕曲河（东旺河）香巴拉镇控制单元 | 甘孜藏族自治州 | 水环境 一般管 控区 | 强化乡镇场镇生活污水收集、处理设施建设、运行；合理控制畜禽养殖规模，完善粪污收集处理设施，提高资源化利用率 | 冷龙沟流域无工业企业，仅有沿线面源及畜禽养殖散养排污，且流域综合规划要求严格限制污染物排放入河，符合“三线一单”的要求 |

资源利用上限

流域综合规划以水为核心，其主要目标是实现水资源的合理配置和高效利用。规划应按照实行最严格水资源管理制度的要求，将国家和地方确定的冷龙沟流域水资源开发利用红线和用水总量控制指标作为流域的水资源利用上线。

根据《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》（水资源〔2014〕61号）、《四川省节水行动实施方案》《乡城县“十四五”水安全保障规划（2021年-2035年）》《尼色拥水库水资源论证报告书》，冷龙沟2021年用水总量控制为0.201亿立方米，近期规划水平年多年平均取用水量298.74万m3，远期规划取水398.63万m3。冷龙沟流域2025年和2035年水资源开发利用分别达到23.34%与31.14%。

冷龙沟综合规划在维护河流健康和流域生态系统良性循环、保障生态安全的前提下提出了水资源开发利用规划方案，主要包括生活供水、农业、工业、生态、水能资源开发工程。

根据冷龙沟水文预测可知，冷龙沟地表水水资源总量为1280万m3/年，规划水平年2030年地表水总用水量最大298.74万m³，规划水平年2035年总用水量最大398.63万m³。冷龙沟流域2030年和2035年水资源开发利用分别达到23.34%与31.14%。乡城县多年平均当地水资源量为15.8亿m3，当地水资源可利用量为1.62亿m3，2020年实际利用量0.168726亿m3，占当地水资源可开发利用量的10.42%。远期用水总量仅占乡城县多年平均水资源量的0.25%，占当地水资源可开发利用量的2.46%。

与环境准入负面清单的符合性分析

本次流域规划中，主要包括防洪减灾规划、城乡供水规划、灌溉规划、水资源及水生态保护规划、水土保持规划和其他规划。项目所在乡城县生态环境准入清单详见下表，经分析，本次流域规划涉及的规划项目均不属于乡城县管控单元环境准入负面清单中的项目详见表 49。

表 62 乡城县生态环境准入清单总体管控要求

| 管控类别 |  | 总体管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡城县 |  | 1、强化主体功能区定位，保障沙鲁里山生物多样性维护生态功能。 2、严控园区外企业排污，屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网； 3、控制生活污染源，强化城乡生活污水、垃圾处理、公共厕所等生态环境保护基础设施建设； 4、加强过境道路噪音、空气污染治理。 |  | 符合 |
| 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 生态保护红线 |  | 空间布局约束-禁止开发建设活动的要求 | 1、生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动。2、生态保护红线内零星分布的已有水电、风电、光伏设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围。 | 符合 |
|  |  | 空间布局约束-允许开发建设活动的要求 | 在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：1、管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防等活动及相关的必要设施修筑。2、原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平管理规定））的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。3、经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。4、按规定对人工商品林进行抚育采伐或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。5、不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。6、必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪供水设施建设和船舶航行、航道疏浚消淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。7、地质调查与矿产资源勘查开采。包括:基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立饹、铜、镍、锂、钻、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动,应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。8、依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。9、法律法规规定允许的其他人为活动。 | 符合 |
|  |  | 空间布局约束-限制开发建设活动的要求 | 1、上述生态保护红线管控范围内有限人为活动中：（1）涉及新增建设用地审批的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见。（2）不涉及新增建设用地审批的，按有关规定进行管理,无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。2、上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。3、上述活动和国家重大项目占用生态保护红线涉及临时用地的，按照自然资源邰关于规范临时用地管理的有关要求，参照临时占用永久基木农田规定办理，严格落实恢复责任。4、占用生态保护红线的国家重大项目，应严格落实生态环境分区管控要求，依法开展环境影响评价。 | 符合 |
|  |  | 空间布局约束-不符合空间布局要求活动的退出要求 | 生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。 | 符合 |

规划目标和发展定位的环境合理性分析

冷龙沟流域综合规划的总体目标是完善流域防洪减灾、水资源综合利用、水资源保护和生态修复、水土保持综合治理及流域综合管理五大体系，保障防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，提高流域管理水平，支撑流域高质量发展。

流域规划总体目标符合国家现行产业政策，符合流域主体功能区划、生态功能区划，符合四川省、甘孜州、乡城县国民经济发展规划、土地利用规划、水利建设规划、水资源综合利用规划、生态环境相关规划。因而冷龙沟流域规划目标从环保角度分析是合理的。

- 防洪减灾

合理安排洪水出路，保障防洪安全，力争常遇洪水不受灾，确保生活有序、生产正常；最大程度减少大洪水期间的灾害损失，控制特大洪水的影响范围与受灾损失程度；加大小流域综合治理力度，加强风险管理，减少山洪灾害损失；不断完善预测预警预报系统，建立防灾减灾风险评估和预警机制。

本项治理目标将全面提高流域的防洪能力，使流域下游的防洪标准有效提高，基本建立流域防洪减灾体系。山洪灾害防治标准为：县城防洪标准为20年一遇以上，乡镇和农田防护的防洪标准为10年一遇以上，护坡及疏浚符合相关设计要求。本项目工程防洪标准为10-20年一遇，目标设定合理，从环境影响角度来看，规划目标具有一定合理性。

2、水资源开发利用规划

规划目标：至规划期末，县城及重点城镇（尼斯镇、青德镇、热打镇、水洼乡）镇区集中供水普及率达到100%，一般乡镇镇区集中供水普及率达到95%。供水水质全面达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）和《城镇供水水质标准》（CJ/T206-2005）。

本项目规划目标目标，将促进水资源的高效、稳定供给，使得城镇供水安全的到进一步保障。同时要求城镇供水保证率95%、灌溉设计保证率75%。目标的设定与《乡城县县域村镇体系规划和城市总体规划（2017-2035年）》一致，目标设置具有一定的合理性。

3、加强生态环境保护和修复，维系流域良好生态

以保护水源地水质和改善水生态环境为目标，加强流域重点污染源治理，推进上中游水土保持生态建设和小流域综合治理，加快坡耕地整治改造，并加强水土保持监督管理，使群众生产生活条件、区域生态环境明显改善。到2025年，基本建设与乡城县社会经济发展相适应的水土流失综合防治体系，人为水土流失得到有效控制，生态环境得以持续改善，水土保持生态文明建设取得显著成效。

规划的实施，有利于实现流域水资源利用、保护和水生态系统的良性循环。目标的设定与相关上位生态环境规划、区域水土保持规划的目标是一致的，规划目标设置具有一定合理性。

规划布局及规模环境合理性分析

冷龙沟流域总体布局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“共抓大保护、不搞大开发”为原则，统筹开发与保护，协调生态与经济，在做好保护的前提下，根据流域水资源与水环境承载能力，加快资源优势向产业优势转化；保障居民生活、生产和生态用水安全；保护人民群众生命财产和经济社会发展成果免受洪涝灾害威胁；加强流域生态与环境的保护与修复，促进流域资源、环境与经济社会的协调发展。

总体来看，流域综合规划统筹区域资源承载能力、生态支撑能力、环境容量与总量等，以保障城乡供水、灌溉用水、生态需水为前提，建立水资源综合利用体系、防洪减灾体系、水资源及生态环境保护体系、流域综合管理体系为目标。另外，评价区域内不涉及生态敏感区和生态保护红线，从环境保护角度分析，规划总体布局是合理的。

重点水利工程规划布局的合理性分析

冷龙沟流域范围内重点水利工程为规划建设以供水为主，结合灌溉、兼顾生态放流等综合利用的小（1）型水库。水库位于冷龙沟中上游--冷龙村。水库的建设，将替代原有老旧水利工程，并覆盖原缺水区域，与其他水利工程配合，改变区域用水不均衡的现状，使整个受水区的水资源可以得到统筹、高效利用，充分发挥冷龙沟河段的水资源功效，提高了受水区的生活、生产用水水质、供水能力以及用水安全保障，可促进当地社会经济发展。

尼色拥水库已列入乡城县“十四五”水利规划中，并纳入甘孜州2023-2035年重点项目名单、甘孜州水利发展“十四五”水安全保障规划水利工程项目名单、《甘孜州水资源综合规划》，为甘孜州规划新建的8座水库工程之一，是甘孜州十四五期间的重点建设项目。

根据调查，项目不在乡城县生态红线分布范围内，不涉及《四川省生态保护红线方案》划定的生态保护红线区域，项目建设符合《四川省生态保护红线方案》相关要求。

其他规划工程的合理性分析

冷龙沟流域主要以供水规划为主，防洪、水土保持与生态环境保护结合。

1、防洪减灾规划

冷龙沟流域不属于防洪灾害易发区域；冷龙沟流域范围区域被划为一般防洪保护区，规划防御标准为10～20年一遇。流域上游主要为原始森林，中下游分布有少量农田。目前冷龙沟流域规划防洪水库一座（尼色拥水库兼有防洪调蓄功能），防洪堤防3km，主要位于水库下游段。本次规划防洪工程主要考虑了流域的现状人口分布情况、重要防洪对象情况和流域内防洪体系现状，以保护两岸居民的生命财产安全、减轻沿河两岸农田、林地的淹没为主，且规划的防洪工程不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，也不涉及生态保护红线，总体来说防洪规划布局是合理的。

2、水土保持规划

水土保持规划是生态建设的一项重要措施，本着“预防为主，保护优先，全面规划，综合防治”的原则，遵循“大预防、小治理”的治理思路，科学制定水土保持规划布局。坚持“以点带面、示范先行”和“自然修复为主，人工建设为辅”的原则，从传统单一措施的治理方式逐步转变为现阶段以小流域为单元的综合治理模式，逐步形成“水保搭台、政府倡导、部门联动、全社会参与”的水土流失治理新格局。

冷龙沟流域内坡耕地集中分布，耕地资源较缺，需重视对坡耕地的综合整治，保障粮食生产能力。坡耕地综合整治要以≥25°的坡耕地为重点，适当兼顾15°~25°坡耕地，优化配置水土资源，以坡改梯为主要手段，配套完善蓄、灌、排水系统工程，合理设置机耕路和田间生产道路，保持水土，便利生产。

流域内水土保持工程主要是实施坡耕地改造、封禁治理和配套截引蓄水、灌排引水设施。规划布局考虑了流域生态现状、相关规划、区域规划生态环境保护定位及重要生态功能区的要求，水土保持规划的实施对流域生态环境将产生一定的有利影响，显著改善流域水土流失情况，提高流域水源涵养能力，改善流域生态环境生态脆弱状况，生态环境效益显著，具有一定的环境合理性。

3、水资源保护与水生态修复规划

冷龙沟流域自然资源丰富，生物多样性程度较高，生态环境总体较好。但局部地区水土流失较严重；各类开发活动导致水生生态环境受到一定不利影响。冷龙沟流域规划水生态保护从敏感区及流域重点河段方面进行规划布局。在流域优先保护的的前提下，协调资源开发与生态修复、制定流域不同区域的开发与保护格局，规划合理。

开发时序的环境合理性

本次综合规划安排的各类项目，包括防洪减灾体系、水资源开发利用体系、水资源保护水生态保护修复体系、水土保持体系、综合管理体系等五大类。根据冷龙沟河流域社会经济发展需求，冷龙沟流域综合规划项目安排按轻重缓急于2035年前实施完毕，具体按以下原则进行安排:

1、优先安排与人民群众生活、生产密切相关的民生水利项目，如以城镇供水为重点的水源工程。

2、优先安排保障流域下游聚集区及其他重要保护目标防洪安全的治理项目。

3、尽快安排支持和保障流域经济社会发展和人民生命财产安全的较大项目，如防洪工程等。

从环境角度分析，规划开发时序应根据流域经济社会发展需要，选择对流域内生态环境、自然景观和环境敏感区不利影响较小的工程内容列入近期工程规划。基础条件较差的工程视流域经济社会发展的要求，在远期经过环境、经济社会等方面充分论证之后可考虑实施。

本次冷龙沟流域规划内容的建设时序综合考虑了冷龙沟流域城市发展要求,结合当前国家对乡城地区发展的关注，对涉及民生（供水、灌溉）、防洪安全、生态保护等规划安排在2025年实施，以便更早发挥效益，使地区的社会经济发展得到有利保障。

综上分析，规划报告中开发时序的确定还应将关注生态环境影响作为依据，在发挥民生水利工程效益的同时，响应国家对于生态文明建设的要求及美丽中国的建设要求，推进冷龙沟流域生态环境与经济社会同步发展。

规划目标的可达性分析

冷龙沟流域综合规划对各专项规划进行布局，确定了合理规模，并采取本规划环评报告提出的各项环境保护措施，在各项规划实施中，对环保措施进行进一步论证、优化、完善，并认真落实，以确保规划目标的实现，规划环境目标可达性分析见下表所示。

表 63 冷龙沟流域规划目标可达性分析表

| 环境要素 |  | 环境目标 | 评价指标 | 规划方案 | 可达性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 水文情势 | 保证叶冷龙沟大坝以下流域生态用水量，满足水生生物生存及繁衍的基本条件。 | 取水量不得影响下游生态及 生活、灌溉用水需求。 | 初期蓄水期间需预留取水口断面处多年平均流量的10%作为维持水生生态系统稳定的生态流量 | 可达 |
|  | 水质 | 冷龙沟河口位于硕曲河理塘乡城保留区，执行Ⅲ类标准。 | 流域水质达标率100% | 干流水质稳定达标；不新增排口。 | 可达 |
| 生态环境 | 陆生生态 | 保护陆生生态环境，减少占用林草地。 | 不得影响生态系统的完整性，加强对森林植被及野生动物栖息地的保护。 | 规划方案不会影响生态系统的完整性，提出了对陆生生态保护措施。 | 采取措施后可达 |
|  | 水生生态 | 维持水生生态环境，保护鱼类及其三场。 | 减轻对鱼类及其三场的影响。 | 无重要保护鱼类及三场，采取一定措施减缓工程对水生生态的影响。 | 采取措施后可达 |
|  | 生物多样性 | 保护生物多样性。 | 是否导致物种消失。 | 不会导致物种消失，保持流域生物多样性。 | 采取措施后可达 |
|  | 水土流失 | 减少水土流失。 | 采取水保措施，防止水土流 失。 | 到2035年，规划综合治理水土流失面积2004.43hm²。 | 可达 |
| 环境敏感区 | 饮用水源地保护区 | 满足地表水及地下水水源地保护区相关 法律法规及规划的相关要求。 | 尽可能避免对水源地保护区的影响，是否取得主管部门同意。 | 已开展水源地保护区制约分析报告。 | 可达 |
| 社会环境 | 社会经济 | 规划方案综合经济效益。 | 促进地方经济发展。 | 规划的防洪工程、水库工程等会带动区域经济的发展，促进地方经济发展。 | 可达 |
|  | 土地利用 | 减少工程占地。 | 工程占地面积及类型。 | 要求建设项目占地。 | 可达 |
|  | 农业生产 | 对区域农业的影响。 | 不得影响农业生产。 | 规划方案占用耕地较小，基本不会影响区域农业生产；同时，水库工程的建设实施对区域农业生产有促进作用。 | 采取措施后可达 |
|  | 移民安置 | 妥善做好移民安置。 | 不得影响社会稳定。 | 流域范围内已完成移民搬迁。 | 可达 |
| 资源承载力 | 水资源 | 合理利用和保护水资源。 | 进一步合理开发利用水资源。 | 进一步合理开发利用水资源。 | 可达 |
|  | 土地资源 | 合理利用土地资源 | 尽量减少占地面积，并做好复耕和绿化措施。 | 将严格执行国家农田保护方面的法律法规，并加强保护基本农田及耕地；严格控制规划工程施工占地范围，工程临时占地及时进行复垦等。 | 采取措施优化调整后可达 |

规划优化调整建议

规划环评与规划编制互动过程

为了实现从源头预防环境污染和生态破坏，促进经济、社会和环境的全面协调发展，规划环评在规划编制之初即已介入，并与规划的编制、修改、完善实现全过程互动。针对流域综合规划提出了以下几点建议：

- 本次规划环评遵循“生态优先、绿色发展”的理念，建议将水源地划定及保护工程调整为近期之后实施，水资源保护与生态保护修复工程近期实施。

- 水资源开发工程下游为现状饮用水水源地，建议开展相关论证并征集相关部门意见。

规划调整建议

- 本次综合规划安排的各类项目，包括防洪减灾体系、水资源开发利用体系、水资源保护与水生态保护修复体系、水土保持体系、综合管理体系等五大类。根据冷龙沟流域社会经济发展需求，冷龙沟流域综合规划项目安排按轻重缓急于2035年前实施完毕，具体按以下原则进行安排：

- 1、优先安排与人民群众生活、生产密切相关的民生水利项目，如以城镇供水为重点的水源工程。

- 2、优先安排保障流域下游聚居区及其他重要保护目标防洪安全的治理项目。

- 3、尽快安排支持和保障流域经济社会发展和人民生命财产安全的较大项目，如防洪工程、灌区提升改造工程等。

- 从环境角度分析，规划开发时序应根据流域经济社会发展需要，选择对流域内生态环境、自然景观和环境敏感区不利影响较小的工程内容列入近期工程规划。基础条件较差涉及环境敏感区的工程视流域经济社会发展的要求,在远期经过环境、经济社会等方面充分论证之后可考虑实施。

- 在规划实施过程中，应按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录》等有关规定，组织开展建设项目的环境影响评价工作，并应注意落实以下工作重点与要求：

（1）总体指导意见

- 近期规划建设项目在开展环境影响评价时，建设项目的规划符合性与环境可行性分析内容可适当简化。应按照生态空间保护与管控要求，在落实流保护、治理、修复方案基础上，深入论证项目建设可能产生的生态环境影响，严格环境准入要求，制定切实可行的生态保护和修复的方案，预防或者减轻近期建设项目实施可能产生的不良环境影响。加强流域综合管理，全面推进河（湖）长制，健全长效机制。落实干支流生境保护与修复任务，建立健全水文、水环境、生态流量、生态系统等监测体系。

（2）生态敏感区识别与保护

- 由于本阶段的工作任务与设计深度要求限制，规划报告内容相对宏观和概略，在项目环评阶段应加强饮用水水源保护区、重要鱼类生境、重要河流湿地等敏感区的识别调查，对于防洪工程中的堤防和护岸以及取水设施建设，应关注对河流沿岸重要保护湿地及鱼类产卵场的影响分析及避让、减缓措施。

- 若涉及生态敏感区，应就工程建设内容、规模、影响性质与程度、拟采取的减缓措施等方面与生态敏感区管理部门和行政主管部门进行沟通和协调，取得主管部门的同意意见方可实施。

（3）饮用水源地识别和保护

- 本次规划近期拟实施的水生态保护工程、防洪工程、供水工程均涉及河道，根据《中华人民共和国水污染防治法》的要求，在项目环境影响评价阶段，对涉及到饮用水源保护区或水源地的施工项目，应在项目环评中强化施工活动对水环境影响的预测，提出减缓措施，使施工活动符合饮用水源保护的相关要求。

- （4）严格落实本次规划环评的要求，关注施工环境保护措施，建立有效的监控机制，开展环境监理，严格落实“三同时”及环保竣工验收制度。

环境影响减缓对策与措施

流域生态环境管控

生态空间清单

本规划总体目标包括提高流域综合防洪减灾能力、提高流域水资源配置能力、提高流域生态与环境保护能力、提高灌溉水综合利用系数、提高流域水资源综合管理能力等方面，规划的全为生态类项目，因此评价要求，除防洪护岸、山洪治理、水环境治理、水土保持等项目外，坚持保护优先、自然恢复为主的基本方针，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变；涉及饮用水水源保护区、生态保护红线和基本农田等的项目，按照主管部门现行法律法规严格管理。

流域内现有1处饮用水水源保护区，按照《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》《四川省饮用水水源保护管理条例》《甘孜州饮用水水源保护管理条例（征求意见稿）》等水源地保护的相关要求，对冷龙沟流域提出生态保护空间管理要求。

表 64 冷龙沟流域生态空间管控清单

| 序号 | 区域 | 管控要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水水源保护区 | 1.在地表水饮用水源准保护区内：①禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动；②禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；③运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施；④禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 2.禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 4.禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 |
| 2 | 一般生态空间 | - 禁止发展高耗能、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地的农业开发活动。 - 在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林产品生产和加工、观光休闲农业等产业。 |

环境质量底线清单

- 水生态质量

本评价以最小生态下泄流量作为水生态质量底线，流域内水库设置了生态放流管下泄生态流量，安装在线监控，应确保最小下泄流量。工程下泄流量约0.0216m3/s，占年均径流量的10%。

- 水环境质量

确保水环境质量只能更好，不能变差。依据《四川省水功能区划》，冷龙沟尚未划分水功能区，冷龙沟为硕曲右岸一级支流，冷龙沟河口位于硕曲河理塘乡城保留区，水质保护目标按Ⅱ类执行。

根据《乡城县冷龙沟冷龙村集中式饮用水水源保护区调整划分技术报告》，冷龙沟开发利用主要为乡城县城水源地，该区内应控制相关项目的建设，水质类别控制标准应不低于水源地水质要求类别，冷龙沟水源地水源类型为地表水，即地表水饮用水水源一级保护区内的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；二级保护区内的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

资源利用上线清单

国际上认为，一条河流的水资源开发利用率如果超过了40%，生态问题就会出现。本次冷龙沟流域多年平均水资源量为1280m3，冷龙沟流域2030年和2035年水资源开发利用分别达到23.34%与31.14%，水资源利用率均小于国际上一般认为的40%警戒线。所以，规划方案的实施可保证水资源利用目标的实现。

环境准入清单

本次评价结合国家、地方、行业相关政策、规划等要求，针对水资源开发利用规划、防洪减灾规划、水土保持规、水资源保护与生态保护修复规划等方面从环境保护角度提出了规划实施环境准入负面清单。

表 65 环境准入负面清单一览表

| 专项规划 | 禁止准入 | 限制准入 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪减灾规划 | / | 整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾下游、左右岸的关系，按照规划指导下实施，不得任意改变河水流向。 | 《中华人民共和国防洪法》 |
| 水资源开发利用规划 | / | 水库应当按照防洪规划的要求留足防洪库容。 | 《中华人民共和国防洪法》 |
|  | 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 | 限制在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅 游等活动的。 | 《中华人民共和国水污染防治法》 |
|  | 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 改建建设项目，不得增加排污量。 |  |
|  | 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 |  |  |
|  | 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 |  |  |
|  | 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放 污染物的建设项目。 |  |  |

生态环境保护与污染防治对策和措施

总体预防措施

本次评价报告从起始阶段便结合区域社会、自然环境敏感对象的分布情况对流域综合规划进行了评价，以改善流域水生态环境质量、维护生态安全为基础目标，以落实碳达峰碳中和目标和加强生物多样性保护为导向，论证规划方案的环境合理性和社会环境效益，统筹流域治理、开发、利用和保护的关系。按照《进一步加强水利规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2014〕43号）提出的“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，推动流域绿色高质量发展，结合流域特点及规划实施对环境影响的预测评价，提出以下总体预防措施。

（1）尽快建立流域综合规划环境保护管理机构，强化流域环境监测和综合管理机制。机构成立后要及时制定行之有效的环境管理制度，组织落实流域环境保护措施和生态跟踪观测；采取全过程的环境管理，把生态优先的理念始终贯穿到规划工程设计、施工和运行中；配合有关部门加大开发和保护的协调力度，协调地方政府做好流域开发和保护的统筹工作。

（2）落实陆生生态保护，加强规划工程施工期环境管理，落实水土保持措施，减缓对野生动物、自然植被河景观的影响。

（3）落实下泄生态流量措施，深化流域生态调度机制，明确流域规划水库下泄生态流量措施及保障方案，开展流域生态流量监控。

（4）加强施工期环境管理，落实水土保持措施，减缓对野生动物、自然植被和景观的影响。

水环境保护对策措施

生态下泄流量保障措施

- 最小生态下泄流量

按照河道控制断面多年平均流量的10%确定，来水量小于最小生态下泄流量时，来多少放多少。

（2）保障措施

冷龙沟流域水库安装下泄流量设施，实时准确传送数据，并建立运行台账，记录监控设施运行、维护、连续监控数据情况；应接受生态环境、水利等主管部门监督检查；当上游来水小于最小生态下泄流量时，来水全部下泄，维持河道一定的水流动力，提高水体的自净能力。

水源地保护措施

本次流域内现有水源保护区，要严格执行《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，进行分级防护，防止水质污染，确保供水安全。具体为：

（1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定：

①禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动；

②禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；

③运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部分批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

④禁止使用剧毒及高残留农药，不得滥用化肥、不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。除此之外，各级保护区及准保护区还必须遵守下列规定：

1）一级保护区内

- 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

- 禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；

- 不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；

- 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；

- 禁止设置油库；

- 禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；

- 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

2）二级保护区内

- 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

- 原有排污口依法拆除或者关闭；

- 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；

3）准保护区内

- 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

（2）加强环境事故风险防范能力，避免或防治饮用水源污染，保障居民生活的用水安全，应建立应急系统，制定饮用水源地应急预案。应急预案是为迅速、有效、有序地应对和缓解一些突发事件，而预先制定的一套程序化、规范化、详细的操作性文件和规定。应急预案在应急体系建立中具有政策性、纲领性和指导性作用，明确救援队伍、应急物质和专家技术支持等，从而确使突发事件带来的危害降到最低。同时为了提高预案的科学性、系统性、实战性和有效性，由指挥部牵头，组织有关职能部门、企业对专业救援队伍和预案适时组织训练和演练。

（3）加强水源区水质及藻类监测和动态跟踪能力，强化富营养化风险防控，确保用水安全。建立水质及藻类监测预警系统，编制水源地水华暴发应急预案并实施演练，防止饮用水源污染，保障居民用水安全。

水污染防治措施

（1）实行流域主要污染物排放总量控制

总量控制以流域环境容量为基础，认真贯彻污染物排放总量控制政策，把省、市下达的总量控制指标分解到各地有关排污单位，落实进一步削减和控制污染物排放总量的项目和措施，切实把排污总量控制在规定的指标内，严格执行排污申报登记和排污许可证制度。并结合水（环境）功能区划中规定的水质目标，定期进行监测考核。

- 加强农业面源污染防治

大力发展生态循环农业，开展农业废弃物资源化利用，加快推广测土配方施肥、精准施肥、生态防治病虫害等先进适用的农业生态技术，实施农药、化肥减施工程，发展绿色生态农业，有效控制面源污染。

（3）加强农村污水治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排现状、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等实际情况，综合评判农村生活污水治理的环境效益、社会效益和经济效益，因村制宜确定生活污水治理模式和处理工艺，城镇周边村庄，通过管网纳入城镇污水厂处理；人口集中和生态敏感地区，建设小型集中处理设施；人口较少村庄和分散农户，结合户厕改造建设标准三格化粪池，尾水就近还林还田。

（4）固体废物污染控制对策

目前，流域内的农村大多生活垃圾的减量化、资源化、无害化水平较低，固体废物处置不当将对地表水和地下水造成污染。因此，应加强城镇和农村生活垃圾集中处置工作、减轻对地表水和地下水的污染。

（5）健全流域监测预警和应急机制

制定突发性水环境事件应急预案并向社会公布，完善环境应急物资调度系统；要加强应急物资的储备和应急装备的配置，定期开展污染事故应急演练，进一步加强应急管理工作，提高应急预案的科学性、可行性和可操作性，完善突发环境应急体系，确保对辖区环境乃至外环境的安全。

（7）加强项目施工期管理

规划工程施工过程中，施工生活污水与施工废水应进行处理达标后排放，不得随意排放。施工的废气渣土、施工机械废油、施工固体废物等应有妥善的处置措施，不得随意堆放、丢弃进入水体。确保项目河流水质稳定达标。

生态环境保护对策措施

生态环境保护措施主要针对可能对生态环境产生不利影响的防洪减灾工程、供水工程等。本次冷龙沟流域综合规划防洪减灾规划涉及新建堤防、护岸；水资源开发利用规划涉及水库建设及配套输水管网等。

- 陆生生态预防措施

①规划实施过程中，建议在施工区标桩划界，严格限制在施工征地范围内开展施工作业，避免对施工区外围植被和生态系统造成破坏。

②在规划实施过程中，应对工程建设区及周边地区的珍稀保护植物进行挂牌保护。对施工人员及工作人员进行宣传教育，严禁施工人员砍伐施工红线以外的树木。

③加强对施工人员宣传教育，强化野生动物保护意识，杜绝猎杀、食用野生动物。

④为保护工程周边生态系统稳定，须从工程设计和管理两个方面着手，防范生物入侵风险。禁止工程的景观绿化、植被措施等设计使用有入侵风险的物种；严禁在施工过程中带入外来物种；发现入侵物种及时向主管部门汇报。

- 陆生生态减缓措施

①规划实施过程中，在工程方案设计上，应尽量减少工程占地，减少对植被和生态系统的破坏；针对占地面积较大的施工区域，应从生态保护角度开展多方案比选，优先保护植被覆盖度和多样性高、植物生长好的区域。

②建议工程道路设计上综合考虑桥梁、隧洞、路径优化的形式，为动物迁徙、活动留足通道，减少栖息地面积的占用。

③工程施工严格按照工程设计的施工顺序进行，施工前进行表土剥离并堆放到指定的堆放场所，用于后期植被恢复使用；弃渣弃土严格堆放到设计的渣土场，减少水土流失和对下坡面的生态破坏。

④工程实施过程中如发现挂牌古树，且难以实施避让或就地保护的，也须采取移栽保护，移栽过程中应注意树体处理、挖掘包装、定植、支撑、水肥管理、遮阴、病虫害防治、防冻等技术处理。

- 陆生生态修复和补偿措施

①施工结束后立即进行植被恢复，减少水土流失。可根据该地区自然地理环境特点和植物生态适应性，选择适宜植物对临时施工场地进行植被生态恢复，增加区域植被群落多样性和生物多样性，使区域植物群落结构更趋于合理。最终形成乔木层、灌木层、草本层多级层次群落结构，以增加物种多样性，增强区域生态系统稳定性。

②施工结束后，对施工迹地进行清理和恢复，植树种草，恢复原有植被和景观。结合景观生态恢复要求，因地制宜地对各类施工迹地采取工程和植物措施相结合的方式及时处理。在植物措施实施过程中采用当地树种、灌草种，将工程施工对当地植被和景观的影响减小到最低程度。在引进的植被和草籽方面要注意与当地的环境相适宜，严禁引进外来物种，以防造成生物入侵。

③耕地保护。国家实行耕地补偿措施，非经农业建设批准占用耕地（旱地）的，按照“占多少，补多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地，没有条件开垦或者开垦的不符合要求的，应该按照自治区的规定缴纳开垦费，专款用于开垦新的耕地。

④濒危和特有植物保护采取迁地保护或就地保护措施。受工程影响的珍稀、濒危植物，地方特有植物，古树名木，应实施有效的保护措施。在无法实行就地保护措施时，应进行异地移植。建立专门的以受工程影响的珍稀、濒危和特有陆生植物为保护对象的自然保护区或树木园。

珍稀、濒危和特有陆生植物保护的管理措施主要有：划定管理范围，根据国家和地方有关规定，制定生态建设规划及本工程陆生植物管理实施细则；工程施工环保监测、监理，严禁砍伐、损坏植被，保护珍稀、濒危和特有陆生植物等。

⑤野生动物迁地保护和就地保护。针对野生动物应首先采取就地保护措施，根据拟保护动物的特殊性、典型性、代表性等明确其重要性，按其分布现状分析保护动物与工程相距位置及其影响程度，按其生态习性尤其是繁殖的环境要求和食物来源情况，寻求科学有效的保护措施。对无法实施就地保护而受影响的野生动物，如具有异地生存能力的可采取迁地保护措施。要了解迁入区的资源状况和生态学特性，动物数量、分布、生长状况及其生存环境状况，同时应确切和充分调查评价拟迁入区的环境状况，提供迁入动物的生存资源状况，并对迁地方案进行可行性论证与比选，提出推荐方案。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。

- 水生生态保护对策措施

（1）生态需水保障措施

加强流域综合调度适时加大下泄生态流量、受水区污染治理和高质量发展，使供水与维护受退水区地表水环境质量相协调。

（2）生境修复措施

1）河岸带生境修复措施

护岸护坡等工程要有不同的结构类型，尽量采用生态护坡、护岸，岸坡上设置多孔质构造，并尽量采用天然材料，减少不必要的硬质工程，以满足生境多样性的基本要求。

2）河道生境保护与修复

河流治理工程需注意河流周围的生物群落，重视整治后原有生物群落的恢复。在满足工程的稳定性与安全性要求前提下，保持天然河岸蜿蜒平顺的岸线特点。

堤防建设及河道整治工程实施过程中均需注意合理安排施工程序，避免同一河段多种类型工程同时施工和相邻段大规模集中式施工，减少对河道水生生境的扰动。河道整治工程实施后需对施工河段进行底栖生境修复，促进河道水生生态的自然恢复。

3）鱼类资源的保护措施

本工程新建水库，因大坝阻隔和水文情势的变化将导致水域中水生生物的种群结构、种群数量、分布密度和位置发生相应变化。

①加强宣传，建立和完善鱼类资源保护规章制度，在工程施工区设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员下河捕捞。

②施工期应加强各施工场地、弃渣场、料场等施工区的防护，避免施工废水、生活污水的直接排放，减少水体污染，防止水土流失，保护水生生物的物种多样性。

③建设期间，对施工场地可能造成的水土流失的区域按照水土保持的要求布置措施进行防护，严格执行“先挡后弃”的平场施工原则，施工前修筑好截排水设施。此外，合理安排工期，土石方开挖、填筑等应避开雨天作业。

④建立鱼类保护应急机制。对围堰内的鱼类及时进行捕捞、暂养或放归；需要进行水下爆破的，事先需对影响水域采用声或网具等手段驱赶鱼类，以免受其到爆破波及；对受施工影响的鱼类及时救护。

水土保持及生态恢复对策措施

水土保持及生态恢复应遵循“防治结合、安全稳定、生态优先、因地制宜、适地适树（草）、经济高效”等原则，针对工程引起的水土流失、生态破坏采取相应预防、工程及植物措施。

具体可分为主体工程区的工程防护、植物护坡和美化绿化措施；施工便道与施工生产生活区扰动地表的土地整治和植被恢复、复垦措施；石料场区采用截排水沟、沉沙池等措施；弃渣场采用挡渣墙和植被恢复措施。

土壤环境保护对策措施

防洪治涝、供水、灌溉等工程的建设不可避免的会对土壤造成损毁，致使土壤质量下降，土地生产力水平降低，可采取以下措施进行土壤改良及修复：

（1）土壤水利改良，如建立农田排灌工程，调节地下水位，改善土壤水分状况，排除和防止沼泽化和盐碱化。

（2）土壤工程改良，如运用平整土地，兴修梯田，引洪漫淤等工程措施，改良土壤条件。前期工程开挖的熟土应尽量保留，在工程后期土地回填及平整过程中可采用原先开挖的熟土，有利于地力提升。

（3）土壤生物改良，运用各种生物途径（如种植绿肥），增加土壤有机质以提高土壤肥力，或营造防护林防治水土流失等。

（4）土壤耕作改良，通过改进耕作方法改良土壤条件。

（5）土壤化学改良，如施用化肥和各种土壤改良剂等提高土壤肥力，改善土壤结构，消除土壤污染等。

环境风险防范措施

溃坝风险防范

为了确保水库大坝安全，除害兴利，延长库坝寿命，充分发挥效益，努力避免垮坝灾害风险，流域内水库建设从勘测、设计、施工、运行全过程中应采取各种有效的防范和应急措施，做到防患未然，防微杜渐。参照国内外库坝安全工作研究成果，针对可能引起库坝破坏和溃决的主要原因，提出如下防范和应急措施。

（1）认真贯彻执行《水库大坝安全管理条例》（国务院〔1991〕第77号令）。该条例对坝高15米以上或库容100万立方米以上的水库大坝建设、管理和险库处理都作了明确规定和严格要求。

（2）严格按照管理程序办事。为防止发生水库大坝破坏和溃决，应依次做好勘测、设计、施工、验收、运行、鉴定、加固工作。

（3）加强工程地质勘测工作。对各项目进行详细的工程地质和地下水文调查，查明情况。

（4）加强气象水文分析工作。各项目水库坝址处及附近若没有实测洪水资料，设计洪水计算选择上游或下游最近水文站作为参证站，采用频率分析法进行计算。加强水情分析预测工作，摸清水帐，适当提高库坝实有抗洪标准，可通过适当扩大泄洪设施和能力来提高防洪标准。

（5）严格按照规范精心设计。对库区内外河段两岸边坡的不稳定地质体进行工程处理。全面考虑整体工程布置，妥善处理枢纽工程与非枢纽工程的关系，合理规划布局，认真勘测设计，优化工程设计和施工方案。

（6）加强水库运行技术管理。为确保水库安全运行，库坝投产运行期必须建立健全水库运行调度和安全操作技术体系，提高技术管理水平，合理编制水库防洪预案和调度运用计划，遵守水库安全操作规定；重视大坝安全监测、鉴定工作，加强库岸坝体防护加固和闸门吊车维修养护，设置满足大坝安全观测设施，经常检查和定期观测大坝安全情况，并对洪水数据进行复核，做到及时发现问题及时采取措施，杜绝水库带病冒险运行；重视建设可靠的预报、预警系统和改善交通、通讯设施，制定应急度汛计划，做到洪水来前有准备，洪水来时有对策，并设置满足闸门启闭备用电源和设备，保证及时宣泄洪水。对超标的特大暴雨洪水，应事先作好非常泄洪措施的准备，并应事先通知下游作好防汛抢险准备。

（7）禁止库区引发滑塌作业。应禁止在库区内外附近周围炸石和炸鱼等爆破活动以及在库区和坝下附近河段两岸边坡随意堆放大量物料和建筑，以免引起滑塌。

水源地水质风险防范

为保证供水水源地水质安全，应加强水源保护区内监督管理，对供水水源地水体进行水质在线监测。

生态风险防范

（1）合理调配水资源量，对流域内水资源进行综合管理，统一调度，兼顾洪水期间的流域防洪及治理。

（2）加强水土流失治理，项目的的选址、设计和施工充分考虑水土保持的需要，尽量减少开挖，采取边施工边保护，因地制宜进行植树造林。

（3）严格执行野外用火和爆破的相关报批制度；严禁施工人员私自野外用火；严格控制易燃易爆器材的使用；制定和执行严格的爆破规程，爆破时必须采取有效隔离措施。

社会环境保护对策措施

（1）严格保护耕地，控制耕地资源流失

耕地资源极为珍贵，在规划工程设计阶段，应合理规划施工场地，控制工程占地规模，尽量不占、少占耕地。临时用地如料场、渣场等通过规划方案的调整或优化，尽量减少对耕地的占用。严格落实《基本农田保护条例》要求，保护基本农田资源。

（2）耕地复垦

对于工程无法避让而占用的耕地，应剥离表层土质较优的耕作层土壤，选择合适的位置集中堆放，用于复垦耕地、劣质地或者其它耕地的土壤改良。工程施工过程中，工程施工单位必须按照“先剥离、收集耕作层土壤，再施工”的原则进行施工，避免耕作层土壤资源的浪费。为确保土壤肥力，最大限度地恢复耕植条件，施工单位要保证施工临时占用耕地的剥离厚度在20cm以上。工程完工后，及时对施工临时占用的耕地进行复垦，并进行水利设施配套和土壤熟化。

（3）防止土地退化

结合灌溉规划、水土保持规划的实施，合理调整农业、林业结构，通过实施退耕还林还草，种植业内部结构调整、营造农田防护林网等措施，提高农业生态经济系统的承载力。开展农作物之间的立体种植，实行间、套、复种；优化林种和树种结构，注重乔灌草相结合，推广针阔混交林，调高造林的抗逆性。合理规划灌溉用水量和灌溉方式，避免因灌溉不当和排水不畅造成土地退化。严格执行封山育林等措施，防治边治理、边破坏的资源开发利用方式。

（4）推进土地节约集约利用

在流域内大力发展循环生态农业，集约农业等有利于资源和环境保护的农业生产模式。结合区域定位，功能目标和发展规模，加强规划管控与项目引导，优化土地利用结构与布局，引导流域内等乡镇走向集约内涵型发展之路。

环境敏感区保护对策措施

饮用水水源保护对策措施

本次冷龙沟流域综合规划范围内有乡城县集中式饮用水水源地。尼色拥水库建成后现有水源地将撤销，尼色拥水库作为新的饮用水水源地。

禁止在饮用水水源一级管控区内新建（改建、扩建）与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事种植、放养畜禽、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级管控区内开发房地产、建设宾馆、餐饮以及新建（改建、扩建）排放污染物的建设项目，禁止设置排污口、城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，禁止利用未经净化的污水灌溉农田。禁止在饮用水水源准保护区内新建(扩建)化工、造纸、电镀、印染、酿造、矿井水氢离子浓度指数（pH 值）低于3以下的煤炭采选以及其它对水体污染严重的建设项目，其它改建、扩建建设项目不得增加排污量。禁止装载危险化学品、有毒有害物质、油类的车辆驶入一、二级管控区。

严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护令第 16 号）、《关于进一步加强饮用水水源安全保障工作的通知》（环办〔2009〕30号）等水源保护区相关管理规定。按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）的要求规范设置饮用水水源保护区界标、交通警示牌、宣传牌。

其他环境敏感区保护对策措施

根据现场调查及相关部门叠图可知，本次冷龙沟流域综合规划范围内均不涉及自然保护区、森林公园等生态敏感区，对其不会产生影响。

环境管理、监理与监测措施

对于在建及未建工程，都必须履行《环境影响评价法》的相关规定，在施工前由业主委托环评单位进行环境影响评价，环境保护措施按相应的环境影响报告书及环保部门的批复要求进行。

根据国家环境保护管理规定，规划工程在施工期间应设置环境保护管理机构，业务上接受当地生态环境部门的指导。其职责是贯彻执行国家方针、政策及法规；负责工程日常的环境管理工作；负责各阶段的环境监测与监理计划及环保措施的实施；接受相关部门的环境监督与检查。

根据建设项目工程环境监理及水土保持监理的有关规定，规划工程建设单位应委托具有相应资质的单位开展工程环境监理及水土保持监理工作，在施工期间对所有实施环保项目的专业部门及工程项目承包商的环境保护工作进行监督、检查、管理。

加强施工期和运行期的环境监测工作。工程施工和运行期间，应开展水质、大气、噪声、人群健康、水土保持等监测工作，了解工程建设及运行期间各个阶段的环境质量状况，为环境管理提供依据。

环境监测与环境影响跟踪评价计划和建设项目环境影响评价要求

监测与跟踪评价原则

1、重点突出原则

监测和跟踪评价项目应是流域水电开发建设影响的重点环境因子，代表性较强，能反应流域环境受影响程度及其变化趋势。

2、全面性原则

监测和跟踪评价范围、对象和时段应覆盖规划河段及影响地区，以便全面了解规划河段和周围环境的变化，以及环境变化 对规划实施的影响。

3、协调一致原则

监测和跟踪评价应与本次规划紧密结合，力求监控规划方案实施全过程中主要环境因子的动态变化，以协调水利设施建设与流域环境保护之间的关系。

4、经济性与可操作性原则

按照相关专业技术规范，监测项目、频次、时段和方法以满足本监测和跟踪任务为前提，尽量利用现有监测机构成果，新建站点的设置要可操作性强，力求以较少的投入获得较完整的环境监测数据。

5、环境监测机构

充分利用现有的有关标准和监测系统，监测规划实施后的环境影响。若发现问题，应及时找出原因，采取措施消除污染源与其它不利影响，并上报环境保护和水利行政主管部门。

目的和任务

环境监测和环境影响跟踪评价是规划环境影响评价的组成部分，同时也是规划实施的重要内容。环境影响跟踪评价成果的好坏关系到规划环境影响评价的效果以及规划的科学实施。

冷龙沟综合规划的实施将对冷龙沟的生态环境和社会环境产生一定影响，对流域生态、水资源与水环境等部分环境因子的影响具有潜在性、长期性和不可逆性，为此，有必要对规划实施后的环境状况进行监测和跟踪评价，以检验规划环评结论的准确性，分析规划的不确定性，分析与评估规划实施所采取的预防和减轻不良环境影响对策和措施的有效性，并对规划进一步实施可能造成的环境影响进行预测性评价，调查有关部门与公众对规划实施所产生的环境影响及不良环境影响减缓措施的意见，提出规划方案调整、修改直至终止规划实施的建议，进一步提出预防或减轻不良环境影响措施的改进意见。

环境监测计划

水文情势观测

以流域水文情报资料为基础，重点监测流域及减水河段水文情势，主要为流量、泥沙等，原则上每年进行一次观测。

水环境监测

河流水质监测

（1）监测点位

为掌握工程运行对河流水质的影响，在工程建设区的上、下游及冷龙沟汇入口断面，具体点位详见表 53。

（2）监测技术要求

运营期地表水监测项目重点结合工程涉及水域的水质本底状况进行选择。运 行期河流水质监测项目、监测周期、监测时段及频率见表 53。河流水质监测技术要求一览表。

表 66 河流水质监测技术要求一览表

| 序号 | 监测断面及编号 | 监测项目 | 监测频率及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼色拥水库库尾 | SS 、pH 、DO 、BOD5、 CODCr、高锰酸盐指数、 TN 、TP、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂等 11项 | 运营期每年丰、 平、枯水期各监 测1次，每次连续监测3日 |
| 2 | 尼色拥水库大坝 |  |  |
| 3 | 冷龙沟汇入口断面 |  |  |

（3）监测、采样方法

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和原国家环保总局《水和废水监测分析方法（第四版）》等规定和方法进行。

水体富营养化监测

监测内容：在尼色拥上下库区处进行水体富营养化监测，富营养化监测指标：总氮、总磷、叶绿素a、透明度、高锰酸盐指数。

监测频次：一年监测一次，监测时间定在6~8月。

饮用水水源地监测

目前冷龙沟流域已划定乡城县集中式饮用水水源地保护区，施工期间水源地水质监测按照生态环境部门要求开展监测。

生态监测

陆生生态监测

（1）监测范围

冷龙沟两侧第一重山脊线以内的区域。

（2）监测点位布设

拟在冷龙沟中游、下游等地布点监测，监测点位可根据规划的工程的实际范围有所调整。

（3）监测内容

监测水土流失及水土保持情况；记录草本样方内的种类组成、盖度，灌木样方内的种类组成、冠幅，乔木样方内的种类组成、胸径、枝下高；动物及鸟类组成和数量；重点调查区内野生鸟类、兽类的分布情况及种群数量的变化情况。

（4）监测方法

植物：在各点位根据陆生生物组成设置固定样线2~3条，根据各样线群落面积确定设置的样地数量，着重调查植物的垂直和水平分布、植物物种。此外，监测过程中应密切关注外来入侵种的种类、数量、入侵速度。

动物：两栖类和爬行类样方：采用抓捕法、访问法调查两栖类和爬行类动物种类、数量、分布特征等。

小型兽类样方：采用日铗法、访问法调查小型兽类动物种类、数量、分布特征等。

鸟类样方：采用观测法、访问法调查鸟类种类、数量、分布特征等。

（5）监测时间及频次

规划实施阶段以每年监测1次，规划实施后每5年监测1次，每次监测时在一个年度内分别进行雨季和秋季2期监测，物候观测则考虑春、夏、秋季各1期；重点关注的珍稀保护物种每年观测1次。

水生生态监测

（1）监测范围

冷龙沟流域干流及支流。

（2）监测断面

结合冷龙沟生境特点及规划实施的环境影响预测结果，在尼色拥水库水库库尾布设1个监测断面。

（3）监测内容

鱼类组成、分布及资源量变化、浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物种类组成和数量，鱼类的产卵场、越冬场、索饵场的分布特征与生境特点，河道连通性恢复效果，鱼类增殖放流效果，鱼类栖息地保护效果等。

（4）监测时间及频次

规划实施阶段，每年监测1次；规划实施后，每2个水文年监测1次。调查时间为每年4~9月。同时应根据鱼类资源变化情况调整监测计划，建议每5年进行系统调整。

环境影响跟踪评价计划

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，建议有关部门对规划的重要工程进行环境影响跟踪评价。有关部门应根据跟踪评价的结论，及时提出规划方案调整的意见与建议，供规划编制与审批单位参考。

跟踪评价的目的

以改善区域环境质量和保障区域生态安全为目标，规划编制机关结合流域生态环境质量变化情况、国家和地方最新的生态环境管理要求和公众对规划实施产生的生态环境影响的意见，对已经和正在产生的环境影响进行监测、调查和评价，分析规划实施的实际环境影响，评估规划采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施的有效性，研判规划实施是否对生态环境产生了重大影响，对规划已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。

跟踪评价内容

（1）调查规划已实施的主要内容，包括空间范围、布局、结构与规模等，说明规划是否实施完毕；对比规划和规划环评确定的发展目标，说明规划实施过程中水资源的消耗量和利用量，分析规划已实施部分的水资源利用率及其变化情况；回顾规划实施至开展跟踪评价期间是否发生突发环境事件及其发生的原因、采取的应急措施及效果，调查规划的环境风险防范措施实施情况；调查规划实施以来生态环境影响减缓对策和措施的实施情况，包括对规划环评及审查意见提出的规划优化调整建议的采纳和执行情况等。

（2）调查规划实施受影响区域的生态环境演变趋势和关键驱动因素，分析冷龙沟流域综合规划实施产生的实际生态环境影响；对比“三线一单”要求，分析流域环境承载力存在的问题及其与规划实施的关联性。

（3）征求相关部门及专家意见，全面了解流域主要环境问题和规划制约因素，收集规划实施以来公众对规划产生的环境影响的投诉意见，并分析原因。

（4）对比评估规划实际产生的生态环境影响范围、程度和规划环评预测结论，若差异较大，需深入分析原因；分析本报告书提出的预防或者减轻不良生态环境影响的对策措施的有效性，根据评估结果，可提出进一步的措施建议。

（5）根据规划已实施情况、生态环境影响对比评估、生态环境影响减缓对策 和措施有效性分析等内容，结合国家和地方最新生态环境管理要求，提出规划优化调整或修订的建议。

（6）归纳和总结跟踪评价工作成果，形成结论。

跟踪评价程序

（1）通过调查规划实施情况、受影响区域的生态环境演变趋势，分析规划实 施产生的实际生态环境影响，并与环境影响评价文件预测的影响状况进行比较和评估。

（2）对规划已实施部分，如规划实施中采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施有效，且符合国家和地方最新的生态环境管理要求，可提出继续实施原规划方案的建议。如对策和措施不能满足国家和地方最新的生态环境管理要求，结合公众意见，对规划已实施部分造成的不良生态环境影响提出整改措施。

（3）对规划未实施部分，基于国家和地方最新的生态环境管理要求或必要的影响预测分析，提出规划后续实施的生态环境影响减缓对策和措施。如规划未实施部分与原规划相比在资源能源消耗、主要污染物排放、生态环境影响等方面发生了较大的变化，或规划后续实施不能满足国家和地方最新的生态环境管理要求，应提出规划优化调整或修订的建议。

（4）跟踪评价工作成果应与规划编制机关进行充分衔接和互动。

跟踪评价方案

（1）跟踪评价时段

根据规划实施情况及重点工程建设进度，适时开展冷龙沟综合规划跟踪评价。

（2）跟踪评价重点

重点对冷龙沟综合规划实施对水环境和生态环境影响实施跟踪评价。

（3）跟踪评价执行单位及实施安排

规划环境影响跟踪评价的监督单位为地方及国家环境保护行政主管部门，执行单位为规划编制机关。具体实施安排为，县级以上地方人民政府环境保护主管部门发现规划实施过程中产生重大不良环境影响或者收到规划编制机关不良环境影响跟踪评价结果报告的，应当逐级上报至组织审查规划环境影响评价文件的环境保护主管部门；组织审查规划环境影响评价文件的环境保护主管部门接到报告后，应当及时进行核查；必要时，应当向规划审批机关提出改进规划实施或者修订规划的建议。

建设项目环境影响评价的重点内容和基本要求

冷龙沟综合规划的重点工程即尼色拥水库。为了更好的保护冷龙沟流域生态环境，实现其可持续发展，对尼色拥工程下阶段项目环评提出以下要求：

（1）在项目环评阶段，结合冷龙沟运行调度方案，深化初期蓄水期及运行期水文情势影响分析，重点关注对坝下河段的影响，水库建设会影响下游城区饮用水水源地，施工期应落实相关措施，保障施工期城区水源稳定供给；尼色拥水库建设单位应根据规划环评要求提出有效稳妥的解决方案，并予以全面落实；

（2）结合冷龙沟水生生态现状和水文情势影响分析，充分论证项目对鱼类的影响，并提出有针对性的水生生态保护措施和观测研究方案，最大程度的降低工程建设及运行对流域水生生态的影响；

（3）应进一步优化施工布置，减少施工占地，应加强工程占地对植物的影响分析，并提出针对性的保护和恢复措施；

（4）在尼色拥水库可行性研究阶段，重点论证水库建设水水源地的影响，及优化取水方案。

公众参与和会商意见

根据《中华人民共和国环境保护法》《规划环境影响评价条例》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）有关规划环境影响评价公众参与的相关规定，在冷龙沟流域综合规划环境影响评价过程中，环评单位采取多种形式调查了公众对规划方案和环境影响报告书简本的意见和建议。

公众参与的目的与原则

冷龙沟流域综合规划环境影响评价公众参与的目的是维护公众合法的环境权益，在环境影响评价中体现以人为本的原则，更全面地了解环境背景信息，发现潜在环境问题，提高环境影响评价的科学性和针对性。通过公众参与，提出经济有效并切实可行的减缓不利社会环境影响的措施，平衡各方面利益，化解不良环境影响可能带来的社会矛盾，推动政府决策的民主化和科学化。

通过建立公众参与双向交流的机制，让公众了解冷龙沟流域综合规划，辅助确认规划可能引起的重大环境问题及环保措施的可行性；充分考虑公众的看法和意见，发挥公众监督的作用，以使本次规划能被公众充分认可，提高规划的环境、经济和社会效益，实施可持续发展战略。

本次公众参与调查实行公开、平等、广泛和便利的原则进行。

公众参与的内容与作用

公众参与调查是规划编制部门、环评方与公众之间的一种双向交流途径，在本次环评中实施公众参与的内容和主要作用有：

（1）使影响区的公众及时了解规划布局和环境影响评价的信息，并能通过正常渠道表达自己的意见，为规划方案的决策与顺利实施打下基础；

（2）让公众参与辨析规划实施可能引起的潜在环境问题，了解公众关注的环境问题，以便采取相应措施，减小规划对环境的影响；

（3）了解公众的看法、意见和建议，集思广益，维护公众的切身利益，使公众监督项目建设相应环保措施的落实；

（4）增强本次环评的合理性和社会可接受性，确保环保措施的针对性、可行性和合理性；

（5）动员公众参与环境保护，提高公民的环保意识和环境保护的积极性。

（6）平衡各方面利益，化解不良环境影响可能带来的社会矛盾，推动政府决策的民主化和科学化。

公众参与对象、方式与过程

公众参与对象

冷龙沟流域综合规划环境影响评价的公众参与对象主要分为团体和个人。团体为规划涉及香巴拉镇热郎宫村、冷龙村、色尔宫村，个人为关注本规划的个人。

参与形式

为广泛调查乡城县各行业主管部门及公众的意见和建议，冷龙沟流域综合规划环境影响评价共开展了2次信息公示，此外，报告初稿完成后通过问卷调查（主要为团体）及会商等公众参与形式，调查了相关部门对本次规划及规划环境影响评价的意见和建议。

参与过程

第一次环境信息公开

（1）公开内容及日期

乡城县水利局于2024年07月12日在乡城县人民政府官网对本规划环评信息进行首次公示，公开内容包括：

- 规划名称及概要

- 规划编制组织单位名称及联系方式

- 规划环评编制单位和联系方式

- 征求公众意见的主要事项

- 公众意见表的提交方式和途径

（2）公开方式

首次公示采用网络公示，公示时间为10个工作日，公示图片见图 3。

图 18 第一次信息网络公示截图

（3）公示结果

截至2024年7月26日，该次公示未收到任何公众来信、邮件、传真及电话。

第二次环境信息公开

- 网络公示

- 登报公示

- 张贴公示

- 公示结果

问卷调查

单位意见调查

（1）调查情况

该项目第二次信息公示及征求意见稿公示后，乡城县水利局人员及环评技术人员即向流域沿线相关部门发放单位问卷调查表。本次调查，共发出单位征询意见表XX份，收回XX份，回收率XXX%。

表 67 调查单位团体及意见反馈情况表

| 区县 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乡城县 |  |  |

（2）意见分析

公众问卷意见调查

- 调查情况

该项目环评第二次信息及简本公示后，本项目组向规划区内的相关政府部门代表及公众代表发放公参调查表，共发问卷表 XX 份，收回 XX 份，回收率XX%。本次公众个人征询情况见下表。

表 68 公众调查对象详况

| 序号 | 调查内容 | 选择内容 | 人数（人） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性别 |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |
|  | 文化程度 |  |  |  |
|  | 职业 |  |  |  |

（2）统计结果

表 69 工程建设的有关问题公众参与调查结果

| 序号 | 调查内容 | 选择内容 | 人数（人） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（3）统计结果分析

对公众意见的采纳情况

调查小结

评价结论

规划概况

规划范围

乡城县冷龙沟流域面积79.0km2，涉及热郎宫村、冷龙村、东宫村和色尔宫村4个行政村。

规划水平年

规划环评评价水平年与冷龙沟流域综合规划水平年基本保持一致，现状评价水平年为2022年（部分数据引用至2023年），近期影响预测水平年为2030年，远期影响预测水平年为2035年。

规划目标

完善流域防洪减灾、水资源综合利用、水资源保护和生态修复、水土保持综合治理及流域综合管理五大体系，保障防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，提高流域管理水平，支撑流域高质量发展。

规划内容

（1）完善防洪减灾体系，保障流域防洪安全

合理安排洪水出路，保障防洪安全，力争常遇洪水不受灾，确保生活有序、生产正常；最大程度减少大洪水期间的灾害损失，控制特大洪水的影响范围与受灾损失程度；加大小流域综合治理力度，加强风险管理，减少山洪灾害损失；不断完善预测预警预报系统，建立防灾减灾风险评估和预警机制。

（2）合理利用和保护水资源，保障流域供水安全

根据《乡城县县域村镇体系规划和城市总体规划（2017-2035年)》：规划目标：至规划期末，县城及重点城镇（尼斯镇、青德镇、热打镇、水洼乡)镇区集中供水普及率达到100%，一般乡镇镇区集中供水普及率达到95%。供水水质全面达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）和《城镇供水水质标准》。

（3）加强生态环境保护和修复，维系流域良好生态

以保护水源地水质和改善水生态环境为目标，加强流域重点污染源治理，推进上中游水土保持生态建设和小流域综合治理，加快坡耕地整治改造，并加强水土保持监督管理，使群众生产生活条件、区域生态环境明显改善。到2025年，基本建设与乡城县社会经济发展相适应的水土流失综合防治体系，人为水土流失得到有效控制，生态环境得以持续改善，水土保持生态文明建设取得显著成效。

（4）加强流域综合管理，促进高质量发展

逐步完善流域管理与区域管理相结合的管理体制和机制，加强管理能力建设和科技支撑，流域综合管理能力和公共服务水平得到显著提高。

流域生态环境保护定位和环境目标

流域生态环境保护定位

冷龙沟流域主要为山区，植被覆盖率高，生物多样性丰富。根据冷龙沟流域的生态环境特征，结合冷龙沟在《全国主体功能区规划》《四川省主体功能区规划》《全国生态功能区划》《四川省生态功能区划》《长江流域综合规划》和各级“国土空间总体规划”等相关规划中的定位，将该流域的功能定位确定为以建设防灾减灾、保护和修复生态环境为首要职能；在保护生态环境、改善水环境、严守生态红线的前提下，进行水资源的适度开发和利用。

环境目标

- 自然保护区等

冷龙沟流域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园。但涉及一处饮用水水源地，为县城饮用水水源地。

表 70 冷龙沟流域环境敏感目标统计表

| 环境敏感区类型 | 敏感区 | 保护区级别 | 敏感对象 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用水源保护区 | 冷龙沟水源地 | 县城饮用水源地 | 地表水源地 | 保障水源地水质达标 |

- 珍稀保护野生动植物

基础资料收集和实地调查相结合法进行分析，根据《乡城县尼色拥水库工程水生生物影响评价及补救措施专题报告》及《乡城县尼色拥水库工程建设项目对陆生生物影响评价及补救措施专题报告》，冷龙沟流域范围内未记录和调查到国家一级重点保护野生动物。记录和调查到国家二级重点保护野生动物 10 种，其中两栖类 1 种，即稻城山溪鲵；鸟类 3 种，即普通鵟、眼纹噪鹛和白马鸡；哺乳类 6 种，即猕猴、中华鬣羚、狼、毛冠鹿、赤狐。记录到四川省重点保护动物 7 种，分别为普通夜鹰、白喉针尾雨燕、大鹰鹃、绿鹭、普通鸬鹚、沟牙鼯鼠和香鼬。调查区域内无《中国生物多样性红色名录》“极危”级别的物种；“濒危”级别的物种无；“易危”级别的物种 6 种，即稻城山溪鲵、黑眉 锦蛇、中华鬣羚和中华小熊猫；中国特有种 9 种。

流域现状调查与评价

流域概况

冷龙沟为硕曲右岸一级支流，定曲河左岸二级支流。硕曲河为发源于巴塘东南，经理塘县邓波乡入境，纵贯沙贡乡、水洼乡、香巴拉镇、青德镇、青麦乡、洞松乡6个乡镇入云南境。境内流长121km，流域面积为1669km2。河流深切，水流湍急，河床平均比降为7‰。

流域环境现状

- 水环境质量

冷龙沟现状水质为Ⅱ类，监测断面各污染物指标基本符合GB3838-2002中Ⅱ类水质要求。近三年乡城县集中式饮用水水质指标除（总氮不参评外）一直稳定较稳定达到《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准限值。

- 流域水生态状况

根据水生生态调查，根据种类组成、种群数量、优势种以及指示生物等的综合分析，认为目前流域水系基本未受到污染，水质较良好。通过现场采集鱼类标本和走访，冷龙沟流域内未发现重点保护鱼类，纳入规划的流域均未见重要野生水生物种集中的产卵场、索饵场和越冬场分布，无水产种质资源保护区。

- 流域陆生生态环境状况

流域范围内陆生生态系统主要包括森林、灌丛、草丛、农业植被。流域范围内根据现场调查，初步确认评估评价区共有维管植物 34 科 86 属 137 种。评价范围发现有国家重点保护野生植物、红色名录物种，均位于非淹没区和施工计划线路，但未发现古树名木。

通过野外调查并整理相关文献资料得知，在评价区内分布有脊椎动物陆生脊椎动物有 4 纲 24 目 74 科 162 种；其中两栖类 2 目 5 科 7 种，爬行类 1目 7 科 8 种，鸟类 16 目 46 科 117 种，哺乳类 6 目 16 科 30 种。现场调查发现和查找历史记录发现有国家二级保护动物 9 种，包括稻城山溪鲵、普通鵟、眼纹噪鹛、猕猴、中华鬣羚、狼、毛冠鹿、白马鸡；四川省省级保护动物 7 种。调查区域内记录到列入《中国生物多样性红色名录》“极危”级别的物种 4 种，“濒危”级 别的物种2 种，“易危”级别的物种 12 种，“近危”级别的物种 27 种，中国特有 种 28 种。

环境敏感区

根据现状调查及评价结果，冷龙沟流域规划范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、水产种质资源保护区等生态敏感区。流域规划涉及乡城县冷龙沟冷龙村饮用水水源保护区，本规划涉及的水资源开发利用工程不属于生态保护红线其他区域中10类有限人为活动，本次规划与生态保护红线要求基本符合。

流域开发现状环境影响回顾

冷龙沟流域水资源总量1280m3。截止2023年底，仅涉及城乡供水工程1处，供应人口1万人，设计供水规模255万吨/年，实际供水62.05万吨/年。不涉及工农业取水。经计算，冷龙沟现状水资源开发利用率为4.85%。

冷龙沟流域目前无在建工程，根据地表水水质监测及补充监测成果，冷龙沟水质基本可达到Ⅱ类标准，水质良好。

截止2023年年底，冷龙沟流域河岸基本为自然河岸，无防洪河道整治及防洪措施施行。仅有一处城市取水水源地用于取水。据调查，供水厂取水导致下游河段水量减小。根据调查，目前河道未产生脱水河段，对水生生物影响较小。整体上对影响区植物物种、植物区系和资源植物的影响有限，没有导致物种的消失和植物区系的变化。

但冷龙沟流域水土保持工作起步晚。因地形地貌、降水等原因水土流失存在，再加上大部分耕地山高坡陡，位于山腰，且绝大多数农民还是采用顺坡耕作方式加剧了水土流失。地方目前水土流失防治水平不高，水土保持工作与资金投入有待进一步加强。

存在的主要环境问题及环境制约因素

面临的主要环境问题

（1）城市供水保障问题突出。

冷龙沟是乡城县县城香巴拉镇饮用水源地，且为单一供水水源。流域水量年际变化较大，取水保障程度不高，季节性缺水严重。供水安全风险较高，不仅危及到经济社会的可持续发展，更使得人民群众的身体健康与生命安全受到威胁，甚至导致社会不稳定。随着经济社会发展对水资源需求提高，供需矛盾越发突出，急需综合规划工程项目缓解供需矛盾。

（2）防洪体系尚不健全。

冷龙沟流域水量小，未发生洪灾等事故。但河段下游因非法挖山采石及周边项目施工等，下游河段善淤多变，水流散乱，主流摆动不定，对河道滩地及堤防冲刷威胁较大，当地居民生产、生产生活及财产安全受到了一定程度的威胁。由于流域海拔较高、地广人稀少，但下游仍分布有村庄及耕地，而乡城县对下游几乎无防洪投入，而冷龙沟流域内尚无大型水库等控制性水利枢纽工程，控制流域面积较小，两岸村庄和农田缺乏有效保障。流域整体防洪标准较低，防洪形势十分严峻。

（3）水土流失影响。

乡城县位于青藏高原区，高原季风气候十分显著，降雨年内分布不均，再加上坡度、土壤质地、植被类型等因素，容易产生水力侵蚀引发的水土流失。本次流域内存在基础设施建设造成地表破坏现象，造成土壤表土流失，植被恢复缓慢，地力衰退，土地的保土蓄水能力下降，造成一定程度的水土流失及环境影响。

（4）局部生态环境脆弱

- 流域上游，植被及生态环境质量较好。在流域中下游，流域河谷地区受人为影响明显，以人工植被为主，种群简单、分布稀疏，生态系统自我调节和恢复能力较弱，受开发建设活动及农业活动影响，部分区域生态环境较为脆弱。

制约因素分析

- 流域水资源量小，流域水资源体调蓄工程的建设对下游水生态存在一定影响，但资源制约因素影响不大。

- 根据现状调查及评价结果，冷龙沟规划范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、水产种质资源保护区等生态敏感区，但涉及一处县城饮用水水源地，在规划项目实施过程中需要加强饮用水源保护及饮用水源水量水质保障。因此，本次流域规划存在一定的环境制约因素。

规划实施环境影响预测与评价

水文水资源影响预测

冷龙沟流域面积小，幅员面积51.88km²，全流域面积79.0km2，河长18.2km，属于小型河流。冷龙沟流域多年平均水资源总量1280万m³。目前流域范围内仅有县城饮用水水源地一处，现状年均供水量约供水量为62.05万m³/年，现状水资源开发利用率4.85%。

至2025年，尼色拥水库建成开始蓄水，初期万62.05万m³，流域水资源开发利用率4.85%。

到2030年，水库总库容142.52万m3，预计年供水量约298.74万m3，其中农业灌溉需水107.44万m3，城乡需水163.44万m3，不可预见需水36.93万m3。相应的水资源开发利用率为23.34%，低于国际上40%的警戒线。

到2035年，规划取水398.63万m3，相应的水资源开发利用率为31.14%，低于国际上40%的警戒线。

总体来看，在冷龙沟综合规划逐步实施后，得益于采用节水措施， 流域内用于社会生产生活的耗水量有所降低，随着经济发展，工业用水增加，流域水资源开发利用率为31.14%，低于国际上40%的警戒线。

水环境影响预测

根据现状调查及数据分析，冷龙沟流域范围内不涉及工业企业，上游居民均完成搬迁安置，仅下游涉及农户生活源及畜禽散养源及流域沿线农业面源。流域规划工程的建设不涉及搬迁，流域范围内居民生产生活方式基本不发生改变。生活污水入河量，农业面源入河量，畜禽养殖面源入河量基本变动不大。总体来看污染源入河总量呈下降趋势，基本做到了增产不增污，对流域内水质的影响很小。

根据规划，尼色拥水库正常蓄水位库容142.52m3，属于年调节水库，水位高差达29m，坝址断面多年平均年径流量为678.83万m3/a，由此计算库区水体替换指数α值为4.76﹤10，坝前库区水温属于分层型。水库规划采取分层取水，采取分层取水措施后，能有效的减缓了低温水影响，对于农业灌溉及下游河道水生生态的影响不大。

生态影响预测

冷龙沟流域综合规划主要任务是：防洪、供水、灌溉、水土保持、生态修复等，主要专项规划包括防洪减灾规划、水资源开发规划、水资源保护与生态修复规划、水土保持规划及综合管理规划。规划的实施将使部分森林、灌草丛和草地等地表植被受损，对生态完整性有不利影响，但受影响的地表植被面积总体较小，对生态系统的结构和功能影响小，规划实施后森林、灌丛和草地生态系统将会有所减少。但流域综合规划的实施能够改善评价区域的总体生态环境，为兽类动物提供良好的生存环境，增加评价区域的兽类动物数量。

水资源保护与生态修复规划实施后，对冷龙沟流域提出了保护措施，并对流域下泄生态水量提出了要求，以保障为河道内生态环境、重要湿地提供一定的水资源条件，对流域内水生生境产生有利影响。冷龙沟流域不涉及鱼类，对水生生态影响主要是对底栖生物和浮游生物的影响，但在满足下泄生态水量情况下，对水生生态的影响在可接受范围内。

资源承载力分析

水环境

至2030年，在水库建库蓄水期间，水库至冷龙沟与硕曲河汇口处之间11.17km河道将成为季节性减水河段，流域内无新增污染源，冷龙沟流域下游河段的水质基本不会受到影响，仍能维持现状的Ⅱ类水质。

至2035年，水库建成后，流域内无新增工业企业、居民分布，工程上、下水库集水范围内无工业污染源、生活污染源、农业污染源。库区水面面积增大、流速变缓，且水库为多年调节水库，水体交换缓慢，水体自净能力将减弱。在保证坝址处下泄多年平均流量的10%作为生态流量前提下，坝下河道水流常年呈小溪流状，基本不会降低该河段的水域环境功能。因此，总体看来，在水库坝址建成后，对坝下河段的水质影响较小。综合规划实施后将控制流域污染总量，减少面源污染，促进流域水环境良性发展。

水资源

冷龙沟流域79.0km2，流域多年平均水资源量1280万m³，近期、远期水资源主要为水库蓄水用于城区水资源供给及周边农业灌溉。水库建成后，预计2026年正常运行，正常运行年平均配置水资源量261.81万m3，其中农业灌溉需水107.44万m3，城乡需水163.44万m3。到近期水资源水库总库容142.52万m3，预计年供水量约298.74万m3，相应的水资源开发利用率为23.34%。到远期2035年，水资源平均配置水资源量398.63万m3，流域综合开发利用率将达到31.14%，小于国际上警戒线的40%。综上，水资源综合利用规划时序总体上是合理的。

水生态

规划实施后，流域生态系统结构不会发生较大变化，主要影响体现在规划工程占地和水库淹没引起森林植被面积的减少，造成植被生物量和生产力下降。规划水库实施后，水库的形成间接导致库区库周生态环境的改变，在一定程度上影响了野生动植物的生存环境，原来生活于库区陆生环境中的脊椎动物失去赖以生存的环境被迫向高处转移，使其生境受到压缩，这种影响对兽类、爬行类和两栖类动物较为明显，对鸟类的影响不明显。

目标可达性分析

（1）水资源高效利用可达性

冷龙沟流域2025年和2035年水资源开发利用分别达到23.34%与31.14%，水资源利用率均小于国际上一般认为的40%警戒线。在保证水电站的最小下泄生态流量情况下，规划方案的实施可保证水资源利用目标的实现。

（2）最小下泄流量目标可达性

流域内新建水库设置下泄生态流量设施，安装在线监控装置；在坝下设置水位、流量在线自动监测仪器并在线联网，实时准确传送数据，并建立运行台账，记录监控设施运行、维护、连续监控数据情况，接受生态环境、水利等主管部门监督检查，通过以上工程及管理措施各蓄水工程的最小下泄流量可得到保证。

（3）水环境报保护目标可行性

只要认真落实规划中对水环境的保护规划和环评中提出的对水环境不良影响减缓措施，流域的水质将能得以改善，逐步实现达到相应的环境功能区划要求。

（4）生态环境保护目标可行性

采取各项生态环境保护措施对流域内的动植物生存环境以及各生态环境敏感区进行保护后，规划实施对各流域生态环境的影响是可以接受的。

（5）社会环境保护目标可行性

本次流域规划实施能够拉动投资，促进经济相对落后地区发展，促进农业生产、保障城乡供水，防御洪涝灾害，美化人居环境及提高生活质量。不利处在于规划工程施工对当地生态环境、居民生产生活及人群健康等造成的不利影响。建设单位要听取社会公众的评价意见，及时发现并协调相关部门化解实施过程中遇到的矛盾和问题，将对社会稳定风险影响减小到最低限度，确保社会稳定。

规划协调性分析及环境合理性

规划协调性分析

通过分析，本次冷龙沟规划基本符合《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规要求。同时本次流域规划与各级地方政府制定的《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《乡城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等规划精神基本相容。

规划方案的环境合理性

从规划开发任务上：冷龙沟流域开发、治理与保护的主要任务为：防洪减灾、水土保持、水资源综合利用与水资源保护与生态修复等。通过这些综合措施，冷龙沟流域将实现防洪安全、供水保障、节约用水、生态保护和水土保持的协调发展，为区域经济社会的可持续发展奠定坚实基础。同时，各项规划内容与相关规划成果及批复要求中对冷龙沟流域功能定位及发展方向相协调，具有环境合理性。

规划目标和发展定位上：冷龙沟流域综合规划的总体目标是完善流域防洪减灾、水资源综合利用、水资源保护和生态修复、水土保持综合治理及流域综合管理五大体系，保障防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，提高流域管理水平，支撑流域高质量发展。流域规划总体目标符合国家现行产业政策，符合流域主体功能区划、生态功能区划，符合四川省、甘孜州、乡城县国民经济发展规划、土地利用规划、水利建设规划、水资源综合利用规划、生态环境相关规划。因而冷龙沟流域规划目标从环保角度分析是合理的。

规划布局及规模上：流域综合规划统筹区域资源承载能力、生态支撑能力、环境容量与总量等，以保障城乡供水、灌溉用水、生态需水为前提，建立水资源综合利用体系、防洪减灾体系、水资源及生态环境保护体系、流域综合管理体系为目标。另外，评价区域内不涉及生态敏感区和生态保护红线，从环境保护角度分析，规划总体布局是合理的。

开发时序上：本次综合规划安排的各类项目，包括防洪减灾体系、水资源开发利用体系、水资源保护水生态保护修复体系、水土保持体系、综合管理体系等五大类。根据冷龙沟河流域社会经济发展需求，冷龙沟流域综合规划项目安排按轻重缓急于2035年前实施完毕，以便更早发挥效益，使地区的社会经济发展得到有利保障。

规划目标可达性上：冷龙沟流域综合规划对各专项规划进行布局，确定了合理规模，并采取本规划环评报告提出的各项环境保护措施，在各项规划实施中，对环保措施进行进一步论证、优化、完善，并认真落实，以确保规划目标的实现。

社会效益

本次流域规划实施能够拉动投资，促进经济相对落后地区发展，促进农业生产、保障城乡供水，防御洪涝灾害，美化人居环境及提高生活质量。不利处在于规划工程施工对当地生态环境、居民生产生活及人群健康等造成的不利影响。建设单位要听取社会公众的评价意见，及时发现并协调相关部门化解实施过程中遇到的矛盾和问题，将对社会稳定风险影响减小到最低限度，确保社会稳定。

生态效益

冷龙沟流域规划中的水资源保护与生态修复、水资源利用规划具有增加水域面积、改善水陆栖息地环境等生态效益，对调节流域小气候、涵养水源，进一步保护流域森林生态系统有利。规划方案实施后，流域水域面积增加，河道调蓄能力增强，通过规划水库的调节和蓄丰补枯，以及水源保护区建设、水生态保护与修复工程的实施，枯水期水环境容量将有所增大，有利于流域中下游水环境质量的改善。流域内水资源总需求量不高，且由于径流有严重丰枯不均，对水资源的利用率存在一定的破坏作用，且供水保障率不高。兴建工程后，通过水资源合理配置和调度，水资源利用强度控制在不超过40%，在满足流域下游生活生产用水和水生态环境用水规划标准的同时，为乡城县优质用水创造了条件，具有较好的供水效益。通过水生态保护修复等工程，有利与河岸两侧生态系统的修复与完善。增加生物多样性。流域规划中水土保持等措施，可有效减少土壤的水土流失，保护土壤资源，同时也可促进农业的可持续发展。

环境影响减缓措施

流域生态环境管控

- 生态空间

坚持保护优先、自然恢复为主的基本方针，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变；涉及饮用水水源保护区、生态保护红线和基本农田等的项目，按照主管部门现行法律法规严格管理。

- 环境质量底线

最小生态下泄流量作为水生态质量底线，安装在线监控，应确保最小下泄流量。确保水环境质量只能更好，不能变差。

（3）资源利用上线

水资源利用率应小于国际上一般认为的40%警戒线。

（4）环境准入清单

环境准入清单见表41。负面清单中禁止准入的内容，以及不符合国家相关法律法规、产业政策要求的项目，在规划实施过程中一律不得建设。

生态环境保护与污染防治对策和措施

从水环境保护措施和生态环境保护措施两个方面提出环境影响减缓措施。其中，水库要落实最小下泄生态流量。对流域范围内水源地要严格执行《饮用水水源保护区污染防治管理规定》。待建工程则需从施工废水、废气、噪声、固废几个方面提出环保措施以及生态缓解保护措施，将工程建设的环境影响降至最低。

环境风险防范措施

环境风险防范措施主要包括溃坝风险防范、水源地水质风险防范和生态风险防范等措施，确保将生态环境和社会环境风险影响降到最低。

社会环境保护对策措施

社会环境保护主要包括土地资源保护，采取严格保护耕地，控制耕地资源流失、防止土地退化、推进土地节约集约利用等措施，水厂周边居民区环境保护，主要通过加强厂区绿化，隔音减噪，可有效控制噪音污染。

环境敏感区保护对策措施

严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护令第16号）、《关于进一步加强饮用水水源安全保障工作的通知》（环办〔2009〕30号）等水源保护区相关管理规定。按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）的要求规范设置饮用水水源保护区界标、交通警示牌、宣传牌。

环境管理、监理与监测措施

规划工程在施工期间应设置环境保护管理机构，业务上接受当地生态环境部门的指导。委托具有相应资质的单位开展工程环境监理及水土保持监理工作。加强施工期和运行期期间水质、大气、噪声、人群健康、水土保持等环境监测工作。了解工程建设及运行期间各个阶段的环境质量状况，为环境管理提供依据。

环境监测与跟踪评价计划

环境监测方案

环境监测目的主要是：掌握冷龙沟流域的水资源分配时空特征和水环境质量，保证流域水资源供水安全，预防突发性事故对环境的危害，验证环境影响评价结论和环保措施的有效性，确保本项目环境保护目标实现提供依据，为做好流域规划开发的环境保护工作，为实施环境管理和环境监理提供科学依据。环境监测内容主要为：主要包括水文情势观测、地表水环境监测、陆生生态调査、水生生态调査与监测和最小下泄流量监测，以及社会环境跟踪调査与回访等，在监测时段上应有跨度地进行，以动态了解流域综合规划对环境的影响，主要包括环境本底监测、近期工程施工期和运行期环境监测、规划项目全部建成后的环境监测以及回顾评价监测。

跟踪评价计划

有关部门应对规划的重要工程进行环境影响跟踪评价，规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价；分析流域环境变化趋势、程度及原因，并据此及时调整规划方案或目标，制定补救措施和阶段总结，为合理、科学推荐流域水电开发服务。有关部门应根据跟踪评价的结论，及时提出规划方案调整的意见与建议，供规划编制与审批单位参考。

公众参与及会商

总体评价结论

冷龙沟流域综合规划以科学规划、合理有序利用水力资源为指导思想，基本符合国家的有关法律、法规的有关精神，与甘孜州相关的规划基本相容。规划的实施，将使河流河道水文情势、水资源利用发生变化，对生态环境质量产生一定程度的影响，但其影响可以通过水资源配置，保证最小生态下泄流量等措施，把影响降至最小。规划工程对土地占用、农业生产、陆域和水生生态环境的影响，工程施工带来的社会环境问题，均可通过采取相应的规划调整避免、保护、修复和补救措施得以控制或减缓。流域综合规划实施后，可使流域的防洪排涝能力提高，城乡供水稳定性提高，增加沿线农作物的产量，提高流域的防洪减灾能力。因此在切实落实本评价推荐的各项工程污染控制和生态环境保护措施的前提下，本评价认为流域规划的实施从环境保护角度分析总体上是可行的。