# 建设项目生态环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目

建设单位（盖章）：泸定县住房和城乡建设局

编制日期：2026年10月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | *** | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 |  | 四川省甘孜藏族自治州泸定县泸桥镇 |  |  |
| 地理坐标 |  | 取水口坐标：E102°15′13.900″，N29°57′6.210″； 原水管道起点：102°15′13.362″，29°57′5.022″； 原水管道终点：102°14′6.737″，29°54′40.912″。 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4610自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 |  | 泸定县发展 和改革局 | 项目审批 （核准/备案）文号 | 泸发改[2023]348号 |
| 总投资 （万元） |  | 1787.64 | 环保投资 （万元） | 67 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.31 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 永久用地263m2；临时占地8546m2 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求及建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，专项评价设置情况见下表。 - 专项评价设置原则表 专项评价; 涉及项目类别; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔α〕芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气敏感目标2的建设项目。; 本项目外排废气中不涉及二噁英、苯并〔α〕芘、氰化物、氯气及有毒有害污染物，因此项目不涉及大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不属于污水集中处理厂；项目无生产废水产生，不涉及工业废水直排。因此不涉及地表水专项评价。. 环境风险; 易燃易爆、有毒有害物质存储量3超过临界量的。; 本项目运营期不涉及储存易燃易爆、有毒有害物质，Q=0。. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水项目。; 根据泸定县农牧农村和科技局关于回复《泸定县住房和城乡建设局关于核实泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目取水囗下游500m范围内是否涉及重要水生生物自然产卵场，索佴场，越冬场和洄游通道》的函，本项目取水口下游500m范围内没有重要水生生物的自然卵场、索饵场、越冬场和洄游通道分布。因此不涉及生态专项评价。. 海洋; 污染物向海洋排放点1公里范围内有海洋生态环境敏感目标的。; 本项目不涉及海洋生态环境敏感目标，因此不涉及海洋专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价；项目不涉及地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不开展地下水专项评价。 |
| 规划情况 | - 1、规划名称：《岷江流域综合规划》； - 审批机关：中华人民共和国水利部； - 审批文件及文号：水规计[2021]287号。 - 2、规划名称：《泸定县国土空间总体规划》（2021~2035年） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环评名称：《岷江流域综合规划环境影响报告书》； - 审查机关：中华人民共和国生态环境部； - 审查文件及文号：《关于岷江流域综合规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2020]126号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与《岷江流域综合规划》的符合性分析 - 2021年，水利部以水规计[2021]287号文批复了《岷江流域综合规划》。规划提出：规划范围为岷江流域，规划重点为岷江干流和大渡河、青衣江等主要支流，规划水平年为2030年。《规划》主要包括水资源综合利用、防洪减灾、水资源与水生态环境保护等专项规划。防洪减灾规划提出，岷江、大渡河、青衣江干流新建防洪堤350.68公里，规划建设十里铺、双江口、下尔呷、上寨等大型防洪水库。全面建设节水型社会，优化配置与综合利用水资源，提高防洪减灾能力，加强水土保持与水生态保护，强化流域综合管理，保障流域和区域水安全。 - 本项目为供水工程，本项目水资源论证已取得批复，根据结论，本项目水资源开发利用合理。本项目实施可以优化配置与综合利用水资源，因此与《岷江流域综合规划》相符。 - 2、与《岷江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 - 本项目涉及河流为五里沟、大渡河，属于岷江支流，根据《关于岷江流域综合规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2020]126号），符合性分析详见下表。 - 与（环审[2020]126号）符合性分析一览表 序号; 审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; 坚持生态优先，绿色发展的理念。加强流域整体性保护，充分与四川、青海“三线一单”成果相衔接，从维护流域生态安全屏障和生态功能、格局稳定角度，加强生态空间保护，推进流域生态环境整体性修复，强化流域世界遗产地、珍稀特有鱼类栖息地等重要生态环境敏感区及文物保护单位的保护要求，将生态环境保护与修复作为《规划》的优先任务，作为《规划》实施的硬约束，纳入相关河湖长履职情况督察、考核重要内容; 根据查询及分析，本项目与四川生态环境管控单元相符；本项目符合规划要求; 符合. 2; 加强流域干支流生态环境保护与修复，严守生态保护红线、严控流域及重点河段污染物总量，严格生态环境准入要求，优化规划各开发任务，切实维护流域生物多样性保护、水源涵养等重要功能，确保流域生态安全; 本项目为污染影响型建设项目，且本项目不涉及生态红线; 符合. 3; 严格限制流域开发强度，优化开发方案。深入论证供水、灌溉任务目标和规划开发方案的合理性，合理设置供水、灌溉规划目标，系统优化供水、灌溉等重点工程的规模、布局; 本项目水资源论证已取得批复，根据结论，本项目水资源开发利用合理。; 符合. 4; 加强流域生态保护和修复，进一步完善规划生态保护和修复内容。加强流域重要水利枢纽生态调度，保障重要控制断面生态流量和敏感期生态需水及内江平原水网区生态流量。加快实施流域小水电清理整顿工作; 本项目不涉及重要控制断面生态流量和敏感期生态需水及内江平原水网区生态流量、不涉及流域小水电项目整顿; 符合. 5; 强化流域水环境综合整治。加强岷江干支流水环境治理，强化流域污废水处理工程和管理措施，严格控制入河污染物排放总量。岷江中下游河段加强工业和生活污水治理，以及府河、南河、杨柳河、泥溪河、茫溪河、沐川河和龙溪河等支流水污染综合治理；污染较重河段禁止新建重污染型企业，制定饮用水水源地保护方案，确保饮用水水源保护区水质安全和流域水质改善; 本项目不涉及向大渡河干流排放废水；本项目不属于重污染型企业，本项目制定饮用水水源地保护方案，确保饮用水水源保护区水质安全和流域水质改善; 符合. 6; 全面推进河湖长制，加强流域综合管理，健全长效机制。落实干支流生境保护、污染治理任务，建立健全水文、水环境、生态流量、水陆生生态等监测体系，根据动态监测情况，落实和完善环境保护对策措施; 本项目运营后，取水口设置生态流量监控设施; 符合. 综上，本项目与《岷江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为供水工程，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订版）中“D4610自来水生产和供应”。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定《产业结构调整指导目录（2024年本）》（自2024年2月1日起施行），本项目属于其中第一类鼓励类中第二十二分项“城市基础设施”中第九条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，属于鼓励类建设项目。 本项目已取得《泸定县发展和改革局关于审批<泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目可行性研究报告>的批复》（泸发改[2023]348号）（附件1）。 综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2、用地符合性 本工程永久占地、临时占地两部分共计0.8809hm2，其中取水头部和消能池永久占地0.0263hm2，占地类型为灌木林地和设施农用地；施工临时占地0.8546hm2，主要为管道施工作业带占地，占地类型包括耕地、园地、林地、草地、交通运输用地等。本项目在遗产地内总计永久占地面积为0.0263hm2，占地类型为灌木林地和设施农用地。 项目在遗产地内其他用地为管道埋设临时用地，未设置施工便道、拌合厂等施工设施。项目在四川大熊猫栖息地世界自然遗产地缓冲区内临时用地总面积为0.2975hm2，其中，临时占用林地0.1662hm2，占用草地0.0235hm2，占用设施农用地0.0775hm2，占用交通运输用地0.0303hm2。 项目已取得泸定县自然资源和规划局《关于泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目用地预审与选址意见书的复函》（泸自然资规函[2024]124），项目已取得《四川省林业和草原局关于准予泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目占用林地的行政许可决定》（川林资许准(甘)(2026)24号）、《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》泸林护审字(2025)02号，同意项目用地，因此，项目用地符合要求。 3、《泸定县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 《泸定县国土空间总体规划（2021—2035年）》安全韧性空间要求： 规划在城镇开发边界内单独预留应急供水设施对应的市政公用设施用地空间，保障应急供水场站、应急蓄水池等设施落地。统筹县域水源空间布局，构建多水源、可互为备用的供水空间格局，避免单一水源、单座水厂失效造成全域供水中断。 将供水设施防灾抗灾空间保障纳入国土空间安全体系，统筹水厂、取水构筑物、清水池、输配水管线廊道的空间安全布局，提升供水系统抵御地震、山洪、地质灾害等突发事件的能力，保障灾害状态下城乡基本供水安全。供水设施用地选址、改扩建方案，必须符合国土空间防灾减灾空间管控要求，不得占用地质灾害高风险区、生态保护红线、永久基本农田。 本项目因受地震的影响导致水厂取水点供水规模不足以满足供水区的需水量，根据2023年至2025年统计的缺水量，可达3000m³/d，故于五里沟新建取水头部一座作为备用水源，补充羊圈沟取水点的供水缺口。 为了提高泸定县水源水质水量保证率，保障人民饮水安全问题，五里沟取水口可供水量能满足水厂取水需求。本项目不占用地质灾害高风险区、生态保护红线、永久基本农田。 本项目符合《泸定县国土空间总体规划（2021—2035年）》。 4、“生态环境分区管控”符合性分析 根据《四川省生态环境厅办公室关于印发<产业园区规划环评“三线一单’符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函〔2021〕469号）要求可知：本项目位于产业园区外，则项目环评需进行空间符合性分析及管控要求符合性。 （1）项目所属环境管控单元 本项目位于四川省甘孜藏族自治州泸定县泸桥镇。 根据四川省政务服务网中的“生态环境分区管控符合性分析”（网址https://www.sczwfw.gov.cn/tftb/jmopenpub/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）查询，本项目涉及生态环境管控单元有3个，具体管控单元见下表。 - 项目涉及环境管控单元一览表 序号; 环境管控单元名称; 环境管控 单元编码; 行政 区划; 环境管控 单元类型. 1; 泸定县一般管控单元; ZH51332230001; 甘孜藏族自治州泸定县; 一般管控单元. 2; 泸定县城镇空间; ZH51332220001; 城镇重点管控单元. 3; 四川贡嘎山国家级自然保护区、贡嘎山国家级风景名胜区、泸定县木角沟饮用水水源保护区、泸定县羊圈沟饮用水水源保护区、四川大熊猫栖息地世界自然遗产地、生态功能极重要和重要区; ZH51332210001; 优先保护单元. 本项目涉及的环境要素管控分区有13个，具体管控分区见下表。 - 项目涉及环境管控单元一览表 序号; 涉及环境要素管控分区名称; 涉及环境要素管控分区编码; 行政区划; 环境要素类型; 环境要素细类. 1; 大渡河江河湖库岸线其他区域; YS5133223610001; 甘孜藏族自治州泸定县; 岸线; 江河湖库其他区域. 2; 大渡河江河湖库岸线优先保护区; YS5133221610001; 甘孜藏族自治州泸定县; 岸线; 江河湖库岸线优先保护区. 3; 大渡河江河湖库岸线重点管控区; YS5133222610001; 甘孜藏族自治州泸定县; 岸线; 江河湖库岸线重点管控区. 4; 泸定县城镇开发边界; YS5133222530001; 甘孜藏族自治州泸定县; 自然资源; 土地资源重点管控区. 5; 泸定县自然资源重点管控区; YS5133222550001; 甘孜藏族自治州泸定县; 自然资源; 自然资源重点管控区. 6; 泸定县自然资源一般管控区; YS5133223510001; 甘孜藏族自治州泸定县; 自然资源; 自然资源一般管控区. 7; 生态优先保护区（一般生态空间）5; YS5133221130005; 甘孜藏族自治州泸定县; 生态; 一般生态空间. 8; 泸定县其他区域; YS5133223110001; 甘孜藏族自治州泸定县; 生态; 一般管控区. 9; 大渡河-泸定县-大岗山-控制单元; YS5133221210002; 甘孜藏族自治州泸定县; 水; 水环境优先保护区. 10; 大渡河-泸定县-大岗山-控制单元; YS5133222220001; 甘孜藏族自治州泸定县; 水; 水环境城镇生活污染重点管控区. 11; 大渡河-泸定县-大岗山-控制单元; YS5133223600001; 甘孜藏族自治州泸定县; 水; 水环境一般管控区. 12; 泸定县大气环境一般管控区; YS5133223310001; 甘孜藏族自治州泸定县; 大气; 大气环境一般管控区. 13; 泸定县城镇集中建设区; YS5133222340001; 甘孜藏族自治州泸定县; 大气; 大气环境受体敏感重点管控区. |

本项目与涉及的环境管控单元符合性分析见下图所示。 - 项目与所在区域环境管控单元的位置关系 （2）项目与生态保护红线位置关系 本项目距离最近的生态保护红线123m，与生态保护红线位置关系见下图所示。 - 项目与生态保护红线位置关系图

本项目不涉及永久基本农田，本项目与永久基本农田的最近距离约2m。 图1-3本项目与永久基本农田位置关系图（黄色区域为永久基本农田，蓝色为距离标注）

（3）项目与环境管控单元类型市州普适性清单符合性 根据四川省政务服务网中的“生态环境分区管控符合性分析”，本项目与环境管控单元类型市州普适性清单符合性分析如下表所示。 - 项目与环境管控单元类型市州普适性清单符合性分析一览表 市州普适性清单; 项目对应 情况介绍; 符合性. 类别; 对应管控要求. 优先保护单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 - 生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 - 2、自然保护地及饮用水水源地和水产种质资源保护区 - 2.1自然保护区：（1）禁止在缓冲区开展旅游和生产经营活动。（2）严禁开设与保护方向不一致的参观、旅游项目。（3）禁止进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。（4）核心区和缓冲区内禁止建设任何生产设施，实验区内不得建设污染环境、破坏资源或景观的生产设施，建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（5）内部未分区的，依照条例有关核心区和缓冲区的规定管理。 - 2.2风景名胜区：（1）禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等活动。（2）禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施，或其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。（3）禁止违反规划在区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物，已经建设的按照规划逐步迁出。（4）在风景名胜区及其外围保护地带不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。（5）在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施，已经建设的按照规划逐步迁出。（6）重要景点上除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施。（7）禁止任何单位和个人在区内从事开山采石、围湖造田、开荒等活动；禁止超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客。 - 2.3森林公园：1、禁止擅自在国家级森林自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。2、禁止违规侵占国家级森林自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。3、国家级森林自然公园按照一般控制区管理。4、国家级森林自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（1）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（2）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（3）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（4）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 - 2.4地质公园:（1）禁止在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。（2）未经管理机构批准，禁止在保护区范围内采集标本和化石。（3）禁止在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。 - 2.5世界自然遗产地：（1）禁止建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施。（2）禁止开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动。（3）禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施。（4）禁止设立各类开发区、度假区。（5）禁止在核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施。（6）禁止在缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设。（7）禁止其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。 - 2.6饮用水水源地：（1）禁止设置排污口。（2）禁止在一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（3）禁止在一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。（4）禁止在二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（5）禁止在准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。 - 2.7水产种质资源保护区：（1）禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。（2）禁止新建排污口。（3）四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。（4）禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 - 3、基本农田：（1）禁止在区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或进行其他破坏基本农田的活动。（2）禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 - 4、水土保持功能及生物多样性保护重要区、水土流失敏感区：（1）禁止毁林、毁草开垦。（2）禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。（3）禁止过度放牧。（4）禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 5、大熊猫国家公园：大熊猫国家公园按照管理目标、用途及管控强度划分为核心保护区和一般控制区，纳入生态保护红线管理，实行差别化用途管制，具体范围由大熊猫国家公园总体规划界定。核心保护区除满足国家特殊战略需要的有关活动外原则上禁止人为活动。一般控制区除满足国家特殊战略需要的有关活动外原则上禁止开发性、生产性项目建设活动。 - 6、禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。 - 7、四川大熊猫栖息地世界自然遗产：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：1、建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；2、在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；3、在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；4、在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；5、在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；6、在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；7、其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。; 本项目占地不涉及生态保护红线，本项目严格采取水土保持设计中提出的水土流失预防措施后，工程的建设期不易造成水土流失，且待项目管道回填完毕，随着生态恢复的完成，因项目施工导致的水土流失将得到有效控制。 - 本项目涉及四川大熊猫栖息地世界自然遗产地缓冲区，本项目已编制《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目对四川大熊猫栖息地世界自然遗产影响评价报告》，并取得《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》泸林护审字(2025)02号。 - （1）本项目不在四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施。（2）本项目不进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动。（3）本项目不修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施。（4）本项目不设立各类开发区、度假区。（5）本项目不涉及核心保护区。（6）本项目取得《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》（泸林护审字[2025]02号）。 - 本项目不涉及自然保护区。 - 本项目不涉及风景名胜区。 本项目不涉及国家森林公园。 本项目不涉及饮用水源地。 本项目不涉及水产种质资源保护区。 本项目占地不占用永久基本农田。项目用地建设单位已按照要求取得相关部门许可。施工过程中，除了采取提高施工效率，缩短施工时间，分层开挖、分别堆放、分层复原等措施减少破坏外，在施工结束后，一定要负责对施工占用的土壤进行质量的恢复。 本项目不涉及生态保护红线。 本项目不会对自然生态系统进行成片破坏，施工完毕后对施工迹地进行生态修复和复垦，对生态的影响可以降到最低。 根据《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目水土保持方案报告书（报批稿）》，本项目不涉及水土保持-生态功能区。; 符合. 限制开发建设活动的要求 - 自然保护地及饮用水水源地和水产种质资源保护区 - 1.1自然保护区：（1）因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应先向管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准，其中进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。（2）因教学科研目的需要进入缓冲区从事非破坏性科学研究、教学实习和标本采集活动的，应先向管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。（3）在实验区内开展参观、旅游活动，由管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。（4）在实验区内建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（5）必须符合自然保沪区总体规划，严格按规划控制旅游容量。 - 1.2风景名胜区：（1）在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目选址方案应报省政府建设主管部门核准。（2）在风景名胜区中设置、张贴商业广告，举办大型游乐等活动，从事改变水资源、水环境自然状态的活动以及其他影响生态和景观的活动，应当经管理机构审核后依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准。（3）区内建设项目应当符合规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览，进行建设活动的建设单位、施工单位应制定污染防治和水土保持方案并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 - 1.3水产种质资源保护区：（1）在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。（2）区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 - 1.4湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 - 基本农田：（1）一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。（2）严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 - 水土保持功能及生物多样性保护重要区、水土流失敏感区：（1）限制陡坡垦殖和超载过牧；加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治和生态修复力度。（2）防止湿地退化、草地退化、沙化；保护林草植被，防止自然和旅游资源开发以及畜牧业生产对生态环境的破坏或不利影响。（3）限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。 - 地质灾害隐患点：（1）原则上极高风险区不应开展大规模城镇和工程建设，有序引导人口、经济向低风险区聚集。（2）地质灾害中和低风险区开发利用时，应开展专题地质灾害风险调查评价，并提出相应的风险管控措施。 - 其他限制开发建设活动要求：（1）严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。（2）尚未明确管理要求的一般生态空间，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。 - 6、重大工程建设应当避让野生动物重要栖息地、迁徙洄游通道和国家重点保护野生植物的天然集中分布区；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、迁地保护等措施，避免或者减少对自然生态系统与野生动植物的影响。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。; 1、本项目不涉及自然保护区、饮用水水源地； 2、本项目不涉及风景名胜区； 3、本项目不涉及水产种质资源保护区； 4、本项目不涉及湿地公园； 5、本项目占地不占用永久基本农田。项目用地建设单位已按照要求取得相关部门许可。施工过程中，除了采取提高施工效率，缩短施工时间，分层开挖、分别堆放、分层复原等措施减少破坏外，在施工结束后，一定要负责对施工占用的土壤进行质量的恢复。 6、本项目不涉及生物多样性维护-生态功能区。 7、本项目不涉及地质灾害隐患点。 8、本项目不涉及长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域。 9、本项目不涉及野生动物重要栖息地、迁徙洄游通道和国家重点保护野生植物的天然集中分布区。; 符合. 允许开发建设活动的要求: 暂无; /; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。 2.现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。; 1.本项目不涉及矿业权。 2.本项目不属于现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目。; 符合. 其他空间布局约束要求: 园区外企业：位于生态保护红线内的园区外企业，对应县（市）政府应按照相关要求责令关停并退出。位于一般生态空间内的园区外企业，符合所在自然保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险符合管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，需进一步加强日常环保监管；允许开展以提升生态安全和环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业结构调整、技改升级等方式，适时搬迁；不具备合法手续或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，对应各县（市）政府应按照相关要求责令整改、情况严重者关停并退出。 国家公园：国家公园内退化自然生态系统修复、生态廊道连通、重要栖息地恢复等生态修复活动应当坚持自然恢复为主，确有必要开展人工修复活动的，应当经科学论证。以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。; 本项目不涉及生态保护红线。 本项目不涉及国家公园，本项目涉及四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区区域自然恢复为主，人工修复为辅。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源利用效率; /; /; /. 一般管控单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求: - 禁止在长江干支流雅砻江、金沙江、大渡河岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 （2）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 （3）禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 - （4）重点行业禁止开发建设活动的要求 - 矿产开发：①禁止在法律法规明确规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。②禁止在长江干流岸线三公里范围内和雅砻江、金沙江、大渡河岸线一公里范围内新建尾矿库。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 - 清洁能源：①风电项目风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等，禁止占用天然乔木林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。②光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及覆盖度高于50%的灌木林地。 - 农牧业：①除国家重点工程建设项目外，任何单位、组织或个人不得擅自改变基本草原用途。②禁止向草原排放有毒、有害的废水、废气、废渣等。 - （5）禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 - （6）新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原。光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。 - （7）结合甘孜州主体功能区定位，严格按照《中华人民共和国青藏高原生态保护法》、《中华人民共和国长江保护法》中禁止条款执行。 - （8）城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。; 1、本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。 2、本项目不涉及开采矿产。 3、本项目固体废物合理处置；不存在倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4、本项目永久占地不占用基本农田，本项目已取得用地手续。本项目施工过程中，除了采取提高施工效率，缩短施工时间，分层开挖、分别堆放、分层复原等措施减少破坏，在施工结束后，一定要负责对施工占用的土壤进行质量的恢复。; 符合. 限制开发建设活动的要求: - 严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地；坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理，对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理。 - 严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。 - 3.一般管控单元中涉及的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求管控。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 - 4.重点行业限制开发建设活动的要求——矿产开发：①矿区必须满足国家、四川省和甘孜州矿产资源规划中开采区相应准入条件，开采规模和服务年限须符合各级矿产资源规划规定。②矿区企业严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地。③大中型矿山须达到绿色矿山建设标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展。④开展尾矿库土壤监测和定期评估；严把新（改、扩）建尾矿库立项、用地、环保、安全准入关；每年进行一次尾矿库安全风险评估；尽量降低尾矿库内水位，确保主要运行参数及排洪系统始终满足设计要求；严格落实“一库一策”安全风险管控要求。 - 旅游：①各类景区严格执行相应的风景名胜区规划开展建设和环保管理，主要旅游接待服务设施污水达标排放率达100%；生活垃圾无害化处理率达100%；风景区水体不得新建排污口；餐饮服务气体排放须采取油烟净化处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求，以贡嘎山国家级风景名胜区为例，在旅游峰值每年7-8月份，次峰值5-6、9-10月份时景区污水排放不得高于2025年4200床位标准。②甘孜新区位于泸定县燕子沟镇，是康泸新一体化三大核心之一，以文化旅游为主要发展方向。区域污水排放不得高于2025年城乡常住人口2万人、旅游总人数（含海螺沟）500万人次年标准；2025年城镇生活垃圾无害化处理率80%，城镇污水集中处理率50%。 - 重大交通：①川藏铁路弃土（渣）场须符合水保、环保要求，不得影响建筑物安全。②涉及河道，应符合治导规划及防洪行洪的规定，不得在河道、湖泊管理范围内设置弃土（渣）场；不宜布设在流量较大的沟道，否则应进行防洪论证。③各类临时用地严格控制在用地范围内，禁止随意占压和破坏地貌、植被，完工后及时进行迹地清理、整治和植被恢复。④修建动物防护栅栏。⑤进行全封闭声屏障施工。 - 农牧业：①在不改变草原所有权性质、用途的基础上，草原承包经营权可以按照自愿、有偿原则依法流转。②草原植被盖度50%以下严重退化、海拔4500米以上生态脆弱的天然草原实行禁牧，最短时限2年。③草原植被盖度50%-70%中度退化、植被盖度70%-80%轻度退化的草场实行休牧，最短时限1年。④每亩年产草量干物质超过60公斤和植被盖度达到80%的草原实行划区轮牧。⑤在草原上从事矿藏开采、工程建设、经营性活动等占用草原的，须交纳草原植被恢复费。⑥征用或占用草原2年以上的，应对草原承包经营者给予补偿，人工草地按征占用前3年平均产值的4-10倍，天然草原按征占用前3年平均产值的8-15倍，围栏割草地按征占用前3年平均产值的10-15倍补偿。⑦临时占用草原补偿标准：修建工程便道、挖砂石、取泥土的，按所占用草原前3年平均产值的5-10倍补偿；开展经营性活动的，按所占用草原前3年平均产值的3-5倍补偿。 - 大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 - 大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 - 水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 - 8.（1）光伏项目建设严格按照自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于《支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）执行。（2）在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域。; - 本项目不涉及占用耕地。 - 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园。 本项目取得《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》（泸林护审字[2025]02号）。 - 本项目不涉及采矿。 本项目不属于钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 不属于光伏、风电项目。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求: （1）一般生态空间中涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等法定保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。 （2）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 （3）按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。; - 1、本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园。 本项目取得《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》（泸林护审字[2025]02号）。 2、本项目不属于畜禽养殖场。 3、本项目不属于采砂、码头。; 符合. 其他空间布局约束要求: （1）园区外企业：位于一般管控单元内的园区外工业企业，须坚持“政府主导、企业主体、并联审查”原则，由对应各县（市）政府实施监督并确定需要整改的企业名单，上了名单的企业应提出整改承诺和方案，整改完成后由县（市）政府销号并纳入日常环境监管。对经整改治理后仍不能符合现行环保要求的，县（市）政府应责令关停或确定退出时限。 （2）加快小水电清理整顿，加强流域生态修复。 （3）按照省、州现行矿产资源总体规划执行。; 本项目不属于小水电项目。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造: （1）在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 （2）因地制宜、注重实效、突出重点，梯次推进农村生活污水治理。农村生活污水处理执行《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）。 （3）新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（养殖小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 （4）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 （5）水泥行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。; 1、本项目不属于在矿产资源开发活动。 2、本项目不属于乡镇污水处理设施。 3、本项目不属于砖瓦行业。 4、本项目不属于火电、水泥等行业。 5、本项目不属于调整优化畜禽养殖。; 符合. 其他污染物排放管控要求: - 矿业：①加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。②在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。③严控引入有色金属冶炼产业（不使用矿石的产业链下游精加工产品制造除外），相关企业须满足污染物排放管控和治理要求。 - 建筑业：①砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。②水泥行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 - 农牧业：①合理化畜禽养殖布局，推进畜禽粪污无害化、资源化综合处置利用。规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到75%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。②新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。③散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 - 污水及垃圾：①基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。②因地制宜、注重实效、突出重点，梯次推进农村生活污水治理，农村生活污水处理执行《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）。③到2023年底，县城生活垃圾无害化处理率达95%以上；乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖，其中行政村生活垃圾收转运体系覆盖率2021年底达90%，2022年底全覆盖；2022年底再生资源回收网点覆盖60%以上行政村。 - 屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 - 新建、改建、扩建尾矿库的，应当根据国家有关规定和尾矿库实际情况，配套建设防渗、渗滤液收集、废水处理、环境监测、环境应急等污染防治设施。 - 尾矿库配套的渗滤液收集池、回水池、环境应急事故池等设施的防渗要求应当不低于该尾矿库的防渗要求，并设置防漫流设施。尾矿库上游、下游和可能出现污染扩散的尾矿库周边区域，应当设置地下水水质监测井。 - 尾矿水应当优先返回选矿工艺使用；向环境排放的，应当符合国家和地方污染物排放标准，不得与尾矿库外的雨水混合排放，并按照有关规定设置污染物排放口，设立标志，依法安装流量计和视频监控； - 非金属矿、有色金属、黄金等行业采矿严格按照现行有效的绿色矿山建设要求执行。; - 本项目不属于矿山项目。 - 本项目不属于建筑业。 3、本项目不属于畜禽养殖项目； 4、本项目不属于屠宰项目。 5、项目不涉及尾矿库。 6、本项目不涉及选矿。 7、本项目不属于非金属矿、有色金属、黄金等行业。; 符合. 环境风险防控; 其他环境风险防控要求: （1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。 （2）加强“散乱污”企业环境风险防控。 （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 （4）严格控制农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 （5）定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案，完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 （6）禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水；向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。 （7）矿业环境风险防控要求：①在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。②严格执行闭矿后环保措施，进行矿区废弃土地复垦和矿山地质环境破坏区域恢复治理。; 1、本项目不涉及工业企业退出用地。 2、本项目不属于“散乱污”企业。 3、本项目不属于涉及五类重金属的企业。 用地环境风险防控要求。 4、本项目固废合理处置，不在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等。 5、本项目不属于尾矿库。 6、本项目不涉及向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。 7、本项目不属于矿产资源开发利用活动。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要 严格实行用水总量和强度控制。加强农业节水增效，大力推进节水灌溉、优化调整作物种植结构、推广畜牧渔业节水方式、加快推进农村生活节水；实施城镇节水降损，全面推进城市节水、大幅降低供水管网漏损、强化公共用水管理、严控高耗水服务用水。; /; /. 其他资源利用效率要求: （1）推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。（2）矿业能源利用效率要求：①矿区大气污染物和废水排放率、工业固体废弃物综合利用率、一般工业固废和危险废物处置率等指标严格执行《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZT0320-2018）等各级产业政策和生态保护要求。②矿区矿产资源总回收率、共伴生矿产综合利用率等指标严格执行《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZT0320-2018）等各级产业政策和生态保护要求。; 本项目不涉及燃煤和矿区。; 符合. 城镇重点管控单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 （1）严禁在城市建成区以及近郊区域，新建、扩建石化、农药、电解铝、氯碱化工等高污染、高环境风险产业。 （2）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 （3）禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 1、本项目不属于石化、农药、电解铝、氯碱化工等高污染、高环境风险产业。 2、本项目不属于有色金属冶炼等行业企业。 3、本项目不在河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 符合. 限制开发建设活动的要求 - （1）对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 - （2）严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。; 本项目运营期污染物排放量少。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）加快推进城市建成区涉重金属企业搬迁或关闭。 （2）按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。; 1.本项目不涉及重金属。 2.本项目不涉及采砂、码头。; 符合. 其他空间布局约束要求: 加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。; 本项目不涉及高污染或高风险产品生产。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 （1）严格执行高寒地区污水处理厂建设运行管理标准。 （2）到2023年底，18个县城设施能力基本满足生活污水处理需求，基本建立城乡生活垃圾分类投放、收集、转运、处理系统，县城生活垃圾无害化处理率达98%。 （3）落实国家重点生态功能区转移支付资金中的生态环境保护治理资金按不低于50%的比例安排用于城镇污水和城乡垃圾处理设施建设、运营和维护。 （4）2021年底，农牧区乡镇垃圾处理率达75%，行政村生活垃圾收转运体系覆盖率达90%；农牧区垃圾分类推广率2022年底达70%以上，2025年底达90%以上。 （5）全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 （6）有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 （7）加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。; 项目全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 项目不涉及VOCs涂料使用。; 符合. 其他污染物排放管控要求 （1）污水处理设施投入运行后一年内，实际处理负荷不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75%。 （2）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。 （3）从事机动车修理、印刷、服装干洗等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。 （4）新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 （5）已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。; 项目严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。 项目不涉及从事机动车修理、印刷、服装干洗等排放挥发性有机污染物的生产作业。项目不涉及露天和敞开式喷漆作业。 项目不涉及产噪装修作业，项目施工中采取噪声防治措施。; 符合. 环境风险防控; 其他环境风险防控要求 （1）现有涉及五类重金属的企业，不得新增污染物排放，限期退城入园或关停。 （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、危废处置等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估，经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。; /; /. 资源利用效率; 水资源利用总量要求 （1）严格实行用水总量和强度控制，实施城镇节水降损，全面推进城市节水、大幅降低供水管网漏损、强化公共用水管理、严控高耗水服务用水。 （2）到2025年，城市再生水利用率、工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。; /; /. （4）项目与泸定县环境管控单元普适性清单符合性 根据四川省政务服务网中的“生态环境分区管控符合性分析”，本项目与泸定县环境管控单元类型市州普适性清单符合性分析如下表所示。 - 项目与泸定县环境管控单元普适性清单符合性分析一览表 区县普适性清单; 项目对应 情况介绍; 符合性. 类别; 对应管控要求. 泸定县普适性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 优先保护区禁止违法开发建设活动，严禁在城市建成区以及近郊区域，新建、扩建石化、农药、电解铝、氯碱化工等高污染、高环境风险产业；禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物；禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产。; 本项目不属于新建、扩建石化、农药、电解铝、氯碱化工等高污染、高环境风险产业；本项目不在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物；不涉及开采矿产。; 符合. 限制开发建设活动的要求 优化调整产业结构，严格高排放、高能耗项目环境准入要求，加快园区外企业退城入园；加强大气污染治理，推进水泥等行业废气超低排放和深度治理；合理控制畜禽养殖布局，推进畜禽粪污无害化、资源化综合利用；强化主体功能区定位，保障大渡河干流生态基流。; 本项目不涉及畜禽粪污无害化、资源化综合利用；本项目下泄生态流量流量充足。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求 不符合生态保护红线、自然保护地及各类优先保护区域相应法律法规、管理办法及相关行业企业布局选址要求的活动退出。; 本项目不涉及生态保护红线，本项目属于优先保护区内允许建设项目，已取得准入许可。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源利用效率要求; /; /; /. - 项目与泸定县环境管控单元符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类型; 类别; 对应管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性. ZH51332210001; 四川贡嘎山国家级自然保护区、贡嘎山国家级风景名胜区、泸定县木角沟饮用水水源保护区、泸定县羊圈沟饮用水水源保护区、四川大熊猫栖息地世界自然遗产、生态功能重要区(生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区)、四川省二郎山森林公园、生物多样性维护重要区、水土保持重要区; 优先保护单元; 空间布局约束; [禁止开发建设活动的要求] 同优先保护单元普适性管控要求 [限制开发建设活动的要求] 同优先保护单元普适性管控要求 [允许开发建设活动的要求] 同优先保护单元普适性管控要求 [不符合空间布局要求活动的退出要求] 同优先保护单元普适性管控要求 [其他空间布局约束要求] 无; 根据分析，满足优先保护单元的管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 无; /; /. 环境风险防控; 无; /; /. 资源开发利用效率要求; 无; /; /. ZH51332220001; 泸定县城镇空间; 重点管控单元; 空间布局约束; [禁止开发建设活动的要求] （1）禁止在退耕还林、还草、还湿的地块新建房地产开发项目。 （2）禁止在城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道内进行规模化开发建设。 （3）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。 [限制开发建设活动的要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 [允许开发建设活动的要求] （1）在城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道内允许建设必要的公共性园林式景观服务休闲设施。 （2）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。 [不符合空间布局要求活动的退出要求] （1）不符合用地性质及排放标准的企业应限期整改，并积极引导迁入工业园区。 （2）水泥、砖瓦建造等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 （3）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。 [其他空间布局约束要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求; 1、本项目不属于房地产、不属于水泥、砖瓦建造等行业。; 符合. 污染物排放管控; [现有源提标升级改造] （1）到2023年底，泸定县污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度不断提高；污泥无害化处置率达85%；县城生活垃圾无害化处理率达98%。 （2）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。 [新增源等量或倍量替代] 无 [新增源排放标准限值] 无 [污染物排放绩效水平准入要求] 无 [其他污染物排放管控要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。; /; /. 环境风险防控; [严格管控类农用地管控要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 [安全利用类农用地管控要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 [污染地块管控要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求/ [企业环境风险防控要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 [其他环境风险防控要求] （1）严控涉危、涉化企业新建，严防环境风险。 （2）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。; /; /. 资源开发利用效率要求; [水资源利用效率要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 [地下水开采要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 [能源利用效率要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 [其他资源利用效率要求] 执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求; /; /. ZH51332230001; 泸定县一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; [禁止开发建设活动的要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求 [限制开发建设活动的要求] （1）企业严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地。 （2）其他执行甘孜州一般管控单元总体准入要求。 [允许开发建设活动的要求] 1.对地震灾区灾后重建需要新设砂石土类矿产开采规划区块的，经市（州）自然资源主管部门充分论证，在合理布局、确保安全距离、满足环保要求的前提下，可直接纳入“十四五”矿产资源规划，允许灾区重建所需砂石土设置储量规模为小型、最低生产规模为20万吨无年的采矿权，服务期限与灾后重建专项规划期衔接一致，到期后及时开展矿山生态修复，并按程序注销采矿权。 2、其他执行甘孜州一般管控单元总体准入要求。 [不符合空间布局要求活动的退出要求] （1）企业如不符合用地性质及排放标准的应限期进行整改，并积极引导迁入产业园区，暂不具备入园条件的在既有合法手续、且污染物排放和环境风险满足总体管控要求的情况下可继续保留，维持现状，并加强监管。 （2）严控新增区外水泥企业。 （3）其他执行甘孜州一般管控单元总体准入要求。 [其他空间布局约束要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求; 本项目永久占地不占用耕地，仅临时用地占用一般耕地，本项目不涉及开采矿产资源。; 符合. 污染物排放管控; [现有源提标升级改造] （1）水泥、黏土砖瓦及建筑砌块制造行业按照相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 （2）其他执行甘孜州一般管控单元总体准入要求。 [新增源等量或倍量替代] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求 [新增源排放标准限值] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求 [污染物排放绩效水平准入要求] （1）泸定县属半农半牧区，行政村生活垃圾收转运体系覆盖率2021年底达90%，2022年底全覆盖；2022年底再生资源回收网点覆盖60%以上行政村。 （2）散养密集区须实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （3）泸定县涉及贡嘎山国家级风景名胜区东部景观片区，包括海螺沟景区，主要旅游接待服务设施污水达标排放率达100%；生活垃圾无害化处理率达100%；风景区水体不得新建排污口；餐饮服务气体排放须采取油烟净化处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求；生态旅游配套项目不得采用非清洁燃料。 （4）甘孜新区位于泸定县燕子沟镇，是康泸新一体化三大核心之一，以文化旅游为主要发展方向。区域污水排放不得高于2025年城乡常住人口2万人、旅游总人数（含海螺沟）500万人次无年标准；2025年城镇生活垃圾无害化处理率80%，城镇污水集中处理率50%。 （5）其他执行甘孜州一般管控单元总体准入要求。 [其他污染物排放管控要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求; 本项目不属于水泥、黏土砖瓦及建筑砌块制造行业。 本项目不涉及养殖。; 符合. 环境风险防控; [严格管控类农用地管控要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求 [安全利用类农用地管控要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求 [污染地块管控要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求/ [企业环境风险防控要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求 [其他环境风险防控要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求; /; /. 资源开发利用效率要求; [水资源利用效率要求] （1）保障大渡河干流泸定（二）水文站生态基流184m3/s。 （2）其他执行甘孜州一般管控单元总体准入要求。 [地下水开采要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求 [能源利用效率要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求 [其他资源利用效率要求] 执行甘孜州一般管控单元总体准入要求; 本项目下泄生态流量满足要求。; 符合. （5）项目与涉及的生态环境管控单元准入清单符合性 根据四川省政务服务网中的“生态环境分区管控符合性分析”，本项目与涉及的生态环境要素管控单元准入清单符合性分析如下表所示。 - 项目与涉及的要素管控单元准入清单符合性分析一览表 环境管控 单元编码; 要素管控单元名称; 类别; 对应管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性. YS5133223610001; 大渡河江河湖库岸线其他区域; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 禁止开发建设活动的要求:岸线资源一般管控区-岸线保留区:1.对河势变化剧烈的河段，规划期内暂不开发利用。2.保留区内涉及国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区、地质公园地质遗迹保护区、世界自然遗产核心区和缓冲区等生态敏感区，但未纳入生态保护红线范围内的，禁止建设与各区相应法律法规不符合的项目。限制开发建设活动的要求:岸线资源一般管控区-岸线保留区:1.为规划工程预留的岸线保留区，因经济社会发展需要，确需开展的重要基础设施建设，在不影响规划工程未来建设、以及防洪、供水、生态安全的前提下，按相关法律法规要求履行河道内建设项目相关审批程序。2.为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公园、江滩风光带等项目外，不得建设其他生产设施。对虽具备开发利用条件，但现状经济社会发展水平相对较低，暂无开发利用需求的岸段，今后因经济社会发展确需开发利用的，经充分论证并按照法律法规要求履行相关审批程序后，可根据所在河段实际情况并参照岸线控制利用区或开发利用区管控要求进行管理。岸线资源一般管控区-岸线开发利用区:1.符合《长江保护法》《水法》《防洪法》《环境保护法》《港口法》《航道法》《河道管理条例》等国家有关法律法规，在不影响防洪、航运安全、河势稳定、水生态环境的情况下，根据岸线保护要求和沿河（湖泊）地区经济社会发展的需要，依法依规履行水行政许可相关手续后，科学合理地开发利用。 2.符合依法批准的省域城镇体系规划和城市总体规划，须统筹协调与流域综合规划，防洪规划，取水口、排污口及应急水源地布局规划，航运发展规划，港口规划等相关规划的关系，充分考虑与附近已有涉水工程间的相互影响，合理布局，按照“深水深用、浅水浅用”、“节约、集约利用”的原则，提高岸线资源利用效率，充分发挥岸线资源的综合效益。; 本项目不开发岸线。 本项目不涉及国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区等生态敏感区。 本项目符合世界自然遗产地缓冲区保护要求。 本项目不涉及岸线保留区。 本项目不影响防洪和航运规划。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5133221610001; 大渡河江河湖库岸线优先保护区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.为确保防洪安全、河势稳定划定的岸线保护区.，禁止建设除防洪安全工程、河道整治工程以外的其他项目。.在重要防洪枢纽岸线保护区内，禁止建设影响水利枢纽正常运行安全的项目。在改变分汊河段分流态势的分汇流段的岸线保护区内，禁止建设影响河势稳定的项目。2.为保障供水安全划定的岸线保护区，在饮用水水源一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在地表水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。3.为保护生态环境划定的岸线保护区，在自然保护区核心区、缓冲区内的岸线保护区，不得建设任何生产设施。（根据自然资函〔2020〕71号，原核心区和原缓冲区转为核心保护区）。在风景名胜区核心景区内的岸线保护区，禁止违反规划设立各类开发区和建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其它建筑物。已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。在各类自然保护地的岸线保护区，禁止建设与相应法律法规不符的项目。4.为保护生态红线划定的岸线保护区，按照《生态保护红线管理办法》以及《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》有关要求对岸线的开发利用活动进行管控。生态红线内自然保护地核心保护区原则上按禁止人类活动的要求进行管理。; 1、本项目不涉及岸线保护区、不涉及重要防洪枢纽岸线保护区。 2、本项目不涉及饮用水源保护区。 3、本项目不涉及岸线保护区。 4、本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5133223610001; 大渡河江河湖库岸线其他区域; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 禁止开发建设活动的要求:岸线资源一般管控区-岸线保留区:1.对河势变化剧烈的河段，规划期内暂不开发利用。2.保留区内涉及国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区、地质公园地质遗迹保护区、世界自然遗产核心区和缓冲区等生态敏感区，但未纳入生态保护红线范围内的，禁止建设与各区相应法律法规不符合的项目。限制开发建设活动的要求:岸线资源一般管控区-岸线保留区:1.为规划工程预留的岸线保留区，因经济社会发展需要，确需开展的重要基础设施建设，在不影响规划工程未来建设、以及防洪、供水、生态安全的前提下，按相关法律法规要求履行河道内建设项目相关审批程序。2.为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公园、江滩风光带等项目外，不得建设其他生产设施。对虽具备开发利用条件，但现状经济社会发展水平相对较低，暂无开发利用需求的岸段，今后因经济社会发展确需开发利用的，经充分论证并按照法律法规要求履行相关审批程序后，可根据所在河段实际情况并参照岸线控制利用区或开发利用区管控要求进行管理。岸线资源一般管控区-岸线开发利用区:1.符合《长江保护法》《水法》《防洪法》《环境保护法》《港口法》《航道法》《河道管理条例》等国家有关法律法规，在不影响防洪、航运安全、河势稳定、水生态环境的情况下，根据岸线保护要求和沿河（湖泊）地区经济社会发展的需要，依法依规履行水行政许可相关手续后，科学合理地开发利用。 2.符合依法批准的省域城镇体系规划和城市总体规划，须统筹协调与流域综合规划，防洪规划，取水口、排污口及应急水源地布局规划，航运发展规划，港口规划等相关规划的关系，充分考虑与附近已有涉水工程间的相互影响，合理布局，按照“深水深用、浅水浅用”、“节约、集约利用”的原则，提高岸线资源利用效率，充分发挥岸线资源的综合效益。; - 本项目不涉及河势变化剧烈的河段。 2、本项目不涉及国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区等生态敏感区。 本项目符合世界自然遗产地缓冲区保护要求。 3、不涉及生活生态岸线保留区。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5133222610001; 大渡河江河湖库岸线重点管控区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.严格控制新增开发利用项目的数量和类型，应按照国土、城市、水利、交通等相关规划，合理控制整体开发规模和强度，新建和改扩建项目必须严格论证，不得加大对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定的累计不利影响。2.严格控制项目类型和开发利用方式，不得加剧险情或影响今后险工险段治理，不得违反生态敏感区特定保护目标。除建设生态公园、河滩风光带等社会公益性项目外，一般不得建设其他项目设施。; 1、本项目不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等企业。 2、本项目不属于《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中泸定县禁止类。 3、见一般管控单元普适性管控要求分析一览表。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5133222530001; 泸定县城镇开发边界; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。; 本项目不违法违规侵占河道、湖面、滩地。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。; 本项目取得合法用地手续。; 符合. YS5133222550001; 泸定县自然资源重点管控区; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。; 本项目取得合法用地手续。; 符合. YS5133223510001; 泸定县自然资源一般管控区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。; 本项目合理开发利用水资源。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。; 本项目取得合法用地手续。; 符合. 自然资源重点管控区已有开发建设活动的退出要求 除《生态保护红线管理办法》第九条正面清单允许的认为活动外，其他已开发建设活动有序退出。; 不涉及生态保护红线; 符合. YS5133221130005; 生态优先保护区（一般生态空间）5; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行。; 本项目不涉及水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区。; 符合. 限制开发建设活动的要求 水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行。; 本项目不涉及水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区。; 符合. 允许开发建设活动的要求 水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行。; 本项目不涉及水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求 水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行。; 本项目不涉及水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5133223110001; 泸定县其他区域; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5133221210002; 大渡河-泸定县-大岗山-控制单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策中明令禁止的开发建设活动一律禁止。; 1、本项目不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等企业。 2、本项目不属于《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中泸定县禁止类。 3、见一般管控单元普适性管控要求分析一览表。; 符合. 限制开发建设活动的要求 《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策限制的开发建设活动限制布局；法律无明确规定的，以饮用水水源保护为核心，慎重布局，减少人为干扰。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 允许开发建设活动的要求 以饮用水水源保护为目的，开展区域污染治理、饮用水水源保护区规范化建设的项目允许布局，但采取可靠工程措施，避免施工期对水源影响。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求 按照《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规要求，清退不符合空间布局要求活动。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 执行《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》及集中式饮用水水源规范化建设环境保护技术要求等要求，加强保护区生活源污染治理，禁止在一二级保护区设置排污口，准保护区内城镇生活污水需强化治理，稳定达标排放。 工业废水污染控制措施要求 一级保护区内工业企业及二级保护区内排放污染物的工业企业需搬迁或关闭，准保护区内符合法律法规要求的工业企业需按相关规定处理工业废水，实现达标排放 农业面源水污染控制措施要求 执行《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》及集中式饮用水水源规范化建设环境保护技术要求等要求，强化饮用水水源保护区内农业面源污染防控，一级保护区禁止使用化肥、农药，禁止设置畜禽养殖场。二级保护区禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥；禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源保护区内凡从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头应拆除或关闭。一级保护区内旅游、航运、海事等管理部门工作码头应拆除或关闭，二级保护区内的应将污水、垃圾统一收集至保护区外处理排放 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 以饮用水水源水质保护为核心，强化其他污染源治理。; 本项目不涉及城镇污水、农业面源污水、船舶港口污水，在原有环评批复基础上不新增工业废水。; 符合. 环境风险防控; 对饮用水水源保护区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5133222220001; 大渡河-泸定县-大岗山-控制单元; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 1、提升污水收集率，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克升的城市，制定实施系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、加快补齐处理能力缺口，推动县级及以上污水处理设施提标改造。3、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。4、强化城镇污水处理设施运行管理，确保已建成的城镇生活污水处理设施正常运营，稳定达标排放。5、建立健全生活垃圾收集、转运、处理体系。 工业废水污染控制措施要求 1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。; 本项目不涉及城镇污水，在原有环评批复基础上不新增工业废水。; 符合. 环境风险防控; 防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄露风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系。; 本项目不涉及污水处理厂、加油站；本项目加强施工物料堆放管理。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5133223600001; 大渡河-泸定县-大岗山-控制单元; 空间布局约束; 不再新建、改扩建开采规模在50万吨年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。; 本项目不属于磷矿。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。; 本项目不涉及城镇污水、农业面源污水，在原有环评批复基础上不新增工业废水。; 符合. 环境风险防控; 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。; 不涉及采矿。; 符合. 资源开发利用效率要求; 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。; 不涉及种植业。; 符合. YS5133223310001; 泸定县大气环境一般管控区; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 其他大气污染物排放管控要求 减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5133222340001; 泸定县城镇集中建设区; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 机动车船大气污染控制要求 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 扬尘污染控制要求 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 其他大气污染物排放管控要求 有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置; 本项目全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。本项目不涉及VOCs工序。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上，本项目符合生态环境管控单元准入清单相关要求；项目建设符合环境准入条件。

| # 其他符合性分析 | 5、与《甘孜藏族自治州“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 项目与《甘孜藏族自治州“十四五”生态环境保护规划》符合性分析如下： - 与相关污染防治行动方案符合性分析一览表 方案名称; 相关内容; 本项目建设情况; 符合性. 巩固维护优良空气质量; 综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，积极推进文明施工和绿色施工，渣土运输车辆应采取密闭措施，加强施工现场视频监控、PM10在线监测。强化料场、建筑垃圾堆场、弃土场扬尘管控，增设洒水降尘装置及覆盖措施，有效控制扬尘污染。积极推行城市道路机械化清扫，优化机械化清扫设备，提高道路机械化清扫率，到2025年，各县城道路机械化清扫率达到70%。加强城镇及周边绿化建设，推进裸露道路硬化、绿化，扩大建成区绿地规模。; 项目施工期采用运输道路尽硬化、运输车辆不得超载超速，车辆进出清洗轮胎，及时采取洒水等一系列措施等降尘措施，可以大大减少施工扬尘对环境空气的影响。; 符合. 加强水生态环境保护; 持续推进饮用水源环境综合整治。制定饮用水水源保护区环境保护和污染防治规划，持续推进集中式饮用水源地规范化建设，推进乡城、雅城应急备用水源建设，完善新龙等5县县级饮用水水源地视频监控、在线监测设施。完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定，推进乡镇及以下集中式饮用水水源地规范化整治，完善名录和档案管理，完成水源地保护标志全覆盖。完善水质安全保障、隔离防护等设施建设，强化饮用水水源环境监管，规范开展监测监控，重点提高乡镇及“千吨万人”集中式饮用水水源地风险防范能力。定期开展水源地环境状况调查评估，完善饮用水水源信息公开制度。; 根据环境现状监测，项目取水水源水质均达到或Ⅲ类。本项目实施后，将划定集中式饮用水水源保护区，完善水质安全保障、隔离防护等设施建设，强化饮用水水源环境监管，规范开展监测监控。定期开展水源地环境状况调查评估，完善饮用水水源信息公开制度。; 符合. 6、项目与大气污染防治相关规划符合性分析 项目与大气污染防治相关符合性分析详见下表1-10所示。 - 项目与大气污染物防治相关规划的符合性分析 政策文件; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国生态环境法典》; 第二百四十条：建设单位应当将扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当报负有扬尘污染防治监督管理职责的部门备案。 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。工程渣土等建筑垃圾、建筑土方应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土等建筑垃圾应当进行资源化处理。 施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理部门等信息。 暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。; 本项目施工期工地将设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。本项目施工期将及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾等；进行临时堆存时将采取密闭式防尘网遮盖。; 符合. 第二百四十一条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆和船舶应当采取密闭或者其他有效措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 本项目运输渣土、砂石、土方等车辆将采取密闭或者其他措施；装卸物料时采取喷淋方式防治扬尘污染。; 符合. 甘孜州污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发<甘孜州2023-2025年大气污染防治整治行动综合实施方案>的通知）; 应设置不低于物料堆放高度的围档或罩棚，并采用塑料布、防尘网等材料对物料进行覆盖，防止扬尘的产生及扩散；在物料堆放、搅拌、粉碎、筛分等作业时，加强湿化措施；场所主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。相关部门应结合本行业实际制定完善防控措施、标准，督促各物料堆场抓好落实，实现清单化管理。; 项目运输车辆实施密闭或全覆盖，项目设车辆冲洗设施，车辆经冲洗后方能出场，施工场地设置移动式雾炮机进行洒水降尘，采取以上措施后可有效降低扬尘对周边环境的影响。; 符合. 《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发[2024]15号）; 深化扬尘污染综合治理。城市建成区范围内建设用地面积5000平方米及以上且施工周期6个月及以上的建筑工地安装视频监控并接入监管平台。重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。重点城市建立扬尘“以克论净”监测监管考核体系。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达40%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。各地对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造; 本项目施工期间采取洒水降尘、堆场遮盖等一系列防尘措施，确保施工场地扬尘达标排放; 符合. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘污染治理。完善文明施工和绿色施工管理工作制度，积极探索将建设工程施工工地扬尘排污纳入环境税范围。全面落实建筑施工“六个百分百”，重要工地实现视频监控、PM10在线监测全覆盖。加强铁路、公路、港口等货物运输管理，采取有效的封闭措施减少扬尘污染，无法封闭的应建设防风抑尘设施。逐步提高道路机械化清扫率，鼓励在有条件的地方开展“5G+AI”人工智能清扫作业试点示范。到2025年，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%，县城达到70%，成都平原地区地级及以上城市达到85%; 本项目将完善文明施工和绿色施工管理工作制度，施工期间将全面落实建筑施工“六个百分百”等要求; 符合. 综上，本项目与大气污染防治等要求相符。 7、项目与水污染防治相关规划符合性分析 根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府<关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知>》（川府发〔2015〕59号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）等相关规范文件，本项目符合相关水污染防治规范要求，具体分析详见下表1-11所示。 - 项目与水污染物防治相关规划的符合性分析 政策文件; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于“十小”企业，不属于取缔项目。; 符合. 《四川省人民政府<关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知>》（川府发〔2015〕59号）; （一）狠抓工业污染防治：1、取缔“10+1”小企业；2、专项整治“10+1”重点行业；3、集中治理工业集聚区水污染；……（七）推进循环发展：22、加强工业水循环利用。; 项目生活污水经化粪池收集处理后用作周边农肥不外排。项目车辆冲洗废水、地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后作为洒水降尘回用，不外排。; 符合. 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）; ……减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量…，加强水资源节约。在岷江、沱江、嘉陵江等流域，实行重点扶持，落实国家节水行动，推动节水型社会建设。……抓好工业节水，提高水重复利用率……; 项目车辆冲洗废水、地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后作为洒水降尘回用，不外排。; 符合. 综上，项目符合国家和四川省水污染防治相关规划要求。 8、项目与噪声防治相关法律法规及政策的符合性分析 本项目与噪声防治相关规划符合性分析见下表。 - 项目与噪声防治相关政策符合性分析 相关 文件; 相关内容; 本项目; 符合性分析. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）; 五、强化建筑施工噪声污染防治，严格夜间施工管理; （十一）聚焦建筑施工管理重点 16．加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理；建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网。推动地方完善噪声敏感建筑物集中区域夜间施工证明的申报、审核、时限以及施工管理等要求，严格规范夜间施工证明发放。夜间施工单位应依法进行公示公告。; 本项目高噪声施工设备间歇作业，尽可能降低施工过程噪声对周边居民的影响；本项目不在夜间进行施工。; 符合. 《四川省噪声污染防治行动计划实施方案》(2023-2025年); 强化建筑施工噪声污染防治，提升文明建设水平; 压实建设单位管理责任。建设单位应当在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。严格按照低噪声施工设备指导目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。住建、交通等部门要指导工地采用低噪声施工工艺和设备，制定错峰施工的监管措施，定期向生态环境部门推送新开工工地监管信息。建设单位应开展日常巡查，主要核查重点工程施工噪声污染防治、监控监测设备安装、运行以及高噪声施工机械登记管理情况，提升施工噪声的监管效率。; 在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。严格按照低噪声施工设备指导目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。开展日常巡查，提升施工噪声的监管效率。; 符合. 压实施工单位噪声污染防治主体责任。施工单位应当制定项目噪声污染防治方案，明确噪声污染防治责任，从安全文明施工、降噪资金投入、施工单位信用管理等关键环节落实减振降噪的措施。鼓励创建安全文明标准化工地，推动建筑施工企业加强噪声污染防治。; 施工单位制定项目噪声污染防治方案，明确噪声污染防治责任，从安全文明施工、降噪资金投入、施工单位信用管理等关键环节落实减振降噪的措施。. 加强施工设备噪声管理。征集低噪声施工设备名录，推广使用先进工艺设备。钢筋加工作业采用专业化生产的成型钢筋。施工通用设备选型时，采用电力设备，逐步取代汽油、柴油能源设备；采用液压式冲击设备，逐步取代气压式设备；以空气动力性噪声源为主的施工机械，在气流通道或进排气口安装阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合消声器等消声降噪设备。出入施工工地的所有车辆，无特殊情况禁止鸣号，应避免急刹车、大马力启动加速等操作。通用设备应安装隔声罩（房），高噪声工艺需在防护棚内操作，施工场地内铺设路面减震覆板，轨道交通工程采取密闭施工。鼓励将噪声指标纳入非道路移动施工机械编码登记。; 加强施工设备噪声管理。选用低噪声设备。. 加强敏感建筑物集中区域和夜间时段施工噪声管理。噪声敏感建筑物集中区域和夜间时段的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理。严格夜间施工管理，完善夜间施工证明申报，夜间施工单位应依法进行公示公告。获批夜间施工的项目，应采取降噪措施。将违规夜间施工纳入建设、施工企业信用信息管理，依法惩戒严重失信企业，问责、曝光责任不落实、措施不到位的单位和个人。到2025年，夜间施工噪声投诉明显减少。; 在居民集中区域禁止夜间时段施工。优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理。. 综上所述，本项目与噪声防治相关政策要求相符。 9、项目与相关饮用水源地条例符合性分析 （1）项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析 本项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010修正）》的符合性分析如下。 - 项目与饮用水保护条例符合性分析 相关 文件; 要求; 本项目; 符合性. 饮用水水源保护区污染防治管理规定（20 10修正）; 第十一条; 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。; 本项目永久占地不涉及饮用水水源保护区。 管网不涉及穿越饮用水源保护区。 施工范围严格控制在施工红线范围内，不得进行乱砍乱伐；项目在管线施工过程中施工废水不外排、固废合理处置，不涉及农药使用及有毒有害物质的运输，不涉及在保护区内排放污染物；在保护区内不设置排污口；在保护区内不涉及设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 符合. 第十二条; 一、一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； 不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； 禁止设置油库； 禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动； 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 原有排污口依法拆除或者关闭； 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 三、准保护区内 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 符合. （2）项目与《四川省饮用水水源保护管理条例》符合性分析 本项目与《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》的符合性分析如下。 - 项目与饮用水保护条例符合性分析 相关 文件; 要求; 本项目; 符合性. 四川省饮用水水源保护管理条例（20 19修正）; 第十六条; 在地表水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 本项目未设置排污口。; 符合. 第十七条; 地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； （二）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液； （三）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器； （四）禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物； （五）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物； （六）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （七）禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水； （八）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； （九）禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全； （十）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动； （十一）禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。; （一）本项目运营期不排放废水，施工期生活污水处理后用作农肥，不会污染周边地表水体； （二）本项目不涉及排放油类、酸液、碱液或者有毒废液； （三）本项目不涉及在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器； （四）本项目不涉及向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物； （五）本项目不涉及向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物； （六）本项目不涉及将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （七）本项目不涉及船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水； （八）本项目不涉及设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；不涉及设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； （九）本项目不涉及通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆；不涉及装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内； （十）本项目不涉及矿产勘查、开采等活动； （十一）本项目禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。; 符合. 第十八条; 地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十七条规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； （二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； （三）禁止围水造田； （四）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； （五）禁止修建墓地； （六）禁止丢弃及掩埋动物尸体； （七）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动； （八）从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体； （九）道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。; （一）本项目不涉及地表水饮用水水源二级保护区，运营期不涉及水污染物排放； （二）本项目不涉及取土和采石（砂）等活动； （三）本项目不涉及围水造田； （四）本项目不涉及使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； （五）本项目不涉及修建墓地； （六）本项目不涉及丢弃及掩埋动物尸体； （七）本项目不涉及网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动； （八）本项目不涉及从事旅游等活动； （九）本项目不涉及道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置。; 符合. 第十九条; 地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十七条和第十八条规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； （二）禁止使用化肥； （三）禁止设置畜禽养殖场； （四）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸； （五）禁止在水体清洗机动车辆； （六）禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。; （一）本项目为自来水生产项目，属于供水设施； （二）本项目不涉及使用化肥； （三）本项目不属于畜禽养殖场； （四）本项目不涉及与保护水源无关的船舶停靠、装卸； （五）本项目不涉及在水体清洗机动车辆； （六）本项目不涉及从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。; 符合. - 10、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 - 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析详见下表。 - 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十六条：国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目; 符合. 2; 第五十五条：国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府制定长江流域河湖岸线修复规范，确定岸线修复指标。 长江流域县级以上地方人民政府按照长江流域河湖岸线保护规划、修复规范和指标要求，制定并组织实施河湖岸线修复计划，保障自然岸线比例，恢复河湖岸线生态功能。 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及违法利用、不占用长江流域河湖岸线。; 符合. - 综上，本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符。 - 11、与《中华人民共和国河道管理条例》（2026年修订）符合性分析 - 本项目与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析详见下表。 - 与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第十条：河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。; 本项目符合国家规定的防洪标准，保持河势稳定，不影响航运。; 符合. 2; 第二十五条：在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准： （一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥； （二）爆破、钻探、挖筑鱼塘； （三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施； （四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。; 本项目已取得河道主管机关批准。; 符合. - 综上，本项目与《中华人民共和国河道管理条例》相符。 - 12、与《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日第二次修订）符合性分析 - 本项目与《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日第二次修订）符合性分析详见下表。 - 与《中华人民共和国野生动物保护法》符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第六条任何组织和个人有保护野生动物及其栖息地的义务。禁止违法猎捕、运输、交易野生动物，禁止破坏野生动物栖息地; 本项目施工期及运营期将加强宣传、管理，禁止猎捕、运输、交易野生动物，优化施工布局，减少施工期对野生动物栖息地的影响; 符合. 2; 第十二条禁止或者限制在自然保护地内引入外来物种、营造单一纯林、过量施洒农药等人为干扰、威胁野生动物生息繁衍的行为; 本项目施工期迹地恢复采用本地物种，并尽量进行原样恢复，同时，要求运营期绿化应谨慎选择、使用物种，防止外来物种入侵且不涉及使用施洒农药; 符合. 3; 第十三条禁止在自然保护地建设法律法规规定不得建设的项目。机场、铁路、公路、航道、水利水电、风电、光伏发电、围堰、围填海等建设项目的选址选线，应当避让自然保护地以及其他野生动物重要栖息地、迁徙洄游通道；确实无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响; 本项目不属于机场、铁路、公路、航道、水利水电、风电、光伏发电、围堰、围填海等建设项目，且本项目不涉及自然保护地; 符合. 4; 第二十一条禁止猎捕、杀害国家重点保护野生动物; 本项目施工期及运营期加强宣传、管理，禁止猎捕、食用、贩卖野生动物; 符合. 5; 第二十八条禁止出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品; 符合. - 综上，本项目《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日第二次修订）相符。 13、与《四川省自然公园管理办法（试行）》符合性分析 本项目与《四川省自然公园管理办法（试行）》（川林规发〔2024〕4号）的符合性分析如下。 - 项目与《四川省自然公园管理办法（试行）》符合性分析 相关 文件; 要求; 本项目; 符合性. 四川省自然公园管理办法（试行）（川 林 规 发〔20 24〕4号）; 第十九条; 严格保护自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。 禁止在自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。; 本项目涉及大熊猫世界地质公园缓冲区。项目不涉及穿越核心区和实验区，本项目取得《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》（泸林护审字[2025]02号）。本项目工程规模较小，不会对自然生态系统进行成片破坏，施工完毕后对施工迹地进行生态修复和复垦，对自然生态区的影响可以降到最低。 项目不属于采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。施工期无废水、固废外排。; 符合. 第二十条; 自然公园范围内除国家和省重大项目外，仅允许开展对生态功能不造成破坏的有限人为活动： （一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活活动及相关设施建设； （二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设； （三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设； （四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。; 符合. 14、四川省大熊猫栖息地世界遗产地相关符合性分析 （1）与《四川省世界遗产保护条例》符合性分析 - 项目与《四川省世界遗产保护条例》符合性分析 相关 文件; 要求; 本项目; 符合性. 《四川省世界遗产保护条例》（2024年修订）; 第二十六条; 在世界遗产地开展高速公路、铁路、港口码头、输气管线、输电线路、大型水库、缆车、索道、风电、水电以及其他对世界遗产突出普遍价值可能造成较大影响的重大建设项目，应当编制建设项目对世界遗产的影响评估报告，由省人民政府世界遗产主管部门组织相关部门和专家进行论证后，出具审核意见。 在世界遗产地开展除本条第一款规定外的建设项目，应当编制建设项目对世界遗产的影响评估报告，由市（州）人民政府世界遗产主管部门组织相关部门和专家进行论证后，出具审核意见。 在世界遗产缓冲区开展建设项目，应当编制建设项目对世界遗产的影响评估报告，由其所在地县（市、区）人民政府世界遗产主管部门组织相关部门和专家进行论证后，出具审核意见。; 本项目涉及大熊猫世界地质公园缓冲区。项目不涉及穿越核心区和实验区，本项目取得《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》（泸林护审字[2025]02号）。本项目工程规模较小，不会对自然生态系统进行成片破坏，施工完毕后对施工迹地进行生态修复和复垦，对自然生态区的影响可以降到最低。 项目不属于开山、采石、垦荒、取土、采沙、建设各类开发区、度假区等不符合管控要求的开发活动。施工期无废水、固废外排。; 符合. 第三十二条; 世界遗产地禁止实施以下行为： （一）污染环境，破坏生物多样性、地质遗迹、自然景观以及文物的； （二）非法采伐林木、采挖野生植物，损坏古树名木和珍贵树木的； （三）非法猎捕、运输、交易野生动物，破坏野生动物栖息地的； （四）擅自拆除、移动、损坏世界遗产保护范围和管控分区界线标识及徽志的； （五）开山、采石、垦荒、取土、采沙等破坏地表、地貌活动的； （六）建设各类开发区、度假区的； （七）开发房地产项目，修建别墅、私人会所、高尔夫球场等建筑物、构筑物和其他设施的； （八）建设规模化畜禽和水产养殖场的； （九）建设储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施的，但是满足公共需求的加油站、加气站、天然气管道所需的设施除外； （十）勘查、开采矿业资源的，但是符合法律法规和国家政策规定且依法经批准的矿业资源勘查和开采活动除外； （十一）法律、行政法规规定的其他损害或者破坏世界遗产突出普遍价值的行为。; 符合. （1）与甘孜藏族自治州人民政府关于《四川省大熊猫栖息地世界自然遗产甘孜片区缓冲区建设项目负面清单》的通告符合性分析 - 项目与《四川省大熊猫栖息地世界自然遗产甘孜片区缓冲区建设项目负面清单》符合性分析 相关 文件; 要求; 本项目; 符合性. 《四川省大熊猫栖息地世界自然遗产甘孜片区缓冲区建设项目负面清单》; 第四条 四川大熊猫栖息地世界自然遗产甘孜片区缓冲区内禁止规划建设以下项目: （一）新规划建设储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品的设施项目,但满足公共需求的通讯基站、加油站、加气站、输气（油）管道、充电站（桩）、制氢加氢站等民生基础设施除外。 （二）新规划建设化工、火力与核能发电、冶金及建材制造、工业制浆造纸、工业印染以及垃圾填埋场、焚烧场等严重污染环境的项目。 （三）新规划建设对世界自然遗产突出普遍价值有较大负面影响的建设项目，但是应急抢险、防灾减灾、符合世界遗产保护相关国际公约以及世界遗产保护管理规划管控要求并履行征求意见程序的重点建设项目、符合国家政策规定且依法经批准的矿产资源勘查和开采项目，以及满足生态保护要求的地热、矿泉水开采项目除外。 （四）在依法批准的城镇开发边界外,新规划城镇集中建设，新规划建设别墅类房地产、私人会所、高尔夫球场。 （五）相关法律法规明确规定其他禁止规划建设的项目。; 本项目涉及大熊猫世界地质公园缓冲区。项目不涉及穿越核心区和实验区，本项目取得《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》（泸林护审字[2025]02号）。本项目工程规模较小，不会对自然生态系统进行成片破坏，施工完毕后对施工迹地进行生态修复和复垦，对自然生态区的影响可以降到最低。 项目不属于储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品的设施项目；也不属于化工、火力与核能发电、冶金及建材制造、工业制浆造纸、工业印染以及垃圾填埋场、焚烧场等严重污染环境的项目。; 符合. 15、外环境相容性分析 （1）水源地选址合理性分析 项目拟选址水源地水质较好，五里沟水质根据监测结果，可满足Ⅲ类水质标准，水质满足供水要求，且拟选择水源地位于五里沟上游，拟选址水源地上游无工业企业污染源，也没有散居农户，主要以农业面源污染为主，水源地的划分和保护难度较小。同时，项目已取得《甘孜州水利局关于泸定县城区自来水厂水资源论证报告书取水申请的批复》（甘水审〔2026〕56号），拟选择水源地水源充足，能够保证供水。 总体上，从环境合理性角度分析，水源地选址不存在重大环境制约因素，选址基本合理。本项目已取得泸定县水利局关于对《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目行洪论证与河势稳定评价报告》的批复（泸水函(2025)56号），项目选址不受洪涝灾害威胁；有良好的工程地质条件；有良好的卫生环境，并便于设立防护地带；选址满足标准要求，且不占用自然保护区、永久基本农田、生态保护红线等环境敏感区。 项目所在区域大气环境、声环境以及地表水环境质量良好，且外环境对本项目水源地影响较小，水源地选址基本合理。 （2）管线选址合理性分析 本项目管线不涉及永久占用基本农田、风景名胜区、饮用水源保护区、生态保护红线，无珍稀濒危野生动植物和文物古迹等环境敏感目标。对于本项目的制约因素主要是四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区。项目已取得泸定县自然资源和规划局《关于泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目用地预审与选址意见书的复函》（泸自然资规函[2024]124），项目已取得《四川省林业和草原局关于准予泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目占用林地的行政许可决定》（川林资许准(甘)(2026)24号）、《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》泸林护审字(2025)02号，建设单位已办理相应的用地手续，按照要求取得相关部门许可。 根据现场踏勘，项目地交通便利，本工程不新建施工便道，可以利用沿河旧有道路，满足施工及车辆进出要求。取水口以下道路均位于十年一遇洪水位线外，施工不占用河道管理范围。取水口以下道路均位于十年一遇洪水位线外，施工不占用河道管理范围。项目租用当地民房用于生活和办公，无须设置专门的生活用房和办公用房。 项目起点、终点已确定，路线沿河道和现有道路进行敷设，输水管网总体路线走向已受限，具有唯一性，故没有总体比选方案。 初步设计方案路线长度10.588km，可研阶段推荐长度10.8km，二者路线基本一致，初步设计优化了部分路线，由部分沿路改为沿既有施工隧道进行敷设，减少了输水管道长度和工程投资，初步设计方案比可研阶段减少了在四川大熊猫栖息地世界自然遗产内的占地规模，可以减少了地表扰动，同时减少对植被的破坏，对环境的影响更小，故推荐初步设计方案的选线。 本次环评要求：项目施工期采取了一系列绿色施工、加强对扬尘源头管理等措施，严格按照文明施工（扬尘污染防治）管理技术标准施工，确保施工期间做到文明施工、不扰民、少污染。同时项目施工期施工场地选用低噪声施工机具，合理布局，四周设置围挡；合理安排作业时间，不在夜间施工；噪声防治严格按照国家《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定（昼间噪声值低于70dB(A)）执行。 针对施工道路、临时堆土区，项目在施工过程中将严格控制占地范围和控制施工作业带范围，采取保存表土在各工段施工结束后将表土用作绿化，对施工临时用地进行清理、迹地恢复和植被绿化、复垦，恢复原有用地性质，减轻对占地范围内的植被和土地资源利用产生影响。 项目施工工期较短，项目完工后占地将进行迹地恢复，相应施工期影响也会消除，因此，项目施工期环境影响程度较轻。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、建设项目背景和由来 1.1项目由来 2022年以来，泸定县地震频发，2022年9月5日12时52分，发生6.8级地震，震源深度16千米；2022年10月22日13时17分，发生5.0级地震，震源深度12千米；2023年1月26日发生5.6级地震，震源深度11千米，泸定县城区自来水厂取水水源羊圈沟也受到了地震的影响，可供水量减少，可供水量远小于泸定县城区自来水厂需水量，根据水厂工作人员对水厂数据的监控反映，泸定县城区自来水厂（设计供水规模1万m³/d），水量缺口可达3000m³/d，以下为水厂所提供历年监测取水数据表。 - 水厂近年监测数据表 所属时段; 监测数据（m3）; 计划取水量（m3）. 2021; 2773196.3; 2970000. 2022; 2478362; 2560000. 2023; 1864803; 2410000. 2024; 1351012.7; 2580000. 2025; 175211.4; 2450000. 现状供水情况：泸定县城区自来水厂经《泸定县城市供水改扩建工程》对项目取水口及供配水管网进行改扩建后，取水点位于泸桥镇羊圈沟，坐标（东经102°14′40.08"，北纬29°54′28.46"），水厂位于甘孜州泸定县泸桥镇，地理坐标（东经102°14′4.86"，北纬29°54′39.78"）水厂设计供水规模10000m³/d，水厂占地7.6亩，已于2023年4月取得甘孜州水利局下发的取水许可证，年取水296.04万m3。 因受地震的影响导致水厂取水点供水规模不足以满足供水区的需水量，根据2023年至2025年统计的缺水量，可达3000m³/d，故于五里沟新建取水头部一座作为备用水源，补充羊圈沟取水点的供水缺口。 为了提高泸定县水源水质水量保证率，保障人民饮水安全问题，泸定县住房和城乡建设局启动“泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目”（以下简称“本项目”）。 本项目取水口位置在频率为95%条件下来水量为2466.34万m3/a，现状水平年条件下，项目取水口位置来水量在满足各类取用水户的用水需求后，剩余可供水量为2151.81万m3/a，完全能够满足本项目的取用水需求。本项目取水量为131.4万m³/a，本项目取水量占河道来水量的5.37%，本项目取水占来水量的比例很小，对区域水资源可利用量影响较小。 五里沟取水口可供水量能满足水厂取水需求。 本项目为城镇供水工程，根据水源水质监测报告，五里沟水源水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 项目已取得了《泸定县水利局关于<泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目水资源论证报告书>的批复》。根据现场调查，取水口上游为大熊猫栖息地不存在工业污染源和生活污染源、下游100m范围内居民（1户）已无人居住（已是危房，现在无人居住），也不存在工业污染源和生活污染源，可以合理划定饮用水源保护区。 2023年9月，鉴远工程咨询有限公司编制完成了《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目可行性研究报告》。 2023年11月8日，泸定县发展和改革局下发了《关于对泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目可行性研究报告的批复》（泸发改(2023)348号）批准了该项目。批复同意项目新建取水头部1座（设计规模3600立方米/天）及配套管网工程DN400输水管道10800m及阀门井、排气阀井、排泥井、消火栓等配套设施。 2024年9月，中鸿新域项目管理有限公司编制完成了《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目初步设计方案及投资概算》。 2024年10月31日，泸定县发展和改革局下发了《关于对泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目初步设计方案及投资概算批复》（泸发改(2024)280号）。 2026年6月29日，甘孜藏族自治州水利局出具了《甘孜州水利局关于泸定县城区自来水厂水资源论证报告书取水申请的批复》（甘水审[2026]56号）。 项目取水供水服务范围为泸定县县城元帅街、将军街、遵义路、成武路、开湘路、延安路、一号路、二号路、三号路、瑞金路、四号路、五号路、六号路，取水水源类型为地表水。项目建成后，仅作为备用水源，补充羊圈沟取水口缺水的需求，羊圈沟取水口依然作为主要取水水源。 - 项目建设内容变更情况一览表 序号; 《可研》建设内容; 《初设》建设内容. 名称; 泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目. 性质; 新建; 新建. 批复建设内容; 新建取水头部一座(设计规模3600立方米/天);DN400输水管道10800m及阀门井、排气阀井、排泥井、消火栓等配套设施。; 新建取水头部一座(设计规模3600立方米/天);输水管道10588m及阀门井、排气阀井、排泥井、消火栓等配套设施。. 投资; 1788万元; 1787.64万元. 本次报告按《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目初步设计报告》（批文号：泸发改[2024]280号）中项目工程内容进行评价，包含工程的全部建设内容。 1.2建设项目的必要性和紧迫性 1、现状供区存在的问题 羊圈沟山溪水水源处于地壳隆起地带，岩层明显受到东西向的挤压，容易受到地震的影响。2022年以来，泸定县地震频发，2022年9月5日12时52分，发生6.8级地震，震源深度16千米；2022年10月22日13时17分，发生5.0级地震，震源深度12千米；2023年1月26日发生5.6级地震，震源深度11千米。受近年来地震的影响，羊圈沟水源地蓄水量逐步减少。羊圈沟水源地的可供水量远远小于泸定县城区自来水厂可需水量。根据水厂工作人员的对水厂数据的监控反映，泸定县城区自来水厂（设计供水规模1万m3/d），水量缺口可达3000m3/d。 2、改善供水条件、提高人民生活水平的要求 泸定县城区自来水厂受地质灾害的影响，供水水量不能满足居民用水需求。市政供水工程作为城市重要基础设施，山于受各种条件和因素的影响，一直跟不上经济社会的发展，成为制约城区经济社会发展的瓶颈。 3、升全域生态环境质量，进一步助推乡村振兴的要求 为落实国家和省、州生态文明建设工作部署，加快国家生态文明建设示范县创建步伐，提升全域生态环境质量，进一步助推乡村振兴，坚持生态优先、保护为主、合理开发、从严监管，遵循“强农优工大旅游”产业发展思路，着力推进绿色、循环、低碳发展，培育壮大生态产业，助推二次产业深度融合发展，将生态优势转化为经济优势。因此建设本工程是乡村振兴的要求。 4、推进“康泸新”一体化协同发展的需要 响应甘孜州委、州府关于实施“康泸新”一体化协同发展战略，2019年以来，泸定县委、县府及时调整工作思路和重心，把推进“康泸新”体化协同发展作为重大中心工作之一，明晰“规划一张图、交通一张网、城镇一体化、产业一盘棋、生态一根线”的“五个一”工作思路，积极推进区域经济高速度与高质量发展并重，有序促进各项战略目标早日落实落地。因此基础设施的配套尤为重要，建设本工程是十分必要的。 5、提高供水安全性可靠性 鉴于不论供水水量不足或水质不好均会给工业生产、人民生活和社会安定带来严重的影响，保证供水根本任务的完成显得尤为重要，第三水厂的供水量在整个泸定县内占很大的比重，一旦原水发生污染、水量不足等意外必将对社会带来不良的后果。而且在泸定县在大力发展培育“红城工匠”特色劳务品牌，对基础设施的配套要求更为迫切。本项目的建设符合泸定县的发展规划，有利于促进泸定县红色名城，甘孜东部门户，以旅游服务、商贸服务、康养休闲服务及教育功能为主的山水公园城市的目标实现，符合“康泸新”一同协同发展的规划。因此，本项目的建设是十分必要的。 1.3编制依据 根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，该项目应当进行环境影响评价。本项目是含有取水工程的自来水厂建设项目，本项目新建取水头部一座(设计规模3600立方米/天);输水管道10588m及阀门井、排气阀井、排泥井、消火栓等配套设施。 本项目建设会涉及泸定县第一自来水厂场址处原有进水阀门改造，厂区接管出需进行改造。根据行业主管部门泸定县住建局出具关于本项目行业类别的认定意见：本项目为城区自来水厂备用水源取水项目，属于城区自来水厂的配套项目之一，因此本项目类别属于自来水的生产和供应，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于当中“D4610自来水生产和供应”。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》：“四十三、水的生产和供应业，94-自来水生产和供应 461（不含供应工程；不含村庄供应工程）”中全部，属于污染影响类项目，应编制环境影响报告表。 为此，泸定县住房和城乡建设局委托我公司编制本项目环境影响报告表。我单位接受委托后，即对该项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及环境影响分析基础上，依据国家有关环保法规和技术规范要求，编制了该项目的环境影响报告表，以供主管部门决策。 2、项目名称、性质、建设地点 项目名称：泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目 建设单位：泸定县住房和城乡建设局 建设地点：四川省甘孜藏族自治州泸定县泸桥镇，取水口坐标E102°15′13.900″，N29°57′6.210″，输水管道起点（102°15′13.362″，29°57′5.022″）；输水管道终点（102°14′6.737″，29°54′40.912″）； 建设性质：新建 总投资：项目总投资1787.64万元，其中环保投资67万元，占总投资5.31%。 劳动定员及工作制度：项目建成后不设置巡检人员，无劳动定员。 3、建设规模、内容及产品方案 3.1建设规模、内容 本项目选址于四川省甘孜藏族自治州泸定县泸桥镇，建设内容具体如下： 新建取水头部一座(设计规模3600立方米/天);输水管道10588m及阀门井、排气阀井、排泥井、消火栓等配套设施。 3.2产品方案 本工程泸定县城区自来水厂的需水量3000m³/d。原水输水管道漏水量按照10%，水厂的自用水量按照10%计算，因此本工程的原水输水管道设计流量为：3000×1.2=3600m³/d，取水构筑物的设计水量为3600m³/d。采用重力供水的方式，输水至泸定县城区自来水厂配水井处。设计供水设计保证率为95%。 - 项目生产规模方案表 序号; 取水设施; 产品名称; 取水规模 （m3/d）; 年取水天数（d）; 年取水量 （万m3/a）; 备注. 1; 取水头部; 自来水; 3600; 365; 131.40; 自来水生产供应. 4、建设项目组成及可能产生的环境问题 项目组成及主要环境问题详见下表。 - 项目组成及主要环境问题表 工程类别; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 项目组成; 建设内容; 施工期; 运营期. 主体工程; 取水头部; 取水设施; 取水方式为底格栏栅坝取水。底栏栅坝栏栅长度为2m，宽0.8m，坝高1.5m，溢流堰总长度10.0m。; 施工扬尘、施工废水、施工人员 生活污水、 施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾; 废水 噪声 固废; 新建. 沉砂池; 平流式沉砂池，沉淀时间45s，水平流速0.25m/s。沉砂池土建尺寸L×B=12.5×4.0m，总深3.5m，有效水深1.8m。同时设置超 越管1根，管径为DN400，当沉砂池清扫或水质清澈时，可以由超越管出水至水厂。; 新建. 消能池; 2座消能池，消能池土建尺寸L×B=3.5×2.4m，总深2.3m，有效水深1.5m。; 新建. 输水管道工程; 配套管网工程DN400输水管道10588m及阀门井、排气阀井、排泥井、消火栓等配套设施。采用重力流输水。; /; 新建. 临时工程; 临时堆料场; 不设置临时堆料场，工程开挖的土石方运至泸定县其他项目综合利用，如其他市政项目或者道路工程等。; /; 新建. 施工便道; 本工程不新建施工便道，现有沿河既有道路可满足施工及车辆进出要求。取水口以下道路均位于十年一遇洪水位线外，施工不占用河道管理范围。; /; 已有. 施工生活区; 租用当地民房用于生活和办公，无须设置专门的生活用房和办公用房。; /; 新建. 环保工程; 废水 处理; 施工废水; 施工工区设置5m3隔油沉淀池进行处理，施工机械和车辆冲洗冲洗废水通过隔油沉淀之后的废水回用于冲洗，不外排。; /; 新建. 管道试压废水; 收集沉淀后，回用于除尘。; /; 新建. 生活污水; 依托租用周边民房现有污水处理设施（化粪池）收集处理后用作农肥，不外排。; /; 依托. 废气 处理; 施工扬尘; 临近保护目标段施工现场围挡遮蔽、施工作业面临时存放的土方覆盖防尘网；采取洒水抑尘、及时清理路面、运输车辆密闭或遮盖、裸露地表和堆场加盖防雨布或防尘网等措施。; /; 新建. 车辆运输扬尘; 硬化运输道路路面，定期对路面进行清扫和洒水降尘。运输车辆加盖篷布，要求控制车速，在出入口设置洗车台对车辆冲洗。; /; 新建. 焊接烟尘; 施工场地分散，排放量小、间断分散。; /; 新建. 燃油废气; 选用的低硫优质柴油作燃料。; /; 新建. 汽车尾气; 减少怠速行驶，降低尾气排放。; /; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减震降噪；合理安排施工时间，禁止夜间施工，制定合理运输路线，靠近敏感目标处采取控制车速和禁鸣笛等措施，定期检修和维护机械设备；对于场内施工人员，配备个人防护措施；对于周边敏感点根据实际情况设置声障等。; /; 新建. 固废处置; 土石方; 项目自身不设置弃渣场，弃方运至其他项目综合利用，如在建其他市政项目或者道路。; /; 新建. 建筑垃圾; 对能够回收利用的建筑垃圾进行分类回收利用，不能回收利用的由建筑垃圾转运至政府指定的建筑垃圾堆放场。; /; 新建. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一清运。; /; 新建. 生态保护; 对植被的保护措施：严禁烟火、警示保护。少占禁伐。迹地恢复，种植植物。 对动物的保护措施：严控施工作业范围；提高意识、禁止狩猎。施工安排少惊扰。落实环境保护措施。防止外来物种迁入。 水土流失保持：施工区设置拦挡、截流沟、沉淀池等；原料堆场、临时堆土场设置防水薄膜覆盖等措施；合理安排施工时间，及时覆土绿化；减少施工周期等措施。; /; 新建. 环境风险; （1）对水源地保护区内违法建设项目和环境风险源进行排查； （2）委托有资质的单位对水质进行检测，并在政府网站统一向社会公布水厂水质监测（检测、抽测）结果，为饮水安全管理工作提供科学依据； （3）水源保护区标志、隔离网设置； （4）编制应急预案，并进行演练。; /; 新建. 5、建设情况 5.1工程规模 本工程的原水输水管道设计流量为:3000×1.2=3600m³/d，取水构筑物的设计水量为3600m³/d。 5.2水质和水压要求 本工程原水水质应符合国家饮用水集中供水的原水水质标准，应以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类要求。 水压目标以满足水厂进水要求为宜。 5.3水源选择 1、水源情况 五里沟实际过水流量约为1.01m3/s，满足本工程远期3600m³/d(0.042m³/s)取水需求，水量有保证。结合水资源论证情况，五里沟可取水量大于本工程需水量，即原水水量充足，能够得到有效保证。 2、水源水质 根据水源有关水质检测资料显示，五里沟水质基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的III类地表水水质标准，常规工艺处理后可作为城市用水水源。 5.4取水系统 1、管道走向 五里沟水源作为泸定县城自来水厂备用水源，其水质水量完全能够满足饮用水水源要求。设计取水规模3600m3/d。 通过现场踏勘调查，本工程泸定县城自来水厂新建取水口水源选定在五里沟。管道总体走向如下图： 县城自来水厂 规模1.0万m³/d 原水输水管DN400 总长度约10.588km 取水口 规模3600m³/d 图2-1原水管道路线图 2.取水方式 一般山区河流常用的取水构筑物形式为底栏栅取水和低坝式取水。底栏栅坝适用于山区地势较为陡峭、河床为砂卵石的山溪性河流，当水流中夹带大量的漂卵石或砂砾石时，底栏栅坝可阻挡大量砂石进入干渠，且具有结构形式简单、施工难度小和建造费用低等优点。取水枢纽由底栏栅坝、引渠、沉砂池（沉砂池末端设置有溢流堰和冲沙闸）节制闸等水工建筑物组成。 本工程根据取水口所在位置水文地质条件，确定采用底栏栅坝取水。 3.输水方式 县城自来水厂新建取水口水源选定在五里沟，距离县城自来水厂（第一水厂）约10.588km，水源高程约为1642m，县城自来水厂配水井标高约为1386.3m，总高差约255.7m，本次采用重力输水方式。 4.消能方式 长距离有压重力输水管道通常存在静水头和水锤压力较大的问题，为保证管道及运行安全，需考虑分段消能措施。 （1）管道压力 取水口自由水头：1642m。 1#消能井标高：1560.2m，进水压力：55m。 2#消能井标高：1479.9m，进水压力：67m。 水厂进水管标高：1386.3m，进水压力：4m。 2#消能井至水厂进水管最大静水压＜97.5m，该点位位于C段管道桩号CK3+210。 （2）压力控制值 按国内工程经验，通常对于输水管道，管材为金属管道时，通常不宜超过1.0MPa。 （3）消能方式 采取分段减压消能方式，即在管道中间设置消能设施。 消能池即设置一个水池，利用挡墙、跌水坎等消除多余压力，利用池内自由液面控制水池后管道压力，同时将池前后管道真正分为两段，各自承受不同的静水压力。该方式优点是投资低，能起到分段减压作用，但缺点是对大型输水工程，池容积大，最大问题是不具备调节功能，同时必须设置溢流设施。 该方式通常适用于小型输水且输水量较恒定，周边有河流、山谷等。 对于本工程而言，消能池的消能方式最符合项目情况，故本工程采用消能池的消能方式。 （4）分段数量 对于本项目，由于最大水位差为255.7m，分段减压控制最大工作压力1.0MPa，因此分段数采用三段，中间共设置2套消能设施（消能井）。 (5)分段减压点 根据后续水力计算，本项目输水管道设置2个分段减压点，其中，取水口至1#消能点静水压力均低于0.60MPa，1#消能点至2#消能点静水压力低于0.70MPa，2#消能点至泸定县城水厂静水压力低于1.0MPa。 5.5构筑物 （1）取水构筑物设计 本工程底栏栅设计取水规模为3600m³/d，按廊道无压状态进行设计计算。 本工程底栏栅坝段栅条以i=0.1倾向下游顺水流方向布置；底栏栅廊道采用矩形断面，本次设计底栏栅坝栏栅长度为2m，宽0.8m，坝高1.5m，溢流堰总长度10.0m。 - 主要设备及材料表 编号; 名称; 规格型号及技术参数; 材料; 数量; 单位. ①; 拦栅; L×B=5.0×0.8m栅条宽度12mm,间隙8mm; 组合件; 1; 个. ②; 手动方闸门; B×H=0.6×0.4m，H=2.0m附壁式安装,正向受压; 组合件; 1; 套. ③; 手动方闸门; B×H=0.8×0.6m，H=2.0m附壁式安装,正反向受压各一台; 组合件; 2; 套. ④; 手动方闸门; B×H=0.6×0.4m，H=1.8m附壁式安装,正向受压; 组合件; 1; 套. ⑤; 手动方闸门; B×H=0.6×0.4m，H=2.10m附壁式安装,正向受压; 组合件; 1; 套. ⑥; 防水套管; DN530L=300mm; Q235B; 1; 个. ⑦; 钢管; D530×9; Q235B; 5; m. 图2-3取水口平面布置图 （2）沉砂池设计 本工程采用平流式沉砂池，沉淀时间45s，水平流速0.25m/s。 沉砂池土建尺寸L×B=12.5×4.0m，总深3.5m，有效水深1.8m。同时设置超越管1根，管径为DN400，当沉砂池清扫或水质清澈时，可以由超越管出水直接至净水厂。 - 主要材料一览表 编号; 名称; 规格; 材料; 单位; 数量. ①; 低位通气管; D219×6,H=1.89m; Q235B; 套; 3. ②; 刚性防水套管; DN400,A型,L=池壁厚; Q235B; 个; 2/5. ③; 钢制喇叭口; DN250×400; Q235B; 个; 1. ④; 喇叭口吊架; DN250; Q235B; 副; 1. ⑤; 90°弯头; DN250、DN400; Q235B; 个; 1/5. ⑥; 钢梯; H=4.0m; 不锈钢; 套; 1. ⑦; 进/出水管; D325×8; Q235B; 米; 6. ⑧; 排砂管; D219×6; Q235A; 米; 10. ⑨; 溢流管; D273×8; Q235B; 米; 6. ⑩; 提板闸门; TF型DN400; 不锈钢; 套; 5. ⑪; 钢套管; D325×8L=1000mm; Q235B; 根; 5. ⑫; 法兰; DN400; Q235B; 套; 5. ⑬; 三通; DN400; Q235B; 个; 5. 图2-4沉砂池平面图 （3）消能池设计 本工程共采用2座消能池，消能池土建尺寸L×B=3.5×2.4m，总深2.3m，有效水深1.5m。 - 设备、管件一览表 编号; 名称; 规格与性能; 材料; 单位; 数量. ①; 溢流管; D219×8; Q235B; 米; 20. ②; 穿墙套管; DN400,L=250; Q235B; 个; 6. ③; 穿墙套管; DN150,L=250; Q235B; 个; 2. ④; 放空管及阀门井; DN400/1300×1300; -; 米/座; 2套. ⑤; 塑钢爬梯; -; -; 副; 4. 图2-5消能池平面图 （4）输水管道设计 本次取水口取水规模为3600m³/d，原水输水管道设计规模为3600m³/d，原水管道总长度约为10.588km，配套建设沉砂池及管道附属构筑物。 确认本次输水管道采用管径为DN400。 ①平面布置 本工程原水输水管道线路拟在五里沟取水头部沿现有的道路至泸定收费站，沿雅高速下方道路布置至泸定县水电站大坝临时隧洞内，出隧道后沿泸荣隧道至延安路，遵义路敷设到泸定县城区自来水厂配水井原水进水管。管道长度约为10.588km。 ②管材选择 在输水管道管径较大或输水压力较高时,采用刚性管材无论是经济性还是安全性都更好，当管道管径较小时，采用塑料管经济性和施工便捷性更好，耐腐蚀性能更好。 本工程管道总长约10.588km，管径为DN400，且输水压力较高、土壤及地下水腐蚀性不强、沿线地质条件复杂、输水安全性要求高。 经综合考虑，确定本次建设原水管道采用钢管，以保证输水安全性。 ③管道埋深 根据管径及在道路上所处位置的不同，管顶覆土深度为按1.0-1.5米，车道下管顶覆土考虑应≥1.0米，野外及人行道下管顶覆土考虑为0.7米。因部分特殊地形而无法埋地敷设的管道采用局部混凝土包封措施。 ④管道基础 本项目管道敷设于野外及道路下，敷设于车行道下管道采用混凝土满包基础，敷设于人行道下采用砂垫层基础，其厚度按150~200mm。 管道要求地基承载力fak≥100Kpa，开挖时应避免超挖或扰动，当地下水位高于沟槽底面时，需做降水（明排、井点降水）处理，待地下水位低于沟槽底面0.5m后方可进行管道基础施工。 ⑤管道压力、接口形式及支墩 本项目输水钢管最大工作压力为1.0MPa，采用焊接。 ⑥管道附属设施 a、控制阀门 在输水管长度＜3km时，每隔1～1.5km设1个控制蝶阀； 在输水管长度10～20km时，每隔3～4km设1个控制蝶阀。 配水管道上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过5个。 b、排气阀 在输水管沿线管道隆起处或在平缓地势长距离输水超过一定距离时，设复合式排气阀与控制蝶阀。 c、泄水阀 泄水阀设置在每个检修管段的最低点，泄水阀采用软密封闸阀。 d、计量设备 为节约水资源，降低城市供水管网漏失率，保障管网漏失率控制目标，本次设计在取水口新建原水输水主管DN400上设置流量计。 流量计数据采集采用实时传输方式，实时将采集数据传输至泸定县供水管理平台进行爆管分析处理。 e、检查井盖 检查井盖座须符合《检查井盖》(GB/T23858-2009)的要求:本项目位于人行道、绿化带的检查井采用球墨铸铁复合树脂检查井盖、井圈及井座,等级不低于C250级；位于车行道下检查井采用球墨铸铁复合树脂检查井盖、井圈及井座，等级不低于D400级。所采用的球墨铸铁复合树脂检查井盖、井圈及井座须满足《球墨铸铁复合树脂检查井盖》(CJ/T327-2010)要求。给水检查井盖应有明确标识，消火栓井应区别标识，不得错盖。 ⑦管道试压及冲洗消毒 给水管道安装检验合格后应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.8MPa管道水压试验的分段长度不宜大于1.0km。水压试验应符合《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)》的相关规定。 6、主要工程量 本项目主要工程量见下表。 - 取水口主要建、构筑物一览表 编号; 名称; 规格、尺寸（m）; 单位; 数量; 备注. 1; 底栏栅坝; 15.5×10.0×1.9m; 座; 1. 2; 沉砂池; 12.5×4×3.5; 座; 1. 3; 阀门井; 1.4×1.4; 座; 3. 4; 取水管道; D325×8; 米; 105. 5; 流量计; DN400; 个; 1; 含流量计、蓄电池和井. 6; 远传监控设施; 400万像素简机，安装支架，含配套光电蓄能设备; 套; 1. 7; 水源保护隔离护栏; 米; 3400; 含12个维护门. - 项目工程量表 序号; 名称; 规格; 材质; 单位; 数量. 一; 原水输水管道. 1; 焊接钢管; D219×8; Q235B; 米; 9430. 2; 蝶阀井; A×B=1400×1400; 钢筋砼; 座; 7. 3; 排气阀井; A×B=1200×1200; 钢筋砼; 座; 10. 4; 排泥阀井; A×B=1300×1300; 钢筋砼; 座; 10. 5; 排泥湿井; Φ800; 砖砌; 座; 10. 6; 蝶阀; DN400，PN1.0MPa; 套; 7. 7; 复合式排气阀; DN25，PN1.0MPa; 套; 10. 8; 排泥阀; DN75，PN1.0MPa; 套; 10. 9; 管道镇墩; 钢筋砼; 个; 295. 10; 管道标志桩; 混凝土; 个; 39. 11; 混凝土包管; m; 3722. 12; 边沟破除及恢复; A×B=1000×500; 混凝土; m; 980. 13; 市政管线交叉保护措施; 处; 30. 14; 道路破除及恢复; 沥青; m2; 4696. 15; 道路破除及恢复; 砼; m2; 2050. 16; 人行道破除及恢复; m2; 468. 二; 消能构筑物. 1; 消能井; A×B×H=3.5m×2.4m×2.3m; 钢筋砼; 座; 2. 7、项目建设规模合理性分析 7.1项目供水现状及存在问题 （1）水源现状 通过调查，在泸定老城区周边，可实现重力式低成本供水的可利用水源，只有羊圈沟、五里沟两条地表溪流。羊圈沟已是泸定县城区自来水厂的原水水源。因此，最终选定五里沟为本工程原水备用水源。 根据水质检测结果，五里沟的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体质量标准和《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-1993）二级水源水水质标准。 7.2水厂现状 1、现有水源地现状 泸定县城区自来水厂经《泸定县城市供水改扩建工程》完成扩建后，设计供水规模提升至10000m³/d，取水位置为羊圈沟，地理坐标（东经：102°14′40.08″，北纬：29°54′28.46″），水厂占地7.6亩，已于2023年取得取水许可证。 由于地震影响，导致羊圈沟水源不足以满足供水区用水量，据水厂提供监测数据，缺水量达3000m³/d，故建设取水头部一座，补充水厂原取水口羊圈沟取水量的不足。 主要构筑物： （1）配水井 配水井1座，L×B×H=6.0×2.8×1.5m，地面式，两格共壁联建，钢筋砼结构。 （2）斜管沉砂、反应沉淀池 斜管沉砂池、反应沉淀池1座，两池连建，钢筋混凝土结构，组合尺寸为 L×B×H=18.20×17.55×（5.3/4.6）m。 2、水厂现状 项目占地：已建水厂占地7.6亩，羊圈沟原水输水管1070m，配水管网11631m；新建取水头部1座作为备用水源（包含阀门井、排气阀井、排泥井、消火栓、管道等配套设施）永久征地150㎡，约0.225亩；临时占地：输水管道临时占地面积5.22亩（征地埋设管道长约2.9km，埋深平均按1.0~1.5m计，管道开挖断面按平均1.2m计）。 水厂供水对象为泸定县县城元帅街、将军街、遵义路、成武路、开湘路、延安路、一号路、二号路、三号路、瑞金路、四号路、五号路、六号路，取水水源类型为地表水。 取水工程方案：水厂现有取水口羊圈沟采用固定式低堰取水，固定式低堰包括低堰、钢板格栅、输水渠道，通过钢板格栅、进水渠道将河水引流到压力前池，输水钢管沿山脉敷设，将原水输送至水厂配水井（原水输水管1070m，配水管网11631m）。 原水输送至水厂配水井，经沉砂池沉沙，再流入水厂反应沉淀池进行处理，再通过进入滤池过滤，石英砂过滤池主要通过60cm厚的石英砂层过滤水质细小杂质与悬浮物，最后流入清水池，经过药房加药与泵房加压，自来水送入配送管网。 用水工艺及过程 用水过程为：取水口→沉砂池→配水井→沉淀池→无阀滤池→清水池→配水管网。 工艺流程图如下： 2-6 水厂工艺流程图 该工艺较成熟，处理效果持续稳定，处理后的水质能满足用水户用水需求。 厂区各构筑物基本呈阶梯布置，分生产区、办公生活区两个部分，生产区设置反应沉淀池、沉砂池、气水冲洗单阀滤池、清水池和附属设施等构建筑物；办公生活区设有管理房、加氯加药间等。 沉砂池、沉淀池、气水冲洗单阀滤池、清水池均采用钢筋砼结构；管理房、加氯加药间、采用砖混结构。 配水管网：为树枝状，管材主要为DE110～400配水，局部压力较大处采用减压阀。 建设规模 水厂的主要处理构筑物：配水井、斜管沉砂反应沉淀池、气水冲洗单阀滤池、加药加氯间、反冲洗水回收池、清水池、综合楼。 （1）配水井 配水井1座，L×B×H=6.0×2.8×1.5m，地面式，两格共壁联建，钢筋砼结构。 （2）斜管沉砂、反应沉淀池 斜管沉砂、反应沉淀池1座，两池连建，钢筋混凝土结构，组合尺寸 L×B×H=18.20×17.55×（5.3/4.6）m。 1）斜管沉砂池 钢筋砼结构沉砂池1座（分两格），组合尺寸：L×B×H=5.0×15.0×5.3；采用斜管沉砂，斗式排泥。 2）混合反应斜管沉淀池 钢筋砼结构反应沉淀池1座(分两格)，组合尺寸：L×B×H=12.15×18.2×4.6m；机械混合，孔室反应，总反应时间20min；反应室采用穿孔管排泥；沉淀池采用斜管沉淀、机械排泥。 （3）气水冲洗单阀滤池 滤池采用钢筋混凝土结构设计，设矩形滤池2组，每组2格，每组 L×B×H=4.0×8.25×4.9m。滤速V=8m/h，水冲洗强度4～6L/s.m²；气冲洗强度15升/s.m²；冲洗时间10～12mim；鼓风机房1座，5.4×4.0×4.9m，与滤池共壁连建，混合结构。采用均质石英砂滤料，d=0.8～1.0mm，厚度H=0.7m；配水系统：采用钢筋砼滤板，塑料滤头。 （4）加药、加氯间 合建加药、加氯间1座，L×B=18×6.6m，总建筑面积118.8m，单层，层高4.50m，混合结构。 1）加药间 加药间建筑尺寸：L×B=10.8×6.6m，单层，层高4.50m，与加氯间合建；加药间内设有玻璃钢溶药捅1个，φ=1.0m，H=1.2m；溶液池2座，L×B×H=1.2×1.2×1.2M，砖石结构。 主要设备：溶药搅拌机1台，φ=300，n=69r/min；膈膜泵2台，Q=20L/h，I=16m； 混凝剂：聚氯化铝（PAC），平均投加量20mg/L，每平均日投加量200kg，混凝贮量：按30日计。 2）加氯间 建筑尺寸：L×B=7.2×6.6m，单层，层高4.50m，与加药间合建；采用二氧化氯消毒，投加量1～2mg/L，最大投加量20kg/d=800g/h； 主要设备：QL-800型二氯化氯发生器2台（互为备用），二氯化氯产量800g/h，盐酸储罐1台，φ=800，H=I.2m；氯酸钠储罐1台，φ=800，H=I.2m；氯酸钠化料器1台，φ=800，N=1.Ikw。 （5）反冲洗水回收池 滤池反冲洗出水浊度较低，且具有活性，易沉淀，为减少水厂自用水量，对反冲洗出水予以回收再利用。滤池每日冲洗1次，滤池每次排出冲洗水量约120m³，每日排出冲洗水量共约480m³。反冲洗水回收池1座，L×B×H=7.5×5.0×4.3m，有效水深3.20m，有效容积V=120m³，地下式，钢筋砼结构。采用潜水泵将每次滤池冲洗出水送回配水井进行再处理。主要设备：潜水泵2台，Q=40m/h，H=15m（1用1备）。 （6）清水池 清水池2座，单池L×B×H=15.9×15.9×4.0m，V=1000m³，地下式，钢筋砼结构；清水池向城市管网自流供水。主要设备：离心泵1台，Q=25m/h，H=30m，N=4.0kw，水厂内生活、生产用水泵；离心泵1台，Q=40.0m³/h，H=38.0m，N=7.5kw，水厂内消防用水泵。 （7）综合楼 建筑平面尺寸：27×6.6，三层，层高3.6m，总建筑面积556.41m²，框架结构；综合楼内设办公室、中控室、化验室、值班室、配电间等。 7.3设计水平年和设计保证率 （1）设计水平年 根据社会经济发展和工程设计要求，《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目水资源论证报告书（报批稿）》（四川淼一工程勘测设计有限公司，2025年4月），结合本项目的统计数据实际情况，本阶段现状水平年为2023年，规划水平年为2030年。 （2）设计保证率 根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）“选用地表水为城市给水水源时，城市给水水源的枯水流量保证率根据城市性质和规模确定，可采用90%～97%”及《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）“当水源为地表水时，设计枯水流量保证率和设计枯水位保证率不应低于90%”，本次论证的泸定县县城供水，取水保证率要求较高，因此，本次泸定县自来水厂的取水保证率取95%。 7.4项目区需水预测 （1）供水范围 水厂供水区域为泸定县县城元帅街、将军街、遵义路、成武路、开湘路、延安路、一号路、二号路、三号路、瑞金路、四号路、五号路、六号路。参考根据《泸定县国土空间总体规划（2022-2035）》，区域人口约3.0-3.2万人。 （2）需水量预测 根据《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目水资源论证报告书》，现状供水情况：泸定县城区自来水厂经《泸定县城市供水改扩建工程》对项目取水口及供配水管网进行改扩建后，取水点位于泸桥镇羊圈沟，坐标（东经102°14′40.08"，北纬29°54′28.46"），水厂位于甘孜州泸定县泸桥镇，地理坐标（东经102°14′4.86"，北纬29°54′39.78"）水厂设计供水规模10000m³/d，水厂占地7.6亩，已于2023年4月取得甘孜州水利局下发的取水许可证，年取水296.04万m3。 因受地震的影响导致水厂取水点供水规模不足以满足供水区的需水量，缺水量达3000m³/d，故于五里沟新建取水头部一座作为备用水源，补充羊圈沟取水点的供水缺口。 五里沟平均日取水量3600m³/d，年取水量131.4万m³/a，羊圈沟平均日取水量占4902.16m³/d，年取水量178.92万m³/a。 7.5项目供水规模确定 根据《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目初步设计报告》，在考虑供水站自用及输水损失水量以及未预见水量后，确定项目供水规模如下。 根据项目初设，该管道设计流量应取值为0.041m3/s；满足需求。 7.6项目水源选择的可靠性、合理性分析 （1）水源选择 项目新建取水口位于甘孜州泸定县泸桥镇五里沟，坐标（东经：102°15′13.90″，北纬：29°57′6.21″），取水方式为底格栏栅坝取水，通过暗渠及河道引水至沉砂池再通过管道输送至水厂，输送至水厂配水井，再流入项目沉淀池处理，再进入气水冲洗单阀滤池，石英砂过滤池主要通过60cm厚的石英砂层过滤水质细小杂质与悬浮物，最后流入清水池，经过药房加药与泵房加压，自来水送入配送管网。 - 可供水量 根据水资源管控与调度原则：水资源配置应当优先保证生活用水，确保生态基本需水，保障粮食生产合理需水，优化配置农业、工业（含水力发电）、航运、旅游等生产经营用水。由于项目取水口以上无其他取水用户，因此项目取水口来水量即为可供水量。 依据取水口来水、用水情况，根据计算原则和方法，对取水口设计保证率来水进行水量平衡计算。取水口无其他取用水用户，减水河段也无灌溉需求。 根据业主提供运营方案，五里沟取水口取水量3600m³/d，项目取水口水量平衡如下表。 - 取水口P=95%水量平衡表（五里沟） 月份; 上游来水; 最小下泄流量生态用水下泄量; 可供水量; 项目取水; 余水量. m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³. 6; 1.45; 376.85; 0.101; 26.21; 1.35; 350.64; 0.042; 10.89; 1.308; 339.75. 7; 1.73; 462.24; 0.101; 27.09; 1.63; 436.03; 0.042; 11.25; 1.588; 424.78. 8; 1.28; 342.61; 0.101; 27.09; 1.18; 316.4; 0.042; 11.25; 1.138; 305.15. 9; 1.39; 358.93; 0.101; 26.21; 1.28; 332.72; 0.042; 10.89; 1.238; 321.83. 10; 1.03; 275.54; 0.101; 27.09; 0.93; 249.33; 0.042; 11.25; 0.888; 238.08. 11; 0.5; 129.33; 0.101; 26.21; 0.4; 103.12; 0.042; 10.89; 0.358; 92.23. 12; 0.31; 83.34; 0.101; 27.09; 0.21; 57.13; 0.042; 11.25; 0.168; 45.88. 1; 0.23; 60.81; 0.101; 27.09; 0.13; 34.6; 0.042; 11.25; 0.088; 23.35. 2; 0.18; 44.08; 0.101; 24.46; 0.08; 17.87; 0.042; 10.16; 0.038; 7.71. 3; 0.21; 56.56; 0.101; 27.09; 0.11; 30.35; 0.042; 11.25; 0.068; 19.10. 4; 0.32; 82.1; 0.101; 26.21; 0.22; 55.89; 0.042; 10.89; 0.178; 45.00. 5; 0.72; 193.95; 0.101; 27.09; 0.62; 167.74; 0.042; 11.25; 0.578; 156.49. 平均/合计; 0.78; 2466.34; 0.101; 318.90; 0.68; 2151.81; 0.042; 131.40; 0.638; 2019.36. 在P=95%保证率的情况下，五里沟取水口处年平均来水量为2466.338万m3/a，河道生态水量按10%考虑为318.90万m3/a，则年平均可供水量为2151.805万m3，可满足项目年取水总量为131.4万m3/a的需求，占五里沟取水口P=95%保证率的可供水量的5.37%。五里沟取水口可供水量能满足水厂取水需求。 （3）水质达标分析 根据甘孜藏族自治州人民政府网站公布的《泸定县二〇二四年环境质量公告》，2025年项目区域地表水体大渡河各监测断面能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质要求。本次环评委托四川山水蓝环境科技有限公司，于2026年6月3日~2026年6月5日对位于五里沟项目区域涉及地表水水质进行了监测，监测结果见第3章地表水环境质量现状评价，根据监测结果五里沟地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，本项目选择的水源水质较好。 （4）取水可靠性分析 从水量角度分析，从表2-10水量平衡计算表可知： 在P=95%保证率的情况下五里沟取水口处年平均来水量为2466.34万m3/a，河道生态水量按10%考虑为318.90万m3/a，则年平均可供水量为2151.81万m3，可满足项目年取水总量为131.4万m3/a的需求，占五里沟取水口P=95%保证率的可供水量的5.37%。 五里沟取水口可供水量能满足水厂取水需求。 本项目为城镇供水工程，根据水源水质监测报告，五里沟水源水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 通过对取水口设置情况、河段稳定性及取水水位等条件分析认为：取水口河段稳定性较好，取水水位满足取水要求，取水口位置合理，水源水质符合《生活饮用水标准》（GB5749-2006），可作为供水水厂水源。 综上，本工程取水口设置合理、来水量可靠同时取水水质满足集中饮用水水源要求。 因此，本工程具有很高的取水可行性与可靠性。 （5）取水许可办理情况 项目已取得了《泸定县水利局关于<泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目水资源论证报告书>的批复》。 本次环评要求，本项目需取得上述水源地取水许可证后方可开始取水。 7.7项目出水水质标准 水厂建成后出厂水水质应满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）各项指标要求。 8、土石方平衡 根据项目《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目水土保持方案报告书（报批稿）》（长大工程设计有限公司四川分公司），本项目总占地面积为0.8809hm2，其中0.0263hm2为永久占地，占地类型为其他用地与其他草地；0.8546hm2为临时占地。防治区域划分为：管线工程区、附属建筑区。 （1）表土平衡情况 本项目管线工程均沿现有道路敷设，管线工程会占据部分有植被覆盖区域，占地类型为其他草地，占地面积为0.42hm2，根据现场调查，该植被覆盖区域可剥离表土厚度为0.1m，可剥离表土量为0.04万m3，项目剥离表土用于后续管线工程所占其他土地类型迹地恢复。 （2）一般土石方平衡情况 根据主体资料和本项目水土保持方案报告表中结果，沿线土方主要为管线沟槽开挖土方及附属建筑物地基开挖土方，本项目开挖一般土石方量为1.41万m3。本项目管线工程涉及中砂回填情况，本项目中砂均在合法场地购买，回填中砂量0.12万m3，一般土石方回填量为0.20万m3。因项目管道敷设经过泸定县城区且城区内管道采用混凝土包管埋地方式所以挖填方不平衡，本项目有1.17万m3的弃方，弃方用于泸定县其他道路工程回填利用，该1.17万m3的弃方为泸定县住房和城乡建设局内所建项目的调运利用，开挖及运输过程中水土流失责任由泸定县住房和城乡建设局负责。 主体考虑沿线土方集中堆置将导致土方二次倒运，增加水土流失以及工程投资，故管线开挖产生的土方沿线堆放至管道作业带一侧，附属建筑物基础开挖土方均临时堆置在开挖基础周边，不新增占地，方便后期回填利用，项目余方由泸定县其他道路工程回填利用。 - 工程土石方平衡汇总表单位：万m3 项目; 挖方; 调入; 调出; 填方; 弃方; 借方. 表土; 一般土石方; 合计; 数量; 来源; 数量; 去向; 表土; 一般土石方; 合计; 数量; 去向; 数量; 来源. ①管线工程区; 0.04; 1.30; 1.34; 0.04; 0.30; 0.34; 1.12; 用于其他道路工程程回填利用; 0.12; 合法料场外购. ②附属建筑物区; 0.07; 0.07; 0.02; 0.02; 0.05. 合计; 0.04; 1.37; 1.41; 0.04; 0.32; 0.36; 1.17; 0.12. 注：1、上表土石方均为自然方；2、各行均可按“开挖十调入+借方=回填+调出+余方”进行校核。. 9、工程占地 项目总占地面积为0.8809hm2，其中永久总占地为0.0263hm2，临时总占地为0.8546hm2。其中管线工程区占地0.8546hm2，附属建筑物区占地0.0263hm2。 项目已取得泸定县自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（泸自然资规函[2024]124号）。 - 工程占地面积表 序号; GB/T21010-2017用地类型; 本项目占地区（投影面积）. 面积hm2; 比例（%）. 1; 耕地（01）; 0.0102; 1.16. 2; 园地（02）; 0.0115; 1.31. 3; 林地（03）; 0.338; 38.37. 4; 草地（04）; 0.0445; 5.05. 5; 商服用地（05）; 0.0011; 0.12. 6; 工矿仓储用地（06）; /; /. 7; 住宅用地（07）; 0.0112; 1.27. 8; 公共管理与公共服务用地（08）; 0.0023; 0.26. 9; 特殊用地（09）; /; /. 10; 交通运输用地（10）; 0.448; 50.86. 11; 水域及水利设施用地（11）; 0.0122; 1.38. 12; 其他土地（12）; 0.0019; 0.22. 合计; 0.8809; 100. 10、项目平面合理性分析 本工程线路拟在取水头部五里沟沿现有的道路至泸定收费站，沿雅康高速下方道路布置至泸定县水电站大坝临时隧洞内，出隧道后经由新桥村后沿泸荣隧道至泸定县泸桥镇城区延安路、遵义路布置到泸定县城区自来水配水井，管道长度约为10588m。 根据主体设计资料，管线工程区主要为10588m长的输水管道，本次输水管道管径采用DN400的钢管，以保证输水安全性。配套建设阀门井、排泥井、排气井等设施。 本工程管道基本均在山地及城市建成区的城市道路下敷设，为了有效地减少对城市交通和人民生活的影响，在满足管道的抗浮要求的前提下，管道尽量浅埋。本项目新建取水头部一座、沉砂池一座、消能井2座、阀门井7个、排气阀井10个、排泥井10个。项目采取底拦栅取水构筑物，该取水构筑物主要由溢流坝、底栏栅、冲砂室、进水闸、第二冲砂室、沉砂池、排沙渠和防洪护坦等部分组成。 项目取水工程选址处于高山峡谷区地貌单元，山体总体走向为南北走向。岭谷相间，山岭到大渡河的水平距离不超过10公里，而岭谷相对高差达3000米以上，即形成高差大，坡面短，坡度陡峭，山高坡陡，高差悬殊，岩体破碎，岩石裸露这一特殊地貌特征。本项目建筑物竖向设计本着尽量利用自然地形，减少土方工程量和各种工程构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短、节约基建投资的原则。根据项目主体工程设计，输水管道地面设计标高1322.513~1637.935m，设计管中心标高1321.662~1635.773m，管线施工采取分段管槽开挖和回填方式。 11、劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目不新增劳动定员； 工作制度：本项目年运行365天，每天运行24小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工条件 （1）交通 泸定县主要道路骨架已形成，道路均为水泥砼路面，路面质量较好，路面宽度在9-16米。城市交通以遵义路、红军路、开湘路、成武路为主骨架。 （2）通讯系统 本工程通信信号由市政通信公司提供。 （3）施工用电 本项目区域内供电已通至项目建设区附近，供电保证率较高，就近接驳市政电网。 （4）施工用水 本工程施工用水直接利用周边自然水系。 （5）取土（石、砂）场 本项目开挖产生的土石方能够满足项目回填所需，项目所需混凝土粗、细骨料、块石料、中砂等建筑材料均从合法料场外购，不设置取土（石、料）场。 （6）弃土（石、渣）场 因项目管道敷设经过泸定县城区且城区内管道采用混凝土包管埋地方式所以挖填方不平衡，本项目有1.17万m3的弃方，不设置弃渣场，弃方用于其他项目，如在建其他市政项目或者道路。 （7）施工建筑材料 本项目主要建筑材料为商品砼、钢材、木材以及其他一些材料。施工所用材料均可从当地的建材市场就近采购，材料采购方便，资源充足。 （8）临时堆土场 不设置临时堆土场，根据主体资料，沿线土方主要为管道及建构筑物地基开挖土方，主体考虑沿线土方集中堆置将导致土方二次倒运，增加水土流失以及工程投资，故管道开挖产生的土方堆放在施工作业带一侧，建构筑物基础开挖土方均临时堆置在开挖基础周边，本项目有1.17万m3的弃方，弃方用于其他项目，如在建其他市政项目或者道路。 （9）施工道路 本工程不新建施工便道，沿河旧有道路经平整后，即可满足施工及车辆进出要求。取水口以下道路均位于十年一遇洪水位线外，施工不占用河道管理范围。 图2-7 现有道路现状图 2、施工导截流 （1）施工准备：工程开工前对工程区域相关情况进行调研，施工时避开鱼类繁殖季节、避开汛期，选择枯水期施工。 本工程除取水枢纽施工区施工期间需要导流外，其余各工程施工期不需进行施工围堰。 （1）围堰级别、标准 本工程取水设施建筑级别为4级，根据SL303-2017《水利水电工程施工组织设计规范》规定，施工导流临时建筑物级别为5级，导流洪水标准选择为5年一遇（P=20%）。 （2）施工导流时段 根据水工建筑物设计，该工程基础土石方开挖、基础混凝土浇筑和土石回填工程量等相关工序需满足干地施工条件。通过分析现场施工条件、水文等资料综合条件，底栏栅取水口围堰施工时间大约15天，施工导流时段选择为第1年11月，相应导流流量为0.40m3/s。 （3）导流方式 根据工程布置和河道地形条件，该工程导流时段内河道流量较小，导流方式可采取土石围堰明渠导流，在河道一侧开挖临时导流渠，导流渠全长约65m，将水流引至坝体下游。 3、取水头部施工期工艺流程 本项目建设内容主要取水工程、输水工程两部分内容。取水工程施工过程说明： 上游围堰长度约25m，堰顶宽度调整为1m，内侧坡比采用1:1；下游围堰堰顶宽度调整为1m，内外坡比均取1:1，仅承担导流水量意外增大时的回水挡水作用。临时施工围堰占地约178.75m2。 图2-8 上游围堰调整后断面图 图2-9 下游围堰调整后断面图 施工期间配套设置临时引水沟，基坑积水采用抽排处置；工程完工后及时拆除围堰，对施工河段实施原地恢复。 图2-10 导流渠及围堰布置图 本项目建设内容主要取水工程、输水工程两部分内容。 取水工程施工过程说明： （1）施工准备：工程开工前对工程区域相关情况进行调研，施工时避开鱼类繁殖季节、避开汛期，选择枯水期施工。 （2）围堰施工：使用土石围堰。先采用抽水机将被围起部分的水抽干，然后组织挖机等机械设备将水中淤泥填筑至底部及两侧。清除堰底上杂物、石块等，减少渗漏发生。在外侧设置一道过滤墙，过滤墙由尼龙布、碎石等组成。 （3）围堰沟槽开挖：根据提供的现场原地面标高结合设计管底标高和工作量大小及工期要求，在内侧开挖基坑，整个沟槽开挖采用机械开挖人工配合。根据现场情况及以往的施工经验，沟槽内采取排水沟和集水坑等明排措施，在基坑内随同挖方一起设置排水沟及集水井，排水沟和集水井是随土方开挖逐层加深，挖至设计标高。 尺寸控制：按设计尺寸外放0.5m，开挖深度至稳定基岩或不透水层（一般不小于1.5m）。 边坡支护：采用1:0.5坡比放坡，必要时设置钢板桩或沙袋支护，防止坍塌。 排水措施：在基坑周边设置排水沟（0.3m×0.3m）和集水井（1m×1m×1m），配备水泵及时抽排渗水。集水井围设滤水设施，井底铺设30cm左右的滤料（碎石、粗砂），防止抽走井底土粒。水流入集水坑后再用水泵排入沉淀池。 （4）取水头部施工：本工程无特殊结构设计及特种材料的应用，施工机械设备以常规大中型挖、装、运、碾、起重吊装及混凝土生产设备等为主，机械施工不到位的地方采用人工辅助施工。 取水头部采用底格拦栅坝取水头部形式，石方开挖采用潜孔钻、风钻钻孔，1.6～1.0m3液压挖掘机装5～10t自卸汽车运输出渣。 ①钢筋绑扎与模板安装 钢筋工程：按设计要求绑扎坝体钢筋，主筋采用Φ16螺纹钢，间距20cm，保护层厚度5cm。 模板工程：外侧采用钢模板，内侧模板预留栅条安装槽口，模板支撑需牢固，确保浇筑时不变形。 ②混凝土浇筑 采用C30防水混凝土，坍落度控制在120-160mm，分层浇筑（每层厚度≤30cm），振捣密实，避免蜂窝、麻面。浇筑完成后覆盖塑料薄膜养护，洒水保湿不少于7天。 ③栏栅安装 将预制钢栅条嵌入坝体预留槽口，采用焊接或螺栓与坝体钢筋固定，栅条顶部与坝顶平齐，缝隙用防水砂浆封堵。安装后检查栅条间距及牢固性，涂刷防锈漆两遍。 ④反滤层铺设 自下而上依次铺设土工布、中粗砂（厚20cm）、级配碎石（厚30cm），每层压实度≥90%，确保透水且拦截泥沙。 ⑤引水廊道施工 在坝体下游侧开挖廊道（断面尺寸0.5m×0.6m），采用混凝土浇筑或预制涵管连接，坡度≥3‰，保证水流顺畅。 ⑥附属设施施工 A.沉沙池施工 基坑开挖后夯实基底，浇筑C15垫层。绑扎底板及池壁钢筋（双层双向Φ12@150mm），安装止水带。分两次浇筑混凝土（底板→池壁），采用插入式振捣棒振捣密实，避免蜂窝麻面。进水口设格栅（孔径10mm），底部设0.3m深沉砂斗，出口安装闸阀便于清淤。 B消能设施施工 设备安装：安装消能减压阀组（含主阀、旁通管、压力表），阀门与管道采用法兰连接，确保密封性。布置排水管道及安全阀，连接至下游排水系统。 混凝土浇筑：池体采用C30防水混凝土，浇筑时控制分层厚度，预留设备安装预埋件。 压力调试：安装完成后进行压力测试，设定消能减压阀开启压力，确保出水压力稳定。 （5）管道施工：采用焊接钢管，管线制作过程均为厂内，生产现场仅进行管线的承插，焊接。管道铺设后采用中粗砂回填至管胸腔。 （6）围堰拆除：取水头部和取水管道铺设完工后，破堰放水，拆除围堰，拔除钢管桩和钢板桩，并用挖掘机将围堰拆除土方运送至其他其他工段用作绿化回填土。 （7）施工场地恢复：涉水施工完成后，按照行洪论证要求对项目取水头部河岸进行护坡，按设计图对施工场地进行清理、恢复。 图2-11取水头部施工工艺流程 4、管线工程施工工艺流程 管线工程主要的施工内容为供水、配水管的敷设，敷设过程应按照开挖、安装、测试、回填的顺序进行。 路线清理：项目路线清理范围为管道沿线35m范围内。路线清理过程中主要产生扬尘、噪声和废弃的地表植被。 管道开挖：原水管线开挖方式采用机械开挖，开挖作业范围控制在管道沿线35m范围内，管沟开挖宽度1.2m，开挖深度1.8m。开挖管沟应达到设计图纸挖深的要求，沟壁应顺直，转弯处应圆顺，沟底应平整，无石块，树根或其他坚硬物，沟壁不得有欲坠的石头。项目管道开挖采用人力及机械施工的作业方式，作业带宽度为2~3m。 采用分层开挖、分层堆放，即表土、开挖土方、开挖石方分别堆放，便于后期分层回填。管道沟槽开挖时，沟槽一侧用于临时堆放开挖土方，表层土在下，底层土在上；另一侧用于修建施工道路、管道临时存放以及施工机械布置。 土方开挖采用人工开挖，并堆放两侧。石方开挖采用手风钻造孔，人工撬挖，沟槽底部人工修坡正平，人工装车，机动翻斗车运输。沟槽开挖成形后，对于基础为岩石的管段，采用10cm厚中粗砂回填，采用蛙夯夯填密实，表面平整；对于基础为原状土的管段，直接将管沟表面平整。 管沟开挖过程中主要产生扬尘、噪声和废弃土石方。 管道焊接：管道的安装在管沟土石方工程施工的同时，及时做好施工各项准备，施工人员和机械及时进场，施工人员熟悉施工图和本方案的技术要求，对管材及成品管件及时组织进厂验收，一旦管沟成型，经基础验收合格以后及时进行管道安装工作。 管材和管件的验收对管件进场后的质量标准进行检验。管材应质地良好、管道内外壁应光洁、平整无裂纹、无脱皮和无明显痕纹凹陷，管材的色泽基本一致。管材轴向不得有异向弯曲，管端口必须平整，并且垂直于轴线。为了保证管的安装质量，管材和管件检验合格后，应加标识堆放。不合格的管材和管件应退回生产厂家，不合格的管材、管件不准使用。 管道安装要求： A.管沟开挖成型后，管基施工经监理验收后，可进行管道的安装工作。 B.管道下沟后，在管道对口时不能发生位移，保证管口对接的严密性。 C.安装时，清洗干净管口内侧和外口外侧，法兰与管道连接处于自由受力状态进行法兰焊接，螺栓紧固。 D.安装前根据管的安装特征在管口处用尺子画出安装线位置，以控制安装长度。 E.安装时保证两根管节在同一条直线上。 此过程产生的主要污染物为扬尘、焊接烟尘、施工废水、噪声、固废。 ③管道配件检验安装 管道配件的型号、规格符合设计外形无损伤，配件完整。对所选用每批配件按10%且不少一个，进行壳体压力试验和密封试验，当不合格时，加倍抽检，仍不合格时，此批配件不得使用。检验合格的配件挂上标志编号按设计图位号进行安装。 A.配件安装，应处于管道关闭位置。 B.配件与法兰临时加螺栓连接，吊装于所处位置，吊运中不能碰伤。 C.法兰与管道点焊固位，做到配件内无杂物堵塞，手轮处于便于操作的位置，安装的配件应整洁美观。 D.将法兰、配件和管线调整同轴，法兰与管道连接处于自由受力状态进行法兰焊接，螺栓紧固。 E.配件安装后，做空载启闭试验，做到启闭灵活、关闭严密。 ⑤阀门井的砌筑 A.安装管道时，准确地测定井的位置。 B.砌筑时认真操作，管理人员严格检查，选用同厂同规格的合格砖，砌体上下错缝，内外搭砌、灰缝均匀一致，水平灰缝凹面灰缝，宜取5—8cm，井里口竖向灰缝宽度不小于5mm，边铺浆边上砖，一揉一挤，使竖缝进浆，收口时，层层用尺测量，每层收进尺寸，四面收口时不大于3cm，三面收口时不大于4cm，保证收口质量。 C.安装井盖时，井墙必须清理干净，湿润后，在井盖与井墙之间摊铺水泥浆后稳井盖，露出地面部分的检查井，周围浇筑注砼，压实抹光。 原水清水管线均采用钢管，管线预转折处需采用焊接处理，焊接工艺均采用人工氧弧焊焊接，焊接过程中会产生焊接粉尘、噪声。 下管入沟：将焊接好的清水管道采用吊车放入已开挖好的管沟。管沟下放过程中主要产生机械噪声。 试压运行：管道下放完毕后，进行管道试压，确认管道密封完好，试压采用分段试压，试压用水采用供水水源原水，试压废水就近用于周边洒水降尘或林木浇灌，不外排。试压过程中主要产生试压废水及临时加压水泵噪声。 土石方回填：经试压合格后的管道进行土石方回填，沟槽回填应在管道安装验收合格后进行。回填前必须清除槽底及管身周围的杂物。回填时沟槽不得有积水，严禁带水回填。凡具备回填条件，均应及时回填，防止管道及沟槽长时间暴露造成管道损坏，边坡坍塌等情况。 沟槽回填包括铺土、摊平和夯实等施工过程。槽底至管顶以上0.5m范围内的回填土，不得含有各种杂物、杂土以及粒径大于50mm的砖石等硬块。 回填时应按基坑排水方向由上游向下游分层进行，沟槽底至管顶以上50cm范围内采用人工还土，管道两侧回填土应同时上升，每层虚铺厚度不应超过25cm，人工摊平和压实。超过管顶50cm以上可采用推土机还土，每层虚铺厚度不应超过30cm。回填土的压实遍数，应按回填土的要求压实度、采用的压实工具、回填土虚铺厚度和含水量等经现场试验确定。 土石方回填过程中产生扬尘、噪声及废弃土石方。 植被恢复：土石方回填完毕后，对管道沿线进行植被恢复，恢复植被采用当地潜根植被恢复，灌草结合，管道两侧5m范围内禁止采用深根植被及乔木。植被恢复过程中主要产生扬尘噪声及废弃土石方。 项目施工期管线工程施工工艺流程具体见下图所示。 - 图2-12项目管线工程施工施工工艺及产污环节示意图 （4）管线铺设方式 项目输水、配水管网除岩石地基地区和山区且无防冻要求外，应埋置于地下。在覆盖层很浅或基岩出露的地区可浅沟埋设。管顶覆土应根据冰冻情况、外部荷载、管材强度、土壤地基、与其他管道交叉等因素确定。非冰冻地区，在松散岩层中，管顶覆土深度不宜小于0.7m，在基岩风化层上埋设时，管顶覆土深度不应小于0.5m，寒冷地区，管顶最小覆土深度应位于土壤冰冻线以下0.15m；穿越道路、农田或沿道路铺设时，管顶覆土不宜小于1.0m。 管道应埋设在未经扰动的原状土层上，管道周围0.2m范围内应用细土回填；回填土的压实系数不应小于0.9。在承载力达不到设计要求的软地基上埋设管道应进行地基处理，在岩石或半岩石地基上埋设管道应铺设砂垫层，砂垫层厚度不应小于0.1m。沟槽回填从管底基础部分开始到管顶以上0.5m范围内，应采用人工回填；管顶0.5m以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时穷实，每层回填厚度不大于0.2m。 根据项目初设及建设单位介绍，管线全部采用地埋形式。 （5）管线穿路工程施工 ①输水管道穿路工程施工 本工程输水管道不穿越河流，需要穿越的障碍物主要为道路本工程共涉及6处管道穿路位置。 施工对交通及周围环境的影响较小，对于穿越道路的管线段，穿越道路时，采用明挖施工。明挖施工的交叉段输水管道考虑管道外增加套管，四周回填开挖料，顶面按原路基和路面标准（等级）恢复。 - 本项目管线穿路工程一览表 序号; 穿越公路类别; 规格; 单位; 数量; 穿越方式; 备注. 1; 高速G4218; DN400; m; 46; 下穿; 高速为高架桥梁、管线敷设于下方沿既有村道铺设. 2; 乡道; DN400; m; 12; 下穿; 明挖施工. 3; 高速连接线; DN400; m; 18; 下穿; 为高架桥梁、管线敷设于下方沿既有村道铺设. 4; 村道; DN400; m; 5; 下穿; 明挖施工. 5; 村道; DN400; m; 5; 下穿; 明挖施工. 6; 乡道; DN400; m; 12; 下穿; 明挖施工. （6）管线穿河工程 本工程供水管线沿道路铺设，不涉及穿越河流。 （7）施工组织计划 工程安排在枯水期施工。合理安排施工时序，要求施工队伍文明施工，制定严密的施工组织设计，合理安排工期，对施工期产生的废渣、建筑垃圾等，应采取有效措施进行处理，禁止直接抛洒于水中。 （8）施工工期及进度安排 施工总工期包括施工准备期、主体工程施工期和工程完建期，共计8个月，施工时间为2026年11月-2027年6月。本项目取水头部建设安排在11月，11月是五里沟的枯水期，不影响取水头部工程的施工；其余管线工程均按现有道路敷设，近邻河沟的洪汛不影响管线工程的建设。 （9）施工人数 根据建筑物工程量和施工总进度，施工高峰期施工人数40人。 2、施工期主要污染物 废气：主要为施工扬尘、焊接烟尘、燃油废气、车辆尾气。 废水：主要为混凝土搅拌废水、施工废水、工人生活污水、管道试压废水。 噪声：主要为施工机械噪声。 固废：主要为建渣及工人生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场踏勘情况，项目取水口周边及上游现状为G4218施工废弃仓库（根据调查，现状已进行清理，没有遗留环境污染问题）、及荒地、林地，无现有污染源存在。同时本次对五里沟的水质监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值以及集中式饮用水源补充项目标准限值。本项目选取的水源水质情况较好，因此项目无原有环境污染问题。 取水口附近G4218施工废弃仓库; 上游现状. 上游现状; 下游现状. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | #### 1、环境空气质量现状评价 1.1基本污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本项目位于甘孜藏族自治州泸定县，本次评价环境空气质量基本污染物引用泸定县人民政府发布的泸定县2024年环境空气质量状况公开中的数据来说明当地环境空气质量达标情况。 2024年1-3月环境空气质量应监测天数91天，有效监测天数91天，其中空气质量一级（优）为87天，二级（良）为4天，优良率100%。 2024年4-6月环境空气质量应监测天数91天，有效监测天数91天，其中空气质量一级（优）为86天，二级（良）为5天，优良率100%。 2024年7-9月环境空气质量应监测天数92天，有效监测天数92天，其中空气质量一级（优）为92天，二级（良）为0天，优良率100%。 2024年10-12月环境空气质量应监测天数92天，有效监测天数92天，其中空气质量一级（优）为91天，二级（良）为1天，优良率100%。 甘孜州泸定县环境空气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度分别为4μg/m3、12μg/m3、19μg/m3、11μg/m3；CO日均值第95百分位数为0.6mg/m3，O3日最大8小时平均浓度值第90百分位数为108μg/m3。 项目所在区域环境空气质量达标判定如下表。 - 泸定县2024年环境空气质量现状数据一览表 地点; 监测因子; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（二级）ug/m3; 占标率%; 达标判定. 泸定县政府综合大楼; SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. CO; 日均值第95百分位数（mg/m3）; 0.6; 4; 15; 达标. O3; 日最大8小时滑动第90百分位数; 108; 160; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 11; 30; 36.7; 达标. 由上表可知，2024年泸定县六项基本污染物年平均质量浓度或相应百分位数的短期浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求。因此，本项目所在地为环境空气质量达标区。 1.2特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目排放的特征污染物为颗粒物（施工工区），具有国家环境空气质量标准限值。故本次评价委托四川山水蓝环境科技有限公司于2026年6月24日~7月1日对项目所在地的大气环境进行监测。具体监测内容及结果如下。 ①监测内容 检测相关内容见下表。 - 环境空气质量检测内容及频次 点位编号; 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 天; 次/天. Q1; 环境 空气; 施工工区所在区域; 总悬浮颗粒物（TSP）; 3; 1 （日均值）. ②评价方法 采用单因子指数法进行评价 Pi=Ci/C0 式中：Pi—单因子指数； Ci—实测值； C0—单因子标准值。 当Pi值大于1.0时，表明评价区域环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的影响，Pi值愈大，受污染程度愈重，反之亦然； ③评价标准 总悬浮颗粒物（TSP）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中一级标准。 ④监测结果及评价结果 - 环境空气质量检测结果表 点位编号; 检测点位; 检测项目; 单位; 采样日期; 检测结果; 标准限值. Q1; 施工工区 所在区域; 总悬浮 颗粒物 （日均值）; μg/m3; 2026.06.02~2026.06.03; 98; 120. 2026.06.03~2026.06.04; 72. 2026.06.04~2026.06.05; 94. ⑤评价结果 监测评价结果见下表。 - 大气环境质量监测现状评价结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 单位; 评价 标准; 监测浓度 范围; Pi值 （最大值）; 超标率 /%; 达标 情况. Q1; 总悬浮颗粒物 （日均值）; 日均值; μg/m3; 120; 72~98; 0.817; /; 达标. 根据上表可知，本次评价总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中一级标准。因此，项目区域空气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状评价 2.1国家、地方控制断面监测数据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目的地表水体主要为五里沟，最终汇入下游大渡河。本次评价引用甘孜藏族自治州人民政府网站公布的《泸定县2025年第四季度环境空气质量、大渡河流域地表水水质状况公开》（网址：https://www.luding.gov.cn/gsgg1/article/698072）中的数据作为依据。 1.监测情况 2025年10-12月，泸定生态环境局委托中煤水文局集团（四川）水环科技检测有限公司对鸳鸯坝入境断面和大岗山出境断面地表水开展了例行监测。 监测项目：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、硒、砷、汞、铅、镉、六价铬、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活动剂、电导率、浊度共25项。 2.评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准。 3.评价结果 2025年10-12月鸳鸯坝入境断面和大岗山出境断面2个监测断面监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类及以上标准限值要求，达标率100%。 由上表可知，2024年项目区域地表水体大渡河各监测断面能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中II类水质要求。 2.2补充监测 为全面了解五里沟的水质现状，建设单位委托四川山水蓝环境科技有限公司，于2026年6月3日~2026年6月5日对位于项目地表水进行了检测。 ①监测内容 本项目监测点位、项目及频次如下。 - 地表水检测点位表 类别; 点位 编号; 检测点位; 检测项目; 检测 频次. 地表水; 1#; 项目取水口上游约 100米; 浊度、水温、pH 值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、总铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、氯化物; 检测 3天， 每天 1次. ②监测分析方法 采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定方法监测。 ③评价方法 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水环境影响评价采用水质指数法评价。其计算公式为： 一般性水质因子的指数计算公式为： pH值的指数计算公式为： 式中，SpH，j－pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj－pH值实测统计代表值； pHsd－评价标准中pH值的下限值。 pHsu－评价标准中pH值的上限值。 溶解氧（Do）的标准指数计算公式： 式中，SDO，j－溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj－溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； DOs－溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； DOf－饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65.S）/（33.5+T）；S——实用盐度符号，量纲为1；T——水温，℃。 水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。 ④评价结果 地表水环境质量评价结果见下表所示。 |
| --- | --- |

|  | - 项目地表水监测结果 采样 点位; 项目; 监测值（mg/L）; III类标准; II类标准. 2026.6.3; 2026.6.4; 2026.6.5; 标准值; 最大标准指数Si; 达标情况; 标准值; 最大标准指数Si; 达标情况. 1#; 水温（℃）; 14.4; 14.7; 14.2; /; /; /; /; /; /. pH值（无量纲）; 6.9; 6.8; 7.0; 6~9; 0.2; 达标; 6~9; 0.2; 达标. 溶解氧; 7.8; 7.9; 7.8; ≥5; 0.58; 达标; ≥6; 0.77; 达标. 化学需氧量; 4; 5; 5; ≤20; 0.50; 达标; ≤15; 0.67; 达标. 五日生化需氧量; 1.6; 1.7; 1.7; ≤4; 0.58; 达标; ≤4; 0.58; 达标. 氨氮; 0.033; 0.025L; 0.037; ≤1.0; 0.10; 达标; ≤0.5; 0.20; 达标. 总磷; 0.07; 0.08; 0.09; ≤0.05; 0.20; 达标; ≤0.025; 0.40; 达标. 总氮; 0.66; 0.52; 0.75; ≤1.0; 0.34; 达标; ≤1.0; 0.34; 达标. 铁; 0.03; 0.03; 0.04; 0.3; 0.13; 达标; 0.3; 0.13; 达标. 锰; 0.01; 0.01; 0.01; 0.1; 0.10; 达标; 0.1; 0.10; 达标. 铜; <0.05; <0.05; <0.05; ≤1.0; /; 达标; ≤1.0; /; 达标. 锌; <0.05; <0.05; <0.05; ≤1.0; /; 达标; ≤1.0; /; 达标. 铅; <0.001; <0.001; <0.001; ≤0.05; /; 达标; ≤0.01; /; 达标. 氟化物; 0.170; 0.160; 0.172; ≤1.0; /; 达标; ≤1.0; /; 达标. 硒; <0.0004; <0.0004; <0.0004; ≤0.01; /; 达标; ≤0.01; /; 达标. 砷; <0.0003; <0.0003; <0.0003; ≤0.05; /; 达标; ≤0.05; /; 达标. 汞; <0.00004; <0.00004; <0.00004; ≤0.0001; /; 达标; ≤0.00005; /; 达标. 镉; <0.0001; 0.0002; 0.0001; ≤0.005; 0.04; 达标; ≤0.005; 0.04; 达标. 铬（六价）; <0.004; 0.004; <0.004; ≤0.05; 0.08; 达标; ≤0.05; 0.08; 达标. 氰化物; <0.004; <0.004; <0.004; ≤0.2; /; 达标; ≤0.05; /; 达标. 挥发酚; 0.0003; 0.0003; 0.0004; ≤0.005; 0.08; 达标; ≤0.002; 0.2; 达标. 石油类; 0.01; 0.01; 0.02; ≤0.05; 0.40; 达标; ≤0.05; 0.4; 达标. 阴离子表面活动剂; <0.05; <0.05; <0.05; ≤0.2; /; 达标; ≤0.2; /; 达标. 硫化物; <0.01; <0.01; <0.01; ≤0.2; /; 达标; ≤0.1; /; 达标. 粪大肠菌群（个/L）; 4.9×102; 未检出; 80; ≤10000; 0.049; 达标; ≤2000; 0.25; 达标. 硫酸盐; 5.67; 3.46; 4.24; 250; 0.02; 达标; 250; 0.02; 达标. 氯化物; 2.26; 0.618; 1.04; 250; 0.01; 达标; 250; 0.01; 达标. 硝酸盐; 0.370; 0.205; 0.621; 10; 0.06; 达标; 10; 0.06; 达标. 注：检测值中“＜”表示低于该检出限，低于检出限的水质因子不计算最大指标数。. 根据监测结果分析，五里沟地表水水质监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。因此项目所在区域地表水环境质量现状较好。 |
| --- | --- |

|  | 3、声环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，声环境质量现状应监测保护目标并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内存在声环境保护目标，故为了解项目所在地的声环境质量现状，本次委托四川山水蓝环境科技有限公司，于2026年6月3日~2026年6月5日对项目地声环境质量进行了监测。 ①监测内容 检测相关内容见下表。 - 声环境质量现状监测结果单位：dB（A） 样品类型; 点位名称; 采样位置; 监测指标; 监测频次. 噪声; N1; 建筑物外1m处; 声环境噪声; 连续监测两天，昼、夜间分别监测1次，. N2; 居民楼外1m处. N3; 居民楼外1m处. N4; 居民楼外1m处. N5; 居民楼外1m处. N6; 居民楼外1m处. N7; 居民楼外1m处. N8; 居民楼外1m处. （2）监测结果 声环境质量现状监测及评价结果见下表。 - 声环境质量现状监测结果单位：dB（A） 检测日期; 测点编号; 检测时段; 检测时间; 测量结果; 参考限值; 达标情况. 2026.06.02~ 2026.06.03; 1#; 昼间; 14:18-14:28; 55.7; 60; 达标. 夜间; 22:00-22:10; 41.2; 50; 达标. 2#; 昼间; 15:00-15:10; 58.1; 60; 达标. 夜间; 22:24-22:34; 43.2; 50; 达标. 3#; 昼间; 15:13-15:23; 56.6; 60; 达标. 夜间; 22:37-22:47; 43.5; 50; 达标. 4#; 昼间; 15:30-15:40; 57.8; 60; 达标. 夜间; 22:53-23:03; 40.4; 50; 达标. 5#; 昼间; 16:28-16:38; 58.4; 60; 达标. 夜间; 23:53-00:03（次日）; 45.6; 50; 达标. 6#; 昼间; 16:14-16:24; 57.6; 60; 达标. 夜间; 23:39-23:49; 47.2; 50; 达标. 7#; 昼间; 16:01-16:11; 58.0; 60; 达标. 夜间; 23:26-23:36; 45.1; 50; 达标. 8#; 昼间; 15:48-15:58; 57.1; 60; 达标. 夜间; 23:12-23:22; 44.3; 50; 达标. 2026.06.03~ 2026.06.04; 1#; 昼间; 15:30-15:40; 51.6; 60; 达标. 夜间; 22:00-22:10; 42.6; 50; 达标. 2#; 昼间; 16:06-16:16; 56.5; 60; 达标. 夜间; 22:22-22:32; 42.4; 50; 达标. 3#; 昼间; 16:20-16:30; 56.2; 60; 达标. 夜间; 22:35-22:45; 44.3; 50; 达标. 4#; 昼间; 16:36-16:46; 56.8; 60; 达标. 夜间; 22:52-23:02; 44.8; 50; 达标. 5#; 昼间; 17:41-17:51; 53.9; 60; 达标. 夜间; 23:59-00:09（次日）; 44.5; 50; 达标. 6#; 昼间; 17:27-17:37; 58.2; 60; 达标. 夜间; 23:44-23:54; 42.9; 50; 达标. 7#; 昼间; 17:14-17:24; 58.9; 60; 达标. 夜间; 23:30-23:40; 44.7; 50; 达标. 8#; 昼间; 17:00-17:10; 56.9; 60; 达标. 夜间; 23:17-23:27; 47.3; 50; 达标. 参考标准; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中的2类。. 备注; /. 项目区属于2类声功能区，由上表监测结果可知，项目监测点位均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。项目所在地声环境质量较好。 4、生态质量现状 4.1生态功能区划和植被分区 4.1.1生态功能区划 本项目位于四川省甘孜州泸定县泸桥镇，所在地属于《四川省生态功能区划》（2010四川科技）当中的Ⅲ川西高山高原亚热带-温带-寒温带生态区—Ⅲ-3大雪山一沙鲁里山云杉冷杉林—高山灌丛—高山草甸生态亚区，为贡嘎山冰川与生物多样性保护生态功能区（Ⅲ3-1）。项目在生态功能区划中位置如图3-1所示： 本项目位置 本项目位置 图3-1 四川省生态功能区划 项目区生态功能分区特征表如下表所示。 - 项目生态功能分区特征表 生态功能区划; 主要生态问题; 生态环境敏感性; 主要生态服务功能; 生态保护与发展方向. Ⅲ3-1贡嘎山冰川与生物多样性保护生态功能区; 泥石流滑坡强烈发育，高山雪线呈升高趋势，易发生山洪灾害; 土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感; 水源涵养功能，生物多样性保护功能，土壤保持功能; 保护森林和草原植被，保护生物多样性；保护冰川自然景观。巩固天然林保护和退耕还林成果。加强区域山地灾害的综合整治，防治水土流失。规范发展旅游业，规范和严格管理水电业及矿产业。禁止发展对生态环境和自然景观破坏严重的开发项目，禁止建设污染型工业企业. 本项目为泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目，项目用地不在禁止开发区域，项目施工过程中不可避免地会破坏部分林地、草地，存在暂时、局部的生态、环境、景观影响和水土流失，但在规范和严格管理、加强施工期污染控制与治理、加强生态与景观恢复的前提下，可有效避免工程建设对生态环境和自然景观造成严重破坏，不会影响该区域的水源涵养、土壤保持、生物多样性保护等主要生态服务功能。 因此，项目建设符合四川生态功能区划。 4.1.2植被分区 根据《四川植被》中的分区系统，评价区属于Ⅰ-川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带；IB-川西南山地偏干性常绿叶林亚带；IB1川西南河谷山原植被地区；IB1（4）大渡河下游高山峡谷植被小区。 渡河下游高山峡谷植被小区位于二郎山、大相岭之西南，贡嘎山以东，菩萨岗以北，居西南横断山脉的东北边缘，为四川盆地西缘向青藏高原过渡的地带，包括甘洛、越西、石棉、汉源、泸定等县的全部或部分地区。境内大渡河由北向南，至石棉后转向东，经汉源流入峨边。由于大渡河及其支流的深切割作用，河谷与两侧山地高差甚为悬殊，谷深坡陡，谷地较窄，高山林立，形成典型的高山峡谷地貌。汉源、越西、甘洛个别地段有宽展的谷地。河谷最低海拔800米，最高为贡嘎山7556米。基质复杂，有花岗岩、板岩、千枚岩以及不同时期的灰岩和砂页岩。土壤垂直分布明显，有山地褐土、山地棕褐土、山地棕壤、山地棕色灰化土和灰化土、高山草甸土。气候受西南季风和东南季风的影响，西风南支急流又波及此地，因此，低海拔地区干湿季节明显。以汉源为例，年平均温18°℃，1月平均温8.3°C，7月平均温26°℃，≥10°℃活动积温为5844.7°℃，极端最低温-3.3°℃，无霜期300天左右。年降水量741.8毫米，多集中在5~10月。 组成植被的植物区系成分有川西南偏干性常绿阔叶林亚带的种类，又有川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带的成分。如云南松、马尾松、云南油杉、滇青冈、青冈、滇桤木、桤木、云南冬青、云南杜鹃、滇榛、川滇冷杉、冷杉、包石栎、须芒草等等。其植被的垂直分布如下： 海拔800—2000米河谷地段，由于海洋暖湿气流在河流转弯处被高山阻挡，而深切河谷又促成“焚风”的形成，因而形成了干旱河谷灌丛。在谷风形成的砂质沉积和花岗岩类风化坡积物上是以仙人掌、刺合欢为优势的灌丛，自汉源以下的河谷地段，其河谷灌丛以霸王鞭为优势，其它成分有山蚂蝗、扁担木、黄荆、白刺花、小角柱花、小马鞍羊蹄甲、白草；黄褐色岩石碎屑土上则为刺合欢，小马鞍羊蹄甲灌丛。地势稍平缓，土层稍厚的阳坡地段为青香木、沙针、铁仔、芸香草、垫状卷柏组成的灌丛。在稍湿润处有云南松林、云南油杉林。甘洛一带还有马尾松林。在阴坡或阴湿沟谷还保存有以滇青冈、青冈、川桂、白楠、曼青冈、细叶青冈等组成的常绿阔叶林。 海拔2000—2400米分布细叶青冈、青冈、曼青冈、香桦以及多种槭树组成的常绿与落叶阔叶混交林，大箭竹生长茂密，植株高大，此类森林砍伐后多由白桦、滇桤木、山杨等代替。沟谷阴湿地段或半阴坡有川滇高山栎林、光叶高山栎林等。在阳坡有大面积的矮高山栎、川西栎、刺叶栎等形成的灌丛。 海拔2400米以上为亚高山针叶林，下部为铁杉林有多种落叶树种渗入，上部为冷杉林、川滇冷杉林或川滇冷杉与冷杉混交林，并有油麦吊杉和云南铁杉分布。阳坡多为灌丛。在区内北部有高山松林和华山松林分布。铁杉、槭树、桦木组成的针阔叶混交林，以铁杉、红桦、紫花杜鹃为主，混有少数冷杉、青榨槭、曼青柯）、皱叶杜鹃、云南冬青、毛叶吊钟花、青荚叶、尖叶茶藨。本带显然已侵入有盆地西缘山地的成分。海拔2700—3200米的山地森林灰化土地段上分布有以冷杉为主的亚高山常绿针叶林，其它乔木有油麦吊杉、红桦、槭树等。 灌丛以箭竹为优势，盖度可达70%，有少量的长串茶薦，冰川茶藨。乔木与箭竹上悬挂着长松萝，粗叶悬藓，可见生境之湿润。 海拔3200~3600米为亚高山灌丛草甸，主要以多种杜鹃和箭竹、麦秧子竹为主，另有峨眉蔷薇、长序茶藨子、冰川茶藨子、高丛珍珠梅等。亚高山草甸分布于山坡顶部，主要成分为糙野青茅，杂以羊茅、珠芽蓼、白果草莓、钝裂银莲花、火绒草。草甸中混有稀疏的灌木，如平枝枸子、峨眉蔷薇。在海拔4000米以上为高山灌丛草甸。海拔4500米以上为流石滩植被，植物多呈莲座状，有梭沙贝母、雪莲花、红景天等。 4.2四川大熊猫栖息地世界自然遗产概况 4.2.1遗产地地理位置 四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区位于成都平原和青藏高原之间的邛崃山脉， 介于东经102°08′45″～103°23′45″、北纬29°53′47″～31°21′49″之间，由中国四川省境内的6个自然保护区、11个风景名胜区和夹金山国家森林公园的部分景区组成，地跨雅安市所辖芦山县、崇州市、邛崃市、芦山县，雅安市所辖芦山县、宝兴县、宝兴县，阿坝藏族羌族自治州所辖汶川县、芦山县、理县，甘孜藏族自治州所辖泸定县、康定市等12个县或县级市。 4.2.2遗产地功能区划 根据《四川大熊猫栖息地世界自然遗产保护规划》（2015年12月修编），四川大熊猫栖息地世界自然遗产地面积9245km2，遗产地缓冲区面积5271km2。遗产地与缓冲区合计面积14516km2。 遗产地：遗产地面积为9245km2，是大熊猫痕迹的集中分布区；是保存完整的大熊猫栖息地，也包括栖息地所围成的高海拔原生生态区；是稀濒物种集中分布的生物多样性地带和重要物种的模式标本产地；保存完好的原生生态系统的自然景观。 缓冲区：缓冲区面积为5271km2，是位于遗产地之外，环绕遗产地的带状区域，是为了确保遗产地而需要控制的地域。 4.2.3遗产地自然概况 1、地貌特征 遗产地处在青藏高原东缘向成都平原过渡的地形梯度带上，四姑娘山（海拔6250m）与最低点都江堰（自然遗产栖息地区边缘的外侧，海拔582m）在平面距离仅60km的范围内高差相差近5668m，地貌反差强烈，是青藏高原隆起的直接显示。正是这一影响了全球环境变化的地质过程所形成的横断山系的巨大山脉，为受环境改变与人类活动影响而迁徙的大熊猫动物群，提供了适宜的避难所。 2、植物 世界自然遗产-四川大熊猫栖息地悠久的地质历史、复杂多样的生态环境，使这里的植物资源丰富、起源古老、垂直带谱明显。 根据《四川省第四次大熊猫调查报告》，四川省大熊猫栖息地植被分为自然植被和栽培植被两大类型，共计5个植被型组、16个植被型、26个植被亚型、56个群系组，其中自然植被13个植被型、21个植被亚型、36个群系组，栽培植被3个植被型、10个植被亚型、20个群系组。不同山系植被类型和面积有所不同，本项目涉及的邛崃山山系中，植被型组面积最大的是针叶林，面积25.65万hm2，占37.39%；植被型面积最大的是寒温性针叶林，面积19.50万hm2，占28.43%；植被亚型面积最大的是寒温性常绿针叶林，面积19.23万hm2，占28.04%；群系组面积最大的是冷杉林，面积18.40万hm2，占26.84%。 根据《四川大熊猫栖息地世界自然遗产保护规划》（以下简称“《保护规划》”），遗产地拥有国家重点保护野生植物有68种。其中国家Ⅰ级重点保护野生植物有光叶蕨、珙桐等9种；国家Ⅱ级保护重点野生植物有四川红杉、大果青扦等40种，还有虫草、贝母等珍贵药材及杜鹃等观赏植物。遗产地具有独特的原始森林景观，为野生动物创造了良好的栖息场地。 3、动物 在动物区系上，遗产地处于东洋界与古北界交汇的中印亚界，属横断山系东缘山地亚热带森林动物群向川西山原针叶林、灌丛草甸青藏高原动物群过渡地带，动物区系组成十分复杂。 根据《四川省第四次大熊猫调查报告》，与野生大熊猫同域分布的野生脊椎动物3纲16目44科126种，其中兽类44种、鸟类77种、爬行类5种，包括国家一级重点保护野生动物12种、国家二级重点保护野生动物28种、四川省重点保护野生动物5种。按照生态习性及与大熊猫的潜在关系，上述物种中，中华竹鼠、羚牛、野猪、小熊猫、黑熊等5种野生动物与大熊猫可能存在食物竞争关系，豹猫、金猫、豹、雪豹、云豹、豺、赤狐、狼、黄喉貂等9种野生动物对大熊猫幼崽可能构成威胁。 根据《保护规划》，遗产地共有87种国家重点保护野生动物，其中国家Ⅰ级重点保护野生动物有大熊猫、绿尾虹雉与金喙凤蝶等19种；国家Ⅱ级重点保护野生动物小熊猫与山尾褐凤蝶等60种。同时，遗产地也是某些特有鸟类的集中分布地，如流莺、噪鹛、朱雀和雉类。 总的来说，遗产地动物资源丰富、组成复杂，并以森林动物和高山动物为主要特征。遗产地内针阔混交林与针叶林带是珍稀动物的重要栖息地。 4、大熊猫分布范围 根据《全国第四次大熊猫调查报告》（四川省分报告），四川省11个市（州）41个县有野生大熊猫、大熊猫栖息地和潜在栖息地分布，其中37个县（市、区）、152个乡镇有野生大熊猫分布，涉及6个山系，属于长江水系的岷江、嘉陵江、金沙江、沱江流域，地理坐标介于东经101°55′-105°27′、北纬28°12′-33°34′之间，东起青川县姚渡镇梁家沟，西至九龙县斜卡乡献几热，南起雷波县麻咪泽自然保护区基柱波，北至九寨沟县大录乡下芝麻村。 从山系分布来看，邛崃山是我国大熊猫仅次于岷山的主要分布区，位于四川省境内。大熊猫主要分布在山系的中、南段，北段数量相对较少。大熊猫分布区包括宝兴、汶川、天全、芦山、崇州、大邑、荥经、理县、都江堰、康定、小金、泸定等12个县（市）的69个乡镇， 地理坐标介于东经102°11′-103°30′、北纬29°29′-31°24′之间，东起都江堰市青城山镇赵公山，西至泸定县金汤林场打棚沟，南起泸定县得妥乡毛把地，北至理县杂谷脑镇垌垌窑。 查询报告中的四川省大熊猫分布、种群、栖息地统计表得知，泸定县是大熊猫种群数量最少也是种群密度最低的区域。 - 四川省大熊猫分布、种群、栖息地统计表（泸定县节选） 序号; 县 (市、区); 大熊猫分 布乡镇名称; 栖息地分布乡镇名称; 种群数量; 栖息地面积（公顷）; 潜在栖息地面积（公顷）; 山系; 省; 市 （州）. 1; 泸定县; 得妥乡; 泸桥镇、岚安乡、得妥乡、加郡乡、兴隆乡、冷碛镇; 1; 21717.89243; 3756.856836; 邛崃; 四川; 甘孜. 5、大熊猫食竹分布 在四川竹林区划上，遗产地属盆缘山地混合竹林区，是四川竹类属、种最多的地区之一。遗产地分布的竹类有：冷箭竹、方竹、溪岸方竹、八月竹、油竹子、华西箭竹、拐棍竹、箭竹、水竹、白夹竹、大箭竹、峨眉玉山竹。各类竹类往往构成了森林群落灌木层的主体，常绿阔叶林、常绿阔叶与落叶阔叶混交林以白夹竹、拐棍竹为主，针阔叶混交林以冷箭竹、拐棍竹、大箭竹为主，亚高山针叶林以大箭竹、冷箭竹为主。 大熊猫主食为亚高山与中山森林中的各种竹类。乔木层郁闭度0.6～0.75，林间阴凉湿润，竹类盖度在60%左右且面积较大，坡度<20的沟谷洼地、河流阶地与剥蚀台地，是大熊猫的最佳食物基地。宝兴河的东河与西河、渔子溪的皮条河与正河、天全河的喇叭河与白沙河、芦山河的黑水河及其支流黄水河，是最佳食物基地的主要分布区。 4.2.4自然遗产地普遍价值 四川大熊猫栖息地世界自然遗产地是目前最具代表性与典型性，以及现存最大的连续天然栖息地片区，是就地保护与保存大熊猫栖息地遗产的关键地区，也是具有高度地域特殊性的生物多样性地区，是以大熊猫为代表的稀有濒危物种与生物多样性就地保护的极具全球突出普遍价值的例证。 大熊猫是全球关注的濒危物种，是国际野生动物保护的旗帜，是仅产于中国的稀有“活化石”动物。遗产地包含了目前世界上还残存野生大熊猫的六大山脉中拥有数量最多的连续野生种群，以及适合大熊猫栖息的最大面积的潜在生境。 4.2.5大熊猫栖息地世界自然遗产保护管理规划 根据《保护规划》，遗产地管理总目标为：确保遗产地的突出普遍价值得以保存，确保提名时的完整性与真实性得以维持和加强，使以大熊猫为代表的生物多样性得到有效保护，使原住民社区得以可持续发展。保护规划中提出的管理要求如下： 缓冲区：位于遗产地之外，但多数地区仍位于风景区之内，仍以保护为主要目的。在此区内禁止打猎、垦荒等活动；对森林资源的利用必须建立可持续的机制；坡度25°以上的耕地应按照现行政策的要求退耕还林；禁止新建对环境有害的工业和采矿区，已有的要分期关闭，经环评论证允许在一定期限内继续保留的工厂与矿山，应实行严格的环境监测管理；新的大中型基础设施建设项目必须进行严格的环境评价；开展旅游时应控制游客人数，最大限度地减少对环境的负面影响；以当地物种对农业与工矿迹地进行生态重建。 4.2.6四川大熊猫栖息地世界自然遗产主要保护对象 大熊猫主要栖息地，邛崃山脉包含了目前世界上还残存野生大熊猫的六大山脉中数量最多的连续野生种群（另一个野生大熊猫数量最多的是岷山山脉），以及适宜大熊猫栖息的最大面积的潜在生境。世界自然遗产地中分布的大熊猫数量为409只，占四川省野生大熊猫总数和全国大熊猫总数，分别为29.49%和21.94%。根据大熊猫四调报告四川省野生大熊猫栖息地和潜在栖息地总面积为243.85万公顷，其中大熊猫栖息地面积202.72万公顷。 四川大熊猫栖息地世界自然遗产主要保护对象为大熊猫及其自然栖息地。遗产地范围内有国家重点保护植物68种（含国家Ⅰ级保护植物红豆杉、珙桐、光叶珙桐3种）、国家Ⅱ级保护植物伯乐树、四川红杉等9种。国家重点保护动物79种，含国家Ⅰ级保护动物大熊猫、雪豹、金丝猴、羚牛等19种，国家Ⅱ级保护动物小熊猫、金猫、斑羚、盘羊等60种。 4.2.7本项目与四川大熊猫栖息地世界自然遗产地的关系 （1）遗产地内建设内容和布局 本项目在遗产地缓冲区内新建取水头部一座（设计规模3600立方米/天，包含1处取水口，1座沉砂池），取水口设计尺寸为宽8m、长16m，该取水口位于五里沟河道范围线内；沉砂池设计尺寸长13m、宽7.25m，高4.95m（其中地面高度为1.05m）。 项目在遗产地缓冲区内设置1#、2#两处消能井，消能井尺寸为宽3.4m、长5.8m、高2.8m（地面高度为0.5m）。 项目在遗产地缓冲区内新建管网长度为2976米，采用DN400无缝钢管衔接，管道沿现状农村道路铺设，全部采用地埋方式。 （2）遗产地内占地面积和类型 本项目在遗产地内布置的取水口、沉砂池、消能井为永久占地，其中取水口永久占地0.0128hm2，沉砂池永久占地0.0095hm2，两处消能井占地0.004hm2，总计永久占地面积为0.0263hm2，占地类型为灌木林地和设施农用地。 项目在遗产地内其他用地为管道埋设临时用地，未设置施工便道、拌合厂等施工设施。项目在遗产地内临时用地总面积为0.2975hm2，其中，临时占用林地0.1662hm2，占用草地0.0235hm2，占用设施农用地0.0775hm2，占用交通运输用地0.0303hm2。 - 遗产地内占地面积和类型 建设内容; 遗产地保护分区; 数量; 占用土地类型及面积（公顷）. 林地; 草地; 其他土地（设施农用地）; 交通运输用地; 合计. 取水头部（取水口）; 缓冲区; 1处; 0.0128; /; /; /; 0.0128. 取水头部（沉砂池）; 缓冲区; 1处; 0.0095; /; /; /; 0.0095. 配套设施（消能井）; 缓冲区; 2处; 0.0021; /; 0.0019; /; 0.0040. 输水管道; 缓冲区; 2976米; 0.1663; 0.0235; 0.0775; 0.0303; 0.2975. 总计; 缓冲区; /; 0.1906; 0.0235; 0.0794; 0.0303; 0.3238. 4.3项目区生态环境现状 4.3.1生态调查范围 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（生态影响类）（试行），需调查项目用地及周边与项目生态环境影响相关的生态环境现状。参照《环境影响评价技术导则——生态环境》（HJ19-2022），线性工程涉及生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1km、线路中心线向两侧外延1km为参考评价范围；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。 根据工程布置及外环境关系，确定本项目生态影响调查范围为：位于四川大熊猫栖息地世界自然遗产地内的供水管道以管道两端外延1km、管道中心线向两侧外延1km为评价范围，其他管道以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围，最终确定评价区总面积约为1139.79hm2。 本项目直接占地面积为0.3238hm2，占评价区总面积的0.028%。 4.3.2生态调查内容及方法 1、调查内容 （1）植物调查 植物调查主要调查评价区域内的植物物种组成，调查受保护的植物、关键种、建群种和特有种，以及天然的重要经济物种等，明确其分布特征、生长环境，重点调查评价区域内有无国家和地方重点保护野生植物的种类、数量和分布情况，是否分布有《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，国家和地方列入拯救保护的极小种群物种、特有种，以及评价区域内可能存在的古树名木等，并确定其保护范围，如对古树名木造成影响的，提出明确的保护措施。重点调查工程占地区周边的植物种类。 （2）植被类型 根据国内外研究学者对植被类型划分方法，调查评价区域内群落结构，并划分植被类型（具体到群系优势种），主要植被群系的群落结构以及景观生态结构和特点。根据植被的类型情况，并结合工程的特点进行绘制的样方布置图、植被类型图等展现植被总体情况。 （3）动物调查 结合资料的查阅及现场走访、调查等方式，调查评价区域内陆生动物的分布种类及数量，调查评价区域内已有动物的空间活动范围，重点调查评价区域内是否有国家和地方重点保护野生动物，是否分布有《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，国家和地方列入拯救保护的极小种群物种、特有种，并调查数量和分布情况以及栖息地，根据调查判断是否分布有重要物种的天然集中分布区、栖息地，是否有迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地、野生动物迁徙通道等。 2、调查方法 （1）资料查阅 《世界种子植物科的分布区类型系统》（吴征镒，2003年）、《中国种子植物属的分布区类型》（吴征镒，1991年）、《中国植物志》（吴征镒，2004年）、《中国高等植物》（中国科学院植物研究所，2012）、《中国高等植物图鉴》（中国科学院北京植物研究所，1972）、《四川植物志》（四川植物志编辑委员会，1981年）、《中国植被》（吴征镒，1980年）、《四川省重点保护野生植物名录》（四川省人民政府，2024年）、《四川省国家野生保护与珍稀濒危植物图谱》（程新颖等，2018年）、《四川植被》（四川植被协作组，1980年）、《西南地区松杉柏科植物地理分布》（潘开文，2021年）、《长江流域植被净第一性生产力及其时空格局研究》（柯金虎等，2003年）、项目所在地谷歌影像数据、项目所在地国家重点保护野生植物和古树名木调查报告、天然保护林区划界定报告以及植物区系等。 （2）遥感调查法 生态系统遥感解译与野外核查，GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点做如下记录：①读出测点的海拔值和经纬度；②记录样点植被类型，以群系为单位，同时记录坡向、坡度；③记录样点优势植物以及观察动物活动的情况；④拍摄典型植被外。 （3）野外实地调查 本次评价基于泸定县林地一张图、国土变更调查等矢量数据，结合遥感影像，根据评价范围内群系类型并结合海拔、坡向等，共设置调查样方30个，每种自然群落（不包括栽培植被）类型5个。样方调查时，根据群落结构，样方分成乔木、灌木、草地3种类型，其大小分别为10m×10m、5m×5m、1m×1m。 因为评价区内长期受高强度人为活动的影响，较多小而破碎的植被/地表覆盖物斑块，这类小斑块很难通过遥感解译获得准确的结果。因此评价区内的植被分类及植被类型作图主要参考泸定县林地一张图数据，并通过野外植物群落样方调查结果予以校正，按照《四川植被》、《中国植被》中植被分类单位，利用地理信息软件统计各植被类型面积并编制植被类型图。 样方统计情况见下表。 - 本项目生态调查样方一览表 序号; 编号; 所属样线编号; 经度（°）; 纬度（°）; 海拔m; 植被类型. 1; YF01; YX01; 102.2575.022; 29.95046588; 216; 青冈林. 2; YF02; YX01; 102.2557934; 29.95103727; 144; 狗尾草、茅草草丛. 3; YF03; YX01; 102.2550415; 29.95136525; 165; 狗尾草、茅草草丛. 4; YF04; YX02; 102.2532781; 29.95150768; 231; 马桑、水麻灌丛. 5; YF05; YX02; 102.2532097; 29.95048578; 213; 柳灌丛. 6; YF06; YX02; 102.2534149; 29.94992905; 175; 青冈林. 7; YF07; YX03; 102.2498555; 29.95281517; 201; 马桑、水麻灌丛. 8; YF08; YX04; 102.2473683; 29.95258499; 80; 木蓝. 9; YF09; YX04; 102.2468734; 29.95170389; 251; 狗尾草、茅草草丛. 10; YF10; YX04; 102.2452017; 29.95084132; 232; 青冈林. 11; YF11; YX04; 102.2437835; 29.95046253; 159; 胡枝子灌丛. 12; YF12; YX04; 102.2420153; 29.95058298; 248; 胡枝子灌丛. 13; YF13; YX05; 102.2409687; 29.95055942; 235; 马桑、水麻灌丛. 14; YF14; YX05; 102.23756; 29.95091134; 230; 木蓝. 15; YF15; YX06; 102.2361641; 29.95575389; 180; 胡枝子灌丛. 16; YF16; YX07; 102.2390848; 29.95688834; 164; 木蓝. 17; YF17; YX08; 102.2347147; 29.94832551; 239; 青冈林. 18; YF18; YX09; 102.2340859; 29.95288028; 144; 狗尾草、茅草草丛. 19; YF19; YX09; 102.2324165; 29.95440384; 226; 胡枝子灌丛. 20; YF20; YX09; 102.230043; 29.95519237; 228; 马桑、水麻灌丛. 21; YF21; YX10; 102.2298398; 29.95598131; 211; 狗尾草、茅草草丛. 22; YF22; YX10; 102.2299893; 29.95757204; 171; 木蓝. 23; YF23; YX11; 102.23019; 29.94472111; 192; 柳灌丛. 24; YF24; YX12; 102.2308727; 29.93041682; 213; 柳灌丛. 25; YF25; YX12; 102.2328; 29.93377152; 245; 青冈林. 26; YF26; YX13; 102.2272382; 29.92072805; 120; 柳灌丛. 27; YF27; YX14; 102.2325531; 29.91950428; 125; 马桑、水麻灌丛. 28; YF28; YX14; 102.2325773; 29.92011606; 149; 胡枝子灌丛. 29; YF29; YX15; 102.2333745; 29.9092015; 224; 木蓝. 30; YF30; YX16; 102.2377252; 29.91099237; 184; 柳灌丛. 部分调查照片如下图所示。 ②动物多样性调查方法 兽类：兽类调查传统的是采用野外动物调查方法。先进行资料收集，包括收集已经公开发表的和有关林业部门等单位未公开发表的资料。对于大型野生动物的野外调查，白昼活动的动物采用直接计数法，对于易捕捉的小型动物，采用一次捕捉或多次捕捉法；通过相关指数转换法，用调查与动物数量相关的间接指标来估测动物的数量，如洞口计数法、巢穴计数法、粪便计数法、以及动物留下的足迹、标记、卧迹等；除了常规的样带法、样点法外，对于大中型兽类，辅助采用访问法，即对当地老乡和林业部门（局、站、点）工作人员进行访问，包括他们执法检查时查到的实物拍成的照片；对于鼠形动物，用铗夜法调查。 鸟类：鸟类的野外调查主要依靠生态习性，主要采用样带法（包括样方法）进行种类及数量调查。调查过程中在样带内徒步行走，观察记数所见鸟类种类、数量以及羽毛、鸟巢等痕迹，同时访问有关人士，并详细记录样带内的生境变化，通过全球卫星定位仪（GPS）测定其经纬度和海拔高度变化。根据区内地貌、海拔高度、植被类型等特点，将鸟类生境划为一定的生物地理－植被地带分析论证。确定物种组成、区系构成，对鸟类的数量等级采用路线统计法进行常规统计，一些未在调查中所见种则依据有关文献判别。 两栖、爬行动物：这两类动物行动慢，活动范围小，对水环境的依赖性强，采用沿评价区沿线样线法于傍晚进行调查，依据看到的动物尸体或痕迹并结合访问、文献资料进行分析整理，并参考查阅《四川两栖动物原色图谱》、《四川爬行动物原色图谱》等书籍确定两栖、爬行动物种类和两栖爬行动物多样性状况主要采用实地考察、并结合资料查阅的方法进行调查。两栖类动物由于对潮湿（湿地生态）的生境依赖性强，因此在野外实地考察时主要选取可能有两栖动物生存的环境进行调查，包括溪流、湿地、水塘、耕地等，及其邻近区域；调查的方法主要是让点调查、样线调查。此外，咨询当地居民和与野生动物有关的林业管理干部等也是重要的补充手段。由于两栖动物多是夜行性，因此白天主要巡视可能有两栖动物生存的生境，并考察幼体或蝌蚪、卵的情况，夜晚再去考察成体的情况。两栖类和爬行类动物的样方可根据实际情况设置采用10 m×10 m的样方，或2 m×50 m的样带。爬行类动物由于已经基本摆脱对潮湿生境（湿地）的依赖，因此其活动范围比较广泛，在草丛、灌丛、乱石堆、洞穴、水域等都可能见到它们的踪迹。在野外实地考察时主要选取上述可能有爬行动物生存的生境进行调查；调查的方法主要是样点调查。此外，访问当地居民和与野生动物有关的林业管理干部等也是必须的手段。由于爬行动物属外温动物，多喜爱温暖的时段活动，因此主要在白天巡视可能有爬行动物生存的生境。 鱼类：根据四川省农业农村厅下发的《关于印发四川省专项（特许）渔业捕捞实施方案编写指南的通知》“非必须不批准”的原则，可通过其它方法获取非捕捞水生动物或引用已有科研成果的，可不进行捕捞；或同一水域有不同捕捞单位进行捕捞的，可协商集中捕捞单位进行捕捞，共享科研成果，尽量减少对鱼类资源的破坏。本项目鱼类资源调查引用《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目对水生生物影响评价专题报告》中的鱼类调查数据，该项目对本项目影响水域的鱼类进行了捕捞调查，同时对取水口所在水域的鱼类“三场”情况进行了调查，具有一定的代表性。 本项目生境类型主要为森林、灌丛、草丛等自然生境，本次调查共设置调查样线共计16条，每条样线均穿越了不同的自然生境。具体如下表所示： - 本项目生态调查样线一览表 样线编号; 起点经度; 起点纬度; 终点经度; 终点纬度; 长度 m; 最低海拔; 最高海拔; 生境. YX01; 102.2532929; 29.95191316; 102.2576094; 29.95075141; 459; 1708; 1783; 森林、灌丛、草丛. YX02; 102.2532856; 29.95193201; 102.252878; 29.94859471; 389; 1707; 1782; 森林、灌丛. YX03; 102.2499007; 29.95271374; 102.2532929; 29.95191316; 383; 1654; 1708; 森林、灌丛. YX04; 102.2415751; 29.95072817; 102.2489593; 29.95271257; 838; 1644; 1728; 森林、灌丛、草丛. YX05; 102.2411352; 29.95067492; 102.2371253; 29.95113699; 393; 1593; 1610; 灌丛. YX06; 102.2353739; 29.95182045; 102.2348213; 29.95679366; 1275; 1557; 1590; 灌丛. YX07; 102.2366241; 29.95471995; 102.2393965; 29.95738744; 436; 1590; 1753; 灌丛. YX08; 102.2356588; 29.95119003; 102.2348428; 29.94902233; 257; 1569; 1754; 森林、灌丛. YX09; 102.2265601; 29.95602214; 102.2354543; 29.95139284; 1136; 1459; 1569; 灌丛、草丛. YX10; 102.2263777; 29.95618016; 102.2319245; 29.95752801; 2178; 1415; 1517; 灌丛、草丛. YX11; 102.2307015; 29.93251089; 102.2302026; 29.94459259; 1439; 1365; 1439; 森林、灌丛、草丛. YX12; 102.2299908; 29.92700939; 102.2320533; 29.930735; 1318; 1350; 1479; 森林、灌丛. YX13; 102.2289097; 29.91664765; 102.2264278; 29.92428341; 885; 1285; 1320; 森林、灌丛. YX14; 102.2329062; 29.91794489; 102.2325307; 29.92014875; 648; 1378; 1432; 灌丛. YX15; 102.2335017; 29.91193747; 102.2335017; 29.90898478; 336; 1357; 1379; 森林、灌丛. YX16; 102.233566; 29.91199792; 102.238202; 29.91066221; 480; 1361; 1480; 森林、灌丛. ③植被类型的划分方法 评价区内植被类型的划分按照《四川植被》分类系统及划分方法，进行植被类型的划分，包括植物型组、植被型、群系组和群系（相当于群落类型）四个层次。将建群种生活型相近、群落的外貌形态相似的植物群落归为植被型组；第二级为植被型，将建群种生活型相同或近似，对温度、水分条件生态关系一致的植物群落归为植被型，同一植被型具有相似的区系组成、结构、形态外貌、生态特点及动态演变历史；第三级为群系组，在植被型内根据建群种的亲缘关系（同属或者相近属），生活型或生境近似划分群系组；第四级为群系，将建群种或共建群种相同的植物群落的联合为群系。本次植被类型的划分主要是根据样方调查数据分析的基础上，按照上述原则逐级划分评价区内的植被类型，直至群系（相当于群落类型）水平。 4.3.2生态现状调查结果 涉及商业机密，不予公示。 4.3.2.5水生生态现状 本次水生生物调查来源于成都禾绿环保科技有限公司编制的《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程对水生生物影响评价专题报告》（以下简称“专题报告”）中的调查结果。 1、径流特性 大渡河流域上游为冬冷夏凉、全年少雨的高原山地气候、年降水量500－750mm、以降雪为主、积雪期可达5个月。其余地区属季风气候、一般具冬暖、夏热、湿润多雨的特征、年降水量1000mm、泸定、石棉右岸地区1200-1500mm、下游部分地区可到1400-1900mm。暴雨多集中于中、下游地区的5-9月、7、8两月尤为突出。 河川径流主要来自降水。下游福禄镇水文站45年统计多年平均流量1500m3/s。有较丰富的地下水和冰雪融水补给（约占总量的20%）调节、径流变化较小。福禄镇、年内最大月（7月）水量为最小月（2月）水量的8.8倍、年径流的变差系数不足0.10、最大年平均流量1820m³/s（1938）为最小年平均流量1170m³/s（1973）的1.5倍。 大渡河水系呈羽毛状分布、径流主要由降雨形成、部分为融雪补给。由于流域面积大、植被良好、上游第四纪覆盖层利于下渗和滞流、径流年际变化不大、年内分配比较均匀、洪枯水量差别不大。据下游福禄镇、水文站观测资料统计、多年平均流量1510m³/s、多年平均径流量473亿m³、径流模数相当于黄河的十倍、年平均径流量也超过黄河。丰水年的年水量达627亿m³、为多年平均的1.32倍、最枯年份的水量也有356亿m³、占多年平均值的0.75%。 五里沟为大渡河左岸一级支流，发源于照璧山，大体自东向西流，于泸定水电站上游约1km处注入大渡河。全流域面积38.1km²，河道长度10.42km。 工程区径流主要是由降雨及融雪补给,径流量的年际年内变化与降水融雪相应。年径流量呈丰枯水交替变化，丰枯水年的年径流相差也较大，根据附近流域泸定水文站资料，径流年内分配不均，5～10月为丰水期，其多年平均水量占全年水量的81.3%，12～翌年4月为少水期，多年平均水量占全年水量18.7%，最枯期12～3月占全年水量的7%。年内最枯月径流一般出现在1～2月。 2、调查点位、时间及调查范围 调查时间：2026年8月14日-2026年8月17日 调查范围：结合泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目所在的河流特性及涉水工程现状，将泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建取水口所在的五里沟上游1km河段，到下游2.3km，共计3.3km河段作为本次的评价范围。 调查点位：根据泸定县城区自来水厂备用水源取水工程影响河段水域的形态特点、水文条件和水生生物特性等，为满足样品的代表性和可比性，保证达到必要性的精度和满足统计学样品数，我们在工程建设河段的评价范围内共设置了3个水生生物采样点，分别为五里沟取水口上游0.8km、工程取水口和取水口下游1.2km，各点设置及基本情况见下表，具体调查点位示意图见附图3。 - 水生生物采样点一览表 序号; 调查河段; GPS 位点信息; 海拔. 1; 五里沟取水口上游0.8km; E102°15'07.15"，N29°57'00.90"; 1781米. 2; 五里沟工程取水口; E102°14'08.32"，N29°57'00.95"; 1721米. 3; 五里沟取水口下游1.2km; E102°13'38.01"，N29°57'10.00"; 1677米. 图3-2水生调查点位分布图 3、水域生态现状调查结果 涉及商业机密，不予公示。 4.3.2.7生态现状综合小结 - 依据全国土地利用现状调查技术规程、泸定县国土变更调查、全国土地利用现状分类系统（GB/T21010-2017），评价区土地总面积1139.79hm²。林地面积753.96m²，占评价区总面积的66.15%；水域及水利设施用地面积154.99hm2，占评价区总面积的13.6%，其他土地类型占比均较小。 - 根据实地调查、标本采集鉴定和资料查询，统计评价区共有维管束植物73科255属436种，其中蕨类植物有11科15属29种，裸子植物1科2属2种，被子植物有60科241属405种。 根据调查访问结合资料文献，此次评价区内436种维管束植物中共有136种中国特有种，评价区内无易危、濒危和极危植物分布，无极小种群野生植物，无古树名木分布。 根据调查，本项目永久、临时占地工程中大部分重要野生植物均未被工程占用，仅有小部分特有种植物被占用，比如多花胡枝子、滇青冈、灌柳等。 - 经统计分析，评价区域内有陆生脊椎动物4纲14目36科75种。根据调查，评价区分布有国家二级重点保护鸟类两种，分别为红隼和白腹锦鸡，国家二级重点保护兽类2种，分别为黑熊和豹猫，无四川省级重点保护陆生野生动物分布；评价区内无极危（CR）动物分布，分布有易危（VU）爬行动物2种，分别为王锦蛇、黑眉锦蛇，分布有易危（VU）兽类黑熊；评价区分布有中国特有两栖类3种，分别为华西蟾蜍、倭蛙和高原林蛙；中国特有兽类4种为岩松鼠、小麂、川西白腹鼠、高山姬鼠。 - 工程影响调查评价水域内采集到浮游植物3门9科13属24种，浮游动物3门6科6属7种，着生藻类2门11科12属16种，底栖动物1门2目3科3属3种。 - 5、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目不存在污染地下水的途径，因此不开展地下水现状调查。 - 6、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目不存在污染土壤的途径，因此不开展土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本次评价的大气环境保护目标为供、配水站厂界外及其供水、配水管线周边500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等，具体见下表。 环境保护级别：不因本项目的实施而改变评价区域内环境空气质量，其中四川大熊猫栖息地世界自然遗产地、二郎山生态保护区满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准，其他满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 - 本项目管线大气环境主要保护目标表 保护目标 名称; 国家2000经纬度坐标; 性质; 保护内容; 环境 功能区; 相对 项目 方位; 距项目 最近距 离/m. 经度; 纬度. 体育馆; 102.242335; 29.950993; 文化; /; 二级; 北; 38m. 散户居民; 102.230434; 29.940934; 居民; 约40人; 二级; 东; 12m. 四湾; 102.232722; 29.938966; 居民; 约300人; 二级; 东; 11m. 偏桥子; 102.231419; 29.936584; 居民; 约15人; 二级; 东; 30m. 安置小区; 102.229906; 29.928677; 居民; 约600人; 二级; 西; 13m. 新桥村1; 102.229547; 29.925619; 居民; 约800人; 二级; 西; 10m. 新桥村2; 102.229868; 29.925683; 居民; 约150人; 二级; 东; 1m. 泸定桥小学; 102.229789; 29.920391; 教育; 约100人; 二级; 东; 2m. 泸定县1; 102.231344; 29.918975; 居民; 约300人; 二级; 西; 10m. 泸定县2; 102.232010; 29.918685; 居民; 约8000人; 二级; 东; 1m. 泸定县人民政府; 102.233136; 29.916775; 行政办公; 约200人; 二级; 东; 12m. 贡嘎山风景名胜区; 102.230969; 29.914522; 景区; /; 二级; 西; 212m. 泸定县幼儿园; 102.233479; 29.913911; 教育; 约60人; 二级; 西; 26m. 泸定县3; 102.233292; 29.911765; 居民; 约500人; 二级; 南; 10m. 泸定县4; 102.234075; 29.912183; 居民; 约300人; 二级; 北; 1m. 大雪山生物多样性维护水土保持生态保护红线; 102.236779; 29.910300; 景区; /; 一级; 东南; 123m. 泸定县人民医院; 102.230701; 29.909936; 医疗; 约300人; 二级; 东; 350m. 四川大熊猫栖息地世界自然遗产地; 102.251479; 29.952658; 景区; /; 一级; 项目占用缓冲区. |

2、地表水环境 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 项目所在五里沟，无温泉资源分布，取水口下游500m范围内不涉及重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 根据《四川省人民政府关于同意划定、调整、撤销泸州等九市（州）部分饮用水水源保护区的批复》（2018年2月1日），泸桥镇集中式饮用水源一共2个（均为省级重要水源地、河流型）：羊圈沟饮用水源地（主水源）、木角沟饮用水源地（备用水源/补充）。 - 本项目饮用水水源保护区一览表 序号; 乡镇名称; 水源地名称; 水源地 类型; 取水点坐标; 一级保护区; 二级保护区. 东经(度); 北纬(度); 水域范围; 陆域范围; 水域范围; 陆域范围. 1; 泸桥镇; 羊圈沟; 河流; 102°14′40.08″; 29°54′28.46″; 备用取水口下游100米至主取水口上游1000米河道内，5年一遇洪水淹没的水域范围，以及主取水口至第一自来水厂引水管入口的800米输水渠。; 一级保护区水域边界沿两岸水平纵深50米及输水渠沿岸水平纵深50米的陆域范围。; 备用取水口下游300米以上除一级保护区水域外的整个流域范围。; 一级保护区水域下边界以上的所有汇水区域，除一级保护区外的陆域范围。. 2; 泸桥镇; 木角沟; 河流; 102°09′55.01″; 29°55′08.13″; 取水口下游100米至取水口上游1000米，5年一遇洪水淹没的水域范围。; 一级保护区水域边界沿两岸水平纵深50米的陆域范围。; 取水口下游300米以上，除一级保护区水域外的整个流域范围。; 一级保护区水域下边界以上的所有汇水区域，除一级保护区外的陆域范围。. 地表水保护目标如表。 - 本项目饮用水水源保护区一览表 保护目标名称; 涉及保护概况; 与工程关系; 保护要求; 备注. 五里沟; 地表水; 项目取水口所在河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准; /. 大渡河; 地表水; 五里沟汇入大渡河; /. 3、声环境 本项目管线周边50m范围内居民。项目位于声环境功能2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 本项目管线声环境主要保护目标表 保护目标 名称; 国家2000经纬度坐标; 性质; 保护内容; 环境 功能区; 相对项目方位; 距项目最近距 离/m. 经度; 纬度. 体育馆; 102.242335; 29.950993; 文化; /; 2类; 北; 38m. 散户居民; 102.230434; 29.940934; 居民; 约40人; 2类; 东; 12m. 四湾; 102.232722; 29.938966; 居民; 约300人; 2类; 东; 11m. 偏桥子; 102.231419; 29.936584; 居民; 约15人; 2类; 东; 30m. 安置小区; 102.229906; 29.928677; 居民; 约600人; 2类; 西; 13m. 新桥村1; 102.229547; 29.925619; 居民; 约800人; 2类; 西; 10m. 新桥村2; 102.229868; 29.925683; 居民; 约150人; 2类; 东; 1m. 泸定桥小学; 102.229789; 29.920391; 教育; 约100人; 2类; 东; 2m. 泸定县1; 102.231344; 29.918975; 居民; 约300人; 2类; 西; 10m. 泸定县2; 102.232010; 29.918685; 居民; 约8000人; 2类; 东; 1m. 泸定县人民政府; 102.233136; 29.916775; 行政办公; 约200人; 2类; 东; 12m. 泸定县幼儿园; 102.233479; 29.913911; 教育; 约60人; 2类; 西; 26m. 泸定县3; 102.233292; 29.911765; 居民; 约500人; 2类; 南; 10m. 泸定县4; 102.234075; 29.912183; 居民; 约300人; 2类; 北; 1m.

| 环境 保护 目标 | 4、地下水 本项目周边500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。地下水水质不因本项目的建设和营运而恶化，不改变现有的水体功能，评价区域内水体水质应达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。 5、生态环境 本项目属于四川省甘孜藏族自治州泸定县泸桥镇；根据现场调查，本项目生态环境保护目标如下表： - 本项目生态环境保护目标表 类别; 概况; 与项目关系; 主要保护内容. 生态敏感区; 四川大熊猫栖息地世界自然遗产地; 四川大熊猫栖息地世界自然遗产面积9245 km2（包括核心区面积5527 km2，保护区面积3718 km2）；外围保护区（缓冲区）面积5271km2，共计14516 km2。缓冲区可以在国家法律、法规允许的范围内，开展科学实验、教学实习、参观考察、旅游、野生动植物的繁殖驯化及其他有益于资源合理利用的活动，充分发挥保护区生态、社会和经济效益。; 本项目在遗产地缓冲区内新建取水头部一座（包含1处取水口，1座沉砂池）、2处消能井以及新建管网2976m，涉及永久占地0.0263hm2，临时占地0.2975hm2; 自然遗产地的保护物种、大熊猫种群、栖息地和主食竹等保护对象. 大雪山生物多样性维护-水土保持生态保护红线; 该区域生态系统涉及森林、高寒湿地、草甸等，代表性物种有冷杉、云杉、四川雉鹑、绿尾虹雉、大紫胸鹦鹉、黑颈鹤、白唇鹿、雪豹、玉带海雕、金丝猴、牛羚等，是生物多样性保护的重要区域。保护重点是加强森林植被及森林生态系统保护，保护湿地和珍稀野生动植物及其生境，维护生态功能；加强干旱河谷和高山峡谷区地质灾害综合整治，防治水土流失。; 本项目管线终点距离该生态保护红线最近约123m; 湿地和珍稀野生动植物及其生境，维护生态功能，防治水土流失. 贡嘎山风景名胜区; 贡嘎山风景名胜区位于四川省甘孜藏族自治州境内，涉及泸定、九龙、康定等3 县市，为国家重点风景名胜区。 风景区规划面积9400.23km2，包含贡嘎山和泸定桥两个片区。风景区是以“蜀山之王”贡嘎山为核心，以巍峨雄壮的极高山地貌、气势磅礴的现代冰川、举世罕见的滩池红石、灵动秀美的高山湖泊、辽阔秀丽的草甸花海为主要特征，以完整的气象和植被垂直带谱、革命遗迹、雪域温泉、石林石景、珍稀动植物、人文风情等为补充，是集资源保护与培育、科普研学、运动健身、康养度假、风情体验、爱国教育等多种功能为一体 的特大型山岳类国家级风景名胜区。; 本项目管线距离贡嘎山风景名胜区泸定桥片区边界最近约212m; 保护风景资源的真实性和完整、保持景观格局的完整. 重要物种; 植物; （1）重点保护野生植物：无； （2）受威胁物种：无； （3）特有种：特有野生植物136种； （4）极小种群物种：无； （5）古树名木：无。; 本项目永久、临时占地工程中大部分重要野生植物均未被工程占用，仅有小部分特有种植物被占用，比如多花胡枝子、滇青冈、灌柳等; 保护植物及其生境. 陆生 动物; 重点保护野生动物：国家二级保护鸟类2种（红隼、白腹锦鸡），国家二级保护兽类2种（黑熊、豹猫）； （2）受威胁物种：易危（VU）爬行动物2种，分别为王锦蛇、黑眉锦蛇，分布有易危（VU）兽类黑熊； （3）特有种：特有两栖类3种，分别为华西蟾蜍、倭蛙和高原林蛙；特有兽类4种，分别为岩松鼠、小麂、川西白腹鼠、高山姬鼠。; 项目用地不占用陆生重要物种集中分布区、栖息地、迁徙通道，以及重要繁殖地、停歇地、越冬地; 保护野生动物及栖息地. 鱼类; 重点保护野生鱼类：无； 受威胁物种：无； 特有种：无。; 本项目所在河段未调查到鱼类资源; 保护重要水生生物生境. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 本项目位于甘孜藏族自治州泸定县，施工期施工场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中甘孜藏族自治州区域的总悬浮颗粒物排放限值。 - 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） 污染物; 区域; 施工阶段; 排放限值（μg/m3）. 总悬浮颗粒物（TSP）; 甘孜藏族自治州; 拆除工程/土石方开挖/土石方回填; 900. 其他工程阶段; 350. 2、废水污染物 废水主要为施工过程中产生的施工废水，施工人员产生的生活污水。施工废水经沉淀处理后循环使用，用于洒水降尘，不外排；生活污水。 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 - 建筑施工噪声排放标准等效声级Leq：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. （2）运营期 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 2类排放标准限值; 60; 50. 4、固体废弃物 项目一般工业固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 参考《美丽中国建设 “十五五” 规划》（国发〔2026〕20号），总量控制指标为化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）。 本项目运行过程无废气、废水排放。 故本项目不设置总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据建设单位介绍，本项目施工期主要为取水口、泵站、供水、配水管网建设施工。 建设包括场地平整、基础工程、主体工程和设备安装工程；施工过程将产生施工废水、机械噪声、尾气、施工扬尘、建筑垃圾和工程弃土，以及施工人员的生活污水和生活垃圾。配水管网安装具体施工办法是机械开挖管沟，人工辅助清理沟道，人工安装管道，人工配合机械回填管沟。工程挖掘量小，主要采用人工作业；因此，施工期对环境影响较小，但施工噪声、施工扬尘、建筑弃渣仍会造成环境影响，以及交通阻隔等。 1、废气环境影响及保护措施 本项目不设置拌合站，采用商品混凝土。本项目施工期废气主要为施工扬尘、焊接烟尘、施工机械废气及车辆尾气。 （1）施工扬尘 产生情况：工程施工过程中由于地表植被和表层土壤结构遭到破坏，土质疏松，地表裸露，在2级以上风力作用下会产生扬尘，扬尘污染造成大气中TSP值增高，对下风向的空气造成污染。施工期扬尘主要来自以下几方面： ①施工作业带、施工场地地表清理、表土剥离、表土回填等产生的扬尘； ②土石方开挖、现场堆放、回填等工程产生扬尘； ③材料堆场堆放的砼骨料、砂在装卸、堆放、转运过程中会产生扬尘； ④施工多余土石方、建筑垃圾的清理及堆放产生扬尘； ⑤车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 其中据有关调查显示，施工场地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，而洒水抑尘和保持路面清洁是减少扬尘的最有效手段。路面清洁度与扬尘产生量的关系分析：在道路完全干燥的情况下，运输车辆行驶动力起尘量可按下述经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/Km·辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2； 由上可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 - 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/km·辆 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5km/h; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10km/h; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15km/h; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20km/h; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 治理措施：针对施工扬尘，项目施工时，临近保护目标段设置围挡遮蔽施工现场、采用定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，及时采取洒水等降尘措施，可以大大减少施工扬尘对环境空气的影响。 另外，抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施只洒水不清扫，可使扬尘量减少70%~80%，若清扫后每天洒水4~5次，抑尘效率能达90%以上。 - 施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均 浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 根据《深圳市建设工程施工工地扬尘污染特征分析》（技术与市场2017年第24卷第4期）可知，土石方施工为扬尘排放量最大的施工阶段，其扬尘源主要为施工道路及场地外边界道路两侧运输车辆经过引起的扬尘，在采取洒水清扫、道路硬化、防尘网覆盖等扬尘治理措施后，施工现场的扬尘均能得到有效治理，土石方阶段和主体结构施工阶段各点位采取扬尘治理措施后的TSP浓度平均值在0.111-0.232mg/m3之间，可达到环境空气质量二级标准日均值0.3mg/m3要求，抑尘措施可行。综上可知，通过采取洒水抑尘、及时清理路面、运输车辆密闭或遮盖、裸露地表和堆场加盖防雨布或防尘网等措施，可以有效减少施工扬尘的产生，在严格落实各项污染防治措施的前提下，施工扬尘不会导致区域环境空气质量明显恶化，且项目各施工点位涉及的施工范围小、施工期短，施工扬尘的影响也会随着施工结束而结束，对周边环境影响较小。 （2）焊接烟尘 产生情况：在管道敷设过程中，需对钢结构部分进行焊接，此时将产生少量的焊接烟尘，烟尘中主要污染物为颗粒物等，以无组织形式排放。由于项目周边地势空旷，大气扩散条件较好，且产生的焊接烟尘量很小，烟尘中主要污染物为TSP、CO、NOx，以无组织形式排放。 治理措施：本工程产生的焊接烟尘废气量较小，且施工场地分散，废气污染源具有排放量小、间断分散的特点，项目周边地势空旷，大气扩散条件较好，且产生的焊接烟尘量很小，以无组织形式排放。因此，焊接烟尘的排放对周边环境空气质量影响很小。 （3）燃油废气 产生情况：施工期间，施工机械和运输工具的燃油废气主要含有CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。 治理措施：通过选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具、使用低硫优质柴油作燃料、加强设备检修、加强车辆管理等措施后，可有效降低项目燃油废气的产生，使其排放的废气符合国家有关标准；同时由于燃油废气均属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工工场开阔，扩散条件良好，对其不加处理也可达到相应的排放标准。燃油废气不会对项目区域内的大气环境造成较大影响。 （4）汽车尾气 产生情况：运输车辆过程中排放的尾气，主要污染物是碳氢化合物、CO、NOx等。 治理措施：施工车辆应按规定方向进出，减少怠速行驶，降低尾气排放。 综上所述，本项目采取上述治理措施后，本项目施工期产生废气可实现达标排放，不会对周围大气环境产生不利影响，随着施工结束而消失。 2、废水污染物 本项目不设置拌合站，采用商品混凝土。本项目施工生产废水包括施工废水和施工人员生活污水。本项目不设置机修区，设备维修就近利用泸桥镇现有维修点，不涉及机修含油废水；因此，施工废水主要来自混凝土搅拌、施工机械和车辆冲洗废水；施工人员废水主要为施工人员生活污水，项目施工人员生活污水依托租用居民房屋已建处理设施处理，用于周边农田施肥，不外排，不会对区域地表水体造成影响。 （1）施工废水 本工程设置1个施工工区，位于永久占地范围内，施工工区进出车辆车轮冲洗过程将产生少量含油废水，污染因子主要为石油类和SS，其中石油类浓度为10~30mg/L、SS浓度为500~4000mg/L，排放特点为间歇性排放，施工场地施工机械和车辆冲洗用水量约为5m3/d，产污系数按90%计算，则废水产生量为4.5m3/d。 治理措施：本项目拟在施工工区设置5m3隔油沉淀池进行处理，施工机械和车辆冲洗冲洗废水通过隔油沉淀之后的废水回用于冲洗过程中，循环使用，不外排。隔油沉淀池约15天清理一次，隔油渣清理后不在施工场地内暂存，直接交由资质单位处理 散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高0.5m的防冲刷墙，以防止散料被雨水冲刷流失。 （2）基坑排水 工程主要在五里沟新建底格拦栅坝取水口设施，需要进行施工导流，以创造干地施工条件。结合施工进度安排，尽量利用每年枯水季导流。 基坑排水包括初期排水和经常性排水。初期排水包括围堰闭气后基础及围堰渗水、基坑积水等，水质与河流水质基本相似，可直接排放，对河流水质影响很小。 经常性排水包含了大量的渗水及降水，对比同类项目，基坑排水所含杂质较为单一，主要为SS，浓度在500~3000mg/L。基坑排水经沉淀处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用于施工道路及场地洒水抑尘。 （3）生活污水 产生情况：根据施工组织设计，本工程施工高峰期间施工人数共40人，生活污水排放按0.05m3/人d计算，则日用水量为2.0m3/d，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.6m3/d，根据同类工程调查，施工生活污水主要污染物的产生浓度为：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35mg/L。 治理措施：项目施工人员租用工程区周边民房，施工人员产生的生活污水依托租用周边民房现有污水处理设施（化粪池）收集处理后用作农肥，不外排。 （4）管道试压废水 水压试验的介质是清水，管道充满水后，用试压泵加压。强度试验压力为1.5倍工作压力（最低不小于0.2MPa），试压时间保证5min稳定不变。严密性试验压力为工作压力（最低不小于0.2MPa），检查时间不小于1h；在规定时间内，压力降不大于严密性试验压力的5%，各管道不渗漏为合格。 试压用水为清水，不允许具有腐蚀性，不含无机或有机物，本项目清水管线自水源由北向南敷设，管道长10.588km，管材为钢管。本项目管道试压分段进行，根据管道设计管径，估算试压用水量约为10m3/km，则总的试压水约106t，废水产生系数按0.9，则试压废水产生量为9m3/km，共95.4t。 试压水采用清洁水，水质满足III类水质标准，经试压后，污染物比原水会有增加，主要污染物为COD和SS。试压废水的pH值为6~8，主要污染物浓度为COD40mg/L、SS80mg/L。由于管道清管和试压是分段进行的，局部排放量相对较少，根据国内其它管线建设经验，经沉淀处理后回用于施工区域的洒水抑尘或者林地灌溉。经沉淀处理后，主要污染物浓度为COD40mg/L、SS40mg/L，满足洒水抑尘或者林地灌溉水质要求，因此措施可行。 （5）围堰施工及拆除 施工扰动引起的水体悬浮物浓度在施工点位置最高，并随水流扩散，在河道水体稀释、扩散作用下，随着距离的增加，施工及拆除处附近水体中SS浓度下降较迅速的特点。 但随着与施工及拆除处之间距离的增大，SS浓度下降趋势变缓、断面之间SS浓度差值渐小。类比同类项目施工经验，至下游1000m处断面SS浓度增量可降至3mg/L以下。河道SS浓度的提高主要环境影响包括景观和水生生物的影响。水生浮游植物（藻类）和浮游动物会因水体SS含量的增加而缺氧或光合作用受阻而死亡。 由于本项目施工为短期行为，SS浓度恢复速度较快。因此，施工及拆除产 生的废水经过沉淀后排放对水体悬浮物浓度对环境影响较小，不会对河道水生生态造成不可恢复的严重影响。 综上所述，在采取上述处理措施后，项目产生的生活污水达标排放，不会对周围地表水环境产生影响。 3、噪声 产生情况：施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要由施工机械所造成，且多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。 在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。不同的施工阶段和施工机械产生的噪声源强是不同的，并且会有大量的设备交互作业，具有突发性和间歇性，因此在施工阶段噪声将会对项目内外环境造成一定的影响，但本项目各工程相对独立，距离较远，单个施工区噪声源影响相对较小。 交通噪声源强与运输车辆载重类型，汽车流量和行驶速度密切相关。工程主要采用重型运输车辆，其噪声高达95dB(A)，声源呈线性分布。交通噪声源强与运输车辆载重类型、汽车流量和行驶速度密切相关。 本项目工程施工时间较短，施工是沿管线进行，呈现不连续波动性，施工一般在白天进行，夜间不进行，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）选取主要且常用的施工机械。 - 施工期主要噪声源及其声级值 施工机械; 挖掘机; 推土机; 装载机; 蛙式夯实机. 1m处声级; 90~95; 85~95; 80~90; 85~95. 施工机械; 自卸汽车; 载重汽车. 1m处声级; 80~90; 90~95. 治理措施：项目噪声影响情况分析如下。 ①预测模式 多个噪声源对评价点噪声的贡献值。具体计算模式如下： 式中： L──i评价点噪声预测值，dB（A）； Lp──第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB（A）； n──点声源总数。 将施工机械噪声源视为点声源，根据声源噪声衰减的计算公式如下： L2＝L1－20lg（r2/r1）（r2>r1） 式中： r2、r1：距离声源的距离（m）。 L2、L1：r2、r1距离处的噪声值dB(A)。 ②影响预测结果 根据前述模式，对各设备声源在不同距离的噪声值计算结果见下表。 - 施工期噪声随距离的衰减关系表 机械设备; 离声源不同距离的噪声预测值dB（A）; 达标距离. 1m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 昼间; 夜间. 挖掘机; 90.0; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 35; 100. 推土机; 85.0; 65.0; 59.0; 51.0; 45.0; 41.5; 39.0; 18; 57. 装载机; 80.0; 60.0; 54.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 10; 33. 蛙式夯实机; 90.0; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 35; 100. 自卸汽车; 80.0; 60.0; 54.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 10; 33. 载重汽车; 90.0; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 35; 100. 施工活动中通常是多台施工机械同时作业，一般情况下同一施工点上可能同时使用影响较大的高噪机械设备，主要是挖掘机、推土机、装载机、蛙式夯实机、自卸汽车、载重汽车等，本环评将对上述高噪机械设备产生的噪声采用声级叠加模式进行预测，考虑一处施工点不同时使用多台同种设备，单处施工点噪声叠加计算结果见下表，声源随距离衰减结果见下表。 - 本项目施工设备噪声叠加结果 距离; 噪声预测值dB（A）. 1m; 10m; 20m; 100m; 150m; 200m. 预测值; 96.06; 75.58; 69.58; 55.58; 52.08; 49.58. 由上述分析可知，若将施工机械看作点声源，单施工机械噪声昼间在距声源20m以外均可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值（昼间≤70dB（A））要求；本项目在城区段施工时，施工作业区沿线20m范围内存在居民敏感点。 为减小施工噪声对周边敏感点的影响，将噪声影响降至最低，环评要求采取以下噪声防治措施： ①合理布局施工场地，施工场地四周设置施工围挡，高度不低于2.5m，增大噪声设备到项目周围敏感点的距离，以有效利用施工场地的距离衰减降低对项目声环境敏感目标的影响； ②严格加强施工管理，合理安排作业时间，在敏感点附近应禁止夜间施工，高噪声设备错峰作业，避免同时作业。 ③施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪声扰民的意识； ④在保护目标附近（20m范围）施工时，设置临时声屏障； ⑤材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛； ⑥及时关闭不用的设备，将可在固定地点施工的设备设置在临时施工棚内作业，同时定期维护保养设备，使其处于良好的运行状态； ⑦预制构件、钢筋的成品，不进行现场加工； ⑧优先选用低噪声的施工设备，对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护，机械设备和运输车辆在进场前应完成大修及保养，以降低机械和车辆的非正常噪声。 ⑨优化施工车辆运行路线，尽量避开人群集聚区域；对于无法避开的人口聚集区域，则要求运输时间点避开出行高峰期，途经路段附近有城镇居民点路段，应减速慢行、禁止鸣笛，避免因施工物流运输对周边城镇的环境带来影响。 在城区段采取施工围挡及临时声屏障措施后，降噪效果约30dB（A）。 - 采取措施后施工设备噪声叠加结果 距离; 噪声预测值dB（A）. 1m; 10m; 20m; 100m; 150m; 200m. 预测值; 66.06; 45.58; 39.58; 25.58; 22.08; 29.58. 采取措施后，施工场界噪声可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值（昼间≤70dB（A））要求，对周边敏感点的影响较小。 采取上述噪声防治措施后，能最大限度减小建设施工噪声对区域环境和周围敏感目标的影响。 4、固废 施工期固体废物包括土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）土石方 根据主体资料和水土保持方案，沿线土方主要为管线沟槽开挖土方及附属建筑物地基开挖土方，本项目开挖一般土石方量为1.41万m3。本项目管线工程涉及中砂回填情况，本项目中砂均在合法场地购买，回填中砂量0.12万m3，一般土石方回填量为0.20万m3。因项目管道敷设经过泸定县城区且城区内管道采用混凝土包管埋地方式所以挖填方不平衡，本项目有1.17万m3的弃方，弃方用于泸定县其他道路工程回填利用，该1.17万m3的弃方为泸定县住房和城乡建设局内所建项目的调运利用，开挖及运输过程中水土流失责任由泸定县住房和城乡建设局负责。 主体考虑沿线土方集中堆置将导致土方二次倒运，增加水土流失以及工程投资，故管线开挖产生的土方沿线堆放至管道作业带一侧，附属建筑物基础开挖土方均临时堆置在开挖基础周边，不新增占地，方便后期回填利用，项目余方由泸定县其他道路工程回填利用。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要为施工过程中产生的混凝土块、砂浆、砖石材料等建筑垃圾。本评价要求对能够回收利用的建筑垃圾进行分类回收利用，不能回收利用的由建筑垃圾转运至政府指定的建筑垃圾堆放场。 （3）生活垃圾 本工程施工高峰期间施工人数预计40人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则施工期生活垃圾产生量约为0.02t/d。项目在各施工工区设置可移动式带盖生活垃圾收集桶，收集施工现场的生活垃圾，生活垃圾日产日清，收集后交由环卫部门统一清运。 项目施工期固废能够得到妥善处理，不会对环境造成二次污染，因此对环境影响较小。 综上所述，项目施工期在严格落实本次评价提出的上述措施后，其施工期的固体废物可实现资源化利用和妥善处置，不致造成二次污染。 ## 4.1施工期环境影响分析 ### 4.1.1施工期生态环境影响分析 本工程具有线长、点多、点位分散、施工强度小和工期长的特点，施工期环境影响主要表现为开挖破坏、回填等水土流失，工程建设对水、气、声局部环境影响相对较小。 1、对土地利用的影响及相应措施 （1）对土地利用的影响分析 工程建设对区域土地资源的影响主要集中在取水头部（包含1处取水口，1座沉砂池）、2处消能井的永久占地以及输水管网施工中的临时占地工程。 本工程永久占地、临时占地两部分共计0.8809hm2，其中取水头部和消能池永久占地0.0263hm2，占地类型为灌木林地和设施农用地；施工临时占地0.8546hm2，主要为管道施工作业带占地，占地类型包括耕地、园地、林地、草地、交通运输用地等。利用ArcGIS制作工程评价区土地利用分类图叠加工程布置图，计算项目占地占用评价区土地利用类型。根据叠图分析，占用土地利用类型见下表。 - 本工程占用土地利用类型情况表 hm2 序号; GB/T21010-2017用地类型; 临时占地; 永久占地. 1; 耕地; 0.0102; /. 2; 园地; 0.0115; /. 3; 林地; 0.3136; 0.0244. 4; 草地; 0.0445; /. 5; 商服用地; 0.0011; /. 7; 住宅用地; 0.0112; /. 8; 公共管理与公共服务用地; 0.0023; /. 10; 交通运输用地; 0.448; /. 11; 水域及水利设施用地; 0.0122; /. 12; 其他土地（包括设施农用地）; /; 0.0019. 合计; 0.8546; 0.0263. ①永久占地影响分析 永久占地将使被占地范围内的土壤理化性质发生改变，破坏原来土壤结构及肥力，导致该范围内的土壤不能或不宜种植。本工程永久占地为取水头部和消能池，面积为0.0263hm2，占地类型为林地和设施农用地。本工程永久占地仅占评价范围面积的0.0023%，占地比例很小，且目前永久占用的林地（约0.0244hm2）已取得了《四川省林业和草原局关于准予泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目占用林地的行政许可决定》（川林资许准（甘）〔2026〕24号），后续及时按照该批复的要求办理建设用地手续后，永久占地影响将降到最低。因此，本工程永久占地对区域土地利用格局影响较小。 ②临时占地影响分析 本项目临时占地主要为管道施工作业带占地，施工作业带内主要进行管道开挖以及两侧临时堆土和材料堆放，由于线路沿着已建道路、已开挖施工隧道敷设，因此沿线不设置施工便道。沿线临时占地面积0.8546hm2，其中涉及占用天然林0.22hm2，公益林0.36hm2，沿线不涉及占用基本农田。 本项目采用分段推进式施工，根据工程施工安排，每个工段施工结束后则进行施工作业面的迹地恢复。 本项目施工机械的碾压、施工人员踩踏和材料场的堆放等将使临时占地范围内植被遭到破坏，临时占地需把原来的地表覆盖物等全部清除，对占地范围内的植被和土地资源利用产生影响，可通过采取表土单独剥离，妥善存放，分层开挖、分别堆放、分别回填，做到“三分一回填”，及时在各工段施工结束后将表土用作绿化、复垦覆土进行迹地恢复，恢复原有用地性质，对区域土地资源影响不大。 ③对邻近基本农田影响分析 项目与永久基本农田最近距离约2m，本次施工作业带1m，项目施工不占用基本农田，严格控制施工红线，不会对基本农田耕作层造成影响。但是由于项目距离基本农田较近，因此项目施工产生的扰动仍然会对基本农田造成一定的影响。 在管道工程施工期间，产生的废气、扬尘、废水、固废等污染物可能会对周边农田造成一定影响，主要影响永久基本农田上所种植农作物、土壤环境等，可能会对永久基本农田的种植条件及当季作物产生一定负面影响。但只要施工期严格控制施工范围，合理安排施工时序，合理处置施工废水，施工完毕后及时进行迹地恢复，项目建设完成后，工程对永久基本农田的影响随着施工期结束消失。 （2）主要治理措施及基本农田保护措施 ①建设单位承诺在施工前办理相应的永久、临时用地手续，项目永久占地涉及占用林地和设施农用地后续需取得建设用地手续，临时用地占用耕地部分按照当地自然资源局的要求取得相应手续后方可占用，占用林地部分需在建设之前取得用林许可，施工完毕后及时采取措施恢复原有用地性质。 ②施工时序安排，应选择在农作物收割后进行施工，避开农作物播种、生长季。 ③在施工场地边界设置围挡，同时在围挡上设置洒水降尘装置。 ④施工废水主要包括车辆冲洗水、管道试压废水、基坑排水，其中车辆冲洗水通过隔油沉淀池沉淀后回用，不外排，管道试压废水通过收集沉淀后回用于除尘过程；基坑排水通过设置沉淀池沉淀后部分回用，其余作为清净下水排入施工段下游，上述废水合理处置后均不会排入周边土壤环境，不会对周边基本农田造成影响。 ⑤严格控制施工范围，沿着用地红线设置围挡，将临时材料堆场、土石方、施工作业区等均设置在施工作业带内，不占用永久基本农田，同时施工结束后对施工迹地进行清理和植被恢复。 2、对植物的影响分析及相应的治理措施 （1）直接影响 在施工期间，工程占地范围内的植物物种和植被将受到直接影响，原有植被被清除，使所在区域植被面积减少并增加破碎化程度；占地区域的植被将因材料、器械等的运输以及施工活动、人员践踏等而受影响，部分物种死亡或生长不好，植被盖度可能会降低。同时，施工也会产生扬尘，扬尘大量累积植物叶面，影响植物长势。 ①生物量的损失 利用ArcGIS软件并结合现场勘查，提取出施工期用地将占地面积0.8809hm2，根据现状调查，工程占地区主要涉及自然植被主要为林地、草地以及少量耕地、园地，受影响的植被主要是森林、灌丛植被以及栽培植被，如多花胡枝子、滇青冈、灌柳、马桑、木蓝、水麻、悬钩子、青冈、狗尾草、白草、玉米、红薯、核桃等。这些植物群落类型在评价区域广泛分布，群落中受影响的优势物种也是评价区域的常见种，本项目建设不会导致评价区域的植被类型和植物物种消失。 施工占地造成生物量损失如下表所示： - 施工期占地植被破坏导致的生物量损失估算表 序号; 项目; 单位; 林地; 草地; 耕地; 园地; 合计. 1; 平均生物量; t/hm2; 98.48; 3.229; 30; 54.62; /. 2; 面积; hm2; 0.338; 0.0445; 0.0102; 0.0115; 0.4042. 3; 生物量损失; t; 33.29; 0.14; 0.31; 0.63; 34.37. 4; 占评价区总生物量; %; 0.0731; 0.0003; 0.0007; 0.0014; 0.0755. 由上表可知，施工占地区将使工程占地区的植物全部消失。施工期造成生物损失量为34.37t，占评价区生物量总数（45518.45t）的0.0755%，生物量损失不显著。 由此可见，本项目施工期新增占地仅仅导致占地区植物数量的减少，对整个评价区植物的影响局限在小面积的植物数量减少（生物量损失），不会导致区域植物数量的大面积消失。同时，新增占地区植物为区域植被主要为多花胡枝子、滇青冈、灌柳、马桑、木蓝、水麻、悬钩子、青冈、狗尾草、白草、玉米、红薯、核桃，均属于区域常见植被，项目建设不会导致区域植物多样性的降低。 综上所述，本项目施工期新建设施占地导致的植物生物量的损失在区域现有生态环境基础上并不显著，影响较小。 ②植物多样性影响分析 根据野外调查，结合该区域历史调查资料，评价区共有维管束植物73科255属436种，其中蕨类植物有11科15属29种，裸子植物1科2属2种，被子植物有60科241属405种。直接受工程占地影响的自然植物种类主要为多花胡枝子、滇青冈、灌柳、马桑、木蓝、水麻、悬钩子、青冈、狗尾草、白草等。 项目施工期间，占地范围内的植物物种和植被将受到直接影响，原有植被被清除，群落中的乔木、灌木、草本物种植株死亡，使所在区域植被面积减少并增加破碎化程度。在施工建设过程中会使破土区域植物物种被破坏，部分物种植株数量减少；施工区周边植被受到干扰或破坏。土方开挖、弃土堆积会造成部分植物植株因填埋而死亡，造成部分植物数量减少。 项目施工占地导致植被的破坏，破坏的植被类型主要是林地中的青冈林、胡枝子灌丛、柳灌丛、木蓝、马桑-水麻灌丛，面积小（0.338hm2），占评价区的林地（753.96hm2）的0.045%，且项目采取分段施工，分段回填，分别进行迹地恢复和绿化，可进一步减少对植被的扰动时间，增加区域植被面积。根据区域水热条件，在工程措施的辅助下，对占地区进一步种植刺槐等直接恢复绿化，同时辅助相应的灌木、草本，2～3年即可恢复较高的植被覆盖率，使植被影响得到一定的缓解。 根据野外调查，在评价区内的直接影响区及间接影响区均无国家重点保护野生植物，占地区的植被均为项目评价区内的常见种，不是列为濒危等级的野生植物，也不是国家或四川省的保护野生植物，占地区占用的多花胡枝子、滇青冈、灌柳为中国特有植物，但在评价区分布广泛，施工占地不会造成某种植物消失，因此项目施工对植物多样性的影响可控。 （2）间接影响 施工期间，施工人员产生的生活垃圾，施工车辆和机械等产生的废气、废水、粉尘和废渣等，可能对所在区域及周边植物和植被产生一些间接影响：①粉尘和废气会改变工程周边的生境条件，使空气湿度降低，环境变得干燥，迫使偏湿性草本植物分布区退缩，改变周围植被的草本层结构；②废水排放会污染土壤和水源，从而改变污染区的植物组成和分布密度。 但本项目工程量小，土石开挖量也相对较小，线路较长，单个地方开挖时间较短，施工期间产生的粉尘和废气排放量少，加之会在施工期间采取相应的环保措施，如洒水降尘等，加之工程区在水域旁，不会使其空气湿度降低，粉尘和废气能很快沉降，因此粉尘和废气对周边植物的影响较小。 （3）施工过程对重要野生植物影响分析 ①对重点保护野生动植物、古树名木的影响 根据野外调查和历史文献资料查证，评价区未发现有国家以及四川省重点保护野生植物和其他珍稀植物。 根据《全国古树名木普查建档技术规定》，通过查询当地林业志、访问线路沿线居民并收集泸定县最新的古树名木调查资料，确认评价区范围内无地方主管部门挂牌保护的古树名木。 因此，本项目不会对重点保护野生动植物、古树名木造成影响。 ②对红色名录极危、濒危和易危野生植物影响 根据现状调查，评价区未分布有易危、濒危和极危植物。因此，本项目不会对红色名录极危、濒危和易危野生植物造成影响。 ③对中国特有种影响分析 工程施工期间施工作业带对占地区的植株被清除，减少了植株的数量。根据现场勘察记录，施工期新增占地区主要植被为多花胡枝子、滇青冈、灌柳、马桑、木蓝、水麻、悬钩子、青冈、狗尾草、白草等。这些植物均不是列为濒危、极危、易危等级的野生植物，也不是国家或四川省的保护野生植物，其中多花胡枝子、滇青冈、灌柳为中国特有植物，但这些中国特有植物在评价区均为种群数量极大的种类，工程占地影响植物种群数量较小。且施工结束后随着临时占地区域的植被通过人工种植和表土回填将逐步得到恢复，进一步降低影响。 因此，占地损失植物物种在评价区属于常见种，且广泛分布，工程占地不会造成评价区植物物种消失或灭绝，对植物多样性影响小。 ④对极小种群野生植物影响分析 根据国家公布的极小种群名录，评价区内无极小种群植物分布，本项目实施对极小种群野生植物无影响。 （4）治理措施 严禁烟火、警示保护。施工期间应严格按照相关法律、法规行事，施工单位强化施工队伍的环保意识，应加强施工人员的管理，施工区外严禁烟火。各施工区设置环境保护警示牌，加强环境保护。在遗产地内、生态保护红线和风景名胜区附近进行施工时，加强教育，开展广泛的关于上述生态敏感区的保护宣传、教育活动，积极宣传保护的意义，设置警示标牌，严格保护遗产地内的自然生态系统。 少占禁伐。划定最小的施工作业区域，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏，不应有其他越界破坏植被的施工活动。禁止施工人员砍伐占地范围线以外林木，对施工区内的高大乔木树种，能避让的尽量避让，减轻工程施工对植被的影响。 防止外来物种迁入。工程建设和基础设施建设将引入大量的现代运输设备和人员，人员和设备的运输可能无意引进外来物种，在施工中严格加以控制。要尽快恢复工程建设中破坏的植被，尽量减少外来物种可利用的生境，以防范和限制外来物种入侵。 迹地恢复，种植植物。施工时应尽量收集保存建设中永久占地、临时用地的表层土，施工结束后及时覆盖表层土，应做好迹地恢复，必须清除废料，表土单独剥离，妥善存放，分层开挖、分别堆放、分别回填，做到“三分一回填”，及时恢复植被。施工作业带（包括开挖区、材料堆放区以及土石方临时堆存区）占用区以植草、种树等植物措施进行防护，选用原有植被类型。 项目应及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，场地内播撒适合当地生长的草籽，优先选用原著种，提高土壤保水性等生态功能最大限度减少原生植被的破坏面积，最大限度避免施工活动所带来的生态环境影响。 具体生态恢复方案如下： A、恢复方案 针对项目临时占地区，在落实工程各项水土流失防治措施后，对临时占用的耕地采取全面复耕措施，对临时占用的林地，应采用乔、灌、草等本地物种综合绿化恢复植被覆盖，草本采取“撒播”的方式，可较好地恢复占地区的地表植被，有效控制工程建设引起的水土流失，有效减缓工程建设对区域生态环境的不利影响，建议将本项目临时占地区的植被恢复过程中，首先以原占地区自然植被为恢复目标。根据本项目占地区的立地条件，对临时占地植被恢复的物种配置方式充分考虑，按照“适地适树”的原则合理科学配置物种，以上物种为评价区内灌草丛中的主要优势种，其对当地气候条件的适应能力较强。植被恢复过程中，严防外来物种入侵对当地原生种类的生态影响，以达到良好的恢复效果。 B、植被恢复主要技术过程 ①占地区清理：在施工期施工的同时必须对完成利用的占地区采取点状、线状清理的模式，人工清除植被恢复区及其周边的废弃物、垃圾、石等块。林地清理在植被恢复前进行，严格以“边施工、边清理、边恢复”为原则，以提升植被恢复效果及减小项目建设的不利影响。 ②占地区土壤回填：项目施工期间，对于利用完成的占地区域，应首先将施工前剥离的表土层回填。 ③整地：对植被恢复区采取穴状整地方式，在整地时，挖近似半月形的坑穴，坑穴间呈品字形排列。挖坑整地时先把表土堆放在坑的上方，把生土堆放在坑的下方，按要求不同树种的种植规格挖好坑后，再把熟土回垫入坑内，在坑下沿用生土围成高20～25cm的半环状土埂，在坑的上方左右两角各斜开一道小沟，以便引蓄更多的雨水。 ⑤草种撒播：草种撒播，应先对地表进行均匀的土层挖松，根据地块规划撒播花种或草种，播种后应覆盖0.5cm左右的细土，以确保种子与土壤接触。 ⑥施肥：植被恢复实施后要加强补植、施肥、洒水等管理工作。 4、对陆生动物的影响及治理措施 （1）对陆生动物影响分析 施工期对陆生动物的影响包括施工行为影响和栖息地破坏影响，工程行为影响主要表现在施工活动及施工人员的生活活动对动物正常活动的干扰；施工机械噪声对动物栖息地声环境的破坏和机械噪声对动物的驱离；施工人员可能对动物的捕杀、猎杀等。这种影响是暂时的，具有阶段性和可恢复性，并可在施工期间采取相对应的措施减少影响。栖息地的破坏体现在工程建设为线性工程，可能会对动物栖息地造成分割，形成破碎化，减少动物的活动范围。 工程施工占地对植被的破坏以及施工活动的响声和施工人员的狩猎等，会使原来栖息地在此的动物被迫远离迁移，区域内人为活动频繁，无大中型兽类的栖息生境，工程为线型工程，占地范围有限，并设置有人行桥，一般不会对动物造成影响，小型兽类生境将有可能受到一定影响。 工程对鸟类的影响主要来自林地、草地、耕地占用，鸟类栖息生活受到影响，工程施工中噪声对鸟类的惊吓。鸟类活动能力较强，可通过迁飞寻求新的栖息地，工程为线型工程，占用土地较少，对鸟类栖息地影响很小，一般不会对鸟类造成影响，施工期间，工程区域附近的鸟类种类和数量会因栖息地的缩小及人为干扰明显减少，施工期结束后，这种现象会逐渐减轻、恢复。 区域内爬行动物中绝大多数速度较快，适应能力强，当环境发生变化时，他们会迅速逃离到附近安全环境中生活，工程施工对区域内爬行动物影响不大，人为捕食对动物威胁较大。 本项目工段居民分散，区域人类活动频繁，经调查访问和沿途观察，项目工程占地区基本不存在大型的动物。因此，项目施工会导致地表及地下浅层的小型动物受到损失，同时工程施工机械、运输车辆在运行过程中产生的噪声将迫使两栖、爬行动物这些动物逃离施工区。工程运行后，随着施工人员的撤离，施工噪音消失，植被逐渐恢复，伴随生境的恢复与变化，迁飞（移）的动物又会逐渐迁回，区域内的动物物种及数量都会逐渐增加。 （2）对重要陆生野生动物影响分析 ①对国家及地方重点保护野生动物影响分析 经实地调查、访问并结合相关历史资料确认，评价区有国家二级重点保护鸟类2种，分别为红隼、白腹锦鸡，分布有国家二级重点保护兽类2种，分别为黑熊和豹猫，评价区无四川省级重点保护陆生动物。 根据调查，保护鸟类中红隼多栖息于林缘、林间空地、疏林以及有稀疏树木的旷野、河谷；白腹锦鸡多生活在灌丛和矮竹丛间；虽然本项目施工期间会占用部分林地，影响红隼、白腹锦鸡的栖息地，但红隼属于猛禽一般在评价区上空盘旋，觅食和活动范围广，躲避干扰的能力极强，正常施工干扰不会直接伤害，白腹锦鸡常出没活动于灌丛间，行动迅速，躲避干扰能力强，只要不是刻意捕猎，正常施工不会直接伤害；施工噪声、粉尘、灯光等干扰将减少其在项目区上空以及区域活动的几率。使得这些保护鸟类远离项目区域活动，暂时降低了项目区及周边区域保护动物的栖息地价值，评价区内种群数量有减少的趋势，但个体不会受到直接侵害。 保护动物黑熊多栖息于常绿阔叶林或混交林，独栖。根据区域野生动物以及调查走访资料，黑熊在本项目取水口南侧评价区的边缘可能有分布，距离本项目约800m以上。根据分析，黑熊在评价区周边分布数量极少，属于偶见物种，项目对黑熊的主要影响因子为噪声。经预测，本项目距离黑熊可能存在的区域850m，施工期噪声经过距离衰减到达850m以后噪声影响较小，因此黑熊可能分布区基本不会受到本项目噪声影响。本项目在建设中落实“三废”治理的情况下对黑熊基本无影响。 根据资料分析、现场调查、社区访问调查分析，保护动物豹猫距离本项目施工区域最近约240m，评价区内豹猫数量稀少，主要受人类运输、耕作活动等影响。豹猫的栖息环境非常多样，如平原、丘陵、山地森林、草坡、灌丛、居民区、作物地等处，适应能力强，具备较强的迁徙能力，会选择其他的适宜生境。本项目施工期对豹猫的影响的主要因子为噪声，但项目沿线存在已有道路，存在交通噪声，已存在对豹猫的影响因素，而本次沿线主要建设输水管道，本项目施工期噪声经过距离衰减到达240m以后噪声影响较小，且施工期影响时间较短，随着施工结束而结束，因此本项目的施工对豹猫及其分布区影响轻微。 综上所述，项目建设对评价区内保护动物的影响主要为噪声驱离效应，待干扰降低后保护动物会再次回归，在严格管理和禁止人员捕猎、严格落实“三废”治理等措施的前提下，不会对保护动物个体造成直接伤害，总体影响较低。 ②对红色名录极危、濒危和易危野生动物的影响 根据《中国生物多样性红色名录——脊椎动物卷》（2020年版），评价区内无极危动物分布，分布有易危爬行动物2种，分别为王锦蛇、黑眉锦蛇，分布有易危兽类黑熊。其中黑熊属于国家二级保护野生动物，对其影响分析已在上节分析，不再累述。 根据调查，王锦蛇耐寒、适应性强，主要栖息在山地、平原及丘陵地带，活动于河边、水塘边、库区及其他近水域的地方。王锦蛇性情凶猛，动作敏捷，爬行速度快且会攀爬上树，王锦蛇的蛇皮受到密集贸易的影响，可被制作成鞋子、钱包等。黑眉锦蛇常在房屋内及其附近活动，善攀爬，有时在屋檐及屋顶出现，草地、田园、丘陵亦有其踪迹。 王锦蛇、黑眉锦蛇、均属于经济动物，其易危因素是人类捕杀、车辆碾压、贸易及栖息地丧失等因素。 本项目施工过程对王锦蛇、黑眉锦蛇的影响的主要因子为车辆、机械噪声，同时由于管道开挖、临时堆土等新增占地区导致森林及部分灌丛的破坏，可能影响蛇类栖息地。 由于项目沿线居民较多，人类活动频繁，且管道大多沿着现有乡道铺设，机械噪声、人员活动噪声本身存在，区域存在王锦蛇、黑眉锦蛇的可能性很小，同时，王锦蛇、黑眉锦蛇行动迅速，可以及时远离项目区域，项目施工及运营虽然暂时降低了项目区及周边区域蛇类的栖息地价值，评价区内种群数量有减少的趋势，但在严格禁止捕猎，个体不会受到直接侵害，不会造成王锦蛇、黑眉锦蛇种群数量的减少。 ③对中国特有野生动物的影响 根据现状调查，评价区分布中国特有两栖类3种，分别为华西蟾蜍、倭蛙和高原林蛙；中国特有兽类4种为岩松鼠、小麂、川西白腹鼠、高山姬鼠。 - 两栖类 特有动物华西蟾蜍喜湿、喜暗、喜暖，白天活动较少，喜欢栖息于水边草丛、砖石孔洞、沟塘、水渠、石穴、农田、草地、山间等阴暗潮湿的地方。倭蛙主要栖息于高原沼泽地、水坑内，流溪亦能见到，白天多隐伏在石块下或草丛中，有的蹲于水边，受惊扰即跳于水中或蹿于石块下；高原林蛙多生活在海拔2000-4200米高原地区的各种水域及其附近的湿润环境中，以湖泊、水塘、水坑和沼泽等静水域及其附近的草地、农田、灌丛、森林边缘为主要栖息地。 本次现状调查在占地区附近未发现华西蟾蜍、倭蛙和高原林蛙的踪迹，本项目管道大部分段均沿着五里沟、大渡河而行，项目施工过程中部分段紧邻河流，且取水口施工直接在五里沟上进行，施工会占用部分上述特有两栖类的栖息地，但评价区适宜生境较多，工程影响时可迁移至其他适宜区域，在严禁捕猎，施工前对两栖类进行驱赶后，不会伤害两栖类的个体，采取措施后工程建设对其的影响较小。 C、兽类 特有兽类岩松鼠多栖息于山地、丘陵多岩石或裸岩等地油松林、针阔混交林、阔叶林等较开阔而不很郁闭的生境。特有兽类小麂性很怯懦，且孤僻，常单独生活，很少结群，其活动范围小，经常游荡于其栖息处附近，经常栖息在小丘陵、小山的低谷或森林边缘的灌丛、杂草丛中。高山姬鼠多栖于海拔800-2000m的农作区、针阔混交林及灌丛、林区人房，喜选择阴暗潮湿的环境作为栖息位点。川西白腹鼠多栖息于‌常绿阔叶林‌、‌针阔叶混交林‌及‌亚高山针叶林‌，常见于林下草本植物发达或灌丛茂密的区域。 工程建设对其的影响主要有：栖息地生境的干扰，机械噪声、施工人员的捕猎。但由于工程建设占用灌丛以及阔叶林的面积不大，且项目周边大量分布着适宜上述特有兽类的栖息地，且特有兽类行动迅速，可以及时远离施工区域，施工暂时降低了项目区及周边区域特有动物的栖息地价值，施工占地内种群数量有减少的趋势，在严格禁止施工期捕猎，个体不会受到直接侵害，对评价区整体兽类种群的数量影响较小。 ④对重要生境影响分析 经调查，评价区人类活动频繁，无迁徙鸟类、重要野生的动物的重要繁殖地、停歇地、越冬地，无野生动物重要迁徙通道，不存在对其影响。 （3）陆生动物保护措施 增强意识、禁止狩猎。增强施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物，尤其是针对国家二级保护动物（红隼、白腹锦鸡、黑熊、豹猫）及易危物种（王锦蛇、黑眉锦蛇）更要在沿线保护动物和易危动物可能出现的地方设置禁止捕猎宣传标识标牌，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是上述珍稀濒危保护动物。 施工安排少惊扰。野生鸟类和哺乳类大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行高噪音施工，避免夜间施工，减少对国家二级保护动物（红隼、白腹锦鸡、黑熊、豹猫）以及黑熊的惊扰。 重要野生动物保护措施。 1）尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械，减少噪声污染对红隼、白腹锦鸡、黑熊、豹猫等重要动物的觅食活动的影响。 2）在施工区竖立野生动物保护宣传牌，禁止施工人员捕猎红隼、白腹锦鸡、黑熊、豹猫等珍稀保护动物以及黑眉锦蛇、王锦蛇等易危动物，华西蟾蜍、倭蛙、高原林蛙、岩松鼠、小麂、高山姬鼠、川西白腹鼠等特有动物。严禁捕捉评价区分布的珍稀野生动物以及易危动物，经发现有捕猎行为将依法移交执法部门严肃处理。若发现有珍稀动物因意外需要救助时，应第一时间通知相应的野生动物管理机构，施工场地周边应设置野生保护动物保护标志和目标保护动物图片，禁止猎杀和惊扰野生动物，由项目监理部门和建设部门的环保专职人员开展在野生动物保护方面的监理工作。 3）定期对施工人员进行珍稀野生保护动物和易危动物宣传，增强施工人员野生动物保护意识。在施工区配备一名兼职野生动物巡视人员，严禁非法捕杀野生动物，且在施工场地四周设置防护围挡，避免对动物造成直接伤害。 4）加强项目实施对评价区周边分布的红隼、白腹锦鸡、黑熊、豹猫等珍稀野生动物影响效应的监测工作，与监测巡护人员签订目标责任书，明确职责。 5、对水生生态的影响分析及保护措施 （1）对水生生态影响分析 本工程施工期对水环境的影响因素主要来源于建设取水口围堰施工过程中产生的施工废水、生活污水以及固体废物等。围堰施工首先会导致河道水流形态与流速发生变化，围堰的修筑改变了河道原有过水断面，导致局部水流受阻，流速减缓，流态紊乱。在围堰上游，水位会出现壅高现象，形成壅水区；下游则因流量减少，水位下降，易引发河床冲刷或泥沙淤积，影响河道的自然演变和行洪能力。围堰基础开挖、边坡修整及回填等作业，会扰动五里沟河床底泥和周边土体，大量泥沙进入水体，导致悬浮物浓度急剧升高。泥沙扩散不仅降低水体透明度，还可能随水流扩散至下游，影响更大范围的水质。 其次围堰施工过程中污染物排放会引起水体化学性质改变，施工机械运行过程中产生的废油、含油废水，混凝土浇筑时的泥浆水、外加剂残留，以及施工人员生活污水等，若未经有效处理直接排入水体，会导致五里沟水体中COD、BOD、石油类、重金属等污染物含量超标，破坏水体自净能力。围堰施工过程中产生的大量泥沙悬浮还会阻碍水体与大气之间的氧气交换，同时泥沙吸附的有机物分解消耗溶解氧，可能造成局部水体缺氧，威胁施工区附近五里沟水生生物生存。 本工程要求建设单位施工期生产和生活废水不对外排放，整体对于五里沟水质影响较小；固体废物由环卫部门统一收集，不外排，对水环境不产生影响。取水口采用土石围堰+临时明渠的方式施工，土石围堰的放入和拆除过程使五里沟局部地形发生改变，使得原沉积在河道底部的污染物部分释放进入水体中，进而造成河道水质局部污染，但围堰占地面积较小，工期短，施工过程中释放的污染物整体较小，对五里沟水环境影响有限。 - 对水文情势的影响分析 本项目涉水施工仅发生在五里沟取水头部位置，采用土石围堰+临时明渠导流施工方案，临时建筑物级别5级，导流标准采用5年一遇洪水，涉水作业安排在枯水期开展。施工期对水文情势的改变全部来自取水头部围堰‑导流系统，属于局部河段、短期、可逆影响，围堰全部拆除后，河道水文情势可恢复至天然状态。 围堰将原主河槽施工基坑段阻隔，五里沟全部来水改由65m临时导流明渠宣泄，原天然河道水流路径被人为改变。导流明渠断面有限，来水集中下泄，导流渠内部、出口下游局部河段流速相比天然状态增大，存在对导流渠渠身、出口河床的冲刷风险。被围堰封闭的基坑内侧原河槽段，切断上游主河道补给，该河段水量锐减，出现缺水，极端条件下发生局部短时断流，仅依靠少量坡面区间汇流形成零星积水，该区域水体置换更新基本停滞。本工程不会改变五里沟全流域总来水量，仅在取水头部局部河段对径流进行空间重新分配，上游、远离工程的下游河段总径流量不受施工扰动。 受土石围堰阻水作用，围堰上游会产生局部轻微壅水，因工程处于枯水期施工、围堰规模小，壅水高度有限，壅水影响范围仅局限于围堰上游很短距离。围堰隔离的基坑侧河槽失去主河道来水补给，河槽水位显著下降，部分河床裸露，仅保留少量坡面汇流积水。导流明渠下游出口受集中出流影响，出口附近局部水位、流态发生波动；向下游一定距离之后，河道水位逐步恢复天然状态。水位扰动只发生在取水头部上下游局部评价河段（上下游各 300m 范围），对更远的上下游河道水位基本无影响。 导流明渠流速增大，加剧导流渠及出口位置冲刷，被冲刷的床面泥沙随水流输移向下游，造成下游局部时段含沙量升高。围堰隔离的河槽段水流滞缓，坡面汇流携带泥沙、施工散落碎屑无法被水流输移带走，淤积在隔离河槽内；河床裸露区域沉积物经历干湿交替，一旦遭遇区间暴雨，裸露淤积底泥被搅动冲刷，瞬时向下游输送泥沙。基坑开挖、围堰填筑、导流明渠开挖，若施工土石方防护不到位，降雨冲刷弃渣入河，会进一步增大局部水体含沙量，改变局部河段泥沙输移。施工末期围堰拆除阶段，围堰土石方解体，短时间内向河道输入一定量泥沙；围堰拆除完成后，河道恢复天然泥沙输移条件。 土石围堰、导流明渠侵占部分天然河道过流断面，压缩行洪通道。在 5 年一遇导流标准以内，导流明渠可以正常宣泄洪水；一旦遭遇超 5 年一遇超标洪水，导流设施过流能力不足，围堰上游壅水高度进一步加大，存在围堰渗漏、溃堰风险。若发生围堰溃决，围堰内蓄积水量裹挟土石方下泄，下游瞬时流量、含沙量急剧增大，会对下游河段水文情势形成剧烈冲击。根据行洪论证结论，只要严格落实枯水期施工、汛前完成涉水施工并拆除围堰，做好度汛预案，正常工况下施工期不会显著降低河段行洪能力，对五里沟整体行洪影响有限，但超标洪水风险客观存在。 - 对浮游植物的影响分析 根据调查，评价水域共有浮游植物3门9科13属24种。本工程施工期对浮游植物的影响因素主要来源于建设取水口围堰施工。施工期围堰基础开挖、土方回填等作业导致大量泥沙入河，五里沟水体悬浮物浓度急剧上升，显著降低水体透明度。数据显示，悬浮物浓度每升高100mg/L，水下光照强度可下降30%~50%。光照不足直接限制浮游植物的光合作用效率，抑制藻类生长繁殖，尤其对五里沟内喜强光的硅藻、绿藻等优势种产生负面影响。其次围堰缩窄了河道过水断面，使局部水流流速减缓、流态紊乱，导致浮游植物分布不均。在壅水区域，藻类因水流滞留时间延长而聚集，易引发局部水华；而下游区域因流速加快，藻类易被冲刷流失，群落密度显著降低。 本工程施工期可能产生的含油废水、生活污水等污染源直接排放，可能导致水体中氮、磷等营养盐浓度波动。若营养盐比例失衡（如TN/TP＞30），可能抑制藻类生长；但短期内营养盐过量输入，又可能刺激蓝藻等耐污种快速增殖，改变群落优势种组成。施工期水泥等碱性物质溶解使五里沟水体pH值升高，超出浮游植物（适宜pH 6.5-8.5）的耐受范围。同时，泥沙吸附耗氧有机物，加剧水体缺氧，抑制好氧藻类生长，为厌氧或兼性厌氧藻类创造生存条件，导致施工区浮游植物种类组成发生改变。 本工程施工期围堰开挖引起的水体扰动还会引起浮游植物生态位竞争与群落演替，在施工扰动初期，耐污能力强的蓝藻（如颤藻）和小型绿藻（如小球藻）因适应性强而迅速占据生态位，成为优势种；而对环境敏感的金藻等种类减少甚至消失。长期来看，若水质恶化持续，可能导致蓝藻水华风险增加。极端环境压力下，浮游植物物种丰富度降低，群落结构趋于简单。研究表明，重度施工扰动区域藻类物种数可比背景值减少，群落均匀度指数显著下降，生态系统稳定性减弱。 综上所述，本工程取水口围堰施工过程中产生的悬浮物、含油废水以及生活污水对浮游植物生长、繁殖将产生不利影响。但由于本次取水工程量较小，施工在枯水期（11月）进行，水流速度慢，取水口的坝体基础施工均在围堰范围内进行，并采用围堰+明渠的施工方式，仅在围堰的放入和拆除的过程中接触水体，且在围堰迎水边坡采用防渗土工膜处理，减少了SS的扩散，并在施工过程中严格对施工废水、生活污水、施工废弃物进行处理，这在一定程度上会减弱工程施工对浮游植物生长、繁殖带来不利影响的范围。总体而言，本工程施工期间将对浮游藻类的生长和繁殖产生一定的影响，但是影响范围和程度相对有限。 - 对浮游动物的影响分析 根据现状调查，调查水域共观察到浮游动物3门6科6属7种。本工程施工期产生的悬浮物、碱性生产废水以及生活污水将对浮游动物产生一定的影响。首先围堰施工导致五里沟河道水流形态显著改变，上游壅水形成静水区，下游流量减少引发水位下降。这种水流变化破坏了浮游动物原有的栖息环境，如桡足类、枝角类等喜流性物种因水流停滞被迫迁移；而部分不耐扰动的底栖浮游动物（如轮虫休眠卵）因底泥翻涌被冲入水体，存活率大幅降低。施工产生的大量悬浮物使五里沟水体浑浊度激增，直接影响浮游动物的滤食效率。例如，以藻类为食的枝角类动物，其滤食器官易被泥沙颗粒堵塞，导致摄食能力下降；同时，浑浊水体降低了浮游动物的视觉定位能力，影响其捕食与逃避天敌的行为。 其次本工程施工期碱性生产废水以及生活污水若不慎进入五里沟水体，将对浮游动物产生毒性效应。研究表明，低浓度石油类生产废水即可抑制桡足类的繁殖能力，导致卵孵化率下降30%以上。本工程施工期产生的泥沙悬浮物将消耗水体溶解氧，同时施工废水导致pH值异常（如水泥碱性物质使水体碱化），超出浮游动物的耐受范围（适宜溶解氧≥5mg/L，pH 6.5-8.5）。缺氧环境会迫使需氧型浮游动物（如大型溞）向表层迁移，而极端pH值可能直接导致敏感物种（如无节幼体）死亡。浮游动物主要以浮游植物、细菌及有机碎屑为食。施工会导致浮游植物群落结构改变（如蓝藻比例上升、绿藻减少），影响浮游动物的食物质量与可获取性。例如，蓝藻细胞表面的胶质鞘会降低枝角类的摄食效率，迫使浮游动物转向低营养级食物，导致能量传递效率下降。 综上所述，本工程施工期产生的悬浮物、碱性生产废水以及生活污水将对浮游动物产生一定的影响，具体而言，上述污染物排入水体，会直接影响水体水质，不利于浮游动物的生长，影响浮游动物的生物量。但本工程施工期较短，采用枯水期11月份施工，水流速度慢，取水口的坝体施工均在围堰范围内进行，并采用围堰+明渠的施工方式，仅在围堰的放入和拆除的过程中接触水体，且在围堰迎水边坡采用防渗土工膜处理，减少了SS的扩散，悬浮物影响范围相对较小，生产和生活废水也将进行处理，不对外排放，因此施工区对五里沟水质影响较小，进而对水体中的浮游动物生长、繁殖影响也较小。 - 对着生藻类的影响分析 根据现状调查，调查水域共观察到着生藻类2门11科12属16种。本工程施工期对着生藻类的影响主要来源于取水口围堰施工。围堰基础开挖、土方回填及机械作业直接破坏河床底质、岩石等附着基质。石块被移除、底泥被翻搅导致着生藻类赖以生存的附着面消失，大量藻体因基质破坏而脱落，尤其是对固着能力较弱的丝状藻类（如水绵属）影响显著。围堰施工还会导致河道水流形态改变，上游壅水区水流减缓，下游流量减少，缓流环境易使泥沙等悬浮物沉积覆盖基质表面，遮蔽光照，抑制藻类光合作用；而下游流速过快则可能冲刷附着藻类，使其难以稳定生长。 本工程施工期施工机械废油、混凝土添加剂中的重金属（如铅、镉）、施工废水的化学药剂等污染物如不慎进入水体，通过吸附、沉积附着于基质表面，将对着生藻类产生毒害作用，着生藻类直接接触高浓度污染物，导致细胞结构受损、光合作用酶活性抑制，甚至引发藻体死亡。施工废水排放还可能导致水体氮、磷营养盐浓度异常升高或比例失衡，刺激浮游植物快速增殖，与着生藻类竞争光照和营养。同时，水泥等碱性物质使水体pH值升高，超出着生藻类（适宜pH 6.5-8.5）的耐受范围，影响其生理代谢。 本工程取水口围堰施工还可能导致着生藻类优势种更替，在施工扰动初期，耐污能力强的着生藻类（如硅藻门中的桥弯藻属、舟形藻属）可能因适应性强而暂时维持生长；而对环境敏感的裸藻等种类迅速减少。随着污染加剧，丝状蓝藻（如颤藻）因抗逆性强逐渐占据优势，群落结构从多样性丰富的硅藻-绿藻型向单一蓝藻型转变。物理扰动和水质恶化导致着生藻类生物量显著降低，其固碳、释氧及有机物分解等生态功能受损，着生藻类的初级生产力可比背景值下降40%~60%，影响水生态系统的物质循环效率。 综上所述，本工程取水口围堰施工将对着生藻类种类和生物量产生一定的影响，但是受影响的这些着生藻类为五里沟广泛分布种类，施工作业不会导致这些种类的消亡，且施工区以外的其他区域着生藻类并不受施工作业的任何影响，而且本工程施工期将对生产和生活废水进行处理，污染物不排入河道，不会对着生藻类产生叠加影响。因此，本工程施工期对着生藻类影响有限。 - 对底栖动物的影响分析 根据现状调查，调查水域内底栖动物由1门2目3科3属3种组成，均为节肢动物门，主要为纹石蚕、等蝠与扁蝠。 本工程施工期对底栖动物的影响主要来源于围堰施工。围堰基础开挖、回填及机械作业直接破坏河床底质结构，导致原本稳定的泥沙、砾石或淤泥层被翻搅、移位甚至掩埋。底栖动物赖以生存的栖息场所被掩埋，本次调查到的蜉蝣目如扁蝠等，因底质剧烈扰动而暴露于水面，存活率大幅降低。围堰施工缩窄了河道过水断面，使上游水位壅高、水流变缓，下游水位下降、流速加快。这种变化改变了底栖动物的栖息适宜区，如喜流性的蜉蝣稚虫因水流停滞被迫迁移，而耐静水性的摇蚊幼虫可能局部增殖，群落结构发生显著改变。 本工程施工期施工机械漏油、混凝土添加剂中的重金属（汞、镉等）、施工废水的化学药剂等污染物进入水体后，沉积于底质中形成慢性毒害，底栖动物通过滤食、体表接触等方式富集污染物，导致生理代谢紊乱、生长发育受阻，甚至死亡。本工程施工作业产生的大量悬浮物沉降覆盖底质表面，阻碍水体与底质间的氧气交换，导致底泥缺氧加剧。厌氧环境下，底质中硫化物、氨氮等有害物质释放，进一步恶化底栖动物生存条件。例如，低氧环境会使底栖软体动物因呼吸障碍大量死亡，而耐低氧的颤蚓类数量可能短暂增加。底栖动物主要以底质中的藻类、有机碎屑、微生物为食，施工期水体浑浊抑制藻类生长，同时大量泥沙覆盖底质，掩埋有机食物资源，导致底栖动物食物可获得性显著降低。 综上所述，本工程施工期将对底栖动物栖息生境造成破坏，导致底栖动物种类减少、生物多样性暂时降低，生物量减少。 - 对鱼类的影响分析 本项目各采样断面采用地笼网、圆锥网方式调查鱼类资源，未采集到鱼类个体及早期资源，原因可能是本项目评价范围五里沟河段本底无鱼类资源或鱼类资源极低，五里沟拟建取水口工程下游2km左右有10m高差堰坎、混凝土渠化河床形成物理阻隔，阻断下游鱼类上溯；五里沟上游无涉水建筑物，河川径流由高山季节性积雪融水、大气降雨共同补给，并辅以基岩裂隙地下水补给，上游同样无鱼类资源分布。河谷比降大、多急流跌水，河段本身鱼类本底极低，缺少稳定的鱼类种群。但现状无鱼不等于完全没有鱼类活动潜力，大渡河干流的鱼卵、仔稚鱼仍存在随洪水偶然漂移进入评价河段的可能性，施工期、运行期扰动仍会对潜在的鱼类栖息条件产生影响。 ①对鱼类物种多样性的影响 涉水围堰、导流明渠施工会造成局部河段水流阻隔、局部河槽短时缺水断流，施工扰动会造成水体悬浮物升高。虽然现状调查未发现鱼类，但汛期洪水仍可能将大渡河干流的少量仔稚鱼、个体带入本河段。若此时恰逢施工扰动，局部生境破坏、泥沙浓度骤升，会造成这些偶然性进入的鱼类个体死亡，进一步压缩河段鱼类定居恢复的可能性。但受下游既有工程永久性阻隔限制，外部鱼类种群难以持续输入，施工不会造成现有鱼类物种多样性下降（现状本就无鱼类群落分布），主要是抑制河段鱼类种群未来自然恢复潜力。 ②对鱼类早期资源的影响 正常枯水施工时段，河段本身缺少鱼卵、仔稚鱼，直接影响较小。但在汛期融雪-暴雨洪水期间，存在鱼卵、仔稚鱼随水流漂移进入本河段的偶然情况；施工开挖、弃渣冲刷带来高悬浮物，会损伤漂移过来的鱼卵、仔稚鱼；围堰局部断流也会导致偶然滞留在此处的仔稚鱼死亡。施工结束围堰拆除后，水文生境可以复原。 本工程施工期较短，采用枯水期11月份施工，可以降低对鱼类早期资源的影响，且现状调查河段无定居鱼类，无稳定鱼类早期资源，工程施工不会造成现有鱼类资源的直接消亡，本项目施工对鱼类早期资源影响较小。 ③对鱼类“三场”的影响 现状评价河段受下游阻隔、河床渠化硬化、河道比降大等综合因素，无稳定、规模化的鱼类产卵场、索饵场、越冬场分布。 围堰施工会短期改变局部河段水文、底质条件，破坏局部砾石底质。由于现状没有定型“三场”，不会造成现有产卵、索饵、越冬场的直接损毁；但局部河床扰动会破坏本河段仅存的少量潜在生境，削弱未来形成“三场”的基底条件。施工结束后围堰拆除，河床清理复原，潜在生境条件可以得到恢复。 （2）水生生态保护措施 ①项目施工导流应安排在枯水期（11月）完成，采用明渠导流+土石方围堰方式导流，控制施工扰动面积，从而降低水生生物生境质量的影响。 ②土石方围堰采用复合土工膜（如HDPE膜+无纺布）替代传统黏土心墙，减少土方开挖，对透水地基，采用高压喷射注浆形成防渗帷幕，或铺设“土工膜+膨润土垫”复合防渗层，提高防渗效率。并且项目施工导流期较短，计划在一个枯水期内完成所有建设内容，对鱼类及水生生物的影响时间有限。 ②施工材料、土石方等临时堆场应远离地表水，选择暴雨径流难以冲刷的地方。临时堆放场四周挖明沟，设挡墙等，并配备无纺布等遮雨设施，防止被暴雨径流冲刷进入水体，影响水质。 ③施工期间严禁废水外排，对施工废水采取严格的收集、处理及回用措施，禁止在河道洗车、丢弃垃圾、建筑垃圾下河等，防止废水漫溢、禁止排入附近河流。 ④加强施工机械管理，严格控制振动大、高噪声设备运行，为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划。机械噪声和振动对河流鱼类等水生动物的影响干扰。 ⑤施工中应加强管理，施工人员在施工期内不得随意捕杀周边水域鱼类，不得随意排放污水至周边水体中，尽可能减少对鱼类的影响。 ⑥生活污水和施工废水禁止排入水体，固体废物禁止入河，严格按照水土保持方案采取相应的水保措施，防止影响水生生物生境污染的事故发生。 ⑦根据本项目水生生态调查报告要求进行水生生态恢复。 6、对区域景观的影响分析 由于项目施工开挖等活动，会因为地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，工程施工造成土地利用格局的暂时性改变，景观破碎化增加，景观比例略有降低，连通度稍有降低。另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。因此必须在施工现场设置围挡。围挡不仅可以有效地减少施工对周围环境的大气、噪声污染，而且只要利用得当，也能成为周边整体环境中的一部分。施工对景观的影响只发生在施工期，是短暂的，随着施工的结束，场地的平整、恢复，对景观的影响也会随之结束。因此，本项目施工期对景观生态环境影响较小。 7、水土流失影响分析及水保措施 区域土壤侵蚀以水蚀为主，根据项目水土保持方案，本工程施工期、自然恢复期可能造成的水土流失主要为施工作业带（包括管道开挖、临时堆土和材料堆放）。 项目建设造成的水土流失主要发生在管道沟槽开挖回填、土石方堆放过程中，本项目在建设期间会给建设区的地表带来较大的扰动，占用和损坏现有的水土保持功能面积，增加土壤侵蚀强度，如果不采取任何水土保持措施，盲目施工将会造成以下危害： 工程建设期间造成大面积裸露疏松地表，由于没有任何植被覆盖，在雨季极易产生坡面汇流，不仅直接影响工程稳定性，严重时还将造成大量的冲沟乃至切沟侵蚀，增加工程的土壤侵蚀强度和水土流失总量。 管道的开挖和填筑、开挖土石方的临时堆放与转存等施工过程将影响原有土体单元的稳定性，为水土流失的加剧创造客观条件，特别是对于可能发生崩塌、滑坡等地质灾害的区域，由于建筑物及道路施工等工程活动影响，遇到雨季施工，极有可能导致上述地质灾害活跃，如果不及时做好相应区域的施工预防和灾害治理工作，一旦地质灾害发生，将直接对工程的正常施工和安全运营造成严重破坏，引起施工器材和当地人民财产的损失，严重时甚至会威胁施工人员和当地人民的生命安全。 本项目施工时间相对较短，对地表的破坏和扰动较大，在项目建设和植被恢复过程中都会有新水土流失的产生。管道的建设时的开挖、回填形成的裸露地面在外营力作用下极易发生加速侵蚀；自然恢复期由于部分施工作业带临时占地区域裸露地表尚未完全被植被覆盖，雨水和地表径流容易对松散土体进行冲刷，从而增加水土流失，但随着项目区生态修复进行植被种植后，绿化率有所提高，因此，水土流失量会较建设期减少。因此，本项目新增水土流失量主要发生在项目施工期。 因此，在严格采取水土保持设计中提出的水土流失预防措施后，工程的建设期不易造成水土流失，且待项目管道回填完毕，随着生态恢复的完成，因项目施工导致的水土流失将得到有效控制。根据水土流失防治分区和水土保持措施体系，针对工程建设生产过程中各防治分区的水土流失情况，因地制宜地布置水土流失防治措施。具体如下： - 水土保持措施总体布局表 序号; 位置; 水土保持措施; 水土保持工程. 1; 施工作业带（包括管道开挖、临时堆土区）; 植物措施; 管道两侧的扰动区域采用“乔灌草”结合的方式进行生态修复. 2; 复垦措施; 耕地复垦. 该工程实施水土保持方案以及上述的措施后，能够有效控制工程建设造成的水土流失，减少水土流失量，减轻工程施工对周围环境的影响，恢复和改善工程区的生态环境。 - 对大熊猫栖息地世界自然遗产地的影响分析 本项目涉及占用大熊猫栖息地世界自然遗产地缓冲区，建设单位已委托成都青叶林业规划设计有限公司编制《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目对四川大熊猫栖息地世界自然遗产影响评价报告》并取得《泸定县林业和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进入四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》（泸林护审字〔2025〕2号）。本次环评影响分析及措施结合该报告的分析成果及结论进行分析。 （1）对大熊猫种群活动的影响 ①与大熊猫痕迹点的关系 本项目位于泸桥镇，经走访，该评价区内近年来未发现有大熊猫活动的痕迹。经查询大熊猫四调报告得知，项目最近大熊猫痕迹点位于天全县两路乡，本项目占地区距离最近痕迹点6.9km，评价区距离最近痕迹点5.9km，距离较远，因此，项目的建设对大熊猫痕迹点无影响。 ②项目对大熊猫种群活动的影响 通过实地调查、访问及资料查阅，大熊猫主要活动地带为海拔2300～3600米之间的针阔混交林和亚高山针叶林带，本次项目评价区海拔位于1300~2400左右，不在大熊猫现实活动区域内，项目的实施不会对大熊猫的种群活动产生影响。 （2）对大熊猫种取食竹的影响 根据“全国第四次大熊猫调查四川省分报告”，四川省大熊猫栖息地内共生长有大熊猫取食竹7属32种，大熊猫取食竹分布区分布在遗产地核心区和保护区范围，邛崃山山系大熊猫栖息地内生长有大熊猫取食竹6属18种，包括了巴山木竹、冷箭竹、八月竹、刺黑竹、刺竹子、白夹竹、金竹、毛金竹、丰实箭竹、拐棍竹、华西箭竹、九龙箭竹、团竹、油竹子、筇竹、三月竹、短锥玉山竹、石棉玉山竹，其中冷箭竹面积最大（49.12万公顷），约占该山系大熊猫取食竹总面积的43.36%；其次是短锥玉山竹（17.43万公顷），约占该山系大熊猫取食竹总面积的15.38%；再次为拐棍竹（面积12.19万公顷），约占该山系大熊猫取食竹总面积的10.76%。 从邛崃山山系大熊猫主食竹种类分布看，大熊猫主食竹种是冷箭竹、短锥玉山竹和拐棍竹。根据实地调查，本次项目评价区内基本无竹类分布，故本项目对大熊猫取食不会产生直接影响。 （3）对大熊猫廊道的影响 根据“大熊猫四调报告”，遗产地中的白沙河种群、三合种群通过二郎山在邛崃山山系的二郎山大熊猫廊道进行种群遗传交流及栖息地联通，本项目距离二郎山大熊猫走廊距离约6公里，故其对遗产地大熊猫廊道不会产生影响。 （4）对大熊猫栖息地的影响 ①对大熊猫现实栖息地的影响 根据《全国第四次大熊猫调查报告》（四川省分报告），四川省野生大熊猫局域种群栖息地总面积为2027244.27hm2，邛崃山山系栖息地总面积688759.17hm2。本次项目评价区位于现状泸桥镇，评价区内无大熊猫现实栖息地分布。 ②对大熊猫潜在栖息地的影响 大熊猫潜在栖息地分布在遗产地的西侧，四姑娘山北侧，以及二郎山西北面区域，本项目不涉及大熊猫潜在栖息地，且项目区海拔较低、人为活动相对频繁，也无成为大熊猫栖息地的潜力，故项目对于大熊猫潜在栖息地的无影响。 - 对遗产地功能区保护的影响 本次项目不涉及遗产地，只涉及缓冲区，项目在缓冲区内永久占地0.26169hm2，临时占地面积0.2976hm2，占缓冲区面积527100hm2的比例也是微乎其微的，项目评价区中遗产地缓冲区范围291.5815hm2，占遗产地及缓冲区总面积的0.002%，无论是工程占地区域亦或是项目评价区内遗产地的范围，所占遗产地及缓冲区面积的比例极小，并且根据前述分析，项目对评价区范围内的生态环境影响程度有限，不会从根本上造成区域生态功能结构的改变，因此，项目对遗产地功能保护区的影响极小，且这部分影响将在施工期结束植被恢复后消失。 - 对遗产地普遍价值的影响分析 《世界遗产公约实施行动指南》明确规定了世界遗产地保护原则，针对自然遗产主要为“完整性”，这一原则是衡量遗产价值的标尺和保护所依据的关键。自然遗产的完整性体现为“对于最重要和最有意义的自然栖息地，景点应包括对动植物种类生存不可缺少的环境因素。景点的边界应该包括足够的空间距离，以使景点免受人类活动和资源乱用的直接影响”，同时其范围内的环境内容“不得人为增加或删减”。而自然遗产地的保护核心内容之一是生态系统保护。 通过对同域分布的野生动物种类和现状调研分析，项目施工将对世界遗产地缓冲区内植被临时造成破坏，将对工程区及周边区域的野生动物产生驱赶效应，由于项目占地面积相对遗产地缓冲区面积很小且集中于泸桥镇镇区及周边，因此对遗产地的影响是较小的。项目对遗产地植物垂直带谱没有根本性改变，不会造成遗产地范围内的动植物种类的组成发生本质变化，不会造成遗产地内区域系统多样性的减少，对遗产地内生物群落的完整性没有影响。因此，也对遗产地的完整性不会造成明显影响。 - 对四川大熊猫栖息地世界自然遗产地的保护措施 A、影响消减的工程措施 根据前文分析，项目评价区不是大熊猫活动的主要区域，也未涉及大熊猫廊道，但评价区位于大熊猫世界自然遗产地缓冲区内，且评价区内有大熊猫潜在栖息地，为进一步控制和减少项目建设对大熊猫栖息地的不利影响，结合《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目对四川大熊猫栖息地世界自然遗产影响评价报告》及其审核意见，提出以下保护措施： ①项目应按照批准的占地范围和面积，划定工程占地红线，将所有施工行为严格控制在占地红线内，严禁超面积、超范围占地和清理清除植被。 ②进一步优化项目施工方案，合理安排施工人员数量，采用集中施工的方式缩短世界自然遗产缓冲区内的施工时间，以减少施工活动对世界自然遗产的干扰。 ③在施工过程中，应尽可能缩小施工范围和占地面积，减少工程开挖量，降低水土流失和植被破坏，确保不破坏自然景观。项目建设期间产生的工程土石方直接全部用于沿线管道回填，做到挖填平衡，产生的固体废弃物必须全部清运至遗产地外，严禁在遗产地内进行处置。 ④施工前对施工人员开展国家重点保护的野生动植物培训，明确占地区可能出现的重点保护动植物，可采取教育培训，发放图册、设置宣传公告等方式。 ⑤在大熊猫繁殖期内（3-4月）进行施工时，建设单位应确保《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目对四川大熊猫栖息地世界自然遗产影响评价报告》提出的“影响消减措施”的严格采用，将施工活动对大熊猫繁殖等活动的影响控制在较低水平。 ⑥设立防火、进入遗产范围等标识标牌来提醒过往人员注意个人行为，不得超出规定的可活动范围。做好项目周边的森林草原防火工作，加大森林草原防火宣传力度，在森林草原防火期前对项目周边可燃物进行清理，制定森林火灾防控应急处置预案，确保不对世界自然遗产自然生态系统和公众安全造成负面影响。 ⑦加强对施工车辆的管控，对超限、超载车辆加大巡查和处罚力度，在遗产保护区路段为降低对野生大熊猫活动的惊扰特别，建议过往车辆禁止鸣笛。 ⑧若发现有珍稀野生动物进入施工区或邻近区域，应停止周边区域相关施工活动，待珍稀动物自行离开施工区后方可恢复施工，若动物不自行离开，需汇报野生动物保护机构；若在施工区发现行动迟缓或呈现病态的珍稀动物，应及时上报施工区负责人，在采取保护措施的同时通知遗产地管理部门进行处理。 ⑨施工期间严禁对鸟类、两栖和爬行动物的捕食行为，严禁偷猎、故意下夹和设置陷阱等捕杀野生兽类动物的行为，保护好区域内的野生兽类动物。 ⑩全面落实《泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目对四川大熊猫栖息地世界自然遗产影响评价报告》及其审核意见中的防止环境污染、破坏生态和自然景观的各项影响消减措施，聘请专业机构，对项目建设活动对大熊猫等珍稀濒危野生动植物及其生存环境、自然生态系统、自然景观和世界自然遗产突出普遍价值的影响以及自然生态环境的变化情况，开展生态和环境监测，并根据监测数据进一步优化完善影响消减和生态环境保护措施，确保项目建设不破坏世界遗产突出普遍价值。具体监测计划详见后文。 ⑪建设单位应和遗产地管理部门签订协议，明确会承担各项消减措施落实的责任，并接受和配合管理部门的监督、监测工作。 ⑫遗产地管理部门要落实到专人或专门的负责小组，对建设项目的实施情况、各项影响消减措施的落实情况等监督监测，保障各项措施的落实。 ⑬做好项目周边的森林草原防火工作，加大森林草原防火宣传力度，在森林草原防火期前对项目周边可燃物进行清理，制定森林火灾防控应急处置预案，确保不对世界自然遗产自然生态系统和公众安全造成负面影响。 ⑭项目完工后3个月内，拆除工程临时占地的所有设施设备，采用当地原生植物种类，恢复临时占地区域原有的自然生态系统。 ‌⑮本项目占地不涉及占用大熊猫现实栖息地（详见项目与大熊猫栖息地位置关系图），因此不需要进行异地恢复。 B、影响消减的管理措施 建设单位要在进出遗产地出入口及敏感位置设置固定警示牌，并落实专业管理人员和巡护人员长期保护和监测。 施工方、业主、遗产地相关管理部门需共同建立珍稀动物损害的生态修复、生态建设等相关补偿机制。在施工期间，一旦发生因施工人员造成的保护动物个体损害、栖息地环境明显恶化等现象，立即启动应急预案，尽可能将损害降至最低。实行谁破坏、谁修复、谁补偿的原则，由破坏者直接进行生态修复并进行补偿，建设单位和施工单位必须做好相关补偿预算，需要建立更明确细致的补偿机制。 工程建设方应在施工期间给予遗产地管理部门一定的经济补偿，用于加强遗产地的日常巡护工作支出。芦山县林业局应派出工作人员对工程施工进行现场监督。 建设单位加强对遗产地内自然资源、自然生态系统、环境因子和主要保护对象的监测工作。根据监测结果，综合分析，适时提出有效的保护对策。芦山县林业局对监测工作进行不定期的检查。 9、对天然林、公益林的影响分析及保护措施 （1）对天然林的影响分析及保护措施 本项目占用部分天然林，根据相关矢量文件叠图，本项目建设占用天然林0.22hm2，占评价区天然林总面积的0.044%，项目占用林种主要为青冈、胡枝子灌丛、马桑-水麻、木蓝、柳灌丛。为了保护项目附近天然林，本报告结合《四川省天然林保护条例》的情况下，对项目施工期提出进一步的天然林保护措施，包括： ①加强对施工人员的宣传教育，在天然林附近设立保护标牌，除了手续允许占用的天然林，占地红线外的天然林一律不得随意占用、砍伐、放火破坏，禁止项目任何人员以烧柴名义破坏天然林。 ②禁止擅自移动或损坏天然林保护标牌和封山育林标牌。 ③占用林地部分需在建设之前取得用林许可，施工完毕后制定林地恢复方案，及时采取措施恢复原有林地。 落实上述措施的情况下，项目对周边天然林地的影响较小。 （2）对公益林的影响分析及保护措施 根据泸定县森林资源一张图等林业资料，本项目沿线无一级国家公益林、Ⅰ级保护林地分布，本项目建设用地不涉及法律法规禁止占用的林地类型。项目沿线林地类型主要为二级国家公益林、Ⅱ级及以下保护林地，叠加项目用地红线，本项目建设将占用公益林总面积约0.36hm2，本项目占用的公益林占评价区公益林总面积的0.075%。 为减少项目占用公益林的影响，报告要求在施工管理过程中，严格控制对二级国家级公益林的占用，加强对施工人员的宣传教育，在公益林附近设立保护标牌，除了手续允许占用的公益林，占地红线外的公益林一律不得随意占用、砍伐、放火破坏，禁止项目任何人员以烧柴名义破坏公益林。同时，建设单位在开工建设之前依法缴纳森林植被恢复费，并严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续，涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续，缴纳的植被恢复费用于项目建设后期林地恢复。 在落实上述措施的情况下，项目对周边公益林地的影响较小。 10、施工期生态监测 结合《泸定县林业利和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进人四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》（泸林护审字〔2025〕02号），为保证项目的有效管理，建设单位必须在项目施工期间进行生态监测与监理，建立项目对野生动植物影响生态监测体系和制度，明确监测任务、监测人员、监测时间及频次等。 （1）生态监测内容 本项目陆生监测内容包括占地及评价区植物种类及数量，群落结构多样性，区域环境野生动植物种类、数量、种群密度、受威胁情况、栖息地恢复状况等。水生生态环境主要调查和监测浮游植物、浮游动物种群数量、密度、生物量的变化情况、鱼类“三场”变化情况。 （2）检测方法 植物监测以固定样方进行监测；鸟类、爬行类、两栖类设置调查样线进行观察记录（记录种类、数量、距离、活动痕迹、粪便、时间等调查参数）；小兽类在项目占地及周边区域随机选择样地以“铗夜法”记录各类生境中的小兽类数量、种类等。水生植物、浮游植物、浮游动物、底栖动物通过设置采样断面进行监测，鱼类主要通过捕捞的方式进行调查。鱼类“三场”主要通过走访当地捕鱼爱好者和沿河居民，了解鱼类主要集中地和鱼类繁殖情况，结合鱼类生物学特性、调查河段的河流形态和水文学特征分析评价范围内鱼类“三场”分布变化情况。 （3）生态监测样地的选择 陆生调查：样地的设置遵循以下原则。第一，设置在靠近工程长期占地区的各类生态植被中；第二，植被较好地段及湿地周边；第三，动物的潜在栖息地。一方面，用以监测森林、灌丛等植物群落组成、覆盖率、生物量等变化情况；另一方面，用于监测工程的建成是否会对遗产地内的动物潜在栖息地造成较大影响。本次沿着工程沿线周边影响范围内设置9条生态监测样线，15个陆生生态监测样方。 水生调查：本项目在水生生态评价范围内设置3个水生生态采样点，进行水生生态调查和监测。 （4）生态监测项目及指标 为了实时掌握项目实施对区域动植物物种多样性的影响，本项目在评价区设置9条监测样线和15个监测样方，主要监测动植物多样性的变化情况，根据监测变化状况制定相应的保护措施。陆生监测次数施工期暂定为1次。水生监测频次为施工期间每年3-6月监测一次。建设单位施工期生态监测内容及时间见下表： - 本项目施工期生态监测计划 监测内容; 方法; 目的; 指标; 频次. 植物植被和固定样地; 沿公路两侧布设样线; 了解项目建设前中后期植物物种组成变化、外来物种入侵、群落结构的变化，植被覆盖率的变化; 植物种类及数量，群落结构多样性、植被覆盖率; 施工期1次. 两栖爬行类; 沿公路两侧布设样线; 了解项目建设前中后期公路沿线两栖爬行类种类、数量的变化; 两栖爬行类数量、种类及多样性; 施工期1次. 鸟类和兽类; 沿公路两侧布设样线; 了解项目建设前中后期公路沿线鸟类兽类种类、数量的变化; 鸟类和兽类种类、数量 及多样性; 施工期1次. 大熊猫世界自然遗产地; 在本项目大熊猫世界自然遗产地缓冲区内设置监测样线，沿线观测; 了解项目建设、运行对大熊猫栖息地产生的影响; 自然遗产地内珍稀濒危野生动植物种类及数量，群落结构多样性、自然生态系统、自然景观、世界遗产突出普遍价值; 施工期1次. 水生生物监测; 评价范围内的五里沟流域; 浮游动植物、底栖动物、大型水生植物、鱼类以及重要鱼类等水生生物资源现状及其动态变化情况，鱼类“三场”变化情况; 鱼类：鱼类资源量、鱼类种类组成、鱼类空间分布和鱼类“三场”；结合渔获物调查数据，重点研究和分析五里沟内重要保护鱼类的空间分布、资源量等现状。 水生生物：浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物的密度及生物量。; 施工期间 3-6 月监测一次. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目为水厂配套备用水源取水工程，水厂现有生产内容不发生变化，本项目运营期不排放废水、废气、噪声。 一、运营期废水影响和保护措施 1、地表水环境影响 （1）水文情势影响分析 本项目设计日取水量0.36万m3/d，131.4万m³/a。 下游其他用水量分为河道外需水及河道内需水两部分，其中河道外需水主要包括居民生活用水、农业及养殖用水；河道内需水主要为生态流量。 根据区域人口数量统计、人口增长预测，以及用水定额计算得五里沟流域部分地区生活用水量，根据五里沟流域需要灌溉的水田、水浇地、菜地、林果、鱼塘和畜禽养殖统计数据和相应的用水定额计算得五里沟流域部分地区农业及养殖用水量。 河道所需生态流量生态环境需水量包括生态需水量和环境需水量两部分，即维持陆生、水生生物需水量和保护改善人类生存环境（包括水环境）所需的水量，需要考虑河流水体维持原有自然景观，使河流不萎缩断流，并能维持生态平衡。根据《河湖生态环境需水计算规范》（SL/Z712-2014）附录A、《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号），五里沟多年平均流量为1m3/s，因此下泄生态流量按0.1m3/s考虑。 项目下游取水口位置年内生态环境需水量为318.90万m3/a，即0.864万m3/d。 可供水量计算结合项目取水口位置来水量和用水量计算结果，按典型年份对项目取水位置进行调节计算，用水调节详见下表。 - 取水口P=95%水量平衡表（五里沟） 月份; 上游来水; 最小下泄流量生态用水下泄量; 可供水量; 项目取水; 余水量. m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³. 6; 1.45; 376.85; 0.101; 26.21; 1.35; 350.64; 0.042; 10.89; 1.308; 339.75. 7; 1.73; 462.24; 0.101; 27.09; 1.63; 436.03; 0.042; 11.25; 1.588; 424.78. 8; 1.28; 342.61; 0.101; 27.09; 1.18; 316.4; 0.042; 11.25; 1.138; 305.15. 9; 1.39; 358.93; 0.101; 26.21; 1.28; 332.72; 0.042; 10.89; 1.238; 321.83. 10; 1.03; 275.54; 0.101; 27.09; 0.93; 249.33; 0.042; 11.25; 0.888; 238.08. 11; 0.5; 129.33; 0.101; 26.21; 0.4; 103.12; 0.042; 10.89; 0.358; 92.23. 12; 0.31; 83.34; 0.101; 27.09; 0.21; 57.13; 0.042; 11.25; 0.168; 45.88. 1; 0.23; 60.81; 0.101; 27.09; 0.13; 34.6; 0.042; 11.25; 0.088; 23.35. 2; 0.18; 44.08; 0.101; 24.46; 0.08; 17.87; 0.042; 10.16; 0.038; 7.71. 3; 0.21; 56.56; 0.101; 27.09; 0.11; 30.35; 0.042; 11.25; 0.068; 19.10. 4; 0.32; 82.1; 0.101; 26.21; 0.22; 55.89; 0.042; 10.89; 0.178; 45.00. 5; 0.72; 193.95; 0.101; 27.09; 0.62; 167.74; 0.042; 11.25; 0.578; 156.49. 平均/合计; 0.78; 2466.34; 0.101; 318.90; 0.68; 2151.81; 0.042; 131.4; 0.638; 2019.36. - 取水口P=50%水量平衡表（五里沟） 月份; 上游来水; 最小下泄流量生态用水下泄量; 可供水量; 项目取水; 余水量. m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³. 6; 1.59; 412.13; 0.101; 26.21; 1.489; 385.92; 0.042; 10.89; 1.447; 375.03. 7; 1.84; 492.83; 0.101; 27.09; 1.739; 465.74; 0.042; 11.25; 1.697; 454.49. 8; 2.42; 648.17; 0.101; 27.09; 2.319; 621.09; 0.042; 11.25; 2.277; 609.84. 9; 2.26; 585.79; 0.101; 26.21; 2.159; 559.58; 0.042; 10.89; 2.117; 548.69. 10; 0.93; 249.09; 0.101; 27.09; 0.829; 222.01; 0.042; 11.25; 0.787; 210.76. 11; 0.57; 147.74; 0.101; 26.21; 0.469; 121.53; 0.042; 10.89; 0.427; 110.64. 12; 0.41; 109.81; 0.101; 27.09; 0.309; 82.73; 0.042; 11.25; 0.267; 71.48. 1; 0.38; 101.78; 0.101; 27.09; 0.279; 74.69; 0.042; 11.25; 0.237; 63.44. 2; 0.36; 87.09; 0.101; 24.46; 0.259; 62.63; 0.042; 10.16; 0.217; 52.47. 3; 0.37; 99.1; 0.101; 27.09; 0.269; 72.02; 0.042; 11.25; 0.227; 60.77. 4; 0.38; 98.5; 0.101; 26.21; 0.279; 72.29; 0.042; 10.89; 0.237; 61.40. 5; 0.52; 139.28; 0.101; 27.09; 0.419; 112.19; 0.042; 11.25; 0.377; 100.94. 平均/合计; 1.01; 3171.31; 0.101; 318.90; 0.899; 2852.41; 0.042; 131.4; 0.857; 2719.96. - 取水口P=10%水量平衡表（五里沟） 月份; 上游来水; 最小下泄流量生态用水下泄量; 可供水量; 项目取水; 余水量. m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³; m³/s; 万m³. 6; 2.33; 603.94; 0.101; 26.21; 2.229; 577.73; 0.042; 10.89; 2.187; 566.84. 7; 2.62; 701.74; 0.101; 27.09; 2.519; 674.66; 0.042; 11.25; 2.477; 663.41. 8; 2.04; 546.39; 0.101; 27.09; 1.939; 519.31; 0.042; 11.25; 1.897; 508.06. 9; 2.18; 565.06; 0.101; 26.21; 2.079; 538.85; 0.042; 10.89; 2.037; 527.96. 10; 1.6; 428.54; 0.101; 27.09; 1.499; 401.46; 0.042; 11.25; 1.457; 390.21. 11; 0.73; 189.22; 0.101; 26.21; 0.629; 163.01; 0.042; 10.89; 0.587; 152.12. 12; 0.44; 117.85; 0.101; 27.09; 0.339; 90.76; 0.042; 11.25; 0.297; 79.51. 1; 0.29; 77.67; 0.101; 27.09; 0.189; 50.59; 0.042; 11.25; 0.147; 39.34. 2; 0.29; 70.16; 0.101; 24.46; 0.189; 45.69; 0.042; 10.16; 0.147; 35.53. 3; 0.29; 77.67; 0.101; 27.09; 0.189; 50.59; 0.042; 11.25; 0.147; 39.34. 4; 0.44; 114.05; 0.101; 26.21; 0.339; 87.84; 0.042; 10.89; 0.297; 76.95. 5; 1.31; 350.87; 0.101; 27.09; 1.209; 323.79; 0.042; 11.25; 1.167; 312.54. 平均/合计; 1.21; 3843.16; 0.101; 318.90; 1.109; 3524.26; 0.042; 131.4; 1.067; 3391.81. 图4-1下游流量变化图（m3/s) 本项目取水口位置在频率为95%条件下来水量为2466.34万m3/a，现状水平年条件下，项目取水口位置来水量在满足各类取用水户的用水需求后，剩余可供水量为2151.81万m3/a，完全能够满足本项目的取用水需求。根据用水、来水量计算，本项目取水口以上五里沟河段P=95%典型年来水量为2466.34万m³/a，本项目取水量为131.4万m³/a，本项目取水量占河道来水量的5.37%，本项目取水占来水量的比例很小，对区域水资源可利用量影响较小。根据前文对取水河段典型年径流调节计算成果可知，本项目取水不会减少取水影响论证范围内其他用水户的取用水量，因此，本项目取水不会改变区域水资源的配置方案。综上所述，本项目取水对区域水资源可利用量的影响较小，本项目取水可使得区域水资源的利用率和取水用水结构更加合理化，不会对区域水资源配置方案的合理性造成不利影响。因此，本项目取水对水功能区基本无不利影响。 本项目取水口位置在频率为50%条件下来水量为3171.31万m3/a，现状水平年条件下，项目取水口位置来水量在满足各类取用水户的用水需求后，剩余可供水量为2852.41万m3/a，完全能够满足本项目的取用水需求。根据用水、来水量计算，本项目取水口以上五里沟河段P=50%典型年来水量为3171.31万m³/a，本项目取水量为131.4万m³/a，本项目取水量占河道来水量的4.18%，本项目取水占来水量的比例很小，对区域水资源可利用量影响较小。根据前文对取水河段典型年径流调节计算成果可知，本项目取水不会减少取水影响论证范围内其他用水户的取用水量，因此，本项目取水不会改变区域水资源的配置方案。综上所述，本项目取水对区域水资源可利用量的影响较小，本项目取水可使得区域水资源的利用率和取水用水结构更加合理化，不会对区域水资源配置方案的合理性造成不利影响。因此，本项目取水对水功能区基本无不利影响。 本项目取水口位置在频率为10%条件下来水量为3843.16万m3/a，现状水平年条件下，项目取水口位置来水量在满足各类取用水户的用水需求后，剩余可供水量为3524.26万m3/a，完全能够满足本项目的取用水需求。根据用水、来水量计算，本项目取水口以上五里沟河段P=10%典型年来水量为3843.16万m³/a，本项目取水量为131.4万m³/a，本项目取水量占河道来水量的3.45%，本项目取水占来水量的比例很小，对区域水资源可利用量影响较小。根据前文对取水河段典型年径流调节计算成果可知，本项目取水不会减少取水影响论证范围内其他用水户的取用水量，因此，本项目取水不会改变区域水资源的配置方案。综上所述，本项目取水对区域水资源可利用量的影响较小，本项目取水可使得区域水资源的利用率和取水用水结构更加合理化，不会对区域水资源配置方案的合理性造成不利影响。因此，本项目取水对水功能区基本无不利影响。 本项目为底栏栅式取水工程，取水建筑物坝高1.5m，溢流堰总长度10.0m，仅占用小部分河道过水断面，无水库调节功能，属于无调节引水工程；沉砂池、消能池、输水管道等全部布置在十年一遇洪水位线以外，不改变河道整体行洪通道。工程运行期影响集中在取水口局部河段，主要体现在河道水量再分配、局部水位-流速变化、泥沙输移调整等方面，不会改变五里沟流域天然总来水量。 受底栏栅坝阻水束流作用，坝前水流底栏栅坝坝体高度仅1.5m，行洪论证计算表明，在设计、校核洪水工况下，洪水可从溢流堰自由下泄。平水、枯水期坝前产生小幅壅水，回水长度仅约5m，壅水影响范围十分有限，不会造成大范围水位抬升；坝下游受束水作用局部流速出现小幅增大。发生洪水时，堰体几乎不阻碍行洪，洪水过坝后下游水位快速回归天然河道水位，整体河段洪水水位、行洪格局基本维持天然状态，不会改变河段原有洪水过程。 流速降低，推移质泥沙易在坝前发生局部淤积；汛期大洪水来临时，水流挟沙能力增强，淤积泥沙可被洪水冲刷向下游输移，整体可以维持冲淤动态平衡。坝下游局部区域水流受坝体绕流影响，会产生轻微局部冲刷，本工程坝后设置护坦防冲设施，可控制冲刷深度；工程不会改变全河段整体泥沙输移规律，不会造成河道大规模淤积或冲刷问题。 综合来看，运行期对水文情势的影响主要集中在取水口局部小范围河段：下游存在一定的水量减损；坝前存在有限范围的枯水期壅水，洪水工况下行洪基本不受干扰；坝址局部发生冲淤调整，但整体河道冲淤可以维持平衡。本工程对五里沟全流域水文情势影响程度有限。 （2）对水环境影响分析 本项目为五里沟底栏栅式备用水源取水工程，属于无调节引水工程，坝高1.5m，沉砂池、消能池、输水管线等构筑物均布置在十年一遇洪水位线以外,工程本身不设置生产、生活水处理设施，无常驻值班人员，运行期本身不向外直接排放生产废水与生活污水。运行期水环境影响主要来源于取水引水造成的水文条件改变、沉砂池清淤作业、取水口局部水动力变化，影响集中在取水坝上下游局部河段。 工程运行从五里沟引取原水设计流量0.042m³/s，五里沟多年平均流量为1.01m3/s，按照要求稳定向下游下泄0.101m³/s生态流量，保障下游河道基础水量。取水造成取水口下游河段径流量有所减少，河道水深、水面宽度、水体置换速率随之发生改变。虽然有生态流量保障，但枯水季节河道本底流量偏小，下游河段水体纳污能力会出现一定程度下降，对河道自净能力产生轻微削弱；上游河段水文、水环境基本不受取水干扰。 坝址局部水动力条件改变会带来泥沙与水质方面的变化。枯水、平水期底栏栅坝前流速降低，推移质泥沙在坝前局部淤积；汛期洪水漫堰下泄，淤积泥沙被冲刷向下游输移，维持冲淤动态平衡。沉砂池会拦截原水中细颗粒泥沙，需要定期开展清淤作业。正常工况下，栏栅拦截大块卵石，悬移质泥沙随溢流下泄，不会造成水质持续性恶化。 本工程不存在大坝蓄水，无库区富营养化风险。但在枯水期下游水量减小的背景下，如果河段内面源污染物汇入，水体稀释能力下降，会增大局部河段水质超标的潜在风险。项目取水仅引取河道原水，不改变五里沟上游来水的本底水质；只要稳定足额下泄生态流量，维持下游河道水体流动性，可降低水质恶化风险。 本工程运行期无人员值守，不产生生活污水。输水管线全程为密闭压力管道，正常运行状态下不会发生污水外泄；仅在管道检修、阀井放空排水时会产生少量放空排水，检修排水需沉淀处理后排放，严禁直接直排河道，避免短时泥沙扰动河道水环境。 （3）对浮游生物的影响分析 工程取水过程中，水流携带的浮游植物、浮游动物会随原水通过底栏栅栅缝进入取水廊道，被输送至水厂，造成取水口局部河段浮游生物个体被卷吸损失。取水口下游虽按照要求下泄0.1m³/s生态流量，但相较于天然状态，河道流量减小，水体交换速率下降、水体滞留时间有所延长，枯水期条件适宜时，存在浮游植物局部增殖的可能性。 本项目所在五里沟属于山区山溪型河流，水体流动性强，浮游生物本底丰度整体偏低，发生大规模水华的风险较低。进入汛期后，洪水漫坝下泄，水流扰动增强，水体交换加快，能够抑制浮游植物异常增殖；同时上游来流可不断补充浮游生物，群落可随水文条件实现自我调节。整体来看，仅取水口局部区域浮游生物种群数量受到一定扰动，不会造成流域尺度浮游生物群落的根本性改变。 （4）对着生藻类的影响分析 着生藻类依附于河床砾石、石块表面生长，其生物量受水流流速、基质稳定性、水体透明度的直接控制。枯平水期，坝前流速下降，泥沙沉降，水体悬浮物降低、透明度提升，有利于着生藻类在砾石表面附着定植，造成坝前局部区域着生藻类生物量升高。 取水口下游河段，受生态流量控制，水流冲刷扰动减弱，同样利于着生藻类生长；如若着生藻类过度增殖，会大面积覆盖砾石表面，挤占砾石缝隙空间，间接挤压底栖动物的栖息生存空间。 汛期高流速洪水的冲刷作用可以刮除砾石表面过量的着生藻类；坝前定期冲沙作业也会对局部着生藻类产生扰动，抑制其过度繁殖，使着生藻类群落维持动态平衡。工程不会造成全河段着生藻类的毁灭性衰退或异常爆发。 （5）对底栖动物的影响分析 底栖动物主要栖息在河床砾石、卵石缝隙之中，生存高度依赖河床基质、水流流速条件。枯水期、平水期底栏栅坝前流速降低，推移质泥沙发生局部淤积，淤积泥沙会覆盖砾石河床基质，掩埋底栖动物的栖息、避敌场所，造成坝前局部区域底栖动物种类、密度出现下降。取水口下游维持生态流量下泄，但流速、水深较天然状态有所降低，原有的急流生境弱化，喜好高流速的急流型底栖动物生存条件被改变，群落会发生物种更替，喜缓流环境的底栖类群占比会有所上升。汛期洪水漫坝过流，坝前淤积泥沙被洪水冲刷输移，河床砾石基质重新裸露，底栖动物栖息生境得到恢复；加之河道未被完全阻断，周边河段的底栖动物可以向受影响区域迁移补充，不会出现区域性底栖动物消亡现象。 （6）对鱼类的影响分析 ①对鱼类的多样性影响分析 本工程底栏栅坝为1.5m低堰，洪水期可漫坝过流；但坝体栏栅存在卷吸鱼卵、仔稚鱼的可能；工程运营期，取水后坝下至下游已建工程2km河段流量缩减，但工程本底无鱼类资源或极少分布，工程运营期对鱼类多样性影响很小。评价河段下游2km处10m高差构筑物是制约河段鱼类多样性提升的主要因素，本工程不会造成现有鱼类物种多样性损失，但仍需保障生态流量，提供未来河段鱼类重新定居的生境条件，增强鱼类多样性恢复进程。 ②对鱼类早期资源的影响分析 取水口工程项目运营过程中，一是取水栏栅存在卷吸风险，随水流漂移而来的鱼卵、仔稚鱼会被带入取水输水系统，造成早期资源个体损失；二是坝下2km区间流量受引水影响缩减，水体环境改变，即便有少量鱼卵仔鱼漂移至下游河段，适宜存活发育的水域条件被压缩。但受下游有硬质化渠道阻隔，鱼卵仔鱼只能单向随洪水向下漂移，无法逆向回迁，本河段不存在稳定产出的本土鱼卵、仔稚鱼，因此不存在对本地持续性鱼类早期资源的破坏，主要是对外部漂移输入的偶然早期资源产生损耗。 ③对鱼类“三场”的影响分析 现状评价河段受下游阻隔、河床渠化硬化、河道比降大等综合因素，无稳定、规模化的鱼类产卵场、索饵场、越冬场分布。 底栏栅坝本身不会新增三场破坏，但引水减水会降低坝下河段水深、流速；坝前局部泥沙淤积会覆盖砾石基质。如果枯水期生态流量下泄不足，坝下河段残存潜在的砾石生境进一步退化，会阻碍本河段未来发育形成鱼类产卵、索饵、越冬场所。需足额稳定下泄0.1m³/s生态流量，维持坝下河段基础水深与流态，就可以保留河段发育“三场”的潜在基底条件。 综上所述，工程运行后，对鱼类影响较小。 （7）叠加影响分析 本取水工程位于大渡河一级支流五里沟，五里沟评价河段上游无任何涉水建筑物，河道来水以雪山融水为主，同时叠加降雨补给；上游来水水质洁净，泥沙主要集中在汛期暴雨、融雪洪水期输出，枯水期融雪补给来水清澈、含沙量低，下游约2km存在已建工程造成河道形成约10m水位高差，河道局部渠化，已形成鱼类上溯的天然阻隔，现状条件下鱼类已无法完成该河段的上下游洄游沟通。本次新建底栏栅取水坝位于上游，两个工程共同对五里沟河段水生生态产生叠加效应。 从鱼类迁移与生境片段化来看，下游已建工程形成的10m跌水高差以及局部河道水泥渠化改造，是本河段鱼类洄游阻隔的主控因素，已经彻底阻断该区间成鱼上下洄游通道。即便本项目底栏栅低坝在洪水期可以实现局部过鱼，也无法克服下游2km处的既有障碍，不能恢复河段长距离鱼类洄游交流，河段被分割成若干相对独立的生境片段。上游虽保持完整自然生境，受水流驱动，鱼卵、仔鱼可随雪山融水、降雨洪水向下漂移补充至坝下河段，但成鱼无法逆向回迁到上游河段，局域鱼类种群交流受限，受枯水、洪水扰动后种群自我恢复能力有所下降。 从水文、泥沙叠加影响分析，上游无人工拦蓄工程，径流完全依靠雪山融水与降雨自然补给，枯水期融雪基流为本工程下泄生态流量提供稳定水源基础，但枯水期天然本底流量偏小。本工程运行引取原水后，坝址至下游已建工程的2km中间河段流量进一步缩减，同时下游已建构筑物会产生水位顶托作用，双重叠加下中间河段流速进一步降低。枯水期上游融雪来水含沙量低，坝前淤积速率相对平缓；汛期暴雨融雪洪水携带泥沙向下输移，受下游工程壅水顶托，泥沙易在2km区间河段落淤，叠加下游部分河道水泥渠化、天然砾石底质本就匮乏的现状，进一步压缩河床天然栖息基质。 从浮游生物、底栖动物、着生藻类水生生物叠加影响方面，上游自然河段的浮游生物、底栖动物幼体、藻类孢子，可随雪山融水及洪水向下输移，对坝下游水生生物起到自然种群补充作用。但在枯水期，受取水减水、下游工程壅水顶托共同作用，2km中间河段水体滞留时间增加；加之渠化河段缺少天然砾石栖息基底，会加剧局部着生藻类增殖风险，底栖动物适宜栖息空间被进一步压缩；浮游生物在中间河段滞留时间变长。汛期大流量融雪暴雨洪水可以冲刷局部淤积、抑制藻类过度生长，在一定程度上缓冲叠加不利影响，但无法消除下游渠化与高差带来的生境本底缺陷。 综合评价：下游已建工程造成的高差阻隔、河道渠化是河段生态问题的主导因素；本工程属于叠加加重因素，不会新增全局性洄游阻断。上游完好的自然来水条件可为下游河段提供水源、泥沙调控以及水生生物饵料补充，但不能抵消下游既有工程造成的生境片段化影响。叠加影响主要集中在坝址至下游已建工程之间2km河段。 5.2运营期生态保护措施 （1）安装在线监控 为提高对工程影响河段内各种人为活动的监督水平，有效监控施工河道现状，监控河段非法捕捞现象，掌握河段鱼类环境变化情况，需要安装远程在线监控系统。根据本工程影响的五里沟特点及鱼类重要生境现状，建议在取水口处设置1个监控点位。监控摄像头（球机）要正对底栏栅取水口，能清晰观察到取水量及下泄流量的释放状况。监控设施安放在自来水厂内，采用视频服务器显。 （2）下泄生态流量 根据资料，在P=95%情况下本项目取水口所在五里沟的最枯期（3月）月平均流量约为0.18m3/s，而本工程从五里沟取水流量为0.042m3/s，最枯期生态下泄流量为0.1m3/s，取水生态流量占取水口平均流量的23.33%，工程枯水期取水对五里沟的水文情势产生了一定的影响。因此为避免工程枯水期（12月~4月）取水对取水口下游水生生态产生较大影响，本报告建议联合原有的羊圈沟水源地，合理分配两水源地枯水期取水量，并在工程底格栏栅下设置生态流量泄放管、底孔或旁通管，确保在枯水期能稳定下泄生态流量。 生态基流0.1m³/s采用DN250有压生态放水管下泄，管材选用Q235B钢管，设计管内流速约2.04m/s。生态放水管进口底板高程控制在底格拦栅坝死水位以下，管道纵坡不小于 0.003，出口为自由出流，配套消能防冲设施。采用活塞式调流调压阀作为主控制设备，具备就地手动及远程电动调节功能；管段配套电磁流量计、水位监测装置，保障稳定下泄不小于 0.1m³/s 生态流量。 同时建议业主制定生态流量调度方案，明确不同季节、不同来水条件下的下泄流量标准，纳入取水工程日常运行管理规程。 （3）加强鱼类保护宣传 生物多样性的保护工作若缺乏公众的广泛支持与积极参与，其顺利推进将面临重大挑战。鉴于此，在项目运行阶段，必须采取有效策略，通过编纂并分发宣传资料的方式，深入向居民普及《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国渔业法》等相关法律法规，以及保护珍稀水生野生动物所承载的重大生态与科学价值。同时，在涉水工程项目现场应设置标识牌与告示板，采用图文并茂的形式，详尽阐述受影响河段的鱼类分布特征、国家重点保护物种的基本概况，以及项目运行期间所采取的具体保护措施。此举旨在提升公众的生态意识，促进社会各界对生物多样性保护工作的理解与支持，为项目的可持续实施奠定坚实的民众基础。 （4）巡护队伍能力提升 为提高对取水工程影响的河沟各种人为活动的监督和管理效率，协助开展执法巡查、保护巡护、法规宣传等工作，及时发现、报告和制止各种非法捕捞及其他破坏水生生物和渔业水域生态的违法行为。建议泸定县农牧农村和科技局聘请一批有条件、有意愿的退伍军人或退捕渔民作为“护鱼队员”，提升地方护渔巡护队伍力量。鉴于上述情况，业主需提供一定的经费，用于“护鱼队员”补贴发放、购买巡护装备、渔政巡护工作经费等，以加强渔政护渔队伍综合能力建设，进而提高对五里沟的监督能力。 （5）运营期生态监测 结合《泸定县林业利和草原局关于同意泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目进人四川大熊猫栖息地世界自然遗产缓冲区的审核意见》（泸林护审字〔2025〕02号），为保证项目的有效管理，建设单位必须在项目运营期间加大生态监测与监理力度，并建设一定的生态监测管理设施。坚持定期对项目区域进行监测，特别是加强项目工程区及其附近区域的监测工作，以便根据监测结果对生态管理工作提供科学参考。建立项目对野生动植物影响生态监测体系和制度，明确监测任务、监测人员、监测时间及频次等。 ①生态监测内容 本项目陆生监测内容包括占地及评价区植物种类及数量，群落结构多样性，区域环境野生动植物种类、数量、种群密度、受威胁情况、栖息地恢复状况等。水生生态环境主要调查和监测浮游植物、浮游动物种群数量、密度、生物量的变化情况、鱼类“三场”变化情况、鱼类早期资源量。 ②检测方法 植物监测以固定样方进行监测；鸟类、爬行类、两栖类设置调查样线进行观察记录（记录种类、数量、距离、活动痕迹、粪便、时间等调查参数）；小兽类在项目占地及周边区域随机选择样地以“铗夜法”记录各类生境中的小兽类数量、种类等。水生植物、浮游植物、浮游动物、底栖动物通过设置采样断面进行监测，鱼类主要通过捕捞的方式进行调查。鱼类“三场”主要通过走访当地捕鱼爱好者和沿河居民，了解鱼类主要集中地和鱼类繁殖情况，结合鱼类生物学特性、调查河段的河流形态和水文学特征分析评价范围内鱼类“三场”分布变化情况。鱼类早期资源监测主要设置在本工程的取水口、沉砂池内，通过每日定时定量采集进行检测。 ③生态监测点的选择 陆生调查：样地的设置遵循以下原则。第一，设置在靠近工程长期占地区的各类生态植被中；第二，植被较好地段及湿地周边；第三，动物的潜在栖息地。一方面，用以监测森林、灌丛等植物群落组成、覆盖率、生物量等变化情况；另一方面，用于监测工程的建成是否会对遗产地内的动物潜在栖息地造成较大影响。本次沿着工程沿线周边影响范围内设置9条生态监测样线，15个陆生生态监测样方。 水生调查：本项目在水生生态评价范围内设置3个水生生态采样点，同时在取水口、沉砂池内设置鱼类早期资源监测点，进行水生生态调查和监测。 ④生态监测项目及指标 为了实时掌握项目实施对区域陆生动植物物种多样性的影响，本项目在评价区设置9条监测样线和15个监测样方，主要监测动植物多样性的变化情况，根据监测变化状况制定相应的保护措施。陆生监测工程运行期第1、2年每年监测1次。水生监测频次为运营期第1年、2年的3-6月监测一次。同时，运营期第1年和第2年的鱼类繁殖期（3-6月）进行鱼类早期资源监测，监测频率设定为每月1次，每次监测持续时间应不少于7日（可采取连续监测或随机抽样的方式进行）。 在鱼类早期资源监测完成后，根据监测结果实时调整相应的保护措施。若鱼类早期资源监测结果发现有较多卵苗流入本工程，则建议在取水口前端安装合适的拦鱼装置，如旋转滤网（通过旋转将卵苗导流回原水体）、栅格拦鱼网（网目大小根据目标卵苗尺寸设计，通常小于0.5mm，既能拦卵苗又不影响取水），并在拦鱼设施后方设置集卵槽，收集被拦截的卵苗，通过管道或水泵将其回流至水体的缓流区域，提高卵苗存活率。 建设单位生态监测内容及时间见下表： - 本项目运营期生态监测计划 监测内容; 位置; 目的; 指标; 频次. 植物植被和固定样地; 沿管线两侧布设样线; 了解项目建设前中后期植物物种组成变化、外来物种入侵、群落结构的变化，植被覆盖率的变化; 植物种类及数量，群落结构多样性、植被覆盖率; 运行期第1、2年每年监测1次. 两栖爬行类; 沿管线两侧布设样线; 了解项目建设前中后期管道沿线两栖爬行类种类、数量的变化; 两栖爬行类数量、种类及多样性; 运行期第1、2年每年监测1次. 鸟类和兽类; 沿管线两侧布设样线; 了解项目建设前中后期管道沿线鸟类兽类种类、数量的变化; 鸟类和兽类种类、数量 及多样性; 运行期第1、2年每年监测1次. 大熊猫世界自然遗产地; 在本项目大熊猫世界自然遗产地缓冲区内设置监测样线，沿线观测; 了解项目运行对大熊猫栖息地产生的影响; 自然遗产地内珍稀濒危野生动植物种类及数量，群落结构多样性、自然生态系统、自然景观、世界遗产突出普遍价值; 运行期第1、2年每年监测1次. 水生生物监测; 评价范围内的五里沟流域; 浮游动植物、底栖动物、大型水生植物、鱼类以及重要鱼类等水生生物资源现状及其动态变化情况，鱼类“三场”变化情况; 鱼类：鱼类资源量、鱼类种类组成、鱼类空间分布和鱼类“三场”；结合渔获物调查数据，重点研究和分析五里沟内重要保护鱼类的空间分布、资源量等现状。 水生生物：浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物的密度及生物量。; 运营期第1年、2年的 3-6月监测一次. 取水口、沉砂池; 鱼类早期资源，包括鱼卵和鱼苗; 鱼卵和鱼苗数量; 运营期第1年、2年的 3-6月进行检测，每月1次，每次监测持续时间应不少于7日. 2、污染防治措施 （1）水源地保护范围划分方案 后续将按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）相关要求划定为饮用水水源保护区，具体划定要求如下。 A、水源地类型判定 属于河流型水源地。 B、一级保护区划定 ①水域范围： 一般河流水源地，一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000m，下游不小于100m范围内的河道水域。 一级保护区水域宽度，为多年平均水位对应的高程线下的水域。枯水期水面宽度不小于500m的通航河道，水域宽度为取水口侧的航道边界线到岸边的范围;枯水期水面宽度小于500m的通航河道，一级保护区水域为除航道外的整个河道范围;非通航河道为整个河道范围。 ②陆域范围 陆域沿岸长度不小于相应的一级保护区水域长度。 陆域沿岸纵深与一级保护区水域边界的距离一般不小于50m，但不超过流域分水岭范围。 对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界;并要采取措施，防止污染物进入保护区内。 C、二级保护区 ①水域范围 二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游(包括汇入的上游支流)延伸不小于2000m，下游侧的外边界距一级保护区边界不小于200m。 二级保护区水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。有防洪堤的河段，二级保护区的水域宽度为防洪堤内的水域。枯水期水面宽度不小于500m的通航河道，水域宽度为取水口侧航道边界线到岸边的水域范围;枯水期水面宽度小于500m的通航河道，二级保护区水域为除航道外的整个河道范围;非通航河道为整个河道范围。 ②陆域范围 以确保水源保护区水域水质为目标，可视情采用地形边界法、类比经验法和缓冲区法确定二级保护区陆域范围。 二级保护区陆域沿岸长度不小于二级保护区水域长度。 二级保护区陆域沿岸纵深范围一般不小于1000m，但不超过流域分水岭范围。对于流域面积小于100km2的小型流域，二级保护区可以是整个集水范围。具体可依据自然地理、环境特征和环境管理需要确定。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界;并要采取措施，防止污染物进入保护区内。 当面污染源为主要水质影响因素时，二级保护区沿岸纵深范围，主要依据自然地理、环境特征和环境管理的需要，通过分析地形、植被、土地利用、地面径流的集水汇流特性、集水域范围等确定。 D、准保护区 参照二级保护区的划分方法确定准保护区范围。 E、饮用水水源保护区的水质要求 地表水饮用水水源保护区及准保护区水质要求地表水饮用水水源一级保护区的水质基本项目限值不得超过GB3838的相关要求。地表水饮用水水源二级保护区的水质基本项目限值不得超过GB3838的相关要求，并保证流入一级保护区的水质满足一级保护区水质标准的要求（不超过GB3838的相关要求）。地表水饮用水水源准保护区的水质应保证流入二级保护区的水质满足二级保护区水质的要求。 （2）水源保护区标志、隔离网设置 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》等的相关规定，标志、隔离网设置要求如下： - A、饮用水水源保护区标志包括饮用水水源保护区界标、饮用水水源保护区交通警示牌和饮用水水源保护区宣传牌。 - B、隔离设施通常包括隔离网、隔离墙和绿化隔离带、推荐采用隔离网，鉴于隔离墙对生态环境的不利影响，不推荐采用，绿化隔离带的设置，必须具备一定的宽度和高度，能起到阻隔人群活动的作用。 - C、饮用水水源保护区标志、隔离网设置的具体方案依据今后批准的水源地保护区划分方案中的具体要求。 - （3）水源保护区监督管理要求 - 饮用水源地建立后，进一步完善饮用水源地管理的有关政策和保护要求，全面加强监管，禁止各类不符合国家法律法规和有关规范政策要求的行为。严格遵守《饮用水水源保护区污染防治管理规定》及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》等相关要求，饮用水水源地环境管理监督要求如下。 - 一级保护区一级保护区内应满足以下要求：保护区内不存在与供水设施和保护水源无关的建设项目，保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。保护区内无工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。保护区内无畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。保护区内无新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 - 二级保护区二级保护区还应满足以下要求： - ①点源控制保护区内无新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。保护区内无工业和生活排污口。保护区内城镇生活污水经收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放。保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；无化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所；生活垃圾转运站采取防渗漏措施。保护区内无规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。 - ②非点源控制保护区内实行科学种植和非点源污染防治。保护区内分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。保护区水域实施生态养殖，逐步减少网箱养殖总量。农村生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。 - ③流动源控制保护区内无从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头。无水上加油站。保护区内危险化学品运输管理制度健全。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。 - 准保护区准保护区还应满足以下要求： - 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T26903要求。 四川省的相关规定 建设单位认真贯彻落实《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》等法律法规要求，采取积极的水源保护措施，突出重点，加强监督与管理。饮用水地表水源保护区内要求如下： （1）在地表水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口. （2）地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；（二）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液；（三）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；（四）禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物；（五）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物；（六）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（七）禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水；（八）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施；（九）禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全；（十）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动；（十一）禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。 （3）地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守地表水饮用水水源准保护区规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；（二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动；（三）禁止围水造田；（四）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥；（五）禁止修建墓地；（六）禁止丢弃及掩埋动物尸体；（七）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动；（八）从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体；（九）道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。 （4）地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守地表水饮用水水源准保护区和地表水饮用水水源二级保护区规定外，还应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；（二）禁止使用化肥；（三）禁止设置畜禽养殖场；（四）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸；（五）禁止在水体清洗机动车辆；（六）禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。 综上，项目建成后建设单位按照《四川省饮用水水源保护管理条例》规定划定饮用水水源保护区范围，切实加强日常监督管理，扎实做好饮用水水源地保护工作，确保饮用水水源水质达标。 二、运营期固废影响和保护措施 本项目不新增劳动定员，不设置巡检人员，因此运营期无生活垃圾产生。 原水输水管道高点设置排气阀，采用自动排气，正常运行无废水排放，也没有固体废物产生；管道低点配套排泥井，采取间歇定期排泥。排泥井清掏、排泥水沉淀会产生污泥。以无机泥沙为主，属于一般固体废物；排泥作业短时产生水流噪声，无明显废气污染物。 根据泸定县取水口项目运行经验数据类比，五里沟取水口原水水质较好，原水中SS较少，拦截的废渣、排泥井固废产生量约0.06t/a，主要物质为原水中较大粒径过滤物、漂浮物等，属于一般工业固体废物。 针对本项目产生本项目运营期产生的固废取水口拦截的废渣、排泥井产生固废。本环评提出以下要求： 本项目产生的废渣按照一般固废处置。一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行贮存于自来水厂，最终委托其他单位处置或者资源化利用。 本项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目根据一般固体废物产生环节、废物主要成分、性状采取相应的综合利用方式，优先综合利用，不可利用的进行妥善安全处置，对周围环境影响较小。通过采取措施后，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）的工业固体废物管理条款。 项目对固体废物处置采用综合利用，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量，并对固体废物进行安全、合理、卫生地处理和处置，有效减少二次污染，不会对周围环境产生不利影响。 三、运营期地下水影响和保护措施 本项目不使用地下水，不与地下水之间发生直接接触。本项目运营期间无废水、废气污染物排放，不存在对地下水环境产生污染的途径，故本项目运营期基本不对地下水环境产生影响。 四、土壤环境影响和保护措施 本项目运营期间无废水、废气污染物排放，不存在对土壤环境产生污染的 途径，故本项目运营期基本不对土壤环境产生影响。 五、环境风险分析 1、风险类型 施工期油料利用地方加油站解决，施工区不设置油库，不存在大气重大危险源。施工期危险物质影响环境的途径主要为地表水环境，主要风险物质为施工机械漏油导致的溢油风险。由于管理疏忽、操作违反规程或失误等原因引起石油类跑、冒、滴、漏事故的可能性相对较小，但是发生事故后会对水域造成油污染。 运营期：农田化肥农药流失、畜禽散养粪污随降雨径流汇入水源地、周边居民生活排污进行河流等造成水质污染。 2、环境风险源识别 本项目运营期不涉及储存易燃易爆、有毒有害物质，Q=0。因此，本工程的事故风险主要来源为突发性事故溢油引起水质污染。因此，本工程风险物质为柴油。柴油属于易燃性物质，同时又有易蒸发的特点，挥发后与空气形成可燃性混合物，当混合物浓度达到一定比例时，遇到火种就可能燃烧和爆炸。 根据现场调查，取水口上游为大熊猫栖息地不存在工业污染源和生活污染源、下游100m范围内居民（1户）已无人居住（已是危房，现在无人居住），也不存在工业污染源和生活污染源，在合理划定饮用水源保护区的情况下，存在水质的污染突发环境风险事件概率很小。 3、环境风险影响分析 柴油沸点高于储存温度，故泄出物不存在闪蒸和热量蒸发，而是通过质量蒸发进入空气。在常温常压下均不稳定，受热或遇明火易燃烧甚至爆炸，燃烧产物主要为CO和烟尘。不完全燃烧状态产生一氧化碳甚至是碳颗粒，一氧化碳是有毒气体，不仅污染环境，甚至危害人体健康。发生火灾爆炸事故时，建设单位采用泡沫混合液灭火过程中将产生一定量的消防废水，该类废水中的主要物质为石油类，当项目未能对消防废水落实相应有效的收集措施时，废水通过雨水沟进入河道。另外，作业机械油箱滴漏导致柴油滴落进入土壤，土壤中柴油通过地表雨水进入河流或地下水，导致地表水和地下水污染。 在强降雨情况下，降雨径流携带氮磷、农药、悬浮物进入水源。五里沟水源地SS、总磷、总氮升高，甚至水质超标，不满足供水需求。根据现场调查，取水口上游为大熊猫栖息地不存在工业污染源和生活污染源、下游100m范围内居民（1户）已无人居住（已是危房，现在无人居住），也不存在工业污染源和生活污染源，在合理划定饮用水源保护区的情况下，存在水质的污染突发环境风险事件概率很小。 4、风险防范措施 - 配备灭火装置，降低发生火灾后发生连锁效应的可能性。 - 设立明显标志，禁止明火。 - 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定该项目的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 - 加强取水口处水质监测和巡查，加强水源保护区巡查制度，定期排查风险源； - 定期对水质进行检测； - 按照《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修正）》及相关要求，划定饮用水源保护区，并严格执行； - 制定取水口应急关停、供水切换方案。 5、应急预案 本项目行业类别为D4610自来水生产和供应，对照四川省生态环境厅关于印发《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（2022年版）》的通知（川环规〔2022〕5号），属于纳入“名录”中的行业。本次评价要求：企业应当制定符合自身实际的突发环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求，将相关备案材料报所在地县级生态环境主管部门，并按预案要求落实各项风险防范措施。 （1）应急组织 ①人员组织。在人员组织方面，企业应对于可能出现的风险成立专门的应急处理小组，进行详细的人员分工，职责分明。对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训。 ②物料器材配备。贮存一定量的应急设备，以备应急时使用；配备个人防护用品，以备应急时使用。 ③职责：制订消防、火灾等事故应急预案；建立企业应急管理、报警体系；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。 （2）应急保护目标 根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生火灾、泄漏事故后，拟建项目周围的办公楼、工作人员、厂房等均应为应急保护目标。 （3）应急响应 事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性事故时事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应应急预案。 （4）应急撤离 根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。 应急撤离应注意以下几点： ①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒； ②除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区； ③应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区； ④不要在低洼处滞留； ⑤要查清是否有人留在污染区与着火区； ⑥为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。 （5）应急设施、设备与器材 ①配备一定的防护面具和防护服； ②应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式； ③配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器等； （6）应急救护组织 负责事故现场、受事故影响的临近区域人员及公众对相关污染物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害物、火灾易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。 （7）应急环境监测及事故后评估 配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，对事故性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （8）应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予以重视。善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写事故报告，报告有关部门。 本项目应采取的应急预案的主要内容见下表。 - 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险地段：标志、保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 场区、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、抢救、救援及控制措施; 事故现场、邻近区域、控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员救助、交通疏散; 事故现场、受事故影响的区域人员救护，医疗救护，受影响交通的临时疏导. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 10; 公众教育和信息; 邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 6、环境风险评价结论 本项目运营期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的环境风险防范措施后，风险事故发生概率很低，对环境的影响可得到有效控制，对环境影响较小。 因此，本项目风险水平是可以接受的。 六、项目环保措施及投资估算 本项目总投资1787.64万元，其中环保投资67万元，占总投资5.31%。环保投资分为施工期及运营期环保投资。 项目环保投资及其建设内容见下表。 - 工程环保设施（措施）及投资估算一览表单位：万元 项目; 排放源; 内容; 投资; 备注. 施工期. 废气治理; 施工扬尘; 施工现场围挡遮蔽、施工作业面临时存放的土方覆盖防尘网；采取洒水抑尘、及时清理路面、运输车辆密闭或遮盖、裸露地表和堆场加盖防雨布或防尘网等措施。; 8.0. 车辆运输扬尘; 硬化运输道路路面，定期对路面进行清扫和洒水降尘。运输车辆加盖篷布，要求控制车速，在出入口设置洗车台对车辆冲洗。; 8.0. 焊接烟尘; 施工场地分散，排放量小、间断分散。; /. 燃油废气; 选用的低硫优质柴油作燃料。; /. 汽车尾气; 减少怠速行驶，降低尾气排放。; /. 废水治理; 施工废水; 施工工区设置5m3隔油沉淀池进行处理，施工机械和车辆冲洗冲洗废水通过隔油沉淀之后的废水回用于冲洗，不外排。; 5.0. 管道试压废水; 收集沉淀后，回用于除尘。; /. 生活污水; 依托租用周边民房现有污水处理设施（化粪池）收集处理后用作农肥，不外排。; /. 噪声治理; 加强施工管理；合理进行施工平面布置，选用低噪声设备，基础减震降噪；合理安排施工时间，禁止夜间施工，制定合理运输路线，靠近敏感目标处采取控制车速和禁鸣笛等措施，定期检修和维护机械设备；对于场内施工人员，配备个人防护措施；对于周边敏感点根据实际情况设置声障及围挡等。; 1.0. 固废处置; 土石方; 项目自身不设置弃渣场，弃方运至其他项目综合利用,如其他市政项目或者道路综合利用。; 7.0. 建筑垃圾; 对能够回收利用的建筑垃圾进行分类回收利用，不能回收利用的由建筑垃圾转运至政府指定的建筑垃圾堆放场。; 5.0. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一清运。; 2.0. 运营期. 排泥、沉渣; /. 生态保护; 对植被的保护措施：提严禁烟火、警示保护。少占禁伐。迹地恢复，种植植物。 对动物的保护措施：严控施工作业范围；提高意识、禁止狩猎。施工安排少惊扰。落实环境保护措施。防止外来物种迁入。 水土流失保持：施工区设置拦挡、截流沟、沉淀池等；原料堆场、临时堆土场设置防水薄膜覆盖等措施；合理安排施工时间，及时覆土绿化；减少施工周期等措施。 生态监测：在评价区设置9条监测样线和15个监测样方，主要监测动植物多样性的变化情况，根据监测变化状况制定相应的保护措施。陆生监测次数施工期暂定为1次。水生监测频次为施工期间每年3-6月监测一次。; 20.0. 环境风险; （1）对水源地保护区内违法建设项目和环境风险源进行排查； （2）委托有资质的单位对水质进行检测，并在政府网站统一向社会公布水厂水质监测（检测、抽测）结果，为饮水安全管理工作提供科学依据； （3）水源保护区标志、隔离网设置； （4）编制应急预案，并进行演练。; 10.0. 合计; 67. 七、环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施防止生产建设（生活）或其它活动中产生污染危害及对生态环境的破坏。以可持续发展为指导思想，提高项目营运后的环境质量，将本项目的环境管理作为其日后管理的重要内容之一。 本项目无论建设期或运行期均会对邻近环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 1、施工期环境管理要求 施工期间，拟建项目的环境管理工作由建设单位和施工单位共同承担。 （1）建设单位环境管理职责 施工期间，建设单位应设置专职环境管理人员，负责工程施工期（从工程施工开始至工程竣工验收期间）的环境保护工作。具体职责包括：统筹管理施工期间的环境保护工作；制定施工期环境管理方案与计划；监督、协调施工单位依照承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容开展和落实工作；组织实施施工期环境监理；处理施工期内环境污染事故和纠纷，并及时向上级部门汇报等。 建设单位在与施工单位签署施工承包合同时，应将环境保护的条款包含在内，如施工机械设备、施工方法、施工进度安排、施工设备废气、噪声排放控制措施、施工废水处理方式等，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环评报告及批复中提出的环境保护对策措施。 （2）施工单位环境管理职责 施工单位是承包合同中各项环境保护措施的执行者，并要接受建设单位及有关环保管理部门的监督和管理。施工单位应设立环境保护管理机构，工程竣工并验收合格后撤销。其主要职责包括： ①在施工前，应按照建设单位制定的环境管理方案，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报建设单位环境管理部门，批准后方可以开工。 ②施工期间的各项活动需依据承包合同条款、环评报告及其批复意见的内容严格执行，尽量减轻施工期对环境的污染； ③定期向建设单位汇报承包合同中各项环保条款的执行情况，并负责环保措施。 2、运营期环境管理制度 应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。 （1）污染源和环保设施档案制度 派专人负责污染源日常管理，建立从原始记录、月台账、年报的三级记录制度；建立环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。 本项目产生的污染物必须经治理达标后方可排放。单位法人要确保污染治理设施能长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入厂区日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。 （2）报告制度 应定期向当地政府生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于生态环境部门和厂区管理人员及时了解厂区的污染动态，利于采取相应的对策措施。若厂区排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或厂区改建设等都必须按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地生态环境部门申报，并请有审批权限的生态环境部门审批。 （3）污染治理设施的管理制度 本项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备备件和其他原辅材料，同时要建立岗位责任制、操作规程和管理台账。 （4）环保奖惩条例 厂区应加强宣传教育，增强员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位职责制，制定严格的奖、罚制度。建议厂区设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。 （5）排污许可证制度 必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。厂区应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （6）环境公开制度及在线监测系统情况说明 应依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与生态环境部门联网。 （7）信息公开制度 建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。 3、排污口规范化设置 设置与管理排污口（指排水口和固废临时堆放场所）在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 4、环保资金 建设单位应制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，保证本报告提出的各项环保投资以及项目运营期的环保设施运行管理费用等落实到位，确保各项环保设施达到设计规定的效率和效果。 5、环境风险管理 公司应按照本环评提出的要求及相关应急预案文件建立环境风险防控和应 急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、仓库安全管理制度、危化品装卸管理制度、危险废物规范化管理制度等，需落实定期巡检和维护责任制度。 公司应建设应急预案体系，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。定期开展安全生产动员大会；定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。 八、环境监测计划 本项目在施工期和运行期均会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。 建设单位应设立专职环境监测人员负责运行期环境质量的日常监测工作或 委托当地环境监测站或得到环境管理部门认可的有资质单位进行监测，监测结果上报当地环境保护主管部门。 - 环境监测基本内容 阶段; 项目; 点位; 监测内容; 频次及要求. 施工期; 环境空气; 取水头部施工场地; TSP; 施工高峰期进行1次；每次连续采样3天. 地表水; 取水头部上游200m、取水头部、取水头部下游1000m; pH、SS、COD、BOD5、总磷、总氮、叶绿素a、石油类和粪大肠菌群等; 施工高峰期间的枯水期1次；每次连续采样3天. 声环境; 泸定小学、泸定城区、泸桥村; 连续等效A声级; 施工高峰期进行1次，连续2天，昼夜各1次. 运营期; 地表水; 取水头部; 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、总氰化物、挥发酚、石油类和粪大肠菌群，叶绿素a共22项; 1月1次；每次连续采样3天. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | / | / |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固废：底泥定期清运至相关回收单位。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期： 对植被的保护措施：严禁烟火、警示保护。少占禁伐；加强教育、保护宣传；迹地恢复，种植植物。 对动物的保护措施：严控施工作业范围；提高意识、禁止狩猎；施工安排少惊扰。落实环境保护措施；防止外来物种迁入；加强教育、保护宣传。 水土流失保持：施工区设置拦挡、截流沟、沉淀池等；原料堆场、临时堆土场设置防水薄膜覆盖等措施；合理安排施工时间，及时覆土绿化；减少施工周期等措施。 运营期：下泄足够生态流量，按需取水;进行水生生态恢复。 |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | - 对水源地保护区内违法建设项目和环境风险源进行排查； - 委托有资质的单位对水质进行检测，并在政府网站统一向社会公布水厂水质监测（检测、抽测）结果，为饮水安全管理工作提供科学依据； - 水源保护区标志、隔离网设置； - 编制应急预案，并进行演练。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | （1）本次评价结论是根据建设单位提供的基础资料、规模、设计方案（含工艺参数）等基础上进行的，若本项目规模、设计方案（含工艺参数）等发生变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报环评。 （2）项目运营期应认真实施本报告表中提出的各项环境保护措施，建设单位必须落实和保证足够的环保资金，做好项目污染防治措施建设的“三同时”工作，确保各种污染物达标排放。 （3）项目在营运过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，运行好建设项目须配套建设的环境保护设施，应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 （4）建立、健全生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员应通过培训和考核，方可上岗。制定严格的生产操作规程，加强项目日常管理工作，强化设备的维修、保养，保证环保设施正常运转，减少和避免生产系统由于环保设备故障造成的污染。 （5）对项目建设场地产生的固体废弃物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放。对固废暂存场地采取防雨、防火及防渗漏措施，严防其二次污染。 （6）厂方应做好员工的个人防护，保证员工的操作安全；而且应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故发生。 （7）建立相应环保机构，配置专兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，评价认为：泸定县住房和城乡建设局“泸定县城区自来水厂备用水源取水工程新建项目”项目符合国家产业发展政策，符合“生态环境分区管控”要求，选址合理，符合甘孜藏族自治州当地规划要求，总平面布置基本合理。 工程采取的污染防治措施和本评价要求的对策经济技术可行，在环保设施连续稳定运行，确保污染物稳定达标排放的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。因此，本评价认为，只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施及环境风险防范措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 底泥 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |